14
BMW
Media
Information

10/2005
Page 2

[image: image1.wmf] 

La nueva BMW R 1200 GS Adventure.
Índice.
1.
Tecnología y características de la moto. 
 3

2.
El equipamiento. 
 9

3.
Potencia y par motor. 
 12

4.
Datos técnicos. 
 13

5.
Colores. 
 14

[image: image2.png]


1.  Tecnología y características 
 
de la moto.

La R 1200 GS es la nueva edición de BMW Motorrad de la mejor expresión 
de moto rutera para viajes largos, especialmente apropiada para trotamundos y aventureros. Además de la excepcional síntesis de dinamismo, capacidad rutera y todo terreno, que también distingue al modelo básico, la Adventure fascina por sus cualidades todo terreno mejoradas y por el mayor confort para viajes largos. Con estos impresionantes talentos, la moto es perfectamente apropiada para viajar por el mundo entero, así como viene de fábrica. 

En comparación con su antecesora, la R 1150 GS Adventure, la nueva versión incluye numerosas mejoras y, especialmente, cuenta con equipamiento de serie mucho más amplio. Con estas características, el nuevo modelo adquiere un valor adicional, distinguiéndose más claramente de la versión básica 
actual. Muchos equipos que hasta ahora sólo se conseguían opcionalmente, ya sea como equipo opcional de fábrica o para el montaje posterior, ahora vienen de serie en la R 1200 GS Adventure. Por ejemplo, el depósito 
de 33 litros, la nueva cúpula para proteger mejor contra el viento y la lluvia, 
el asiento regulable en altura, los robustos protectores para el depósito 
y el motor y, además, estribos más anchos para el piloto, combinados con palancas de freno y de cambio regulables. 

Considerando que la nueva Adventure se basa en la R 1200 GS, el conductor se beneficia de un aumento perceptible de la potencia y del par motor del actual motor de dos cilindros opuestos. Este motor Boxer tiene una potencia de 72 kW/98 CV a 7.000 r.p.m. (versión para Alemania; por lo demás, 
100 CV a 7.000 r.p.m.) y un par máximo de115 Nm a 5.500 r.p.m. 

También el resto de la tecnología corresponde a la del modelo básico. 
Gracias a la utilización de materiales más ligeros en el motor, la caja de cambios y en el silencioso y, además, debido al menor peso de 
diversos componentes (por ejemplo, parte ciclo, chasis y ruedas), la nueva 
R 1200 GS Adventure apenas pesa más que la versión básica 
de la moto antecesora, a pesar de su equipamiento de serie más amplio. 

Además, la nueva caja de cambios de seis marchas, el Paralever y Telelever 
de última generación, los nuevos instrumentos digitalizados y la red 
de a bordo con tecnología CAN-bus, constituyen un progreso significativo 
en comparación con la R 1150 GS Adventure.

La nueva R 1200 GS Adventure es la continuación del exitoso concepto de su antecesora, combinando el dinamismo con la robustez. La utilización de materiales de alta calidad, como acero inoxidable y aluminio, permiten obtener una elegancia funcional y elegante, que realza las cualidades técnicas de la moto. Dependiendo de los gustos personales, el cliente puede escoger entre dos colores.

La gama de equipos opcionales y de accesorios corresponde a la finalidad de la nueva Adventure. De fábrica se puede adquirir, por ejemplo, el sistema 
ABS Integral (integral parcial, desconectable) de BMW Motorrad, neumáticos todo terreno especiales, faros adicionales y ordenador de a bordo. 
En el establecimiento del concesionario se puede adquirir, además, un nuevo sistema de maletas de aluminio, un navegador BMW Motorrad 
y numerosos accesorios prácticos, para que el cliente equipe su moto 
según sus preferencias y la utilización que prevea para su moto.

Gracias a las mejoras en todos los apartados, la nueva R 1200 GS Adventure es una sucesora más que digna de la 1150 GS Adventure. Siendo un desarrollo que se basa en el modelo básico R 1200 GS, no solamente es una Enduro especialmente apropiada para trotamundos y aventureros, sino 
que también es una moto para uso profesional, por ejemplo para encargados de expediciones que exigen una moto capaz de soportar esfuerzos considerables. Finalmente, es una moto también apropiada para aquellos clientes que saben apreciar una moto de estética impresionante 
y que dispone de propiedades dinámicas extraordinarias, también para 
el uso cotidiano.

Características especiales de la nueva R 1200 GS Adventure 
en comparación con la versión básica R 1200 GS.

•
Depósito de 33 litros.

•
Cúpula más grande.

•
Protectores para el depósito, el motor y las culatas.

•
Soporte de acero inoxidable para las maletas.

•
Asiento regulable con ergonomía para conducción todo-terreno.

•
Manillar de aluminio regulable, con protectores para las manos.

•
Mayor recorrido de la amortiguación para conducción todo-terreno. 

•
Llantas con radios cruzados.

•
Estribos más anchos, palancas de freno y de cambio regulables.

•
Alternador más potente de 720 vatios.

Características especiales de la nueva R 1200 GS Adventure 
en comparación con la R 1150 GS Adventure.

•
Considerable reducción del peso.

•
Bastante más potencia (+ 15 por ciento) y par motor (+ 17 por ciento).  

•
Nueva caja de cambios de seis marchas.

•
Nuevo Evo-Paralever con pata telescópica WAD.

•
Nuevo Telelever.

•
Nuevos instrumentos digitales con pantalla plan de información.

•
Red de a bordo con sistema «single-wire» y tecnología Can-Bus.

•
Inmovilizador electrónico.

Depósito de 33 litros: mayor autonomía.

Entre las innovaciones más llamativas de la R 1200 GS Adventure cabe mencionar especialmente el mayor volumen del depósito de combustible, 
que ahora tiene capacidad para 33 litros, incluidos 4 litros de reserva. 
Ello significa que se pueden repostar 13 litros más que en la versión básica. 
El depósito también es más grande que el de la antecesora R 1150 GS Adventure, que sólo podía llevar opcionalmente un depósito más grande. 
En comparación con ese depósito más grande de la moto antecesora, 
la nueva versión puede llevar alrededor de 3 litros más de combustible. Conduciendo constantemente a 90 km/h, la autonomía teórica es 
de 750 kilómetros. Ello significa que la nueva R 1200 GS Adventure puede recorrer más kilómetros que sus competidoras hasta tener que repostar.

Pantalla de grandes dimensiones: más confort, 
también a velocidades altas.

Gracias a la ingeniosa forma de la nueva pantalla, el viento no molesta al piloto. 
El viento fluye casi sin remolinos, lo que es especialmente agradable a velocidades altas, ya que el conductor siente menos presión en la cabeza y en el tórax. Los flaps adicionales, de especial diseño y montados detrás de la pantalla, disminuyen adicionalmente las corrientes de aire en la zona de los riñones. 
Dado que es posible regular la inclinación de la pantalla, ofrece una protección óptima contra el viento y la lluvia a conductores de diversa estatura. 

Protectores para el depósito, el motor y las tapas de las culatas: golpes pequeños sin consecuencias.

Los robustos tubos de acero inoxidable protegen fiablemente el depósito 
y el motor en caso de caídas, ya sea en todo tipo de terreno o sobre asfalto. Además, las coberturas de aluminio de gran calidad protegen las culatas contra las huellas que puede dejar una utilización forzada de la moto.

Soporte de acero inoxidable para las maletas: buen diseño 
y solución práctica.

Para una Enduro apropiada para viajar por el mundo entero es indispensable disponer de soportes prácticos para las maletas. La nueva R 1200 GS Adventure dispone, por lo tanto, de un sólido soporte de grandes dimensiones para las maletas que, opcionalmente, también puede acoger la maleta central de aluminio.

Asiento regulable, óptimo para la conducción en todo terreno. 

Para conseguir una postura óptima en cualquier situación, el asiento de 
dos partes de la nueva Adventure permite ajustar la parte del conductor en dos alturas. En la posición superior (altura de 910 milímetros), el conductor dispone de la comodidad de un sillín con superficie plana a lo largo de sus dos partes. De esta manera, se dispone de la libertad de movimiento necesaria al conducir por pistas camperas. En la posición inferior, el asiento tiene una altura de 890 milímetros, con lo que se llega bien con los pies al suelo y se puede sostener la moto de modo seguro al parar en un semáforo. Ello se debe también a la forma del asiento, que en su parte delantera es más estrecho.

Manillar de aluminio con protectores para las manos.

El manillar cónico de gran calidad es de metal ligero y dispone de un 
protector central de goma espumada y, además, está completamente recubierto de material sintético. Los prácticos protectores para las manos 
se ofrecen de serie en la nueva Adventure. 

Estribos más anchos para el conductor y palancas regulables 
del embrague y del freno.

Considerando su mayor utilidad en todo-terreno, la nueva R 1200 GS Adventure está provista de estribos más anchos para el conductor. De este modo se tiene una sujeción más segura, con lo que resulta más sencillo conducir en tramos que exigen que el piloto esté de pie. Adicionalmente, 
las palancas regulables del embrague y del freno pueden adaptarse 
a las condiciones de la conducción. Con estos componentes, el piloto puede adaptar su moto a su propio estilo y forma de conducir y, también, a los diversos tipos de botas, que pueden ser para viajes largos o para todo-terreno. La altura de la palanca del pedal del freno puede modificarse mediante 
un mecanismo de accionamiento abatible y la palanca del cambio se ajusta mediante una cinemática excéntrica.

Elementos amortiguantes y llantas de radios cruzados para una mayor utilidad en todo-terreno.

El chasis de la R 1200 GS Adventure está perfectamente preparado para la conducción en terrenos muy accidentados, ya que la carrera de amortiguación es 20 milímetros mayor delante que en el caso de la R 1200 GS. 
En cuanto al sistema de guiado de la rueda, la Adventure confía en el sistema de construcción ligera que también lleva la R 1200 GS. 

Delante se utiliza el Telelever con tubos de 41 milímetros de diámetro, mientras detrás se emplea el Evo-Paralever con pata telescópica central 
y amortiguación en función del recorrido (WAD), lo que significa que cuanto más se comprime la pata, tanto más dura es la amortiguación. En la carpeta de prensa de la R 1200 GS se incluyen informaciones más detalladas sobre la parte ciclo y la amortiguación.

La R 1200 GS Adventure lleva de serie las llantas de radios cruzados 
de probada eficiencia, especialmente apropiadas para conducir por pistas accidentadas a alta velocidad y sometiéndolas a grandes esfuerzos. 
Se sobreentiende que pueden utilizarse neumáticos sin cámara. Además, 
es posible sustituir los radios individualmente. 

La parte ciclo, estabilidad con menos peso.

Máxima rigidez y solidez: esas son las cualidades excepcionales de la parte ciclo de dos partes con tubos de acero, que se basa en la construcción entramada de la R 1200 GS. Las partes delantera y principal son iguales a las de la R 1200 GS, mientras que la parte posterior tiene una geometría ligeramente modificada en la zona de sujeción del caballete y de la pata de cabra. La construcción entramada es especialmente ligera e integra el 
motor como elemento portante. De esta manera se disminuye el peso de la nueva Adventure en comparación con su antecesora. Gracias al soporte modificado del caballete, la moto ahora se puede parar de modo más sencillo. 

Alternador más potente: más reservas para unidades consumidoras adicionales.

Con el fin de alimentar de modo fiable la energía que necesitan las 
unidades consumidoras eléctricas adicionales, la Adventure tiene un alternador de 720 vatios, es decir, con 120 vatios más que la versión básica. 

El motor: gran potencia para una capacidad de propulsión considerable.

La Adventure también lleva el motor bóxer bicilíndrico con árbol de compensación y 1.170 cc, presentado por primera vez en el modelo básico 
R 1200 GS. Este potente motor tiene 72 kW/98 CV a 7.000 r.p.m. 


(versión para el mercado alemán; en los demás mercados, 74 kW/100 CV a 7.000 r.p.m.) y su par motor es de 115 Nm a 5.500 r.p.m. En la carpeta 
de prensa de la R 1200 GS se ofrecen informaciones detalladas sobre este potente propulsor.

Caja de cambios de seis marchas de la R 1200 GS.

También la caja de cambios ligera y silenciosa de seis marchas con embrague de garras proviene de la R 1200 GS.

Instrumentos y sistema eléctrico de a bordo: la tecnología digital 
más moderna.

En lo que se refiere a los instrumentos y al sistema eléctrico, la R 1200 GS Adventure dispone de todo el equipamiento que también tiene el modelo básico, es decir, instrumentos ligeros con pantalla plana de información y red de a bordo con tecnología CAN-Bus y, además, inmovilizador electrónico. 

Carrocería y diseño: formas de expresión nítida.

Basta ver la nueva R 1200 GS para apreciar que se trata de una moto 
capaz de combinar dinamismo y agilidad con la robustez que exige una moto tipo Enduro. Gracias a los materiales y superficies de gran calidad como, 
por ejemplo, el acero inoxidable pulido con chorro de arena en el depósito, en el tubo protector del motor y en el soporte de las maletas, y debido al aluminio anodizado de las llantas y de los apoyos de las rodillas, la moto emana una elegancia técnica y funcional y, al mismo tiempo, brilla por la gran calidad del acabado de todo el conjunto. 

También los colores demuestran la evolución que ha experimentado 
al moto en relación con el modelo anterior por su estética y carácter. El cliente puede escoger entre dos colores: Optando por el color blanco alpino, 
escoge el color clásico de las GS, combinado con los asientos de color negro y rojo y los recubrimientos de material anodizado de color negro en las zonas de apoyo de las rodillas.

Escogiendo el color blanco aluminio metalizado mate, combinado con los asientos de color negro y gris y los recubrimientos de aluminio y magnesio anodizado de color oliva en la zona de apoyo de las rodillas, opta por una combinación que realza las cualidades técnicas de la moto y que armoniza a la perfección con la elegancia de las demás partes metálicas, como los protectores del motor y las maletas de aluminio.

[image: image3.wmf] 

2.  El equipamiento.

Equipamiento opcional y accesorios especiales.

De acuerdo con la posible utilización muy variada de la nueva R 1200 GS Adventure, BMW Motorrad ofrece una amplia gama de equipos opcionales, adaptados especialmente a esta moto y a las exigencias de sus clientes. 
Estos equipos opcionales se ofrecen directamente desde fábrica, mientras que los accesorios especiales se montan en el taller del concesionario BMW.

Equipamiento opcional.

•
BMW Motorrad Integral ABS (integral parcial, desconectable).

•
Neumáticos todo terreno (sin precio adicional).

•
Alarma antirrobo (DWA)*.

•
Tubo de escape cromado.

•
Puños calefactables*.

•
Intermitentes blancos*.

•
Soporte para las maletas de aluminio*.

•
Faros adicionales*.

•
Ordenador de a bordo.

Los productos identificados con un asterisco (*) también pueden adquirirse como accesorios especiales en los concesionarios de BMW.

Faros adicionales.

Al igual que el modelo antecesor, también la nueva Adventure puede equiparse con faros adicionales que se montan en las barras protectoras del motor. Estos faros permiten una visibilidad mayor, sus dimensiones son compactas y consiguen que el piloto vea mejor y sea visto con mayor facilidad. Estos faros pueden pedirse desde fábrica, aunque también pueden montarse posteriormente en el concesionario de motos BMW.

Ordenador de a bordo.

Durante los viajes resulta muy práctico disponer de un ordenador de a bordo, que puede adquirirse opcionalmente. Con este ordenador, se amplían las informaciones ofrecidas mediante la pantalla plana que la moto lleva de serie. En el ordenador se muestran la temperatura exterior, la autonomía restante, 
el consumo promedio y la velocidad promedio. Además, el ordenador advierte si el nivel de aceite es demasiado bajo y si existe peligro de hielo sobre 
el asfalto en el momento que la temperatura ambiente baja a 3 °C o menos. 

Neumáticos offroad.

Si se conduce la R 1200 GS Adventure principalmente por pistas camperas, pueden montarse desde fábrica los neumáticos apropiados. Los neumáticos de dibujo más basto tipo Continental TKC 80 (velocidad máxima limitada 
a 160 km/h) consiguen que la conducción sea segura sobre arena, gravilla 
o barro, ofreciendo la tracción necesaria sin precio adicional. 

Accesorios especiales.

•
Soporte para maleta central posterior de aluminio.

•
Maleta central posterior de aluminio.

•
Soporte para maletas de aluminio*.

•
Maletas de aluminio.

•
Asa para cargas las maletas de aluminio.

•
Bolsas interiores para las maletas de aluminio laterales y para la maleta central posterior.

•
Mochila para el depósito.

•
Bolsa suave grande.

•
Sistema de navegación de BMW Motorrad, incluyendo el soporte, el cableado y una bolsa.

•
Puños calefactables*.

•
Faros adicionales*.

•
Alarma antirrobo (DWA)*.

•
Intermitentes blancos*.

•
Pantalla protectora para el faro para uso offroad.

•
Enchufe adicional.

•
Kit de emergencia para culatas.

•
Tapabarros delantero de plástico reforzado con fibra de carbono.

•
Tapabarros posterior de plástico reforzado con fibra de carbono.

•
Caballete para taller, con adaptador.

•
Kit complementario de herramientas.

Los productos marcados con un asterisco (*) pueden adquirirse también desde fábrica.

Nuevo sistema de maletas de aluminio.

El sistema completamente nuevo incluye maletas de aluminio y soporte de acero inoxidable, además de una maleta central posterior con el soporte correspondiente que se monta sobre el puente de acero inoxidable que la moto lleva de serie. Las maletas laterales y la central posterior son impermeables. Adicionalmente pueden adquirirse bolsas impermeables para el interior de dichas maletas. Estas maletas laterales tienen juntas un volumen de 82 litros y el topcase de aluminio ofrece 32 litros más. Las tapas de las maletas tienen dos cerrojos. El cerrojo cerrado hace correspondientemente 

de bisagra. De esta manera, siempre se pueden abrir abatiendo la tapa. 
Si se abren los dos cerrojos, es posible retirar la tapa completamente. Si lo desea el cliente, las maletas pueden abrirse con la misma llave de encendido. Las maletas laterales y el topcase disponen, además, de armellas de amarre para sujetar más equipaje. En total, el sistema admite una carga adicional 
de 25 kilogramos y ha sido concebido para conducir a velocidades de hasta 180 km/h. 

3.
Potencia y par motor 
 
de la R 1200 GS Adventure.

Datos técnicos.
R 1200 GS Adventure.
	
	
	R 1200 GS Adventure (74 kW)
	
	R 1200 GS Adventure (72 kW)*

	Motor
	
	
	
	
	

	Cilindrada
	cc
	1.170
	
	
	

	Diámetro/Carrera
	mm
	101/73
	
	
	

	Potencia
	kW/CV
	74/100
	
	72/98

	a revoluciones
	r.p.m.
	7.000
	
	
	

	Par motor
	Nm
	115
	
	
	

	a revoluciones
	r.p.m.
	5.500
	
	
	

	Tipo
	
	Boxer
	
	
	

	Cantidad de cilindros
	
	2
	
	
	

	Compresión/Combustible
	
	11,0/S
	
	
	

	Control de válvulas/de inyección
	
	HC (high camshaft)
	
	
	

	Válvulas por cilindro
	
	4
	
	
	

	Ø de admisión/de escape
	mm
	36/31
	
	
	

	Diámetro de las mariposas  
	mm
	47
	
	
	

	Preparación de la mezcla
	
	Sistema de inyección con tubos de aspiración BMS-K
	
	
	

	Limpieza de gases de escape
	
	Catalizador regulado de tres vías
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Sistema eléctrico
	
	
	
	
	

	Alternador
	W
	720
	
	
	

	Batería
	V/Ah
	12/14 exenta de mantenimiento i 
	 
	
	

	Faro
	W
	H7
	
	
	

	Motor de arranque
	kW
	1,1
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Transmisión/Caja de cambios
	
	
	
	
	

	Embrague
	
	
Monodisco en seco, Ø 180 mm 
	
	

	Caja de cambios
	
	Caja de cambios de garras, de seis marchas
	
	
	

	Relación primaria
	
	1,823
	
	
	

	Relación de las marchas
I
	
	2,277
	
	
	

	
II
	
	1,583
	
	
	

	
III
	
	1,259
	
	
	

	
IV
	
	1,033
	
	
	

	
V
	
	0,903
	
	
	

	
VI
	
	0,805
	
	
	

	Transmisión rueda posterior
	
	Cardán
	
	
	

	Relación 
	
	                                                                    2,82
	
	

	
	
	
	
	
	

	Bastidor
	
	
	
	
	

	Chasis 
	
	Multitubo de acero, motor autoportante
	
	
	

	Amortiguación delantera
	
	BMW Telelever
	

	Amortiguación trasera
	
	BMW Paralever
	

	Recorrido de amortiguación delante/detrás
	mm
	210/220
	
	

	Avance
	mm
	97,6
	
	

	Distancia entre ejes
	mm
	1.511
	
	

	Ángulo del eje de la dirección
	°
	63,8
	
	

	Frenos
	Delante
	
Doble disco, Ø 305 mm 
	
	

	
	Detrás
	
Monodisco, Ø 265 mm  
	
	

	
	
	Opcionalmente BMW Motorrad Integral ABS 
(integral parcial, desconectable)
	
	
	

	Llantas
	
	Llantas de radios cruzados
	
	
	

	
	Delante
	2,5 x 19 
	
	
	

	
	Detrás
	4,0 x 17
	
	
	

	Neumáticos
	Delante
	110/80 R 19 TL
	
	
	

	
	Detrás
	150/70 R 17 TL
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Dimensiones y pesos
	
	
	
	
	

	Longitud total
	mm
	2.250
	
	
	

	Ancho total con espejos
	mm
	955
	
	
	

	Ancho del manillar sin espejos
	mm
	950
	
	
	

	Altura del asiento
	mm
	910/890
	
	
	

	Peso en orden de marcha según DIN
	kg
	223
	
	
	

	Peso en seco
	kg
	256
	
	
	

	Peso total admisible
	kg
	475
	
	
	

	Capacidad del depósito
	l
	33
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Datos dinámicos
	
	
	
	
	

	Consumo de combustible
	
	
	
	
	

	90 km/h
	l/100 km
	4,6
	
	
	

	120 km/h
	l/100 km
	6,1
	
	
	

	Aceleración
	
	
	
	
	

	0–100 km/h
	s
	3,4
	
	
	

	Velocidad máxima
	km/h
	>200
	
	>200


*Únicamente en Alemania.

5.  Colores.

	
	Color
	Asiento
	Recubrimiento de la zona de apoyo de las rodillas

	R 1200 GS Adventure
	Blanco alpino
	Negro/Rojo
	Negro

	
	Blanco aluminio metalizado mate
	Negro/Gris
	Oliva








Engine speed (rpm)





� EMBED Word.Picture.8  ���





Torque (to 95/1/EG)





Output (to 95/1/EG)























_1188996649.doc
[image: image1.png]Leistung (nach 95/1/EG)
80

60

0 =

20

kW

Drehmoment (nach 95/1/EG)
150

100
e ~

50

£
2 0
2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000
Drehzahl [min-1]
























