64
BMW
Media
Information

1/2007
Page 2
- 2 -

[image: image1.png]


La nueva Serie de motos monocilíndricas BMW G 650 X.
Índice.
1. 
La nueva serie de motos monocilíndricas BMW G 650 X. 

Versión resumida................................................................................. 2

2.1
Base técnica............................................................................................... ……5


2.2
Componentes específicos y diferencias. .............................................10


2.3
Gama de equipamientos. ...................................................................... ….15


2.4
Potencia y par motor. .....................................................................................18


2.5
Datos técnicos. ..................................................................................................19


2.6 
Colores....................................................................................................................20



La nueva serie de motos monocilíndricas BMW G 650 X.

La serie completamente nueva de motos monocilíndricas se estrena mundialmente con tresmodelos fascinantes y, a la vez, diferentes: la G 650 Xcountry, la G 650 Xchallenge y la G 650 Xmoto. 

La nueva gama de motos monocilíndricas de BMW Motorrad significa que la marca amplía su línea de productos para captar también otro tipo de clientes. Recurriendo a una misma base técnica, se presentan tres motos de carácter completamente diferente: la enduro resistente G 650 Xchallenge, la moto de calle G 650 Xmoto y la polifacética «scrambler» G 650 Xcountry. Gracias  a la calidad de sus materiales, a su diseño purista y a sus extraordinarias cualidades deportivas, estas monocilíndricas ocupan nichos muy atractivos en el mercado. Considerando su bajo peso según norma DIN, inferior a los 160 kilogramos, y teniendo en cuenta su gran dinamismo, estas motos entusiasmarán a los motoristas más experimentados. 

Las nuevas motos con la cilindrada más pequeña de la gama de modelos BMW representan la puerta de entrada al mundo de las motos BMW, y son especialmente atractivas para motoristas jóvenes de edad o de corazón.  Sin embargo, no se trata de motos para iniciarse, al menos no en el sentido convencional de la palabra. Los clientes de la batalladora enduro G 650 Xchallenge quedarán entusiasmados con las extraordinarias cualidades todo-terreno de esta moto. Y al mando de la «streetbike» G 650 Xmoto, experimentarán una nueva dimensión de la diversión que significa conducir una moto.  

La ««scrambler»» G 650 Xcountry, por su parte, es la moto apropiada para disfrutar de una conducción sin complicaciones, apropiada para rodar rápidamente por carreteras, pero también por pistas campestres. Este modelo polivalente se siente a gusto en la ciudad, en las carreteras pequeñas y sinuosas, pero también en el campo y en tramos off-road bastante exigentes. La clásica sensación de usar una moto para pasear tranquilamente  por cualquier tipo de terreno adquiere una interpretación moderna con la G 650 Xcountry. Con esta moto se disfruta en cualquier lugar, ya que la G 650 Xcountry cuenta con un motor y una parte ciclo de las mismas cualidades que sus variantes hermanas, de características más deportivas.  Los tres modelos tienen un motor monocilíndrico, más potente y más ligero que el motor que llevaban los modelos F 650. Este motor mejorado, montado en los modelos G 650 X, tiene ahora una potencia de 39 kW (53 CV) a 7.000 vueltas y un par máximo de 60 Nm a 5.250 r.p.m. La nueva versión ha logrado mejorar las virtudes del motor anterior en lo que se refiere a fiabilidad, suavidad de funcionamiento, economía y respeto por el medio ambiente. 
Además, este propulsor de cuatro válvulas entusiasma por su entrega másdinámica de la potencia, que se explica por un cigüeñal más ligero  y por otras modificaciones en diversos detalles. La rueda trasera de los tresmodelos es accionada por cadena de retenes.

El chasis tubular de acero con piezas laterales de aluminio fundido,la estructura del colín de aluminio atornillado y el basculante de metal ligerofundido son, entre otros numerosos componentes de alta calidad,los factores que distinguen a la parte ciclo y el chasis de toda la serie G 650 X.Estas piezas son idénticas en las tres motos. La utilización inteligente  de materiales ligeros y el elevado grado de integración de los componentes redundan en un peso muy bajo en esta categoría de motos, que puedevariar entre los 156 y 160 kilogramos, según modelo (peso en orden demarcha según norma DIN, con el depósito lleno en un 90%).  El peso en vacío varía entre 144 y 148 kilogramos.

Un reglaje diferente, las diversas versiones de la horquilla invertida y la amortiguación posterior marcan las diferencias entre los modelos, que así adquieren un carácter propio con cualidades dinámicas específicas.La Xchallenge, por ejemplo, tiene un sofisticado sistema de amortiguación neumática, mientras que la Xcountry tiene una columna telescópica delongitud regulable. Las ruedas han sido diseñadas en función de la utilización de cada moto. La «streetbike» Xmoto tiene llantas de fundición de aleaciónligera 17 pulgadas, la «scrambler» polivalente Xcountry tiene llantas de radiosde 19/17 pulgadas y la todo-terreno enduro Xchallenge tiene llantas de 21/18,también de radios finos.

Las tres motos también se diferencian por sus frenos. La Xcountry y la Xchallenge tienen un disco de 300 milímetros de diámetro con pinza de dos pistones en la rueda delantera, mientras que la Xmoto tiene un frenomonodisco de 320 milímetros y pinza de cuatro pistones. Aunque se sobreentiende en el caso de BMW que estas tres motos pueden equiparse opcionalmente con un sistema ABS ligero y compacto de dos circuitos,  cabe recalcar que este equipamiento es único en este segmento del mercado. Para los motoristas que gustan de una conducción deportiva sobretodo tipo de terreno o en circuitos off-road cerrados, el ABS no significa limitación alguna, porque el sistema puede desconectarse en todo momento.Se sobreentiende que lo mismo pueden hacer los pilotos de la Xchallenge, especialmente concebida para la conducción fuera de pistas asfaltadas.  

Tal como ya es costumbre en BMW Motorrad, también los modelos  G 650 X pueden personalizarse mediante una amplia gama de accesorios,especialmente concebidos para estas motos.

Los nuevos modelos no son sucesores de las motos monocilíndricas ofrecidas hasta ahora, ya que amplían la gama de productos. Se ha previsto mantener los modelos F 650 GS y F 650 GS Dakar también durante el año 2007, por lo que se seguirán fabricando en la planta de Berlín. 

Características resumidas de la nueva serie G 650 X: 

Diseño deportivo y atractivo, determinado por utilización  de materiales ligeros. 

Motor monocilíndrico de 39 kW (53 CV) a 7.000 vueltas y con par de 60 Nm a 5.250 r.p.m., capaz de subir rápidamente de revoluciones. 

Cigüeñal con cojinetes antifricción; alternador más ligero y, por lo tanto, menor masa en movimiento. 

Accionamiento DOHC de las válvulas, con taqués de cazoleta y cuatro válvulas. 

Refrigeración por agua con radiador de aluminio. 

Sistema electrónico de gestión del motor BMS-C II para inyección indirecta y doble encendido. 

Escape de acero inoxidable y catalizador de tres vías con sonda lambda. 

Lubricación por cárter seco con el depósito de aceite montado ventajosamente para conseguir un centro de gravedad más bajo. 

Caja de cambios de cinco marchas de relación cerrada,  con accionamiento secundario por cadena.  

Componentes de la parte ciclo y del chasis de alta calidad, piezas complementarias de aluminio anodizado. 

Estructura de la parte ciclo resistente a la torsión, con la estructura de aluminio del colín atornillada. 

Horquilla invertida muy sólida, con tubos de diámetro de 45 milímetros. 

Basculante de dos brazos, ligero y muy estable, de fundición de aluminio. 

Columnas telescópicas de gran calidad en la parte posterior. 

Bajo peso en orden de marcha, entre 156 y 160 kilogramos. 

Manillar cónico de aluminio. 

Pedal de freno y palanca de cambios de aluminio forjado. 

Depósito debajo del asiento, favorable para el centro de gravedad de la moto. Boca de llenado de fácil acceso. 

Frenos de alto rendimiento, opcionalmente con ABS desconectable 

Accesorios especiales. 

2.1 Base técnica. 

Los nuevos modelos monocilíndricos han sido desarrollados principalmente por BMW Motorrad, en cooperación con Aprilia S.p.A., Noale (Piaggio Group). Las motos se fabrican por Aprilia en la planta de Scorzè, en el norte de Italia, aplicando los criterios de calidad de BMW. Al igual que en los modelos F 650, el motor proviene del especialista austríaco Rotax, fabricado en concordancia con las especificaciones definidas por BMW Motorrad. 

El concepto general de las tres motos consiste en recurrir al mismo motor, parte ciclo, chasis y a los mismos equipamientos principales, para crear tres modelos de carácter muy diferente. Los aspectos técnicos que marcan las diferencias entre los modelos se describen en el capítulo 2.2. 

Peso y entrega de la potencia optimizados. El motor monocilíndrico. 

Los propulsores de todos los nuevos modelos de la nueva serie G 650 X se basan en el motor de la serie BMW F 650, que sigue siendo hasta el  día de hoy un listón de referencia en materia de suavidad de funcionamiento, economía y respeto por el medio ambiente. Considerando la utilización específica de los nuevos modelos, se modificaron determinados componentes con el fin de reducir el peso en aproximadamente dos kilogramos, conseguir que suban de revoluciones más fácilmente y aumentar la potencia en dos kW. Con estas modificaciones, el motor resulta más que convincente con  sus 39 kW (53 CV) a 7.000 r.p.m., su par motor de 60 Nm a 5.250 r.p.m. y, además, por su respuesta más dinámica. El alternador, también más  ligero, consigue que las masas en movimiento arrastradas por el cigüeñal de cojinetes antifricción sean menores, por lo que el propulsor monocilíndrico responde con mayor alegría. El eje de equilibrado sigue siendo el mismo y, gracias a él, el motor brilla por un funcionamiento muy suave. Buena parte  de la disminución del peso se debe al nuevo motor de arranque y a la tapa de magnesio del alternador. Con la nueva configuración de la culata de cuatro válvulas se consiguió una unión óptima del motor como elemento estructural del bastidor. 

La gestión del motor está a cargo del sistema de control electrónico de BMW BMS-C II, que se ocupa de la inyección indirecta y del doble encendido. El control tiene mapas característicos de encendido de acuerdo con las propiedades de cada modelo. Gracias al sistema de escape completamente nuevo y montado en una posición más elevada, provisto de sonda lambda y catalizador de tres vías, y a un reglaje muy preciso del motor, el monocilíndrico se queda muy por debajo de los valores máximos  admitidos por la norma de gases de escape UE 3. 

No se modificó el accionamiento de las válvulas mediante cadena, de probada eficiencia, así como tampoco se cambiaron el sistema de dos árboles de levas en cabeza, los taqués de cazoleta y el sistema de 
refrigeración con radiador de aluminio. Tampoco la caja de cambios sufrió modificaciones. Sin embargo, sí se cambió la relación de la transmisión por cadena, que en el caso de la  G 650 Xchallenge tiene piñón de 15 dientes y corona de 47, siendo más corta que en los otros dos modelos G 650 X, que tienen una relación más larga,  de 16 : 47. Pero también los perímetros diferentes de la rueda posterior inciden en las cualidades dinámicas de los tres modelos. 

Uno de los componentes nuevos es el depósito de aceite del cárter seco que se encuentra montado detrás del cilindro, en la parte izquierda, por lo que contribuye a una mayor concentración de las masas en la zona del centro de gravedad de la moto, lo que redunda en una mayor estabilidad. 

Se mantuvieron los largos intervalos entre los servicios de mantenimiento de 10.000 kilómetros, inusuales en este segmento de motocicletas. Parte ciclo de acero y aluminio, extremadamente rígida y ligera. La parte ciclo especialmente ligera es idéntica en los tres modelos de la  serie G 650 X, e incluye cuatro grupos extremadamente resistentes: el bastidor principal de piezas soldadas de acero perfilado, las piezas de aluminio fundido atornilladas al bastidor principal en la zona de los  apoyos del basculante, los bajos de aluminio que acogen el motor, el soporte auxiliar de aluminio forjado que soporta las fuerzas de las columnas telescópicas y, finalmente, la estructura atornillada de aluminio del colín.  El uso de materiales combinados perfectamente en función de los esfuerzos que deben soportar redunda en un peso menor de la moto. En condiciones de marcha según norma DIN, los modelos pesan apenas entre 156 (Xchallenge) y 160 (Xcountry) kilogramos. 

La utilización inteligente de materiales ligeros en la parte ciclo también  ofrece otras ventajas. En la zona del apoyo del basculante, donde es inevitable que rocen las botas del motorista, las piezas protectoras son de aluminio anodizado, con lo que las botas no dejan huellas. El apoyo del basculante fue modificado, ya que, en vez de estar anclado al bloque del motor, ahora se apoya únicamente en el bastidor principal y está montado relativamente cerca del piñón. De esta manera, las reacciones de tracción son menores y, además, la holgura de la cadena es menor. 

Estructura más ligera del colín con soporte principal de aluminio. 

La estructura posterior está atornillada, por lo que puede sustituirse de modo más económico y sencillo en caso de daño. Para que la estructura posterior sea capaz de soportar esfuerzos mayores, los dos extremos de los tubos  de aluminio anodizado llevan piezas de aluminio forjado en los puntos de unión atornillada a la estructura principal. La parte del bastidor que soporta  la parte delantera del motor también es especialmente ligera. 

Brazo oscilante doble de metal ligero fundido. 

El brazo doble oscilante, especialmente rígido, tiene una superficie anodizada de gran calidad. La pieza fundida es sometida a un tratamiento térmico durante su fabricación, por lo que se obtiene una pieza homogénea y muy resistente. El guiado de la rueda de todos los modelos BMW G 650 X se apoya directamente en la columna telescópica 
que articula en la parte superior sobre una pieza de aluminio forjado. Esta pieza se ocupa de repartir las fuerzas de modo homogéneo, ya que tiene dos apoyos: uno en las partes laterales  del bastidor y otro en su unión por perno roscado a la culata, muy cerca del punto de la unión atornillada entre la culata y el bastidor. 

Horquilla telescópica invertida con recorridos diferentes, según modelo. 

Los tres modelos también comparten la misma horquilla telescópica invertida (horquilla upside-down USD). La carrera, el reglaje y el apoyo en las ruedas cambian en función de las características propias de cada modelo. En el caso de la Xmoto y la Xchallenge, pueden ajustarse también la compresión y la extensión.  

La horquilla telescópica es muy resistente a la torsión y consigue un guiado fiel de la moto, gracias a sus tubos de 45 milímetros, a los portahorquilla de aluminio forjado y al diámetro de los bujes de 20 milímetros. 

Depósito montado en el triángulo del bastidor, para un centro de gravedad más bajo y una concentración óptima de las masas. 

En los tres nuevos modelos monocilíndricos se aplicó el mismo sistema de probada eficiencia utilizado en la F 650 GS, es decir, el depósito de combustible montado en el triángulo que forma en bastidor. De esta manera, la concentración de las masas es óptima en las cercanías del bajo centro de gravedad de la moto. El depósito es de material sintético y tiene un volumen útil de 9,5 litros. La boca del depósito con tapa con llave se encuentra en el lado derecho. Aunque la capacidad del depósito puede parecer pequeña, es suficiente para tener una autonomía de hasta 250 kilómetros, ya que el propulsor monocilíndrico consume muy poco combustible. 

ABS de dos circuitos, ligero y moderno. Único en el segmento. 

Los modelos G 650 X pueden equiparse opcionalmente con el nuevo sistema ABS de dos circuitos de Bosch. Esta última generación del ABS de BMW Motorrad ya se utiliza en la F 800 S/ST y en la R 1200 S. Este ABS se distingue por sus compactas dimensiones y su bajo peso de apenas 1,5 kilogramos y por la calidad de la regulación del freno. El modulador de presión controla la presión óptima de frenado dentro del margen de regulación a través de válvulas de entrada variables. Adicionalmente, brilla por unos intervalos de regulación muy rápidos y precisos. Las modernas válvulas de sección de abertura variable consiguen que el motorista apenas percibas las pulsaciones en la maneta del freno. 

Las ventajas de este nuevo sistema ABS se completan con funciones de diagnóstico ampliadas. Por ejemplo, los sensores de giro de la rueda controlan automáticamente la distancia con respecto al aro perforado del sistema,  con lo que contribuyen al excelente nivel de seguridad. El sistema de frenos tiene manguitos reforzados con entramado de acero, para que la presión  en el circuito sea óptima y estable, también en el caso de las 
motos que no llevan ABS. En todo-terreno y cuando se opta por un estilo de conducción decididamente deportivo por pistas campestres o en circuitos off-road cerrados, puede desconectarse el ABS simplemente pulsando un botón.  Las motos que llevan ABS además están dotadas de un enchufe de 12 voltios. 

El equipamiento: cuidando mucho los detalles. 

La utilización de materiales ligeros también se hace notar en los componentes suplementarios de gran calidad, concebidos con mucho esmero en los detalles. Las palancas del freno y del cambio son de aluminio forjado, por lo que son especialmente resistentes. La palanca de cambios tiene una prolongación abatible, fijada por un muelle. La palanca del freno tiene un soporte con rodamiento para una utilización muy precisa del freno posterior, lo que resulta especialmente ventajoso en el caso de la «streetbike» Xmoto. La pata de cabra de la Xchallenge y de la Xmoto son de aluminio forjado. El soporte de la matrícula y de los intermitentes pueden desmontarse rápidamente para usar la moto en circuitos cerrados. Los estribos son anchos y permiten apoyar las botas con seguridad. 

El manillar tubular altamente resistente, de metal ligero, tiene una forma cónica, por lo que las superficies de apoyo en las zonas de fijación son grandes. Los elementos de sujeción del manillar tienen diferentes alturas en los tres modelos y están apoyados sobre el portahorquilla forjado mediante elementos elásticos de goma. De esta manera, se eliminan las vibraciones que podrían resultar molestas, aunque sin mermar la sensación de solidez al maniobrar. 

A los mandos de su moto, el piloto ve un cuadro de instrumentos purista,que informa sobre la velocidad, la hora y el kilometraje. Pulsando un botónpueden activarse dos cuentakilómetros parciales. Además, los instrumentosmuestran la tensión de la batería. El velocímetro puede cambiarse demillas a kilómetros o viceversa en el taller de un concesionario autorizado.  

El grupo óptico posterior tiene luces LED de moderna tecnología.Los diodos luminosos reaccionan más rápidamente, tienen una duraciónmayor, su luminosidad es superior y, además, consumen menos  corriente. Los intermitentes llevan de serie cubiertas de dispersión blancas.

El sistema de alimentación eléctrica y el cableado son de tipo convencional,de acuerdo con lo usual en este segmento. La batería se encuentra  en lugar fácilmente accesible, debajo del carenado del lado derecho.

Todas las versiones de la serie G 650 X están homologadas para dos personas. Los modelos G 650 Xchallenge, G 650 Xcountry y G 650 Xmotopueden equiparse con un kit opcional para acompañante, que incluye asideros y estribos forjados de alta calidad. No es necesario inscribir estas modificaciones en la tarjeta de propiedad de la moto.

2.2 Componentes específicos y diferencias. 
El potente motor de suave funcionamiento, la parte ciclo ligera y sólida  y los componentes del chasis de alta calidad, constituyen una buena base para obtener motos muy dinámicas, maniobrables y estables hasta la velocidad máxima. Los tres modelos comparten estas excelentes cualidades básicas. Las diferencias del carácter y del dinamismo de cada una de ellas  se consiguen mediante equipos y elementos de diseño y con la regulación de la geometría del chasis. Las diferencias estriban en los soportes del manillar, los asientos, los faros y diversos elementos de diseño pero, principalmente, se deben a las llantas y neumáticos, los frenos y las columnas telescópicas posteriores. Las variantes de la geometría se consiguen mediante los recorridos de la amortiguación, los tamaños de las ruedas y los distintos soportes de la rueda delantera. Pero también la relación final varía en cada moto, en función de su carácter y su utilización preferente. 

BMW G 650 Xchallenge: la enduro para terrenos accidentados. 

En este modelo saltan a la vista sus cualidades. Se trata de una moto todo-terreno purista, con amortiguación de recorridos largos, que no pesa un solo gramo de más. El diseño está determinado por las proporciones que dictan las motos tipo enduro: la línea superior es relativamente plana y alta desde la parte delantera hasta la zaga, permitiendo conseguir una  postura adecuada para el propósito de la moto. También las robustas piezas del carenado de material sintético elástico y resistente a las roturas (principalmente de polipropileno) fueron concebidas para el duro uso off-road. El recubrimiento de la rueda delantera se encuentra inmediatamente debajo del portahorquilla inferior, con lo que la rueda dispone de suficiente holgura para rodar por terrenos difíciles. El faro asimétrico con reflector de superficies seccionadas está cubierto por un carenado esbelto. La luz de posición descentrada tiene el típico diseño BMW, que también se pone de manifiesto a través del color blanco Aura de la moto, con asiento azul. 

La carrera de amortiguación de 270 milímetros delante y detrás hace que con esta enduro se pueda aceptar el reto que pueda plantear cualquier tipo de terreno. La horquilla telescópica invertida, con tubos de 45 milímetros,  es extremadamente rígida. Con ella, el giro del manillar es de 40 grados.  La suspensión y amortiguación tienen el reglaje apropiado para la conducción off-road y son capaces de satisfacer las expectativas más exigentes.  Los conductores apasionados de las motos enduro pueden regular la 

compresión y la extensión en función de su propio peso y sus preferencias personales. Los mecanismos de regulación tienen marcas que permiten una regulación equilibrada. Para optimizar el peso, los bujes huecos de las ruedas tienen 20 milímetros, lo que también contribuye a la disminución  del peso en el eje posterior. 

La suspensión trasera también se puede regular, pero de una manera completamente diferente. Al igual que en la BMW HP2 Enduro, la G 650 X challenge lleva la suspensión neumática BMW Motorrad Airdamping System, que funciona únicamente con aire comprimido. Su funcionamiento es idéntico al sistema utilizado en la HP2 Enduro, aunque es más ligero, considerando que la moto pesa menos. 

Al igual que en las columnas telescópicas convencionales, la unidad neumática también tiene un émbolo. Pero en vez de un líquido, desplaza aire hacia una segunda cámara a través de válvulas de platillo. La amortiguación  se consigue mediante la estrangulación del flujo de aire. Dado que los gases se comprimen, el aire contenido en la cámara hace las veces de elemento amortiguador, sustituyendo al muelle metálico que se utiliza normalmente. Este sistema, ya utilizado en la HP 2 Enduro, ofrece las siguientes ventajas:  
- Progresión natural» de la amortiguación en caso de cargas elevadas (aumento de la presión en el sistema; aumento de la viscosidad del aire al aumentar la temperatura). 

- Funcionamiento muy fiable con mínimo riesgo de fatiga debido  a la leyes físicas relacionadas con el gas: la presión aumenta al aumentar la temperatura. 

- Regulación «automática» y selectiva de la amortiguación en función  de la frecuencia.  

- Resistencia al sobrecalentamiento (el efecto amortiguador no disminuye  al aumentar la temperatura a causa de grandes esfuerzos).  

- Adaptación sencilla a la carga que lleva la moto. 

- Sistema de bajo peso. 

- Ajuste individual y adaptación del chasis al peso y a la carga de la moto mediante un nivelador que indica la posición normal de la moto. 

Gracias a las masas no suspendidas relativamente pequeñas, la respuesta de 

la amortiguación es más rápida y la capacidad de tracción de la rueda posterior es mayor. La columna neumática es hermética y, por lo tanto, no es sensible a la suciedad. Cualquier pérdida de presión por efecto de fugas puede compensarse aplicando aire comprimido a través de una válvula.  
La adaptación al peso que lleva la moto se logra de modo muy sencillo regulando la presión del sistema. Para rellenar aire comprimido estando de viaje, la G 650 Xchallenge lleva de serie una bomba manual de alta presión debajo del asiento. El sistema neumático se distingue por lograr una amortiguación selectiva en función de la frecuencia, que se consigue mediante la regulación específica del flujo interno a través de las unidades de estrangulación. De este modo puede conseguirse una capacidad de tracción muy superior de la rueda trasera al rodar por caminos ondulados. La amortiguación puede regularse de acuerdo con las frecuencias inducidas en la rueda trasera por las irregularidades de la pista, de tal manera que la rueda siempre mantenga un contacto óptimo con la superficie. Así también mejora la fuerza de tracción al acelerar con fuerza y la seguridad es mayor al frenar. 

La amortiguación no se fatiga, a diferencia de lo que puede suceder con sistemas convencionales al conducir con la moto muy cargada por caminos con marcadas ondulaciones. La adaptación «natural» de la capacidad de amortiguación del sistema neumático y la amortiguación regulada en función de las frecuencias de los movimientos de la rueda, consiguen eliminar casi completamente esa posibilidad. Las características básicas de la amortiguación pueden ajustarse mediante un tornillo que permite abrir un bypass, pudiéndose elegir entre dos niveles, uno más bien confortable para conducir por carreteras asfaltadas y otro más duro para caminos de campo y todo tipo de terreno. 

También las ruedas y los neumáticos han sido concebidos para el uso off-road. Gracias a su mayor elasticidad, la moto lleva llantas ligeras de radios metálicos de alta calidad. Los cubos de aluminio fundido de las ruedas son huecos y están unidos a las llantas de aluminio anodizado mediante radios metálicos. Para generar el suficiente efecto giroscópico estabilizador también al conducir off-road, la G 650 Xchallenge lleva delante una llanta de 21 pulgadas (con neumáticos de serie de 90/90-21) y detrás una llanta de 18 pulgadas (con neumáticos de serie de 140/80-18), siendo posible montar neumáticos especiales para la conducción off-road.  

Los discos, de un imponente diámetro de 300 milímetros delante y de 240 milímetros detrás, indican que el sistema de frenos ha sido concebido para soportar esfuerzos considerables. Los discos ondulados y perforados  de la G 650 Xchallenge pesan poco y, además, tienen un efecto de autolimpieza mayor que los discos convencionales. La pinza flotante delantera tiene dos pistones mientras que la posterior, también flotante, tiene un pistón. 

La relación final de la G 650 Xchallenge, con piñón de 15 dientes y corona de 47, es menor que la de los otros dos modelos G 650 X. 

BMW G 650 Xmoto, para disfrutar de las curvas sobre asfalto. 

La versión «streetbike» solo hay que verla para entender que con ella se puede disfrutar al máximo al conducir por carreteras asfaltadas. Las pequeñas llantas de 17 pulgadas, el manillar de aluminio sujeto con soportes más cortos,  el guardabarros montado más cerca de la rueda, con protectores de llamativo color para los tubos de la horquilla, y el carenado del faro, de color grafito metalizado mate combinado con rojo, consiguen que las proporciones de esta moto sean diferentes también a la vista. La G 650 Xmoto parece más compacta, aunque numerosas piezas del carenado y el faro asimétrico corresponden exactamente a los componentes que lleva la enduro para la conducción off-road.  

Sin embargo, las diferencias de la «streetbike» sí se ponen de manifiesto en la configuración del chasis. Las llantas más pequeñas de 17 pulgadas de aluminio fundido y los neumáticos deportivos de excelente capacidad  de adherencia al asfalto, redundan en una extraordinaria estabilidad de la moto. Los neumáticos son una expresión de las características de esta moto, ya que son de 120/70 delante y de unos notables 160/60 detrás e imponen con sólo verlos. Las llantas de 3,5 y 4,5 pulgadas permiten calzar siempre los neumáticos deportivos más eficientes que van apareciendo en el mercado. Además de las reducidas fuerzas giroscópicas de la rueda delantera, un menor avance incide favorablemente en la agilidad y estabilidad de la  G 650 Xmoto. La ergonomía obliga al motorista a inclinarse más hacia adelante, por lo puede disfrutar al máximo en carreteras muy reviradas. Y en las rectas que unen las curvas, la estabilidad de marcha de la moto es excelente. Para conseguir un ajuste óptimo de la geometría del chasis, los 
soportes del punto de apoyo del eje delantero han sido desplazados hacia atrás. Claro está que el sencillo y seguro manejo de la G 650 Xmoto también la convierten en la moto ideal para el tráfico urbano. 

La suspensión y amortiguación fueron concebidas para el uso específico de esta motocicleta. Si bien es cierto que la carrera de amortiguación de la horquilla telescópica invertida es idéntica a la que tiene la horquilla de la enduro (270 milímetros), la amortiguación es más dura en compresión y en extensión. Los pilotos que gustan de un estilo de conducción más  deportivo agradecerán la posibilidad de ajustar de forma precisa la compresión y la extensión, de tal modo que puede obtenerse un reglaje de acuerdo  con las preferencias personales del conductor. La amortiguación de la rueda posterior es más dura y la carrera es más corta (245 milímetros). 

La «streetbike» tiene los frenos más potentes de los tres modelos G 650 X. Delante tiene una pinza fija de cuatro pistones que actúa sobre un disco flotante de 320 milímetros de diámetro. En combinación con los neumáticos radiales de gran capacidad de adherencia a la calzada, la capacidad de deceleración es extraordinaria. Al frenar con fuerza, salen a relucir las cualidades de la horquilla telescópica invertida con tubos de 45 milímetros de diámetro. El freno de la rueda posterior, con su disco de 240 milímetros y pinza flotante, es igual que el sistema utilizado en los otros dos modelos. 

La relación final de la G 650Xmoto es algo más larga (16 : 47) que en el caso de la enduro, en consonancia con la utilización de esta moto sobre pistas asfaltadas. 

BMW G 650 Xcountry: la interpretación moderna de una moto tipo «scrambler». 

«Scrambler» (que en inglés significa trepador) se llamaban las motos de los años 50 y 60 que, tras algunos cambios técnicos, también se podían utilizar en todo-terreno. Esta versatilidad también la tiene la G 650 Xcountry, porque es capaz de conjugar lo mejor de los dos mundos: por un lado es una estupenda moto para conducir sobre asfalto, pero también tiene unas considerables virtudes para la conducción off-road, más bien propias de una enduro. 

La G 650 Xcountry se diferencia claramente de los otros dos modelos por su diseño y por su tecnología. Con su faro redondo con cristal difusor, el tablero de instrumentos sin carenado, el sillín escalonado y el guardabarros montado muy cerca de la rueda delantera, sujeto con un sólido tubo en forma de arco, recurre a los medios estéticos de las clásicas «scrambler». Esta cualidad se acentúa con el tubo de escape alto y, también,  con la combinación de colores negro y blanco aluminio metalizado mate. 

La tecnología de la G 650 Xcountry se diferencia claramente de las soluciones técnicas aplicadas en los otros dos modelos. La horquilla telescópica,  aunque sigue siendo larga, tiene una carrera menor, 240 milímetros, apropiada para conducir cómodamente sobre asfalto y, también, para aventurarse  por caminos campestres. El amortiguador de gas posterior puede regularse en compresión y precarga y tiene una carrera de 210 milímetros. Además, también puede regularse la longitud, con lo que la altura puede variar entre 840 y 870 milímetros. En estas condiciones y con el manillar alto de aluminio, provisto de pesos en los extremos para atenuar las vibraciones, el motorista puede mantener una postura relajada al conducir. 

Se sobreentiende que, por tradición, una ««scrambler»» tiene que llevar llantas con radios metálicos. También en este aspecto, la G 650 Xcountry se distingue por la utilización consecuente de materiales ligeros, ya que los cubos de aluminio fundido son huecos y también las llantas anodizadas son de metal ligero. Los dos ejes son huecos y la llanta delantera es de 19 pulgadas, algo típico en este tipo de motos, mientras que la trasera es de 17 pulgadas. También los neumáticos corresponden al carácter polivalente de esta moto, ya que son de 100/90 delante y de 130/80 detrás. La «scrambler» G 650 Xcountry lleva discos de 300 milímetros de diámetro delante y de 240 milímetros detrás. Las pinzas flotantes tienen dos pistones en el freno delantero y uno en el posterior. La relación final es idéntica a la relación de la G 650 Xmoto, es decir, con piñón de 17 dientes  y corona de 47. 
BMW 

2.3 Gama de equipamientos. 

Equipos especiales y accesorios especiales. 

BMW Motorrad ofrece accesorios especiales en función de las utilizaciones típicas de cada uno de los modelos G 650 X. Estos accesorios especiales pueden montarse en el taller de un concesionario autorizado. El único equipo especial que se ofrece de fábrica es el sistema ABS de BMW Motorrad,  que viene combinado con un enchufe de 12 voltios. 

Accesorios especiales. 

· Kit de reducción de potencia a 25 kW (34 PS) para montaje posterior (previsto a 
· partir de 2007). 

· Protector de faros para uso todo-terreno (sólo G 650 Xchallenge). 

· Recubrimiento de aluminio para el depósito posterior de líquido de freno. 

· Recubrimiento de aluminio para el piñón. 

· Protector de aluminio para la cadena. 

· Protector de aluminio para el bastidor. 

· Protector acolchado para el manillar. 

· Protectores de manos en los puños del manillar. 

· Kit de protectores de manos (de mayor tamaño). 

· Kit de protectores de manos (de menor tamaño). 

· Kit de spoilers para los protectores de manos (grandes). 

· Barra protectora pequeña para el motor. 

· Cubrecárter de aluminio (de serie en el caso de la G 650 Xchallenge). 

· Cubrecárter de material sintético (de serie en el caso de la G 650 Xcountry). 

· Kit de protectores contra caídas (únicamente G 650 Xmoto). 

· Elemento de fijación para la cúpula (únicamente G 650 Xcountry). 

· Sillín más bajo (solamente G 650 Xchallenge y Xmoto).  

· Cúpula (sólo G 650 Xcountry). 

·  Portaequipajes posterior. 

· Bolsa posterior (sólo G 650 Xchallenge y Xmoto). 

· Mochila para el depósito (sólo G 650 Xcountry). 

· Kit para el acompañante (estribo y asideros). 

· Enchufe de 12 voltios. 

· Silencioso deportivo de titanio, homologado para matriculación. 

· Colector de escape de titanio. 

· Protectores de escape de material sintético reforzado con fibra de carbono. 

· Kit de herramientas. 

Elemento de sujeción para el navegador. 

· Topcase con placa de soporte (en preparación, sólo para la G 650 Xcountry). 

Placa de adaptación para el topcase (en preparación,  sólo para la G 650 Xcountry). 

· Bolsa interior para el topcase (en preparación). 

Bolsa posterior para desplazamientos cortos. 

Para los modelos G 650 Xchallenge y G 650 Xmoto se ofrece una bolsa derobusto material para sujetar sobre el soporte opcional posterior.Esta bolsa ofrece suficiente espacio para realizar viajes cortos y, además, estáprotegida frente a salpicaduras de agua. Gracias a su fijación mediante tornillos, la bolsa no se suelta aunque se conduzca sobre terreno accidentado.Adicionalmente lleva velcros en el interior para sujetar diversos objetos,como, por ejemplo, el kit de herramientas. 

Mochila impermeable para el depósito. 

La mochila para el depósito de la BMW G 650 Xcountry se monta detrás del tubo portahorquilla y se adapta perfectamente al carenado delantero. Esta mochila ofrece suficiente espacio para llevar objetos diversos y, además, tiene un compartimiento con ventana transparente para introducir mapas  de formato hasta DIN A4. Tanto la bolsa como este compartimiento para mapas son impermeables y de alta calidad. El logotipo de sofisticado bordado y la correa extraíble son dos detalles más que acrecientan el valor de esta mochila. 

Topcase con placa adaptadora y bolsa interior (en preparación). 

El topcase para la BMW G 650 Xcountry tiene un volumen de 31 litros y corresponde al modelo que se puede montar en la G 650 GS. El topcase se monta en el soporte opcional posterior utilizando una placa de adaptación. Además lleva un asa y la tapa se cierra con llave. Adicionalmente se puede adquirir una bolsa interior impermeable. 

Cúpula para la BMW G 650 Xcountry. 

La cúpula opcional pequeña tiene un diseño muy atractivo y protege de modo eficiente contra el viento y la lluvia. 

Protector adicional para el faro de la BMW G 650 Xchallenge. 

El protector de policarbonato resistente a golpes es especialmente práctico si se usa la moto en conducción off-road. Gracias a su forma,  se adapta perfectamente al diseño de esta batalladora enduro. 

Barra protectora pequeña para el motor. 

La robusta barra de color negro, protectora del motor, ofrece una protección adicional frente a daños que pueden producirse en caídas leves y, también, conduciendo por terrenos muy accidentados. 
Cubrecárteres de diversos tamaños. 
El cubrecárter de robusto aluminio se ofrece de serie en el caso de la BMW G 650 Xchallenge, pero también puede montarse posteriormente en cualquiera de los otros dos modelos. La BMW G 650 Xcountry lleva de serie un cubrecárter pequeño de material sintético robusto, que también puede adquirirse como accesorio para montarlo de modo muy sencillo en la BMW G 650 Xmoto. 

Protector de puños con spoiler. 

Este protector para las manos, que está incluido en un conjunto formado por módulos, es de acero inoxidable, tiene diversos componentes secundarios de material sintético de un solo color y es resistente a los golpes. Además tiene varias funciones de protección, ya que también protege al manillar y los mandos montados en él. El elemento de protección para las manos se ofrece en dos tamaños, para evitar sufrir daños por impactos de piedras pequeñas. El spoiler de este protector consigue desviar eficientemente  el viento frío y la lluvia.  

Protector acolchado para el manillar. 

Este protector, usual en las motos enduro, es de material sintético espumado duro y se monta en el manillar para proteger más al piloto. 

Protectores contra caídas para la BMW G 650 Xmoto. 

La «streetbike» lleva protectores laterales para que las caídas leves no tengan consecuencias costosas. Estos protectores se montan en los dos ejes y en los estribos. 

Silencioso deportivo de titanio, con homologación para la matriculación. 

El silencioso fabricado por Akrapovic es compatible con el colector original  de los modelos G 650 X. La salida de escape cónica de gran calidad  logra acentuar aún más el carácter deportivo de la moto. El silencioso puede retirarse cuando la moto se utiliza con fines de competición, en zonas apartadas de las calles abiertas al tráfico. Junto con el colector de titanio, que se describe a continuación, el peso de la moto se reduce en aproximadamente 2,8 kilogramos. 

Colector de titanio. 

El material del colector, extremadamente ligero y muy resistente, cambia de color por efecto de los calientes gases de escape y los entendidosreconocerán de inmediato que se trata de una pieza especialmentesofisticada. 

Recubrimientos de material sintético reforzado con fibra de carbono para el escape. 

Los recubrimientos de material sintético reforzado con fibra de carbono para el escape le dan un aspecto especialmente deportivo a la moto. Estos recubrimientos sustituyen las chapas de protección contra el calor que lleva la moto en el colector, en soporte del silencioso y en el propio silencioso.  

Recubrimientos de aluminio de gran calidad. 

Una serie de accesorios de metal ligero de gran calidad pueden sustituir las piezas correspondientes de material sintético. Por ejemplo, el protector de la cadena y el recubrimiento del piñón. La protección junto al estribo, de diseño especialmente logrado, protege la superficie que está expuesta a roces con la bota del conductor cuando se usa la moto en terrenos muy accidentados y protege la bomba de freno trasera.  

2.4 Potencia y par motor
[image: image2.jpg](kW]

[Nm]

50

45

40

35

30

25

20

15

10

80

70

60

50

40

30

20

10

0

3000

Output (to 95/1/EG)

Torque (to 95/1/EG)

e B

Engine Speed (rpm)

4000

5000

6000

7000

8000




Datos técnicos. G 650.
	
	
	Xchallenge Xcountry Xmoto 

	
	Motor 
	Monocilíndrico de cuatro tiempos, refrigeración por agua, doble 

	
	
	encendido 

	
	Cilindrada 
	cc 652 

	
	Diámetro/Carrera 
	mm 100/83 

	
	Potencia 
	kW/CV 39/53 

	
	a revoluciones 
	r.p.m. 7.000 

	
	Par motor  
	Nm 60 

	
	a revoluciones 
	r.p.m. 5 .250 

	
	Compresión/Combustible 
	11,5 : 1/Sin plomo (RON 95) 

	
	Válvulas/Control de gas 
	DOHC Doble árbol de levas en cabeza (double overhead camshaft) 

	
	Válvulas por cilindro/Ø Admisión/Escape 
	mm 4/36/31 

	
	Preparación de la mezcla 
	Inyección indirecta, BMS-C II 

	
	Diámetro de la mariposa 
	mm 43 

	
	Purificación gases de escape 
	Catalizador regulado de tres vías 

	
	Sistema eléctrico  
	

	
	Alternador 
	W 280 

	
	Batería 
	V/Ah 12/10, sin mantenimiento 

	
	Transmisión/Caja de cambios 
	

	
	Embrague 
	Multidisco en baño de aceite 

	
	Caja de cambios 
	Acoplamiento de dientes dobles, 

	
	
	caja de cambios de cinco marchas 

	
	Relación primaria 
	1,946 

	
	Relaciones de las marchas  I 
	2,750 

	
	II 
	1,750 

	
	III 
	1,310 

	
	IV 
	1,050 

	
	V 
	0,840 

	
	Transmisión  
	Cadena 

	
	Relación 
	3,133 2,937 2,937 

	
	Chasis 
	

	
	Construcción, parte ciclo 
	Parte ciclo de estructura de acero con piezas de aluminio fundido atornilladas y estructura 

	
	
	del colín de aluminio 

	
	Suspensión delantera 
	Horquilla telescópica invertida, tubo de Ø 45 mm 

	
	Suspensión trasera 
	Basculante de dos brazos de aluminio fundido 

	
	Columna telescópica 
	Amortiguación neumática Amortiguador de gas 

	
	Carrera de amortiguación delante/detrás 
	mm 270/270 240/210 270/245 

	
	Avance 
	mm 118 116 98 


	Batalla Ángulo del eje de la dirección Delante, freno de disco/Ø Detrás, freno de disco/Ø Sistema antibloqueo  
	mm ° mm mm 
	1.500 1.498 62,5 61,5 Pinza de 2 pistones 1 x Ø 300 Pinza flotante de un pistón/Ø 240 ABS opcional de BMW Motorrad 
	1.500 61,5 Pinza de 4 pistones, 1 x Ø 320 

	Llantas 
	Llantas de rad
	ios metálicos Llantas de radios metálicos 
	Llantas de metal fundido 

	
	Delante Detrás 
	1,60 x 21 2,50 x 19 2,50 x 18 3,00 x 17 
	3,50 x 17 4,50 x 17 

	Neumáticos 
	Delante Detrás 
	90/90-21 100/90-19 140/80-18 130/80-17 
	120/70-17 160/60-17 

	Dimensiones y pesos  
	
	
	

	Longitud total  
	mm 
	2.205 2.185 
	2.155 

	Ancho total con espejos 
	mm 
	907 907 
	907 

	Ancho total sin espejos 
	mm 
	825 860 
	825 

	Altura del asiento 
	mm 
	930 840–870 
	920 

	Altura hasta el suelo 
	mm 
	
	

	Peso sin líquidos/Peso en orden de marcha según DIN 
	kg 
	144/156 148/160 
	147/159 

	Peso total admisible 
	kg 
	
	335 

	Capacidad del depósito 
	l 
	
	9,5 

	Prestaciones 
	
	
	

	Consumo a 90 km/h  
	l/100 km 
	3,6 3,4 
	3,5 

	Consumo a 120 km/h 
	l/100 km 
	5,1 4,8 
	5,0 

	Aceleración 
	
	
	

	0–100 km/h 
	s 
	4,01 
	4,03 

	0–1.000 m 
	s 
	22,57 
	22,58 

	Velocidad máxima 
	km/h 
	Aprox.  165 Aprox. 170 
	Aprox. 170 


2.6 Colores. 

	Color
	 Sillín 

	G 650 Xchallenge G 650 Xmoto G 650 Xcountry 
	Blanco Aura Grafito metalizado mate/Rojo Negro/Blanco aluminio metalizado 
	Azul Gris/Negro Negro 






































