PAGE  
BMW
Presse-
Information

12/2005
 


Technische Daten.
F 800 S, F 800 ST.
	
	
	


F 800 S
	


F 800 ST
	F 800 S 
25 kW/34 PS/
F 800 ST 
25 kW/34 PS
	

	Motor
	
	
	
	
	

	Hubraum
	cm3
	798
	
	
	

	Bohrung/Hub
	mm
	82/75,6
	
	
	

	Leistung
	kW/PS
	62,5/85
	
	25/34
	

	bei Drehzahl
	min–1
	8 000
	
	7 000
	

	Drehmoment
	Nm
	86
	
	55
	

	bei Drehzahl
	min–1
	5 800
	
	3 500
	

	Zylinderzahl
	
	2
	
	
	

	Verdichtung/Kraftstoff
	
	12,0 : 1/Super bleifrei (95 Oktan)
	

	
	

	Ventil/Gassteuerung
	
	DOHC (double overhead camshaft) 
	
	
	

	Ventile pro Zylinder
	
	4
	

	
	

	Ø Ein-/Auslass
	mm
	32/27,5
	
	
	

	Drosselklappendurchmesser
	mm
	46
	
	
	

	Gemischaufbereitung
	
	Elektronische Saugrohreinspritzung, BMS-K Motormanagement
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Elektrische Anlage
	
	
	
	
	

	Lichtmaschine
	W
	400
	
	
	

	Batterie
	V/Ah
	12/14
	
	
	

	Scheinwerfer
	W
	55 (Fern-/Abblendlicht) 
5 Standlicht 
21/5 (Brems-/Rücklicht)
	
	
	

	Starter
	kW
	0,9
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Kraftübertragung/Getriebe
	
	
	
	
	

	Kupplung
	
	
Mehrscheibenkupplung im Ölbad, mechanisch betätigt
	
	

	Getriebe
	
	
Klauengeschaltetes Sechsganggetriebe
	
	

	Primärübersetzung
	
	
1 : 1,93
	
	
	

	Übersetzung Gangstufen
I
	
	
1 : 2,462
	
	
	

	
II
	
	
1 : 1,750 
	
	
	

	
III
	
	
1 : 1,381 
	
	
	

	
IV
	
	1 : 1,174 
	
	
	

	
V
	
	
1 : 1,042 
	
	
	

	

               IV
	
	

1 : 0,960 
	
	
	

	Hinterradantrieb
	
	Zahnriemenantrieb, 173 Zähne 
11-1903-34 (Teilung/Länge/Breite)
	
	

	Übersetzung
	
	                                  1:2,353 (34/80)
	
	

	
	
	
	

	Fahrwerk
	
	
	

	Rahmenbauart
	
	Brückenrahmen aus Aluminiumprofilen, mittragend
	
	

	Radführung Vorderrad
	
	Telegabel, Standrohrdurchmesser 43 mm 
	
	
	

	Radführung Hinterrad
	
	Aluminium-Einarmschwinge
	
	
	

	Federweg vorn/hinten
	mm
	140/140
	
	
	

	Nachlauf
	mm
	94,6
	
	
	

	Radstand
	mm
	1466
	
	
	

	Lenkkopfwinkel
	°
	63,8
	
	
	

	Bremsen
	vorn
	Doppelscheibenbremse Ø 320 mm
	
	
	

	
	hinten
	Einscheibenbremse Ø 265 mm 
	
	
	

	
	
	auf Wunsch BMW Motorrad ABS
	
	
	

	Räder
	
	Aluminiumgussrad
	
	
	

	
	vorn
	3,5x17
	
	
	

	
	hinten
	5,5x17
	
	
	

	Reifen
	vorn
	120/70-ZR17
	
	
	

	
	hinten
	180/55-ZR17
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Maße und Gewichte
	
	
	
	
	

	Gesamtlänge
	mm
	2 082
	2195
	
	

	Gesamtbreite mit Spiegeln
	mm
	860
	

	
	

	Gesamtbreite ohne Spiegel
	mm
	738
	797
	
	

	Sitzhöhe
	mm
	820 (SA 790)
	
	
	

	Trockengewicht
	kg
	182
	
187
	
	

	DIN Leergewicht, fahrfertig
	kg
	204
	209
	
	

	Zul. Gesamtgewicht
	kg
	405
	
	
	

	Tankinhalt
	l
	16
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Fahrdaten
	
	
	
	
	

	Kraftstoffverbrauch
	
	
	
	
	

	90 km/h
	l/100 km
	3,4
	
	
	

	120 km/h
	l/100 km
	4,4
	

	
	

	Beschleunigung
	
	
	
	
	

	0–100 km/h
	s
	3,5
	3,7
	k.A.
	

	Höchstgeschwindigkeit
	km/h
	über 200
	
	155
	






































