PAGE  
BMW
Presse-
Information

12/2005
 


Technische Daten.
K 1200 GT.
	
	
	K 1200 GT
	
	
	

	Motor
	
	
	
	
	

	Hubraum
	cm3
	1157 
	
	
	

	Bohrung/Hub
	mm
	79/59
	
	
	

	Leistung
	kW/PS
	112/152
	
	
	

	bei Drehzahl
	min–1
	9 500
	
	
	

	Drehmoment
	Nm
	130
	
	
	

	bei Drehzahl
	min–1
	7 750
	
	
	

	Bauart
	
	Reihe
	
	
	

	Zylinderzahl
	
	4
	
	
	

	Verdichtung/Kraftstoff
	
	13:1/S PLUS (98 Oktan)
	
	
	

	Ventil/Gassteuerung
	
	DOHC (double overhead camshaft)
	
	
	

	Ventile pro Zylinder
	
	4
	
	
	

	Ø Ein-/Auslass
	mm
	32/27.5
	
	
	

	Drosselklappendurchmesser  
	mm
	46
	
	
	

	Gemischaufbereitung
	
	BMSK
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Elektrische Anlage
	
	
	
	
	

	Lichtmaschine
	W
	945
	
	
	

	Batterie
	V/Ah
	12/19 
	
	
	

	Scheinwerfer
	W
	Low beam 1 x H7/55W
	
	
	

	
	
	High beam 2 x H7/55W
	
	
	

	Starter
	kW
	0.7
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Kraftübertragung/Getriebe
	
	
	
	
	

	Kupplung
	
	Mehrscheiben-Ölbadkupplung , hydraulisch betätigt               
	
	

	Getriebe
	
	klauengeschaltetes Sechsganggetriebe
	
	
	

	Primärübersetzung
	
	1.559
	
	
	

	Übersetzung Gangstufen
I
	
	2.521
	
	
	

	


II
	
	1.842
	
	
	

	


III
	
	1.455
	
	
	

	


IV
	
	1.287
	
	
	

	


V
	
	1.143
	
	
	

	


VI
	
	1.015
	
	
	

	Hinterradantrieb
	
	Kardan 
	
	
	

	Übersetzung
	
	2.82
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Fahrwerk
	
	
	
	
	

	Rahmenbauart
	
	Brückenrahmen aus Aluminium, Motor mittragend 
	
	

	Radführung Vorderrad
	
	BMW Motorrad Duolever
	
	
	

	Radführung Hinterrad 
	
	Aluminiumguss-Einarmschwinge 
mit BMW Motorrad Paralever
	
	
	

	Federweg vorn/hinten
	mm
	115/135
	
	
	

	Nachlauf
	mm
	112
	
	
	

	Radstand
	mm
	1571
	
	
	

	Lenkkopfwinkel
	°
	60,6
	
	
	

	Bremsen
	vorn
	EVO-Bremsanlage mit Doppelscheibe, 
schwimmend gelagerte Bremsscheiben, 
Durchmesser 320 mm, 4-Kolben- Festsattel
	
	
	

	
	hinten
	Einscheibenbremse, Durchmesser 294 mm, 
2-Kolben Festsattel
	
	
	

	Räder
	
	Aluminium-Gussräder
	
	
	

	
	vorn
	3,50 x 17 
	
	
	

	
	hinten
	5,50 x 17 
	
	
	

	Reifen
	vorn
	120/70 ZR 17
	
	
	

	
	hinten
	180/55 ZR 17
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Maße und Gewichte
	
	
	
	
	

	Gesamtlänge
	mm
	2 318
	
	
	

	Gesamtbreite mit Spiegeln
	mm
	965
	
	
	

	Lenkerbreite ohne Spiegel
	mm
	795
	
	
	

	Sitzhöhe
	mm
	820 und 840 (Sonderausstattung 
niedrige Sitzband 800 und 820)
	
	
	

	Trockengewicht
	kg
	249
	
	
	

	DIN Leergewicht, vollgetankt
	kg
	282
	
	
	

	Zul. Gesamtgewicht
	kg
	520
	
	
	

	Tankinhalt
	l
	24
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Fahrdaten
	
	
	
	
	

	Kraftstoffverbrauch
	
	
	
	
	

	90 km/h
	l/100 km
	4,8
	
	
	

	120 km/h
	l/100 km
	5,8
	
	
	

	Beschleunigung
	
	
	
	
	

	0–100 km/h
	s
	3,1
	
	
	

	0–1000 m
	s
	–
	
	
	

	Höchstgeschwindigkeit
	km/h
	>200
	
	
	







































