PAGE  
BMW
Presse

Seite 19

BMW Neuheiten 

Modelljahr 2001: 

Drei neue Sechszylinder, 5er Modellüberarbeitung, 
mehr Power für den 530d,
Allradoption auch für 325i und 330d.
[image: image1.wmf]4

0

8

0

1

2

0

1

6

0

2

0

0

2

4

0

2

8

0

3

2

0

0

1

0

00

2

0

00

3

0

00

4

0

00

5

0

00

6

0

00

7

0

00

Dr

eh

za

h

l

 

[mi

n

-

1

]

2

0

5

0

8

0

1

1

0

1

4

0

1

7

0

2

0

0

2

3

0

2

6

0

2

.

5 l

2

.

5 l

1

4

1 

k

W/

1

9

3 

PS

 

b

e

i 6

00

0 m

in

-

1

1

2

5 

k

W/

1

7

0

/PS 

b

e

i 5

50

0 m

in

-1

2

4

5 

Nm

 

b

e

i 3

50

0 m

in

-1

 

2

45 

Nm

 

b

e

i 3

50

0

–47

5

0 

mi

n

-1

0


[image: image2.wmf]0

4

0

8

0

1

2

0

1

6

0

2

0

0

2

4

0

2

8

0

3

2

0

0

1

0

00

2

0

00

3

0

00

4

0

00

5

0

00

6

0

00

7

0

00

Dr

eh

za

h

l

 

[mi

n

-

1

]

2

0

5

0

8

0

1

1

0

1

4

0

1

7

0

2

0

0

2

3

0

2

6

0

2

.

2 l

2

.

0 l

2

1

0 

Nm

 

b

e

i 3

50

0

–50

0

0 

mi

n

-1

1

9

0 

Nm

 

b

e

i 3

50

0 m

in

-1

1

1

0 

k

W/

1

5

0 

PS

 

b

e

i 5

90

0 m

in

-1

1

2

5 

k

W/

1

7

0 

PS

 

b

e

i 6

10

0 m

in

-1

BMW Neuheiten Modelljahr 2001: 

Drei neue Sechszylinder, 5er Modell-überarbeitung, mehr Power für den 530d, Allradoption auch für 325i und 330d.
München. Zum Herbst 2000 führt BMW die neueste Generation seiner Reihensechszylinder-Benzinmotoren in der neuen Staffelung 2,2, 2,5 und 3,0-Liter gleichzeitig in drei Baureihen ein: 15 neue Modelle der 5er, 3er und Z3 Reihe setzen mit den hubraumstärkeren und leistungsfähigeren Triebwerken einen neuen Maßstab in puncto Fahrleistungen, Kraftstoff​verbrauch und Antriebskomfort. Darüber hinaus präsentiert sich die 5er Reihe mit einer dezenten optischen Überarbeitung, einem leistungs- und drehmomentoptimierten 3,0-Liter Diesel DI im 530d, Seiten-Kopfairbags für die Fondpassagiere und Park Distance Control PDC jetzt auch für vorne. Die Option Allradantrieb wird auf die Modelle 325i und 330d ausgedehnt, das DSC für 3er und Z3 wird um die Funktionen Dynamische Bremsen Control DBC und Automatische Differential Bremse ADB erweitert und der Z3 erhält auf Wunsch jetzt eine 5-Gang-Steptronic anstelle der bisherigen 4-Gang-Automatik.

Die neuen Sechszylinder-Benzinmotoren basieren auf oder entsprechen dem 3,0-Liter-Triebwerk, das vor wenigen Wochen im 330 Ci und Z3 debütierte. Die drei Hubraumvarianten haben folgende Kennwerte:

•
2,2-Liter:
170 PS/125 kW,
210 Nm bei 3500/min

•
2,5-Liter:
192 PS/141 kW,
245 Nm bei 3500/min

•
3,0-Liter:
231 PS/170 kW,
300 Nm bei 3500/min
und werden in folgenden Modellen eingesetzt: 

•
520i, 525i und 530i (Limousine und touring)

•
320i, 325i und 330i (Limousine, Coupé, touring und Cabrio) 

•
Z3 2.2i, Z3 3.0i (roadster und coupé)

Alle drei Motoren unterschreiten die Abgasgrenzwerte nach D4/EU3. Die deutlichen Leistungs- und Drehmomentsteigerungen von 20 PS und 20 Nm beim 2,2-Liter, 22 PS beim 2,5-Liter und 38 PS und 
20 Nm beim 3,0-Liter wurden im wesentlichen durch eine Entdros-selung der Ansaug- und Abgasanlage und bei 520i und 530i in Verbindung mit der Hubraumerhöhung um 200 cm3 erreicht. 

Der Drehmomentverlauf wurde zudem bei allen Varianten wesentlich fülliger; so stehen zwischen 1500/min und 6000/min jeweils mindestens 85 Prozent des maximalen Drehmoments bereit. Die Elastizität auch aus niedrigen Drehzahlen wurde damit bei allen Varianten spürbar verbessert, die Leistungsentfaltung und Drehfreudigkeit im oberen Drehzahl​bereich profitiert von der Anhebung der Nenndrehzahlen um 200 min-1 (2,2 l) bzw. 500 min-1 (2,5 l), und 600 min-1 (3,0 l). Die Leistungs​steigerungen gegenüber den Vorgängermodellen konnten verbrauchsneutral bzw. bei den Automatikversionen dank einer optimierten Antriebsstrang​auslegung sogar mit einer Verbrauchs​reduzierung von bis zu 0,5 l/100 km realisiert werden. Das Ansprechverhalten konnte durch den Einsatz eines elektronischen Gaspedals (drive by wire) sowie einer optimierten adaptiven Getriebesteuerung sowohl in Bezug auf Spontanität als auch Komfort nochmals verbessert werden.

Über diese Verbesserungen hinaus galt die besondere Aufmerk-samkeit der Gestaltung des Motorsounds, der in seiner Ausprägung dem Charakter des jeweiligen Modells angepasst wurde.

Kraftkur auch für den 530d

Leistung und Drehmoment des 530d (Limousine/touring) werden durch Optimierung der Turbolader​geometrie und Einspritzhydraulik um 9 PS und 20 Nm auf 193 PS/142 kW und 410 Nm angehoben. Der Spurt von 0 auf 100 km/h verbessert sich damit auf 7,8/8,1 s, die Elastizitätvon 80 auf 120 km/h im 4. Gang auf 6,9 s und die Höchstgeschwindigkeit auf 230/227 km/h. Der Kraftstoffverbrauch blieb dagegen mit niedrigen 7,1/7,3 Liter Diesel/100 km unverändert! 

Mehr Präsenz: der 5er im Detail markanter

Optisch auffälligste Merkmale des dezenten 5er Überarbeitung sind die neuen Scheinwerfer und Leuchten sowie die modifizierte „Niere“. Jeder der Hauptscheinwerfer in Brilliantoptik wird von einem Lichtleitring umfasst, der die Standlichtfunktion übernimmt und das charakteristische Bild der BMW Doppelscheinwerfer besonders betont. Hinter dem gemeinsamen, klaren Deckglas flankieren nun runde Blink​leuchten die Scheinwerfer. Passend dazu lösen ebenfalls runde Nebelscheinwerfer in Klarglasoptik – bei allen 5ern künftig Serien​ausstattung – die bisher rechteckigen Leuchten ab.

Mehr Transparenz: Brilliantoptik, Leuchtdioden und Lichtleiter

Bei den Heckleuchten – ebenfalls in Brilliantoptik – kommt für das Schlusslicht eine neu entwickelte Lichtleitertechnik zum Einsatz. Vier rote Leuchtdioden pro Seite speisen vier horizontal angeordnete Leuchtstäbe, so dass das Licht über die gesamte Fläche der 

Rückleuchte gleichmäßig nach außen abgegeben und gleichzeitig die Blendwirkung reduziert wird. Ein Sicherheitsvorteil ist die wesentlich höhere Lebensdauer der Leuchtdioden im Vergleich zu Glühbirnen und die Redundanz bei Ausfall einer Leuchtdiode.

Mehr Noblesse: erweiterte Chrom- und Lackumfänge

Die BMW Nieren tragen jetzt wie beim M5 breitere Chromein-fassungen, bei den Achtzylindermodellen der 5er Reihe sind zusätzlich auch die senkrechten Lamellen in der Niere verchromt. Auch die Frontschürze ist mit runden Nebelscheinwerfern neu gestaltet. Alle Stoßleisten rundum sind künftig in Wagenfarbe lackiert, bei den Achtzylindern mit einer dezenten Chromeinlage. 535i und 540i sind darüber hinaus an der hochglänzenden schwarzen Shadow line Lackierung von Spiegeldreieck, B-Säule und Fensterführungen zu erkennen. In Wagenfarbe präsentiert sich jetzt beim touring die Ladekantenabdeckung auf dem hinteren Stoß-fänger. Serienmäßige, neue Aluräder (außer 520d) runden das verfeinerte optische Gesamtbild ab. 

Mehr Sicherheit: C-Säulen-Bag 

Ab September werden bei Bestellung einer 5er Limousine – und auch X5 – mit Fond-Seitenairbags gleichzeitig auch C-Säulen-Bags verbaut. Damit summieren sich die im 5er verfügbaren Airbag-Systeme auf bis zu zehn. Bereits mit den serienmäßigen ITS-Kopf-airbags für Fahrer und Beifahrer – zusätzlich zu Front- und Seiten-airbags – hatte der 5er BMW neue Maßstäbe in der passiven Sicherheit gesetzt. Dieses beispielhafte Niveau passiver Sicherheit wird durch die beiden Luftsäcke, die die Fondpassagiere auch beim Seitenaufprall wirksam vor Kopfverletzungen schützen, weiter erhöht. Den gestiegenen Fahrleistungen wurde bei 530i und 530d durch den Einsatz einer 16-Zoll-Bremsanlage Rechnung getragen.

Mehr Komfort: Ausstattungen im Detail optimiert 

Für mehr Komfort und weniger Parkschäden sorgt die Ultraschall-Einparkhilfe PDC, die jetzt auch im Fünfer über Abstandssensoren nicht nur im hinteren, sondern auch im vorderen Stoßfänger verfügt. Der Aktivsitz, dessen periodisch hydraulisch bewegte Sitzfläche Verspannungen im Rückenbereich verhindert, ist künftig auch ohne die Koppelung an den Komfortsitz für Fahrer und Beifahrer mit der elektrischen Sitzverstellung und für den Fahrer auch mit mecha-nischer Sitzverstellung lieferbar. Für den 5er touring wurde das Gepäckraumtrennnetz in die Serienausstattung übernommen. Für noch individuelleres Klima sorgt der neue Solarsensor der Klimaautomatik, der Kälteleistung und Luftdurchsatz abhängig von Sonnen- und Wärmeeinstrahlung regelt. 

Eine neue Radiogeneration ist wahlweise mit einem Laufwerk für Cassette, CD oder MiniDisk (MD) lieferbar.

Die integrierte Telefonanlage ist ab Herbst – wie auch im 7er – mit einem schnurlosen Hörer kombiniert, der mehr Freiheiten bietet. Als Komplettangebot gibt es ein integriertes Motorola-Handy, das zum Beispiel neben dem Abrufen von Telefonnummern und anderen Informationen über die Multifunktionstasten des Lenkrades die sichere Kommunikation via Freisprecheinrichtung ge​stattet.

Der neue 6,5-Zoll-Bildschirm für Navigationssystem, Bordcomputer und TV hat künftig – auch im 7er – das übersichtliche 16:9-Format. Eine neue Technik im Bildschirmaufbau hält auch bei direktem Lichteinfall den Kontrast auf gewünscht hohem Niveau, so dass in jedem Fall ein sicheres und schnelles Ablesen der Informationen gewährleistet ist.

Neu: BMW Allrad-System für 325i, 330i und 330d

Parallel zur Einführung der neuen Sechszylindermotoren wird für sechs Modelle der 3er Reihe die Sonderausstattung Allrad-System eingeführt: 325xi, 330xi und 330xd steht dann auf der Heckklappe der entsprechend motorisierten Limousine bzw. des touring. Das Allrad-System für den 3er BMW übernimmt die Technologie, die bereits im BMW X5 erfolgreich zum Einsatz kommt. Im normalen Fahrbetrieb überträgt der permanente Allradantrieb die Kraft zu 62% über die Hinter- und zu 38% über die Vorderräder, um die Antriebs-einflüsse in der Lenkung zu minimieren und damit das BMW typische, neutrale Fahrverhalten bis in den sehr hoch angesiedelten Grenzbereich beizubehalten. Vom Getriebe aus wird die Kraft über das Verteiler​getriebe mit integriertem Zentraldifferential und die übliche Kardan​welle nach hinten geleitet. Die Verbindung mit den Vorderrädern wird über eine Gelenkwelle, die parallel zum Motor vom Verteilergetriebe aus nach vorn verläuft, ein Vorderachs-
differential und Antriebswellen hergestellt. Die Karosserie ist um 
17 Millimeter höher gelegt, um auch ausgefahrene Feld-, Wald- und Wiesenwege ohne Verletzung des Unterbodens befahren zu können. 

ADB-X ersetzt alle Sperrdifferenziale im BMW Allradsystem

Im Gegensatz zu marktüblichen Systemen weist das BMW Allradsystem keine mechanischen Sperren auf, sondern nutzt die serienmäßig mitgelieferte Fahrstabilitätsregelung DSC, die für den Allradantrieb um eine weitere Funktion ergänzt wurde: die automatische Differentialsperre ADB-X. Erkennt ADB-X ein durchdrehendes Rad, wird es über Bremseneingriff verzögert. Dadurch wird der Kraftfluss immer zu den Rädern, die noch Traktion haben, umgeleitet. Gleichzeitig kann die Traktion des durchdre-henden Rades so wieder hergestellt werden. 

ADB-X erzielt damit die Wirkung von konventionellen Differenzialsperren, ohne deren Nachteile wie Reibverluste, Gewicht und zusätzlichen Bauraum zu übernehmen. Die Funktion ADB-X bleibt auch erhalten, wenn der Fahrer das DSC abschaltet. 

Neu im 3er und Z3: DSC mit ADB und DBC

Alle mit der Fahrstabili​tätsregelung DSC ausgestatteten 3er und Z3 verfügen ab September 2000 auch über eine integrierte DBC- und ADB-Funktion. Die Wirkungsweise der automatischen Differential-sperre für Heckantrieb entspricht dabei grundsätzlich der des ADB-X für Allradantrieb. Da aber in bestimmten Situationen wie Fahren im Tiefschnee oder auf losem Untergrund bzw. beim Freischaukeln die überlagerte Schlupfregelung per Motoreingriff den Vortrieb schwächen kann, kann auch hier die stabilisierende DSC-Funktion durch ein kurzes Drücken der DSC-Taste zugunsten der reinen Traktionsfunktion des ADB unterdrückt werden. Eine Schlupf-regelung per Motoreingriff überwacht dabei bei zunehmender Geschwindigkeit die Stabilität. Dieser Zustand wird dem Fahrer durch die DSC-Funktionsleuchte signalisiert. Darüber hinaus lassen sich die Systeme durch ein längeres Drücken der DSC-Taste, wie bisher auch, komplett abschalten. Dies wird durch das gleichzeitige Leuchten der DSC- und der DBC Leuchte angezeigt.

Die Dynamische Bremsen Control DBC beschleunigt und verstärkt bei Vollbremsungen den Aufbau des Bremsdrucks und sorgt dadurch auch bei unzureichen​dem Pedaldruck für den kürzest-möglichen Bremsweg. Im Gegensatz zu anderen auf dem Markt befindlichen Systemen nutzt die DBC nicht Unterdruck-, sondern hydraulische Bremskraftverstärkung. Diese Hydraulik, ein Element der DSC, erlaubt eine wesentlich bessere und schnellere Dosier-barkeit der eingeleiteten Vollbremsung durch den Fahrer.

Aufwertung: Alu-Räder für 3er, 5-Gang-Steptronic für Z3

Die 320i Limousine rollt künftig serienmäßig auf 15-Zoll-Aluminium-rädern, 320i touring sowie 325i Limousine und touring auf 16-Zoll-Aluminiumrädern, jeweils im Ellipsoid Design. 325i Coupé und Cabrio differenzieren sich ab Herbst mit 16-Zoll-Aluminiumrädern im V-Speichen-Design von den entsprechenden 320i Varianten.

Mit dem neuen Z3 3.0i wurde erstmals in dieser Baureihe ein 
5-Gang-Automatikgetriebe (5HP19) eingeführt, das zudem mit Steptronic Schaltung ausgerüstet ist und Dynamik, Komfort und Fahrspaß erhöht. Mit dieser Automatik kann künftig auch der Z3 2.2 als roadster und coupé ausgestattet werden.

Mehr Leistung, gleicher Verbrauch: die neuen Sechszylinder

Die neuen Sechszylinder sind eine konsequente Weiterentwicklung des hervorragenden M52-Basismotors, von dem das Kurbelgehäuse unverändert übernommen wurde. Bei gleichbleibender Bohrung wurde der Hub bei der 2,2-Liter und 3,0-Liter-Variante erhöht. Die Kenndaten sind: 

	Modell 
	
	520i, 320i, Z3 2.2i 
	525i, 325i


	530i, 330i

Z3 3.0i 

	Hubraum 
	cm3
	2171
	2494
	2979

	Hub x Bohrung
	mm
	72,0 x 80,0
	75,0 x 84,0
	89,6 x 84,0

	Motorleistung 
	kW/min-1
	125/6100
	141/6000
	170/5900

	Drehmoment
	Nm/min-1
	210/3500
	245/3500
	300/3500


Stufenlose Doppel-VANOS, Vierventiltechnik, adaptive Klopfregelung und Einzelzündspulen sind das High-Tech-Erbgut, das die 
bisherigen Sechszylinder bereits mitbrachten. Die Neuerungen sind:

VANOS Nockenwelle mit längeren Öffnungszeiten

Die Nockenwellen sind für den 2,2-Liter und 2,5-Liter Motor unver-ändert übernommen. Die Öffnungsdauer der Einlassnockenwelle für den 3,0-Liter-Motor wurde von 228° auf 240° verlängert und der Ventilhub für bessere Füllung bei hohen Drehzahlen um 0,9 mm erhöht. Die Einspritzventile mit aus der Ventilachse geneigtem Doppelkegelstrahl wurden auf den höheren Kraftstoffbedarf bei Maximalleistung angepasst.

Neues Ansaugsystem minimiert Strömungsverluste 

Die Saug- und Abgasanlage sowie alle anderen Saugluft führenden Teile des 3,0-Liter-Motors wurden mit Blick auf minimale Strömungsverluste und Maximierung der Zylinderfüllung durch optimale Resonanzwirkung komplett neu gestaltet. Dies mag zwar unspek-takulär erscheinen, trägt aber mit nicht weniger als 57% 
(= 16 kW)  zum Leistungszuwachs bei. Die Resonanzrohre blieben bei allen Motoren unverändert. Detailoptimierungen wurden an den Rohreinläufen und Sammelbehältern zur Minderung der Strömungs-verluste vorgenommen. Spezielle Turbulenzkanäle für jeden Zylinder verfeinern die Resonanzsauganlage. Sie haben die Aufgabe, die Strömungsgeschwindigkeit des Gemischs im unteren Drehzahl- und Lastbereich zu erhöhen. Dadurch ergibt sich eine bessere Gemisch-aufbereitung, die spätere Zündwinkel ermöglicht und dadurch wiederum Emissionen und Verbrauch verringert. Kombiniert mit den Möglichkeiten der stufenlosen Doppel-Vanos ergeben sich weitaus mehr Möglichkeiten bedarfsoptimierter Gemischaufbereitung als konventionelle Anlagen sie bieten. 

D4-Zulassung durch weniger Rohemissionen und neuen Kat
Die Änderung der Hub-Bohrungsverhältnisse der Motoren führte zu einer Verkleinerung des Oberflächen-Volumenverhältnises, also zu einem kompakten Brennraum. Zusätzlich wurden die Feuerstege abgesenkt. Die Vorteile dieser Auslegung sind verringerte 
HC-Emissionen und ein günstigerer Brennverlauf.
Die motornahen Abgaskatalysatoren wurden im Konzept beibehalten, wobei die Zelldichte der verwendeten Metallträger für die Einhaltung der ULEV bzw. EU3/D4-Emissionsgrenzwerte angehoben und die Wandstärke reduziert wurde. Die Änderungen an den Trägern erhöhen die geometrische Oberfläche und begrenzen die Wärmekapazität. Dadurch verbessern sich sowohl Anspringverhalten, als auch Konvertierungsrate.

Mehr Spontaneität durch vollelektronische Drosselklappe 

Um einerseits eine noch feinfühligere Dosierung des Fahrwunsches (= Gaspedalbetätigung) im Stop-and-Go Betrieb zu ermöglichen und andererseits auch beim Abrufen hoher Motorleistung eine unmittel-bare Reaktion des Fahrzeuges zu erreichen, wurde die zuvor elektro-mechanisch betätigte Drosselklappe durch eine vollelek-tronische Ausführung ersetzt. Das Prinzip ist bereits bekannt vom BMW 12-Zylinder Motor: Es gibt keine mechanische Verbindung zwischen Gaspedal und Drosselklappe mehr. Das System erkennt, in welcher Gangstufe das Fahrzeug gerade betrieben wird und kann damit für jede Gangstufe getrennt eine individuell programmierte Drosselklappenkennlinie mit den zuvor beschriebenen Auswirkungen einsteuern. Gleichzeitig wurde mit der elektronischen Drosselklappe erreicht, dass die Übergänge zum Beispiel vom Schub- in den Teillastbetrieb und umgekehrt noch harmonischer, noch unauf-fälliger, verlaufen. Auch beim Fahren mit Cruise Control, deren Funktion ebenfalls in der elektronischen Drosselklappe integriert ist, wird dieser Komfortgewinn spürbar. Ein willkommener Nebeneffekt sind die durch den Entfall von Kraftübertragungsteilen spürbar geringer gewordenen Betätigungskräfte des Gaspedals. Aufgrund des erweiterten Funktionsumfangs durch zusätzliche Diagnose-Routinen, einen Umgebungsdrucksensor zur Optimierung verschie-dener Motorfunktionen und die elektronische Drosselklappe wurde es nötig, die Taktfrequenz der Motorsteuerung von 16 auf 24 MHz zu beschleunigen. Der Umfang der in der Motorsteuerung abgelegten Kennfelder und Kennlinien stieg auf nunmehr 600 an. 

Kraftstoffverbrauch trotz erhöhter Dynamik unverändert 

Durch eine weitere Feinabstimmung der Motorsteuerungsfunktionen wurde das Kraftstoffverbrauchsziel erreicht: Trotz Erhöhung von Hubraum und Leistung definierten die Ingenieure ein Kennfeld, das zu keinem Mehrverbrauch bei vergleichbaren Fahrzeugen führt.


 Darüber hinaus konnte in Verbindung mit automatischem Getriebe die Leerlaufdrehzahl gesenkt werden. Dadurch wird das Aufnahme-moment des Drehmomentwandlers im Leerlauf deutlich reduziert und der Leerlaufverbrauch des Motors verbessert. Beim Hand-schaltgetriebe blieb die Leerlaufdrehzahl aus Gründen der Schwingungstechnik und um das gute Anfahrverhalten zu erhalten, gleich.

Konstruktionsziel niedrige Wartungskosten 

Die Optimierung der Sechszylindermotoren zeigt erneut, welche Aufmerksamkeit BMW bei der Auslegung der Triebwerke grundsätzlich dem Kriterium Wirtschaftlichkeit widmet: 

•
Der Nockenwellenantrieb mit Kette ist ebenso wie der Neben-aggregateantrieb mit Keilrippenriemen wartungsfrei und auf Motorlebensdauer ausgelegt. 

•
Luftfilter und Longlife-Zündkerzen müssen bei normalem Betrieb erst nach rund 100.000 Kilometern gewechselt werden.

 •
Das durchschnittliche Ölwechselintervall liegt bei rund 
23.000 Kilometer, unter entsprechenden Einsatzbedingungen sind sogar 30.000 Kilometer möglich.

•
Der Motor erkennt alle Benzinqualitäten zwischen 87 und 
98 Oktan und kann auch bei dauernden Betrieb mit 87 Oktan Treibstoff keinen Schaden nehmen. Eine sogenannte Klopf-regelung passt wie in allen BMW Benzin-Motoren die Betriebs-parameter des Motors selbstständig an die Kraftstoffqualitäten an.

Die weiterentwickelte Service-Intervallanzeige, eine Erfindung von BMW, informiert den Fahrer zusätzlich über 

•
die Restwegstrecke bis zum nächsten Ölwechsel in Kilometern 

•
Monat und Jahr des nächsten Service

•
Überschreitung des idealen Servicezeitpunktes.

Keine Kompromisse: Sechs Zylinder in Reihe sind optimal 

Das Bekenntnis von BMW zum Reihensechszylinder hat seine Gründe: Die lineare Anordnung der Hubräume hat mehr Vorteile als der Zeitgeist glauben machen will. In der Summe aller aktuell diskutierten Eigenschaften – Gewicht, Platzbedarf, Verbrauch, Abgaswerte – sind die BMW Sechszylinder unübertroffen. Mit einer Gesamtlänge von exakt 715 Millimetern zählen die BMW Reihen-sechszylinder zu den kompaktesten ihrer Art. 


Dazu kommt der prinzipielle Vorteil, dass die Anordnung von sechs Zylindern in Reihe nicht nur völlig unbelastet von freien Massenkräften, sondern auch von Massenmomenten ist, beides Störenfriede des Rundlaufs. Das Ergebnis ist eine turbinengleiche Laufkultur im gesamten Drehzahlbereich.
Der BMW Reihensechszylinder nimmt auch eine führende Stellung bei der Minimierung von Reibungsverlusten ein. Vor allem im Vergleich zu einem V6-Motor, der seinen Vorteil weniger Kurbelwellenlager mit größerem Lagerdurchmesser und dem doppelten Aufwand für Ventilsteuerung und -antrieb überproportional bezahlen muss. 
Auch in einer anderen Rechnung beweist sich der Reihensechs-zylinder gegenüber dem V-Motor als besserer Posten: Bei gleicher Technologie ergibt sich ein klarer Mehraufwand für den V6-Motor, der zwischen zehn und 20 Prozent liegt – ein Grund mehr, warum BMW-Sechszylinder technologisch voraus sind. 
Leistung und Drehmoment schließlich, für BMW Kunden mitentscheidende charakteristische Eigenschaften, entwickelt der Reihensechszylinder weitaus souveräner als V-Lösungen. Vor allem der Drehmomentverlauf bereits im niedrigen Drehzahlbereich unterstreicht eindrucksvoll das Potenzial des Reihensechszylinders.

Technische Daten Limousine
320i; 325i
	Karosserie
	
	320i
	325i
	
	

	Anzahl Türen / Sitzplätze

L
	
	4/5
	4/5
	
	

	Länge / Breite / Höhe (leer)
	mm
	4471/1739/1415
	4471/1739/1415
	
	

	Radstand
	mm
	2725
	2725
	
	

	Spurweite vorne / hinten
	mm
	1481/1493
	1471/1483
	
	

	Wendekreis
	m
	10,5
	10,5
	
	

	Tankinhalt
	ca. L
	63
	63
	
	

	Kühlsystem einschl. Heizung     

l
	l
	8,4
	8,4
	
	

	Motoröl


	l
	6,5
	6,5
	
	

	Getriebeöl
	l
	Dauerfüllung
	Dauerfüllung
	
	

	Hinterachsengetriebeöl
	l
	Dauerfüllung
	Dauerfüllung
	
	

	Leergewicht (EU) 
	kg
	1465 (1500)
	1485 (1520)
	
	

	Zuladung
	kg
	500
	500
	
	

	Zul. Gesamtgewicht
	kg
	1890 (1925)
	1910 (1945)
	
	

	Zul. Achslasten vorne/hinten
	kg
	920/1045
	930/1050
	
	

	Zul. Anhängelast1
	
	
	
	
	

	Gebremst (12%)/ungebremst
	kg
	1600/720
	1600/720
	
	

	Zul. Dachlast / Zul. Stützlast
	kg
	75/75
	75/75
	
	

	Kofferrauminhalt VDA
	l
	440
	440
	
	

	Luftwiderstandsbeiwert/
	
	
	
	
	

	Stirnfläche
	cx x A
	0,29 x 2,06
	0,29 x 2,06
	
	

	Motor
	
	
	
	
	

	Bauart/Anz. Zylinder/Ventile


	
	Reihe / 6 / 4
	Reihe / 6 / 4
	
	

	Motorsteuerung
	
	MS43
	MS43
	
	

	Hubraum eff.
	cm3
	2171
	2495
	
	

	Bohrung/Hub
	mm
	80,0/72,0
	84,0/75,0
	
	

	Verdichtung/Kraftstoff
	:1
	10,8/ROZ 91–982 
	10,5/ROZ 91–982 
	
	

	Leistung
	kW/PS
	125/170
	141/192
	
	

	bei Drehzahl
	min-1
	6250
	6000
	
	

	Drehmoment
	Nm
	210
	245
	
	

	bei Drehzahl
	min-1
	3500
	3500
	
	

	Elektronik
	
	
	
	
	

	Batterie/Einbauort
	Ah/–
	70/Kofferraum
	70/Kofferraum
	
	

	Lichtmaschine
	A/W
	90/1260
	90/1260
	
	

	Fahrwerk
	
	
	
	
	

	Vorderradaufhängung
	
	Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Vorlaufversatz; kleiner positiver Lenkrollradius;

	
	
	Querkraftausgleich; Bremsnickreduzierung

	Hinterradaufhängung
	
	Zentral-Lenker Achse mit Längslenker und Doppelquerlenker;

	
	
	Anfahr- und Bremsnickausgleich

	Bremsen vorn
	
	Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen

	Durchmesser
	mm
	286, belüftet
	300, belüftet
	
	

	Bremsen hinten
	
	Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen

	Durchmesser
	mm
	276, belüftet
	294, belüftet
	
	

	Fahrstabilitätssysteme
	
	ABS, CBC, ASC+T
	ABS, CBC, ASC+T
	
	

	Lenkung


	
	Zahnstange-Servolenkung
	

	Gesamtübersetzung Lenkung
	
	15,5:1
	15,5:1
	
	

	Getriebeart
	
	SG5 (AG5)
	SG5 (AG5)
	
	

	Getriebeübersetzung
	I
	
	4,23 (3,67:1)
	4,23 (3,67:1)
	
	

	
	II
	
	2,52 (2,00):1
	2,52 (2,00):1
	
	

	
	III
	
	1,66 (1,41):1
	1,66 (1,41):1
	
	

	
	IV
	
	1,22 (1,00):1
	1,22 (1,00):1
	
	

	
	V
	
	1,00 (0,74):1
	1,00 (0,74):1
	
	

	
	VI
	
	
	
	
	

	
	R
	
	4,04 (4,10):1
	4,04 (4,10):1
	
	

	Hinterachsübersetzung
	
	3,38 (3,38)
	3,15 (3,23)
	
	

	Reifen 
	
	195/65 R 15 91 V
	205/55 R 16 91 W
	
	

	Felgen 
	
	6,5 J x 15 LBS-Rad 
	7 J x 16 LBS-Rad
	
	

	Fahrleistung
	
	
	
	
	

	Leistungsgewicht
	kg/kW
	11,1 (11,4)
	10,0 (10,3)
	
	

	Literleistung
	l/kW
	57,6 (57,6)
	  56,5 (56,5)
	
	

	Beschleunigung
	0
	–
	100 km/h
	s
	8,3 (9,3)
	7,2 (8,3)
	
	

	
	0
	–
	1000 m
	s
	28,8 (30,4)
	27,6 (29,1)
	
	

	im 4. Gang
	80
	–
	120 km/h
	s
	8,6 (–)
	7,7 (–)
	
	

	Höchstgeschwindigkeit
	km/h
	226 (223)
	240 (237)
	
	

	Verbrauch
	
	
	
	
	

	EU-Zyklus
	l/100 km 
	
	
	
	

	EU, städtisch
	l/100 km
	12,2 (13,1)
	12,8 (13,5)
	
	

	EU, außerstädtisch
	l/100 km
	6,9 (7,3)
	6,9 (7,2)
	
	

	EU, insgesamt
	l/100 km
	8,9 (9,4) 
	9,0 (9,5)
	
	

	CO2 g/km
	g/km
	213 (226)
	217 (229)
	
	

	Sonstiges
	
	
	
	
	

	Emissionseinstufung
	
	EU3
	
	
	

	Versicherungseinstufung
	
	offen


1Erhöhungen sind unter bestimmten Voraussetzungen möglich
2 Angaben zu Fahrleistung und Verbrauch beziehen sich auf ROZ 98

Technische Daten Coupé

320Ci; 325Ci

	Karosserie
	
	320Ci
	325Ci
	
	

	Anzahl Türen / Sitzplätze
	
	2/5
	2/5
	
	

	Länge / Breite / Höhe (leer)
	mm
	4488/1757/136
	4488/1757/1369
	
	

	Radstand
	mm
	2725
	2725
	
	

	Spurweite vorne/hinten
	mm
	1471/1483
	1471/1483
	
	

	Wendekreis
	m
	10,5
	10,5
	
	

	Tankinhalt
	ca. l
	63
	63
	
	

	Kühlsystem einschl. Heizung
	l
	8,40
	8,40
	
	

	Motoröl
	l
	6,5
	6,5
	
	

	Getriebeöl
	l
	Dauerfüllung
	Dauerfüllung
	
	

	Hinterachsengetriebeöl
	l
	Dauerfüllung
	Dauerfüllung
	
	

	Leergewicht (EU) 
	kg
	1465 (1500)
	1485 (1520)
	
	

	Zuladung
	kg
	500
	500
	
	

	Zul. Gesamtgewicht
	kg
	1890 (1925)
	1919 (1945)
	
	

	Zul. Achslasten vorne/hinten
	kg
	920/1045
	930/1050
	
	

	Zul. Anhängelast1 
	
	
	
	
	

	gebremst (12%)/ungebremst
	kg
	1600/720
	1600/720
	
	

	Zul. Dachlast / Zul. Stützlast
	kg
	75/75
	75/75
	
	

	Kofferrauminhalt VDA
	l
	410
	410
	
	

	Luftwiderstandsbeiwert/
	
	
	
	
	

	Stirnfläche
	cx x A
	0,30 x 1,98
	0,30 x 1,98
	
	

	Motor
	
	
	
	
	

	Bauart/Anz. Zylinder/Ventile
	
	Reihe / 6 / 4
	Reihe / 6 / 4
	
	

	Motorsteuerung
	
	MS43
	MS43
	
	

	Hubraum eff.
	cm3
	2171
	2494
	
	

	Bohrung/Hub
	mm
	80,0/72
	84,0/75
	
	

	Verdichtung/Kraftstoff
	:1
	10,8/ROZ 91–982 
	10,5/ROZ 91–982 
	
	

	Leistung
	kW/PS
	125/170
	141/192
	
	

	bei Drehzahl
	min-1
	6250
	6000
	
	

	Drehmoment
	Nm
	210
	245
	
	

	bei Drehzahl
	min-1
	3500
	3500
	
	

	Elektronik
	
	
	
	
	

	Batterie/Einbauort
	Ah/–
	70/Kofferraum
	70/Kofferraum
	
	

	Lichtmaschine
	A/W
	90/1260
	90/1260
	
	

	Fahrwerk
	
	
	
	
	

	Vorderradaufhängung
	
	Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Vorlaufversatz; kleiner positiver Lenkrollradius

	
	
	Querkraftausgleich; Bremsnickreduzierung

	Hinterradaufhängung
	
	Zentral-Lenker-Achse mit Längslenker und Doppelquerlenker

	
	
	Anfahr- und Bremsnickausgleich

	Bremsen vorn
	
	Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen

	Durchmesser
	mm
	286, belüftet
	300, belüftet
	
	

	Bremsen hinten
	
	Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen

	Durchmesser
	mm
	276, belüftet
	294, belüftet
	
	

	Fahrstabilitätssysteme
	
	ABS, CBC, ASC+T
	ABS, CBC, ASC+T
	
	

	Lenkung


	
	Zahnstangen-Servolenkung
	

	Gesamtübersetzung Lenkung
	
	15,5:1
	15,5:1
	
	

	Getriebeart
	
	SG5 (AG5)
	SG5 (AG5)
	
	

	Getriebeübersetzung
	I
	
	4,23 (3,67):1
	4,23 (3,67):1
	
	

	
	II
	
	2,52 (2,00):1
	2,52 (2,00):1
	
	

	
	III
	
	1,66 (1,41):1
	1,66 (1,41):1
	
	

	
	IV
	
	1,22 (1,00):1
	1,22 (1,00):1
	
	

	
	V
	
	1,00 (0,74):1
	1,00 (0,74):1
	
	

	
	VI
	
	
	
	
	

	
	R
	
	4,04 (4,10):1
	4,04 (4,10):1
	
	

	Hinterachsübersetzung
	
	3,38
	3,15 (3,23)
	
	

	Reifen 
	
	205/55 R 16 91 V
	205/55 R 16 91 V
	
	

	Felgen 
	
	7 J x 16 LBS-Rad
	7 J x 16 Alu-Guß
	
	

	Fahrleistung
	
	
	
	
	

	Leistungsgewicht
	kg/kW
	11,1 (11,4)
	10,0 (10,3)
	
	

	Literleistung
	l/kW
	57,6
	56,5
	
	

	Beschleunigung
	0
	–
	100 km/h
	s
	8,2 (9,3)
	7,2 (8,3)
	
	

	
	0
	–
	1000 m
	s
	28,8 (30,4)
	27,6 (29,1)
	
	

	im 4. Gang
	80
	–
	120 km/h
	s
	8,6 (–)
	7,7 (–)
	
	

	Höchstgeschwindigkeit
	km/h
	226 (223)
	240 (237)
	
	

	Verbrauch
	
	
	
	
	

	EU-Zyklus
	l/100 km 
	
	
	
	

	EU, städtisch
	l/100 km
	12,2 (13,1)
	12,8 (13,5)
	
	

	EU, außerstädtisch
	l/100 km
	6,9 (7,3)
	6,9 (7,2)
	
	

	EU, insgesamt
	l/100 km
	8,9 (9,4)
	9,9 (9,5)
	
	

	CO2 g/km
	g/km
	213 (226)
	217 (229)
	
	

	Sonstiges
	
	
	
	
	

	Emissionseinstufung
	
	EU3
	
	
	

	Versicherungseinstufung
	
	offen



 Erhöhungen sind unter bestimmten Voraussetzungen möglich
2 Angaben zur Fahrleistung und Verbrauch  beziehen 
  sich auf ROZ 98, 

Technische Daten touring

320i; 325i

	Karosserie
	
	320i
	325i
	
	

	Anzahl Türen / Sitzplätze
	
	5/5
	5/5
	
	

	Länge / Breite / Höhe (leer)
	mm
	4478/1739/1409
	4478/1739/1409
	
	

	Radstand
	mm
	2725
	2725
	
	

	Spurweite vorne / hinten


	mm
	1471/1483
	1471/1483
	
	

	Wendekreis
	m
	10,5
	10,5
	
	

	Tankinhalt
	ca. l
	63
	63
	
	

	Kühlsystem einschl. Heizung
	l
	8,40
	8,40
	
	

	Motoröl
	l
	6,50
	6,50
	
	

	Getriebeöl
	l
	Dauerfüllung
	Dauerfüllung
	
	

	Hinterachsengetriebeöl
	l
	Dauerfüllung
	Dauerfüllung
	
	

	Leergewicht (EU) 
	kg
	1505 (1540)
	1525 (1570)
	
	

	Zuladung
	kg
	540
	540
	
	

	Zul. Gesamtgewicht
	kg
	1970 (2005)
	2000 (2035)
	
	

	Zul. Achslasten vorne/hinten
	kg
	900/1130
	915/1150
	
	

	Zul. Anhängelast1
	
	
	
	
	

	gebremst (12%)/ungebremst
	kg
	1600/720
	1600/720
	
	

	Zul. Dachlast / Zul. Stützlast
	kg
	75/75
	75/75
	
	

	Kofferrauminhalt VDA
	l
	435–1345
	435–1345
	
	

	Luftwiderstandsbeiwert/
	
	
	
	
	

	Stirnfläche
	cx x A
	0,32 x 2,06
	0,32 x 2,06
	
	

	Motor
	
	
	
	
	

	Bauart/Anz. Zylinder/Ventile


	
	Reihe / 6 / 4
	Reihe / 6 / 4
	
	

	Motorsteuerung
	
	MS43
	MS43
	
	

	Hubraum eff.
	cm3
	2171
	2494
	
	

	Bohrung/Hub
	mm
	80,0/72,0
	84,0/75,0
	
	

	Verdichtung/Kraftstoff
	:1
	10,8/ROZ 91–982 
	10,5/ROZ 91–982 
	
	

	Leistung
	kW/PS
	125/170
	141/192
	
	

	bei Drehzahl
	min-1
	6250
	6000
	
	

	Drehmoment
	Nm
	210
	245
	
	

	bei Drehzahl
	min-1
	3500
	3500
	
	

	Elektronik
	
	
	
	
	

	Batterie/Einbauort
	Ah/–
	70/Kofferraum
	70/Kofferraum
	
	

	Lichtmaschine
	A/W
	90/1260
	90/1260
	
	

	Fahrwerk
	
	
	
	
	

	Vorderradaufhängung
	
	Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Vorlaufversatz; kleiner positiver Lenkrollradius

	
	
	Querkraftausgleich; Bremsnickreduzierung

	Hinterradaufhängung
	
	Zentral-Lenker-Achse mit Längslenker und Doppelquerlenker

	
	
	Anfahr- und Bremsnickausgleich

	Bremsen vorn
	
	Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen

	Durchmesser
	mm
	300, belüftet
	300, belüftet
	
	

	Bremsen hinten
	
	Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen

	Durchmesser
	mm
	294, belüftet
	294, belüftet
	
	

	Fahrstabilitätssysteme
	
	ABS+CBC, ASC+T
	ABS+CBC, ASC+T
	
	

	Lenkung


	
	Zahnstangen-Servolenkung
	

	Gesamtübersetzung Lenkung
	
	15,5:1
	15,5:1
	
	

	Getriebeart
	
	SG5 (AG5)
	SG5 (AG5)
	
	

	Getriebeübersetzung
	I
	
	4,23 (3,67):1
	4,23 (3,67):1
	
	

	
	II
	
	2,52 (2,00):1
	2,52 (2,00):1
	
	

	
	III
	
	1,66 (1,41):1
	1,66 (1,41):1
	
	

	
	IV
	
	1,22 (1,00):1
	1,22 (1,00):1
	
	

	
	V
	
	1,00 (0,74):1
	1,00 (0,74):1
	
	

	
	VI
	
	– (–)
	–  (–)
	
	

	
	R
	
	4,04 (4,10):1
	4,04 (4,10):1
	
	

	Hinterachsübersetzung
	
	3,38
	3,15 (3,23)
	
	

	Reifen 
	
	205/55 R 16 91 V
	205/55 R 16 91 V
	
	

	Felgen 
	
	7 J x 16LBS-Rad
	7 J x 16LBS-Rad
	
	

	Fahrleistung
	
	
	
	
	

	Leistungsgewicht
	kg/kW
	11,4 (11,7)
	10,4 (10,6)
	
	

	Literleistung
	l/kW
	57,6
	56,5
	
	

	Beschleunigung
	0
	–
	100 km/h
	s
	8,4 (9,5)
	7,4 (8,5)
	
	

	
	0
	–
	1000 m
	s
	39,2 (30,6)
	28,0 (29,4)
	
	

	im 4. Gang
	80
	–
	120 km/h
	s
	9,0 (–)
	8,1 (–)
	
	

	Höchstgeschwindigkeit
	km/h
	224 (221)
	237 (234)
	
	

	Verbrauch
	
	
	
	
	

	EU-Zyklus
	l/100 km 
	
	
	
	

	EU, städtisch
	l/100 km
	12,5 (13,3)
	12,9 (13,6)
	
	

	EU, außerstädtisch
	l/100 km
	6,9 (7,4)
	7,1 (7,4)
	
	

	EU, insgesamt
	l/100 km
	9,0 (9,8)
	9,2 (9,7)
	
	

	CO2 g/km
	g/km
	216 (230)
	221 (232)
	
	

	Sonstiges
	
	
	
	
	

	Emissionseinstufung
	
	EU3
	
	
	

	Versicherungseinstufung
	
	offen



 Erhöhungen sind unter bestimmten Voraussetzungen möglich
2 Angaben zu Fahrleistung und Verbrauch beziehen 
  sich auf ROZ 98

Technische Daten Cabrio

320Ci; 325Ci

	Karosserie
	
	320Ci
	325Ci
	
	

	Anzahl Türen / Sitzplätze
	
	2/4
	2/4
	
	

	Länge / Breite / Höhe (leer)
	mm
	4488/1757/1372
	4488/1757/1372
	
	

	Radstand
	mm
	2725
	2725
	
	

	Spurweite vorne / hinten


	mm
	1471/1483
	1471/1483
	
	

	Wendekreis
	m
	10,5
	10,5
	
	

	Tankinhalt
	ca. l
	63
	63
	
	

	Kühlsystem einschl. Heizung
	l
	8,40
	8,40
	
	

	Motoröl
	l
	6,50
	6,50
	
	

	Getriebeöl
	l
	Dauerfüllung
	Dauerfüllung
	
	

	Hinterachsengetriebeöl
	l
	Dauerfüllung
	Dauerfüllung
	
	

	Leergewicht (EU) 
	kg
	1595 (1630)
	1615 (1655)
	
	

	Zuladung
	kg
	420
	420
	
	

	Zul. Gesamtgewicht
	kg
	1940 (1960)
	1960 (2000)
	
	

	Zul. Achslasten vorne/hinten
	kg
	930/1070
	940/1085
	
	

	Zul. Anhängelast1
	
	
	
	
	

	gebremst (12%)/ungebremst
	kg
	1600/720
	1600/720
	
	

	Zul. Dachlast / Zul. Stützlast
	kg
	–/75
	–/75
	
	

	Kofferrauminhalt VDA
	l
	3003
	3003
	
	

	Luftwiderstandsbeiwert/
	
	
	
	
	

	Stirnfläche
	cx x A
	0,35 x 1,98
	0,35 x 1,98
	
	

	Motor
	
	
	
	
	

	Bauart/Anz. Zylinder/Ventile


	
	Reihe / 6 / 4
	Reihe / 6 / 4
	
	

	Motorsteuerung
	
	MS43
	MS43
	
	

	Hubraum eff.
	cm3
	2171
	2494
	
	

	Bohrung/Hub
	mm
	80,0/72,0
	84,0/75,0
	
	

	Verdichtung/Kraftstoff
	:1
	10,8/ROZ 91–982 
	10,5/ROZ 91–982 
	
	

	Leistung
	kW/PS
	125/170
	141/192
	
	

	bei Drehzahl
	min-1
	6250
	6000
	
	

	Drehmoment
	Nm
	210
	245
	
	

	bei Drehzahl
	min-1
	3500
	3500
	
	

	Elektronik
	
	
	
	
	

	Batterie/Einbauort
	Ah/–
	80/Kofferraum
	80/Kofferraum
	
	

	Lichtmaschine
	A/W
	90/1260
	90/1260
	
	

	Fahrwerk
	
	
	
	
	

	Vorderradaufhängung
	
	Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Vorlaufversatz; kleiner positiver Lenkrollradius

	
	
	Querkraftausgleich; Bremsnickreduzierung

	Hinterradaufhängung
	
	Zentral-Lenker-Achse mit Längslenker und Doppelquerlenker

	
	
	Anfahr- und Bremsnickausgleich

	Bremsen vorn
	
	Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen

	Durchmesser
	mm
	300, belüftet
	300, belüftet
	
	

	Bremsen hinten
	
	Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen

	Durchmesser
	mm
	294, belüftet
	294, belüftet
	
	

	Fahrstabilitätssysteme
	
	
	
	
	

	Lenkung


	
	Zahnstangen-Servolenkung
	

	Gesamtübersetzung Lenkung
	
	15,5:1
	15,5:1
	
	

	Getriebeart
	
	SG5 (AG5)
	SG5 (AG5)
	
	

	Getriebeübersetzung
	I
	
	4,23 (3,67):1
	4,23 (3,67):1
	
	

	
	II
	
	2,52 (2,00):1
	2,52 (2,00):1
	
	

	
	III
	
	1,66 (1,41):1
	1,66 (1,41):1
	
	

	
	IV
	
	1,22 (1,00):1
	1,22 (1,00):1
	
	

	
	V
	
	1,00 (0,74):1
	1,00 (0,74):1
	
	

	
	VI
	
	
	
	
	

	
	R
	
	4,04 (4,10):1
	4,04 (4,10):1
	
	

	Hinterachsübersetzung
	
	3,38
	3,23 (3,38)
	
	

	Reifen 
	
	205/55 R 16 91 V
	205/55 R 16 91 V
	
	

	Felgen 
	
	7 J x 16 LBA-Rad
	7 J x 16 Alu-Guß
	
	

	Fahrleistung
	
	
	
	
	

	Leistungsgewicht
	kg/kW
	12,2 (12,4)
	10,9 (11,2)
	
	

	Literleistung
	l/kW
	57,6
	56,5
	
	

	Beschleunigung
	0
	–
	100 km/h
	s
	8,8 (9,9)
	7,7 (8,8)
	
	

	
	0
	–
	1000 m
	s
	29,8 (31,0)
	28,4(29,8)
	
	

	im 4. Gang
	80
	–
	120 km/h
	s
	9,4 (–)
	8,5 (–)
	
	

	Höchstgeschwindigkeit
	km/h
	222 (219)
	234 (230)
	
	

	Verbrauch
	
	
	
	
	

	EU-Zyklus
	l/100 km 
	
	
	
	

	EU, städtisch
	l/100 km
	12,8 (13,5)
	13,2 (13,9)
	
	

	EU, außerstädtisch
	l/100 km
	7,4 (7,7)
	7,5 (7,6)
	
	

	EU, insgesamt
	l/100 km
	9,4 (9,8)
	9,6 (9,9)
	
	

	CO2 g/km
	g/km
	225 (236)
	230 (239)
	
	

	Sonstiges
	
	
	
	
	

	Emissionseinstufung
	
	EU3
	
	
	

	Versicherungseinstufung
	
	offen



 Erhöhungen sind unter bestimmten Voraussetzungen möglich
3 bei zusammengefaltetem Verdeckkasten 

2 Angaben zu Fahrleistung und Verbrauch beziehen sich auf ROZ 98

Technische Daten Limousine/touring

330xd

	Karosserie
	
	Limousine 330xd
	touring 330xd
	
	

	Anzahl Türen / Sitzplätze
	
	4/5
	5/5
	
	

	Länge / Breite / Höhe (leer)
	mm
	4471/1739/1434
	4478/1739/1429
	
	

	Radstand
	mm
	2725
	2725
	
	

	Spurweite vorne / hinten
	mm
	1471/1481
	1471/1481
	
	

	Wendekreis
	m
	10,9
	10,9
	
	

	Tankinhalt
	ca. l
	63
	63
	
	

	Kühlsystem einschl. Heizung
	l
	10,20
	10,20
	
	

	Motoröl


	l
	6,75
	6,75
	
	

	Getriebeöl
	l
	Dauerfüllung
	Dauerfüllung
	
	

	Hinterachsengetriebeöl
	l
	Dauerfüllung
	Dauerfüllung
	
	

	Leergewicht (EU) 
	kg
	1695 (1715)
	1770 (1785)
	
	

	Zuladung
	kg
	500
	500
	
	

	Zul. Gesamtgewicht
	kg
	2120 (2140)
	2195 (2210)
	
	

	Zul. Achslasten vorne/hinten
	kg
	1065/1120
	1075/1180
	
	

	Zul. Anhängelast1
	
	
	
	
	

	gebremst (12%)/ungebremst
	kg
	1800/750
	1800/750
	
	

	Zul. Dachlast / Zul. Stützlast
	kg
	75/75
	75/75
	
	

	Kofferrauminhalt VDA
	l
	440
	435–1345
	
	

	Luftwiderstandsbeiwert/
	
	
	
	
	

	Stirnfläche
	cx x A
	0,29 x 2,06
	0,33 x 2,06
	
	

	Motor
	
	
	
	
	

	Bauart/Anz. Zylinder/Ventile


	
	Reihe / 6 / 4
	Reihe / 6 / 4
	
	

	Motorsteuerung
	
	DDE4.0 (CR)
	DDE4.0 (CR)
	
	

	Hubraum eff.
	cm3
	2926
	2926
	
	

	Bohrung/Hub
	mm
	84,0/88,0
	84,0/88,0
	
	

	Verdichtung/Kraftstoff
	:1
	18.0/Diesel
	18.0/Diesel
	
	

	Leistung
	kW/PS
	135/184
	135/184
	
	

	bei Drehzahl
	min-1
	4000
	4000
	
	

	Drehmoment
	Nm
	390
	390
	
	

	bei Drehzahl
	min-1
	1750–3200
	1750–3200
	
	

	Elektronik
	
	
	
	
	

	Batterie/Einbauort
	Ah/–
	95/Kofferraum
	95/Kofferraum
	
	

	Lichtmaschine
	A/W
	150/2100
	150/2100
	
	

	Fahrwerk
	
	
	
	
	

	Vorderradaufhängung
	
	Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Vorlaufversatz; kleiner positiver Lenkrollradius

	
	
	Querkraftausgleich; Bremsnickreduzierung

	Hinterradaufhängung
	
	Zentral-Lenker-Achse mit Längslenker und Doppelquerlenker

	
	
	Anfahr- und Bremsnickausgleich

	Bremsen vorn
	
	Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen

	Durchmesser
	mm
	325, belüftet
	325, belüftet
	
	

	Bremsen hinten
	
	Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen

	Durchmesser
	mm
	320, belüftet
	320, belüftet
	
	

	Fahrstabilitätssysteme
	
	ABS, CBC, ASC+T
	ABS, CBC, ASC+T
	
	

	Lenkung


	
	Zahnstangen-Servolenkung
	

	Gesamtübersetzung Lenkung
	
	15,5:1
	15,5:1
	
	

	Getriebeart
	
	SG5 (AG5)
	SG5 (AG5)
	
	

	Getriebeübersetzung
	I
	
	5,24 (3,52):1
	5,24 (3,52):1
	
	

	
	II
	
	2,92 (2,22):1
	2,92 (2,22):1
	
	

	
	III
	
	1,82 (1,60):1
	1,82 (1,60):1
	
	

	
	IV
	
	1,27 (1,00):1
	1,27 (1,00):1
	
	

	
	V
	
	1,00 (0,75):1
	1,00 (0,75):1
	
	

	
	VI
	
	– (–)
	– (–)
	
	

	
	R
	
	4,72 (3,03):1
	4,72 (3,03):1
	
	

	Hinterachsübersetzung
	
	2,35 (2,93)
	2,35 (2,93)
	
	

	Reifen 
	
	205/50 R 17 93 W
	205/50 R 17 93 W
	
	

	Felgen 
	
	7 J x 17 Alu-Guß
	7 J x 17 Alu-Guß
	
	

	Fahrleistung
	
	
	
	
	

	Leistungsgewicht
	kg/kW
	12,0 (12,2)
	12,6 (12,7)
	
	

	Literleistung
	l/kW
	42,7
	46,1
	
	

	Beschleunigung
	0
	–
	100 km/h
	s
	8,5 (8,8)
	8,7 (8,9)
	
	

	
	0
	–
	1000 m
	s
	29,3 (30,3)
	29,7 (30,7)
	
	

	im 4. Gang
	80
	–
	120 km/h
	s
	7,2 (–)
	7,6 (–)
	
	

	Höchstgeschwindigkeit
	km/h
	224
	221
	
	

	Verbrauch
	
	
	
	
	

	EU-Zyklus
	l/100 km 
	
	
	
	

	EU, städtisch
	l/100 km
	10,1 (12,0)
	10,0 (12,2)
	
	

	EU, außerstädtisch
	l/100 km
	6,2 (6,8)
	6,3 (7,0)
	
	

	EU, insgesamt
	l/100 km
	7,6 (8,7)
	7,8 (8,9)
	
	

	CO2 g/km
	g/km
	202 (232)
	207 (236)
	
	

	Sonstiges
	
	
	
	
	

	Emissionseinstufung
	
	EU3
	
	
	

	Versicherungseinstufung
	
	offen



 Erhöhungen sind unter bestimmten Voraussetzungen möglich


Technische Daten Limousine
520i; 525i; 530i

	Karosserie
	
	520i
	525i
	530i
	

	Anzahl Türen / Sitzplätze
	
	4/5
	4/5
	4/5
	

	Länge / Breite / Höhe (leer)
	mm
	4775/1800/1435
	4775/1800/1435
	4775/1800/1435
	

	Radstand
	mm
	2830
	2830
	2830
	

	Spurweite vorne / hinten
	mm
	1516/1530
	1516/1530
	1516/1530
	

	Wendekreis
	m
	11,3
	11,3
	11,3
	

	Tankinhalt
	ca. l
	70
	70
	70
	

	Kühlsystem einschl. Heizung
	l
	10,50
	10,50
	10,50
	

	Motoröl


	l
	6,50
	6,50
	6,50
	

	Getriebeöl
	l
	Dauerfüllung
	Dauerfüllung
	Dauerfüllung
	

	Hinterachsengetriebeöl
	l
	Dauerfüllung
	Dauerfüllung
	Dauerfüllung
	

	Leergewicht (EU) 
	kg
	1570 (1600)
	1575 (1605)
	1605 (1635)
	

	Zuladung
	kg
	510
	510
	510
	

	Zul. Gesamtgewicht
	kg
	2005 (2035)
	2010 (2040)
	2070 (2100)
	

	Zul. Achslasten vorne/hinten
	kg
	985/1125
	985/1125
	1020/11701
	

	Zul. Anhängelast1
	
	
	
	
	

	gebremst (12%)/ungebremst
	kg
	1500 (1700)/750
	1800 (1900)/750
	2000/750
	

	Zul. Dachlast / Zul. Stützlast
	kg
	100/100
	100/100
	100/100
	

	Kofferrauminhalt VDA
	l
	460
	460
	460
	

	Luftwiderstandsbeiwert/
	
	
	
	
	

	Stirnfläche
	cx x A
	0,28 x 2,17
	0,28 x 2,17
	0,28 x 2,17
	

	Motor
	
	
	
	
	

	Bauart/Anz. Zylinder/Ventile
	
	
	Reihe / 6 / 4
	Reihe / 6 / 4
	

	Motorsteuerung
	
	MS43
	MS43
	MS43
	

	Hubraum eff.
	cm3
	2171
	2494
	2979
	

	Bohrung/Hub
	mm
	80,0/72,0
	84,0/75,0
	84,0/89,6
	

	Verdichtung/Kraftstoff
	:1
	10,7/ROZ 91–982 
	10,5/ROZ 91–982 
	10,2/ROZ 91–982 
	

	Leistung
	kW/PS
	125/170
	141/192
	170/231
	

	bei Drehzahl
	min-1
	6250
	6000
	5900
	

	Drehmoment
	Nm
	210
	245
	300
	

	bei Drehzahl
	min-1
	3500
	3500
	3500
	

	Elektronik
	
	
	
	
	

	Batterie/Einbauort
	Ah/–
	70/Kofferraum
	70/Kofferraum
	70/Kofferraum
	

	Lichtmaschine
	A/W
	90/1260
	90/1260
	90/1260
	

	Fahrwerk
	
	
	
	
	

	Vorderradaufhängung
	
	Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Vorlaufversatz; kleiner positiver Lenkrollradius

	
	
	Querkraftausgleich; Bremsnickreduzierung

	Hinterradaufhängung
	
	Zentral-Lenker-Achse mit Längslenker und Doppelquerlenker

	
	
	Anfahr- und Bremsnickausgleich

	Bremsen vorn
	
	Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen

	Durchmesser
	mm
	296, belüftet
	296, belüftet
	324, belüftet
	

	Bremsen hinten
	
	Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen

	Durchmesser
	mm
	298, belüftet
	298, belüftet
	298, belüftet
	

	Fahrstabilitätssysteme
	
	ABS, ASC+T
	ABS, ASC+T
	ABS, ASC+T
	

	Lenkung


	
	Zahnstangen-Servolenkung
	

	Gesamtübersetzung Lenkung
	
	14,2:1
	14,2:1
	14,2:1
	

	Getriebeart
	
	SG5 (AG5)
	SG5 (AG5)
	SG5 (AG5)
	

	Getriebeübersetzung
	I
	
	4,23 (3,67):1
	4,23 (3,67):1
	4,21 (3,67):1
	

	
	II
	
	2,52 (2,00):1
	2,52 (2,00):1
	2,49 (2,00):1
	

	
	III
	
	1,66 (1,41):1
	1,66 (1,41):1
	1,66 (1,41):1
	

	
	IV
	
	1,22 (1,00):1
	1,22 (1,00):1
	1,24 (1,00):1
	

	
	V
	
	1,00 (0,74):1
	1,00 (0,74):1
	1,00 (0,74):1
	

	
	VI
	
	
	
	
	

	
	R
	
	4,04 (4,10):1
	4,04 (4,10):1
	3,85 (4,10):1
	

	Hinterachsübersetzung
	
	3,38 (3,46)
	3,15 (3,38)
	2,93 (3,46)
	

	Reifen 
	
	205/65 R 15 94 V
	225/60 R 15 96 W
	225/55 R 16 95 W
	

	Felgen 
	
	7 J x 15 Alu-Guß
	7 J x 15 Alu-Guß
	7 J x 16 Alu-Guß
	

	Fahrleistung
	
	
	
	
	

	Leistungsgewicht
	kg/kW
	12,0 (12,2)
	10,6 (10,9)
	9,0 (9,2)
	

	Literleistung
	l/kW
	57,6
	56,5
	57,1
	

	Beschleunigung
	0
	–
	100 km/h
	s
	9,1 (10,2)
	8,1 (8,9)
	7,1 (7,6)
	

	
	0
	–
	1000 m
	s
	29,9 (28,0)
	28,9 (offen)
	27,2 (offen)
	

	im 4. Gang
	80
	–
	120 km/h
	s
	9,4 (–)
	8,4 (–)
	7,3 (–)
	

	Höchstgeschwindigkeit
	km/h
	226 (220)
	238 (232)
	250 (244)
	

	Verbrauch
	
	
	
	
	

	EU-Zyklus
	l/100 km 
	
	
	
	

	EU, städtisch
	l/100 km
	12,2 (13,5)
	13,1 (14,4)
	13,1 (15,5)
	

	EU, außerstädtisch
	l/100 km
	7,1 (7,8)
	7,2 (7,9)
	7,4 (7,9
	

	EU, insgesamt
	l/100 km
	9,0 (9,9)
	9,5
	10,5
	

	CO2 g/km
	g/km
	216 (237)
	225 (247)
	229 (257)
	

	Sonstiges
	
	
	
	
	

	Emissionseinstufung
	
	EU3

	Versicherungseinstufung
	
	offen



 Erhöhungen sind unter bestimmten Voraussetzungen möglichv   2 Angaben zu Fahrleistung und Verbrauch beziehen sich auf ROZ 98

Technische Daten touring

520i; 525i; 530i

	Karosserie
	
	520i
	525i
	530i
	

	Anzahl Türen / Sitzplätze
	
	5/5
	5/5
	5/5
	

	Länge / Breite / Höhe (leer)
	mm
	4805/1800/1445
	4805/1800/1445
	4805/1800/1445
	

	Radstand
	mm
	2830
	2830
	2830
	

	Spurweite vorne / hinten
	mm
	1512/1527
	1512/1527
	1512/1527
	

	Wendekreis
	m
	11,3
	11,3
	11,3
	

	Tankinhalt
	ca. l
	70
	70
	70
	

	Kühlsystem einschl. Heizung
	l
	10,50
	10,50
	10,50
	

	Motoröl


	l
	6,5
	6,5
	6,5
	

	Getriebeöl
	l
	Dauerfüllung
	Dauerfüllung
	Dauerfüllung
	

	Hinterachsengetriebeöl
	l
	Dauerfüllung
	Dauerfüllung
	Dauerfüllung
	

	Leergewicht (EU) 
	kg
	1670 (1700)
	1680 (1710)
	1720 (1750)
	

	Zuladung
	kg
	600
	600
	600
	

	Zul. Gesamtgewicht
	kg
	2195 (2225)
	2205 (2235)
	2245 (2275)
	

	Zul. Achslasten vorne/hinten
	kg
	1000/1275
	1000/1275
	1025/1275
	

	Zul. Anhängelast1
	
	
	
	
	

	gebremst (12%)/ungebremst
	kg
	1600 (1700)/750
	1800 (1900)/750
	2000 (750)
	

	Zul. Dachlast / Zul. Stützlast
	kg
	100/100
	100/100
	100/100
	

	Kofferrauminhalt VDA
	l
	410–1525
	410–1525
	410–1525
	

	Luftwiderstandsbeiwert/
	
	
	
	
	

	Stirnfläche
	cx x A
	0,30 x 2,17
	0,31 x 2.17
	0,31 x  2,17
	

	Motor
	
	
	
	
	

	Bauart/Anz. Zylinder/Ventile
	
	Reihe / 6 / 4
	Reihe / 6 / 4
	Reihe / 6 / 4
	

	Motorsteuerung
	
	MS43
	MS43
	MS43
	

	Hubraum eff.
	Cm3
	2171
	2494
	2979
	

	Bohrung/Hub
	mm
	80,0/72,0
	84,0/75,0
	84,0/89,6
	

	Verdichtung/Kraftstoff
	:1
	10,7/ROZ 91–982 
	10,5 /ROZ 91–982 
	10,2/ROZ 91–982 
	

	Leistung
	kW/PS
	125/170
	141/192
	170/231
	

	bei Drehzahl
	min-1
	6250
	6000
	5900
	

	Drehmoment
	Nm
	210
	245
	300
	

	bei Drehzahl
	min-1
	3500
	3500
	3500
	

	Elektronik
	
	
	
	
	

	Batterie/Einbauort
	Ah/–
	70/Kofferraum
	70/Kofferraum
	70/Kofferraum
	

	Lichtmaschine
	A/W
	90/1260
	90/1260
	90/1260
	

	Fahrwerk
	
	
	
	
	

	Vorderradaufhängung
	
	Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Vorlaufversatz; kleiner positiver Lenkrollradius

	
	
	Querkraftausgleich; Bremsnickreduzierung

	Hinterradaufhängung
	
	Zentral-Lenker-Achse mit Längslenker und Doppelquerlenker

	
	
	Anfahr- und Bremsnickausgleich

	Bremsen vorn
	
	Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen

	Durchmesser
	mm
	296, belüftet
	296, belüftet
	324, belüftet
	

	Bremsen hinten
	
	Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen

	Durchmesser
	mm
	298, belüftet
	298, belüftet
	298, belüftet
	

	Fahrstabilitätssysteme
	
	ABS, ASC+T
	ABS, ASC+T
	ABS, ASC+T
	

	Lenkung


	
	Zahnstangen-Servolenkung
	

	Gesamtübersetzung Lenkung
	
	14,2:1
	14,2:1
	14,2:1
	

	Getriebeart
	
	SG5 (AG5)
	SG5 (AG5)
	SG5 (AG5)
	

	Getriebeübersetzung
	I
	
	5,23 (3,67):1
	4,21 (3,67):1
	4,21 (3,67):1
	

	
	II
	
	2,52 (2,00):1
	2,49 (2,00):1
	2,49 (2,00):1
	

	
	III
	
	1,66 (1,41):1
	1,66 (1,41):1
	1,66 (1,41):1
	

	
	IV
	
	1,222 (1,00):1
	1,24 (1,00):1
	1,24 (1,00):1
	

	
	V
	
	1,00 (0,74):1
	1,00 (0,74):1
	1,00 (0,74):1
	

	
	VI
	
	– (–)
	– (–)
	– (–)
	

	
	R
	
	4,04 (4,10):1
	3,85 (4,10):1
	3,85 (4,10):1
	

	Hinterachsübersetzung
	
	3,46
	3,23 (3,38)
	3,07 (3,46)
	

	Reifen 
	
	225/60 R 15 94 V
	225/60 R 15 96 W
	225/55 R 16 94 W
	

	Felgen 
	
	7 J x 15 Alu-Guß
	7 J x 15 Alu-Guß
	7 J x 16  LBS
	

	Fahrleistung
	
	
	
	
	

	Leistungsgewicht
	kg/kW
	12,8 (13,0)
	11,4 (11,6)
	6,7 (9,9)
	

	Literleistung
	l/kW
	57,6
	56,5
	57,1
	

	Beschleunigung
	0
	–
	100 km/h
	s
	9,5 (10,6)
	8,5 (9,3)
	7,5 (7,9)
	

	
	0
	–
	1000 m
	s
	30,4 (offen)
	29,3 (offen)
	27,9 (offen)
	

	im 4. Gang
	80
	–
	120 km/h
	s
	9,9 (–)
	8,9 (–)
	7,7 (–)
	

	Höchstgeschwindigkeit
	km/h
	223 (217)
	235 (229)
	249 (241)
	

	Verbrauch
	
	
	
	
	

	EU-Zyklus
	l/100 km
	
	
	
	

	EU, städtisch
	l/100 km
	12,8 (13,7)
	13,4 (14,7)
	13,7 (15,7)
	

	EU, außerstädtisch
	l/100 km
	7,5 (7,9)
	7,7 (8,0)
	7,7 (8,1)
	

	EU, insgesamt
	l/100 km
	9,5 (10,1)
	9,8 (10,5)
	9,9 (10,9)
	

	CO2 g/km
	g/km
	228 (242)
	235 (252)
	238 (261)
	

	Sonstiges
	
	
	
	
	

	Emissionseinstufung
	
	EU3
	
	
	

	Versicherungseinstufung
	
	Offen



 Erhöhungen sind unter bestimmten Voraussetzungen möglich
2 Angaben zu Fahrleistung und Verbrauch beziehen 
  sich auf ROZ 98

Technische Daten Limousine

520d; 525d; 530d

	Karosserie
	
	520d
	525d
	530d
	

	Anzahl Türen / Sitzplätze
	
	4/5
	4/5
	4/5
	

	Länge / Breite / Höhe (leer)
	mm
	4775/1800/1435
	4775/1800/1435
	4775/1800/1435
	

	Radstand
	mm
	2830
	2830
	2830
	

	Spurweite vorne / hinten
	mm
	1516/1530
	1516/1530
	1512/1526
	

	Wendekreis
	m
	11,3
	11,3
	11,3
	

	Tankinhalt
	ca. l
	70
	70
	70
	

	Kühlsystem einschl. Heizung
	l
	offen
	10,5
	9,2
	

	Motoröl


	l
	5,00
	6,5
	7,70
	

	Getriebeöl
	l
	Dauerfüllung
	Dauerfüllung
	Dauerfüllung
	

	Hinterachsengetriebeöl
	l
	1490
	Dauerfüllung
	Dauerfüllung
	

	Leergewicht (EU) 
	kg
	1565
	1575 (1585)
	1650 (1660)
	

	Zuladung
	kg
	510
	540
	540
	

	Zul. Gesamtgewicht
	kg
	2000
	2115 (2125)
	2115 (2125)
	

	Zul. Achslasten vorne/hinten
	kg
	975/1135
	1060/1170
	1060/1170
	

	Zul. Anhängelast1
	
	
	
	 
	

	gebremst (12%)/ungebremst
	kg
	1600/750
	1800(2000)/750
	2000/750
	

	Zul. Dachlast / Zul. Stützlast
	kg
	100/90
	100/90
	100/90
	

	Kofferrauminhalt VDA
	l
	460
	460
	460
	

	Luftwiderstandsbeiwert/
	
	
	
	
	

	Stirnfläche
	cx x A
	0,29 x 2,17
	0,30 x 2,17
	0,30 x 2,17
	

	Motor
	
	
	
	
	

	Bauart/Anz. Zylinder/Ventile
	
	Reihe / 4 / 4
	Reihe / 6 / 4
	Reihe / 6 / 4
	

	Motorsteuerung
	
	DDE 3.0 (VP44)
	DDE 4.0 (CR)
	DDE 4.0 (CR)
	

	Hubraum eff.
	cm3
	1951
	2497
	2926
	

	Bohrung/Hub
	mm
	84,0/88,0
	80,0/82,8
	84,0/88,0
	

	Verdichtung/Kraftstoff
	:1
	19,0/Diesel
	17,5/Diesel
	18,0/Diesel
	

	Leistung
	kW/PS
	100/136
	120/163
	142/193
	

	bei Drehzahl
	min-1
	4000
	4000
	4000
	

	Drehmoment
	Nm
	280
	350
	390
	

	bei Drehzahl
	min-1
	1750
	2000–2500
	1750–3200
	

	Elektronik
	
	
	
	
	

	Batterie/Einbauort
	Ah/–
	80/Kofferraum
	95/Kofferraum
	95/Kofferraum
	

	Lichtmaschine
	A/W
	120/1680
	150/2100
	120/1680
	

	Fahrwerk
	
	
	
	
	

	Vorderradaufhängung
	
	Zugstreben-Doppelgelenk-Federbeinachse mit Vorlaufversatz; positiver

	
	
	Querkraftausgleich; Bremsnickreduzierung

	Hinterradaufhängung
	
	Integralachse; räumlich wirkende Radaufhängung mit

	
	
	Anfahr- und Bremsnickausgleich

	Bremsen vorn
	
	Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen

	Durchmesser
	mm
	296, belüftet
	324, belüftet
	324, belüftet
	

	Bremsen hinten
	
	Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen

	Durchmesser
	Mm296
	298
	298, belüftet
	298, belüftet
	

	Fahrstabilitätssysteme
	
	ABS, ASC+T
	ABS, ASC+T
	ABS, ASC+T
	

	Lenkung


	
	Zahnstangen-Servolenkung
	

	Gesamtübersetzung Lenkung
	
	14,2:1
	14,2:1
	14,2:1
	

	Getriebeart
	
	SG5:1
	SG5 (AG5)
	SG5(AG5):1
	

	Getriebeübersetzung
	I
	
	5,09:1
	5,24 (3,42):1
	5,24 (3,42):1
	

	
	II
	
	2,80:1
	2,92 (2,22):1
	2,92 (2,22):1
	

	
	III
	
	1,76:1
	1,82 (1,60):1
	1,83 (1,60):1
	

	
	IV
	
	1,25:1
	1,27 (1,00):1
	1,27 (1,00):1
	

	
	V
	
	1,00:1
	1,00 (0,75):1
	1,00 (0,75):1
	

	
	VI
	
	
	
	
	

	
	R
	
	4,71:1
	4,72 (3,03):1
	4,72 (3,03):1
	

	Hinterachsübersetzung
	
	2,56
	2,64 (3,15)
	2,35 (2,81)
	

	Reifen 
	
	205/65 R 15 94 V
	205/65 R 15 94 V
	225/55 R 16 95 V
	

	Felgen 
	
	7 J x 15 Alu-Band
	6,5 J x 15 Alu-Guß
	7 J x 16  Alu-Guß
	

	Fahrleistung
	
	
	
	
	

	Leistungsgewicht
	kg/kW
	14,9
	13,1 (13,2)
	11,4 (11,5)
	

	Literleistung
	l/kW
	51,3
	48,1
	48,5
	

	Beschleunigung
	0
	–
	100 km/h
	s
	10,6
	8,9 (9,1)
	7,8 (8,0)
	

	
	0
	–
	1000 m
	s
	31,7
	30,1 (30,4)
	– (–)
	

	im 4. Gang
	80
	–
	120 km/h
	s
	9,3
	7,8 (–)
	76,9 (–)
	

	Höchstgeschwindigkeit
	km/h
	206
	219 (219)
	230
	

	Verbrauch
	
	
	
	
	

	EU-Zyklus
	l/100 km 
	
	
	
	

	EU, städtisch
	l/100 km
	7,8
	9,2 (11,1)
	9,7 (11,8)
	

	EU, außerstädtisch
	l/100 km
	4,7
	5,3 (6,4)
	5,6 (6,3)
	

	EU, insgesamt
	l/100 km
	5,9
	6,7 (8,1)
	7,1 (8,3)
	

	CO2 g/km
	g/km
	156
	179 (216)
	189 (221)
	

	Sonstiges
	
	
	
	
	

	Emissionseinstufung
	
	EU3
	
	
	

	Versicherungseinstufung
	
	offen



 Erhöhungen sind unter bestimmten Voraussetzungen möglich


Technische Daten touring

520d; 525d; 530d

	Karosserie
	
	
520d
	525d
	530d
	

	Anzahl Türen / Sitzplätze
	
	5/5
	5/5
	5/5
	

	Länge / Breite / Höhe (leer)
	mm
	4805/1800/1445
	4805/1800/1445
	4805/1800/1445
	

	Radstand
	mm
	2830
	2830
	2830
	

	Spurweite vorne / hinten
	mm
	1512/1527
	1512/1527
	1512/1527
	

	Wendekreis
	m
	11,3
	(11,4) 11,3
	11,3
	

	Tankinhalt
	ca. l
	70
	70
	70
	

	Kühlsystem einschl. Heizung     

l
	l
	8,4
	9,2
	9,2
	

	Motoröl


	l
	5,0
	6,5
	6,5
	

	Getriebeöl
	l
	Dauerfüllung
	Dauerfüllung
	Dauerfüllung
	

	Hinterachsengetriebeöl
	l
	Dauerfüllung
	Dauerfüllung
	Dauerfüllung
	

	Leergewicht (EU) 
	kg
	1670
	1780 (1690)
	1810 (1820)
	

	Zuladung
	kg
	600
	600
	600
	

	Zul. Gesamtgewicht
	kg
	2195
	2305 (2315)
	2335 (2345)
	

	Zul. Achslasten vorne/hinten
	kg
	1000/1300
	1065/1310
	1084/1310
	

	Zul. Anhängelast1
	
	 
	 
	 
	

	gebremst (12%)/ungebremst
	kg
	1600/750
	1800(2000)/750
	2000/750
	

	Zul. Dachlast / Zul. Stützlast
	kg
	100/90
	100/90
	100/90
	

	Kofferrauminhalt VDA
	l
	410–1525
	410–1525
	410–1525
	

	Luftwiderstandsbeiwert/
	
	
	
	
	

	Stirnfläche
	cx x A
	0,31 x 2,17
	0,32 x 2,17
	0,32 x 2,17
	

	Motor
	
	
	
	
	

	Bauart/Anz. Zylinder/Ventile
	
	Reihe / 4 / 4
	Reihe / 6 / 4
	Reihe / 6 / 4
	

	Motorsteuerung
	
	DDE 3.0 (VP44)
	DDE 4.0 (CR)
	DDE 4.0 (CR)
	

	Hubraum eff.
	cm3
	1951
	2497
	2926
	

	Bohrung/Hub
	mm
	84,0/88,0
	80,0/82,8
	84,0/88,0
	

	Verdichtung/Kraftstoff
	:1
	19,0/Diesel
	17,5/Diesel
	18,0/Diesel
	

	Leistung
	kW/PS
	100/136
	120/163
	142/193
	

	bei Drehzahl
	min-1
	4000
	4000
	4000
	

	Drehmoment
	Nm
	280
	350
	410
	

	bei Drehzahl
	min-1
	1750
	2000–2500
	1750–3000
	

	Elektronik
	
	
	
	
	

	Batterie/Einbauort
	Ah/–
	80/Kofferraum
	95/Kofferraum
	95/Kofferraum
	

	Lichtmaschine
	A/W
	120/1680
	150/2100
	120/1680
	

	Fahrwerk
	
	
	
	
	

	Vorderradaufhängung
	
	Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Vorlaufversatz; kleiner positiver Lenkrollradius

	
	
	Querkraftausgleich; Bremsnickreduzierung

	Hinterradaufhängung
	
	Zentral-Lenker-Achse mit Längslenker und Doppelquerlenker

	
	
	Anfahr- und Bremsnickausgleich

	Bremsen vorn
	
	Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen

	Durchmesser
	mm
	296, belüftet
	296, belüftet
	324, belüftet
	

	Bremsen hinten
	
	Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen

	Durchmesser
	mm
	298, belüftet
	298, belüftet
	298, belüftet
	

	Fahrstabilitätssysteme
	
	ABS, ASC+T
	ABS, ASC+T
	ABS, ASC+T
	

	Lenkung


	
	Zahnstangen-Servolenkung
	

	Gesamtübersetzung Lenkung
	
	14,2:1
	14,2:1
	14,2:1
	

	Getriebeart
	
	SG5 
	SG5 (AG5)
	SG5 (AG5)
	

	Getriebeübersetzung
	I
	
	5,09
	5,24 (3,42)
	5,24 (3,45)
	

	
	II
	
	2,80
	2,92 (2,22)
	2,92 (2,21)
	

	
	III
	
	1,76
	1,82 (1,60)
	1,82 (1,59)
	

	
	IV
	
	1,25
	1,27 (1,00)
	1,27 (1,00)
	

	
	V
	
	1,00
	1,00 (0,75)
	1,00 (0,76)
	

	
	VI
	
	
	
	
	

	
	R
	
	4,71
	4,72 (3,03)
	4,72 (3,17)
	

	Hinterachsübersetzung
	
	2,56
	2,35 (3,07)
	2,35 (2,81)
	

	Reifen 
	
	205/65 R 15 94 V
	225/60 R 15 96 V
	225/55 R 16 95 W
	

	Felgen 
	
	7 J x 15 Alu-Band
	7 J x 15 Alu-Guß
	7 J x 15 Alu-Guß
	

	Fahrleistung
	
	
	
	
	

	Leistungsgewicht
	kg/kW
	16,0
	14,0 (14,1)
	1202 (12,3)
	

	Literleistung
	l/kW
	51,3
	48,1
	46,1
	

	Beschleunigung
	0
	–
	100 km/h
	s
	10,9
	9,4 (9,6)
	8,1 (8,3)
	

	
	0
	–
	1000 m
	s
	32,4
	30,7 (31,2)
	– (–)
	

	im 4. Gang
	80
	–
	120 km/h
	s
	9,9
	8,5 (–)
	7,2 (–)
	

	Höchstgeschwindigkeit
	km/h
	204
	215 (215)
	227
	

	Verbrauch
	
	
	
	
	

	EU-Zyklus
	l/100 km 
	
	
	
	

	EU, städtisch
	l/100 km
	8,1
	9,5 (11,5)
	9,6 (11,6)
	

	EU, außerstädtisch
	l/100 km
	5,0
	5,6 (6,3)
	5,9 (6,7)
	

	EU, insgesamt
	l/100 km
	6,1
	7,0 (8,2)
	7,3 (8,5)
	

	CO2 g/km
	g/km
	163
	187 (219)
	194 (226)
	

	Sonstiges
	
	
	
	
	

	Emissionseinstufung
	
	EU3
	
	
	

	Versicherungseinstufung
	
	offen



 Erhöhungen sind unter bestimmten Voraussetzungen möglich


Technische Daten BMW Z3 roadster

1.8i; 2.2i; 3.0i

	Karosserie
	
	Z3 1.8i
	Z3 2.2i
	Z3 3.0i
	

	Anzahl Türen / Sitzplätze
	
	2/2
	2/2
	2/2
	

	Länge / Breite / Höhe (leer)
	mm
	4050/1740/1288
	4050/1740/1293
	4050/1740/1293
	

	Radstand
	mm
	2446
	2446
	2446
	

	Spurweite vorne / hinten
	mm
	1413/1494
	1413/1494
	1413/1494
	

	Wendekreis
	m
	10,0
	10,0
	10,0
	

	Tankinhalt
	ca. l
	51
	51
	51
	

	Kühlsystem einschl. Heizung
	l
	6,5
	10,5
	10,5
	

	Motoröl 


	l
	4,0
	6,5
	6,5
	

	Getriebeöl
	l
	Dauerfüllung
	Dauerfüllung
	Dauerfüllung
	

	Hinterachsengetriebeöl
	l
	Dauerfüllung
	Dauerfüllung
	Dauerfüllung
	

	Leergewicht (EU) 
	kg
	1295
	1345 (1385)
	1360(1400)
	

	Zuladung
	kg
	270
	270
	270
	

	Zul. Gesamtgewicht
	kg
	1490
	1540 (1580)
	1555 (1595)
	

	Zul. Achslasten vorne/hinten
	kg
	750/820
	830/870
	830/870
	

	Zul. Anhängelast1
	
	
	
	
	

	gebremst (12%)/ungebremst


	kg
	1200/600
	1200/600
	1200/600
	

	Zul. Dachlast / Zul. Stützlast
	kg
	35/75
	35/75
	35/75
	

	Kofferrauminhalt VDA
	l
	165
	165
	165
	

	Luftwiderstandsbeiwert /
	
	
	
	
	

	Stirnfläche
	cx x A
	0,42 x 1,83
	0,42 x 1,83
	0,42 x 1,83
	

	Motor
	
	
	
	
	

	Bauart /Anz. Zylinder/Ventile


	
	Reihe / 4 / 2
	Reihe / 6 / 4
	Reihe / 6 / 4
	

	Motorsteuerung
	
	BMS 46
	MS 43.0
	MS 43.0
	

	Hubraum eff.
	cm3
	1895
	2171
	2879
	

	Bohrung /Hub
	mm
	85,0/83,5
	80,0/72,0
	84,0/89,6
	

	Verdichtung/Kraftstoff


	:1
	9,7/ROZ 91–982 
	10,8/ROZ 91–982 
	10,2/ROZ 91–982 
	

	Leistung
	kW/PS
	87/118
	125/170
	170/231
	

	bei Drehzahl
	min-1
	5500
	6250
	5900
	

	Drehmoment
	Nm
	180
	210
	300
	

	bei Drehzahl
	min-1
	3900
	3500
	3500
	

	Elektronik
	
	
	
	
	

	Batterie /Einbauort
	Ah/–
	70/Kofferraum
	70/Kofferraum
	70/Kofferraum
	

	Lichtmaschine
	A/W
	90/1260
	90/1260
	90/1260
	

	Fahrwerk
	
	
	
	
	

	Vorderradaufhängung
	
	Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Vorlaufversatz; kleiner positiver Lenkrollradius;



	
	
	Querkraftausgleich; Bremsnickreduzierung

	Hinterradaufhängung
	
	Einzelradaufhängung an Schräglenker (Pfeilungswinkel 15 Grad);

	
	
	getrennte Feder und Dämpfer; Anfahr- und Bremsnickausgleich

	Bremse vorn
	
	Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremse

	Durchmesser
	mm
	286
	286, belüftet
	300, belüftet
	

	Bremse hinten
	
	Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremse



	Durchmesser
	mm
	272
	272
	272
	

	Fahrstabilitätssystem
	
	ABS, ASC + T
	ABS, ASC + T
	ABS, ASC + T
	

	Lenkung
	
	Zahnstange-Servolenkung



	Gesamtübersetzung Lenkung
	
	15,4:1
	15,4:1
	15,4:1
	

	Getriebeart
	
	SG5
	SG5 (AG4)
	SG5 (AG5)
	

	Getriebeübersetzung
	I
	
	4,23:1
	4,23 (3,42):1
	4,21 (3,42):1
	

	
	II
	
	2,52:1
	2,52 (2,52):1
	2,49 (2,22):1
	

	
	III
	
	1,66:1
	1,66 (1,608:1
	1,66 (1,60):1
	

	
	IV
	
	1,22:1
	1,22 (1,00):1
	1,24 ( 1,00):1
	

	
	V
	
	1,00:1
	1,00 (0.75):1
	1,00 (0,75):1
	

	
	VI
	
	
	
	
	

	
	R
	
	4,04:1
	4,04 (3,03) 
	3,85 (3,03):1
	

	Hinterachsübersetzung
	
	3,38
	3,38 (3,45)
	3,07 (3,15)
	

	Reifen, vorne/hinten
	
	225/50 R 16 92 V
	225/50 R 16 92 V
	225/50 ZR 16  
	

	Felgen, vorne/ hinten
	
	7 J x 16 Stahl
	7 J x 16  Alu-Guß
	7 J x 16  Alu-Guß
	

	Fahrleistung
	
	
	
	
	

	Leistungsgewicht
	kg/kW
	14,0
	11,2 (11,5)
	7,8 (7,8)
	

	Literleistung
	l/kW
	45,9
	57,6
	50,8
	

	Beschleunigung
	0
	–
	100 km/h
	s
	10,4
	7,9 (8,9)
	6,0 (6,3)
	

	
	0
	–
	1000 m
	s
	31,8
	28,7 (30,3)
	25,5 (26,7)
	

	im 4. Gang
	80
	–
	120 km/h
	s
	9,7
	8,2 (–)
	6,0 (–)
	

	Höchstgeschwindigkeit
	km/h
	196
	224 (220)
	240 (236)
	

	Verbrauch
	
	
	
	
	

	EU-Zyklus
	l/100 km 
	
	
	
	

	EU, städtisch
	l/100 km 
	10,9
	12,6 (13,1)
	13,3 (14,3)
	

	EU, außerstädtisch
	l/100 km 
	4,9
	7,3 /7,6)
	7,3 (7,6)
	

	EU, insgesamt
	l/100 km 
	7,8
	9,2 (9,6)
	9,5 (10,1)
	

	CO2 g/km
	g/km
	189
	222 (229)
	228 (242)
	

	Sonstiges
	
	
	
	
	

	Emissionseinstufung
	
	EU3
	
	
	

	Versicherungseinstufung
	
	Offen



 Erhöhung sind unter bestimmten Voraussetzungen möglich
2 Angaben zu Fahrleistung und Verbrauch beziehen 

  sich auf ROZ 98

Technische Daten BMW Z3 Coupé

3.0i

	Karosserie
	
	Z3 3.0i
	
	
	

	Anzahl Türen / Sitzplätze
	
	3/2
	
	
	

	Länge / Breite / Höhe (leer)
	mm
	4025/1740/1306
	
	
	

	Radstand
	mm
	2446
	
	
	

	Spurweite vorne / hinten


	mm
	1413/1494
	
	
	

	Wendekreis
	m
	10,0
	
	
	

	Tankinhalt
	ca. l
	51
	
	
	

	Kühlsystem einschl. Heizung
	l
	10,5
	
	
	

	Motoröl


	l
	6,5
	
	
	

	Getriebeöl
	l
	Dauerfüllung
	
	
	

	Hinterachsengetriebeöl
	l
	Dauerfüllung
	
	
	

	Leergewicht (EU) 
	kg
	1405 (1445)
	
	
	

	Zuladung
	kg
	270
	
	
	

	Zul. Gesamtgewicht
	kg
	1600 (1640)
	
	
	

	Zul. Achslasten vorne/hinten
	kg
	830/870
	
	
	

	Zul. Anhängelast1
	
	
	
	
	

	gebremst (12%) / ungebremst
	kg
	1200/600
	
	
	

	Zul. Dachlast / Zul. Stützlast
	kg
	50/75
	
	
	

	Kofferrauminhalt VDA
	l
	210–410
	
	
	

	Luftwiderstandsbeiwert /
	
	
	
	
	

	Stirnfläche
	cx x A
	0,37x1,83
	
	
	

	Motor
	
	
	
	
	

	Bauart /Anz. Zylinder/Ventile
	
	Reihe / 6 / 4
	
	
	

	Motorsteuerung
	
	MS 43.0
	
	
	

	Hubraum eff.
	cm3
	2979
	
	
	

	Bohrung /Hub
	mm
	84,0/89,6
	
	
	

	Verdichtung / Kraftstoff


	:1
	10,2/ROZ 91–982 
	
	
	

	Leistung
	kW/PS
	170/231


	
	
	

	bei Drehzahl
	min-1
	5900
	
	
	

	Drehmoment
	Nm
	300
	
	
	

	bei Drehzahl
	min-1
	3500
	
	
	

	Elektronik
	
	
	
	
	

	Batterie/Einbauort
	Ah/–
	70/Kofferraum
	
	
	

	Lichtmaschine
	A/W
	90/1260
	
	
	

	Fahrwerk
	
	
	
	
	

	Vorderradaufhängung
	
	Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Vorlaufversatz; kleiner positiver Lenkrollradius;



	
	
	Querkraftausgleich; Bremsnickreduzierung

	Hinterradaufhängung
	
	Einzelradaufhängung an Schräglenker (Pfeilungswinkel 15 Grad);

	
	
	getrennte Feder und Dämpfer; Anfahr- und Bremsnickausgleich

	Bremse vorn
	
	Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremse

	Durchmesser
	mm
	300, belüftet
	
	
	

	Bremse hinten
	
	Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremse

	Durchmesser
	mm
	272
	
	
	

	Fahrstabilitätssystem
	
	ABS, ASC+T
	
	
	

	Lenkung


	
	Zahnstange-Servolenkung


	

	Gesamtübersetzung Lenkung
	
	15,4:1


	
	
	

	Getriebeart
	
	SG5 (AG5):1
	
	
	

	Getriebeübersetzung
	I
	
	4,21 (3,42):1
	
	
	

	
	II
	
	2,49 (2,22):1
	
	
	

	
	III
	
	1,66 (1,60):1
	
	
	

	
	IV
	
	1,24 (1,00):1
	
	
	

	
	V
	
	1,00 (0,75):1
	
	
	

	
	VI
	
	
	
	
	

	
	R
	
	3,85 (3,03):1
	
	
	

	Hinterachsübersetzung
	
	3,07 (3,15)
	
	
	

	Reifen, vorne/hinten
	
	225/50 ZR 16
	
	
	

	Felgen, vorne/ hinten
	
	7 J x 16 Alu-Guß
	
	
	

	Fahrleistung
	
	
	
	
	

	Leistungsgewicht
	kg/kW
	7,8 (8,0)
	
	
	

	Literleistung
	l/kW
	57,1
	
	
	

	Beschleunigung
	0
	–
	100 km/h
	s
	6,0 (6,3)
	
	
	

	
	0
	–
	1000 m
	s
	25,9 (26,7)
	
	
	

	im 4. Gang
	80
	–
	120 km/h
	s
	6,0 (–)
	
	
	

	Höchstgeschwindigkeit
	km/h
	250 (242)
	
	
	

	Verbrauch
	
	
	
	
	

	EU-Zyklus
	l/100 km 
	
	
	
	

	EU, städtisch
	l/100 km 
	13,3 (14,6)
	
	
	

	EU, außerstädtisch
	l/100 km 
	7,3 (7,6)
	
	
	

	EU, insgesamt
	l/100 km 
	9,5 (10,2)
	
	
	

	CO2 g/km
	g/km
	228 (244)
	
	
	

	Sonstiges
	
	
	
	
	

	Emissionseinstufung
	
	EU3
	
	
	

	Versicherungseinstufung
	
	offen
	
	
	


1Erhöhung sind unter bestimmten Voraussetzungen möglich
2 Angaben zu Fahrleistung und Verbrauch beziehen 

  sich auf ROZ 98

Technische Daten X5

4.4i; 3.0i

	Karosserie
	
	4.4i
	3.0i
	
	

	Anzahl Türen / Sitzplätze
	
	5/5
	5/5
	
	

	Länge / Breite / Höhe (leer)
	mm
	4667/1872/1707
	4667/18721715
	
	

	Radstand
	mm
	2820
	2820
	
	

	Spurweite vorne / hinten
	mm
	1576/1576
	1576/1576
	
	

	Wendekreis
	m
	12,1
	12,1
	
	

	Tankinhalt
	ca. l
	92
	92
	
	

	Kühlsystem einschl. Heizung
	l
	12,0
	10,5
	
	

	Motoröl 


	l
	8,0
	6,5
	
	

	Getriebeöl
	l
	Dauerfüllung
	Dauerfüllung
	
	

	Hinterachsengetriebeöl
	l
	Dauerfüllung
	Dauerfüllung
	
	

	Leergewicht (EU) 
	kg
	2170
	2065 (2090)
	
	

	Zuladung
	kg
	555
	610
	
	

	Zul. Gesamtgewicht
	kg
	2650
	2600 (2625)
	
	

	Zul. Achslasten vorne/hinten
	kg
	1230/1460
	1230/1460
1230

	
	

	Zul. Anhängelast1
	
	
	
	
	

	gebremst (12%)/ungebremst
	kg
	2300/2700
	2300/2300
	
	

	Zul. Dachlast / Zul. Stützlast
	kg
	100/120
	100/120
	
	

	Kofferrauminhalt VDA
	l
	465–1550
	465–1550
	
	

	Luftwiderstandsbeiwert/
	
	
	
	
	

	Stirnfläche
	cx x A
	0,36x2,70
	0,35x2,70
	
	

	Motor
	
	
	
	
	

	Bauart/Anz. Zylinder/Ventile


	
	V90/8/4
	Reihe 6/4
	
	

	Motorsteuerung
	
	Motronic M 7.2
	Siemens MS 43
	
	

	Hubraum eff.
	cm3
	4398
	2979
	
	

	Bohrung/Hub
	mm
	92,0/82,7
	84,0/89,6
	
	

	Verdichtung/Kraftstoff
	:1
	10,0/ROZ 91–982 
	10,2/ROZ 91–982
	
	

	Leistung
	kW/PS
	210/286
	170/231
	
	

	bei Drehzahl
	min-1
	5400
	5900
	
	

	Drehmoment
	Nm
	440
	300
	
	

	bei Drehzahl
	min-1
	3600
	3500
	
	

	Elektronik
	
	
	
	
	

	Batterie/Einbauort
	Ah/–
	90/Kofferraum
	70/Kofferraum
	
	

	Lichtmaschine
	A/W
	150/2100
	90/1260
	
	

	Fahrwerk
	
	
	
	
	

	Vorderradaufhängung
	
	Druckstreben-Doppelgelenk-Federbeinachse; kleiner, positiver

	
	
	Lenkrollradius; Querkraftausgleich; Bremsnickreduzierung

	Hinterradaufhängung
	
	Integralachse; räumlich wirkende Radaufhängung mit

	
	
	Anfahr- und Bremsnickausgleich

	Bremsen vorn
	
	Scheibe, belüftet

	Durchmesser
	mm
	332
	332
	
	

	Bremsen hinten
	
	Scheibe

	Durchmesser
	mm
	                              324                          334
	
	
	

	Fahrstabilitätssysteme
	
	DSC III (HDC, DBC, SC, ABS, ASC-X, ADB-X) 
	
	
	

	Lenkung


	
	Zahnstangen-Servolenkung
	

	Gesamtübersetzung Lenkung
	
	21,1
	
	
	

	Getriebeart
	
	ZF 5 HP 24
	ZF C weit (GM 5)
	
	

	Getriebeübersetzung
	I
	
	3,57
	5,09 (3,24)
	
	

	
	II
	
	2,20
	2,80 (2,22)
	
	

	
	III
	
	1,51
	1,76 (1,60)
	
	

	
	IV
	
	1,00
	1,25 (1,00)
	
	

	
	V
	
	0,80
	1,00 (0,75)
	
	

	
	VI
	
	
	
	
	

	
	R
	
	4,10
	4,71 (3,03)
	
	

	Hinterachsübersetzung
	
	3,64
	4,1
	
	

	Reifen 
	
	235/65R17 104H AS
	235/65R17 104H AS
	
	

	Felgen 
	
	7,5 J x 17 LM
	7,5 J x 17 LM
	
	

	Fahrleistung
	
	
	
	
	

	Leistungsgewicht
	kg/kW
	10,0
	11,7 (11,9)
	
	

	Literleistung
	l/kW
	47,7
	57,1
	
	

	Beschleunigung
	0
	–
	100 km/h
	s
	7,5
	8,5 (8,8)
	
	

	
	0
	–
	1000 m
	s
	
	29,4 (30,3)
	
	

	im 4. Gang
	80
	–
	120 km/h
	s
	
	7,6 (–)
	
	

	Höchstgeschwindigkeit
	km/h
	207 (230)3
	202 (202)
	
	

	Verbrauch
	
	
	
	
	

	EU-Zyklus
	l/100 km 
	
	
	
	

	EU, städtisch
	l/100 km
	18,8
	17,4 (17,5)
	
	

	EU, außerstädtisch
	l/100 km
	11,1
	10,0 (10,3)
	
	

	EU, insgesamt
	l/100 km
	13,9
	12,7 (12,9)
	
	

	CO2 g/km
	g/km
	335
	305 (310)
	
	

	Sonstiges
	
	
	
	
	

	Emissionseinstufung
	
	D4
	D4
	
	

	Versicherungseinstufung
	
	24/27/35
	23/20/33
	



 Erhöhungen sind unter bestimmten Voraussetzungen möglich
2 Angaben zu Fahrleistung beziehen sich auf ROZ 98,
3 Sportpackage
  Verbrauchsangaben auf ROZ 95

[image: image3.wmf]0

4

0

8

0

1

2

0

1

6

0

2

0

0

2

4

0

2

8

0

3

2

0

0

1

0

00

2

0

00

3

0

00

4

0

00

5

0

00

6

0

00

7

0

00

2

0

5

0

8

0

1

1

0

1

4

0

1

7

0

2

0

0

2

3

0

2

6

0

3

.

0 

l

2

.

8 

l

1

7

0 

kW

/2

3

1 P

S 

be

i

 

5

9

0

0 

m

i

n

-

1

1

4

2 

kW

/1

9

3 P

S 

be

i

 

5

5

0

0 

m

i

n 

-

1

3

0

0 

Nm

 

be

i

 

3

5

0

0

–

4

7

5

0 m

i

n

-

1

2

8

0 

Nm

 

be

i

 

3

5

0

0 

m

i

n

-

1

D

re

hz

a

hl [

mi

n

-

1

]

BMW 2,0 Liter Reihen- 
Sechszylindermotor/Benzin (1998)

[image: image4.wmf]0

4

0

8

0

1

2

0

1

6

0

2

0

0

2

4

0

2

8

0

3

2

0

0

1

0

00

2

0

00

3

0

00

4

0

00

5

0

00

6

0

00

7

0

00

2

0

5

0

8

0

1

1

0

1

4

0

1

7

0

2

0

0

2

3

0

2

6

0

3

.

0 

l

2

.

8 

l

1

7

0 

kW

/2

3

1 P

S 

be

i

 

5

9

0

0 

m

i

n

-

1

1

4

2 

kW

/1

9

3 P

S 

be

i

 

5

5

0

0 

m

i

n 

-

1

3

0

0 

Nm

 

be

i

 

3

5

0

0

–

4

7

5

0 m

i

n

-

1

2

8

0 

Nm

 

be

i

 

3

5

0

0 

m

i

n

-

1

D

re

hz

a

hl [

mi

n

-

1

]

BMW 2,2 Liter Reihen- 
Sechszylindermotor/Benzin (2001)

[image: image5.wmf]BMW 2,5 Liter Reihen- 
Sechszylindermotor/Benzin (1998)

[image: image6.wmf]0

4

0

8

0

1

2

0

1

6

0

2

0

0

2

4

0

2

8

0

3

2

0

0

1

0

00

2

0

00

3

0

00

4

0

00

5

0

00

6

0

00

7

0

00

Dr

eh

za

h

l

 

[mi

n

-

1

]

2

0

5

0

8

0

1

1

0

1

4

0

1

7

0

2

0

0

2

3

0

2

6

0

2

.

2 l

2

.

0 l

2

1

0 

Nm

 

b

e

i 3

50

0

–50

0

0 

mi

n

-1

1

9

0 

Nm

 

b

e

i 3

50

0 m

in

-1

1

1

0 

k

W/

1

5

0 

PS

 

b

e

i 5

90

0 m

in

-1

1

2

5 

k

W/

1

7

0 

PS

 

b

e

i 6

10

0 m

in

-1

BMW 2,5 Liter Reihen- 
Sechszylindermotor/Benzin (2001)

[image: image7.wmf]4

0

8

0

1

2

0

1

6

0

2

0

0

2

4

0

2

8

0

3

2

0

0

1

0

00

2

0

00

3

0

00

4

0

00

5

0

00

6

0

00

7

0

00

Dr

eh

za

h

l

 

[mi

n

-

1

]

2

0

5

0

8

0

1

1

0

1

4

0

1

7

0

2

0

0

2

3

0

2

6

0

2

.

5 l

2

.

5 l

1

4

1 

k

W/

1

9

3 

PS

 

b

e

i 6

00

0 m

in

-

1

1

2

5 

k

W/

1

7

0

/PS 

b

e

i 5

50

0 m

in

-1

2

4

5 

Nm

 

b

e

i 3

50

0 m

in

-1

 

2

45 

Nm

 

b

e

i 3

50

0

–47

5

0 

mi

n

-1

0

BMW 2,8 Liter Reihen- 
Sechszylindermotor/Benzin (1998)

BMW 3,0 Liter Reihen- 
Sechszylindermotor/Benzin (2001)




06/2000


Postanschrift�BMW Austria�Siegfried-Marcus-Strasse 24�5020 Salzburg


Telefon�++43/662/8383-9100


Telefax�++43/662/8383-288


E-Mail�presse@bmw.at


http://www.press.bmwgroup.com





� EMBED Word.Picture.8  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���














� EMBED Word.Picture.8  ���
































_1022676967.doc


0







40







80







120







160







200







240







280







320







0







1000







2000







3000







4000







5000







6000







7000







Drehzahl [min-1]



















20







50







80







110







140







170







200







230







260











2.5 l 







2.5 l 







141 kW/193 PS bei 6000 min-1







Leistung [kW]







125 kW/170/PS bei 5500 min-1







Drehmoment [Nm]







245 Nm bei 3500 min-1











 245 Nm bei 3500–4750 min-1
















_1022677086.doc


0







40







80







120







160







200







240







280







320







0







1000







2000







3000







4000







5000







6000







7000







Drehzahl [min-1]















Drehmoment [Nm]







20







50







80







110







140







170







200







230







260







Leistung [kW]







3.0 l 







2.8 l 







170 kW/231 PS bei 5900 min-1











142 kW/193 PS bei 5500 min -1











300 Nm bei 3500–4750 min-1











280 Nm bei 3500 min-1
















_1022676817.doc


0







40







80







120







160







200







240







280







320







0







1000







2000







3000







4000







5000







6000







7000







Drehzahl [min-1]















Drehmoment [Nm]







20







50







80







110







140







170







200







230







260







Leistung [kW]







2.2 l 







2.0 l  







210 Nm bei 3500–5000 min-1











190 Nm bei 3500 min-1











110 kW/150 PS bei 5900 min-1











125 kW/170 PS bei 6100 min-1
















