PAGE  
BMW
Presse-
Information

1/2004
Seite 1

[image: image1.png]


BMW Motorrad Modellprogramm 2004. Modellüberarbeitungen.
Inhaltsverzeichnis.

1. 
Modellüberarbeitung der Einzylinder-Baureihe. 

F 650 GS, F 650 GS Dakar und F 650 CS …………….……….… 2 

2. Modellüberarbeitung der K 1200 LT…………………..…………. 5

3.
Technische Daten. ………………………………………………….10 

4.
Die Farben des Modelljahres 2004………………………………13

1. Modellüberarbeitung 
der Einzylinder-Baureihe.

Als wesentliche Neuerung wird mit dem Modelljahr 2004 bei allen Einzylindermotorrädern vom Typ F 650 die Doppelzündung zur Anpassung an zukünftige Abgasvorschriften eingeführt. Äußerlich erkennbar sind die Doppelzündungs-Motoren durch den Schriftzug „2 SPARK“ auf den seitlichen Motorgehäusedeckeln.

Die äußerst erfolgreichen Enduros F 650 GS und F 650 GS Dakar wurden für ihr viertes Modelljahr in einigen weiteren Punkten technisch überarbeitet. 
Die Optimierung des Wind- und Wetterschutzes und die Verbesserung der Ergonomie für eine noch unproblematischere Handhabung und 
Bedienung dieser beliebten Allround-Motorräder waren die Zielsetzung. 

Durch gezielte Maßnahmen an Verkleidung, Windschild und Instrumenten sowie im Heckbereich bei unverändertem Grunddesign wirken die Motorräder noch markanter. Neue Farben erhöhen die Attraktivität ebenso wie Neuerungen bei den Sonderausstattungen und beim Sonderzubehör.

Die F 650 CS wird ebenfalls mit der Doppelzündung ausgerüstet; 
die Motoren aller Modelle sind bis auf die Saug- und Auspuffanlage sowie Modifikationen im Detail praktisch baugleich.

F 650 GS und F 650 GS Dakar.

Motor.

Die Einführung der Doppelzündung erfolgt zusammen mit der neuen Motorsteuerung BMS-C II (BMW Motor-Steuerung). Diese hat eine wesentlich gesteigerte Rechenleistung, und die Software bietet erweiterte Funktionen. Deutlich abgesenkte Abgasemissionen (Übererfüllung der 
Euro 2-Abgasnorm), eine weitere Verbesserung von Fahrkomfort und Gasannahme, sowie eine Reduzierung des bisher schon sehr niedrigen Kraftstoffverbrauchs sind die Resultate dieser Motorüberarbeitung. 
Der Verbrauchsvorteil gegenüber dem anerkannt guten Vorgänger beträgt zwischen 6 Prozent (bei konstant 90 km/h jetzt 3,2 Liter/100 km) und 
14 Prozent (bei konstant 120 km/h jetzt 4,3 Liter/100 km). Die Spitzenwerte für Leistung und Dreh​moment bleiben dabei gleich, das maximale Drehmoment wird vorteilhaft bei etwas niedrigeren Drehzahlen erreicht. 

Die Nebenkerze für die Doppelzündung ist seitlich rechts im Brennraum angeordnet und zündet gleichzeitig mit der zentralen Hauptkerze. 
Wie bei den Boxermotoren wird dadurch eine hohe Entflammungssicherheit auch bei ungünstigen Betriebszuständen erreicht. 

Die Schalldämpfer wurden im Innenaufbau modifiziert und der Katalysator verbessert, was zu vorbildlich niedrigen Schadstoffemissionen beiträgt. 

Design und Karosserie.

Die stylistische Überarbeitung der Frontpartie mit dem in Anlehnung an 
die „große GS“ geänderten Vorderradkotflügel, dem neuen Plakettenträger, 
den überarbeiteten Windschildern und dem größeren Scheinwerfer lässt beide F 650 GS Modelle noch markanter wirken. Durch die Überarbeitung wird ein engerer optischer Bezug innerhalb der „GS-Familie“ hergestellt. 
Eine kleine Raffinesse: Der Plakettenträger erzeugt im Fahrtwind einen Unterdruck und unterstützt damit die Warmluft​abfuhr vom Ölbehälter. 

Die Neuentwicklung der Windschilder verbessert bei beiden Modellen die Aerodynamik im Bereich des Helms und den Wetterschutz. Die Windschilder können für den Enduro-Betrieb komplett entfernt werden. Das Windschild 
der F 650 GS Dakar ist – wie schon zuvor – größer und dunkel eingefärbt. 
Es ist jetzt auch für die GS erhältlich, dann transparent und als Sonderzubehör.

Die Gepäckbrücke wurde komplett neu gestaltet. Es ist nun möglich, 
das Topcase ohne eine Zwischenplatte anzubringen. Durchbrüche in der Gepäckbrücke dienen zur Befestigung von Spanngurten. Die Staufachklappe wurde stabiler ausgelegt und Gummiauflagen dienen als Scheuerschutz. 
Die bekannten Variokoffer können weiter verwendet werden, das bisherige Topcase passt wegen der geänderten Anbindung nicht mehr.

Scheinwerfer neu, Instrumentendesign und Elektrik modifiziert.

Der neue Scheinwerfer besitzt eine größere Lichtaustrittsfläche und leuchtet damit die Fahrbahn homogener aus. Auch die Seitenausleuchtung 
wurde verbessert. Der Freiformflächen-Reflektor in Verbindung mit der Klarglas-Abdeckung ergibt eine moderne, technische Anmutung.

Die kantigere Abdeckung des Instrumentenkombis und die jetzt grau eingefärbten Ziffernblätter wirken „technischer“ die Zahlen sind besser ablesbar. 

Es ist nun auch eine Warnblinkanlage für die F 650 GS und GS Dakar optional erhältlich. Der Schalter ist in die Prallplatte an der ehemaligen Position 
des Heizgriffschalters eingelassen. Dieser wurde in die rechte Handarmatur integriert. Serienmäßig gibt es nun eine Bordsteckdose, sie ermöglicht 
unter anderem das Laden der Batterie ohne deren Ausbau. 

Der neue Fremdstartpunkt (Pluspol unter der Sitzbank, Minuspol am Getriebedeckel) ermöglicht das Fremdstarten ohne große Demontagen.

Verbesserte Ergonomie für Blinkerschalter 
und Kupplungshandhebel.

Mit der Modellüberarbeitung fällt ein Kritikpunkt weg, der besonders 
Frauen betraf – die relativ große Griffweite des Kupplungshandhebels. 
Die Kupplungsbetätigung wurde jetzt modifiziert. Die engste Position des verstellbaren Handhebels erlaubt einen sicheren Griff und eine mühelose Bedienung auch für zierliche Hände (bis hinunter zur Handschuhgröße 7,5).

Neues Farbenspiel.

Drei neue Farben, eisbergsilber-metallic, gelb uni und tiefschwarz uni 
lassen sich mit zwei Sitzbankfarben (schwarz und terracotta orange) beliebig kombinieren; von harmonisch-edel bis hin zu dynamisch-sportlich. 
Die F 650 GS Dakar gibt es nur in blau-metallic/weißaluminium-metallicmatt. Diese neue zweifarbige Gestaltung ist eine moderne Interpretation 
der „klassischen“ Dakar-Grafik des Vorgängermodells und eine deutliche Differenzierung zur mehr straßenorientierten Schwester F 650 GS. 

F 650 CS.

Die erst Anfang 2002 auf den Markt gekommene F 650 CS geht bis auf 
den neuen Doppelzündungsmotor (siehe F 650 GS) weitgehend unverändert ins neue Modelljahr. Der Scarver bekommt ebenfalls den verstellbaren, griffgünstigeren Kupplungshebel der F 650 GS, den geänderten Blinker​schalter und eine serienmäßige Bordsteckdose. Windschildhalter, Gepäckreling und Gepäckträger sind beim Modelljahrgang 2004 nicht mehr transluzent, sondern bestehen aus schwarz eingefärbtem Kunststoff. 
Auf vielfachen Wunsch ist jetzt ein Topcase lieferbar. Die neuen Farben sind nachtblau-metallic, ginstergelb-metallic, titansilber-metallic und stonegrey uni. 

2. Modellüberarbeitung der K 1200 LT.

Der Luxustourer, die K 1200 LT, wurde für das Modelljahr 2004 im Motor- 
und Fahrwerksbereich technisch weiterentwickelt, verbessert und mit neuen interessanten Features versehen. Technisches Highlight ist der elektrohydraulische Hauptständer. Zusammen mit einer optischen Aufwertung und neuen Farben wird das Motorrad höchsten Ansprüchen an souveränes Fahren, Langstreckentauglichkeit mit bestem Komfort und einer repräsen​tativen Erscheinung gerecht. 

Motor jetzt mit 85 kW (115 PS) und Antrieb geräuscharm durch hochverzahntes Getriebe.

Dem Kundenwunsch nach noch mehr Souveränität beim Fahren wurde durch eine Motorüberarbeitung Rechnung getragen. Durch eine Überarbeitung 
des Ladungswechsels unter Einbeziehung von Nockenwelle, Drosselklappen (Durchmesservergrößerung auf 36 mm), Ansaugtrichter und Ansaugschnorchel wurde eine 15-prozentige Leistungssteigerung auf 85 kW (115 PS) erzielt und das maximale Drehmoment um 5 Nm auf 120 Nm gesteigert.

Das verbesserte Fünfganggetriebe ist durch eine komplette Hochverzahnung aller Getrieberäder leiser und komfortabler geworden. Die Gangverrastung ist nun präziser. 

Größere Stabilität durch Nachlaufvergrößerung, noch mehr Komfort durch WAD-Federbein.

Ein um 15 mm verlängerter Nachlauf verleiht der K 1200 LT nun noch 
größere Stabilität. Die gelegentlich beim Langsamfahren bemängelte leichte Unruhe am Vorderrad konnte beseitigt werden. Ein neues Federbein mit wegabhängiger Dämpfung (WAD-Federbein) übernimmt jetzt die Hinterrad​federung. Diese Federbeinbauart kommt schon bei den BMW Cruiser-Modellen und der R 1150 GS Adventure erfolgreich zum Einsatz. Die mit zunehmender Einfederung ansteigende Dämpfung erlaubt eine hochkomfortable Grund​abstimmung des Federbeins und bietet dennoch genügend Reserven gegen Durchschlagen bei hoher Beladung und 
kräftigen Unebenheiten.

Neuer Sitz – hoher Komfort, bessere Bodenerreichbarkeit und leichteres Handling.  

Die Sitzbank der K 1200 LT wurde neu entwickelt. Durch eine konsequente Umgestaltung der Sitzschale und der Geometrie wird der Fahrer besser 
ins Fahrzeug integriert und auch nicht so große Fahrer kommen leichter auf den Boden. Bei der Auslegung des Fahrersitzes wurde ein neues Maß, 
die so genannte Schrittbogenlänge, zugrunde gelegt. Als gesamte Weglänge zwischen beiden Fußaufstandspunkten (über die Innenlänge der Beine gemessen) berücksichtigt sie neben der absoluten, geometrischen Höhe auch die Form und Breite der Fahrersitzbank im relevanten vorderen Bereich. Die neue Sitzbank bewerten Personen schon ab einer Körpergröße von 
1,69 m als sehr gut. Sicherer Stand und ein leichteres Handling ist auch für nicht so groß gewachsene Fahrer gewährleistet.  

Automatisches Aufstellen mittels elektrohydraulischem Hauptständer.

Ein absolutes Highlight stellt der von BMW Motorrad entwickelte elektro​hydraulische Hauptständer dar. Dieses neue Feature eröffnet einen ungeahnten Komfortgewinn sowie einen enormen Sicherheitszuwachs für ein schweres Motorrad dieser Kategorie. Das Motorrad kann selbst unter 
voller Zuladung und mit Sozius im Sitzen auf Knopfdruck (an der rechten Lenkerseite) automatisch aufgebockt werden.

Eine elektrische Pumpe baut Druck in einem hydraulischen System auf und fährt dadurch den Hauptständer ohne weitere manuelle Hilfe sicher aus.  

Design und Karosserie – zweigeteilter Frontscheinwerfer, Chrompaket als Serienausstattung. 

Die Hochwertigkeit und Eleganz der K 1200 LT spiegeln sich im überarbeite​ten Design wider. Unter Beibehaltung der meisten Karosserieteile und der Linienführung wirkt das Motorrad durch wenige, markante Änderungen sowie durch Feinschliff im Detail schlüssig, modern und noch edler als bisher. 
Die Oberflächengestaltung ist, wie beim Vorgängermodell, konsequent und klar. 

Der optische Eindruck der überarbeiteten K 1200 LT wird in der Vorderansicht durch die Neugestaltung des jetzt zweigeteilten Frontscheinwerfers geprägt. Unterhalb des neuen Freiform-Scheinwerfers für das Abblendlicht gibt es jetzt einen harmonisch an die Verkleidung adaptierten separaten Fernscheinwerfer. Dieser ist ebenfalls in Freiformtechnik ausgeführt und trägt wie der Abblendscheinwerfer eine Klarglasscheibe. Die gesamte Lichtausbeute ist um rund 10 Prozent besser als beim Vorgänger.  

Neu entworfen wurde auch der Vorderradkotflügel. Größer und weiter nach unten gezogen setzt er die Linienführung des Verkleidungsseitenteils sowie des Motorspoilers fort.

Das Zweifarbkonzept unterstützt das Design. Technische Bereiche werden 
in einer magnesiumfarbenen Metallic-Lackierung ausgeführt und lassen das Motorrad besonders elegant und schlanker erscheinen. Die angebotenen Metallic-Lackierungen harmonieren sehr gut mit dem jetzt im Serienumfang enthaltenen Chrompaket. Die bisher schon verchromt ausgeführten Umfänge 
wurden um zusätzliche Bestandteile erweitert. Folgende Teile tragen jetzt 
eine Oberflächen​veredelung in Hochglanzchrom:   

•
Fußrasten für Fahrer und Sozius,

•
Fußrastenträger für Fahrer und Sozius, 

•
Stoßleistenfassung vorne und hinten,

•
Spiegelgehäuse,

•
Abdeckkappen des Windschildhalters,

•
Griffleiste Topcase,

•
Deckel für Brems- und Kupplungsarmatur, 

•
Brems- und Kupplungshebel,

•
Plakettenträger an den seitlichen Lufteinlässen.

Als Farben stehen zur Verfügung: lightgelb-metallic für eine sportlich-moderne Erscheinung, ein klassisch-elegant wirkendes ozeanblau-metallic 
und darkgraphit-metallic für die Betonung des luxuriösen Charakters. 
Bei der Sitzbankfarbe kann zwischen schwarz und „greige“, einer eleganten Mischfarbe aus grau und beige, gewählt werden. 

Neues Instrumenten-Kombi mit Info-Flat-Screen. 

Das Instrumenten-Kombi wurde grundlegend überarbeitet und optisch aufgewertet. 

Zum neugestalteten Cockpit gehört der neue Info-Flat-Screen mit seinem umfangreichen Informationsangebot für den Fahrer. Die Übersichtlichkeit 
und Wertigkeit hat deutlich hinzugewonnen. Folgende Daten werden auf dem hochauflösenden Display angezeigt:

•
Kilometerstand und zwei Tageskilometerstände (Tripmaster),

•
Kühlwassertemperatur, Lufttemperatur,

•
jeweils eingelegter Gang,

•
sämtliche Funktionen des Bordcomputers,

•
Radioinformationen,

•
Tankinhalt,

•
Uhrzeit.

Sonderausstattung und Sonderzubehör.

Trotz des nochmals gestiegenen Umfangs der Serienausstattung der 
K 1200 LT sind weitere Ausstattungen lieferbar, die auf Wunsch gegen Aufpreis bestellt und ab Band montiert werden (Sonderausstattung) 
oder vom Händler – auch nachträglich – eingebaut werden.

Sonderausstattung.

•
Diebstahlwarnanlage*,

•
Zentralverriegelung*,

•
Bodenbeleuchtung*,
(*nur in Verbindung erhältlich)

•
Reling und Bremslichtband für Topcase,

•
Sitzheizung inkl. Backrest,

•
Windschild hoch,

•
CD-Wechsler,

•
Doppelsteckdose,

•
Höhenverstellbare, verchromte Trittbretter für Sozius,  

•
Vorbereitung BMW Motorrad Navigator II.

Die Zentralverriegelung vereinfacht das Abschließen und Sichern des Motorrades. Per Knopfdruck sind das Topcase, die Koffer und das Ablagefach verriegelt. Der Tankverschluss wird nicht mit verriegelt. Die Zentralverriegelung ist nur in Verbindung mit der Diebstahlwarnanlage und der Bodenbeleuchtung erhältlich. Diese wird bei der Entriegelung der Diebstahlwarnanlage DWA beziehungsweise auf Wunsch beim Ausschalten der Zündung aktiviert und beleuchtet den Boden um das geparkte Motorrad. Sicheres Auf- und Absteigen wird so erleichtert.  

Die ab Werk eingebaute Navigatorhalterung ist über dem Radiobedienteil angebracht und fest integriert. Diese Einbauvariante senkt die Kosten 
im Vergleich zu einem nachträglichen Einbau. Im Lieferumfang ist das Anschlusskabel für den BMW Motorrad Navigator II enthalten.

Diese neue Generation des BMW Motorrad Navigators überzeugt durch seine gute Bedienbarkeit und sein zielgenaues Führen. Die Routen können am 
PC geplant und errechnet und dann bequem am Motorrad abgerufen werden.

Zur Installation des BMW Motorrad Navigator II ist als Sonderzubehör ein Anschlusskabel erhältlich.

Sonderzubehör.

•
Innentaschen für Koffer und Topcase.

•
Reling und Bremslichtband für Topcase.

•
Tanktasche mit Kartenfach.

•
Hohes Windschild.

•
Fahrer-/Beifahrer-/Rücklehne beheizt.

•
Fahrer-/Beifahrer-/Rücklehne beheizt, Softtouch.

•
Höhenverstellbare Trittbretter Beifahrer, verchromt.

•
Getränkedosenhalter.

•
Diebstahlwarnanlage mit Fernbedienung.

•
Doppelsteckdose. 

•
Kommunikationssystem BC-V.O.I.C.E.

•
Verbindungsleitung für BMW Systemhelm.

•
Anschlusskit für Mobiltelefon/Nokia-Mobiltelefon.

•
Adapterleitung für 433 MHz-Funkgeräte.

•
CB-Funk-Antenne.

•
PTT-Sprechtaste.

•
BMW Motorrad Navigator II.

•
Anschlusskabel BMW Motorrad Navigator.

3. Technische Daten.

F 650 GS, F 650 GS Dakar.

	
	
	


F 650 GS
	


F 650 GS Dakar
	F 650 GS 
25 kW/34 PS/
F 650 GS Dakar
25 kW/34 PS
	

	Motor
	
	
	
	
	

	Hubraum
	cm3
	652
	
	
	

	Bohrung/Hub
	mm
	100/83
	
	
	

	Leistung
	kW/PS
	37/50
	
	25/34
	

	bei Drehzahl
	min–1
	6 500
	
	5 500
	

	Drehmoment
	Nm
	60
	
	51
	

	bei Drehzahl
	min–1
	4 800
	
	4 000
	

	Zylinderzahl
	
	1
	
	
	

	Verdichtung/Kraftstoff
	
	11,5:1/N
	
	
	

	Ventil/Gassteuerung
	
	DOHC (double overhead  camshaft) 
	
	
	

	Ventile pro Zylinder
	
	4
	
	
	

	Ø Ein-/Auslass
	mm
	36/31
	
	
	

	Gemischaufbereitung
	
	BMS-C II
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Elektrische Anlage
	
	
	
	
	

	Lichtmaschine
	W
	400
	
	
	

	Batterie
	V/Ah
	12/12 wartungsfrei
	
	
	

	Scheinwerfer
	W
	H 4 60/55
	
	
	

	Starter
	kW
	0,9
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Kraftübertragung/Getriebe
	
	
	
	
	

	Kupplung
	
	
Mehrscheibenkupplung im Ölbad
	
	

	Getriebe
	
	
klauengeschaltetes Fünfganggetriebe
	
	

	Primärübersetzung
	
	1,946
	
	
	

	Übersetzung Gangstufen
I
	
	2,750
	
	
	

	
II
	
	1,750
	
	
	

	
III
	
	1,310
	
	
	

	
IV
	
	1,050
	
	
	

	
V
	
	0,880
	
	
	

	Hinterradantrieb
	
	O-Ring-Kette 5/8 x ¼
	
	

	Übersetzung
	
	                                   2,937
	
	

	
	
	
	

	Fahrwerk
	
	
	

	Rahmenbauart
	
	
Stahl-Brückenrohrrahmen
	
	

	Radführung Vorderrad
	
	Telegabel
	
	
	

	Radführung Hinterrad
	
	Schwinge
	
	
	

	Federweg vorn/hinten
	mm
	170/165
	210/210
	
	

	Nachlauf
	mm
	113,3
	123,3
	
	

	Radstand
	mm
	1 479
	1 489
	
	

	Lenkkopfwinkel
	°
	60,8
	
	
	

	Bremsen
	vorn
	
Einscheibenbremse  Ø 300 mm
	
	

	
	hinten
	
Einscheibenbremse  Ø 240 mm 
	
	

	
	
	auf Wunsch BMW Motorrad ABS
	
	
	

	Räder
	
	Drahtspeichenrad
	Drahtspeichenrad
	
	

	
	vorn
	2,5 x 19
	1,6 x 21
	
	

	
	hinten
	3,00 x 17
	
	
	

	Reifen
	vorn
	100/90–19 57 S
	90/90–21 54 S
	
	

	
	hinten
	130/80–17 65 S
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Maße und Gewichte
	
	
	
	
	

	Gesamtlänge
	mm
	2 175
	2 189
	
	

	Gesamtbreite mit Spiegeln
	mm
	910
	
	
	

	Gesamtbreite ohne Spiegel
	mm
	785
	901
	
	

	Sitzhöhe
	mm
	780
	870
	
	

	Leergewicht, vollgetankt
	kg
	193
	192
	
	

	Zul. Gesamtgewicht
	kg
	380
	
	
	

	Tankinhalt
	l
	17,3
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Fahrdaten
	
	
	
	
	

	Kraftstoffverbrauch
	
	
	
	
	

	90 km/h
	l/100 km
	3,2
	
	3,2
	

	120 km/h
	l/100 km
	4,3
	
	4,3
	

	Beschleunigung
	
	
	
	
	

	0–100 km/h
	s
	5,7
	
	–
	

	0–1000 m
	s
	26,8
	
	–
	

	Höchstgeschwindigkeit
	km/h
	170
	
	145
	


Technische Daten.
F 650 CS.
	
	
	F 650 CS
	F 650 CS

25 kW/34 PS
	

	Motor
	
	
	
	

	Hubraum
	cm3
	652
	
	

	Bohrung/Hub
	mm
	100/83
	
	

	Leistung
	kW/PS
	37/50
	25/34
	

	bei Drehzahl
	min–1
	6 500
	6 000
	

	Drehmoment
	Nm
	62
	50
	

	bei Drehzahl
	min–1
	5 500
	3 000
	

	Zylinderzahl
	
	1
	
	

	Verdichtung/Kraftstoff
	
	11,5:1/N
	
	

	Ventil/Gassteuerung
	
	DOHC (double overhead camshaft)
	
	

	Ventile pro Zylinder
	
	4
	
	

	Ø Ein-/Auslass
	mm
	36/31
	
	

	Gemischaufbereitung
	
	BMS-C II
	
	

	
	
	
	
	

	Elektrische Anlage
	
	
	
	

	Lichtmaschine
	W
	400
	
	

	Batterie
	V/Ah
	12/12 wartungsfrei
	
	

	Scheinwerfer
	W
	H 1/H 3 55/55
	
	

	Starter
	kW
	0,9
	
	

	
	
	
	
	

	Kraftübertragung/Getriebe
	
	
	
	

	Kupplung
	
	Mehrscheibenkupplung im Ölbad
	

	Getriebe
	
	klauengeschaltetes Fünfganggetriebe
	

	Primärübersetzung
	
	1,946
	
	

	Übersetzung Gangstufen
I
	
	2,750
	
	

	
II
	
	1,750
	
	

	
III
	
	1,310
	
	

	
IV
	
	1,050
	
	

	
V
	
	0,840
	
	

	Hinterradantrieb
	
	                      Zahnriemen
	

	Übersetzung
	
	                                     2,929
	

	
	
	

	Fahrwerk
	
	

	Rahmenbauart
	
	Stahl-Brückenrohrrahmen mit integriertem Öltank

	Radführung Vorderrad
	
	Telegabel
	
	

	Radführung Hinterrad
	
	Schwinge
	
	

	Federweg vorn/hinten
	mm
	125/120
	
	

	Nachlauf
	mm
	86
	
	

	Radstand
	mm
	1 493
	
	

	Lenkkopfwinkel
	°
	62,1
	
	

	Bremsen
	vorn
	
Einscheibenbremse Ø 300 mm
	

	
	hinten
	
Einscheibenbremse Ø 240 mm 
	

	
	
	auf Wunsch BMW Motorrad ABS
	

	Räder
	
	    Leichtmetall-Gussrad
	

	
	vorn
	3,0 x 17
	
	

	
	hinten
	4,5 x 17
	
	

	Reifen
	vorn
	110/70 ZR 17
	
	

	
	hinten
	160/60 ZR 17
	
	

	
	
	
	
	

	Maße und Gewichte
	
	
	
	

	Gesamtlänge
	mm
	2 142
	
	

	Gesamtbreite mit Spiegeln
	mm
	915
	
	

	Gesamtbreite ohne Spiegel
	mm
	824
	
	

	Sitzhöhe
	mm
	780
	
	

	Leergewicht, vollgetankt
	kg
	189
	
	

	Zul. Gesamtgewicht
	kg
	370
	
	

	Tankinhalt
	l
	15
	
	

	
	
	
	
	

	Fahrdaten
	
	
	
	

	Kraftstoffverbrauch
	
	
	
	

	90 km/h
	l/100 km
	3,0
	
	

	120 km/h
	l/100 km
	4,1
	
	

	Beschleunigung
	
	
	
	

	0–100 km/h
	s
	5,1
	7,4
	

	0–1000 m
	s
	27,3
	32
	

	Höchstgeschwindigkeit
	km/h
	178
	147
	


Technische Daten.

K 1200 LT.

	
	
	
	
	
K 1200 LT
	K 1200 LT
72 kW/98 PS*
	

	Motor
	
	
	
	
	
	

	Hubraum
	cm3
	
	
	1171
	
	

	Bohrung/Hub
	mm
	
	
	70,5/75
	
	

	Leistung
	kW/PS
	
	
	85/116
	72/98
	

	bei Drehzahl
	min–1
	
	
	8 000
	8 000
	

	Drehmoment
	Nm
	
	
	120
	118
	

	bei Drehzahl
	min–1
	
	
	5 250
	5 250
	

	Bauart
	
	
	
	Reihe
	
	

	Zylinderzahl
	
	
	
	4
	
	

	Verdichtung/Kraftstoff
	
	
	
	11,5/S
	
	

	Ventil/Gassteuerung
	
	DOHC ( double overhead  camshaft)
	
	

	Ventile pro Zylinder
	
	
	
	4
	
	

	Ø Ein-/Auslass
	mm
	
	
	26,5/23
	
	

	Gemischaufbereitung
	
	
	
	Motronic MA 2.4
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Elektrische Anlage
	
	
	
	
	
	

	Lichtmaschine
	W
	
	
	840
	
	

	Batterie
	V/Ah
	
	
	12/19 wartungsfrei
	
	

	Scheinwerfer
	W
	
	
	H 7/55 W
	
	

	
	
	
	
	H 9/65 W
	
	

	Starter
	kW
	
	
	0,7
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Kraftübertragung Getriebe
	
	
	
	
	
	

	Kupplung
	
	Einscheiben-Trockenkupplung Ø 180 mm
	

	Getriebe
	
	klauengeschaltetes Fünfganggetriebe
	
	

	Primärübersetzung
	
	
	
	1,889
	
	

	Übersetzung  Gangstufen
I
	
	
	
	2,045
	
	

	
II
	
	
	
	1,600
	
	

	
III
	
	
	
	1,267
	
	

	
IV
	
	
	
	0,970
	
	

	
V
	
	
	
	0,806
	
	

	Hinterradantrieb
	
	
	
	Kardanwelle
	
	

	Übersetzung
	
	
	
	2,62
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Fahrwerk
	
	
	
	
	
	

	Rahmenbauart
	
	
Aluminiumgussrahmen
	

	Radführung Vorderrad
	
	
	
	BMW Telelever
	
	

	Radführung Hinterrad
	
	
	
	BMW Paralever
	
	

	Federweg vorn/hinten
	mm
	
	
	102/130
	

	Nachlauf
	mm
	
	
	117
	

	Radstand
	mm
	
	
	1627
	

	Lenkkopfwinkel
	°
	
	
	63
	

	Bremsen
	vorn
	
Doppelscheibenbremse Ø 320 mm
	

	
	hinten
	
Einscheibenbremse Ø 285 mm 
	

	
	
	
	serienmäßig BMW Motorrad Integral ABS (Vollintegral)
	

	Räder
	
	
	
	LM
	

	
	vorn
	
	
	3,50 x 17 MTH 2
	

	
	hinten
	
	
	5,00 x 17 MTH 2
	

	Reifen
	vorn
	
	
	120/70 ZR 17
	

	
	hinten
	
	
	160/70 ZR 17
	

	
	
	
	
	
	

	Maße und Gewichte
	
	
	
	
	

	Gesamtlänge
	mm
	
	
	2 502
	

	Gesamtbreite mit Spiegeln
	mm
	
	
	1 080
	

	Lenkerbreite ohne Spiegel
	mm
	
	
	826
	

	Sitzhöhe
	mm
	
	
	770/790
	

	Leergewicht, vollgetankt
	kg
	
	
	387
	

	Zul. Gesamtgewicht
	kg
	
	
	600
	

	Tankinhalt
	l
	
	
	23,4
	

	
	
	
	
	
	

	Fahrdaten
	
	
	
	
	

	Kraftstoffverbrauch
	
	
	
	
	

	90 km/h
	l/100 km
	
	
	4,3
	

	120 km/h
	l/100 km
	
	
	5,7
	

	Beschleunigung
	
	
	
	
	

	0–100 km/h
	s
	
	
	5,0
	

	0–1000 m
	s
	
	
	–
	

	Höchstgeschwindigkeit
	km/h
	
	
	210
	


*wird nur in Frankreich angeboten.
4. Die Farben des Modelljahres 2004.

	F-Modelle
	Farbe
	Sitzbank
	Seitencover

	F 650 CS 
	nachtblau-metallic
	schwarz oder grau oder mandarin
	graphitan-metallic oder weißaluminium

	
	ginstergelb-metallic
	schwarz oder grau oder mandarin
	graphitan-metallic oder weißaluminium

	
	titansilber-metallic
	schwarz oder grau oder mandarin
	graphitan-metallic oder weißaluminium

	
	stonegrey uni
	schwarz oder grau oder mandarin
	graphitan-metallic oder weißaluminium

	F 650 GS
	eisbergsilber-metallic
	terracottaorange oder schwarz
	

	
	gelb uni
	schwarz
	

	
	tiefschwarz uni
	terracottaorange oder schwarz
	

	F 650 GS Dakar 
	blau-metallic/weißaluminium-metallic matt 
	schwarz
	

	
	
	
	

	K-Modelle
	Farbe
	Sitzbank
	

	K 1200 LT 
	ozeanblau-metallic
	greige oder schwarz
	

	
	darkgraphit-metallic
	greige oder schwarz
	

	
	lichtgelb-metallic
	greige oder schwarz
	






































