BMW
Press

10/2003
Page 6

Le nouveau coupé BMW série 6. 
Table des matières.


1. 
Première mondiale de la nouvelle série 6 de BMW. 
(Résumé) 
 3


2. 
Les principales innovations et dotations. 
 10


3. 
Le style : 
des formes qui suscitent des émotions fortes. 
 14


4. 
L’ensemble mécanique : 
une puissance débordante s’exprimant sur la route avec agilité. 
 21


5. 
Les liaisons au sol : 
encore plus d’agilité grâce à la Direction active. 
 26

6. 
La carrosserie : 
la construction légère intelligente pour faire entrer le dynamisme dans une nouvelle dimension. 
 32


7. 
La dotation : 
des systèmes d’assistance au dynamisme, 
au confort et à la sécurité. 
 34


8. 
La sécurité passive : à la pointe de la sécurité. 
 43


9. 
La tradition du coupé BMW : 
la série 6 et ses illustres ancêtres. 
 45


10.  
Le positionnement de la nouvelle BMW série 6.
 48
11.  
La production de la nouvelle série 6.
 50
12.  
Fiche technique. 
 52

1.
Première mondiale de la nouvelle série 6 de BMW.
Lever du rideau sur le 
grand coupé 645Ci.
(Résumé)

Passion, élégance, puissance – la synthèse de ces attributs s’appelle 645Ci. La nouvelle BMW représente le sommet dans la catégorie des grands coupés.

Avec ses proportions élancées, aristocratiques, la nouvelle série 6 se range délibérément dans la catégorie automobile des coupés classiques – 
et donc sportifs et élégants. De prime abord, son allure dynamique laisse transpercer son agilité exceptionnelle. Et en effet : associé au train roulant 
hors norme, à la Direction active innovante et aux systèmes d’assistance à la conduite les plus modernes, tels que le système antiroulis Dynamic Drive 
ou le contrôle de sta​bilité DSC, le huit cylindres sait procurer une expérience de conduite à la fois vigoureuse et raffinée, bref : impressionnante. 
Car malgré le tempérament sportif, ce pur sang automobile ne néglige aucunement l’agrément : coupé 2+2 à part entière, la 645Ci offre 
aux quatre occupants un confort d’assise, un luxe d’équipement et une ambiance élégante dont le niveau ne saurait être plus élevé sur un 
coupé. Le tout étant allié à une extraordinaire praticité qui inclut aussi la sécurité proverbiale de la nouvelle série 6.

Animée par une technologie avant-gardiste, un style fascinant et une 
convi​vialité parfaite, la nouvelle série 6 offre ainsi à ses occupants un plaisir de conduire dynamique se posant en référence dans le segment de marché des coupés sport de luxe.

Le style extérieur : puissance – tension – émotions.

La 645Ci frappe par sa prestance. Ses lignes de carre coulent sans début ni fin et relient l’avant, les flancs et l’arrière en un tout sculptural harmonieux. 
Les surfaces galbées signalent la puissance et attisent l’émotion pure. C’est ainsi que s’établit un champ magnétique plein de tension qui ne laisse 
pas l’ennui s’installer. Car les formes ne sont pas seulement celles d’un coupé exemplaire. Elles confèrent aussi à la nouvelle série 6 une personnalité esthétique em​preinte d’originalité.

Conformément au langage des formes d’un coupé classique, le capot avant s’étire pour se fondre dans la ligne de toit plus courte et basse de l’habitacle légèrement reculé. Quant à l’arrière marquant au béquet intégré, il se 
donne un air sportif, ressemblant en cela à une grand tourisme sport typique.

Le style intérieur : harmonie dynamique.

«Harmonie dynamique» – tel est l’esprit dans lequel l’intérieur a été aménagé. Le dynamisme se réfère à la tension et aux mouvements animant les surfaces et les lignes. L’harmonie reflète la manière de laquelle les surfaces et 
les lignes entrent en interaction pour se mettre en valeur réciproquement.

L’aménagement intérieur contribue fortement à la sensation du «plaisir de conduire» typiquement BMW. L’auvent situé sous le pare-brise se prolonge optiquement par un mouvement énergique dans les portières droite et 
gauche pour y encadrer les accoudoirs. Le conducteur et son passager avant se trouvent au milieu de ce mouvement dynamique et sentent l’effet de solidité et de pureté qu’il dégage. Une ligne tout aussi volontaire sur la console centrale engendre une dynamique lancée tout aussi marquante. Elle prend naissance dans le tableau de bord, file en diagonale sur la console centrale en contournant l’accoudoir pour se terminer au niveau des sièges arrière.

Le style intérieur s’accorde ainsi parfaitement avec le style extérieur séduisant de la nouvelle série 6. De l’extérieur et de l’intérieur, et quel que soit l’angle d’observation, elle est une œuvre accomplie soulignant d’une manière particu​lièrement cohérente le message d’exclusivité et de sportivité émis par la série 6, une série de modèles BMW riche en tradition.
Des matériaux nobles et des couleurs harmonieuses 
pour créer une ambiance empreinte de luxe.

Des matériaux nobles, comme le cuir, le bois et le métal, une finition parfaite ainsi qu’une palette sensible de couleurs discrètes soigneusement assorties créent dans l’habitacle une ambiance de luxe sans pour cela négliger la 
fonc​tionnalité. Le poste de conduite est orienté vers le conducteur et est en cela typiquement BMW : toutes les fonctions relevant directement de 
la conduite sont agencées sur le volant ou autour de lui dans une position ergonomique​ment correcte. Presque toutes les fonctions importantes 
pour le conducteur, mais aussi pour son passager avant sont regroupées de manière aussi logique au niveau de la console centrale. N’arborant que 
peu de contacteurs et autres commandes visibles, l’habitacle dégage pourtant un air apaisant. Ce fait tient essentiellement au bouton multicommandes, 
ou controller, élément de com​mande central permettant d’activer et de gérer presque toutes les fonctions de confort de la série 6, via l’écran de contrôle. Ce bouton est logé dans le prolongement de l’accoudoir central réglable en hauteur, si bien que le bras repose toujours confortablement, ce qui augmente nettement le confort et la précision de commande.

Sièges avant dotés en série de la fonction mémoire.

Les sièges conducteur et passager avant à réglage électrique et triple fonction mémoire de série favorisent l’ergonomie. Ils sont habillés de cuir haut de gamme du type Dakota. Le siège sport disponible en option et également à réglage électrique est plus ferme et offre un soutien encore plus efficace surtout en cas de conduite dynamique, ainsi qu’un appuie-cuisses réglable.

Un coupé 2+2 à part entière.

Pour un coupé, les passagers arrière sont également assis «aux premières loges». Car bien que typiquement, les coupés affichent une ligne de toit plus basse que les berlines, les adultes peuvent s’installer à l’arrière de la série 6 dans un espace suffisamment généreux pour savourer le voyage à bord du nouveau coupé BMW. Assis dans deux sièges de cuir à l’assise et au dossier enveloppants, séparés l’un de l’autre par un coussin rehaussé, ils profitent aussi d’un bon maintien latéral.

Grâce à l’accès assisté confortable équipant les sièges avant, les passagers arrière peuvent monter à bord sans devoir se contorsionner. Un autre point par lequel la nouvelle série 6 confirme son statut de coupé 2+2 à part entière 
se prêtant à toutes les occasions. Le volume de chargement respectable, soit 450 litres, est une autre facette pratique de la 645Ci : le coffre à bagages spacieux peut ainsi loger un jeu constitué de trois valises rigides – une grande, une moyenne et une petite – ou bien une grande valise et deux sacs de golf de 46 pouces.

Un grand toit de verre panoramique.

De dimensions particulièrement généreuses, le toit de verre panoramique relevable offre un éclat particulier : ne procure-t-il pas à l’intérieur luminosité 
et ampleur ? Ce toit de verre ne se distingue pas seulement par sa 
surface transparente de 806 x 578 millimètres, mais aussi par un ciel de pavillon à coulissement électrique qui, grâce à sa structure en sandwich d’aluminium, garantit un confort climatique et acoustique élevé sans pour autant entraver la garde au toit pour les occupants de la voiture.

Un V8 pour le plaisir de conduire dynamique ne laissant planer 
aucun doute.

La nouvelle série 6 suscite la pure émotion non seulement par son style. 
En effet, le huit cylindres sensationnel de 4,4 litres éveille aussi la passion des amateurs de moteurs raffinés. Sa puissance de 245 kW (333 ch) et son couple maxi. de 450 Newtons-mètres coupent court à toute discussion sur les performances routières et le velouté. Le prix «International engine of 
the year 2002» que BMW s’est vue décerner pour son V8 en témoigne.

Grâce au réglage en continu de pratiquement tous les paramètres 
importants, comme la distribution (VANOS double), la levée des soupapes 
(VALVETRO​NIC) et même la longueur des tuyaux d’admission, le huit cylindres s’adapte à merveille à toute situation. L’avantage de ce chef-d’œuvre originaire de Munich pour le client : puissance maximale et une 
consommation modérée pour un huit cylindres, soit 11,7 litres de superplus aux 100 kilomètres en version boîte manuelle. Faut-il rajouter que le nouveau coupé BMW respecte la norme antipollution Euro 4 la plus sévère à l’heure actuelle, que le législa​teur ne mettra en vigueur pour voitures neuves qu’en 2005 ? Aux Etats-Unis, la voiture répond à la norme LEV.

Dotée de la boîte mécanique à six rapports de série ou de la boîte SMG optionnelle à six rapports qui permet de passer les rapports comme en Formule 1 au moyen de palettes sous le volant ou du levier de vitesses, mais sans pédale d’embrayage, la BMW 645Ci brille par des performances 
rou​tières dont seules quelques rares voitures de sport pure race peuvent se vanter. La vitesse maximale de 250 km/h (bridée par voie électronique) et le zéro à 100 km/h en 5,6 secondes en témoignent.

Dynamisme à l’état pur – il va sans dire qu’il est garanti sans aucune restriction aussi avec la boîte automatique à six rapports disponible en option. 
Cette der​nière allie la conduite sportive et la commande confortable des vitesses à un niveau inédit dans cette catégorie automobile : en 5,8 secondes seulement, la 645Ci ainsi équipée passe de l’arrêt à 100 km/h ; 
la consommation est de 10,9 l/100 km selon le cycle de conduite européen.

Un surplus de sportivité par simple actionnement d’une touche.

Quelle que soit la boîte, l’actionnement de la touche DDC (Dynamic Drive Control) module la caractéristique de toute la voiture en la rendant encore plus sportive. Simultanément, les qualités de confort sont quelque peu reléguées au second plan. Concrètement, à une position identique de l’accélérateur, le moteur réagit par une accélération plus forte. Lorsque le conducteur continue à enfoncer l’accélérateur, le moteur réagit de manière encore plus progressive. Associé à la boîte automatique, le DDC repousse le passage des rapports 
su​périeurs à un régime plus élevé. Combiné à la boîte SMG, il raccourcit encore les temps de passage des rapports. En même temps, le DDC influe sur les efforts au volant (sauf avec la Direction active) de sorte à procurer 
un feed-back encore plus précis de la route au conducteur à la fibre sportive.

Sportivité, sécurité, confort.

Des performances routières au-dessus de tout soupçon sont une chose, 
la manière dont ce punch concentré est transmis à la route en est une autre. 
A ce propos, la nouvelle série 6 dispose d’un train roulant tout aluminium adapté à merveille au naturel sportif du coupé. Pour assurer la précision directionnelle requise et le feed-back exact de la direction, elle est équipée en série de la direction hydraulique à crémaillère avec fonction Steptronic. 
Celle-ci gère l’assistance de direction grâce à une loi caractéristique asservie 
à la vitesse de la voiture.

La Direction active pour une maniabilité encore accrue.

Pour amplifier encore le plaisir de conduire dans le confort et la sécurité que 
la série 6 offre déjà de série, il n’y a que les systèmes actifs. Ainsi, la Direction active disponible sur demande rend la 645Ci encore plus directe et, par là, nettement plus agile et précise à basse vitesse, mais plus indirecte au fur et à mesure que la vitesse augmente, ce qui se traduit par une marche en 
ligne droite améliorée et encore plus stable. Le conducteur profite de cette tech​nologie, car elle rend la 645Ci bien plus maniable que ce que ses dimensions laisseraient supposer. On peut bel et bien parler de sensations «façon karting», tellement la Direction active augmente l’agilité de la voiture.

En ville, la Direction active facilite avant tout les créneaux. Moins de deux tours de volant sont nécessaires pour braquer les roues de l’extrême gauche à 
l’ex​trême droite. En revanche, à grande vitesse, le rapport de démultiplication plus indirect résulte en une conduite souveraine et décontractée.

La Direction active dispose de plus d’un régulateur du taux de lacet et est interconnectée avec le système DSC. Elle peut ainsi procéder très tôt à de petites corrections de l’angle de lacet, en intervenant sur l’angle de braquage des roues avant pour stabiliser la voiture. Elle réduit ainsi les interventions perceptibles du DSC à proximité du seuil d’activation de celui-ci. La Direction active et le DSC se complètent ainsi de manière idéale.

Des systèmes d’aide à la conduite ultramodernes pour assister l’excellent train roulant.

Le conducteur du nouveau coupé BMW profite de tous les systèmes d’aide 
à la conduite importants de BMW, systèmes ultramodernes qui améliorent en​core le train roulant déjà excellent de la 645Ci. Il s’agit d’une part du contrôle dynamique de la stabilité (DSC) qui, associé au système antiblocage des roues ABS ainsi qu’au contrôle du freinage en courbe (CBC), intervient de 
manière ciblée sur les différentes roues surtout lorsque la voiture évolue sur un revêtement glissant, afin d’éviter qu’elle ne se dérobe. D’autre part, il s’agit 
du système d’aide Dynamic Drive, un système «pensant» venant compenser presqu’entièrement la tendance au roulis de la carrosserie en virage.

Un dynamisme accru grâce à la construction légère rigoureuse.

La construction légère, appliquée de manière systématique sur le grand coupé et se matérialisant avant tout dans une nouvelle conception mixte acier/aluminium adoptée pour la carrosserie, apporte une contribution essen​tielle à l’excellent agrément de conduite et en même temps, au dynamisme enthousiasmant de cette voiture. Le bloc avant allégé en aluminium (GRAV en abréviation allemande), sensiblement plus léger que l’acier, le capot du coffre en composite à fibres de verre du type SMC (Sheet Moulding Compound ou mats imprégnés), les panneaux latéraux avant en thermoplastique ainsi que le capot avant et les portes en aluminium et tout un bouquet d’autres améliora​tions de détail allégeantes ont permis de contenir le poids propre de la 645Ci à 1615 kilogrammes et de réaliser la répartition des charges typique de 
toute BMW, de presque 50/50. C’est ainsi que le train roulant tout aluminium du grand coupé réunit d’excellentes conditions pour atteindre des qualités rou​tières surpassant de loin celles que l’on trouve habituellement dans son segment, surtout lorsqu’il s’agit de ses réponses extrêmement précises.

L’éclairage directionnel adaptatif pour une sécurité encore accrue.

Les phares bi-xénon déjà excellents dont la 645Ci dispose en série gagnent encore, et nettement, avec l’option éclairage directionnel adaptatif : les phares orientables de celui-ci peuvent améliorer de jusqu’à 90 pour cent l’éclairage du tracé de la route et des bas-côtés. Pour ce faire, le boîtier électronique des feux de route et de croisement reçoit en permanence des informations 
actuel​les sur l’angle de braquage, le taux de lacet et la vitesse, via le réseau de bord du nouveau coupé, puis, à l’aide d’un moteur électrique, il oriente les phares modules dans les deux directions en fonction des informations reçues. L’éclairage directionnel adaptatif augmente ainsi la sécurité lors des trajets nocturnes sinueux.

Le visuel tête haute pour toujours avoir les informations 
importantes sous les yeux.

L’innovation qu’est le visuel tête haute projette des informations importantes pour la conduite dans le champ de vision directe du conducteur. Ainsi, 
par exemple, la vitesse momentanée, les indications de navigation et celles du régulateur de vitesse ou encore les avertissements de l’unité de contrôle 
active (check control). L’image virtuelle semble s’installer sur la route, devant la voiture, et contribue ainsi à rendre la conduite encore moins fatigante 
et donc plus sûre, parce que, entre autres, le conducteur n’a plus besoin de détourner les yeux de la circulation.
Un système de saisie vocale innovant – 
et la sérié 6 obéit à la voix de son maître.

Comme le visuel tête haute, le système de commande vocale innovant de la 645Ci enrichit le concept de commande que BMW appelle iDrive pour accroî​tre encore le confort de conduite et la sécurité. Ce système est disponible en association avec le système de navigation Professional disponible en option et l’ordinateur de communication embarqué Car Communication Computer (CCC). L’atout du système réside dans la possibilité de sélectionner toutes les fonctions de confort essentielles de l’iDrive en roulant, grâce à la commande vocale, et de pouvoir donc toujours garder les yeux sur la route. Presque tous les affichages à l’écran peuvent être activés par la voix. Le système est indé​pendant de la personne qui parle et ne nécessite donc aucun entraînement coûteux en temps pour s’adapter à la voix du conducteur. Il comprend de plus une sortie vocale intelligente («text-to-speech») qui lit sur demande les e-mails et SMS reçus, les noms des stations radio ou les registres. Par des instruc​tions brèves définies, il est de plus possible d’accéder aux sous-menus des fonctions iDrive complexes. Et finalement, le centre de commande permet au conducteur de faire appel aux services du portail BMW Online qui met à dis​position des prestations basées Internet présélectionnées. (pas encore disponible en Belgique)

Un système audio de qualité HiFi.

A bord du nouveau coupé BMW, les audiophiles apprécieront le système 
HiFi de série qui comprend un total de huit haut-parleurs, les deux haut-parleurs centraux des graves étant couplés aux cavités des bas de caisse pour attein​dre le volume requis. Ce procédé breveté par BMW se sert donc des 
bas de caisse comme d’un volume de résonance, ce qui améliore la restitution des graves dans toute la voiture.

Dotée du système optionnel TOP HiFi et de ses 13 haut-parleurs, la nouvelle série 6 se transforme littéralement en une salle de concert sur roues. 
Le haut-parleur central supplémentaire dans le tableau de bord ainsi que le concept d’égaliseur dit LOGIC7 reproduisent un champ sonore ambiophonique parti​culièrement authentique dont la qualité correspond, sur toutes les places, 
à celle obtenue en studio et ce, indépendamment du format audio utilisé.
Les coupés haut de gamme – une longue tradition chez BMW.

Equipement somptueux d’un côté, style séduisant de l’autre et, surtout, dynamisme et confort hors du commun – voilà la recette pour le coupé haut de gamme parfait, made by BMW. Une ambition relevant de la longue 
tradition que BMW possède en la matière. Ne pensons qu’à des bijoux automobiles comme le coupé BMW 327 d’avant-guerre ou la BMW 503 des années 50. L’ancêtre directe de la nouvelle 645Ci étant bien évidemment 
la série BMW CS avec les modèles 2800 CS, 3.0 CS, 3.0 CSi/CSL et 2.5 CS, vendus à plus de 40 000 exemplaires entre 1968 et 1975. Une formidable success story qui a pourtant encore été dépassée par les coupés de la série 6 qui a succédé aux CS et qui a été construite à environ 86 000 unités.

2.
Les principales innovations 
et dotations.

	Equipement
	série/
option

	 
	 

	Aérodynamique
	 

	–
Faible coefficient de pénétration dans l’air (0,29)/appui élevé au niveau de l’essieu arrière : gage d’une dynamique longitudinale, d’un comportement routier et d’une consommation d’un très bon niveau.
	   série

	–
Arêtes de décollement intégrées au capot arrière et aux feux arrière.
	   série

	–
Commande des volets d’air pour la gestion de l’aérodynamique 
et de la température.
	   série

	–
Soubassement lisse : améliore le coefficient de pénétration dans l’air.
	   série

	 
	 

	Ensemble mécanique et dynamisme
	 

	–
V8 de 4,4 l (245 kW/333 ch à 6 100 tr/mn, 450 Nm à 3 600 tr/mn), 
VANOS double, VALVETRONIC et tuyaux d’admission de longueur variable.
	   série

	–
Boîte mécanique à six rapports pour utiliser le couple au mieux.
	   série

	–
Boîte automatique à six rapports avec Steptronic pour des passages de rapports manuels et commande auto-adaptative de la boîte (AGS) pour assurer l’adaptation à chaque conducteur et à chaque situation.
	   option

	–
Boîte manuelle séquentielle (SMG) à six rapports pour des passages de rapports ultrarapides via des palettes sous le volant ou le levier de vitesses, en se passant de la pédale d’embrayage.
	   option

	–
Système d’échappement biflux.
	   série

	–
Système d’aide à la conduite Contrôle dynamique de la stabilité (DSC) comprenant les fonctionnalités suivantes :
	   série

	–
système antiblocage des roues (ABS) pour une distance de freinage 
minimale,
	   série

	–
antipatinage à régulation électronique (ASC) : 

améliore la motricité en modulant le régime moteur, 
	   série

	–
contrôle de traction dynamique (DTC) : 

aide à la traction surtout sur routes hivernales,
	   série

	–
régulateur du couple résistant (MSR) : 

réduit les effets au transfert de masses,
	   série

	–
contrôle du freinage en courbe (CBC) : augmente la stabilité du 
véhicule en freinant la roue arrière intérieure au virage,
	   série


	–
décélération à commande électronique (ECD) en cas d’activation du 
régulateur de vitesse actif Active Cruise Control,
	   série

	–
répartiteur électronique de la puissance de freinage (EBD) pour 
assurer une décélération maximale sur les quatre roues,
	   série

	–
module de saisie de l’usure des garnitures de frein (BBV) pour 
informer le conducteur en temps utile,
	   série

	–
contrôle dynamique du freinage (DBC).
	 

	–
Direction active : fait varier le rapport de démultiplication de la direction 
en fonction de la vitesse de la voiture.
	   option

	–
Dynamic Drive : système hydraulique actif d’aide à la conduite assurant 
le caractère sportif, de même que la sécurité et le confort en compensant le roulis.
	   option

	–
Dynamic Drive Control (DDC) : amplifie le naturel sportif de la voiture :
	   série

	–
réponse plus spontanée à l’accélérateur,
	

	–
passage au programme sport sur la boîte automatique,
	

	–
passage des rapports à un régime plus élevé et passage plus 
rapide des rapports sur la boîte SMG,
	

	–
intégration de la Servotronic avec une loi caractéristique orientée sport,
	

	–
accélération plus prompte en cas d’activation du régulateur de vitesse.
	

	
	

	Confort
	 

	–
Visuel tête haute (HUD) : projette des informations dans le champ de vision direct du conducteur.
	   option

	–
iDrive avec bouton multicommandes type «low» (24 crans, quatre directions), écran couleur de 6,5 pouces et structure de menus simplifiée.
	   série

	–
Bouton multicommandes type «high» (avec système de navigation Professional) à feed-back sensoriel, 24 crans et huit directions de déplacement ainsi qu’écran couleur de 8,8 pouces.
	   option

	–
Commande vocale étendue pour faciliter les commandes.
	   option

	–
ConnectedDrive pour l’accès à Internet et les services télématiques embarqués. (pas encore disponible en Belgique)
	   option

	–
Volant sport avec touches multifonctions.
	   série

	–
Climatiseur automatique pour un chauffage, un refroidissement et une climatisation optimums ; avec contrôle des substances polluantes contenues dans l’air extérieur (circuit automatique de remise en circulation de l’air AUC II) et capteur de buée.
	   série

	–
Toit de verre panoramique relevable, 561 x 810 mm, avec ciel de pavillon à commande électrique et protection anticoincement pour le toit 
et le ciel de pavillon.
	   option

	–
Régulateur actif de la vitesse (ACC) : pilote automatiquement la distance par rapport au véhicule qui précède.
	   option

	–
Système audio HiFi pour un plaisir audio sublime.
	   série

	–
TOP HiFi avec LOGIC7 pour un plaisir audio de qualité professionnelle.
	   option

	–
Car & Key Memory (CKM) : mémorise des réglages préférés de quatre utilisateurs différents.
	   série


	–
Park Distance Control (PDC) à signaux acoustiques et optiques.
	   option

	–
Rattrapage automatique des câbles du frein à main.
	   série

	–
2 porte-gobelet intégrés à la console centrale. 
	   option
   gratuite

	
	

	Construction légère
	 

	–
Bloc avant allégé en aluminium (GRAV).
	   série

	–
Essieu avant en aluminium.
	   série

	–
Essieu arrière intégral évolué en aluminium.
	   série

	–
Arbres de transmission en aluminium réalisés selon une nouvelle technique de soudage par friction.
	   série

	–
Disques de frein de construction légère à moyeu en aluminium.
	   série

	–
Freins à étrier flottant en aluminium pour une endurance encore plus grande au freinage (à l’avant).
	   série

	–
Panneaux latéraux avant en thermoplastique léger.
	   série

	–
Capot avant en aluminium : réduit le poids.
	   série

	–
Portes en aluminium : réduisent le poids.
	   série

	–
Capot arrière en composite SMC à arête de décollement intégrée.
	   série

	–
Soubassement allégé de 35 pour cent grâce au matériau «superlite». 
	   série

	 
	 

	Ecologie
	 

	–
Consommation réduite grâce à de nombreuses optimisations de détail.
	   série

	–
Sixième rapport : réduit le régime-moteur.
	   série

	–
Denture dite haute : minimise les bruits de boîte.
	   série

	–
Remplissage d’huile «à vie» : permet de supprimer la vidange de l’huile de boîte.
	   série

	–
Emissions nocives réduites, respect des normes Euro 4, LEV (USA).
	   série

	–
Excellente protection anticorrosion, p. ex. ligne d’échappement en acier spécial.
	   série

	–
Couche isolante co-extrudée pour le réservoir de carburant et le tuyau de remplissage, vase d’expansion intégré au réservoir, perméation/diffusion réduites.
	   série

	–
Module diagnostic fuite de réservoir pour les Etats-Unis.
	   série

	 
	 

	Sécurité
	 

	–
Excellente sécurité anticollision grâce à une carrosserie extrêmement rigide en torsion.
	   série

	–
Systèmes de retenue optimisés, entre autres :
	   série

	–
airbag protège-tête AHPS avec voile de protection supplémentaire,
	   série

	–
airbag passager dissimulé dans le tableau de bord sans ligne de 
découpe visible,
	   série

	–
airbag pare-genoux conducteur et passager (Etats-Unis seulement),
	   série

	–
colonne de direction de sécurité avec élément déformable intégré,
	   série

	–
volant à branches déformables.
	   série


	–
Système de freinage de construction légère avec EBD, 
voir «dynamique».
	   série

	–
Indicateur continu de l’usure des garnitures de frein : informe le conducteur en temps utile des échéances d’entretien à venir.
	   série

	–
Système électronique de sécurité avancée (ASE) : améliore la 
pro​tection individuelle des occupants et réduit les frais de réparation 
par gestion des airbags.
	   série

	–
Télématique d’assistance avec, entre autres, appel d’urgence, trans​mission automatique de la position du véhicule et concept d’entretien. 
(pas encore disponible en Belgique)
	   option

	–
Indicateur de dégonflage (RPA) : avertit le conducteur par signal optique et acoustique en cas de perte de pression supérieure à 30 pour cent dans un ou plusieurs pneus.
	   série

	–
Pneus antidéjantage (runflat) : permettent de poursuivre la route 
même avec un pneu dégonflé.
	   série

	–
Phares bi-xénon : assurent un éclairage optimal de la route.
	   série

	–
Eclairage directionnel adaptatif : améliore l’éclairage de la route.
	   option

	–
Optiques arrière avec DEL et guide-lumière en technologie 3D brillante.
	   série

	–
Feux stop avec feux adaptatifs : signalent l’intensité du freinage.
	   série

	–
Protection anticoincement sur toutes les vitres et le toit relevable 
en verre.
	   série

	–
Pack éclairage :
	   option

	–
éclairage d’approche,
	 

	–
caches de bas de marche éclairés,
	 

	–
porte-cartes éclairés,
	 

	–
ouvrants de porte éclairés.
	 

	–
Gestionnaire du réseau de bord (Powermanagement) : 
assure le démarrage même dans des conditions extrêmes.
	   série

	 
	 

	Divers
	 

	–
Gestion moteur ME 9.2.1 : intègre les fonctionnalités du V8 dans 
un seul boîtier électronique/processeur.
	   série

	–
Réseau multimédia MOST (Media Oriented Systems Transport) : système en boucle à fibres optiques, transmet des instructions de commande, des signaux audio, vidéo et graphiques ; plus besoin de câblages individuels ; facile à monter en post-équipement.
	   série

	–
Borne 30 g : coupe les consommateurs qui ne sont plus nécessaires.
	   série

	–
Faisceau de câbles spécifique client et fibres optiques peu sensibles aux parasites : réduisent le poids et les frais d’entretien.
	   série

	–
Contrôleur MMI-système audio (M-ASK) pour permettre une association optimale des différents appareils audio embarqués.
	   série

	–
Ordinateur de communication embarqué (Car Communication Computer), une plate-forme commune pour gérer plusieurs composantes électroniques et d’autres fonctionnalités flexibles.
	   option

	–
Communication entre le véhicule/conducteur et le concessionnaire/BMW via téléservice pour un service après-vente encore plus parfait.
	   série


3. Le style : 
des formes qui suscitent des 
émotions fortes.

Une vue qui va droit au cœur et éveille des émotions fortes. Le style de la BMW 645Ci ne laisse pas l’observateur insensible : arborant des proportions allongées, la silhouette de 4 820 millimètres de long pour 1373 millimètres 
de haut seulement se range délibérément dans la catégorie automobile des coupés classiques – et donc sportifs.

D’une manière générale, le terme coupé décrit la version à deux portes, légèrement raccourcie d’une berline. L’origine du mot («couper») donne une idée de son acception initiale. Mais bien sûr, le coupé a, depuis un bon moment déjà, pris sa signification particulière et est aujourd’hui une catégorie automobile à part se caractérisant en règle générale par une silhouette 
parti​culièrement sportive. Le coupé moderne se distingue ainsi par une ligne plus élancée et plus basse que la berline dont il est décliné. En même temps, le coupé est souvent la variante plus exclusive d’une série de modèles.

Représentante modèle de ce genre automobile particulièrement envoûtant qu’est le coupé, la série 6 est une BMW typique. Elle est dynamique – ses proportions alliant un capot moteur allongé à un habitacle et surtout une partie vitrée reculés, un long empattement à des porte-à-faux réduits le signalent. Elle est vigoureuse – les galbes musclées de sa carrosserie le soulignent. 
Elle est séduisante – le jeu d’ombre et de lumière la présente sous un jour sans cesse nouveau et intéressant. Elle est élégante – les lignes au galbe harmonieux et la ceinture «scapulaire» saisissante lui confèrent une légèreté telle qu’elle semble planer. L’arrière marquant avec l’arête de décollement 
in​tégrée et les deux embouts d’échappement à droite et à gauche enfin révèle l’athlète de haut niveau et annonce le pur plaisir de conduire.

Prestance tous azimuts.

Quel que soit l’angle pris par l’observateur, la 645Ci frappe par sa prestance. Ses lignes de carre sont fluides, sans début ni fin et relient l’avant, les flancs et l’arrière en un tout sculptural harmonieux plein de vie et de précision. 
Les surfaces galbées signalent la puissance et attisent l’émotion pure. C’est ainsi que s’établit un champ magnétique plein de tension qui ne laisse 
pas l’ennui s’installer. Car les formes ne sont pas seulement celles d’un coupé exemplaire. Elles confèrent aussi à la nouvelle série 6 une personnalité esthétique em​preinte d’originalité.

L’allure de la nouvelle série 6 rime néanmoins parfaitement bien avec la stra​tégie de style actuelle de BMW. Le coupé reprend en effet les principes 
du style dit sculptural et les interprète à sa manière originale. Dans ce contexte, le changement de rythme, un moyen de style utilisé avec mesure, confère 
une élégance toute particulière au nouveau coupé. Le langage des formes de la série 6 s’apparente ainsi à celui d’une sculpture intemporelle à trois 
dimen​sions qui sait attirer l’attention et susciter les émotions de l’observateur, indépendamment de la lumière, du lieu et de la perspective.

Classique – sur le coupé, cela signifie d’abord sportif.

Comme il se doit sur un coupé classique, le capot avant s’étire pour se fondre dans la ligne de toit plus courte, plongeant doucement vers l’arrière de 
l’habi​tacle légèrement reculé. Le long empattement et les porte-à-faux réduits à l’avant et à l’arrière ainsi que la ceinture scapulaire saisissante qui confèrent 
à la série 6 une légèreté telle qu’elle semble planer, donnent une allure encore plus allongée et plus basse à l’ensemble. Les baguettes latérales dont se pare la nouvelle série 6 sont une réminiscence du coupé classique BMW 3.0 CSi du début des années 70. Quant à l’arrière marquant au béquet intégré, 
il se donne un air sportif, ressemblant en cela à une grand tourisme de sport typique. Les optiques arrière avec leurs diodes électroluminescentes et 
guide-lumière ainsi que leurs arêtes de décollement intégrées placent ici des ac​cents tant aérodynamiques qu’optiques. Enfin, les deux embouts de la 
ligne d’échappement biflux à droite et à gauche trahissent l’athlète de haut niveau qu’est la voiture et annoncent le pur plaisir de conduire.

Vue de face : des yeux d’aigle perçants fixent l’observateur.

Fortement galbés, les phares doubles confèrent un visage individuel et original au coupé qui affiche une largeur de 1855 millimètres. Les associations avec des yeux d’aigle sont permises, même au double sens – enrichis par l’option éclairage directionnel adaptatif, les phares bi-xénon de série du coupé ne sont-ils pas en effet «plus perçants» que ceux de toute voiture convention​nelle ? Encerclant les feux de croisement et de route comme des bagues, 
les veilleuses signalent l’appartenance aux automobiles BMW haut de gamme, les projecteurs ressemblant, quant à eux, à des pupilles. A ne pas oublier les clignotants s’étirant sur toute la largeur des optiques tel un trait de mascara ; ils renforcent ainsi l’impression des yeux et personnifient littéralement la voiture. Prolongé jusque dans les panneaux latéraux, ce trait oriente le regard sur 
les flancs de la 645Ci et confirme l’impression de dynamisme qu’elle dégage.

Ces sont les lignes fluides prenant naissance au niveau du bouclier avant, voire des phares, qui confèrent à la carrosserie son allure élancée. En un mouve​ment dynamique, elles courent en un «V» ouvert sur le long capot moteur, 
le toit et les flancs jusqu’à l’arrière pour se redéployer en un V, avant de se ter​miner au niveau de la lèvre du diffuseur. La ligne supérieure des deux lignes 

du capot plongeant fortement sur le côté en traçant des contours très nets va des larges naseaux jusqu’au montant avant. Son tracé enveloppe le dôme 
de puissance sur le capot moteur, étant ainsi à l’origine de l’aspect particulière​ment musclé de la partie avant.

La ligne de carre inférieure fait pour ainsi dire passer le capot moteur dans le côté de caisse, ce qui donne son look vigoureux et déterminé à l’avant du coupé. Enfin, le bouclier avant avec la large entrée d’air souligne les ambitions sportives de la 645Ci.

Vue de profil : un coupé classique.

La silhouette fait apparaître une ligne organique ascendant d’abord fortement pour suivre le capot moteur dans un long mouvement plus doux. Puis vient l’habitacle légèrement reculé avec sa ligne de toit basse se terminant presqu’à l’horizontale. Le toit panoramique relevable, disponible en option sur les 
mar​chés européens et de série aux Etats-Unis, épouse parfaitement les contours du toit. Les vitres latérales suivent également cette ligne en un arc galbé se terminant par un retour particulièrement court et bas, le fameux «pli Hof​meister», trait de style BMW caractéristique sur les vitres latérales arrière.

Une deuxième ligne de carre passe des passages de roue avant aux passages de roue arrière. Elle divise le flanc en deux surfaces horizontales laissant 
ainsi paraître le côté de caisse très bas et soulignant l’impression de légèreté que rayonne la nouvelle série 6. L’incidence de la lumière au-dessus et en dessous de cette ligne crée le jeu d’ombre et de lumière si caractéristiques du style BMW. Cette ligne s’arrête aux passages de roue prononcés, ce qui souligne le caractère puissant du coupé. Sous les portes larges, on remarque des bas de caisse bombés se prolongeant sur les porte-à-faux réduits à l’avant et à l’ar​rière. Quant aux éléments décoratifs latéraux à clignotants intégrés, ils sont une réminiscence du coupé classique BMW 3.0 CSi.

Un signe de force : 
des roues de 18 pouces et des pneus de 245 de série.

Non seulement, la ligne de carre et le bas de caisse allongent le coupé par un effet optique, mais ils orientent de plus très habilement le regard vers les jantes de série de 18 pouces en aluminium coulé, chaussées de pneus runflat de dimensions 245/45 R 18. En option, BMW propose des roues de 18 et 
de 19 pouces de différents styles, dont une roue matricée de 19 pouces. Il est aussi possible de choisir une monte pneumatique mixte, de 245 à l’avant 
et de 275 à l’arrière.

Vue arrière : un caractère sportif sur lequel on ne saurait se tromper.

L’arrière arbore un béquet intégré au capot du coffre qui, bien qu’à peine 
per​ceptible au premier coup d’œil, réduit nettement la portance au niveau 
de l’essieu arrière ainsi que la résistance de l’air. Le client en profite en 
termes de stabilité et de consommation.

Les optiques arrière en deux parties sont un brillant exemple d’un style attractif et d’une technique fonctionnelle. Leur partie supérieure est intégrée 
au côté de caisse, si bien que la voiture est bien visible également de côté. 
Sur les variantes US, cela permet de supprimer les feux de position 
latéraux obliga​toires. Les feux arrière se composent de six guide-lumière alimentés par des DEL. La partie inférieure des optiques est encastrée 
dans le bouclier arrière comme une fine lucarne et regroupe le feu antibrouillard, le feu de recul et les réflecteurs arrière. Avec les éléments optiques supérieurs, cette deuxième touche de lumière forme une trait de style marquant et valorisant, facile à reconnaître.

De petites arêtes de décollement intégrées aux optiques arrière améliorent 
le coefficient de portance au niveau de l’essieu arrière et le moment de lacet, ce qui exerce un effet positif sur la consommation de carburant et la stabilité de la voiture. Mais en premier lieu, les optiques arrière protègent encore mieux des chocs arrière. En effet, les diodes DEL particulièrement lumineuses, rapides à répondre et, qui plus est, exemptes d’entretien et d’usure, mises en œuvre pour les feux stop dépassent de loin le niveau usuel dans la catégorie. Ils in​corporent de plus les feux stop auto-adaptatifs (Brake Force Display) qui, en cas de coup de frein violent, agrandissent leur surface lumineuse. 
Le con​ducteur du véhicule qui suit se rend ainsi compte de l’intensité du freinage de la voiture roulant devant lui. Le risque de choc arrière s’en 
trouve réduit.

Enfin, les embouts ovalisés de la ligne d’échappement biflux qui, pointant 
à droite et à gauche à hauteur de la lèvre du diffuseur, témoignent de la 
pré​sence du V8, ne sont pas moins marquants. Les embouts de même que toute la ligne d’échappement sont en un acier spécial inoxydable.

Vue de dessous : sans aspérité ni rugosité.

Même le soubassement n’a pas échappé aux stylistes lorsqu’ils ont dessiné 
le grand coupé : pour favoriser l’aérodynamique, il est caréné sur de grandes surfaces avec un matériau appelé «superlite» qui pèse environ 35 pour cent de moins que le matériau de recouvrement conventionnel. Grâce à ce 
carénage et à sa forme, l’écoulement de l’air sous la voiture est moins perturbé, 
la résis​tance de l’air et la portance s’en trouvent réduites. Les lèvres aérodynamiques devant les roues avant et arrière, ainsi que le déflecteur aérodynamique intégré au bouclier avant améliorent, quant à eux, le passage du flux d’air sur les roues. Pour le client, les mesures aérodynamiques 
«sous la voiture» se traduisent par une amélioration du cx, qui réduit à son tour la consommation, tout en amélio​rant l’acoustique et en réduisant l’encrassement.

Le style intérieur : harmonie dynamique.

«Harmonie dynamique» – tel est l’esprit dans lequel l’intérieur a été aménagé. Le dynamisme se réfère à la tension et aux mouvements animant les 
surfaces et les lignes. L’harmonie reflète la manière de laquelle les surfaces et les lignes entrent en interaction pour se mettre en valeur réciproquement.

L’aménagement intérieur contribue fortement à la sensation du «plaisir de conduire» typiquement BMW. L’auvent situé sous le pare-brise se prolonge optiquement par un mouvement énergique dans les portières droite et 
gauche pour y encadrer les accoudoirs. Le conducteur et son passager avant se trouvent au milieu de ce mouvement dynamique et sentent l’effet de solidité et de pureté qu’il dégage. Une ligne tout aussi volontaire sur la console centrale engendre une dynamique lancée tout aussi marquante. Elle prend naissance dans le tableau de bord, file en diagonale sur la console centrale en contournant l’accoudoir pour se terminer au niveau des sièges arrière. 
Le style intérieur s’accorde ainsi parfaitement avec le style extérieur séduisant de la nou​velle série 6. De l’extérieur et de l’intérieur, et quel que soit 
l’angle d’observation, elle est une œuvre accomplie soulignant d’une manière particulièrement cohé​rente le message d’exclusivité et de sportivité émis 
par la série 6, une série de modèles BMW riche en tradition.
Des matériaux nobles et des couleurs harmonieuses 
pour créer une ambiance empreinte de luxe.

Des matériaux nobles, comme le cuir, le bois et le métal, une finition parfaite ainsi qu’une palette sensible de couleurs discrètes soigneusement assorties créent dans l’habitacle une ambiance de luxe sans pour cela négliger la 
fonc​tionnalité. Ainsi par exemple, en plus des sièges, les accoudoirs dans les portières, les poignées de porte, les médaillons de porte et des panneaux latéraux arrière, ainsi que le couvercle sur la console centrale sont gainés de cuir. Des baguettes décoratives raffinées «ruthénium à l’éclat nacré» réalisées par galvanoplastie ou en bois «bouleau clair ou foncé» valorisent l’intérieur 
du coupé. La palette variée des couleurs permet néanmoins au client de créer une ambiance extravagante très personnelle.

Des sièges cuir en dotation standard.

Déjà les sièges de base sont habillés de cuir haut de gamme du type Dakota, un cuir qui, de par son grain naturel, répond à merveille au sérieux auquel 
pré​tend la série 6. Il est disponible en trois teintes : noir, beige crème et château. Des coutures confectionnées avec précision confèrent une touche de raffine​ment aux sièges. L’option High Performance associe le cuir Pearl 
à des appli​cations intéressantes. Dans cette finition, la console centrale, les pare-soleil et le dos des dossiers de sièges avant sont également habillés 
de cuir. Trois teintes sont proposées : noir, beige crème et roseau.

L’intérieur au look BMW avec visière dédoublée.

Conformément à la philosophie du style BMW, le cockpit de la nouvelle série 6 possède, elle aussi, une visière dédoublée. La première abrite 
le com​biné d’instruments au look «binoculaire» comprenant le compteur de vitesse et le compte-tours. A l’instar d’un chronomètre, ils adoptent 
une graduation fine et sont cerclés de bagues chromées mates. La jauge de carburant, l’indicateur du niveau d’huile et d’autres indicateurs sont également logés sous cette visière qui évite que les affichages ne se reflètent dans le pare-brise fortement incliné. La deuxième visière, située en position centrale au-dessus de la con​sole centrale, abrite l’écran de contrôle tourné de six degrés vers le conduc​teur, mais que le passager avant lit aussi facilement que le conducteur.

Un poste de conduite orienté vers le conducteur.

Le poste de conduite est orienté vers le conducteur et est en cela typiquement BMW : toutes les fonctions relevant directement de la conduite sont agencées sur le volant ou autour de lui dans une position ergonomique​ment correcte. Presque toutes les fonctions importantes pour le conducteur, mais aussi pour son passager avant sont regroupées de manière aussi logique au niveau de la console centrale. N’arborant que peu de contacteurs et autres commandes visibles, l’habitacle dégage pourtant un air apaisant. Ce fait tient essentiellement au bouton multicommandes, ou controller, élément 
de com​mande central permettant d’activer et de gérer presque toutes les fonctions de confort de la série 6, via l’écran de contrôle. Ce bouton est logé dans le prolongement de l’accoudoir central réglable en hauteur, si bien 
que le bras repose toujours confortablement, ce qui augmente nettement le confort et la précision de commande.

Le naturel sportif du coupé est accentué par la disposition du levier de 
vitesse et du levier de frein à main sur la console centrale, à l’instar des cockpits clas​siques de voitures sportives.

Un toit panoramique relevable pour savourer les plaisirs du voyage.

«Savourer allègrement» – voilà comment on pourrait intituler le leitmotiv suivi lors de la conception d’un autre point fort – le toit de verre panoramique 
rele​vable. Le panneau de verre qui fait 1100 x 757 millimètres occupe environ les deux tiers de toute la surface du toit et offre une surface transparente 
maxi​male de 806 x 578 millimètres. Le toit de verre qui se relève en position d’aération grâce à un moteur électrique est doté d’un ciel de pavillon en 
deux éléments à coulissement électrique, qui n’entrave pratiquement pas la garde au toit des passagers. Grâce à sa structure isolante en sandwich d’aluminium, l’habitacle ne se réchauffe pas plus que sous un toit conventionnel non releva​ble. Et l’insonorisation du toit en verre est tellement efficace que 
le bruit intérieur dépasse à peine celui d’une série 6 dépourvue du toit de verre, même lorsque le ciel de pavillon est retiré. En position d’aération, deux soufflets atténuent les bruits aérodynamiques à un niveau confortable. Le toit de verre et le ciel de pavillon sont dotés d’une protection anticoincement.

4.
L’ensemble mécanique : 
une puissance débordante 
s’exprimant sur la route avec agilité.

Sur la nouvelle BMW série 6, le «dôme de puissance» – bombement 
marquant du capot moteur – porte bien son nom : ne cache-t-il pas le V8 de 
4,4 litres de la nouvelle série 7, adapté ici au naturel sportif du coupé ? 
Ce moteur repré​sente une étape-clé dans la construction de moteurs et s’est vu décerner le prix «International engine of the year 2002», l’«Oscar des moteurs». Cette distinction atteste aux ingénieurs BMW d’avoir développé le meilleur moteur de sa catégorie.

Ce V8 débite une puissance de 245 kW (333 ch) à 6 100 tr/mn et un couple maxi. de 450 Nm à 3 600 tr/mn. Ses performances routières en sont le reflet : vitesse maxi. de 250 km/h (bridée par voie électronique), 0 à 100 km/h en respectivement 5,6 secondes (boîte manuelle) et 5,8 secondes (boîte auto​matique). Le 80 à 120 km/h en quatrième est parcouru en 5,1 secondes – 
un surplus de sécurité lors des manœuvres de dépassement. L’impression au volant ? Et bien, c’est un régal de sentir comment une légère pression 
sur l’accélérateur se transforme spontanément en une agilité des plus pures.
Leadership technologique dans la construction de moteurs : 
davantage de puissance, moins d’émissions polluantes.

Le moteur doit ces performances en premier lieu au réglage en continu de 
pra​tiquement tous les paramètres importants – distribution (VANOS double), levée des soupapes (VALVETRONIC) et même longueur des tuyaux d’admission. Cette gestion optimale du moteur veille aussi à la consommation de carburant modérée de respectivement 11,7 litres (boîte manuelle) 
et 10,9 litres (boîte automatique) de superplus aux 100 kilomètres selon le nouveau cycle de conduite européen. L’huile moteur ne doit être vidangée 
que tous les 30 000 kilomètres en moyenne.
Le moteur est aussi exemplaire sur le plan des émissions : en répondant 
à la norme antipollution Euro 4, la plus sévère qui soit actuellement à l’échelle européenne, la 645Ci respecte dès aujourd’hui la norme que l’Union 
euro​péenne n’appliquera qu’en 2005. En Allemagne et en Suède, cela signifie que la BMW 645Ci bénéficie d’un dégrèvement fiscal. Aux Etats-Unis, le coupé satisfait à la norme LEV (Low Emission Vehicle). La ligne d’échappement biflux intégrant des pots catalytiques disposés près du moteur et auquel il doit cet avantage, est réalisée en un acier spécial longue durée et est entièrement soudée.

Une sonorité grave et pleine témoigne de la puissance du V8.

Autre fonction de la ligne d’échappement entièrement biflux se terminant par deux embouts marquants : conférer au moteur de la 645Ci la musique 
spé​ciale du V8. A peine audible au ralenti, le moteur module la tonalité pleine du huit cylindres, typique de voitures de sport animées par une grosse cylindrée, dès que le conducteur appelle la puissance. Il ne devient pourtant jamais en​vahissant. Les occupants perçoivent plutôt le moteur par une sonorité pleine et grave témoignant de manière convaincante de la puissance du moteur et amplifiant ainsi l’expérience dynamique et sportive que fait vivre la 645Ci par un fond sonore parfait.

La gestion moteur la plus innovante du moment pilote 
à la perfection l’ensemble mécanique.

La gestion moteur ME 9.2.1, la plus innovante en son genre à l’heure actuelle, est la principale responsable des excellentes performances du V8 en matière de puissance, de couple et d’émissions. Malgré leurs fonctionnalités 
com​plexes, elle est logée sur la 645Ci dans un seul boîtier électronique. Outre les fonctions moteurs proprement dites, elle gère, entre autres, le Dynamic Drive Control (DDC) qui permet d’adopter une caractéristique moteur encore plus sportive par simple actionnement d’une touche. Elle commande aussi le régulateur de vitesse programmable disponible en option. Boîtier électronique du gestionnaire du réseau de bord, la gestion moteur veille de plus à ce que les consommateurs électriques ne manquent jamais d’énergie en coupant les consommateurs non nécessaires dans une situation donnée. Enfin, elle pilote la commande des volets d’air du radiateur.

La commande des volets d’air améliore la gestion thermique 
et aérodynamique.

Cette nouvelle commande des volets d’air est située directement derrière 
les naseaux BMW et pilote l’alimentation en air de refroidissement du moteur et des organes secondaires, en n’ouvrant les volets qu’en cas de besoin. Sinon, les volets restent fermés, ce qui a un impact positif sur l’aérodynamique et permet au moteur d’atteindre plus vite sa température de service. 
La con​sommation de carburant et le niveau de bruit extérieur s’en trouvent abaissés et la durée de vie du moteur et l’agrément de conduite améliorés.

Six vitesses et donc toujours le bon rapport sous la main.

De série, la 645Ci est dotée d’une boîte mécanique à six rapports conçue de sorte à pouvoir transmettre un couple maximal de 600 Nm. Avec cette boîte, 
la vitesse maxi. de 250 km/h bridée par voie électronique est atteinte tant en cinquième qu’en sixième. Vu le régime plus bas, le sixième rapport permet une conduite dynamique même à vitesse élevée et à un niveau sonore toujours bas dans l’habitacle. La denture des pignons est une denture dite haute présentant un angle d’hélice important et un facteur de conduite optimisé contribuant également à réduire les bruits de boîte. Dans les petits rapports, 
la 645Ci fait preuve d’énormes qualités de sprinter.

La boîte mécanique typiquement BMW – les rapports se passent avec aisance, précision et rapidité – a gagné encore en agrément et en précision. Pour la première fois, la commande des vitesses est reliée à une coulisse 
de guidage interne via l’arbre de sélection central. Pour réduire les efforts de commande agissant sur ce dernier, la course de commande est démultipliée via des fourchettes balanciers spécialement conçues.

La boîte SMG : passer les rapports comme en Formule 1.

Grâce à la boîte SMG à six rapports optionnelle, le conducteur aux ambitions sportives se voit offrir un choix enviable : il pourra passer les rapports comme en Formule 1 au moyen de palettes – ou «paddles» – sous le volant ou bien par des impulsions sur le levier de vitesses. De toutes façons, il n’a plus besoin de pédale d’embrayage, la boîte SMG étant un système «shift-by-wire» 
électri​que qui assure automatiquement des passages de rapport ultrarapides. Cette opération est assurée par un groupe hydraulique avec des actuateurs pour l’actionnement de l’embrayage et le changement des vitesses. L’embrayage et la démultiplication de la boîte correspondent à ceux de la boîte mécanique à six rapports.

En cas de changement des vitesses via le levier ou les palettes de 
com​mande, un fil électrique – «shift by wire» – transmet les informations sur la sélection du rapport au boîtier électronique de la boîte. Celui-ci gère 
automa​tiquement l’intervention sur le moteur pour réduire le couple, débrayer, passer le rapport, réembrayer, puis augmenter le couple. Comme l’indique 
le nom de la boîte SMG – boîte mécanique séquentielle –, les rapports s’enclenchent toujours de manière séquentielle et, donc, les uns après les autres. En don​nant plusieurs impulsions successives au levier de vitesse 
ou aux palettes, il est cependant possible de «sauter» des rapports. La boîte SMG passe les rapports en un temps minimum de 150 millisecondes, 
si bien que le conduc​teur s’en aperçoit à peine. Il n’a même pas besoin de lever le pied de l’accélé​rateur. En mode résolument actif, la boîte SMG souligne ainsi les qualités dynamiques et sportives de la série 6. Sur la 645Ci à boîte SMG, le sixième rapport est démultiplié de sorte à optimiser le 
régime et, par là, le niveau sonore et la consommation. La vitesse maximale est atteinte en cinquième comme en sixième.

Déléguer la commande des vitesses : la boîte SMG en mode Drive.

Celui qui ne veut pas passer les rapports lui-même, peut choisir le mode Drive et déléguer cette tâche à la commande de la boîte. Lorsque le mode Drive 
est activé grâce au levier de vitesse, cette commande passe les rapports de manière autonome, pilotée par des lois caractéristiques et en tenant compte 
de la situation du moment. Le rapport enclenché est toujours affiché sur le combiné d’instruments.
La boîte SMG pour un surplus de sécurité et de dynamisme.

Avec la boîte séquentielle, le conducteur n’a plus besoin de lâcher le volant pour passer les rapports, parce que les palettes se commandent du bout des doigts – un grand plus pour la sécurité, par exemple lorsqu’on emprunte 
un parcours sinueux. En même temps, la boîte SMG améliore sensiblement le dynamisme et le caractère sportif du grand coupé. Equipé de la boîte SMG, tout conducteur peut en effet réaliser des accélérations qui sont normalement réservées aux pilotes expérimentés se servant d’une boîte manuelle.

La boîte automatique à six rapports allie dynamisme et confort.

Il va sans dire que la boîte automatique à six rapports disponible en option pour la nouvelle série 6 est également de tout premier choix, que le 
con​ducteur privilégie le sport ou le confort. Conçue pour pouvoir transmettre un couple maximal énorme de 600 Newton-mètres, cette boîte automatique 
à six rapports associe de façon idéale la conduite sportive à une commande con​fortable des vitesses. Sur la boîte automatique aussi, la grande démultiplica​tion totale fait sentir son effet positif au démarrage – le premier rapport est en effet axé sur une motricité élevée. A vitesse élevée, 
le sixième rapport réduit le régime moteur, ce qui abaisse à son tour les bruits de fonctionnement et la consommation de carburant. Malgré ses six 
rapports, la boîte automatique pèse d’ailleurs près d’un cinquième de moins qu’une boîte comparable à cinq rapports.

Equipée de la commande auto-adaptative (AGS) électronique, la boîte auto​matique s’adapte au style de conduite et aux conditions d’utilisation. 
Ce qui fait qu’elle évite par exemple des changements de vitesse inutiles en virage ou en stop-and-go ou qu’elle enclenche une vitesse inférieure 
en descente, afin d’exploiter le frein-moteur. La commande auto-adaptative prouve son utilité surtout en hiver, lorsque, sur route glissante, 
elle fait démarrer la voiture auto​matiquement en deuxième et qu’elle passe les rapports tout en douceur, si bien que les roues motrices ne se dérobent pas.

La main qui démange : 
la boîte automatique autorise aussi la commande manuelle.

La fonction Steptronic intégrée à la boîte automa​tique permet même de passer les rapports à la main : lorsque le sélecteur est amené de la position automatique «D» à gauche, sur l’axe M/S, cette fonction active les programmes de changement de vitesses prévus pour une conduite sportive. La Steptronic passe les rapports dès que le conducteur donne au sélecteur une impulsion vers l’avant ou vers l’arrière.

Un surplus de sportivité sur simple actionnement d’une touche.

Quelle que soit la boîte, l’actionnement de la touche DDC (Dynamic Drive Control) de série module la caractéristique de la voiture en la rendant encore plus résolument sportive. Simultanément, le DDC, via la Servotronic, 
fait passer la direction à une caractéristique plus sportive. Concrètement, 
à une position identique de l’accélérateur, le moteur réagit alors par une accélération plus forte. Lorsque le conducteur continue à enfoncer l’accélérateur, le moteur réagit de manière encore plus progressive. Associé à la boîte automatique, le DDC repousse le passage des rapports supérieurs 
à un régime supérieur, en fonction de la position de l’accélérateur. Combiné à la boîte SMG, il raccourcit encore les temps de passage des rapports. 
En même temps, le DDC influe sur les efforts au volant (sauf avec l’option Direction active) de sorte à procurer un feed-back encore plus précis de 
la route au conducteur à la fibre sportive.

Grâce au DDC, le client dispose donc en plus du réglage confort de la 
trans​mission, d’un deuxième réglage à vocation plus sportive. Celui-ci permet surtout aux conducteurs aux ambitions sportives d’intensifier encore le 
plaisir de conduire, la puissance disponible étant exploitée de manière encore plus spontanée et sportive.

5.
Les liaisons au sol : 
encore plus d’agilité grâce à la Direction active.

Les automobiles BMW sont connues pour leur performances routières 
souve​raines. Cet atout repose sur le train roulant tout aluminium dont bénéficie aussi la nouvelle 645Ci. Les marques distinctives BMW – répartition 
des charges sur essieux de près de 50/50 et propulsion – distinguent aussi le grand coupé. S’y ajoutent le centre de gravité abaissé, la voie large et un empattement de 2 780 millimètres. L’agilité, le dynamisme et la joie au volant qui s’ensuivent sont donc pour ainsi dire des traits innés de la nouvelle série 6.

Une direction de précision dotée en série de la Servotronic.

Le plaisir de conduire, l’agrément et la sécurité de conduite de haut niveau que les automobiles BMW procurent sont dus en grande partie à la précision élevée du système de direction et au feed-back précis qu’il fournit au 
conduc​teur. Grâce à la direction hydraulique à crémaillère avec Servotronic, 
le con​ducteur de la 645Ci bénéficie d’une technologie très raffinée et ultramoderne, régulant l’assistance à la direction grâce à une loi caractéristique asservie à la vitesse de la voiture. Le client le ressent – par exemple 
lorsqu’il fait des cré​neaux – par des réactions aisées et très confortables ; 
de plus, il risque moins de tourner le volant trop violemment par exemple lorsqu’il doit brusquement éviter un obstacle à grande vitesse, 
parce que dans ce cas, la Servotronic ré​duit l’assistance de la direction.

Les directions conventionnelles sont toujours un compromis.

Sur un système de direction conventionnel, les ordres de braquage donnés par le conducteur sont toujours transmis en fonction de rapports de 
démulti​plication fixes entre le volant et les roues avant directrices (même si le rapport de démultiplication devient plus progressif au fur et à mesure 
que l’angle de braquage augmente) ; il ne tient pas compte de la situation de conduite don​née. Une direction directe – idéale jusqu’à la plage des 
vitesses moyennes – reste donc directe à vive allure, alors qu’un rapport de démultiplication bien plus indirect serait plus approprié pour compenser 
la sensibilité croissante de la direction, imposée par les lois de la physique, 
au fur et à mesure que la vitesse augmente. Inversement, il en va bien évidemment de même de la direction indirecte avec laquelle manœuvrer la voiture devient un travail labo​rieux à petite vitesse. Les systèmes de direction conventionnels constituent donc toujours un compromis entre les deux extrêmes.

La Direction active accroît le naturel dynamique 
de la nouvelle série 6.

Seul un système de direction active comme la Direction active BMW, 
dis​ponible en option sur la nouvelle série 6, permet d’échapper vraiment 
à ce dilemme – le choix fondamental entre agilité, stabilité et confort. 
Cette direc​tion est un système à gestion électronique à démultiplication 
et assistance variables.

En cas de conduite sportive jusqu’à la plage des vitesses moyennes 
de 120 km/h environ, le conducteur profite d’une direction plus directe qui con​fère des réactions nettement plus agiles et précises à la voiture. 
Ceci fait son effet surtout sur les routes sinueuses, mais pourtant rapides, 
où la Direction active rend l’entrecroisement des mains au volant quasi 
superflu. Le gain sensible de maniabilité et de précision fourni par la Direction active accroît ici très nettement le dynamisme de la nouvelle série 6.

En ville, la Direction active facilite surtout les créneaux : moins de deux 
tours au volant sont nécessaires pour braquer les roues de l’extrême gauche 
à l’ex​trême droite. Lorsqu’il s’agit de manœuvrer la voiture, les efforts 
à déployer au volant se réduisent donc à un minimum fort confortable.

En revanche, plus la vitesse augmente et plus l’assistance au braquage et 
à l’effort au volant est réduite, ce qui se traduit par une marche en ligne droite encore plus parfaite et moins nerveuse et profite, donc, à la stabilité de la voiture. Le conducteur en trouvera le confort sensiblement amélioré. Au volant de la série 6, il pourra adopter une conduite souveraine et décontractée même dans la plage des hautes vitesses.

Le principe de fonctionnement : 
superposition de l’angle de braquage.

La Direction active repose sur le principe de la superposition de l’angle de braquage : un actuateur électromécanique intercalé entre le volant et le mécanisme de direction additionne un angle de braquage positif ou négatif supplémentaire à celui imposé par le conducteur au volant. C’est la direction dite par superposition qui constitue l’élément clé du système : un engrenage épicycloïdal avec deux arbres d’entrée et un arbre de sortie, intégré dans la colonne de direction divisée. Un arbre d’entrée est relié au volant, le deuxième est entraîné par un moteur électrique, via un engrenage à vis sans fin 
auto​bloquant, servant d’étage réducteur. L’angle de braquage total en résultant sur l’arbre de sortie se compose de l’angle volant plus l’angle moteur.

A basse vitesse, le servomoteur tourne dans le même sens que le volant 
ac​tionné par le conducteur. Le braquage des roues avant s’en trouve augmenté et l’effort requis au volant diminue. Jusqu’aux vitesses moyennes, 
le système réalise ainsi un rapport de démultiplication nettement plus direct 

que sur les voitures conventionnelles. A vitesse élevée, le servomoteur 
tourne dans le sens inverse de celui du volant. Le braquage des roues avant s’en trouve réduit, le rapport de démultiplication se fait plus indirect. 
En même temps, la Servotronic augmente l’effort à déployer au volant.

La Direction active combine ainsi les possibilités des directions «steer-by-wire» entièrement électroniques avec un feed-back authentique de la route grâce 
à sa transmission mécanique. Elle fixe une nouvelle référence en matière d’agi​lité, de confort et de sécurité. Le lien mécanique entre le volant et le méca​nisme de direction étant maintenu, la voiture reste entièrement manœuvrable, même si le système d’assistance électronique devait tomber en panne.

Direction active et DSC – un couple idéal.

Un boîtier électronique qui lui est réservé ainsi que différents capteurs saisissant l’état de fonctionnement et le souhait exprimé par le conducteur complètent la Direction active. De plus, celle-ci communique en permanence avec le boîtier du DSC. Elle peut ainsi procéder à de petites corrections 
de l’angle de lacet en intervenant sur l’angle de braquage des roues avant pour stabiliser la voiture. L’intervention sur les roues est plus rapide et, 
à proximité du seuil d’activation du DSC, elles est moins perceptible que 
celle du DSC sur les freins de roue.

Bon train roulant de base plus DSC : une alliance parfaite.

Le dynamisme et la sécurité que le train roulant de série assure avec brio peuvent encore être optimisés par des systèmes d’aide à la conduite pour parer à certaines situations spécifiques. Leur tâche consiste à surveiller en permanence l’état de fonctionnement de la voiture et d’intervenir, si besoin est, pour la stabiliser. Ces systèmes sont regroupés dans le contrôle 
de stabilité dynamique (DSC) et de série sur la série 6. Si cela devait s’avérer né​cessaire, le DSC intervient par exemple en réduisant le couple moteur 
ou en activant le système de freinage.

Font partie intégrante du DSC : le système antiblocage (ABS), le contrôle du freinage en courbe (CBC) qui freine légèrement la roue arrière intérieure au virage lorsque la voiture négocie des virages à vitesse moyenne à élevée pour augmenter sa stabilité, ainsi que l’antipatinage à régulation électronique 
(ASC) assurant le démarrage par exemple sur une pente verglacée sans que les roues motrices se mettent à patiner, en intervenant sur les freins et 
sur la gestion moteur et produisant en cela un effet comparable à celui d’un différentiel autobloquant.

Le contrôle dynamique de la traction (DTC), fonction intégrée à l’ASC qui augmente la motricité des roues motrices surtout sur routes hivernales, est une autre composante du système. Le mode DTC que le conducteur peut enclencher manuellement, relevant les seuils d’activation du DSC, et plus par​

ticulièrement de ses interventions stabilisantes sur les freins, pour privilégier 
la motricité et la progression du véhicule, la fonction DTC convient également à une conduite sportive, sans pour cela compromettre la fonction sécuritaire fondamentale du DSC.

Fini le roulis grâce au Dynamic Drive.

Autre option disponible : le système antiroulis Dynamic Drive. Il marie le 
dyna​misme sportif au confort souverain : alors qu’en ligne droite, Dynamic Drive filtre pratiquement toutes les aspérités de la route, si bien que le conducteur et ses passagers n’en sont plus guère importunés, en virage, 
il élimine la ten​dance au roulis et se porte ainsi garant d’une agilité et 
d’une stabilité élevées de tous les instants. Le gain sensible en sécurité, 
la vivacité et la précision au braquage fixent des références dans le 
domaine des trains roulants.

En conduite urbaine par exemple, Dynamic Drive compense pratiquement tous les mouvements de roulis. Quant aux courbes à grand rayon, le coupé les négocie sans afficher d’inclinaison gênante ou de mouvements de 
balance​ment. Même sur des routes sinueuses parcourues à une allure très sportive, le système réduit la tendance au roulis de la carrosserie de 
80 pour cent ou plus. Dans des situations dynamiques de ce genre, qui concernent par exemple aussi les changements de file ou manœuvres d’évitement, Dynamic Drive exerce une influence ciblée sur le comportement propre de la voiture. La précision directionnelle et le comportement au transfert de masses s’en trouvent améliorés, ce qui équivaut à un gain de sécurité active.

Dynamic Drive permet de sortir dans une large mesure du dilemme 
entre maniabilité et confort vibratoire, puisqu’il permet de régler les ressorts 
et amortisseurs essentiellement en vue d’un grand confort vibratoire. 
Deux barres antiroulis actives que l’on trouve sur l’essieu avant et l’essieu arrière en remplacement des barres antiroulis mécaniques conventionnelles, sont les éléments clé du système. Chaque barre antiroulis active est formée de deux demi-stabilisateurs et d’un vérin rotatif à commande hydraulique, l’arbre de ce vérin et son carter étant chacun relié à un des deux 
demi-stabilisateurs. Leur tâche est de transformer une pression hydraulique en un couple de torsion, voire – par le point d’articulation sur la carrosserie – 
en un couple de stabilisa​tion. Tant que la voiture roule en ligne droite, les deux demi-stabilisateurs sont découplés pour éviter des oscillations de 
roulis désagréables résultant d’irré​gularités asymétriques de la route.

L’aluminium – base d’un dynamisme sans pareil.

A l’exception de quelques éléments hautement sollicités, comme les barres d’accouplement, les roulements de roue ou les pivots, l’essieu avant à jambes de suspension et tirants de la nouvelle série 6 est entièrement en aluminium. Le berceau d’essieu avant supporte le mécanisme de direction, la barre 
anti​roulis, les triangles de suspension et les tirants. Ce berceau en U est rigidifié par un élément dit de poussée qui paie en termes de rigidité 
accrue sous effort transversal et, donc, par des réactions plus précises.

L’essieu arrière du type Integral IV remplit avec brio les tâches primaires des liaisons au sol, consistant entre autres à assurer la stabilité directionnelle 
et le confort. Les quatre bras de suspension servant au guidage des roues ne sont pas fixés directement sur la carrosserie, mais logés sur un berceau d’essieu via des cales élastiques. Celui-ci supporte aussi le différentiel arrière, également logé sur des silentblocs. Le berceau est à son tour relié 
à la carrosserie par quatre gros silentblocs. Ainsi, pour pouvoir pénétrer dans l’habitacle de la nouvelle série 6, les petites excitations transmises de la 
route aux pneus devraient d’abord vaincre les uns après les autres ces logements élastiques.

L’excellent confort de roulement a encore une autre raison : le silentbloc 
avant du trapèze oscillant sur le berceau arrière procure l’élasticité longitudinale in​dispensable en la matière. Les silentblocs du berceau arrière sont conçus de sorte à admettre un débattement longitudinal supplémentaire de l’ensemble de l’essieu arrière et contribuent ainsi sensiblement au confort de roulement et acoustique de la voiture.

Des freins de construction légère avec des étriers flottants 
en aluminium à l’avant.

Sur les quatre roues de la BMW 645Ci, de grands freins à étriers flottants et disques ventilés assurent d’excellentes décélérations et une endurance extrême. La réalisation des freins avec des disques composés d’un anneau de friction en fonte grise à haute teneur en carbone et d’un moyeu en aluminium ainsi que des étriers flottants également en aluminium réduit sensiblement les masses non suspendues et diminue de plus d’environ 20 pour cent le 
voilage se produisant en cas de freinage violent, ce qui profite à la durée de vie des disques. Par voilage, on entend la déformation du disque de frein suite 
à la dilatation du matériau sous l’effet de la chaleur. Le système de freinage maximise ainsi l’agilité, le confort et la sécurité de conduite de la série 6. 
Le principe de conception innovant du frein de construction légère fait d’ailleurs l’objet d’un brevet BMW à l’échelle mondiale.

Roues en aluminium de 18 et de 19 pouces.

En dotation standard, la 645Ci évolue sur des jantes en aluminium coulé de 18 pouces, chaussées de pneus de dimension 245/45 R 18. En option, 
BMW propose des roues de 18 et de 19 pouces de différents styles, dont une roue matricée de 19 pouces, ainsi qu’une monte pneumatique mixte, 
de 245 à l’avant et de 275 à l’arrière.

Des pneus runflat pour rouler sans être arrêté par une crevaison.

La 645Ci est livrée exclusivement avec des pneus de roulage à plat (runflat), une roue de secours ou galette n’est pas prévue. Le «pneu autoporteur» 
se distingue par des flancs renforcés par des raidisseurs et un mélange de gomme particulièrement thermorésistant. Même s’il est entièrement dégonflé, il permet ainsi au conducteur de poursuivre sa route sans aucun problème 
à une vitesse maximale de 80 km/h et ce, sur au moins 150 km quand la voiture est chargée à bloc. Si la voiture est moins chargée ou que le pneu n’est pas complètement à plat, la distance qu’elle peut parcourir augmente nettement. Même en cas de perte totale de la pression de gonflage, les systèmes 
ABS, ASC et DSC restent entièrement opérationnels. Les jantes présentant un épaulement double de forme spécifique, le pneu ne peut même pas déjanter en cas de dégonflage abrupt. La sécurité s’en trouve considérablement ac​crue surtout lorsqu’on roule à vive allure ou sur une route sinueuse. 
Le dessin des jantes permet de plus de monter des pneus conventionnels, 
si besoin est.

L’indicateur de dégonflage – avertissement en cas de crevaison.

La dotation standard de la nouvelle série 6 inclut l’indicateur de dégonflage (RPA). Celui-ci vérifie la pression de gonflage des pneus par comparaison permanente des vitesses de rotation des roues ; il se sert pour cela des signaux fournis par l’ABS. Une chute de pression notable est identifiée grâce au changement de la circonférence de roulement du pneu et des différences de sa vitesse de rotation qui en résultent. Le conducteur en est averti par un témoin lumineux et un signal acoustique. Le système émet un avertissement, dès que la voiture roule à plus de 15 km/h et que la pression de gonflage 
a chuté de plus de 30 pour cent.

6.
La carrosserie : 
la construction légère intelligente 
pour faire entrer le dynamisme dans une nouvelle dimension.

Le dynamisme dans l’automobile – cela n’implique pas seulement un moteur puissant et un excellent train roulant, mais aussi un poids aussi faible 
que pos​sible. La formule magique s’appelle construction légère intelligente – et vaut aussi pour la carrosserie. L’intelligence dans ce contexte signifie ne 
pas s’obs​tiner à simplement limiter le poids grâce à des pièces de construction allégée, mais aussi les rendre plus fonctionnelles.

Moins de poids et plus de sécurité grâce au bon mix des matériaux.

Dans le domaine de la carrosserie, la clé du secret s’appelle «mix de matériaux». Cela signifie que la caisse en blanc est une construction mixte associant des éléments d’acier, d’aluminium et de matières synthétiques, 
ce qui entraîne d’énormes avantages de poids. Pourtant, la structure de la carrosserie a gagné en rigidité et en résistance, ce qui se traduit par 
une sécurité anticollision accrue et des réactions dynamiques plus précises.

Le bloc avant allégé en aluminium (GRAV pour GewichtsReduzierter 
Alumi​niumVorderbau en abréviation allemande) en est un exemple type. Affichant environ 45 kilogrammes sur la balance, il pèse environ un 
cinquième de moins qu’un bloc avant traditionnel en acier.

Dans la mise en œuvre de l’aluminium, BMW s’est également avancé sur 
un terrain nouveau : ainsi, les coupelles sur lesquelles sont fixés le ressort et l’amortisseur de l’essieu avant, sont en un alliage d’aluminium coulé sous pression comprenant essentiellement de l’aluminium avec une faible teneur 
en magnésium, silicium et manganèse. Ce matériau présente à la fois une énorme résistance et une capacité de déformation élevée. Les deux portes sont également en aluminium, ce qui fait gagner environ 10 kilogrammes 
par voiture. Pourtant, elles surenchérissent sur toutes les normes de rigidité et de sécurité que BMW applique en interne.

Un capot avant réalisé selon une nouvelle technique de collage.

Le capot avant est également en aluminium, et il fait appel à une nouveauté mondiale que seul BMW met aujourd’hui en œuvre : en effet, la doublure intérieure et la tôle extérieure du capot ne sont pas reliées par une colle à une composante, mais par une colle à deux composantes. Cela permet de 
réduire l’épaisseur des deux tôles d’aluminium, si bien que le capot est allégé de 9 pour cent. La colle à deux composantes lui confère de plus une 
rigidité extrême qui contribue à son tour à minimiser les bruits aérodynamiques.

C’est par un gain de quatre kilogrammes environ que les deux panneaux latéraux avant en thermoplastique contribuent à l’excellent dynamisme 
de la nouvelle série 6. Autre atout décisif : la matière synthétique autorise les stylistes à reprendre rigoureusement la ligne du grand coupé sur les flancs. Ainsi, une conception conventionnelle en acier n’aurait pas permis d’intégrer les éléments décoratifs latéraux comme ils l’ont fait. A cela s’y ajoute que 
les thermoplastiques sont des matières réversibles moins sensibles aux petits accrochages que l’acier, et qu’ils offrent de plus la possibilité de répondre 
à des exigences futures relatives à la protection des piétons. Enfin, ils ne sont pas sujets à la corrosion, ce qui paie en terme de longévité.

Les composites SMC – 
moins de poids et la possibilité de réaliser de nouvelles formes.

Toute une série d’avantages parle en faveur du composite SMC utilisé pour la réalisation du capot arrière. Cette matière thermodurcissable appelée Sheet Moulding Compound SMC (mat imprégnés) permet de gagner un quart sur le poids d’un capot arrière en acier. Le fait que la peau extérieure de ce capot arrière est en une pièce témoigne des possibilités de moulage du SMC. 
De plus, le capot intègre en même temps le béquet arrière et les antennes.

Tailored Rolled Blanks – limiter l’épaisseur de tôle au strict minimum.

Enfin, un nouveau procédé de laminage permet de gagner beaucoup de 
poids sur la série 6. Tailored Rolled Blanks, flans laminés multi-épaisseurs, tel est son nom. Cela signifie que les flans de tôle ne sont plus renforcés par superposi​tion d’éléments, mais qu’ils sont d’emblée laminés de sorte à garder une plus grande épaisseur dans les endroits qui seront particulièrement sollicités. C’est la première fois que BMW utilise ce procédé sur une de ses séries de mo​dèles ; les pièces concernées sont les traverses et longerons sous les sièges et les traverses à talon. Cet allègement s’accompagne d’une sécurité accrue surtout sur ces dernières.

Des procédés de production innovants pour associer plusieurs métaux.

Pour associer plusieurs matériaux dans la réalisation des caisses en blanc, 
de nouveaux procédés de production sont indispensables. Ainsi, pour coller l’acier et l’aluminium, il a fallu développer une colle isolante. Sur la nouvelle série 6, celle-ci est appliquée sur une longueur totale d’environ 60 mètres. 
S’y ajoutent environ 4 000 points de soudage et près de 70 vissages. 
En fonction des efforts à absorber et du matériau, on fait de plus appel au soudage MAG (soudage sous gaz actif), au soudage MIG (soudage sous 
gaz inerte), au sou​dage et au brasage laser, au repliage, au rivetage, au doublage, au scellement, au clinchage et au clipsage. La caisse en blanc se compose de près de 500 pièces d’acier et d’aluminium et pèse moins de 350 kilogrammes, pièces rapportées comprises.

7.
La dotation : 
des systèmes d’assistance 
au dynamisme, 
au confort et à la sécurité.

«Ce qu’il y a de mieux est tout juste suffisant» – cela est particulièrement 
vrai pour la dotation de la BMW 645Ci. Et pour les équipements dissimulés sous sa robe de tôle, comme les systèmes d’assistance à la conduite, 
mais aussi les aides visibles et invisibles à l’intérieur de la voiture.

L’éclairage directionnel adaptatif fait lumière dans l’obscurité.

Un bon éclairage apporte une contribution décisive au bien-être et à la 
sécu​rité des occupants – à l’intérieur comme à l’extérieur. L’éclairage directionnel adaptatif développé par BMW sera aussi proposé en option sur la série 6. Les phares bi-xénon fixes, quant à eux, comptent dans l’équipement standard.

Les phares orientables améliorent l’éclairage de la route de jusqu’à 
90 pour cent et contribuent ainsi de manière déterminante à plus de sécurité sur les routes. Les phares modules sont orientés en fonction de l’angle du volant, du taux de lacet et de la vitesse de la voiture. Dès que la voiture se met en marche, l’éclairage directionnel est activé. Pour respecter la législation en vigueur, ils doivent rester droits lorsque la voiture est à l’arrêt, roues braquées vers la gauche (vers la droite dans les pays où l’on conduit à gauche), pour éviter d’éblouir les usagers de la route circulant dans l’autre sens. D’une façon générale, l’éclairage directionnel adaptatif est associé à un régulateur 
dyna​mique de la portée des faisceaux pour compenser les différences d’assiette dues au chargement de la voiture. La dotation comprend de 
plus un lave-phare.

Indicateur dynamique de la puissance de freinage pour éviter 
les chocs arrière.

Les feux arrière et feux stop en technologie DEL accroissent aussi la sécurité routière. Les diodes électroluminescentes (DEL) ne sont pas seulement 
plus lumineuses que les lampes à incandescence, elles réagissent aussi plus promptement et durent nettement plus longtemps. La voiture est de 
plus dotée des feux stop auto-adaptatifs (Brake Force Display) : ceux-ci agran​dissent leur surface lumineuse en fonction de la puissance du freinage. 
Le conducteur du véhicule qui suit se rend ainsi compte de l’intensité du freinage de la voiture évoluant devant lui. Le risque de choc arrière s’en 
trouve réduit.

Eclairage intérieur : 
un concept de lumière créant une sensation d’espace.

Grâce à un concept d’éclairage intérieur spécial, la nouvelle série 6 crée 
un éclairage agréable et harmonieux pour ses passagers tout en augmentant le sentiment de sécurité et d’espace lors des trajets nocturnes.

Au premier plan des objectifs : assurer un éclairage intérieur de grande 
qualité qui soit aussi homogène que possible. Tous les éléments d’éclairage devaient aussi être d’une commande ergonomique et éviter la formation 
de reflets. Dans ce contexte, des réflecteurs à surface complexe à l’instar de 
la série 7, veillent à un éclairage très homogène des «zones de travail».

La dotation standard de la nouvelle série 6 comprend plusieurs lampes, 
dont un spot de lecture avec deux DEL au-dessus de la console centrale. 
Le flot de lumière anti-éblouissant généré par les réflecteurs à surface complexe de ces lampes plonge l’habitacle dans une ambiance lumineuse homogène discrète qui est complétée par deux éclaireurs de l’espace 
jambes mettant l’éclairage intérieur encore mieux en valeur.

L’option pack éclairage comprend, entre autres, des DEL encastrées dans 
les poignées de porte et les revêtements des portes. Associées au spot de lec​ture et aux éclaireurs de l’espace jambes, elles rehaussent nettement 
la sen​sation d’espace et, par là, le bien-être. En option, il existe de plus des caches de bas de marche éclairés qui, avec leur lumière harmonieuse, 
font rayonner la nouvelle série 6 de toute son exclusivité.
L’éclairage d’approche comportant six diodes lumineuses noyées dans le 
bord inférieur des rétroviseurs extérieurs est une autre composante de 
cette option. Dès que la voiture est déverrouillée à l’aide de la télécommande, 
ces DEL éclairent la zone devant les portes pendant une vingtaine de secondes. La télécommande permet aussi d’utiliser cet éclairage d’approche, lorsqu’on descend de la voiture.

iDrive : vive l’ergonomie.

Grâce à l’iDrive, BMW a lancé un concept de commande qui constitue 
un véritable bond pour l’ergonomie dans l’automobile. Pour l’essentiel, ce sys​tème permet la commande intuitive de nombreuses fonctions secondaires sans que le conducteur ne doive longuement détourner les yeux de la route.

La plupart des fonctions essentielles à la conduite sont situées dans le péri​mètre direct du volant multifonctions, alors que les fonctions de base dédiées au confort sont logées presque toutes sur la console centrale. Pour tous les autres réglages ou services, le conducteur ou son passager avant se serviront du bouton multicommandes qui se commande à l’aveugle ainsi que de 


l’écran de contrôle, soit en équipement de base un écran couleur de 6,5 pouces d’une profondeur couleurs 8 bits. Formant le centre de commande, 
ces deux éléments gèrent ainsi une multitude de fonctions et évitent une profusion excessive de touches et autres éléments de commande.

Ecran de contrôle : 
une image toujours brillante grâce à l’affichage transflectif.

L’écran de la nouvelle génération fait appel à la technique transflective. 
Celle-ci permet de réfléchir sur la face arrière de l’écran la lumière du jour incidente qui, sur d’autres écrans, rend la surface illisible. Grâce à 
cette réflexion passive (incluant la lumière du jour), l’image affichée gagne en brillance. Lorsque la luminosité ambiante est mauvaise ou qu’il fait nuit, 
la lisibilité de l’écran est assurée par un éclairage par transmission par l’arrière, dont l’intensité est adaptée aux conditions de luminosité ambiantes grâce 
à un capteur. De plus, le conducteur ou son passager avant ont la possibilité d’adapter eux-mêmes l’intensité lumineuse de l’écran. Ce dernier est 
aussi doté d’un chauffage pour qu’il atteigne au plus vite sa température de service optimale, même lorsque les températures extérieures sont extrêmes.

Le menu principal affiché sur l’écran s’articule en quatre volets fonctionnels 
ou menus : communication, navigation ou info de bord, divertissement et climatisation. En appuyant sur le bouton alors qu’on se trouve dans le menu principal, on accède à un cinquième volet, le menu information. Il regroupe 
les réglages relatifs au système audio, aux affichages, à la voiture et à son entretien.

Bouton multicommandes : de nombreuses fonctions sous la main.

A l’intérieur des menus, les fonctions qui leur sont attribuées peuvent être 
com​mandées sur différents niveaux. On se sert pour cela du bouton multicomman​des. Il est logé dans le prolongement de l’accoudoir, si bien que le bras repose toujours bien lorsque la main manipule le bouton. Pour passer 
d’un menu à l’autre ou sélectionner un autre point à l’intérieur d’un menu, on le pousse vers l’un des quatre points cardinaux (bouton multicommandes, 
type «low» à 24 crans). Pour naviguer à l’intérieur d’un menu, on le tourne et pour sélectionner et confirmer le point du menu pointé par le curseur, 
on appuie dessus. Une touche disposée derrière le bouton multicommandes permet de retourner directement au menu principal.
Un bouton multicommandes à huit directions de commande et feed-back sensoriel est disponible en option. Le feed-back sensoriel profite encore plus du toucher de l’utilisateur. Pour ce faire, cette fonctionnalité possède un moteur électrique produisant un couple. La rotation que l’utilisateur imprime au bouton multicommandes est détectée par un capteur optique. Avec ces informations, le logiciel calcule dynamiquement le couple moteur à régler pour toute modification d’angle, quelque minime soit-elle. Les diagonales 
supplé​mentaires sur lesquelles le bouton peut être déplacé sont dédiées à la navi​gation sur la carte du système de navigation Professional. Une touche 
sur le bouton multicommandes permet de plus d’activer la commande 
vocale intégrée. Le bouton multicommandes type «high» est combiné à un écran 256 couleurs de 8,8 pouces, d’une profondeur couleurs 16 bits et 
d’une définition de 640 x 240 pixels.

Message reçu : nouvelle commande vocale plus conviviale.

La commande vocale disponible en option pour la série 6 ouvre une dimen​sion inédite au concept de commande iDrive – la voix. Cette technologie 
n’est plus guère comparable avec les systèmes de saisie vocale antérieurs.

La commande vocale se distingue par une interface utilisateur (User Interface, UI) clairement axée sur la personne qui parle, offre un dialogue vocal 
consi​dérablement amélioré et des fonctionnalités fortement étendues. Ainsi, la nouvelle fonction «text to speech engine» sait lire au conducteur des textes – e-mails, SMS ou noms des stations radio par exemple. L’interaction entre graphiques et voix est une autre nouveauté : jusqu’ici, ces deux fonctionnalités ne marchaient que séparément ; désormais, la fonction sélectionnée via la commande vocale, s’affiche instantanément à l’écran.

Même le système de navigation obéit aux instructions vocales.

Inversement, tout ce qui est affiché à l’écran peut être activé par la commande vocale. «You can speak what you see» (vous pouvez dire ce que vous voyez) – tel est le nom de cette fonction qui permet aussi à l’utilisateur d’accéder plus facilement aux niveaux sous-jacents du menu sélectionné ou à d’autres me​nus par des instructions brèves (short cuts), opération ayant jusqu’ici demandé l’utilisation du bouton multicommandes. La commande du téléphone a 
égale​ment été simplifiée : lorsque le menu téléphone est activé, il suffit de pronon​cer le nom de l’abonné qu’on aimerait appeler pour que son 
numéro soit composé automatiquement.

La nouvelle commande vocale permet de gérer presque tous les éléments de l’interface utilisateur sur l’écran de commande : le téléphone, l’annuaire, le fi​chier d’adresses, les SMS, BMW Assist, BMW Online, la navigation, l’agenda, la radio, le CD/DVD/MP3 ainsi que le climatiseur automatique. La technique 
à la fois complexe et conviviale assiste le conducteur sans détourner son attention de la route.

Le visuel tête haute : extension du concept iDrive.

Le visuel tête haute innovant, autre extension notable du concept iDrive, apporte également une contribution importante à la sécurité active et au con​fort en affichant des informations importantes dans le champ de vision 
direct du conducteur. Celui-ci peut ainsi recevoir des informations importantes sans devoir détourner les yeux de la route. Les informations à afficher 
sont sélec​tionnées, au moyen du bouton multicommandes, dans un registre disponible sur l’écran de contrôle et peuvent être présentées en fonction 
des besoins individuels. Les réglages personnalisés, comme par exemple l’intensité lumi​neuse, sont mémorisées par l’intermédiaire de la fonction Key Memory. Le visuel peut afficher par exemple les indications de navigation, 
les avertisse​ments émis par l’unité de contrôle active (check control) et la vitesse momentanée. Cette dernière est la seule information permanente.

Toujours avoir les informations importantes sous les yeux.

L’image virtuelle est produite par un projecteur intégré au tableau de 
bord et projetant l’image sur un pare-brise spécial. Aux yeux du conducteur, 
l’image virtuelle semble s’installer à peu près au bout du capot moteur. Ergonomique​ment favorable, ce positionnement de l’image lui permet de rester concentré sur la circulation routière, son regard se posera moins souvent sur les instru​ments du cockpit et il n’aura pas non plus de problème d’accommodation, comme il peut en avoir lorsque le regard passe de la 
route aux instruments. Pour que l’image projetée soit lisible indépendamment des conditions de lu​minosité, le capteur de pluie et de luminosité règle son intensité. L’image ne se dégrade pas non plus de nuit ou lorsque la route est mouillée, parce que la régulation adapte l’affichage aux conditions environnantes. Le visuel tête haute est enclenché sur la centrale d’éclairage.

Volant sport gainé cuir avec touches multifonctions.

Parfaitement en ligne avec la vocation sportive du grand coupé, le volant sport gainé cuir fait partie de la dotation standard. Il n’assure pas seulement 
une maniabilité de tous les instants au conducteur, mais grâce à ses touches multifonctions incorporées, il offre aussi une sécurité maximale, parce que 
le conducteur peut commander de nombreuses fonctions sans devoir lâcher le volant. Les palettes de la boîte séquentielle optionnelle (option boîte 
SMG) étant également intégrées, même les passages de rapports rapides 
se font du bout des doigts.

Le conducteur BMW prendra vite l’habitude de gérer par exemple la radio 
ou le lecteur CD, de prendre un appel téléphonique ou de régler la commande vocale pour les fonctions iDrive depuis le volant. Il dispose de plus de deux touches auxquelles il peut attribuer une fonction de son choix, par 
exemple l’activation permanente du circuit de mise en recirculation de l’air.

Le régulateur de vitesse actif ACC.

Disponible en option, le régulateur de vitesse actif ACC aide le conducteur à respecter la distance et la vitesse convenant à la situation donnée. Le système ne maintient pas seulement une vitesse cible présélectionnée, mais règle aussi la distance de la voiture par rapport à celle qui précède en fonction de 
la situation momentanée.

Si, par exemple, un véhicule plus lent évolue en aval, le capteur radar de 
l’ACC le détecte à une distance maximale de 120 mètres, indépendamment des conditions météorologiques, et ajuste la distance en se calant sur sa 

vitesse. Pour ce faire, l’ACC peut donner de légers coups de frein n’affectant en rien le confort, car il respecte toujours l’un des quatre paliers de distance que le con​ducteur peut présélectionner. Le conducteur peut à tout instant intervenir sur la régulation en appuyant sur la pédale d’accélérateur ou de frein, ce qui est d’autant plus indispensable qu’il restera toujours seul responsable de la conduite de sa voiture. C’est aussi pourquoi l’ACC émet un signal optique et acoustique dès qu’un freinage plus puissant s’impose au vu de la situation.

L’ACC fonctionne dans la plage des vitesses comprise entre 30 et 180 km/h, le conducteur peut aisément présélectionner la vitesse souhaitée par pas 
de 10 km/h. L’ACC affiche la vitesse présélectionnée par un repère sur le comp​teur de vitesse et la maintient constante tant qu’il n’est pas contraint de la réduire parce qu’une autre voiture devant lui avance moins vite. Il soulage 
le conducteur en effectuant à sa place les incessantes petites corrections si monotones de la distance et de la vitesse. Un avantage pratique qui 
joue surtout dans une circulation dense sur autoroute ou voie rapide, où les vitesses varient sans cesse, si bien qu’un régulateur de vitesse conventionnel n’y sert souvent pas à grand chose. Grâce à l’ACC, le conducteur peut 
désor​mais dans ces situations suivre le flux de la circulation de manière souveraine et décontractée.

Se garer à l’ultrason.

L’option park distance contrôle PDC facilite au conducteur de la série 
6 les créneaux en mesurant la distance par ultrasons et en l’avertissant des obsta​cles – d’abord par des signaux optiques, puis aussi acoustiques – 
dès qu’il détecte un obstacle à 1,5 mètre de l’avant, voire à 2 mètres de l’arrière de la voiture. L’affichage optique montre la voiture en vue de dessus et visualise les obstacles détectés sous forme de surfaces de couleur variables 
à l’intérieur de la zone surveillée. Le conducteur n’a ainsi aucun problème pour localiser exactement l’obstacle.

Le climatiseur automatique de série – une nouvelle référence.

Le bien-être à bord d’une voiture dépend fortement du climat qui y règne. 
Sur la série 6, on a de ce fait prêté une attention particulière à ce sujet. Sur le plan des performances et de la régulation individuelle, le climatiseur automatique développé pour cette voiture fixe la nouvelle référence dans la catégorie des coupés. En termes concrets, ce climatiseur se distingue des systèmes conventionnels par sa capacité de chauffage et de refroidissement plus rapide, par la répartition individuelle du flux d’air, par une température d’évaporation adaptative évitant autant l’hypothermie que l’assèchement des muqueuses ainsi que par une réduction des éléments de commande 
à l’essentiel.

Conformément au concept de commande iDrive, les fonctions de base du climatiseur automatique – ventilation, chauffage et refroidissement, température à gauche/à droite – se commandent directement par des touches et boutons disposés sur le tableau de bord. Les réglages de précision passent par l’écran de contrôle. Le climatiseur automatique assure le régulation 
bizone automatique de la température, du débit d’air et de la répartition de l’air. Quant à la stratification de la température – à ne pas négliger pour l’adaptation individuelle de la température au niveau du buste –, ainsi qu’à la température et au débit de l’air s’échappant de la sortie centrale sur le tableau de bord, 
ils peuvent être réglés en continu au moyen du bouton multicommandes et de l’écran de contrôle. Un capteur solaire bidirectionnel mesure le rayonnement solaire incident de chaque côté et règle l’apport d’air frais en conséquence.

Pour éviter que les vitres ne s’embuent, un capteur de buée surveille la 
tem​pérature des vitres et de l’air. Le cas échéant, il peut intervenir en plusieurs étapes, sans pour autant affecter le climat à bord de la voiture, du moins 
sur les premières étapes : ainsi, il commute par exemple le système du mode de recirculation de l’air au mode d’admission d’air extérieur et lui demande d’augmenter le débit d’air avant de le refroidir plus fortement pour en extraire l’humidité.

Un régulateur de l’humidité de l’air pour améliorer le climat à bord.

Le régulateur de la température d’évaporation est une composante du clima​tiseur automatique que les occupants de la voiture apprécieront. Il permet 
en effet d’éviter l’hypothermie et l’assèchement des muqueuses : jusqu’ici, l’air à refroidir a été systématiquement refroidi à environ 1 à 3 °C, ce qui 
en a extrait une grande partie de l’humidité. Puis, cet air asséché a été porté 
à la tempé​rature souhaitée. A bord du coupé BMW, un capteur surveille désormais la température de l’air et ne le refroidit pas plus que nécessaire. 
La plage de refroidissement s’étendant désormais jusqu’à environ 10 °C, 
l’air conserve plus d’humidité, ce qui est plus agréable pour les muqueuses. 
Cette amélio​ration du confort s’assortit d’une économie de carburant non négligeable.

Une fonction d’utilisation de la chaleur résiduelle, permettant de refouler de l’eau de refroidissement par l’échangeur thermique même lorsque le moteur est coupé, continue alors à alimenter l’habitacle en air chaud. Enfin, la venti​lation d’appoint refoule de l’air extérieur dans l’habitacle sans que le moteur tourne. L’air extérieur est purifié en passant par un filtre à charbon actif retenant dans une large mesure les poussières et substances polluantes. Si les 
cap​teurs de gaz détectent une forte teneur de substances polluantes dans l’air extérieur, le circuit automatique de mise en recirculation de l’air (AUC) passe en mode recirculation.

Le vitrage confort : «rafraîchir» sans consommer de l’énergie.

Le vitrage confort disponible en option vient compléter le climatiseur d’une manière fort judicieuse. Effet de ce vitrage réfléchissant les rayons infrarouges (IR) : dans une voiture garée au soleil, la température de l’air intérieur se 
trouve réduite d’environ 5 °C par rapport à celle régnant à bord d’une voiture dotée de vitres conventionnelles. La température des surfaces s’en trouve même abaissée de 10 °C. Le rayonnement thermique perçu par la peau est égale​ment moins important. Il s’ensuit que dès que l’on démarre, 
le climatiseur automatique absorbe moins de puissance pour refroidir l’air ; 
le ventilateur peut tourner moins vite, le courant d’air et les bruits s’en 
trouvent atténués et la consommation réduite. Le vitrage réfléchissant les rayons infrarouges ayant la structure du verre feuilleté, il exerce de plus 
un (léger) effet anti-effraction. En cas d’accident, il se brise moins facilement.

Sièges avant dotés en série de la fonction mémoire.

Les sièges avant sont dotée de la fonction mémoire pour trois réglages. 
Leur réglage électrique permet d’ajuster les sièges conducteur et passager avant sur l’axe longitudinal, en hauteur ainsi qu’en inclinaison (assise et dossier). La hauteur et l’inclinaison des appuie-tête sont à réglage manuel. Déjà les sièges de base sont habillés de cuir haut de gamme du type 
Dakota, un cuir qui, de par son grain naturel, répond à merveille au sérieux auquel prétend la série 6. Il est disponible en trois teintes : noir, beige 
crème et château.

Le siège sport disponible en option et également à réglage électrique est 
plus ferme et offre un soutien encore plus efficace surtout en cas de conduite dynamique. Il comprend l’appui lombaire à réglage électrique disponible en option pour le siège de base. Ses chambres à air réglables en continu aident l’occupant du siège à adopter une position impeccable du point de vue 
ortho​pédique de sorte à maintenir les muscles dorsaux et à soulager 
la colonne vertébrale. Contrairement à l’équipement du siège de base, 
l’appuie-cuisses du siège sport comporte un réglage manuel.

Les sièges de base et les sièges sport comprennent un chauffage à 
trois niveaux. Il chauffe toute la surface en contact avec le corps, soit l’assise, 
le dossier et les flancs du siège, en un minimum de temps.

Un coupé 2+2 à part entière.

Pour un coupé, les passagers arrière sont également assis «aux premières loges». Car bien que typiquement, les coupés affichent une ligne de toit plus basse que les berlines, les adultes peuvent s’installer à l’arrière de la série 6 dans un espace suffisamment généreux pour savourer les virées à bord du nouveau coupé BMW. Assis dans deux sièges de cuir à l’assise et au dossier enveloppants, séparés l’un de l’autre par un coussin rehaussé, ils profitent 

aussi d’un bon maintien latéral. Grâce à l’accès assisté confortable équipant les sièges avant, les passagers arrière peuvent monter à bord sans devoir se contorsionner. Un autre point par lequel la nouvelle série 6 confirme son statut de coupé 2+2 à part entière se prêtant à toutes les occasions.

Le volume de chargement respectable, soit 450 litres, est une autre facette pratique de la 645Ci : le coffre à bagages spacieux peut ainsi loger un jeu constitué de trois valises rigides – une grande, une moyenne et une petite – ou bien une grande valise et deux sacs de golf de 46 pouces. Les amateurs de sports d’hiver disposeront d’une housse de skis qui, passant dans la 
partie centrale du dossier de la banquette arrière, permet de transporter deux paires de skis ou un snowboard. La boîte à gants a un volume de 4,8 litres. Avec des volumes de rangement dans les portes, des filets au dos des sièges et d’autres vide-poches et compartiments, la série 6 offre de multiples 
range​ments pratiques. Ce qui est particulièrement vrai pour le compartiment subdivisé et fermant à clé sous l’accoudoir central avant, dans lequel on 
peut aussi ranger le téléphone à portée de main et, si besoin est, le verrouiller.

Car & Key Memory : au service de plusieurs maîtres.

La fonctionnalité Car & Key Memory (CKM) montre combien les détails peuvent faciliter l’utilisation du nouveau grand coupé au quotidien. Dotation standard, elle permet aux différents utilisateurs de la voiture d’adapter 
cer​taines fonctions gérées par l’électronique selon ses souhaits, besoins et habi​tudes individuels. Le système reconnaît par lui-même l’utilisateur montant à bord et règle les fonctions qu’il a programmées en conséquence. 
Le réglage concerne le réglage des sièges et des rétroviseurs, le système d’alarme et le verrouillage central, la commande vocale ainsi que certaines parties du système d’éclairage.

Le concept CKM se subdivise dans les réglages spécifiques à la voiture 
(Car Memory) et ceux spécifiques à chaque conducteur (Key Memory). 
Les adap​tations spécifiques à la voiture concernent certains de ses réglages de base. Sur la Car Memory, la personne souhaitant prendre le volant est donc peu importante, les réglages définis étant identiques pour tous les utilisateurs.

Réglages personnels : le grand coupé est attentif.

En revanche, la Key Memory comprend des réglages se référant à une personne déterminée. Quatre personnes différentes peuvent configurer les fonctions correspondantes selon leur besoins personnels. Lorsque le 
système identifie l’une d’entre elles grâce à la clé de contact dotée d’un module de télétransmission, il appelle et reprend automatiquement les réglages indivi​dualisés. Pour l’utilisateur, la série 6 semble ainsi être une automobile fort attentive qui reconnaît le conducteur et «se rappelle» 
de ses préférences personnelles. Un grand avantage du système réside dans le fait que les utilisa​teurs peuvent procéder eux-mêmes à la configuration de nombreux réglages.

8.
La sécurité passive : 
 
à la pointe de la sécurité.

En matière de sécurité active et passive, le coupé série 6 fait parti du très haut de gamme. Le haut niveau de sécurité active se reflète dans le train roulant 
en aluminium très sûr avec ses différents systèmes d’aide à la conduite, comme le DSC et le Dynamic Drive. Ou bien la Direction active et l’éclairage direction​nel adaptatif (options), les pneus de roulage à plat et les freins innovants de construction légère ainsi que bien d’autres détails qui, pris dans leur ensem​ble, assurent que la BMW 645Ci peut transmettre à la route 
ses performances routières hors du commun non seulement avec un grand dynamisme, mais aussi en toute sécurité.

La nouvelle série 6 satisfait pourtant aussi à des exigences particulières en matière de sécurité passive. C’est ainsi qu’elle offre à tous ses occupants une excellente sécurité anticollision. Il va sans dire qu’elle compte sur 
ce point parmi les meilleures automobiles de son segment de marché.

Espace de survie : maximal – 
contraintes sur les occupants : minimales.

Lorsqu’il est question de sécurité passive, l’essentiel est de sauvegarder 
un espace de survie maximal en cas de collision et de minimiser autant que 
pos​sible les contraintes agissant sur les occupants. Pour répondre à son ambition intransigeante d’offrir une sécurité passive exemplaire, BMW a doté la nouvelle série 6 de structures porteuses à haute capacité de charge. 
Les zones de dé​formation avant et arrière atteignent l’optimum possible. 
Le bouclier avant est d’une structure compatible afin d’offrir une protection maximale en cas de collision avec d’autres usagers de la route. La cellule 
de survie extrêmement rigide conserve l’espace intérieur indispensable à la protection des passagers même en cas d’accident grave. Une configuration permettant aux occupants d’avancer aussi loin que possible dans l’habitacle en cas de choc en fait égale​ment partie. L’élément déformable incorporé 
à la colonne de direction et qui se déforme selon une courbe définie, se rétracte sur environ 80 millimètres. Les deux mesures réduisent encore les efforts agissant sur les occupants en cas de choc.

Des systèmes de ceintures pour que chacun reste 
à sa place au cas où...

Associée à des systèmes de retenue hautement efficaces, la nouvelle série 6 garantit à ses occupants une protection maximale en cas d’accident. 
Les ceintures de sécurité comportent des limiteurs d’effort et, sur les sièges avant, des prétensionneurs. Le conducteur et son passager avant 
sont protégés par deux airbags frontaux à deux niveaux de déclenchement. 
Ces airbags «intelli​gents» adaptent leur comportement de gonflage à 
la violence du choc, ce qui minimise le risque de blessure éventuel. L’airbag passager est, quant à lui, dis​simulé derrière une ligne de découpe invisible dans le tableau de bord et ne perturbe donc en rien l’harmonie dynamique de l’intérieur.

Des airbags de tête fonctionnant comme des voiles.

Un airbag dans chaque porte et l’airbag protège-tête AHPS se déployant 
au niveau des vitres latérales parachèvent la protection des occupants avant. L’airbag AHPS (AHPS = Advanced Head Protection System) dépasse d’ailleurs de loin l’effet des airbags ITS conventionnels, puisqu’il allie les qualités structurelles de ces derniers aux avantages d’une protection 
grande surface atteinte par une voile se tendant sur toute la vitre latérale. 
En cas de collision latérale, cette voile protège mieux les occupants d’éclats de verre et similaires. De plus, le passager est plus efficacement retenu.

Système de commande ASE : protection optimale au bon moment. Cet arsenal de composants sécuritaires accordés les uns aux autres est complété par un dispositif de sécurité et d’information innovant : le système électronique de sécurité avancée (ASE – Advanced Safety Electronics) est 
un système de commande des airbags interconnecté à fibres optiques qui, grâce à ses satellites décentralisés, sait localiser l’impact avec précision et activer les systèmes de retenue de manière ciblée en une petite fraction de seconde. En même temps, il se distingue par une grande sécurité contre 
les déclenche​ments intempestifs.

9.
La tradition du coupé BMW : 
la série 6 et ses illustres ancêtres.

Construire des automobiles sportives, puissantes et élégantes est une tradition chez BMW. Des qualités qui caractérisent surtout le genre automobile qu’est le coupé. Rien d’étonnant donc que l’histoire de la marque à l’emblème blanc et bleu puisse se vanter d’une longue lignée 
de coupés sur lesquels la nouvelle série 6 peut prendre exemple.

Le coupé est une variante de carrosserie qui est en fait presqu’aussi ancienne que l’automobile elle-même. Mais si les coupés sont aujourd’hui considérés comme des automobiles particulièrement raffinées, élégantes, dynamiques… et chères, ils étaient initialement l’alternative avantageuse de la berline. 
Sa version réduite à deux places et un coffre peu spacieux, si on veut.

Le coupé devient le chouchou du grand monde.

Mais cela a changé dès la fin des années vingt, lorsqu’un nombre croissant 
de per​sonnes fortunées ont constaté que les coupés plus compacts et, par là, plus légers semaient les berlines et ne leur faisaient plus voir que les 
feux arrière tellement ils étaient rapides. Bien vite, les coupés sport agiles et véloces ont adapté aussi leur équipement aux attentes élevées de la haute société. Les constructeurs automo​biles allemands étaient de plus en plus nombreux à proposer des variantes coupé afin de répondre aux souhaits de 
la clientèle.

Le premier «vrai» coupé BMW était et reste exclusif.

C’est ainsi qu’en 1931, BMW a mis son premier «vrai» coupé sur la route : une variante du type BMW 3/15 ch DA 4. En version coupé, la DA 4, toujours basée sur une licence de l’Austin Seven anglaise, coûtait 100 marks de plus que la berline – une coquette somme – et dégageait, rien que par cela, un 
air d’exclusivité. 210 clients seulement ont opté pour cette automobile plutôt discrète dotée de roues étroites à rayons, construite de 1931 à 1932.

Enfin, en 1938, le coupé BMW 327 est entré sur scène, le premier grand coupé BMW dans l’histoire du constructeur munichois. Comptant aujourd’hui encore par​mi les plus belles automobiles de tous les temps, cette voiture à 
six cylindres est la plus ancienne des ancêtres «directs» de la nouvelle série 6. Elégance, puissance, dynamisme – ces attributs de jadis accompagnent l’histoire de la Maison jusqu’au dernier rejeton de la famille des coupés.

La BMW 327/328 : une gagnante de la plus belle trempe.

Le baron Huschke von Hanstein, «gentleman driver» parmi les pilotes de course des années trente, a été l’un des 86 fiers acheteurs du coupé 327/328. Quoi d’étonnant, la version sport forte de 80 ch et capable de filer à 140 kilomètres/heure ne coûtait-elle pas plus de 8 000 marks, soit plus du double d’une berline de vo​yage exclusive ? Or, il y avait un autre coupé BMW encore plus exclusif de la même époque : le coupé BMW 328 Touring est restée une pièce rare. Mais quelle pièce rare ! Disposant de 135 ch, il a porté ses quelque 800 kilos à la victoire de sa catégorie au Mans et même 
à une victoire triomphale au classement général des Mille Miglia de 1940.

Le début des années cinquante : Ange baroque et BMW 503.

Après la Seconde Guerre mondiale, il a fallu attendre jusqu’en 1954 pour voir un nouveau coupé BMW quitter les usines démolies par les bombardements ; il s’agissait d’une variante du type 501. Le châssis et le moteur s’inspiraient des conceptions de l’avant-guerre, dans la rue, on appelait la voiture aux formes plantureuses «l’ange baroque». Le type 501 et sa sœur à moteur V8, 
la BMW 502, n’ont été vendus qu’à 30 unités en leur version coupé, 
ce qui ne pouvait surprendre vu leur prix d’environ 20 000 DM. Après tout, 
au même prix, on pouvait presque acheter une maison à l’époque.

Commercialisé à partir de 1956, le coupé 503 à moteur V8 et doté de tout le luxe imaginable à l’époque pour une voiture, tel que des sièges habillés de cuir et des lève-vitres électriques, a veillé à ce que les vertus traditionnelles du coupé ne tombent pas dans l’oubli chez BMW. Sa carrosserie a été dessinée par le styliste Albrecht Graf Goertz. Elève de l’icône du design industriel Raymond Loewy, le comte Goertz a créé le roadster 507 et, justement, le coupé 503 – deux auto​mobiles de rêve inoubliables que seuls quelques privilégiés avaient cependant les moyens d’acheter à un prix de 30 000 DM. C’est ainsi qu’il n’en existe que 273 exemplaires.

Un petit coupé, mais un peu là.

En 1959, un nouveau petit coupé s’est aligné pour vanter la marque 
à l’emblème blanc et bleu – la BMW 700. Ce coupé 2+2 places au charme méditerranéen comme son créateur italien Giovanni Michelotti rentrait parfaitement dans l’esprit de son époque et ne tardait pas à remplir les carnets de commande. En 1962, le coupé de luxe 3200 CS que le célèbre 
carrossier italien Nuccio Bertone avait dessiné pour BMW, est venu s’y joindre. 600 unités de ce coupé classique au style italien ont quitté les chaînes avant qu’il ne soit remplacé en 1965 par la BMW 2000 CS, suivie à son tour par les modèles 2800 CS et 3.0 CSi. BMW était de retour dans le haut de gamme.

Au cours des années 70, des bolides BMW parées de «peintures de guerre» vives et d’un grand aileron arrière ont distancé leurs concurrents sur les 
cir​cuits de course. Hans-Joachim Stuck, Brian Redman ou Ronnie Peterson étaient les vedettes des circuits qui ont lâché les chevaux au volant des coupés BMW.

La série 6 devient le coupé le plus convoité de l’histoire BMW.

Le milieu des années 70 a marqué la fin de ces années déchaînées et en dévoilant la série 6, BMW a présenté un coupé haut de gamme élégant et discret qui devait atteindre des chiffres de vente formidables : jusqu’à la fin de son cycle de vie en 1989, plus de 86 000 unités ont été vendues. Jamais auparavant, un coupé BMW avait remporté plus de succès. Vendue à plus de 31 000 unités au cours des années 90, la série 8 a représente une nouvelle étape-clé dans l’histoire du coupé BMW : ses moteurs à huit et à douze cylindres catapultaient allègrement la série 8 à une vitesse pouvant atteindre 250 kilomètres/heure et permettaient à la commu​nauté exclusive de ses adeptes de savourer un plaisir de conduire passionné, inédit à cette époque.

10.
Le positionnement de 
la nouvelle BMW série 6.

Les grands coupés ont toujours existé chez BMW – un coup d’œil sur l’histoire de la Maison suffit pour s’en rendre compte. Ces voitures ont toujours été les automobiles leader de leur époque, d’une élégance et d’un style et – surtout – d’un tempérament sportif exemplaires. C’est ainsi que la nouvelle 
BMW série 6 est un digne descendant d’une longue filiation, forte d’un style avant-gardiste et d’une technique avancée.

Le marché.

La nouvelle BMW série 6 s’aligne dans le haut de gamme, soit la catégorie 
à laquelle appartient aussi sa sœur à quatre portes, la nouvelle BMW série 7. 
A l’échelle mondiale, ce segment du marché enregistre une forte tendance 
à la hausse. Quant aux coupés et cabriolets appartenant à ce segment, ils ont réalisé une croissance de pas moins de 48 pour cent entre 1999 et 2001. 
Et une nouvelle progression n’est pas exclue.

Cette croissance s’observe avant tout sur le marché américain extrêmement important pour BMW. Dans ce pays, les coupés et cabriolets ont toujours 
été fort bien représentés, et la nouvelle série 6 y jouera également un rôle 
im​portant. Pourtant, l’Allemagne, la Grande-Bretagne, la Suisse et le Japon sont également des marchés traditionnellement forts pour le coupé.

Parmi les concurrents directs, il faut noter tous les grands coupés de sport ou de luxe disponibles sur le marché mondial, et surtout les marques renommées originaires d’Allemagne, d’Angleterre et d’Italie. Aux Etats-Unis, la concurrence japonaise du segment de prix élevé joue également un certain rôle.

L’objectif marketing.

Il va sans dire qu’avec le nouveau coupé série 6, BMW voudrait prendre 
une place active dans ce segment de marché et s’assurer une bonne part du marché. En termes de quantité, l’objectif de vente est bien évidemment supérieur à celui atteint par la première série 6 (construite à environ 86 000 unités entre 1976 et 1989) et la série 8 (construite à environ 31 000 unités entre 1990 et 1999).

En termes de qualité, la nouvelle BMW série 6 est à considérer comme un symbole d’exclusivité, d’esthétisme et de sportivité. Surtout, ce nouveau coupé hautes performances avoue très clairement son tempérament sportif 
et se distingue en cela, et pour certains nettement, de ses concurrents directs pour se rapprocher d’autant des concurrents spécialisés uniquement dans les voitures sportives. BMW dispose donc d’un formidable potentiel de conquête parmi d’autres marques. Et bien sûr, la nouvelle série 6 joue ainsi un rôle tout particulier d’ambassadeur de la marque BMW.

Le groupe cible.

Les clients typiques du nouveau coupé BMW série 6 sont les hommes et plus particulièrement, les hommes âgés de 40 à 55 ans. Pour la plupart, il s’agit 
de professionnels indépendants réussissant dans les affaires ; parcourant de longs kilomètres au volant de leur voiture, ce coupé est pour eux une «récom​pense». Le style raffiné et la puissance élevée de leur voiture ainsi que le 
statut de la marque sont des facteurs déterminants dans leur choix d’achat, 
de même qu’une fiabilité à toute épreuve et une excellente aptitude au quotidien.

11.

La production de la nouvelle série 6.

La nouvelle BMW série 6 est construite exclusivement sur le plus grand site de production du BMW Group qui dispose d’un réseau de fabrication comptant 24 sites aux quatre coins du monde. L’usine de Dingolfing qui se distingue par sa grande flexibilité, compte un effectif de 23 000 personnes, dont environ 
80 pour cent d’ouvriers qualifiés. Un système étudié de gestion de qualité à plusieurs niveaux assure, à toutes les étapes de la production, que chaque véhicule est soumis à un nombre défini de contrôles avant de quitter l’usine pour être livré au client – la qualité «made by BMW» est donc garantie.

La qualité prime.

Bien gérer la qualité dans la production implique une grande expérience, un grand savoir-faire et des process portés à maturité, mais demande aussi la mise en œuvre systématique d’instruments high-tech. C’est ainsi que des technologies sophistiquées, souvent connues de la seule technique médicale, trouvent un nombre croissant d’applications pour assurer la qualité dans la construction auto​mobile. Aujourd’hui, les technologies faisant appel aux ultrasons, aux infrarouges et aux lasers, les appareils endoscopiques ou même le scanner numérique 
ne sont plus rares dans la construction automobile. Associés à un style exigeant, de nouveaux concepts dans la mise en œuvre des matériaux – les constructions mixtes intelligentes – ne cessent de défier tout le savoir des spécialistes de la qualité.

Exemple : les mesures en ligne pour des carrosseries de précision harmonieuses. 

L’impression visuelle parfaite que dégage une automobile dépend pour beau​coup de l’harmonie des jeux et jours parcourant la carrosserie. C’est pourquoi des mesures ciblées ont été prises à ce niveau pour la BMW série 6. 
Dans l’atelier de ferrage, toutes les caisses en blanc sont soumises à des mesures entièrement automatisées tout au long de la chaîne. Il en résulte 
un important volume de données reflétant la dimension réelle du véhicule. 
Fait intéressant : ces données réelles sont transmises à l’atelier de montage où elles servent plus tard de valeurs théoriques lors du montage de 
pièces rapportées. Résultat : des caisses en blanc et des pièces rapportées idéalement appariées assurant l’harmonie des jeux et des jours.

De plus, dans les laboratoires de métrologie de l’atelier de ferrage, des ma​chines de mesure à coordonnées (MMC) à commande numérique de haute précision relèvent et analysent 4 051 points de mesure sur les caisses 


en blanc de la BMW série 6 prélevées par échantillonnage. Ces valeurs ne servent pas seulement de base à des analyses vérifiant les tolérances 
dimen​sionnelles, mais aussi de référence aux mesures effectuées par des robots de mesure intégrés à la ligne de fabrication. Sur la BMW série 6, 
13 robots de mesure en ligne relèvent 360 points sur la caisse en train de naître défilant devant eux. Ce qui garantit une précision de 100 pour cent directement dans le flux de la fabrication.

Exemple : associations intelligentes de matériaux et 
«mise en correspondance des surfaces».

Pour garantir le dynamisme hors du commun atteint par la BMW série 6, 
les spécialistes ont choisi pour chaque composante de la carrosserie 
le matériau optimal, répondant à la perfection aux propriétés requises. 
La construction mixte en résultant fait appel à des aciers de différentes résistances tout comme à l’aluminium pour les portes ou aux thermoplastiques pour les pan​neaux latéraux et aux composites renforcés par fibres de verre pour le capot arrière. Déjà dans l’atelier de ferrage, les différents éléments sont assemblés en tenant compte de leur qualité optique.

Qu’est-ce que cela signifie ? En fonction du matériau, les moulures, rayons 
de courbure, chanfreins... ont un aspect différent. Et c’est là qu’intervient le «sur​face matching» ou «mise en correspondance des surfaces» : garantir l’harmo​nie de toutes les pièces au-delà des différences des matériaux. 
Dans l’atelier de peinture, cette mission se poursuit par le «colour matching», soit l’harmo​nisation des couleurs tenant compte de l’absorption différente 
des peintures par les matériaux. Au bout de la chaîne se trouve le montage final, où cette recherche d’harmonie se traduit par le «matching» ou ajustement parfait des pièces rapportées. C’est ainsi qu’en fin de compte, 
le «matching» assume une seule fonction fondamentale : assurer vis-à-vis 
du client que toutes les pièces optiquement importantes de la voiture 
forment un tout harmonieux absolu​ment parfait.

Business is People – ce sont les hommes qui comptent.

La gestion de la qualité ne peut réussir que lorsque les membres de l’entre​prise supportent à tous les niveaux la quête de la qualité et de la perfection. Dans le BMW Group, cette recherche de la qualité maximale a une longue tradition. Elle est solidement ancrée dans la culture de l’entreprise et est soignée, affinée et enrichie dans la formation tant initiale que permanente. C’est ainsi qu’une stratégie de formation adéquate est élaborée lors du 
dé​marrage de la production d’une nouvelle voiture. Car les systèmes techniques sophistiqués, comme la Direction active, le Dynamic Drive ou l’éclairage direc​tionnel adaptatif, imposent des exigences élevées en 
matière de qualification du personnel. L’information et les stages de formation commencent de ce fait dès la construction des prototypes. Car après tout, 
il y a plusieurs milliers de personnes qui mettent la main à la pâte avant que la série 6 «made by BMW» ne quitte les chaînes.

Fiche technique BMW 645Ci.

	Carrosserie
	
	645Ci

	
	
	

	Nombre de portes/de places
	
	2/2 + 2
	
	
	

	Longueur/largeur/hauteur (à vide)
	mm
	4 820/1855/1373
	
	
	

	Empattement
	mm
	2 780
	
	
	

	Voie AV/AR
	mm
	1558/1592
	
	
	

	Diamètre de braquage
	m
	11,4
	
	
	

	Capacité réservoir
	env. l
	70
	
	
	

	Syst. de refroidissement, chauffage inclus
	l
	14,2
	
	
	

	Huile moteur
	l
	8,0
	
	
	

	Huile de boîte
	l
	1,8
	
	
	

	Huile de différentiel AR
	l
	1,2
	
	
	

	Poids à vide selon UE1
	kg
	1690 (1695)
	
	
	

	Charge utile selon DIN
	kg
	450 
	
	
	

	PTMA selon DIN
	kg
	2 065
	
	
	

	Charge autorisée sur essieu AV/AR
	kg
	1030/1140
	
	
	

	Poids remorquable
	             
	
	
	
	

	freiné (12%)/non freiné


	kg
	–
	
	
	

	Charge autorisée sur toit/crochet d’attelage
	kg
	–
	
	
	

	Volume du coffre selon VDA
	l
	450
	
	
	

	Coeff. de traînée x maître-couple
	cx x S
	0,29 x 2,15
	
	
	

	Moteur
	
	
	
	
	

	Type/nbr de cylindres/de soupapes
	
	en V à 90°/8/4
	
	
	

	Gestion moteur
	
	Bosch ME 9.2.1
	
	
	

	Cylindrée réelle
	cm_
	4  398
	
	
	

	Course/alésage
	mm
	92,0/82,7
	
	
	

	Rapport volumétrique
	/1
	10,0 
	
	
	

	Carburant
	RON
	91–98
	
	
	

	Puissance
	kW/ch
	245/333
	
	
	

	à un régime de
	tr/mn
	6 100
	
	
	

	Couple
	Nm
	450
	
	
	

	à un régime de
	tr/mn
	3 600
	
	
	

	Système électrique
	
	
	
	
	

	Capacité batterie/position
	Ah/–
	110/coffre
	
	
	

	Puissance alternateur
	A/W
	170/2 380
	
	
	

	Train roulant
	
	
	
	
	

	Suspension AV
	
	Essieu AV à jambes de suspension à articulation double, triangles obliques et tirants

	Suspension AR
	
	Essieu AR multibras du type Integral

	Freins AV
	
	Freins à disque à étrier flottant à piston unique

	Diamètre
	mm
	348, ventilé
	
	
	

	Freins AR
	
	Freins à disque à étrier flottant à piston unique

	Diamètre
	mm
	345, ventilé
	
	
	

	Systèmes d’aide à la conduite
	
	ABS, DSC, CBC
	
	
	

	Direction
	
	assistée à crémaillère
	

	Démultiplication totale direction
	/1
	14,4
	
	
	

	Type de B.V.
	
	B.V. mécanique à 6 rapports (B.V. automatique à 6 rapports avec fonction Steptronic)

	Démultiplication B.V. 
	I
	/1
	4,055 (4,17)
	
	
	

	
	II
	/1
	2,396 (2,34)
	
	
	

	
	III
	/1
	1,582 (1,52)
	
	
	

	
	IV
	/1
	1,192 (1,14)
	
	
	

	
	V
	/1
	1,0 (0,87)
	
	
	

	
	VI
	/1
	0,872 (0,69)
	
	
	

	
	AR
	/1
	3,677 (3,40)
	
	
	

	Démultiplication pont AR
	/1
	3,23 (3,46)
	
	
	

	Pneumatiques AV
	
	 245/45 R 18 96W RSC
	
	
	

	Pneumatiques AR
	
	 245/45 R 18 96W RSC
	
	
	

	Jantes AV
	
	8 J x 18 alu
	
	
	

	Jantes AR
	
	 8 J x 18 alu
	
	
	

	Performances routières
	
	
	
	
	

	Rapport poids/puissance selon DIN
	kg/kW
	6,6
	
	
	

	Puissance au litre
	        kW/l
	55,7
	
	
	

	Accélération  
	
	
	
	
	

	0 à 100 km/h
	s
	5,6 (5,8)
	
	
	

	80 à 120 km/h en 4e/5e 
	s
	5,1 / 6,7
	
	
	

	Vitesse maxi.
	km/h
	250 2
	
	
	

	Consommation selon cycle UE
	
	
	
	
	

	Cycle urbain ECE
	l/100 km
	17,2 (16,1)
	
	
	

	Cycle extra-urbain EUDC
	l/100 km
	8,6 (8,0)
	
	
	

	Moyenne ECE+EUDC
	l/100 km
	11,7 (10,9)
	
	
	

	CO2
	g/km
	283 (264)
	
	
	

	Autres
	
	
	
	
	

	Norme antipollution respectée
	
	Euro 4
	
	
	



Poids du véhicule en ordre de marche (selon DIN) plus 75 kg pour le conducteur et les bagages.

2bridé par voie électronique.

