PAGE  
BMW
Media
Information

9/2006
Page 48

[image: image1.png]


Le nouveau BMW X3. 
Table des matières.

 1.
Un regain d’énergie pour un grimpeur d’élite. 
Le nouveau BMW X3. 
(résumé) 
 3


2.
Le concept : 

alliance fascinante entre agilité et polyvalence. 
 13

 
3.
Le style : 

incomparable, typé et dynamique. 
 15

 
4.
L’intérieur : 

polyvalent, pratique, raffiné. 
 17

 
5.
Les moteurs : 

punch et efficacité du plus haut niveau. 
 20

 
6.
Les boîtes mécaniques et automatiques : 

réactives et confortables. 
 25


7.
La transmission intégrale : 

répartition intelligente de la puissance. 
 27


 8.
Les liaisons au sol : 

principe éprouvé et aides à la conduite innovantes. 
 29


9.
La carrosserie et la sécurité : 

extérieur aérodynamique, intérieur robuste. 
 32

10
.
La dotation : 

des options séduisantes comblant 
 
les exigences les plus élevées. 
 35

11.
La production : 

un partenariat solide consacré à la qualité. 
 37

12.
Fiches techniques et caractéristiques de puissance. 
 39

13.
Dimensions extérieures et intérieures. 
 47

[image: image2.png]\\// = ——D

1674

- 1524

- 1853

o0

A

Y
)

- 2795
- 4569 -

Y
)

Y N Q~%\ -
:L‘\r\\\\ I/ .

ﬁ — .
@ — M o) WO
Q 1 1
—7 77 1 / |_/ [
A/ \,
//4
\— 7

Dimensions in mm (3.0si, 2.0d) NR (Normal roof), PR (Panorama roof)




1.
Un regain d’énergie 
pour un grimpeur d’élite. 
Le nouveau BMW X3. 
(résumé)
•
Six cylindres essence à carter magnésium/aluminium d’une puissance de 160 kW (218 ch) et 200 kW (272 ch).
•
Six cylindres diesel tout aluminium à rampe commune et injecteurs piézo-électriques.
•
Six cylindres diesel de pointe à VTT débitant 210 kW (286 ch).

•
Boîte automatique à six rapports au nouveau dynamisme.
•
Evolué : la gestion intégrée du châssis.

•
Contrôle dynamique de la stabilité DSC avec de nouvelles fonctionnalités.
•
Style extérieur visualisant agilité et qualité.

•
Fonctionnel et moderne : un intérieur à l’ambiance raffinée.

C’est en offrant une alliance unique entre agilité et polyvalence que le nouveau BMW X3 maintient le cap sur le succès déjà suivi par son prédécesseur. 
De nouveaux moteurs puissants, un style jeune et un intérieur aménagé avec raffinement augmentent encore l’attrait du Sports Activity Vehicle (SAV) de BMW, déjà connu pour son agilité et son comportement dynamique remarquables. Le nouveau BMW X3 réunit ainsi toutes les conditions pour consolider encore sa position d’exception en tant qu’offre de grand prestige dans son segment. Des retouches ciblées à l’avant, à l’arrière et sur les côtés accentuent son caractère dynamique. A l’intérieur, les matériaux de qualité supérieure, les lignes fluides et les harmonies de couleurs de bon goût 
don​nent le ton. De nouveaux moteurs dont la puissance se convertit en vitesse grâce à la transmission intégrale permanente à répartition variable du couple, BMW xDrive, procurent un surcroît de dynamisme sur la route comme en ville ou en hors piste.

C’est le diesel le plus sportif au monde, nouveau cru, qui est la motorisation de pointe proposée pour le nouveau BMW X3. Ce six cylindres en ligne 
de 3,0 litres de conception nouvelle mettant en œuvre la technologie du Twin Turbo variable (VTT) mobilise désormais 210 kW (286 ch) (10 kW/14 ch 
de plus que sur le diesel VTT de première génération) et atteint un couple maxi​mal de 580 Newtons-mètres (+ 20 Nm).

La nouvelle génération des six cylindres en ligne à essence d’une cylindrée 
de 3,0 et de 2,5 litres est également disponible sur le nouveau BMW X3. 
Ces groupes à carter moteur en magnésium/aluminium, distribution VALVETRONIC et double VANOS débitent une puissance de respectivement 200 kW (272 ch) (+ 30 kW/41 ch par rapport au modèle précédent) et 
160 kW (218 ch) (+ 19 kW/26 ch). Quelle que soit la motorisation, le réseau optimisé des calculateurs du système de gestion intégrée du châssis 
(ICM, Integrated Chassis Management) assure une interaction encore plus efficace et plus rapide entre la transmission intégrale intelligente 
BMW xDrive, le contrôle dynamique de la stabilité DSC et la gestion moteur.

Un style à la forte personnalité pour souligner le dynamisme.

Les retouches esthétiques apportées aux parties avant et arrière du BMW X3 accentuent encore plus son allure marquante et dynamique. A l’avant comme 
à l’arrière, les boucliers sont divisés en deux niveaux distincts et peints de la couleur de la carrosserie sur leur plus grande partie. C’est là un autre point qui souligne l’allure prestigieuse, à la fois sportive et élégante du nouveau BMW X3. Seuls les éléments de protection particulièrement exposés sont en matière synthétique robuste de couleur noire.

Trait distinctif commun à tous les modèles BMW X, le «visage à six yeux» du nouveau BMW X3 se démarque par de nouveaux phares ronds doubles 
dont les sources lumineuses et les réflecteurs sont abrités par du verre clair. S’y ajoutent les antibrouillards qui se trouvent chacun sur une ligne diagonale re​liant le phare principal à la roue. Tout comme la jupe avant peinte en dessous du bandeau de pare-chocs, ce tracé s’ouvrant vers le bas renforce l’impres​sion d’un véhicule musculeux ramassé sur la route et prêt à foncer. Plus grands et dotés de lames qui prennent une couleur différente en fonction de 
la variante de modèle, les naseaux BMW sont particulièrement mis en relief.

De nouveaux optiques arrière à verre clair protégeant les guide-lumière 
hori​zontaux alimentés par diodes électroluminescentes, confèrent son look 
noc​turne marquant au nouveau BMW X3 tout en permettant de l’identifier de jour. La prépondérance des lignes horizontales qui parcourent le hayon comme le bouclier est tout aussi caractéristique. Elle souligne l’allure musclée du nou​veau BMW X3 en vue arrière. De profil, la ligne légèrement cunéiforme est accentuée par le coup de gouge inférieur. Dans leur partie latérale inférieure, les boucliers avant et arrière reprennent son tracé renforçant ainsi l’impression d’une silhouette élancée regorgeant de dynamisme.

Des matériaux prestigieux et un style raffiné pour la vie à bord.

L’harmonie des lignes se retrouve aussi à bord du nouveau BMW X3 où règne la douceur des formes et des transitions entre les différentes zones de 
l’habi​tacle. L’exigence de qualité élevée ayant régi le choix et la finition de tous les matériaux est visible et palpable dans tous les détails. Solidité fonctionnelle rime avec raffinement stylistique.

Le tableau de bord s’enrichit d’une nouvelle baguette décorative dont la 
cou​leur et le matériau sont assortis à ceux des surfaces décoratives de 
la console centrale. La métallisation des poignées de porte et des éléments de réglage, les habillages exclusifs de cuir et de tissu, les couleurs et 
dessins harmonieux pour le ciel de pavillon ainsi que les surfaces de matière synthétique au grain sublime reflètent particulièrement bien le caractère 
de l’habitacle tout aussi prestigieux qu’élégant. Les nouveaux volants à trois branches et les range​ments généreux intégrés aux revêtements des portes renforcent encore l’impression de qualité supérieure. Quatre finitions 
inté​rieures, dix teintes de carrosserie, six couleurs d’équipement et cinq variantes différentes pour les surfaces décoratives ouvrent de nombreuses possibilités de personnalisation pour le nouveau BMW X3. Le matériau pour la garniture des sièges est assorti à la finition choisie par le client et se retrouve aussi sur la console centrale, les accoudoirs et les revêtements des portes.

Une première : un diesel en guise de motorisation de pointe.

Trois moteurs à essence et trois diesels sont disponibles pour le nouveau BMW X3. Puissance accrue, couple accru, poids allégé et efficacité accrue – voilà ce qui distingue les nouveaux six cylindres. Côté essence et côté diesel, l’accès à la gamme est ouvert par un quatre cylindres. Quel que soit le moteur, la caractéristique de puissance apporte une contribution déterminante à 
l’im​pression d’agilité produite par le nouveau SAV. De plus, le BMW X3 peut se vanter d’une vraie nouveauté dans le domaine de la motorisation. En effet, c’est la toute première fois que la gamme des moteurs proposée pour un modèle BMW, classée en fonction de la puissance, est coiffée par un diesel. Le nouveau six cylindres en ligne diesel de 3,0 litres doté de la technologie 
du Twin Turbo variable (VTT) fête sa première sur le BMW X3 3.0sd.

Punch et puissance hors classe grâce au Twin Turbo variable.

Le nouveau BMW X3 3.0sd est animé par le six cylindres diesel le plus sportif jamais proposé pour une voiture de série. Le diesel de pointe de la deuxième génération délivre 210 kW (286 ch) et se targue de la technologie du 
Twin Turbo variable (VTT) que BMW a été, en 2004, le premier constructeur au monde à lancer sur la BMW 535d. La suralimentation à étages comme 
on appelle aussi cette technologie fait intervenir d’abord un petit 

turbocompres​seur qui déploie son effet dans la plage des régimes inférieurs, avant qu’un compresseur plus grand vienne l’épauler au fur et à mesure 
que le besoin de puissance augmente. Le couple maxi., porté à 580 Newtons-mètres, est déjà disponible entre 1750 et 2 250 tr/mn.

Les performances routières reflètent bien l’explosion de puissance dont le nouveau BMW X3 3.0sd est capable : 6,6 secondes lui suffisent pour 
s’élan​cer de zéro à 100 km/h et il n’atteint sa vitesse maximale qu’à 240 km/h. La consommation moyenne relevée selon le cycle de conduite européen n’est pourtant que de 8,7 litres de gazole aux 100 kilomètres. Un filtre à particules et un catalyseur d’oxydation se chargent de la dépollution efficace des gaz d’échappement.

Les nouveaux diesels de 3,0 litres : puissants et légers.

Le top diesel doit son efficacité exemplaire entre autres à un allègement de 25 kilogrammes et à l’injection directe à rampe commune de la toute dernière génération qui fait appel à des injecteurs piézo-électriques.

Ces deux facteurs bénéficient aussi au six cylindres en ligne diesel de 3,0 litres animant le BMW X3 3.0d. Lui aussi peut se vanter d’un carter tout aluminium et d’une injection à injecteurs piézo-électriques. Passée 
à 1600 bars, la pression d’injection assure un remplissage ultrarapide des chambres de combustion. Associée à un turbocompresseur à turbine 
à géo​métrie variable (TGV), elle porte la puissance maximale à 160 kW (218 ch) et le couple maximal à 500 Newtons-mètres.

Le nouveau BMW X3 3.0d parcourt le zéro à 100 km/h en 7,4 secondes et 
file à une vitesse maximale de 210 km/h. Muni des pneus optionnels à l’indice de vitesse V livrables en départ usine, la vitesse de pointe peut être portée 
à 220 km/h. Consommant en moyenne 7,9 litres de gazole aux 100 kilomètres selon le cycle européen, le nouveau BMW X3 3.0d se montre aussi exemplaire dans le domaine de l’efficacité. De plus, lui aussi est équipé en série d’un filtre à particules implanté près du moteur.

Le nouveau BMW X3 2.0d est encore plus économique. Son quatre cylindres à injection à rampe commune atteint une puissance de 110 kW (150 ch) et un couple maximal de 330 Newtons-mètres disponible dès 2 000 à 2 500 tr/mn. 
Il met 10,2 secondes pour passer de zéro à 100 km/h. La vitesse maximale du BMW X3 2.0d s’établit à 198 km/h et sa consommation moyenne à 7,2 litres aux 100 kilomètres seulement. Le quatre cylindres diesel compte également un filtre à particules dans sa dotation standard.

Les moteurs à essence : puissance en hausse, poids en baisse.

Pour le BMW X3, le six cylindres en ligne essence particulièrement léger, efficace et avide de monter dans les tours est proposé d’emblée en deux variantes de cylindrée et de puissance. Les deux variantes possèdent un carter moteur associant le magnésium à l’aluminium, la distribution variable VALVETRONIC et une pompe à liquide de refroidissement lancée en fonction des besoins. N’affichant que 165 kilogrammes sur la balance, ces groupes contribuent de plus à équilibrer les charges sur essieux et, partant, à l’agilité et au dynamisme exceptionnels du BMW X3.

Sous le capot du nouveau BMW X3 3.0si tourne un six cylindres de 3,0 litres d’une puissance de 200 kW (272 ch) dont le couple culmine à 315 Newtons-mètres. Le BMW X3 3.0si parcourt le zéro à cent en 7,2 secondes seulement et file à une vitesse maxi. de 210 km/h, voire de 232 km/h lorsqu’il évolue 
sur les pneus optionnels à l’indice de vitesse V, disponibles en départ usine. Se contentant en moyenne de 10,1 litres aux 100 kilomètres selon le cycle euro​péen, il affiche une sobriété exemplaire pour cette catégorie de puissance.
Le six cylindres de 2,5 litres développe, quant à lui, une puissance de 
160 kW (218 ch) et un couple maxi. de 250 Newtons-mètres. Il porte ainsi le nouveau BMW X3 2.5si en 8,5 secondes de zéro à 100 km/h, pour 
une vitesse maxi​male de 210 km/h (221 km/h avec des pneus à l’indice de vitesse V). La con​sommation moyenne de carburant selon le cycle de conduite européen est de 9,9 litres aux 100 kilomètres.

Le 2,0 litres animant le nouveau BMW X3 2.0i est le seul quatre cylindres au monde à disposer de la distribution variable VALVETRONIC. Il est de plus doté du système de calage variable des arbres à cames, double VANOS, et du système d’admission différenciée DISA. Pour ce qui est du déploiement de la puissance, du velouté et de l’efficacité, il se positionne ainsi à un niveau 
ex​trêmement élevé pour un quatre cylindres. Départ arrêté, le nouveau 
BMW X3 2.0i met 11,5 secondes pour faire grimper l’aiguille à 100 km/h ; 
il atteint une vitesse de pointe de 198 km/h. Sa consommation moyenne selon le cycle européen se limite à 9,3 litres aux 100 kilomètres.

Une nouvelle boîte automatique offrant dynamisme, 
efficacité et confort.

Le BMW X3 3.0sd excepté, toutes les variantes du nouveau SAV sont 
équi​pées en série d’une boîte mécanique à six rapports. Les boîtes automatiques avec fonction Steptronic proposées en option sont également à six rapports. La boîte automatique est de série sur le nouveau top modèle 
de cette gamme de SAV, le BMW X3 3.0sd. Sur ce dernier, c’est en effet une 

boîte automatique spécialement développée pour coopérer avec des moteurs puissants qui se charge de sélectionner à chaque instant le bon rapport. 
La nouvelle boîte automatique à six rapports s’acquitte de sa mission avec une rapidité, une précision et une efficacité inégalées.

Un convertisseur d’une technique nouvelle et un logiciel particulièrement performant ont permis de réduire les temps de réaction et de passage des rapports d’environ 50 pour cent par rapport aux boîtes automatiques 
conven​tionnelles. Grâce à un accès direct au rapport cible, il ne faut même pas compter de temps supplémentaire lorsqu’on saute un ou plusieurs rapports au rétrogradage. Avec son dynamisme de commande exceptionnel et sa transmission extrêmement directe du couple, la nouvelle boîte automatique à six rapports favorise la conduite sportive et active du nouveau BMW X3 3.0sd d’une manière impressionnante. Mais elle facilite aussi la conduite décontrac​tée, confortable et économique aux régimes inférieurs.

La transmission intégrale permanente se fait intelligente : 
BMW xDrive.

Le nouveau BMW X3 doit son potentiel polyvalent dans une très large mesure au système de transmission intégrale permanente intelligent BMW xDrive qui, grâce à ses réactions ultraprécises et ultrarapides, assure une répartition 
en​tièrement variable du couple entre l’essieu avant et l’essieu arrière. Via une boîte de transfert avec un embrayage multidisques piloté, le système envoie à tous moments le couple moteur là où il peut être exploité au mieux. 
Il procure ainsi non seulement une traction maximale sur des revêtements difficiles, mais favorise aussi le dynamisme de conduite parce qu’il contrecarre très tôt toute tendance au survirage ou au sous-virage sur les parcours sinueux. La fonction de blocage inter-roues est assurée par une intervention sur le frein de la roue qui patine.

Répartition du couple à raison de 40/60 dans les situations normales.

Dans les situations normales, le couple moteur est réparti à raison de 
40/60 entre les roues avant et arrière. C’est en un clin d’œil que xDrive réagit au moindre changement de la nature du sol ou de la situation dynamique en adaptant la répartition du couple à la nouvelle donne. Si les roues avant rencontrent un coefficient d’adhérence extrêmement différent de celui dont profitent les roues arrière, il peut ainsi rapidement reporter pratiquement 
tout le couple sur un seul essieu. De la même manière, il peut contrecarrer une éven​tuelle tendance au survirage lorsque le conducteur prend un 
virage à vive allure. Il ferme un peu plus l’embrayage multidisques et envoie plus de couple aux roues avant optimisant ainsi la stabilité directionnelle.

Evoluée : la gestion intégrée du châssis.

Pour assurer ces réactions rapides et précises, la transmission intégrale xDrive, le contrôle dynamique de la stabilité (DSC) et la gestion moteur sont 
intercon​nectés par le biais de la gestion intégrée du châssis. Les capteurs du système d’aide à la conduite DSC fournissent aussi à la gestion du système xDrive les données dont celle-ci a besoin pour calculer la situation donnée. Ainsi xDrive peut-il stabiliser le véhicule pour ainsi dire de manière proactive.

Le réseau optimisé des calculateurs du système de gestion intégrée du châs​sis assure une interaction encore plus efficace et plus rapide entre les 
sys​tèmes xDrive et DSC. Si, jusqu’ici, la gestion du moteur et celle des freins ont influencé le comportement propre du véhicule sans tenir compte 
de la gestion du couple dans l’axe longitudinal, les trois boucles de régulation coopèrent désormais étroitement. Alors que la gestion du couple dans 
l’axe longitudinal pilote la répartition du couple moteur entre l’essieu avant et l’essieu arrière, la gestion des freins peut en même temps déclencher des interventions ciblées sur le frein de chaque roue afin d’améliorer la motricité et le dynamisme de roulage. Simultanément, la gestion moteur peut – si besoin est – réduire ou augmenter le couple débité. Grâce à l’interconnexion hautement précise avec le DSC, la transmission intégrale xDrive permet de réagir avec rapidité et préci​sion à chaque nouvelle situation, assurant ainsi un comportement encore plus dynamique au véhicule.

Le contrôle dynamique de la stabilité DSC enrichi de nouvelles fonctionnalités.

Le nouveau BMW X3 embarque un système de contrôle dynamique de la stabilité enrichi de nombreuses fonctions supplémentaires. Le nouveau 
DSC ne veille en effet pas seulement à la stabilité et à la motricité du véhicule, 
mais optimise aussi l’action du système de freinage. Il compense tout évanouisse​ment de l’effet de décélération en cas d’échauffement extrême des freins en augmentant la pression de freinage de manière ciblée. L’établissement rapide d’une pression de freinage modérée met les freins en configuration de pré-freinage dans les situations laissant présager une décélération imminente. La fonction freins secs déclenchée automatiquement dès que les essuie-glace sont activés optimise les performances de freinage sur le mouillé, alors que le contrôle dynamique du freinage (DBC) maximise automatiquement la pression de freinage si une décélération importante s’impose. L’assistant au démarrage facilite, quant à lui, le démarrage en côte.

De plus, le contrôle dynamique de la stabilité comprend le système antiblo​cage des roues (ABS), l’antipatinage à régulation électronique (ASC), la gestion de la motricité en descente (HDC, Hill Descent Control), le contrôle de stabilité de la remorque ainsi que le contrôle du freinage en courbe (CBC, Cornering Brake Control). Ce dernier écarte la tendance au survirage indésirable en cas de léger freinage en virage.

La fonction DTC pour la première fois sur un modèle BMW X.

Le naturel résolument dynamique du nouveau BMW X3 est souligné par le contrôle dynamique de la traction (DTC) qui fait également partie intégrante du nouveau DSC. Le mode DTC relève les seuils d’intervention du DSC sur 
le moteur et les freins, permettant ainsi au BMW X3 de démarrer et de prendre de la vitesse en laissant légèrement patiner les roues, par exemple sur de la neige peu tassée.

Le DTC favorise aussi une conduite active et sportive en admettant une 
ac​célération transversale plus élevée et en autorisant ainsi un léger dérapage contrôlé en virage. En cas de besoin, il est aussi possible – comme on 
en a l’habitude chez BMW – de déconnecter entièrement le DSC grâce à une pression prolongée sur la touche DTC. Ne reste alors maintenue que 
la fonction de blocage inter-roues par intervention sur la roue qui patine.

De série, le nouveau BMW X3 est doté de roues en alliage léger de 
17 pou​ces. Le BMW X3 3.0sd évolue en série sur des roues de 18 pouces. Toute une gamme d’autres roues en alliage léger de 18 et de 19 pouces 
est pro​posée en option. L’indicateur de dégonflage (RPA) également de série avertit le conducteur très tôt de toute perte de pression éventuelle dans 
un pneu.

Spacieuse et sûre : la carrosserie du nouveau BMW X3.

Fort d’une structure de carrosserie solide et d’un équipement sécuritaire 
com​plet comprenant des systèmes de retenue et d’amortissement en cas de choc gérés par un boîtier électronique central, le nouveau BMW X3 offre un maxi​mum de sécurité passive. Des longerons et traverses à haute résistance ainsi que des éléments fusibles vissés permettent de dévier ou d’absorber l’énergie du choc de manière contrôlée en cas de collision frontale. Les suites d’une collision latérale sont minimisées entre autres par des renforts de 
porte diago​naux formés par des profilés d’acier à haute résistance qui, en cas de défor​mation, se solidarisent avec le côté de caisse grâce à des crochets, assurant ainsi une évacuation supplémentaire de l’énergie libérée dans l’impact. Ainsi la cellule habitable reste-t-elle largement intacte même en cas de collision grave.

Dans l’habitacle, la dotation standard comprend non seulement des airbags frontaux et latéraux, mais aussi des airbags rideaux protège-tête. Ces derniers se déploient en jaillissant du revêtement des montants avant et du ciel 
de pavillon pour protéger des blessures les occupants tant avant qu’arrière.

Le nouveau BMW X3 fait 4 569 millimètres de long, 1853 millimètres de large et 1674 millimètres de haut. Avec ces valeurs, le cinq portes affiche des 
pro​portions idéales à de nombreux égards. Le plus compact de la famille des SAV de BMW sait enthousiasmer par une agilité et une maniabilité du plus haut niveau, alors que son habitacle généreux et modulable offre les meilleures conditions pour des usages très variés. Sous le cache-bagages, 
il présente un volume de chargement de 480 litres. Avec le grand hayon se relevant très haut et le seuil de chargement abaissé, il accueille aussi les objets encombrants. Banquette arrière fractionnable dans un rapport asymétrique rabattue, le com​partiment à bagages offre un volume maximal 
de 1560 litres.

La dotation : complète et exclusive à la fois.

Il existe de nombreuses possibilités de personnaliser le nouveau BMW X3 : 
au large éventail de couleurs d’équipement, de garnitures et de surfaces décora​tives s’ajoutent des équipements optionnels séduisants. Les systèmes de navigation et chaînes audio haut de gamme permettent d’accroître 
encore le confort de voyage à bord du nouveaux BMW X3. De plus, le service téléma​tique BMW Assist est disponible sur demande.

Egalement proposés en option, les phares bi-xénon cerclés d’anneaux 
guide-lumière en guise de veilleuses assurent une visibilité optimale lors des trajets nocturnes. Ils peuvent être combinés avec l’éclairage directionnel adaptatif dont les projecteurs orientables anticipent pour ainsi dire le tracé de la route la plongeant ainsi dans une lumière optimale. De plus, l’éclairage d’angle produit à l’aide des antibrouillards facilite les changements de direction à basse vitesse ainsi que les manœuvres effectués de nuit.

Le détecteur d’obstacles Park Distance Control (PDC) mesure la distance 
du véhicule par rapport à un obstacle. Lorsque le conducteur fait un créneau, 
un signal acoustique l’aide à évaluer la distance séparant son véhicule de l’objet détecté. Quant aux fervents du plein air, le nouveau BMW X3 leur réserve une façon particulière d’amplifier le plaisir de conduire : s’étendant sur une surface de 0,65 mètre carré, le toit panoramique constitué de deux panneaux de verre ouvre une vue extraordinairement dégagée sur le ciel.

Ses multiples qualités ont fait du BMW X3 un vrai grimpeur qui conquiert 
les marchés internationaux de l’automobile. Polyvalence sans bornes, qualités routières dynamiques et sportives, prestance esthétique par le style de sa carrosserie et finition haut de gamme – voilà pourquoi le nouveau BMW X3 est, lui aussi, une exception parmi les véhicules toutes roues motrices. Dans la circulation au quotidien, il emballe par sa grande maniabilité et son agilité 
de tous les instants. Cinq places généreuses et un compartiment à bagages se prêtant aussi à des missions de transport plus importantes soulignent ses 

talents universels. Même dans les conditions hivernales, en hors piste ou comme véhicule tracteur, le BMW X3 profite des aptitudes tout terrain de sa carrosserie et de son train de roulement ainsi que des avantages de motricité offerts par la transmission intégrale xDrive. La polyvalence ne distingue pas seulement son habitacle, mais aussi ses qualités routières. C’est ainsi que le nouveau BMW X3 réunit dans toute situation les bases pour une forme de mobilité marquée par l’action et la spontanéité.

[image: image3.png]Ground clearance

Wading depth

Ramp angle Slope angle, rear

Slope angle, front



2.
Le concept : 
alliance fascinante entre 
agilité et polyvalence.

•
Dynamisme de conduite et élégance dans un nouveau segment.
•
Alliance moderne entre fonctionnalité et raffinement.
•
Le BMW X3 : l’offre de grand prestige de son segment.
L’histoire du BMW X3 est la success story d’un talent aux multiples facettes. Lors de son développement, il s’agissait de combiner des qualités particulière​ment séduisantes d’une manière inédite. Avec son habitacle généreux 
et mo​dulable, le BMW X3 est à la hauteur de tous les défis pratiques du quotidien. En même temps, la maniabilité, l’aisance et l’agilité de ce 
cinq portes sont le gage d’un plaisir de conduire sans bornes. Sports Activity Vehicle (SAV) par​ticulièrement agile, le BMW X3 pimente ses qualités dynamiques sur la route avec les atouts de motricité que la transmission intégrale intelligente BMW xDrive garantit aussi lors des escapades sur 
le terrain. De plus, cette forme de robustesse particulière harmonise avec une carrosserie à la ligne sportive et élégante, une ambiance intérieure régie par une finition haut de gamme et des matériaux exclusifs. Le nouveau BMW X3 répond ainsi aux exigences élevées et en même temps fort variées d’une clientèle active et moderne.

SAV : la polyvalence sous sa forme la plus fascinante.

Le naturel particulier d’un SAV s’exprime avant tout par le style moderne d’une carrosserie susceptible de susciter les émotions et par ses qualités routières dynamiques. La distinction franche par rapport aux véhicules tout terrains classiques et aux modèles dits SUV est la clé du succès de la gamme BMW X. Ce segment a été initié par le BMW X5 qui a été le premier véhicule de 
ce type à pouvoir mettre des accents entièrement nouveaux grâce au langage 
de ses formes, à la fois sportives et élégantes, et au dynamisme de conduite typique de toute BMW. Le BMW X3 a repris ce concept fascinant qui s’est ainsi vu transposé à un véhicule aux dimensions extérieures plus compactes.

Depuis, la polyvalence prend un sens beaucoup plus large. A l’habitacle 
géné​reux proposant cinq places assises confortables et de l’espace pour assumer des missions de transport de tous genres, s’ajoute la transmission intégrale permanente grâce à laquelle le véhicule est sûr d’avancer souverainement sur la route comme en hors piste. Mais un SAV signé BMW offre encore plus : de l’agrément lors des voyages au long cours et du 
plaisir lors de la conduite sportive et active, une allure élégante, une aura de grand prestige et un confort maximal à bord. BMW est d’ailleurs le seul constructeur au monde à pouvoir se targuer de deux modèles séduisant par l’association de ces qualités.

BMW X3 – un SAV leader du segment des véhicules tout terrains.

Sur les marchés internationaux de l’automobile, le BMW X3 a grimpé les sommets à une vitesse grand V. Dans de nombreux pays, il compte 
aujour​d’hui parmi les toutes roues motrices les plus prisés. En deux ans et demi, il s’est vendu à plus de 260 000 unités de par le monde. 
En Allemagne, il s’est hissé en 2005 à la tête du segment des véhicules tout terrains, dont il détient 11,4 pour cent. Le succès commercial du BMW X3 
et de la transmission intégrale intelligente BMW xDrive a contribué au fait qu’en 2005 BMW a pu vendre plus de véhicules toutes roues motrices 
à l’échelle mondiale que tout autre constructeur desservant le segment de grand prestige.

Le nouveau BMW X3 est l’évolution rigoureuse du concept SAV et offre donc des conditions idéales pour perpétuer la success story. Arborant une 
carros​serie dont le style a été soigneusement revu dans tous ses détails et une fini​tion haut de gamme à l’intérieur, il met encore mieux en relief 
l’allure sportive et élégante. Dans le domaine du dynamisme, le nouveau BMW X3 relève également la barre d’un nouveau cran. Ses nouveaux 
moteurs lui confèrent des performances routières allant bien au-delà de celles que l’on trouve au​jourd’hui habituellement dans ce segment.

Comme auparavant, le BMW X3 – offre de grand prestige – occupe une 
posi​tion de choix dans son segment. Plus que jamais, il est le véhicule idéal pour les automobilistes actifs et exigeants qui savent apprécier une mécanique souveraine, la polyvalence, le dynamisme et une finition parfaite. Le nouveau BMW X3 leur offre toutes les possibilités pour exprimer l’élan sportif, la spon​tanéité et l’indépendance au plus haut niveau.

[image: image4.png]240

200

160

120

80

40

Torque [Nm]

0

120
110 kW @|6200 min ]
200 Nm @ 3750 |min ]
/ \ %
4
/ 60
40
/
/ 20
4
0
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

Engine speed [min~—

"

Output [kW]



3.
Le style : 
incomparable, typé et 
dynamique.

•
Agilité et dynamisme se révélant au premier coup d’œil.
•
Signes de puissance : les lignes horizontales et les proportions.
•
Des boucliers d’une réalisation raffinée pour souligner l’élégance.
Le nouveau BMW X3 adopte un langage des formes original. Son style reflète très nettement le caractère du véhicule sur lequel on ne saurait se méprendre ainsi que les qualités routières uniques. Le traité de la carrosserie extériorise «plaisir de conduire», agilité et prestige. Son allure marquante et dynamique à la fois est un trait essentiel de ce Sports Activity Vehicle. Lorsqu’ils ont 
redes​siné l’avant, les flancs et l’arrière, les stylistes ont fait attention à faire évoluer les proportions et lignes caractéristiques avec un esprit de suite.

Le visage «à six yeux», indice de puissance.

Le visage dit à six yeux est un trait distinctif de tous les BMW X. Sur le nouveau BMW X3, l’avant est caractérisé par des phares ronds doubles haut de gamme cerclés de feux de position en anneau, abritant les sources de lumière et 
les réflecteurs derrière du verre clair. Ils établissent un lien optique direct avec les antibrouillards. Le regard suit en effet une ligne diagonale allant de haut 
en bas en s’ouvrant vers l’extérieur pour rejoindre les roues.

Le tracé de cette ligne accentue la voie large et évoque un véhicule 
muscu​leux, ramassé sur la route et prêt à foncer. Les antibrouillards sont encastrés dans le bouclier en dessous des phares et ajoutent une 
troisième paire d’yeux au visage du nouveau BMW X3. L’impression est complétée par la jupe infé​rieure peinte dans la couleur de la carrosserie 
en dessous du bandeau pare-chocs.

Trois variantes de couleur pour les lames des naseaux BMW.

Les naseaux BMW avec leurs lames modelées et robustes se sont agrandis. En fonction de la variante de modèle, les lames se parent d’une couleur 
diffé​rente : sur les modèles à quatre cylindres, elles sont noires. Les lames de cou​leur titane clair trahissent le nouveau BMW X3 3.0sd. Sur les autres variantes à six cylindres du BMW X3, les lames des naseaux sont peintes de couleur graphite métallisé.

A l’avant comme à l’arrière, le bouclier du nouveau BMW X3 est divisé en deux niveaux bien distincts. Les boucliers sont pour leur plus grande partie peints dans la couleur de la carrosserie – un indice manifeste de l’élégance sportive du véhicule. Il n’y a que les éléments pare-chocs particulièrement exposés 
qui sont en une matière synthétique noire robuste. Les lave-phares disponibles en option se fondent harmonieusement dans la partie avant. Ils ne sortent 
qu’à l’actionnement pour s’escamoter une fois le nettoyage des phares terminé.

La silhouette élancée visualise l’envie de foncer.

De profil, la ligne légèrement cunéiforme entre le montant avant et le montant central arrière attire l’œil. Elle est accentuée par le coup de gouge inférieur. 
Ce dernier se prolonge jusque dans les boucliers avant et arrière. Le nouveau BMW X3 paraît ainsi élancée sur toute sa longueur. Avec la ligne légèrement ascendante vers l’arrière, le véhicule semble avancer même à l’arrêt, ce qui renforce encore son allure dynamique et agile.

Uniques : les lignes horizontales et les guide-lumière à DEL 
sur la partie arrière.

La partie arrière du BMW X3 a également été redessinée. Les surfaces peintes dans la couleur de la carrosserie et les transitions tout en douceur au niveau du bouclier arrière créent une impression d’élégance et de puissance à la fois. La jupe arrière encadre le pare-chocs sur les côtés. Elle réduit ainsi visuellement le porte-à-faux arrière tout en servant d’élément aérodynamique. Les formes marquantes des optiques arrière sont une marque typique de tous les modèles BMW X. Le nouveau graphisme des optiques est dominé par 
des lignes horizontales. Derrière les verres clairs, trois guide-lumière alimentés par des diodes électroluminescentes créent un look nocturne raffiné. En même temps, le graphisme des optiques arrière est un trait distinctif de la marque.

La partie inférieure du bouclier confère agilité et aisance à la partie arrière du nouveau BMW X3. L’horizontalisation rigoureuse des lignes à ce niveau 
sou​ligne la largeur du véhicule et lui confère une allure musclée également de cette perspective. Outre les belles roues de 18 pouces, la jupe résolument sportive ainsi que l’embout d’échappement double aux dimensions plus 
géné​reuses permettent d’identifier le BMW X3 3.0sd.

[image: image5.png]400

360

320

280

240

200

160

120

80

AN
-)

Torque [Nm]

)

160 kW @ 6500 m

in

Z

250 Nm @ 2750 min ]

4

rd

/

r

0 1000 2000

Engine speed [min _1]

3000

4000

5000

6000

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

/7000

Output [KW]



4.
L’intérieur : 
polyvalent, pratique, raffiné.

•
Formes élégantes et matériaux somptueux.
•
Baguettes décoratives et nuancier riche favorisant la personnalisation.
•
Volume de chargement maximal : 1560 litres.
Le réaménagement de l’intérieur contribue fortement au renforcement du caractère haut de gamme du nouveau BMW X3. La douceur des formes et des transitions entre les différentes parties de l’intérieur reprend les lignes harmonieuses du style extérieur dans l’habitacle. La géométrie finement 
étu​diée des dégradés est un élément de style structurant et par ses détails, elle souligne l’impression de légèreté régnant à bord. Solidité fonctionnelle rime avec raffinement stylistique. L’exigence de qualité élevée ayant régi 
le choix et la finition de tous les matériaux est visible et palpable dans tous les détails.

Métal, cuir et tissus exclusifs : la qualité qui se voit et se touche.

Comme par le passé, l’expérience au volant est déterminée par la garde au 
sol importante et la position rehaussée aux commandes. Le tableau de bord 
s’en​richit d’une nouvelle baguette décorative reprenant la couleur et le matériau des surfaces décoratives de la console centrale. La métallisation des poignées de porte et des régulateurs de la climatisation, les habillages exclusifs de cuir et de tissu, les couleurs et les dessins stylés pour le ciel de pavillon ainsi que les surfaces de matière synthétique au grain sublime reflètent particulièrement bien le caractère de l’habitacle tout aussi prestigieux qu’élégant. Les nouveaux volants à trois branches et les rangements généreux intégrés aux revêtements des portes renforcent encore l’impression haut de gamme tant visuelle que tactile. La solidité de très haut niveau s’inscrit dans le style d’une génération d’automobilistes modernes se servant de leur véhicule pour de multiples usages, sans pourtant vouloir renoncer à une ambiance raffinée à tous les égards.

Ambiance somptueuse sur le top modèle.

Dans le cockpit, les deux instruments ronds sont regroupés à la manière BMW sous une casquette. L’écran couleurs optionnel au format 16/9 du système 
de navigation se trouve au milieu du tableau de bord. Il se dresse automatique​ment lorsque le système est activé. L’environnement du conducteur est 
parti​culièrement exclusif sur le nouveau BMW X3 3.0sd. Les pédales aux applica​tions d’acier inox font partie de sa dotation standard. Sur tous les modèles à six cylindres, l’échelle du compteur de vitesse va jusqu’à 260 km/h, sur le BMW X3 3.0sd, elle comprend un repère de 10 km/h de plus.

Nouvelles solutions de détail : pratique à l’usage, raffiné par le style.

En plus des rangements généreux dans les portières, divers vide-poches aménagés au niveau du tableau de bord offrent de la place pour les menus objets utiles en voyage. Pour fixer une bouteille, une canette ou un gobelet 
de boisson à portée de main, le conducteur peut se servir d’un porte-gobelet 
dis​posé sur la console centrale. Le passager avant peut utiliser un 
porte-gobelet intégré au tableau de bord, sortant et rentrant sur simple pression (fonction push-push). Cette solution très élégante n’est qu’un exemple parmi d’autres montrant comment, à bord du nouveau BMW X3, l’utilité pratique se joint au style élégant. Les commandes des lève-vitres 
et de réglage des rétroviseurs sont intégrées dans les accoudoirs et donc faciles à gérer en toute sécurité.

De multiples possibilités de personnalisation.

Quatre finitions, dix teintes de carrosserie, six couleurs d’équipement et cinq variantes différentes pour les surfaces décoratives offrent de nombreuses possibilités pour personnaliser le nouveau BMW X3. En alternative à la 
dota​tion de base, le nouveau BMW X3 peut aussi recevoir, en option, des sièges sport ou des sièges confort. Simultanément, le client peut commander des garnitures de cuir, de similicuir, de tissu ou une association tissu/cuir. 
Le maté​riau pour la garniture des sièges est assorti à la finition choisie et se retrouve aussi sur la console centrale, les accoudoirs et les revêtements 
des portes. Le noir, le gris ou le beige sable sont des couleurs créant une ambiance plutôt sereine, alors que la terre cuite, l’anthracite ou le tabac produisent une atmosphère de base plus colorée. Le choix des surfaces décoratives permet également d’exprimer son style personnel – d’une finition bois classique et élégante au look aluminium au cachet résolument sportif.

Des sièges avant à commande électrique et fonction mémoire sont proposés en option. Il en va de même des fixations Isofix pour sièges enfants pour le siège du passager avant et les deux sièges arrière latéraux. Les sièges enfants correspondants peuvent ainsi se monter rapidement et sûrement sur 
les points d’ancrage solidaires du véhicule. Pourtant, il est toujours possible 
d’uti​liser des sièges enfants conventionnels.

Spacieux et modulable : le compartiment à bagages.

A l’arrière, le nouveau BMW X3 s’ouvre sur un compartiment à bagages 
spa​cieux adapté à un usage variable. Le volume de chargement en dessous du cache-bagages est de 480 litres. Pour agrandir ce volume, on peut rabattre la banquette arrière fractionnable dans un rapport asymétrique soit en partie soit entièrement et créer un compartiment dont le volume passe à 930 litres lors​qu’on le mesure jusqu’au bord des vitres. Lorsqu’on le charge jusque sous le toit, il cube même 1560 litres.

Avec le grand hayon se relevant très haut et le seuil de chargement abaissé, même les objets encombrants se hissent et se rangent facilement dans 
ce grand compartiment. En option, une housse de skis d’un nouveau type est proposée pour le BMW X3. Prenant la forme d’un module, la housse de 
skis peut être enlevée d’un simple geste après déverrouillage à l’aide d’un levier – par exemple pour la sécher ou la nettoyer. Sa place peut aussi 
être occupée par d’autres modules, comme un compartiment de rangement, 
un porte-gobelet ou une glacière.

[image: image6.png]400

360

320

280

240

200

160

120

80

40

Torque [Nm]

200

200kW@

6650 min ]

/

180

315 Nm @2750 min~]

160

140

120

100

80

60

40

20

0

0

1000

Engine speed [min~

h

2000

3000

4000

5000

6000

/7000

Output [KW]



5.
Les moteurs : 
punch et efficacité du plus 
haut niveau.

•
Six cylindres essence de la nouvelle génération.
•
Diesels tout aluminium à injecteurs piézo-électriques.
•
Au top : six cylindres diesel à VTT fort de 210 kW (286 ch).
Trois moteurs à essence et trois diesels sont disponibles pour le 
nouveau BMW X3. Lors du développement, les ingénieurs motoristes ont 
particulière​ment cherché à accroître la puissance et le couple tout en réduisant le poids et en améliorant l’efficacité. La caractéristique de puissance des moteurs apporte une contribution essentielle au comportement agile 
du modèle SAV. Avec les six cylindres surtout, le BMW X3 rehausse encore la barre dans son segment pour ce qui est du débit de puissance, de l’efficacité et du velouté. Dans le domaine de la motorisation, un groupe crée d’ailleurs une première : en effet, c’est la première fois que, classée en fonction de la puissance, la gamme des moteurs proposée pour un modèle BMW est coiffée par un diesel.

Le nouveau BMW X3 3.0sd est animé par le six cylindres diesel le plus sportif au monde. Le 3,0 litres de conception nouvelle, doté de la technologie du Twin Turbo variable (VTT), d’un carter tout aluminium et d’une injection directe à rampe commune de la toute dernière génération débite 210 kW (286 ch). 
Le groupe de 160 kW (218 ch) tournant sous le capot du BMW X3 3.0d 
est le deuxième représentant de la famille des nouveaux six cylindres diesel. Lui aussi peut se vanter d’un carter en aluminium et de l’injection directe par in​jecteurs piézo-électriques. La nouvelle génération des six cylindres en ligne 
à essence à carter magnésium/aluminium fait également son entrée dans le segment SAV avec deux variantes. Ainsi, le 3,0 litres équipant le BMW X3 3.0si mobilise 200 kW (272 ch), alors que le propulseur du BMW X3 2.5si puise 160 kW (218 ch) dans une cylindrée de 2,5 litres. Côté essence comme côté diesel, un quatre cylindres ouvre l’accès à la gamme.

Du punch exceptionnel grâce au Twin Turbo variable.

La puissance extraordinaire du nouveau moteur diesel animant le BMW X3 3.0sd est produite à l’aide de la technologie VTT. BMW a été en 2004 le premier constructeur à lancer cette technologie, appelée aussi suralimentation bi-étage, sur la BMW 535d. Par rapport au moteur de ce modèle, le nouveau top diesel affiche une puissance accrue de 10 kW (14 ch). Cette nouvelle hausse a été obtenue grâce à des modifications sur le système d’injection et la ligne d’échappement. De plus, les nouvelles ailettes des deux turbocom​presseurs améliorent le rendement du système VTT. Le principe de fonction​nement de 

la suralimentation VTT n’a cependant pas changé. C’est ainsi qu’un petit turbo déploie son effet aux bas régimes, doublé par un grand turbo au fur et à mesure que la puissance demandée augmente. Cette association pilotée par une gestion électronique particulièrement performante garantit un débit de puissance convaincant dans toute situation. Dès les bas régimes, la pression de suralimentation est sensible parce que, grâce à son faible moment 
d’inertie, le petit turbocompresseur réagit immédiatement pour comprimer l’air d’admission.

Le conducteur ressent donc une poussée énergique dès les régimes 
infé​rieurs juste au-dessus du régime du ralenti. Le grand turbocompresseur entre en action en précomprimant l’air et en soutenant ainsi l’effet du 
petit turbo​compresseur, mais entre 1750 et 2 250 tr/mn, le couple maxi. de 580 New​tons-mètres (+ 20 Nm par rapport au modèle précédent) 
est déjà disponible. Le moteur atteint sa puissance maximale à un régime inhabituellement élevé pour un diesel, soit à 4 400 tr/mn et il peut même pousser jusqu’à 5 070 tr/mn.

Léger et puissant : le premier diesel tout aluminium de son segment.

Le nouveau diesel de 3,0 litres fixe aussi une nouvelle référence en termes 
de rapport poids/puissance. Premier diesel tout aluminium de sa catégorie 
de puissance, il n’affiche que 208 kilogrammes sur la balance. Pour la pratique, cela apporte un gain sensible de dynamisme et d’agilité. Accouplé de série à une boîte automatique à six rapports, le BMW X3 3.0sd abat le zéro à 100 km/h en 6,6 secondes et atteint une vitesse maximale de 240 km/h. Malgré ces performances dynamiques, le diesel de pointe se contente d’une consommation moyenne de 8,7 litres de gazole aux 100 kilomètres selon 
le cycle de conduite européen.

Un filtre à particules de la toute dernière génération implanté près du moteur coopère avec un catalyseur d’oxydation avec lequel il partage le boîtier pour assurer des valeurs d’émission exemplaires. Ce système de dépollution atteint sa température de service directement après le lancement du moteur et 
dé​ploie ainsi son effet optimal très tôt. Le nouveau filtre à particules est exempt d’entretien et se régénère automatiquement sans que le conducteur ne s’en aperçoive.
Des injecteurs piézo-électriques améliorant efficacité et velouté.

Puissance en hausse, poids en baisse – cette mise en forme se doit à un bouquet d’innovations ne concernant pas seulement le carter moteur 
et le système de suralimentation, mais aussi le système d’injection et la ligne d’échappement. Le nouveau système d’injection doté d’injecteurs 
piézo-électriques fonctionnant avec une précision élevée produit une pression maximale de 1600 bars, gage d’un remplissage rapide des chambres de 

combustion et, par là, d’un gain de puissance. De plus, la pulvérisation ultrafine du gazole optimise la combustion. Au moindre actionnement de l’accélérateur, l’élément piézo-électrique de l’injecteur réagit sans aucun retard à l’impulsion électrique déclenchant l’injection. Le degré d’ouverture de l’aiguille des injecteurs étant géré avec une grande précision, le débit d’injection 
est adapté exactement au besoin de puissance du moment. Dans la pratique, cela n’accroît pas seulement l’efficacité, mais améliore aussi très nettement 
le niveau sonore et l’onctuosité du six cylindres diesel.

A cela s’ajoute une nouvelle ligne d’échappement à deux étages engendrant une contre-pression sensiblement inférieure à celle des systèmes 
convention​nels. Prises dans leur ensemble, ces mesures se traduisent par un gain de puissance notable sur toute la plage des régimes.

Une nouvelle génération diesel avec des variantes séduisantes.

C’est par des progrès considérables dans tous les domaines que les 
spécia​listes du diesel chez BMW démontrent une fois de plus le potentiel inhérent au six cylindres en ligne. Cette architecture ne garantit pas seulement l’agilité et le dynamisme typiques de BMW ainsi qu’un grand velouté, mais allie de plus ces atouts à une sobriété exemplaire. Le deuxième diesel de 3,0 litres proposé pour le nouveau BMW X3 révèle également la haute technicité atteinte par ces moteurs. Lui aussi bénéficie de l’injection directe à rampe commune avec injecteurs piézo-électriques et du carter tout aluminium. 
Le propulseur du BMW X3 3.0d présente d’ailleurs la même cylindrée, soit 2 993 centimètres cube, alors qu’au lieu du Twin Turbo, c’est un turbo​compresseur unique qui assure la suralimentation bénéfique à la puissance.

Le débit de puissance n’en reste pas moins impressionnant. Le système de suralimentation à turbocompresseur à géométrie variable (TGV) permet 
un fonctionnement adapté à la demande de puissance et à la situation de con​duite donnée. Le moteur du BMW X3 3.0d délivre 160 kW (218 ch) et débite son couple maximal de 500 Newtons-mètres entre 1750 et 2 750 tr/mn, si bien que le BMW X3 3.0d est lui aussi assuré d’un punch souverain dès les bas régimes. Le véhicule parcourt le zéro à 100 km/h en 7,4 secondes et at​teint une vitesse de pointe de 210 km/h. Muni des 
pneus optionnels à l’indice de vitesse V, il peut pousser jusqu’à 220 km/h. Avec une consommation moyenne de 7,9 litres de gazole aux 100 kilomètres selon le cycle européen, le BMW X3 3.0d affiche une efficacité exemplaire. 
La dépollution est reprise par un filtre à particules placé près du moteur.

Motorisation de base efficace : le quatre cylindres diesel.

Quant aux quatre cylindres diesel, les moteurs développés par BMW possè​dent également un attrait particulier. Ils associent le punch à une efficacité extrême. Le moteur d’accès proposé pour le nouveau BMW X3 fait valoir les vertus des diesels modernes de manière impressionnante. Sur le nouveau BMW X3 2.0d, le quatre cylindres diesel de 2,0 litres à injection à rampe commune fournit une puissance de 110 kW (150 ch). Il atteint son couple maximal de 330 Newtons-mètres sur une plage de régimes s’étendant de 2 000 à 2 500 tr/mn. Ainsi, le BMW X3 2.0d met 10,2 secondes pour s’élancer de zéro à 100 km/h, alors que sa vitesse maximale s’établit à 198 km/h. 
Se contentant de 7,2 litres en moyenne aux 100 kilomètres selon le cycle de conduite européen, le nouveau BMW X3 2.0d excelle aussi en matière de 
so​briété. Comme sur les autres moteurs diesel, un filtre à particules fait partie de la dotation du quatre cylindres.

Moteurs à essence : puissance en hausse, poids en baisse, 
efficacité de haut niveau.

Dans la gamme des moteurs pour le nouveau BMW X3, trois moteurs à es​sence se joignent aux trois diesels : deux six cylindres en ligne d’une cylindrée de respectivement 3,0 et 2,5 litres ainsi qu’un quatre cylindres de 2,0 litres.

Les deux six cylindres en ligne appartiennent à la nouvelle génération des moteurs à essence qui se distinguent par la facilité de monter en régime et le velouté typiques de BMW, qualités doublées par un poids extrêmement 
bas et une efficacité exemplaire. Les deux mécaniques reçoivent le carter en magné​sium/aluminium et la distribution variable du type VALVETRONIC. 
En mettant en œuvre le matériau ultraléger qu’est le magnésium sur le carter moteur, BMW a développé une technologie fondamentalement nouvelle 
qui, pour un entraxe et une cylindrée identiques à ceux du moteur précédent, se traduit pourtant par un allègement significatif. Ne pesant que 165 kilogrammes, les deux six cylindres ne contribuent pas seulement à la sobriété, mais aussi à une répartition équilibrée des charges sur essieux et, partant, à l’agilité et au dynamisme du nouveau BMW X3.

La VALVETRONIC, système développé par BMW, pilote la puissance moteur par une gestion entièrement variable de la durée d’ouverture des soupapes d’admission. Ce principe de la commande de charge sans étranglement 
se traduit par une réduction sensible de la consommation et en même temps une optimisation de la réponse du moteur. Il est piloté par un servomoteur central, un arbre à excentrique et un levier intermédiaire, asservis à la position de l’accélérateur.

Nouveaux six cylindres en ligne de respectivement 
3,0 et 2,5 litres de cylindrée.

La variante la plus puissante des six cylindres de la nouvelle génération 
pro​pulse le nouveau X3 3.0si. La puissance de ce moteur culmine désormais à 200 kW (272 ch) (+ 30 kW/41 ch par rapport au moteur précédent). 
Le couple maximal s’élève à 315 Newtons-mètres et est disponible sur une large plage de régimes allant de 2 500 à 4 000 tr/mn. Le nouveau 
BMW X3 3.0si passe en 7,4 secondes de l’arrêt à 100 km/h et file à une vitesse maximale de 210 km/h, 

voire de 232 km/h lorsqu’il est équipé des pneus optionnels à l’indice de vitesse V disponibles en départ usine. Avec une consommation moyenne 
de 10,1 litres aux 100 kilomètres selon le cycle européen, il se montre d’une so​briété exemplaire eu égard à sa catégorie de puissance.

Le six cylindres en ligne de 2,5 litres se targue également de performances impressionnantes. Le moteur animant le nouveau BMW X3 2.5si débite 
une puissance de 160 kW (218 ch) (+19 kW/26 ch) et produit un couple maxi. de 250 Newtons-mètres disponible entre 2 750 et 4 250 tr/mn. 
Les performan​ces routières reflètent bien la puissance et l’avidité à monter dans les tours du nouveau groupe de 2,5 litres : départ arrêté, le nouveau BMW X3 2.5si franchit la barre des 100 km/h après 8,6 secondes et il fonce à une vitesse maxi. de 210 km/h, voire de 221 km/h lorsqu’il chausse les 
pneus optionnels à l’indice de vitesse V. La consommation moyenne selon le cycle européen se limite néanmoins à 9,9 litres aux 100 kilomètres.

Accès séduisant : le quatre cylindres à VALVETRONIC 
et double VANOS.

Côté essence, BMW propose également un quatre cylindres en accès de gamme. Le 2,0 litres équipant le nouveau BMW X3 2.0i ne se vante pas seulement de la distribution variable VALVETRONIC, mais aussi du système de calage entièrement variable des arbres à cames, double VANOS, et du système d’admission différenciée DISA. Sa haute technicité fait de ce 2,0 litres une exception dans son segment. En matière de velouté et de débit de 
puis​sance, il se hisse à un niveau unique parmi les quatre cylindres.

Fort d’une puissance de 110 kW (150 ch) et d’un couple maximal de 200 Newtons-mètres débité à 3 750 tr/mn, le quatre cylindres est lui aussi un garant du plaisir de conduire. Le nouveau BMW X3 2.0i fait passer l’aiguille 
en 11,5 secondes de zéro à 100 km/h pour la faire grimper à 198 km/h 
au maxi. Le haut niveau technique du moteur s’exprime aussi par sa sobriété. En mo​yenne, il se contente de 9,3 litres aux 100 kilomètres selon le cycle européen.

[image: image7.png]Torque [Nm]

360

340

320

300

280

260

240

220

200

180

160

140

120

130

330 Nm @

/

2000 min~1

=N

110 kW @(4000 min~]

120

110

N

100

90

80

/70

60

50

40

30

20

10

0 1000

Engine speed [min—

1

2000

3000

4000

5000

Output [KW]



6.
Les boîtes mécaniques et automatiques : 
réactives et confortables.

•
Boîte mécanique ou automatique à six rapports.
•
Nouvelle boîte automatique : dynamisme de commande et efficacité uniques.
•
Réponse immédiate optimisant l’accélération.
Le BMW X3 3.0sd excepté, toutes les variantes du nouveau modèle SAV 
sont dotées en série d’une boîte mécanique à six rapports. Sur le modèle le plus puissant de la gamme, une nouvelle boîte automatique à six rapports se charge des changements de vitesses. Des boîtes automatiques avec fonction Steptronic, soit donc la possibilité de sélectionner les rapports manuellement, sont proposées en option pour toutes les autres variantes.

Un étagement des rapports améliorant l’efficacité.

L’étagement de chaque boîte mécanique est parfaitement adapté à la carac​téristique de puissance du moteur auquel elle est destinée. Ainsi par exemple, sur les modèles diesel BMW X3 3.0d (160 kW/218 ch) et BMW X3 2.0d (110 kW/150 ch), le sixième rapport ne fait pas office de rapport surmultiplié, mais c’est sur ce rapport que le véhicule atteint sa vitesse maximale. 
Sur les variantes à moteur essence BMW X3 3.0si (200 kW/272 ch), 
BMW X3 2.5si (160 kW/218 ch) et BMW X3 2.0i (110 kW/150 ch) par contre, le dernier rap​port est conçu commeun rapport surmultiplié abaissant le 
régime et, partant, la consommation. Sur ces variantes de modèle, la vitesse maximale est at​teinte en cinquième. La mise en œuvre d’une huile de boîte spéciale et d’une protection complète des paliers principaux contre l’infiltration de poussière rend la vidange de l’huile superflue et contribue à augmenter la durée de vie de la boîte sans demander de l’entretien.

Sur le top modèle de la gamme, le BMW X3 3.0sd, la nouvelle boîte 
automa​tique à six rapports fait partie de la dotation standard. Cette boîte automatique de conception nouvelle a été spécialement développée pour être accouplée à des moteurs puissants. C’est avec une rapidité et une précision extrêmes qu’elle s’acquitte de la sélection automatique du rapport adapté à la situation donnée. Elle concourt ainsi non seulement au confort, mais aussi au dynamis​me affiché par le BMW X3 3.0sd. Et puis, bénéficiant d’un convertisseur d’une nouvelle technique avec damper intégré, elle a aussi sa part dans la consom​mation de carburant réduite par rapport aux boîtes automatiques à six rapports utilisées à ce jour. Sur le top modèle de la gamme, l’avantage de consomma​tion qu’il est possible de réaliser par rapport à des boîtes automatiques conventionnelles, s’élève à 6 pour cent.

Boîte automatique : temps de réaction et de passage des rapports réduits de 50 pour cent.

Un convertisseur d’une technique nouvelle et un logiciel particulièrement performant ont permis de réduire les temps de réaction et de passage des rapports d’environ 50 pour cent par rapport aux boîtes automatiques 
con​ventionnelles. Grâce à un accès direct au rapport cible, il ne faut même pas compter de temps supplémentaire lorsqu’on saute un ou plusieurs rapports au rétrogradage.

L’électronique de commande performante de la boîte vérifie en permanence la position de l’accélérateur. Elle enregistre aussi la force avec laquelle le con​ducteur appuie sur la pédale d’accélérateur et reconnaît ainsi s’il souhaite que sa voiture accélère et de combien. En même temps, en appelant les données relatives à la vitesse, au régime moteur et à l’angle de braquage, elle détecte aussi l’état de fonctionnement momentané du véhicule. Elle discerne de plus si celui-ci est en montée ou en descente et tient compte de cette information. Dotée d’un logiciel particulièrement performant, l’électronique de commande se sert de cette multitude de paramètres pour calculer le rapport le mieux adapté à la situation donnée pour répondre aux exigences du conducteur.

Un nouveau convertisseur met en valeur la puissance du moteur.

La nouvelle boîte automatique à six rapports du BMW X3 3.0sd crée une impression inhabituellement dynamique au volant – non seulement grâce à sa grande spontanéité et à sa précision élevée, mais aussi grâce à la transmission directe du couple qu’elle assure. Elle fait encore mieux ressortir la puissance du groupe motopropulseur. Pour y parvenir, le moteur et la boîte coopèrent plus intimement que jamais. Ce n’est pas seulement vrai pour les boîtiers électroniques interconnectés, mais aussi pour la liaison mécanique entre les deux organes. C’est le nouveau convertisseur de couple avec damper intégré qui est à la base de l’impression d’agilité ressentie au volant. Sa nouvelle technique renonce dans pratiquement toutes les situations de conduite à un patinage superflu, patinage qui entraînerait une perte de puissance.

La transmission directe réduit la consommation.

L’embrayage de prise directe est fermé directement après le démarrage. 
La boîte automatique à six rapports assure ainsi une transmission directe du couple, l’impression au volant correspond à celle éprouvée au volant de voitures à boîte mécanique. Avec son dynamisme de commande exception​nel et sa transmission extrêmement directe, la nouvelle boîte automatique 
à six rapports favorise la conduite sportive et active du nouveau BMW X3 3.0sd. Mais elle facilite aussi la conduite décontractée, confortable et économique aux régimes inférieurs.

[image: image8.png]Torque [Nm]

560

540

520

500

480

460

440

420

400

380

360

340

320

300

280

260

240

/
// \
[/ \
[/ \
[/ \
|/ \
/ \
/
/
/
/

Engine speed [min~

l

180

170

160

150

140

130

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

Output [kW]



7.
La transmission intégrale : 
répartition intelligente de la puissance.

•
Transmission intégrale permanente BMW xDrive : 
dynamisme en hausse.
•
Intervention proactive en cas de survirage ou de sous-virage.
•
Précision accrue : gestion intégrée du châssis.
Agilité et dynamisme sur la route, variabilité totale et punch en hors piste : 
les multiples possibilités de savourer le plaisir de conduire expliquent l’attrait par​ticulier exercé par le nouveau BMW X3. Il doit son potentiel polyvalent 
au sys​tème de transmission intégrale permanente intelligent BMW xDrive qui, grâce à ses réactions ultraprécises et ultrarapides, assure une répartition entière​ment variable du couple moteur entre l’essieu avant et l’essieu arrière. 

Via une boîte de transfert avec un embrayage multidisques piloté, le système envoie à tous moments le couple moteur là où il peut être exploité au mieux. 
Il procure ainsi non seulement une traction maximale sur des revêtements difficiles, mais favorise aussi le dynamisme de conduite parce qu’il contrecarre très tôt toute tendance au survirage ou au sous-virage sur les parcours sinu​eux. La fonction de blocage inter-roues est assurée par une intervention sur le frein de la roue qui patine. Tous ces talents confèrent d’ailleurs des qualités routières magistrales non seulement aux SAV de la marque, mais à toutes les BMW dotées du système xDrive. Grâce à l’attractivité du système, BMW 
est aujourd’hui le premier constructeur de véhicules toutes roues motrices au monde dans le segment de grand prestige.

Répartition du couple à raison de 40/60 dans les situations normales.

Avec BMW xDrive, la répartition permanente entièrement variable du couple sur les quatre roues est assurée par un arbre principal rigide qui transmet le couple à l’essieu arrière et par un embrayage multidisques qui l’envoie à l’essieu avant via un arbre secondaire. Dans les situations routières normales, le couple est réparti à raison de 40/60 entre les roues avant et arrière. 
Mais c’est en un clin d’œil que xDrive réagit au moindre changement de la nature du sol ou de la situation dynamique en adaptant la répartition du couple à la nouvelle donne. Si les roues avant rencontrent un coefficient d’adhérence extrêmement différent de celui dont profitent les roues arrière, il peut ainsi rapidement reporter pratiquement tout le couple sur un seul essieu. Si, par exemple, le BMW X3 s’apprête à quitter un parking enneigé et que les roues avant se trouvent déjà sur l’asphalte de la route dégagée, xDrive peut envoyer immédiatement tout le couple sur l’essieu avant. Le conducteur peut 
ainsi accélérer spontanément et s’insérer en toute sécurité dans la circulation.

De la même manière, le système peut contrecarrer rapidement toute tendance au survirage lorsque le conducteur prend un virage à vive allure. Il ferme 
un peu plus l’embrayage multidisques pour envoyer plus de couple aux roues avant et optimiser la stabilité directionnelle. En cas de comportement 
extrême​ment survireur en conduite dynamique, il est possible de reporter ainsi jusqu’à 75 pour cent du couple moteur sur l’essieu avant. Cette configuration de «sur​blocage» est induite par les seules conditions de patinage et, donc, d’adhé​rence régnant au niveau des pneus.

Evoluée : la gestion intégrée du châssis.

Pour assurer les réactions rapides et précises, la transmission intégrale 
xDrive, le contrôle dynamique de la stabilité (DSC) et la gestion moteur sont 
intercon​nectés sur le nouveau BMW X3 via la gestion intégrée du châssis (ICM, Inte​grated Chassis Management). Les capteurs du système d’aide à la conduite DSC fournissent aussi à la gestion du système xDrive les données dont celle-ci a besoin pour calculer la situation donnée. Ainsi xDrive peut-il stabiliser le véhicule pour ainsi dire de manière proactive. Le patinage est détecté et évité avant même qu’il ne s’amorce d’une manière sensible pour le conducteur ou que le véhicule risque de perdre sa stabilité. Il n’y a que si 
la répartition du couple opérée par xDrive ne suffit plus pour assurer la stabilité que le DSC entre en action par des interventions ciblées sur les freins et 
sur la gestion moteur.

Le réseau optimisé des calculateurs du système de gestion intégrée du châssis assure une interaction encore plus efficace et plus rapide entre les systèmes xDrive et DSC. Si, jusqu’ici, la gestion du moteur et celle des 
freins ont influencé le comportement propre du véhicule sans tenir compte de la gestion du couple dans l’axe longitudinal, les trois boucles de régulation 
co​opèrent désormais de manière étroite. Alors que la gestion du couple dans l’axe longitudinal pilote la répartition du couple moteur entre l’essieu avant 
et l’essieu arrière, la gestion des freins peut en même temps déclencher des interventions roue par roue sur les freins afin d’améliorer la motricité et le 
com​portement dynamique. Si nécessaire, la gestion moteur peut de plus réduire ou augmenter le couple débité par le moteur. Grâce à l’interconnexion haute​ment précise avec le DSC, la transmission intégrale xDrive permet 
au nouveau BMW X3 de réagir encore plus vite et de manière encore plus pointue à chaque nouvelle situation et accroît encore son dynamisme.

[image: image9.png]Torque [Nm]

640

620

600

580

560

540

520

500

480

460

440

420

400

380

360

340

320

300

280

260

220

210 kW @

4400 min~]

210

i\

200

580 Nm @|1750-2250 min™]

\

190

180

170

160

//
/
AN
AN
N\

150

140

130

120

110

100

90

80

/70

60

50

40

30

0 1000

Engine speed [min —

L

2000

3000

4000

5000

Output [kW]



8.
Les liaisons au sol : 
principe éprouvé et aides à la conduite innovantes.

•
Train de roulement sport et Servotronic sur demande.
•
DSC enrichi de fonctionnalités additionnelles.
•
DTC pour un surcroît de motricité et de dynamisme.
Le train de roulement du nouveau BMW X3 repose sur des essieux de 
con​ception particulièrement solide harmonisant idéalement avec la carrosserie autoporteuse et la suspension à roues individuelles. A l’avant, le Sports 
Ac​tivity Vehicle s’appuie sur un essieu à jambes de suspension à double articu​lation avec amortisseurs à gaz et barre antiroulis, à l’arrière, il adopte un essieu à guidage sur point central avec amortisseurs à gaz bitube et barre antiroulis. Les ressorts, les amortisseurs et les barres antiroulis sont conçus de sorte à assurer la sécurité de conduite même lorsque le conducteur adopte 
un ryth​me sportif. Sur un SAV, il faut dans ce contexte répondre à des exigences par​ticulières en termes de stabilité au retournement. Sur demande, le BMW X3 peut se doter d’un train de roulement sport se distinguant par 
un tarage plus ferme des ressorts, amortisseurs et barres antiroulis pour une garde au sol identique. Dans ce cas, il chausse des pneus à l’indice V homologués pour une vitesse supérieure sur des jantes de 18 pouces au lieu des pneus toutes saisons de série.

Roues en alliage léger de série.

En dotation standard, le nouveau BMW X3 reçoit des roues en alliage léger de 17 pouces. Le BMW X3 3.0sd évolue de série sur des roues en alliage 
léger de 18 pouces. Toute une gamme d’autres roues en alliage léger de 18 et de 19 pouces est proposée en option.

Servotronic sur demande.

Pour tenir le cap, le BMW X3 est doté d’une direction à crémaillère à assistance hydraulique qui procure au volant des sensations de sportivité et réactions directes typiquement BMW. La Servotronic à assistance de direction asservie à la vitesse est livrable en option. A vitesse peu élevée sur 
des tron​çons de route dégradés ou lors des manœuvres de stationnement, elle offre une assistance particulièrement élevée.

Le contrôle dynamique de la stabilité DSC enrichi de nouvelles fonctionnalités.

Le nouveau BMW X3 embarque un contrôle dynamique de la stabilité enrichi de nombreuses fonctions supplémentaires. Le nouveau DSC ne veille en effet pas seulement à la stabilité et à la motricité du véhicule, mais optimise aussi l’action du système de freinage. Il compense tout évanouissement de l’effet 
de décélération en cas d’échauffement extrême des freins en augmentant la pression de freinage de manière ciblée. L’établissement rapide d’une pression de freinage modérée met les freins en configuration de pré-freinage dans 
les situations laissant présager une décélération imminente. La fonction freins secs déclenchée automatiquement dès que les essuie-glace sont activés optimise les performances de freinage sur le mouillé, alors que le contrôle dynamique du freinage (DBC) maximise automatiquement la pression 
de freinage si une décélération importante s’impose. L’assistant au démarrage facilite, quant à lui, le démarrage en côté.

De plus, le contrôle dynamique de la stabilité comprend le système anti​blocage des roues ABS, l’antipatinage à régulation électronique ASC ainsi que la gestion de la motricité en descente HDC (Hill Descent Control). Lorsque 
le conducteur active la fonction HDC – qui n’entre en action qu’à des vitesses inférieures à 35 km/h – par pression sur la touche dédiée, le BMW X3 ralentit automatiquement. En fonction de ses préférences, le conducteur peut 
alors régler la vitesse, à l’intérieur de la plage de réglage de la HDC, à une valeur comprise entre 6 et 25 km/h en actionnant les touches «+» et «–» du régula​teur de vitesse sur le volant multifonctions. Le contrôle du freinage 
en courbe CBC (Cornering Brake Control) qui écarte la tendance au survirage indésirable en cas de léger freinage en virage est une autre fonction du DSC.

Le nouveau BMW X3 peut aussi fournir de bons services comme véhicule tracteur pour des remorques d’un poids maximal de 2 000 kilogrammes. 
Pour assurer une sécurité maximale dans ce cas, le SAV est muni d’un système innovant de contrôle de stabilité de la remorque qui combat toute instabilité dangereuse de l’attelage susceptible d’entraîner un dérapage incontrôlable. Le contrôle de stabilité de la remorque détecte tôt toute tendance au louvoie​ment et restabilise l’attelage en freinant rapidement le véhicule tracteur et la remorque. Simultanément, le couple moteur est réduit à un minimum pour un bref instant. Les deux opérations ne demandent 
aucune intervention du con​ducteur. Le contrôle de stabilité de la remorque est activé automatiquement dès que l’alimentation électrique de la remorque 
est branchée sur le réseau de bord du véhicule tracteur. La vitesse minimale 
à laquelle il intervient est de 65 km/h.

La fonction DTC optimise motricité et dynamisme.

Le naturel résolument dynamique du nouveau BMW X3 est souligné par 
le contrôle dynamique de la traction (DTC) qui fait également partie intégrante 
du nouveau DSC. Le mode DTC est activé grâce à une touche placée sur 
la console centrale. Il relève les seuils d’intervention du DSC sur le moteur et 
les freins permettant ainsi au BMW X3 de démarrer et de prendre de la vitesse en laissant légèrement patiner les roues motrices, par exemple sur de la neige peu tassée.

La fonction DTC favorise aussi une conduite sportive en admettant une accélération transversale plus élevée et en autorisant ainsi un léger dérapage contrôlé en virage. Plus la vitesse s’accroît et plus la gestion des interventions s’approche du mode de base du DSC, si bien que l’effet stabilisant dans 
des situations critiques reste assuré. Comme on en a l’habitude chez BMW, 
il est aussi possible de déconnecter entièrement le DSC par une pression prolon​gée sur la touche DTC. Ne reste alors maintenue que la fonction de blocage inter-roues par intervention sur la roue qui patine.

9.
La carrosserie et la sécurité : 
extérieur aérodynamique, 
intérieur robuste.

•
Meilleur coefficient de pénétration dans l’air du segment.
•
Structures porteuses ultrarésistantes, habitacle solide.
•
Six airbags en dotation standard.
La carrosserie du nouveau BMW X3 offre des attraits esthétiques et des 
qua​lités aérodynamiques. Avec un coefficient de pénétration dans l’air de 0,35, il se hisse en tête du segment des SAV. La faible traînée aérodynamique n’a pas seulement un effet positif sur la consommation, mais aussi sur les perfor​mances routières. Et dans la plage des vitesses supérieures, elle a aussi une bonne influence sur le niveau sonore.

L’excellent coefficient est le résultat d’un concept d’écoulement d’air 
sophisti​qué développé à grand renfort d’essais dans la soufflerie aérodynamique. En plus d’éléments de carénage spécifiques sur la partie haute de la carrosserie, un soubassement à surface particulièrement 
lisse contribue aux valeurs aéro​dynamiques remarquables. La jupe arrière qui, comme le béquet arrière du nouveau BMW X3, veille à un décollement contrôlé des filets d’air, y concourt également.

L’aérodynamique bénéficie au comportement routier.

Le peaufinage aérodynamique a un effet impressionnant sur le dynamisme 
de roulage. Les coefficients de portance avant et arrière très bas pour cette catégorie automobile maintiennent la pression d’appui du nouveau BMW X3 constante même dans la plage des vitesses supérieures, ce qui profite 
à la stabilité directionnelle en ligne droite comme en virage. Ils ont aussi une influence positive sur la stabilité dans l’axe longitudinal et la stabilité 
direc​tionnelle lors de manœuvres dynamiques. Le conducteur du nouveau BMW X3 peut adopter une conduite résolument sportive et active. 
Les changements de file rapides et autres manœuvres de ce type ne posent pas de problème.

Le nouveau BMW X3 fait 4 569 millimètres de long, 1853 millimètres de large et 1674 millimètres de haut. Avec ces valeurs, le cinq portes affiche des proportions idéales à de nombreux égards. Le membre le plus compact de la famille des SAV de BMW sait enthousiasmer par une agilité et une maniabilité du plus haut niveau, alors que son habitacle généreux et modulable offre les meilleures conditions pour des usages très variés.

Détournement ciblé de l’énergie libérée en cas de choc.

Le nouveau BMW X3 répond à tous les niveaux aux normes de sécurité 
par​ticulièrement élevées du BMW Group. Sa carrosserie du type autoporteuse tout acier ne favorise pas seulement le confort et le comportement routier. 
Elle améliore aussi très nettement la sécurité passive du véhicule. Grâce à des aciers à haute résistance et à des structures porteuses profilées en fonction des efforts à supporter, la carrosserie peut déjà absorber de l’énergie de choc avant même que les systèmes de retenue ne réagissent. Les tôles galvani​sées préservent cette réserve de sécurité pendant toute la vie du véhicule.

Des longerons et traverses à haute résistance ainsi que des éléments fusibles vissés permettent de dévier et d’absorber l’énergie du choc de manière 
con​trôlée en cas de collision frontale. Les portes en tôle d’acier dotées de char​nières et de serrures ultrarésistantes protègent aussi les occupants 
en cas de collision latérale.

Diagonaux, les renforts de porte formés par des profilés d’acier à haute 
résis​tance tiennent compte du fait que les pare-chocs des véhicules éventuelle​ment impliqués dans une collision latérale peuvent se situer à différentes hauteurs. De plus, ces renforts se solidarisent avec le côté de caisse grâce à des crochets et assurent ainsi une évacuation supplémentaire de l’énergie libérée dans l’impact. Ainsi la cellule habitable reste-t-elle largement intacte même en cas de collision grave.

Six airbags protègent les occupants avant et arrière.

A bord du nouveau BMW X3, six airbags de série veillent à une protection maximale des occupants. Outre les airbags frontaux, les airbags latéraux et les airbags rideaux protège-tête comptent dans la dotation standard. Ces derniers se déploient en jaillissant du revêtement des montants avant et du ciel 
de pa​villon pour protéger des blessures les occupants tant avant qu’arrière. 
En cas de collision, l’airbag rideau protège-tête atténue le risque de mouvements latéraux de la tête évitant ainsi, entre autres, des blessures au niveau des cer​vicales. En même temps, il est susceptible d’éviter le contact avec des objets pénétrant à l’intérieur. Les airbags frontaux conducteur 
et passager se gonflent selon plusieurs niveaux, en fonction de la gravité de l’impact. Le BMW X3 est doté d’une ceinture à trois points et enrouleur automatique sur les cinq places. Toutes les ceintures comprennent un limiteur d’effort, les ceintures avant possèdent de plus un prétensionneur de sangle.

L’indicateur de dégonflage de série avertit d’une perte de pression 
de gonflage éventuelle.

Indépendamment des dimensions des jantes, le nouveau BMW X3 est équipé en série d’un indicateur de dégonflage (RPA). Celui-ci attire très tôt l’attention sur une éventuelle perte de pression. Pour ce faire, l’indicateur RPA vérifie 
la pression de gonflage en comparant sans cesse les vitesses de rotation des roues. Si l’écart par rapport à la pression théorique dépasse 30 pour cent, 
un signal s’allume sur le combiné d’instruments.

Le nouveau BMW X3 possède des feux stop bi-intensité. Ce système que BMW avait été le premier constructeur à lancer sur des véhicules de série, contribue à attirer l’attention des usagers de la route en amont. En cas de 
frei​nage violent et d’activation de l’ABS, ces feux stop agrandissent leur surface lumineuse afin d’inciter le conducteur qui suit le BMW X3 à également lancer un freinage aussi efficace que possible.

10.
La dotation : 
des options séduisantes comblant 
les exigences les plus élevées.

•
Phares bi-xénon, éclairage directionnel adaptatif 
et éclairage d’angle.
•
Toit panoramique de verre pour des sensations de plein air uniques.
•
Solutions high-tech pour la navigation et la communication.
L’intérieur du nouveau BMW X3 se distingue par une qualité de grand 
pres​tige. La facture des matériaux et le niveau de finition répondent 
aux exigences les plus élevées et la dotation standard bien fournie souligne l’ambiance de prestige. Et il n’y a pas que le large éventail des couleurs d’aménagement, des garnitures et des surfaces décoratives qui rajoutent de nombreuses possibili​tés pour personnaliser le nouveau BMW X3. 
En effet, les systèmes de naviga​ion et chaînes audio haut de gamme permettent d’accroître encore le confort de voyage à bord. De plus, 
le service télématique BMW Assist est disponible sur demande.

Visibilité parfaite grâce aux phares bi-xénon.

Egalement proposés en option, les phares bi-xénon cerclés d’anneaux 
guide-lumière en guise de veilleuses assurent une visibilité optimale lors des trajets nocturnes. Ils peuvent être combinés avec l’éclairage directionnel adaptatif dont les projecteurs orientables anticipent pour ainsi dire le tracé de la route la plongeant ainsi dans une lumière optimale. De plus, l’éclairage d’angle produit à l’aide des antibrouillards facilite les changements de direction à basse vitesse ainsi que les manœuvres effectués de nuit.

Le détecteur d’obstacles Park Distance Control (PDC) mesure la distance 
du véhicule par rapport à un obstacle. Lorsque le conducteur fait un créneau, 
un signal acoustique l’aide à évaluer la distance séparant son véhicule de l’objet détecté. Quant aux fervents du plein air, le nouveau BMW X3 leur réserve également une façon particulière d’amplifier le plaisir de conduire : s’étendant sur une surface de 0,65 mètre carré, le toit panoramique constitué de deux panneaux de verre ouvre une vue extraordinairement dégagée 
sur le ciel. Résultat : une position rehaussée aux commandes procurant des sensations de conduite à ciel ouvert.

Des systèmes high-tech pour la navigation et la communication.

Pour la navigation, deux systèmes sont au choix : le client ayant opté pour le système de navigation Business sera guidé à destination par des instructions vocales et des flèches affichées sur le visuel de la radio. S’il a choisi le 
sys​tème de navigation Professional, un écran couleurs haute définition au format 16/9 lui affiche l’itinéraire calculé sous forme d’une carte et lui 
donne des instructions de navigation vocales. Les deux systèmes tiennent compte des infos route et en cas d’embouteillage sur le parcours emprunté, ils calculent les meilleurs itinéraires bis.

La gamme des systèmes audio proposée pour le nouveau BMW X3 est 
égale​ment bien fournie. Elle est coiffée par le système HiFi Professional offrant dix haut-parleurs, une puissance de 500 watts et le processeur de sons numéri​ques DSP. Son égaliseur graphique 7 bandes offre la possibilité de régler différentes ambiances sonores adaptées à différents styles de musique.

11.
La production : 
un partenariat solide 
consacré à la qualité.

•
Fabrication flexible chez Magna Steyr Fahrzeugtechnik à Graz.
•
Parmi les mieux notées dans les études de qualité indépendantes.
•
Production conformément aux normes BMW, KOVP inclus.
Le BMW X3 est le seul véhicule de la gamme des modèles actuelle du 
BMW Group à ne pas être construit dans une usine du groupe. 
Le Sports Activity Vehicle quitte en effet les chaînes de Magna Steyr Fahrzeugtechnik AG & Co. KG (MSF) à Graz en Autriche. Avec la société MSF, le BMW Group a un partenaire qui dispose d’une expérience de longue 
date dans la réalisation de projets automobiles. Dans les études de qualité effectuées par les analystes de marché américains J.D. Power 
& Associates, MSF décroche régulièrement d’excellentes mentions.

Fabrication flexible, processus standardisés.

Dans son centre de production de Graz, MSF a implanté un nouvel atelier de ferrage qui est réservé en exclusivité à la production du BMW X3. La production s’aligne de manière flexible sur la demande. Juste après le lancement 
commer​cial du BMW X3, les capacités installées ont été portées de 300 unités par jour à 400 afin de répondre à la demande élevée. Entre-temps, elles 
ont été élargies une nouvelle fois et atteignent désormais 540 unités par jour. Dans la produc​tion du BMW X3, l’usine travaille en trois équipes.

Fort de la technologie avant-gardiste de sa transmission intégrale xDrive, 
le BMW X3 est construit à Graz pour desservir le marché mondial. Comme sur tous les sites de production du BMW Group, la fabrication chez Magna Steyr repose sur des processus standardisés dans la construction des caisses 
en blanc, sur une flexibilité énorme et sur le système de commande en ligne spécifique à BMW (online ordering).

Prise en compte des souhaits des clients à très court terme.

C’est ainsi que la construction du BMW X3 dans l’usine autrichienne de Graz est également régie par le «processus de production et de distribution axé sur le client» (KOVP en abréviation allemande). L’optimisation du processus 
de fabrication ainsi obtenue bénéficie en premier lieu aux clients. Ainsi, leurs sou​haits de modifications concernant le moteur, la boîte, la couleur ou 
la dotation de la BMW commandée peuvent être pris en compte jusqu’à six jours du montage.

Le processus KOVP est aujourd’hui appliqué à tous les modèles des marques BMW et MINI. Il a permis de réduire à dix jours le laps de temps s’écoulant 
de l’inscription concrète d’un véhicule sur le plan de production jusqu’à sa livrai​son au concessionnaire en passant par le transport.

Fiche technique BMW X3.
2.0i ; 2.5si ; 3.0si.

	Carrosserie
	
	2.0i
	2.5si
	3.0si
	

	Nombre de portes/de places
	
	5/5
	5/5
	5/5
	

	Longueur/largeur/hauteur (à vide)
	mm
	4 569/1853/1674
	4 569/1853/1674
	4 569/1853/1674
	

	Empattement
	mm
	2 795
	2 795
	2 795
	

	Voie AV/AR
	mm
	1538/1556
	1524/1542
	1524/1542
	

	Diamètre de braquage
	m
	11,7
	11,7
	11,7
	

	Capacité réservoir
	env. l
	67
	67
	67
	

	Syst. de refroidissement, chauffage inclus
	l
	8,6
	10,5 (10,5)
	10,5 (10,5)
	

	Huile moteur (à la vidange)
	l
	4,25
	6,5
	6,5
	

	Poids à vide selon UE1
	kg
	1730
	1805 (1830)
	1815 (1840)
	

	Charge utile selon DIN
	kg
	545
	530 (545)
	520 (535)
	

	PTMA selon DIN
	kg
	2 200
	2 260 (2 300)
	2 260 (2 300)
	

	Charge autorisée sur essieu AV/AR
	kg
	1050/1235
	1100/1260
	1150/1260
	

	Poids remorquable2
	             
	
	
	
	

	freiné (12%)/non freiné
	kg
	1600/720
	1800/720
	2 000/720
	

	Charge autorisée sur toit/crochet d’attelage
	kg
	75/80
	75/80
	75/80
	

	Volume du coffre selon VDA
	l
	480 à 1560
	480 à 1560
	480 à 1560
	

	Coeff. de traînée x maître-couple
	cx x S
	0,35 x 2,50
	0,35 x 2,50
	0,35 x 2,50
	

	Moteur
	
	
	
	
	

	Type/nbr de cylindres/de soupapes
	
	en ligne/4/4
	en ligne/6/4
	en ligne/6/4
	

	Gestion moteur
	
	MEV 9
	Siemens MSV 70
	Siemens MSV 70
	

	Cylindrée 
	cm³
	1995
	2 497
	2 996
	

	Course/alésage
	mm
	84,0/90,0
	82,0/78,8
	85,0/88,0
	

	Rapport volumétrique
	/1
	10,5
	11,0
	10,7
	

	Carburant
	RON
	91 à 983
	91 à 983
	91 à 983
	

	Puissance
	kW/ch
	110/150
	160/218
	200/272
	

	à un régime de
	tr/mn
	6 200
	6 500
	6 650
	

	Couple
	Nm
	200
	250
	315
	

	à un régime de
	tr/mn
	3 750
	2 750 à 4 250
	2 750
	

	Système électrique
	
	
	
	
	

	Capacité batterie/position
	Ah/–
	55/comp. à bagages
	70/comp. à bagages
	70/comp. à bagages
	

	Puissance alternateur
	A/W
	110/1540/1260 (1680) 1260(1680
	150/2100/1260 (1680) 1260(1680
	150/2100
	

	Train de roulement
	
	
	
	
	

	Suspension AV
	
	Essieu à jambes de suspension à articulation double et tirants ; 

	
	
	faible déport au sol négatif ; compensation des forces latérales ; effet antiplongée

	Suspension AR
	
	Essieu multibras à guidage sur point central, bras longitudinal et triangle oblique double ; 
effet anticabrage et antiplongée

	Frein AV
	
	Freins à disque à étrier flottant à piston unique

	Diamètre
	mm
	325, ventilé


	325, ventilé


	325, ventilé
	

	Frein AR
	
	Freins à disque à étrier flottant à piston unique



	Diamètre
	mm
	320, ventilé
	320, ventilé
	320, ventilé
	

	Systèmes d’aide à la conduite
	
	DSC (DTC, HDC, DBC, CBC, ABS, ASC, ADB, assist. au démarrage, 

	Direction
	
	contr. de stab. remorque) assistée à crémaillère

	Démultiplication totale direction
	/1
	18,9
	18,9
	18,9
	

	Type de B.V.
	
	B.V.M. à 6 rapports (B.V.A. à 6 rapports en option sur le 2.5si et le 3.0si)

	Démultiplication B.V.
I

  
	/1
	4,35
	4,35 (4,065)
	4,35 (4,065)
	

	

II
	/1
	2,496
	2,5 (2,371)
	2,50 (2,371)
	

	

III
	/1
	1,665
	1,66 (1,551)
	1,66 (1,551)
	

	

IV
	/1
	1,23
	1,23 (1,157)
	1,23 (1,157)
	

	

V
	/1
	1,00
	1,00 (0,853)
	1,00 (0,853)
	

	

VI
	/1
	0,851
	0,85 (0,674)
	0,85 (0,674)
	

	

AR
	/1
	3,93
	3,93 (3,20)
	3,93 (3,20)
	

	Démultiplication pont AR
	/1
	4,10
	3,91 (4,44)
	3,73 (4,44)
	

	Pneumatiques AV et AR
	
	215/60 R17 96H M+S  
	235/55 R17 99H M+S
	235/55 R17 99H M+S
	

	Jantes AV et AR
	
	7,0 J x 17 alliage léger 
	8,0 J x 17 alliage léger 
	8,0 J x 17 alliage léger
	

	Performances routières
	
	
	
	
	

	Rapport poids/puissance selon DIN
	kg/kW
	 15,0
	10,8 (11,0)
	8,7 (8,8)
	

	Puissance au litre
	kW/l
	55,1
	64,1
	66,8
	

	Accélération                         0 à 100 km/h
	s
	11,5
	8,5 (8,9)
	7,2 (7,5)
	

	1000 m D.A.
	s
	32,7
	29,5 (29,9)
	27,6 (27,9)
	

	Accélération en 4e/5e        80 à 120 km/h
	s
	10,9/13,9
	8,5/10,9
	7,3/8,9
	

	Vitesse maxi.
	km/h
	198
	210/2214 (210/2204)
	210/2324 (210/2284)
	

	Consommation selon cycle UE
	
	
	
	
	

	Cycle urbain ECE
	l/100 km 
	13,1
	13,7 (14,1)
	14,2 (14,3)
	

	Cycle extra-urbain EUDC
	l/100 km 
	7,1
	7,7 (7,8)
	7,7 (8,0)
	

	Moyenne ECE + EUDC
	l/100 km 
	9,3
	9,9 (10,1)
	10,1 (10,3)
	

	CO2 
	g/km
	223
	238 (243)
	243 (248)
	

	Autres
	
	
	
	
	

	Norme antipollution respectée
	
	Euro 4
	Euro 4
	Euro 4
	

	Profondeur guéable (à 7 km/h)
	mm
	500
	500
	500
	

	Angle d’attaque/de fuite
	°
	23,9/21,8
	23,9/21,8
	23,9/21,8
	

	Angle ventral
	°
	17,2
	17,2
	17,2
	

	Garde au sol entre les essieux
	mm
	201
	201
	201
	

	Aptitude en côte (maxi./au démarrage)
	%
	50/32
	50/32
	50/32
	

	Transm. intégr. perm./répart. couple AV/AR
	
	variable
	variable
	variable
	



Fiche technique valable pour l’Europe (ECE)/données concernant l’homologation en partie pour l’Allemagne seulement (poids)/
valeurs entre parenthèses pour véhicules à B.V. automatique.

1Poids du véhicule en ordre de marche (DIN) + 75 kg pour conduct. + bagages.
 
2Augmentation de ces valeurs possible dans certaines conditions.
3Performances routières pour  RON 98, consommations pour RON 95. 
 
4Avec des pneus optionnels à indice de vitesse V.

Fiche technique BMW X3.
2.0d ; 3.0d ; 3.0sd.

	Carrosserie
	
	2.0d
	3.0d
	3.0sd
	

	Nombre de portes/de places
	
	5/5
	5/5
	5/5
	

	Longueur/largeur/hauteur (à vide)
	mm
	4 569/1853/1674
	4 569/1853/1674
	4 569/1853/1674
	

	Empattement
	mm
	2795
	2795
	2 795
	

	Voie AV/AR
	mm
	1538/1556
	1524/1542
	1524/1542
	

	Diamètre de braquage
	m
	11,7
	11,7
	11,7
	

	Capacité réservoir
	env. l
	67
	67
	67


	

	Syst. de refroidissement, chauffage inclus
	l
	9,6 
	10,4 (10,9)
	11,5
	

	Huile moteur (à la vidange)
	l
	5,3
	7,5
	7,5
	

	Poids à vide selon UE1
	kg
	1820 
	1880 (1885)
	1950
	

	Charge utile selon DIN
	kg
	520
	545
	510
	

	PTMA selon DIN
	kg
	2 265 
	2 350 (2 355)
	2 385
	

	Charge autorisée sur essieu AV/AR
	kg
	1080/1260
	1150/1260
	1177/1284
	

	Poids remorquable2
	             
	
	
	
	

	freiné (12%)/non freiné
	kg
	1700/720
	2 000/750
	2000/750
	

	Charge autorisée sur toit/crochet d’attelage
	kg
	75/80
	75/80
	75/80
	

	Volume du coffre selon VDA
	l
	480 à 1560
	480 à 1560
	480 à 1560
	

	Coeff. de traînée x maître-couple
	cx x S
	0,35 x 2,50
	0,35 x 2,50
	0,35 x 2,50
	

	Moteur
	
	
	
	
	

	Type/nbr de cylindres/de soupapes
	
	en ligne/4/4
	en ligne/6/4
	en ligne/6/4
	

	Gestion moteur
	
	DDE 5.0
	DDE 6.0
	DDE 6.2
	

	Cylindrée 
	cm³
	1995
	2 993
	2 993
	

	Course/alésage
	mm
	84,0/90,0
	84,0/90,0
	84,0/90,0
	

	Rapport volumétrique
	/1
	17,0
	17,0
	17,0
	

	Carburant
	RON
	gazole
	gazole
	gazole
	

	Puissance
	kW/ch
	110/150
	160/218
	210 (286)
	

	à un régime de
	tr/mn
	4 000
	4 000
	4 400
	

	Couple
	Nm
	330
	500
	580
	

	à un régime de
	tr/mn
	2 000
	1750 à 2 750
	1750 à 2 250
	

	Système électrique
	
	
	
	
	

	Capacité batterie/position
	Ah/–
	80/comp. à bagages
	90/comp. à bagages
	90/comp. à bagages
	

	Puissance alternateur
	A/W
	150/2100/1260 (1680) 1260(1680
	150/2100
	150/2100
	

	Train de roulement
	
	
	
	
	

	Suspension AV
	
	Essieu à jambes de suspension à articulation double et tirants ; 

	
	
	faible déport au sol négatif ; compensation des forces latérales ; effet antiplongée

	Suspension AR
	
	Essieu multibras à guidage sur point central, bras longitudinal et triangle oblique double ; 
effet anticabrage et antiplongée

	Frein AV
	
	Freins à disque à étrier flottant à piston unique

	Diamètre
	mm
	325, ventilé


	325, ventilé


	332, ventilé
	

	Frein AR
	
	Freins à disque à étrier flottant à piston unique 

	Diamètre
	mm
	320, ventilé
	320, ventilé
	320, ventilé
	

	Systèmes d’aide à la conduite
	
	DSC (DTC, HDC, DBC, CBC, ABS, ASC, ADB, assist. au démarrage, 

	Direction
	
	contr. de stab. remorque) assistée à crémaillère

	Démultiplication totale direction
	/1
	18,9
	18,9
	18,9
	

	Type de B.V.
	
	B.V.M. à 6 rapports (B.V.A. à 6 rapports en option sur le 3.0d et de série sur le 3.0sd)

	Démultiplication B.V.
I

  
	/1
	5,14
	5,08 (4,17)
	4,17
	

	

II
	/1
	2,83
	2,80 (2,34)
	2,34
	

	

III
	/1
	1,80
	1,78 (1,52)
	1,52
	

	

IV
	/1
	1,26
	1,26 (1,14)
	1,14
	

	

V
	/1
	1,00
	1,00 (0,87)
	0,87
	

	

VI
	/1
	0,83
	0,83 (0,69)
	0,69
	

	

AR
	/1
	4,64
	4,61 (3,40)
	3,40
	

	Démultiplication pont AR
	/1
	3,07
	2,93 (3,46)
	3,23
	

	Pneumatiques AV et AR
	
	215/60 R17 96H M+S
	235/55 R17 99H M+S
	235/50 R18 97H M+S
	

	Jantes AV et AR
	
	7,0 J x 17 alliage léger
	8,0 J x 17 alliage léger
	8J x 18 alliage léger
	

	Performances routières
	
	
	
	
	

	Rapport poids/puissance selon DIN
	kg/kW
	15,9
	11,3
	8,9
	

	Puissance au litre
	kW/l
	55,1
	53,5
	70,2
	

	Accélération                         0 à 100 km/h
	s
	10,2
	7,4 (7,7)
	6,6
	

	1000 m D.A.
	s
	31,8
	28,0 (28,4)
	26,9
	

	Accélération en 4e/5e        80 à 120 km/h
	s
	8,3/10,3
	5,7/6,9 (–/–)
	5,7/6,9
	

	Vitesse maxi.
	km/h
	198
	210 (220)4
	240
	

	Consommation selon cycle UE
	
	
	
	
	

	Cycle urbain ECE
	l/100 km 
	9,6
	10,3 (11,2)
	11,3
	

	Cycle extra-urbain EUDC
	l/100 km 
	5,9
	6,5 (7,1)
	7,2
	

	Moyenne ECE + EUDC
	l/100 km 
	7,2
	7,9 (8,6)
	8,7
	

	CO2 
	g/km
	191
	210 (229)
	232
	

	Autres
	
	
	
	
	

	Norme antipollution respectée
	
	
	Euro 4/filtre à particules
	
	

	Profondeur guéable (à 7 km/h)
	mm
	500
	500
	500
	

	Angle d’attaque/de fuite
	°
	23,9/21,8
	23,9/21,8
	23,9/21,8
	

	Angle ventral
	°
	17,2
	17,2
	17,2
	

	Garde au sol entre les essieux
	mm
	201
	201
	201
	

	Aptitude en côte (maxi./au démarrage)
	%
	50/32
	50/32
	50/32
	

	Transm. intégr. perm./répart. couple AV/AR
	
	
	
	
	



Fiche technique valable pour l’Europe (ECE)/données concernant l’homologation en partie pour l’Allemagne seulement (poids)/
valeurs entre parenthèses pour véhicules à B.V. automatique.

1Poids du véhicule en ordre de marche (DIN) + 75 kg pour conduct. + bagages.
 
2Augmentation de ces valeurs possible dans certaines conditions.
3Performances routières pour  RON 98, consommations pour RON 95. 
 
4Avec des pneus optionnels à indice de vitesse V.


BMW X3 2.0i.

BMW X3 2.5si.

BMW X3 3.0si.
BMW X3 2.0d.

BMW X3 3.0d.
BMW X3 3.0sd.
13.
Dimensions extérieures 
et intérieures.





































