	
	
	Media Information

	Date
	
	14 August 2007

	Subject
	
	Superior Innovations for Extra Safety and Comfort.
Effective Protection in a Collision from the Rear.
Crash-Activated Headrests.

	Page
	
	3

	
	
	



Media Information
14 août 2007


Company

Bayerische

Motoren Werke

Aktiengesellschaft

Postal Address

BMW AG

80788 München

Telephone

+49 (0)89-382-24360
Internet

www.bmwgroup.com

Innovation de haut niveau pour une sécurité et un confort accrus.
Effective Protection en cas de collision par l'arrière.
Des appuie-têtes actifs lors d'accidents.
     
Munich. A l’automne  2007 la sécurité des occupants de BMW va être optimalisée grâce à l’introduction d’appuie-têtes actifs lors d’accidents: tous les modèles de la Série 6 et de la Série 5 ainsi que des BMW X5 et X3 seront équipée en série de ces appuie-têtes  récemment développés permettant de réduire considérablement les risques de lésion aux vertèbres cervicales en cas de collision par l’arrière. Gérés par l’électronique liée à la sécurité de la voiture, ces appuie-têtes actifs bougent de 60 millimètres vers l’avant et de 40 millimètres en hauteur en une fraction de seconde en cas de collision, réduisant l’écart entre la tête de l’occupant et l’appuie-tête avant que sa tête ne recule en raison des forces actives sur la voiture. Ceci augmente la fonction stabilisatrice de l’appuie-tête et minimise le risque de blessure ou de lésion des vertèbres cervicales de l’occupant.
Le syndrome de la vertèbre cervicale, également connu sous l’appellation de traumatisme « whiplash », est un des traumatismes les plus fréquents lors d’accidents du trafic résultant d’impacts soudain survenus par l’arrière. 

Extrêmement douloureux dans de nombreux cas, un tel traumatisme peut aussi être provoqué par une collision arrière à faible vitesse. Pour éviter des accidents de ce genre BMW a introduit dès 2003 les feux stop à double intensité, la surface éclairée grandissant en fonction de la puissance du freinage, qui indiquent de manière claire aux automobilistes suivant qu’ils doivent freiner fort à leur tour.  Maintenant, les appuie-têtes actifs lors d’accidents  offrent aux occupants d’une BMW une protection additionnelle dans une situation où l’accident ne peut plus être évité.
Confortables, sûrs, adaptables individuellement.

De l’extérieur, les appuie-têtes actifs en cas d’accident se différencient par leur aspect moderne en deux parties formé par le support de tête et la plaque d’impact avec son rembourrage qui bougent en fonction du besoin vers l’avant. Sur le côté, la partie rembourrée présente un bouton permettant de régler manuellement la profondeur de l’appuie-tête afin d’améliorer le confort de conduite. Trois niveaux de positions sont possibles dans un champ de 30 millimètres. En cas de collision, la plaque d’impact et le rembourrage bougent instantanément jusqu’à 60 millimètres vers l’avant réduisant ainsi l’écart entre la tête de l’occupant et l’appuie-tête. Dans le même temps , ces éléments peuvent monter de 40 millimètres.
Une variante de ces appuie-têtes actifs a été développée pour les sièges confort BMW. Dans ce cas, les supports latéraux s’allongent tout au long du rembourrage de l’appuie-tête. Cette nouvelle version remplace les appuie-têtes actifs qui existaient sur les sièges confort.
Activés par l’unité de contrôle des airbags.

L’intérieur de ces deux types d’appuie-têtes actifs englobe des unités mécaniques complexes activées par un pyro-déclencheur. Dès que celui-ci est amorcé, il propulse une baguette qui active une plaque et qui libère deux ressorts d’ajustement. Ces ressorts, à leur tour, déplacent le rembourrage d’appuie-tête à la fois vers l’avant et vers le haut. Le pyro-déclencheur est activé par un signal émis par l’unité de contrôle de l’airbag dès que les senseurs détectent un impact significatif à l’arrière de la voiture. Ce système développé par BMW agit très rapidement et efficacement en vue de protéger les occupants du traumatisme whiplash.
Les nouveaux appuie-têtes actifs en cas d’accident améliorent non seulement les fonctions stabilisatrices et sécuritaires de l’appuie-tête mais également le niveau de confort de conduite. Les appuie-têtes conventionnels bien réglés sont souvent perçus comme étant trop près de la tête et limitant ainsi la liberté de mouvement des occupants.  A l’inverse, le nouveau système apporte outre une sécurité plus élevée, un sentiment de liberté dès lors qu’il n’est plus nécessaire de maintenir la tête contre l’appuie-tête en conduisant. 
Une fois que le mécanisme des appuie-têtes actifs a été mis en service, un message “check/control” apparaît sur le tableau de bord pour inviter le conducteur à se rendre chez son concessionnaire afin de réinitialiser le système de pyro-déclenchement.
For questions please contact:

Corporate Communications

riedbert Holz, Spokesperson BMW Automobiles, 
Telephone: +49 (0)89-382-24360, Fax: +49 (0)89-382-20626

Rudolf-Andreas Probst, Product Communications BMW Automobiles, 
Telephone: +49 (0)89-382-22088, Fax: +49 (0)89-382-20626
Media Website: www.press.bmwgroup.com

e-mail: presse@bmw.de







PAGE  

