2
BMW
Informações à imprensa

3/2006
Página 19

[image: image1.png]


A nova BMW K 1200 GT.
Índice.
1.
Características e destaques técnicos. 
 3

2.
Gama de equipamentos. 
 11

3. 
Potência e torque do motor. 
 16

4. 
Especificações. 
 17

5.
Cores. 
 18

[image: image2.png][kW]

[Nm]

125
120
115
110
105
100
95
90
89
30
/5
70
05
o0
99
50
45
40
35
30
25
20
15
10

150
140
130
120
110
100
90
80
/70
o0
50
40
30
20
10
O

Output (to 95/1/EC)

Torque (to 95/1/EC)

2000 3000 4000

Engine Speed (rpm)

5000

o000

/7000

3000

9000

10000

11000



1.
Características e destaques técnicos.

Ao introduzir a nova K 1200 GT, a BMW Motorrad fortalece sua liderança mundial no segmento tourer e amplia ainda mais sua liderança no mercado. Seguindo o sucesso do modelo anterior de mesmo nome, a nova K 1200 GT abre novos horizontes em termos de dinâmica de condução e qualidades em viagens de longa duração, provando mais uma vez o talento e competência notáveis da marca "azul-e-branca". 

Uma característica especial da K 1200 GT é que esta nova máquina não faz qualquer concessão, ao invés disso supera a aparente contradição entre uma esportividade superior e um alto padrão de conforto em viagens. 
Resumindo, portanto, a nova motocicleta topo de linha da BMW combina uma agilidade máxima e um desempenho dinâmico com um pacote ideal para longos percursos e viagens agradáveis.

Para alcançar este objetivo, os engenheiros de desenvolvimento da BMW Motorrad aproveitaram a tecnologia pioneira de transmissão e motor dos modelos anteriores K 1200 S e K 1200 R nesta nova tourer esportiva. Os inovadores sistemas de suspensão – o BMW Duolever na frente e o EVO-Paralever atrás – contribuem significativamente para as excelentes e altamente dinâmicas características de condução da K 1200 GT.

A potência é gerada pelo motor de última geração e quatro cilindros em linha e posicionado na transversal, que desenvolve uma potência máxima na versão GT de 152 hp/112 kW e desta forma estabelece uma referência no segmento tourer: nenhum concorrente no mercado oferece o mesmo padrão de desempenho dinâmico da nova K 1200 GT. Uma comparação com o modelo anterior mostra de forma clara o grande passo dado pela BMW Motorrad com esta nova máquina: A K 1200 GT é mais potente (potência máxima cresceu 17%), desenvolve mais torque (aumento de 11%), oferece uma maior autonomia teórica de cruzeiro (crescimento de 17%) e ao mesmo tempo é mais leve (redução de 6%), mesmo assim é capaz de levar uma carga maior (aumento de 19%).

É desnecessário dizer que a nova GT possui todas as características que se espera de uma máquina tourer da BMW. Em particular, ela é perfeita para levar um passageiro e para cobrir longas distâncias com conforto e estilo. Na verdade, o conforto máximo de condução é garantido pela excelente proteção contra o vento e as intempéries, o pára-brisa ajustável eletricamente, o design perfeitamente ergonômico do assento do piloto graças ao ajuste flexível da altura do próprio assento e do guidão, assim como as maletas laterais como item padrão.

E por fim, porém não menos importante, a K 1200 GT também atende aos requisitos mais rigorosos em termos de compatibilidade ambiental e segurança. Além de um catalisador de três vias totalmente controlado, o sistema de freios de alto desempenho EVO com ABS integral parcial e um imobilizador eletrônico são alguns dos recursos normalmente oferecidos por esta sofisticada nova tourer como equipamentos padrão.

Graças a todas estas qualidades e sua consistência, a nova K 1200 GT é capaz de atender aos mais altos padrões de conforto, que são tão importantes para o piloto apaixonado de uma motocicleta tourer, ao mesmo tempo fazendo palpitar o coração esportivo do entusiasta por motocicletas. A abreviatura "GT" de Gran Turismo, portanto, descreve esta tourer esportiva da BMW de forma mais adequada que nunca.

A nova K 1200 GT está disponível em três cores padrão a serem combinadas com duas cores contrastantes nas coberturas laterais e no assento, oferecendo várias interpretações diferentes do caráter único desta Gran Turismo. Como de costume, a BMW Motorrad também oferece uma ampla gama de extras opcionais e equipamentos especiais adaptados à nova máquina e que não deixam nada a desejar. Além dos recursos voltados ao conforto para viagens com estilo, o cliente tem a opção, para mencionar apenas alguns exemplos, do sistema ESA (Electronic Suspension Adjustment ou Ajuste Eletrônico de Suspensão), um computador de bordo, um farol de xenônio, controle de cruzeiro ou o BMW Navigator. 

Um resumo das características mais importantes da nova K 1200 GT:

•
Motor frontal com quatro cilindros em linha inclinados em um ângulo 
de 55°

•
1.157 cc, 112 kW/152 hp a 9.500 rpm, 130 Nm/96 lb-ft a 7.750 rpm

•
Suspensão Duolever na frente

•
Suspensão Paralever atrás

•
ABS Integral da BMW Motorrad, versão parcial
•
Sistema eletrônico "on-board" com tecnologia de barramento CAN

•
Imobilizador eletrônico

•
Indicador do desgaste das pastilhas de freio

•
Assento e guidão ajustáveis

•
ESA (Electronic Suspension Adjustment ou Ajuste Eletrônico da 
Suspensão) opcional 

•
Carenagem completa otimizada aerodinamicamente

•
Pára-brisa ajustável eletricamente

Estas são as diferenças técnicas mais importantes, que representam melhorias da nova K 1200 GT em relação ao modelo anterior:     

•
Aumento da potência máxima (+ 17%)

•
Maior torque máximo (+ 11%)

•
Redução do peso sem carga (– 6%)

•
Carga maior (+ 19%)

•
Tanque maior (+ 17%)

•
Autonomia teórica de cruzeiro maior (+ 17%)

Motor de alto desempenho e quatro cilindros em linha de segunda geração.

A nova K 1200 GT é equipada com o mesmo motor que virou notícia nos modelos K 1200 S e K 1200 R. Agora a versão GT deste motor altamente avançado oferece uma potência máxima de 112 kW/152 hp a 9.500 rpm e um torque máximo de 130 Nm ou 96 lb-ft a 7.750 rpm. Estes valores de desempenho por si só são uma prova evidente do notável potencial dinâmico do novo modelo da BMW, que atualmente ocupa a posição de liderança no segmento tourer esportivo em termos de potência do motor. A curva de torque em formato de platô, como mais de 75 por cento do torque máximo do motor disponível a partir de apenas 3.000 rpm, demonstra claramente que a K 1200 GT oferece uma força de aceleração e tração superiores, definitivamente fazendo jus à sua denominação como uma Gran Turismo. 

O sistema seco de lubrificação do cárter e a posição do motor compacto com seu conjunto de cilindros inclinado 55° para a frente permitiram que os engenheiros da BMW Motorrad abaixassem o centro de gravidade o máximo possível.

Este centro de gravidade ótimo oferece o melhor dos dois mundos, fornecendo a carga adequada sobre a roda dianteira e ao mesmo tempo garantindo o manuseio de uma autêntica máquina esportiva. Para uma descrição detalhada dos aspectos técnicos, consulte o kit de imprensa da K 1200 S.

Caixa de câmbio manual de seis velocidades.

A caixa de câmbio de seis velocidades da Série K da BMW Motorrad é leve, compacta e convenientemente integrada à caixa do motor. 
O ponto forte desta caixa de câmbio é a mudança de marcha suave, que permite ao piloto trocar de marcha de forma rápida e precisa, sendo que o intervalo entre as marchas é reduzido a um mínimo.

Suspensão frontal Duolever.

Da mesma forma que em outros modelos K, a nova suspensão frontal Duolever garante uma precisão superior e um alinhamento preciso em qualquer instante, além de um excelente conforto de suspensão. A estrutura como um todo oferece uma ótima rigidez de torção e foi projetada para um manuseio leve e ágil. Com as forças de resistência mantidas em um valor mínimo, a suspensão responde de forma suave e precisa mesmo aos menores solavancos da estrada. 

A configuração cinética da suspensão Duolever, por fim, oferece uma compensação para o mergulho de frenagem, permanecendo praticamente inalterada ao longo de todo o curso da mola da suspensão. Em termos de qualidades de transmissão e suspensão, portanto, a nova K 1200 GT oferece uma combinação ideal de conforto de condução em longas viagens e uma esportividade superior com um forte toque de desempenho dinâmico.

Suspensão traseira Paralever e ESA opcional.

Desenvolvido pela BMW Motorrad, o sistema Paralever vem provando há anos que a transmissão de potência e a suspensão traseira podem ser combinadas entre si de forma bastante eficiente. O mais recente sistema Paralever é uma construção leve e extremamente firme, com o amortecedor conectado ao monobraço da roda traseira por uma articulação progressiva. 

Isto não apenas oferece vantagens significativas em termos de resposta e efeito de amortecimento progressivo, como também reduz as massas não suportadas, minimiza a resposta à mudança de carga, oferece uma maior distância do solo e apresenta um visual muito atraente com seu design delicado. No geral, portanto, o Paralever é um componente perfeito do conceito e filosofia da nova K 1200 GT. 

Um extra opcional da K 1200 GT é o exclusivo sistema ESA (Electronic Suspension Adjustment ou Ajuste Eletrônico de Suspensão) da BMW Motorrad, que permite ao piloto ajustar a configuração individual da mola/amortecedor simplesmente pressionando um botão no guidão.                     

Sistema de freios EVO com ABS Integral e indicador de desgaste das pastilhas de freio. 

A nova K 1200 GT está equipada com o já testado sistema de freios EVO da BMW, também presente em outros modelos das séries K e R. Com diâmetro do disco de freio de 320 mm (12,6 polegadas) na frente e 294 mm (11,6 polegadas) atrás, o sistema de freio EVO está perfeitamente equipado para garantir uma desaceleração superior, mesmo em velocidades altas e com a motocicleta levando uma carga máxima. 
As linhas de freio de malha de aço flexível como item padrão não apenas têm um belo visual, mas também ajudam a fornecer um ponto de pressão consistente. 

Outro item padrão é o ABS Integral da BMW Motorrad em sua versão integral parcial. Neste sistema, o piloto ativa os freios da roda dianteira e traseira pela alavanca de freio, enquanto que o freio de pé atua apenas sobre a roda traseira – a configuração exata para proporcionar um estilo esportivo de condução. 

A nova K 1200 GT também apresenta uma inovação na forma de outro item padrão de segurança e conforto: um indicador de desgaste das pastilhas de freio (um indicador de advertência), que informa o piloto quando as pastilhas de freio estão gastas além do limite e precisam ser trocadas.

Sistema SWS (Single-wire system ou sistema CAN-bus) com tecnologia de barramento CAN.

Nada mais natural para uma moderna motocicleta BMW do que ser equipada com uma rede avançada de dados conectando todos os componentes elétricos e eletrônicos da máquina, com as informações digitais sendo transmitidas por um único cabo. 
Na verdade, o sistema com cabo único simplifica dramaticamente todo o sistema elétrico de bordo, reduz a necessidade de cabos e conectores e torna o sistema significativamente mais leve. 

Outro ponto essencial é que apenas esta tecnologia é capaz de fornecer funções confiáveis, abrangentes e rápidas de diagnóstico e resolução de problemas. 
Ele também permite que os técnicos de manutenção coletem dados e/ou redefinam parâmetros específicos. E por fim, porém não menos importante, o sistema de cabo único com tecnologia de barramento CAN permite a fácil inclusão de acessórios eletrônicos, ampliando a enorme gama de funções da motocicleta.

Imobilizador eletrônico.

Para garantir que apenas o proprietário da motocicleta seja capaz de usar a nova K 1200 GT na estrada, um imobilizador eletrônico vem de fábrica (e também está integrado à rede de dados descrita acima). Como em um carro moderno, a chave de ignição incorpora um chip de dados codificado, que se comunica via um transponder na trava de ignição com o gerenciamento eletrônico do motor. Desta forma, tanto a ignição quanto o fornecimento de combustível só são ativados quando os dados trocados forem correspondentes, permitindo que o piloto dê partida no motor. 

Info-Flatscreen.

O display extra grande bem no centro do cockpit serve como interface entre o homem e a máquina. É nele que o piloto pode verificar todos os dados relevantes sobre as condições de condução e o uso de sua motocicleta. O sistema apresenta a quilometragem total, a quilometragem da viagem, a hora, a temperatura do motor, a marcha engatada no momento, o nível de combustível e a distância que ainda pode ser percorrida com o combustível restante no tanque. 

O connoisseur que escolher os itens opcionais ESA de ajuste da suspensão ou o sistema de controle de pressão do pneu RDC, por sua vez, é capaz de verificar a configuração atual da suspensão e a pressão atual dos pneus. Mesmo o computador de bordo disponível como opcional extra usa a Info-Flatscreen para apresentar suas funções. A iluminação dos instrumentos é controlada automaticamente por uma célula foto-elétrica sensível à luz.

Corpo esportivo e elegante.         

A impressionante carenagem completa, otimizada aerodinamicamente, da nova K 1200 GT é singularmente fina e elegante para uma tourer. Mantendo o coeficiente de arrasto a um mínimo, a carenagem garante uma ótima estabilidade de condução a altas velocidades na estrada. Apesar de seu visual esportivo, a carenagem leve e estável, aproveitando um refinamento aerodinâmico, oferece uma excelente proteção contra o vento e as intempéries, em um nível ainda maior do que no modelo anterior.

A parte frontal da carenagem é composta por duas estruturas de plástico e pela unidade do farol.  Uma vez que todos os componentes da carenagem são fáceis de remover e encaixar novamente, a manutenção e o serviço são simples e convenientes a qualquer momento.   

Pára-brisa ajustável eletricamente. 

Concentrando-se no formato e design do pára-brisa, os projetistas e engenheiros de aerodinâmica da BMW Motorrad criaram uma combinação ideal de máxima proteção contra o vento e intempéries, por um lado, e dimensões mínimas por outro. Controlando cuidadosamente o fluxo de ar nos contornos laterais, o pára-brisa orienta o vento e o ar que fluem suavemente em torno do piloto, reduzindo significativamente as cargas que atuam sobre sua cabeça e tronco mesmo em altas velocidades. 

Outra vantagem é que o leve pára-brisa possui um controle elétrico de ajuste infinito em um intervalo de 100 mm. Tudo que o piloto precisa fazer é pressionar um botão no guidão esquerdo para configurar o pára-brisa na posição desejada. Um pára-brisa mais alto (+ 60 mm) está disponível como equipamento especial, garantindo que praticamente todo piloto, não importando sua altura, seja capaz de ajustar o pára-brisa perfeitamente de acordo com seus requisitos, escolhendo o modelo correto e as opções de ajuste.

Assento projetado para atender a todos os requisitos ergonômicos.       

Para garantir um máximo conforto de condução e liberdade de movimento, os especialistas da BMW Motorrad concentraram-se mais uma vez no critério do comprimento do arco das pernas para projetar o assento. 

Trata-se da distância medida entre as duas solas dos pés do piloto passando pela parte interna das pernas e contornando o assento, levando em consideração tanto o formato quanto a largura do assento. Desta forma, o piloto beneficia-se da linha elegante tanto do quadro quanto do corpo da K 1200 GT. 

Para oferecer estas vantagens, o assento possui uma linha de cintura extremamente fina exatamente na posição em que o piloto senta, permitindo que ele facilmente alcance o solo e oferecendo um ângulo do joelho muito confortável. E para fornecer um toque final de perfeição, o assento padrão pode ser configurado em uma altura de 820 ou 840 mm. Um assento mais baixo está disponível como alternativa para pilotos não tão altos (opcional, com uma altura mínima do assento de 800 mm).

O "triangulo ergonômico" composto pelos estribos dos pés, o próprio assento e o guidão oferece máxima liberdade de movimento tanto para o piloto esportivo quanto em viagens, permitindo ao mesmo tempo uma condução relaxada e não cansativa. O passageiro, finalmente, também desfruta o conforto incomum do assento oferecido por uma moto BMW.

Altura ajustável do guidão. 

Para garantir que o guidão também possa ser ajustado para pilotos de diferentes alturas com suas próprias preferências de assento e estilos de condução, o guidão pode ser ajustado em quatro níveis diferentes, deslocando-se quando necessário em direção ao tronco do piloto um máximo de 40 mm. Isto mais uma vez garante uma postura ideal em todas as condições, sendo que o ajuste simples e manual da altura do guidão é feito por meio de dentes e garras. 

Design e conceito de cor.

A nova K 1200 GT oferece uma simbiose perfeita do conforto de uma tourer e o desempenho esportivo – características que também ficam evidentes no design da máquina com suas linhas aerodinâmicas, e as superfícies e formas despojadas e elegantes. Linhas autoconfiantes e aerodinâmicas, claramente visíveis mesmo quando a máquina esta parada, enfatizam o caráter dinâmico da nova K 1200 GT. E as proporções delgadas da máquina, combinadas com a tampa compacta do motor, realçam mais uma vez o DNA esportivo e dinâmico da nova GT. 

Vista de frente, a K 1200 GT exibe um belo visual logo de cara: o pára-brisa e os protetores para as mãos têm design compacto e discreto, o farol incrivelmente delineado se destaca como um elemento dinâmico típico da marca.               

As três cores principais do corpo da K 1200 GT – Grafite escuro metálico, Azul profundo metálico e Cinza cristal metálico – formam uma perfeita combinação com as duas cores disponíveis para as coberturas laterais (no tanque e abaixo do assento), assim como o próprio assento. Este conceito de cor acentua claramente o caráter especial da K 1200 GT, com diferentes interpretações dependendo das cores escolhidas.

O elegante Grafite escuro metálico combinado na configuração padrão com um Cinza granito mais claro nas coberturas laterais e um assento Cinza dá à nova tourer da BMW um visual muito sofisticado e ao mesmo tempo enfatiza seu lado esportivo.                          

A pintura Azul profundo metálico, combinada com coberturas laterais de cor ardósia escura e um assento preto, exala um toque de elegância superior e dá à máquina um visual particularmente luxuoso.                  

Cinza cristal metálico combinado com assento preto e coberturas laterais em cor ardósia, finalmente, destaca o design moderno e inovador da nova K 1200 GT. 
Neste esquema de cores brilhantes e metálicas, a GT parece extra leve e ágil e ao mesmo tempo oferece um toque especial de extravagância.                

Com as combinações alternativas da cor principal e das cores escolhidas para o assento e as coberturas laterais, o cliente tem todas as opções para personalizar a K 1200 GT de acordo com seus desejos individuais. As combinações de cores com maiores contrastes transmitem a idéia de um desempenho dinâmico, realçando as diferenças entre a área do piloto e o corpo da máquina.            

2.
Gama de equipamentos.

Extras opcionais e equipamentos especiais.                  

Como uma genuína Gran Turismo, a nova K 1200 GT oferece uma mistura ideal de desempenho esportivo e conforto em viagens, mesmo em sua configuração padrão. Como de costume, a BMW Motorrad fornece uma ampla gama de extras opcionais e equipamentos especiais, adaptados perfeitamente para este novo modelo.         

Muitos destes recursos irão entusiasmar o exigente piloto de longas distâncias que está buscando o máximo conforto em suas viagens. Ao mesmo tempo o entusiasta com uma inclinação para tecnologias inovadoras encontrará numerosas opções funcionais, desde um computador de bordo até um farol de xenônio, o que acrescenta um toque pessoal a esta tourer esportiva única. Um verdadeiro destaque é o sistema ESA (Electronic Suspension Adjustment ou Ajuste Eletrônico de Suspensão) mencionado anteriormente, que permite um ajuste simples e individual da suspensão e transmissão em todas as condições.

Ao introduzir a K 1200 GT, a BMW Motorrad oferece pela primeira vez combinações especiais de equipamentos opcionais. Os detalhes destes Pacotes de equipamentos adaptados a diferentes requisitos são apresentados nas listas de preços. É obvio que o cliente pode encomendar itens adicionais que não constam destes Pacotes, ou, como de costume, concentrar-se apenas em itens individuais de sua escolha.             

Os extras opcionais e Pacotes de equipamentos já vêm de fábrica, os equipamentos especiais também podem ser instalados posteriormente pela concessionária local de motocicletas BMW de preferência do cliente.

Extras opcionais.       

•
Pára-brisa, alto

•
Computador de bordo incluindo uma unidade de alerta sobre o nível 
do óleo

•
Assento do piloto, baixo (800–820 mm)

•
ESA (Electronic Suspension Adjustment ou Ajuste Eletrônico da 
Suspensão) 

•
Sistema de alarme anti-furto DWA

•
Manoplas aquecidas (com ajuste automático da função de 
aquecimento nos modelos também equipados com um computador 
de bordo)                                 

•
Farol de xenônio

•
RDC (Reifen Druck Control ou Controle da Pressão do Pneu)  

•
Aquecimento do assento

•
Controle de cruzeiro

•
Assento nas cores cinza e preto

•
Variantes de cores para o tanque e as coberturas laterais

Pára-brisa, alto.

Ao escolher a nova K 1200 GT, mesmo o piloto alto não precisa abrir mão de uma proteção adequada contra o vento e as intempéries. E é exatamente este tipo de proteção que é oferecida pelo pára-brisa 60 mm mais alto que o usual, com ajuste elétrico contínuo, da mesma forma que o pára-brisa padrão.

Computador de bordo incluindo uma unidade de alerta sobre o nível do óleo.

Um companheiro particularmente prático tanto em viagens quanto em passeios esportivos é o computador de bordo opcional instalado de fábrica, que aprimora a ampla gama de funções já oferecidas pela Info-Flatscreen. Ao pressionar um botão na extremidade direita do guidão, o piloto pode verificar vários tipos de informações apresentadas de forma clara no display – por exemplo, a distância que ainda pode ser percorrida com o combustível disponível no tanque, a velocidade média, o consumo médio de combustível e a temperatura ambiente. 
O computador de bordo avisa o piloto sempre que o nível de óleo cair abaixo de um mínimo e informa sobre o risco de ocorrência de gelo no piso assim que o temperatura externa cair a 3 °C ou menos.

Assento do piloto, baixo.

Para oferecer ao piloto mais baixo uma experiência ainda melhor e mais conveniente usando a K 1200 GT, a BMW Motorrad, como de costume, disponibiliza este novo modelo com um assento mais baixo: a altura do assento diminuiu 20 mm em relação ao assento padrão, oferecendo dois níveis de altura, 800 ou 820 mm. Isto proporciona ao piloto um comprimento do arco das pernas de 1.760 ou, respectivamente, 1.800 mm.

ESA (Electronic Suspension Adjustment ou Ajuste Eletrônico da Suspensão). 

Como um opcional, o piloto é capaz de ajustar a configuração da suspensão da sua K 1200 GT de forma suave e conveniente simplesmente pressionando um botão no guidão. O sistema ESA configura a pré-carga da mola e o amortecimento instantaneamente por meio de um motor elétrico. 

Usar o sistema é muito fácil: Depois que o piloto pré-selecionar a carga que a motocicleta levará (solo, com bagagem, com passageiro e bagagem), configurando a pré-carga da mola de forma adequada, ele fornece então seu estilo pretendido de condução (Conforto, Normal, Esportivo). Ao receber estes dados, o gerenciamento eletrônico do sistema determina as taxas de amortecimento mais apropriadas, oferecendo ao piloto uma escolha total de nove diferentes configurações e até mesmo permite que ele varie a configuração de amortecimento durante a condução.  As opções disponíveis, assim como a configuração atual, estão apresentadas na Info-Flatscreen. O sistema ESA garante um alto padrão de conforto e conveniência, evita configurações falsas e garante um ajuste perfeito dos elementos de acordo com o estilo de condução do piloto e as condições de carga. Em última instância, portanto, o sistema ESA traz uma contribuição importante para a segurança de condução na estrada.

Sistema de alarme anti-roubo.

Uma vez que a nova K 1200 GT representa um objeto de desejo para outros entusiastas de motocicleta, é importante para o proprietário proteger sua máquina contra o risco de roubo. Por isso o sistema de alarme anti-roubo responde imediatamente a qualquer alteração na posição da motocicleta, vibrações ou tentativas de manipular o sistema elétrico, acionando tanto um alarme visual quanto sonoro. 
O sistema é ativado/desativado tanto pela chave de ignição quanto pelo controle remoto incluído na função de alerta anti-roubo.

Manoplas e assento aquecidos.

O piloto e passageiro estão perfeitamente preparados para más condições climáticas ou viagens para regiões geladas com a K 1200 GT equipada com manoplas e/ou assentos aquecidos. Estes opcionais mantêm as mãos do piloto aquecidas e ágeis até a ponta dos dedos. As manoplas aquecidas interagem com o computador de bordo opcional para ajustar automaticamente o nível de aquecimento na Posição 1 em função da temperatura ambiente. Na Posição 2 o sistema fornece de forma consistente o máximo aquecimento para rapidamente aquecer as mãos do piloto e/ou protegê-lo de um frio intenso. 

O aquecimento opcional do assento funciona em duas etapas, com controle separado para o assento do piloto e do passageiro. A função ativada é então apresentada na Info-Flatscreen. 

Farol de xenônio.    

A K 1200 GT está disponível com um sistema de farol de xenônio opcional de fábrica, completo com um refletor "free-form" substituindo a luz baixa padrão de halogênio. Este refletor especial desenvolvido especificamente para ser usado em uma motocicleta apresenta um foco de raio cilíndrico, o que evita qualquer dispersão indesejada de luz ou efeito de ofuscamento. Uma vez que a potência da lâmpada é quase o dobro daquela de uma lâmpada convencional de halogênio, a iluminação da estrada à frente no escuro ou em condições de pouca visibilidade é significativamente melhor e mais consistente. E uma vez que o espectro da luz de xenônio é muito semelhante ao da luz natural, os olhos do piloto cansam-se bem menos. 

Resumindo, o piloto é capaz de detectar perigos potenciais mais rapidamente e é percebido antes por outros usuários da estrada. E por fim, porém não menos importante, a lâmpada de xenônio consome cerca de 30 por cento menos energia do que uma lâmpada convencional de halogênio e oferece uma vida útil muito maior.
A luz alta do farol de xenônio é igual àquela de um farol comum de halogênio, apresentando dois refletores "free-form" e tecnologia H7.
Controle de Pressão do Pneu RDC.
O sistema opcional de Controle da Pressão do Pneu informa ao piloto de maneira confiável a atual pressão do pneu, o que contribui significativamente para o conforto e a segurança de condução. Os dados da pressão do pneu são fornecidos por sensores a bateria nas rodas. Um LED indicativo amarelo ou vermelho na Info-Flatscreen informa o piloto assim que a pressão medida se desviar da pressão necessária além das margens permitidas. O RDC está programado para ser introduzido no quarto trimestre de 2006 e pode ser instalado como um equipamento especial nas motos já vendidas, além de equipar todos os modelos posteriores ao início da produção.

Controle de cruzeiro.

O controle de cruzeiro garante uma viagem tranqüila mesmo em longas distâncias. O sistema mantém de forma confiável a velocidade de cruzeiro definida previamente pelo piloto, permitindo que ele solte o acelerador ou sente-se relaxado em seu assento com ambas as mãos no guidão.           

Equipamento especial.

•
Topcase, grande

•
Topcase, pequeno
•
Bolsa interna para topcase, grande 

•
Bolsa interna para topcase, pequena 

•
Encosto estofado para o topcase, pequeno

•
Proteção contra impacto para as maletas, direita e esquerda

•
Bolsas internas para as maletas, direita e esquerda

•
Bolsa para o tanque

•
BMW Navigator 

•
Cabo de conexão para o BMW Navigator

•
Suporte para o BMW Navigator

•
Potência de arranque adicional

•
Kit de ferramentas de bordo suplementar
Topcase, grande com bolsa interna.

Apresentando este equipamento especial, a K 1200 GT oferece o mais alto padrão de conveniência para percursos longos e viagens confortáveis. 
A topcase à prova d'água oferece um excepcional espaço de armazenamento de 49 litros e suporta até 10 kg, mais do que suficiente para dois capacetes. E com sua pintura, além do design especial adaptado para a motocicleta como um todo, esta sofisticada maleta de alta qualidade integra-se harmoniosamente ao design geral da nova Gran Turismo da BMW. O encosto integrado oferece ao passageiro uma ótima posição ao sentar, e a bolsa interna também disponível como equipamento especial não apenas facilita a carga e descarga, mas também serve como uma bolsa de viagem genérica graças às suas duas alças de transporte.

Topcase, pequena com bolsa interna e encosto estofado.

A pequena topcase acrescenta 28 litros ou, respectivamente, 5 kg à capacidade de carga oferecida pela K 1200 GT – espaço suficiente para bagagem leve ou um capacete. Como opcional, o conforto do passageiro pode ser melhorado acrescentando-se um encosto estofado à topcase. A bolsa interna, também disponível como opcional, protege a bagagem do piloto contra sujeira e danos.

Proteção contra impacto e bolsas internas para as maletas da motocicleta.

Para garantir que os pequenos acidentes decorrentes do uso diários não deixem marcas duradouras e para proteger as maletas contra arranhões e outros danos, a BMW oferece protetores contra impacto adaptados para as maletas. Bolsas internas adaptadas perfeitamente ao tamanho e formato das maletas garantem uma conveniência extra, particularmente com seus bolsos adicionais para guardar todos os tipos de itens avulsos durante viagens de motocicleta. Duas alças e um alça de ombro removível, finalmente, garantem um transporte mais fácil quando o piloto chega ao seu destino.

Bolsa para o tanque.     

A prática bolsa para o tanque é adaptada perfeitamente à K 1200 GT em termos de material e cor. A seção principal extensível vem completa com uma bolsa interna colada e vedada para manter o conteúdo seco em todos os tipos de clima. 

O bolso para mapas oferece amplo espaço para um mapa rodoviário dobrável, além de ser à prova d'água. Por fim, porém não menos importante, um pequeno bolso com zíper está integrado à tampa da seção principal para um armazenamento conveniente de todos os tipos de itens avulsos. 


3.
Potência e torque do motor.     

Especificações.
K 1200 GT.
	
	
	K 1200 GT
	
	
	

	Motor
	
	
	
	
	

	Cilindrada
	cc
	1.157 
	
	
	

	Diâmetro/curso
	mm
	79/59
	
	
	

	Potência máxima
	kW/hp 
	112/152
	
	
	

	@
	rpm
	9.500
	
	
	

	Torque máximo
	Nm/lb-ft
	130/96
	
	
	

	@
	rpm
	7.750
	
	
	

	Configuração
	
	Em linha
	
	
	

	Nº de cilindros
	
	4
	
	
	

	Taxa de compressão/combustível
	
	13 : 1/S premium plus (98 octanos)
	
	
	

	Comando de válvulas
	
	DOHC
	
	
	

	Válvulas por cilindro
	
	4
	
	
	

	Diâmetro da válvula de entrada/saída
	mm
	32/27,5
	
	
	

	Diâmetro da borboleta de ar
	mm
	46
	
	
	

	Gerenciamento do fornecimento de combustível
	
	BMS-K
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Sistema elétrico
	
	
	
	
	

	Alternador
	W
	945
	
	
	

	Bateria
	V/Ah
	12/19 
	
	
	

	Farol
	W
	Luz baixa 1 x H7/55 W
	
	
	

	
	
	Luz alta 2 x H7/55 W
	
	
	

	Arranque
	kW
	0,7
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Transmissão/Câmbio
	
	
	
	
	

	Embreagem
	
	Multidisco com banho de óleo, acionamento  hidráulico
	
	

	Caixa de câmbio
	
	Caixa de câmbio de seis velocidades do tipo "dog-shift"
	
	
	

	Transmissão primária
	
	1,559
	
	
	

	Relação de marchas
I
	
	2,521
	
	
	

	
II
	
	1,842
	
	
	

	
III
	
	1,455
	
	
	

	
IV
	
	1,287
	
	
	

	
V
	
	1,143
	
	
	

	
VI
	
	1,015
	
	
	

	Transmissão para roda traseira
	
	Eixo cardã
	
	
	

	Relação final de transmissão
	
	2,82
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Chassi e suspensão
	
	
	
	
	

	Quadro
	
	Quadro de alumínio composto (quadro do tipo ponte) com perfis IHU extrudados e componentes moldados
	
	

	Suspensão, frontal
	
	BMW Duolever
	
	
	

	Suspensão, traseira
	
	Braço único de alumínio moldado com BMW Paralever
	
	
	

	Curso da mola dianteira/traseira
	mm
	115/135
	
	
	

	Castor
	mm
	112
	
	
	

	Distância entre eixos
	mm
	1.571
	
	
	

	Ângulo da cabeça de direção
	°
	60,6
	
	
	

	Freios
	dianteiro
	Freio com disco duplo, disco flutuante do freio, diâmetro de 320 mm, pinça fixa com quatro pistões
	
	
	

	
	traseiro
	Freio com disco simples, diâmetro de 294 mm, pinça fixa com dois pistões 
	
	
	

	Rodas
	
	Rodas de alumínio moldado
	
	
	

	
	dianteira
	3,50 x 17
	
	
	

	
	traseira
	5,50 x 17
	
	
	

	Pneus
	dianteiro
	120/70 ZR 17
	
	
	

	
	traseiro
	180/55 ZR 17
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Dimensões e peso
	
	
	
	
	

	Comprimento, total
	mm
	2.318
	
	
	

	Largura, total, com espelhos
	mm
	965
	
	
	

	Largura do guidão, sem espelhos
	mm
	795
	
	
	

	Altura do assento
	mm
	820 e 840 (assento baixo opcional 
800 e 820)
	
	
	

	Peso, seco
	kg
	249
	
	
	

	Peso sem carga (padrão DIN) com tanque cheio
	kg
	282
	
	
	

	Máximo permitido
	kg
	520
	
	
	

	Capacidade do tanque
	l
	24
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Dados de desempenho
	
	
	
	
	

	Consumo de combustível
	
	
	
	
	

	90 km/h
	km/l
	20,8
	
	
	

	120 km/h
	km/l
	17,24
	
	
	

	Aceleração
	
	
	
	
	

	0–100 km/h
	s
	3,1
	
	
	

	Partida a frio/km
	s
	–
	
	
	

	Velocidade máxima
	km/h
	acima de 200
	
	
	


5.
Cores.
	
	Cor
	Assento    
	Cobertura lateral

	K 1200 GT
	Grafite escuro metálico
	Cinza 
	Cinza granito

	
	Azul profundo metálico
	Preto  
	Ardósia escura    

	
	Cinza cristal metálico
	Preto  
	Ardósia escura  


