21
BMW
媒体
信息

2005/03
 第1页

[image: image1.png]


BMW R 1200 RT
目录
1.
摩托车的技术特性和特色功能 
 3

2.
发动机输出功率和扭矩 
10

3.
技术数据 
11

[image: image2.png]kW

=
Z

Output (to 95/1/EC)

90

80

70

00

50

40

30

20

10

160

Torque (to 95/1/EQG)

140

120

100

80

00

40

20

0

2000 3000 4000 5000

Engine speed [min]

6000

7000

8000

9000



1. 摩托车的技术特性和特色功能

旅行车行级别中的新一代Boxer双缸对置发动机车型
— 功率更强大、重量更轻，是运动化休闲驾乘的理想选择。
BMW Motorrad将要推出新一代Boxer双缸对置发动机车型中的第二款车型 — R 1200 RT长途旅行车。在2004年春季推出的R 1200 GS的技术基础之上，BMW的开发工程师们使这款新车型的各项特性和优势都更趋完美。
在此之前，R 1150 RT已被公认为出色舒适性和长途驾乘乐趣的典范，而R 1200 RT在重量减轻大约20公斤的情况下将功率提高了16％，动力性和灵活性均显著增强。再加上优秀的驾乘操控特性、出色的驾乘舒适性、有效遮挡风雨的宽大车身以及完美的人体工程学指标、主动驾乘特点 — 这些优点相互结合，使新款R 1200 RT在吸引和征服摩托车旅行车爱好者方面占据了绝对的领导地位。
新款R 1200 RT还拥有一系列功能极为广泛、为骑手量身定制并满足其所有个性化需求的装备和附件，从而再次设立了动态、舒适和安全的摩托车驾驶标准。
新款R 1200 RT重要特点一览：

•
公路整备重量（不带行李箱）仅为259公斤；
净重仅为（不带行李箱）仅为229公斤。
•
风冷式双缸对置动力单元排量为1,170毫升，采用了全新定位的平衡轴。
•
功率和性能更加强大：81千瓦（110马力）的最大输出功率和115牛顿米的最大扭矩。
•
BMS-K发动机电子管理系统带有双重点火装置和防爆震控制装置。             

•
全控制三元催化转换器带有两个氧传感器。
•
六速变速箱采用了斜齿轮。
•
创新的车载网络应用了CAN总线技术。
•
采用钢管结构的高强度轻质车架。
•
轻质Paralever带有重量优化的驱动轴和可调式TDD减振支柱。
•
具有超高强度的Telelever确保平顺、舒适的响应。
•
全新的铸造车轮。
•
标准装备了带有BMW独有的摩托车整体式ABS（部分集成版本）的EVO制动系统
。
•
全新的车身具有极佳的遮挡风雨效果，并带有一体式后视镜。
•
电动挡风玻璃调节功能。


•
燃油箱由特殊的超高强度合成材料制成，27升的容积确保了更长的行驶里程。
•
两件分离可调式座椅有两种版本可供选择，座椅高度可调范围为780–840毫米。
•
全新的硬壳箱（每个箱子容积为32升）作为标准装备，带有装配精确的四点锁止系统和与车身颜色相同的箱盖。
•
燃油箱导轨可用于固定附加物品，具有最大便利性。
动力单元 — 特殊的改进带来了更为强大的输出功率。
在R 1200 GS车型上首次推出的带有平衡轴的全新双缸对置动力单元，排量为1,170毫升，是新款R 1200 RT的“心脏”。这款全新发动机的设计理念和特点将在R 1200 GS车型的宣传材料中进行详细介绍。
现在，Tourer车型装备的这款发动机能够提供更加强大的功率和扭矩，功率达到了81千瓦（110马力）。功率增大的原因之一是发动机转速提高了500转/分，达到7,500转/分，而全新的进气系统和消音器以及经过改进的凸轮轴也对提高发动机输出功率起到了重要作用。
由于活塞高度增大，几何压缩比增大到12.0:1，使得这款动力单元的性能更趋完美。
R 1200 RT装备了在R 1200 GS车型上首次推出的BMS-K发动机电子管理系统和防爆震控制系统，并且由单独的氧传感器分别控制各个气缸气/油混合气的形成过程，进而将新一代Boxer双缸对置发动机的技术领导地位延续到了旅行摩托车系列中。这套最新一代发动机电子系统与GS车型相同，集成了带有自动冷起动功能的自动怠速控制系统。防爆震控制系统使这款摩托车可以使用辛烷值低至95的较低等级燃油，而不会发生任何损坏（这款发动机的设计标准为使用辛烷值98的燃油，使用辛烷值95的燃油的唯一差别是发动机输出功率有轻微下降）。最后，各个气缸气/油混合气的精确调节与高压缩比和双重点火功能相结合，确保R 1200 RT的燃油经济性与前代车型R 1150 RT相比能够达到更高的标准。R 1200 RT以120公里/小时的稳定车速行驶时，耗油量为4.8升/100公里，而相比之下，R 1150 RT在相同车速的相同测试中所需的耗油量为5.5升/100公里。最后，BMW Motorrad多年以来极为典型的全控制三元催化转换器拥有最新一代的废气管理和技术特性，确保R 1200 RT具有同样出色的环保性能。
变速箱 — 超短的第6档确保了主动驾乘特性。
这款重量仅为13公斤的斜齿轮变速箱是为R 1200 GS全新开发，现在又装备在R 1200 RT上。
变速箱的换档过程平顺而精确，各个档位之间具有超短的档位行程，而其换档机构经过细节优化，使变速箱性能再次得到改进。
短而动感的第6档专为满足主动驾驶风格而设计。最后，最佳的档位传动比使R 1200 RT的0–100公里/小时加速性能更加令人印象深刻，完成这一过程仅需3.6秒钟。
车架 — 对久经考验的BMW技术重新设计。
两件式主/后钢管架构将最大的刚度与极高的强度相结合。当然，它保留了R 1200 GS上采用的轻质桁架结构，将发动机作为承载部件。但是，与此同时，全新R 1200 RT的特殊结构又需要一种能够为这款车型提供所需特性的车架设计方案。
前车架采用焊接钢管结构，后车架则由相互焊接在一起的直钢管制成。与所有四气门Boxer发动机车型相同，前车架和后车架均通过螺栓固定在发动机/变速箱单元上，共同组成承载结构。集成在前轮Telelever中的纵臂和以前一样固定在发动机缸体上，而Paralever摆臂则通过枢轴与后车架相连。
Telelever前轮悬架 — 在保留前代系统所有特性的同时又经过众多有益的改进。
Telelever是严格根据行驶条件和出色舒适性的需要而构思和设计的，与前代车型相同，它采用了一根直径为35毫米的固定钢管，因为这对于具备这种特点的摩托车而言是最佳的解决方案。再加上改进后的R 1200 GS纵臂和适当的几何尺寸调整，因此实现了一种出色的结合，能够在运动性和以舒适性为导向的减振特性之间达到完美的平衡。与R 1200 GS相同，这种免维护系统的设计初衷是为了将制动车身前倾减小到几乎为零，从而在以一定角度侧倾通过弯道的过程中采取制动时保持更好的稳定性。前轮弹簧行程为120毫米。
后轮导向系统和悬架 — Evo-Paralever和TDD减振支柱。 

轻质驱动轴集成了BMW Motorrd独有的Paralever（Evo-Paralever）导向系统，总重量几乎与传统的链条传动摆臂相等。除了由于轮胎加宽而需要进行一些改进外，这套车轮导向系统是从R 1200 GS上完全继承过来的，这一全新设计的重大进步已经在R 1200 GS得到了验证：尽管重量更低，整个单元的刚度却比前代车型还高。
后轮摆臂上方的支撑杆用于吸收后轮驱动装置壳体所受的外力，有助于增大离地间隙，而重量与前代车型上相比降低了10％，进而使非弹簧支撑重量也相应降低。系统的最低要求是确保骑手始终能够得到平稳、灵敏的操控响应，并将负载变化而产生的反应降至最小。
后轮驱动装置壳体内的轴管上钻有直径为50毫米的通孔，这种全新设计给装置带来了极具动感的外观。另一项优点是采用了长效润滑油，在摩托车的整个生命周期内无需更换变速箱油。
Paralever摆臂的后轮中央减振支柱采用了简称为TDD的行程相关减振技术，能够确保减振力随着弹簧的行程逐步增加。因此，悬架甚至能够对最微小的颠簸作出平顺而舒适的响应，同时对路面存在沟槽或表面严重起伏不平的恶劣道路也能提供充足的储备。这套减振支柱系统于2002年在R 1150 GS Adventure上首次采用，后悬架弹簧行程为135毫米。
全新R 1200 RT还可以选装BMW Motorrad特有的ESA（电子悬架调节）系统。这套系统在全新K 1200 S上作为一个产品特色首次向全球市场推出，使骑手只需按下车把上的一个按钮即可对弹簧的基本特性和减振率进行调节，而减震率调节甚至在行驶状态下也可以进行。
车轮和轮胎 — 轻合金铸造式车轮采用全新的五辐设计。
全新开发的超轻型铸铝车轮采用了类似辐条的五辐式设计，将易于护理的优点与出色的强度和刚度相结合。前轮尺寸为3.5 x 17英寸，后轮尺寸为5.5 x 17英寸。前后轮胎规格分别为120/70 ZR17和180/55 ZR17。
制动系统 — 带有部分集成式ABS的EVO制动系统能够确保安全可靠的制动性能。
R 1200 RT标准装备了已经得到验证的EVO制动系统，它带有BMW Motorrad特有的整体式ABS，能够在任何情况下确保出色的安全性。这种制动系统能够以最小的制动力实现最大的、易于控制的制动效果，从而为骑手提供更大的安全性，特别是在紧急情况下制动时更是如此。为了满足众多客户的需求，新款R 1200 RT还装备了独一无二的部分集成式ABS，以实现更为主动的驾驶风格。
前制动盘的直径为320毫米。为了降低非簧载质量并实现更高标准的制动精确度，后制动盘的直径变为265毫米，比前代车型上的276毫米略小。
制动软管和制动钳上的钢丝编织覆层的刚度比前代车型更高，不仅减轻了重量，而且制动压力点更为精确、稳定。
车载网络 — 基于CAN总线技术，功能更为丰富。
全新的车载网络能够确保高标准的可靠性，与以前相比，以更少的电缆实现了更多的功能：BMW摩托车上应用的单线系统在R 1200 GS上首次采用，所有相关数据都通过一条电缆传送到相应的控制单元。就物理结构而言，这是一个双线系统，CAN（控制器区域网络）总线技术将所有控制单元和中央车辆电子装置（CVE）相互连接，组成一个永久性的数据网络，各个控制单元之间相互交换数据。该系统不仅使主线束的设计得以简化，而且能够对所有相关的车辆功能进行高效全面的诊断。
该系统的另一项优点在于不再需要使用传统的熔断式保险丝，因为CAN总线技术能够随时根据需要自动断开出现问题的部件，并在骑手再次起动摩托车时检查相关功能是否仍处于故障状态。
此外，该网络还负责将所有数据传送到驾驶区域内的信息显示屏上进行显示。为了便于匹配电子附件，并确保使它们与车载网络实现简单的集成，摩托车上还设有一个专用设备插头。
轻质发电机为摩托车提供所需的电能，输出功率为720瓦，工作电流为60安培。蓄电池为免维护型，容量为19安培-小时。
电子密码起动识别系统作为标准装备。
BMW Motorrad的电子密码起动识别系统是先进车载网络的一个组成部分。这套安全系统采用了目前最好的技术，能够防止有人未经授权而使用摩托车，使窃贼无法偷盗。而对于经过授权的骑手而言，则能够享受系统提供的高标准的便利性：您只需将钥匙从点火开关中拔出，密码起动识别系统就会对发动机管理软件进行干预控制，并关闭燃油喷射和点火系统。之后，当您再次起动发动机时，钥匙中的芯片立即将其中存储的数据与发动机管理系统的数据进行比较，以确定它们是否相符。只有在建立正确的匹配关系以后，发动机控制单元才会打开点火开关，从而使骑手得以起动发动机。
仪表板 — 一切信息尽收眼底。
易读的全新仪表板刚好位于骑手的视线范围内，能够清晰显示安全控制系统的所有相关功能，并始终保持绝对的清晰度。控制面板包含车速表和模拟式转速表，采用经典的圆形设计，便于查看的超大信息显示屏位于正中，随时显示有关机油温度、燃油油位、剩余燃油可达里程、当前接合档位以及当前时间的信息。如果摩托车选择装备了座椅加热装置，信息显示屏还会告知骑手当前的加热等级。
带有机油油位警告单元的车载电脑同样是选择装备之一，相关信息也在信息显示屏上显示。
监视摩托车所有其它功能的LED指示灯布置在显示屏上方，包括由光电池进行控制、能够根据光线条件自动调节亮度的仪表照明功能。
大灯单元 — 具有透明玻璃外观，采用不规则形技术。
为了满足不断增长的前方道路最佳照明需要，主大灯采用了不规则形表面技术，具有经过几何优化的表面轮廓。中心左右两侧的两个H7大灯能够形成双重近光，而中间的灯泡则确保了强大明亮的远光。车灯单元具有透明玻璃外观，采用聚碳酸酯前灯罩，

集成了功率为2 x 5瓦的驻车灯。车灯单元的所有部件都易于拆装，以确保方便快捷地更换灯泡，而且可以在摩托车静止的情况下通过一个折叠杠杆对大灯的位置进行调整。
手把、操纵装置和电气开关 — 均采用经过验证的成熟技术。
操纵装置和手把以及制动液和离合器液的储液罐都是直接移植自前代车型，同样与车身和谐地融为一体。长效离合器液是一项新的特性，意味着骑手无需再向离合器储液罐内添加离合器液。而离合器和制动杆的把手宽度是可以调节的，R 1200 RT的所有开关和转向信号灯控制单元都保持了BMW特有的布置形式。
除了一些细微的改进和不同的表面装饰，手把几乎与前代车型完全相同。
车身结构 — 极具视觉冲击力的外观与完美的遮挡风雨效果相结合。
在看到BMW Tourer车型的第一眼，您就会识别出它那纯正的血统，而它独特的外观能够立刻唤起摩托车爱好者的激情。清晰明快的线条和极具视觉冲击力的表面带来了现代而动感的风格，散发出强烈的韵味和完美感觉，与摩托车的完美外观相互融合。
尽管R 1200 RT采用了能够提供极佳遮挡风雨效果的巨大整流罩部件，它的设计仍然突出了整个车身的轻盈观感，甚至大大超越了前代车型敏捷的外观。
占据R 1200 RT车头最醒目位置的大灯具有清晰的轮廓，使这款摩托车拥有了真正独特的外观，并确保在任何时候都能给人留下深刻的印象。集成在整流罩内的超大后视镜以及转向信号灯不仅能提供极佳的车后视野及向车后的其它车辆骑手发出清晰的信号，而且还能对骑手的手部起到极为有效的遮挡风雨作用。
与前代车型R 1150 RT上的挡风玻璃相比，全新的挡风玻璃更高、更宽，并且同样配备了无级电动调节装置。挡风玻璃上边缘的有效高度达到140毫米，能够为几乎各种身材的骑手提供出色的遮挡风雨作用，并将噪音进一步降低到前所未有的程度。
R 1200 RT的整流罩具有巨大而令人印象深刻的表面，以全新的风格进行了重新诠释。迷人而精巧的造型部分以不同的层次组成各个区域，营造出一幅令人愉快、轻盈灵动的视觉画面。别致的颜色搭配概念使这种效果进一步强化，而色彩对比强烈的发动机扰流板和座椅具有更强大的吸引力。
车身外部部件、油箱盖和侧围有三种基本颜色，为骑手提供了最佳选择：花岗岩灰金属漆、深石墨色金属漆、皮蒙特红金属漆。客户甚至还可以为发动机扰流板（石板黑亚光金属漆或银白亚光金属漆）和座椅（灰色或黑色）选择自己最喜欢的颜色，与摩托车的基本颜色相互补充，创造出高度个性化的外观配色方案。
深沉、经典而不失现代感的花岗岩灰金属漆能够表现出独特的风格和品味。深石墨色金属漆则强调了新款R 1200 RT的优质水准，尤其是与石板黑金属漆的发动机扰流板和灰色的座椅搭配时更是如此。而皮蒙特红金属漆则能够创造出尤为活泼动感的外观，融合了一种特殊的和谐与品味。如果选择了灰色的座椅，则能够进一步衬托出这种充满力度的颜色所带来的强有力的外观和冲击效果。
座椅和座椅位置 — 长途乘坐舒适性和稳定性的完美结合。
R 1200 RT极为舒适的全新座椅被分为两个部分，骑手部分的高度可以手动调节为820或840毫米。客户还可以选装一种调节高度为780或800毫米的较低座椅。
由搁脚板、座椅和手把构成的“人体工程学三角形”具有特殊的布置和结构，确保骑手和乘客能够采取非常主动的乘坐姿势，享受出色的长途驾乘舒适性，同时具有极为舒适便利的膝盖弯曲角度。可调节的座椅高度使骑手能够采取刚好满足需要的“步弧长度”（在R 1200 GS上首次引入的新尺寸指标，表示骑手的一只脚与跨过座椅的另一只脚之间的距离），R 1200 RT能够使骑手更为轻松便捷地用脚踩到地面，因此更易于操纵摩托车。为了达到绝对的完美，“步弧长度”不仅与座椅高度密不可分，而且还与骑手座椅部分的形状和宽度有关。
装备特色 — 侧支架和主支架。
全新的主支架和全新的侧支架均带有起动马达中断功能，能够确保在任何表面上安全地固定摩托车。这两个支架都是专为R 1200 RT设计和配置的，操作简便，骑手在坐在座椅上的情况下就可以轻松地折下侧支架。
行李箱系统和行李存放架。
BMW R 1200 RT标准装备了全新设计的硬壳行李箱。行李箱支架几乎完全集成到摩托车的车身内，与车身达到了完美的匹配，无论从任何角度观赏都具有无可挑剔的外观。
高品质的行李箱盖与车身颜色相同，其和谐的设计使行李箱成为了摩托车的一个组成部分，确保 R 1200 RT从任何视角看去都具有完美和谐的外观。坚固安全的锁止系统具有四个不同的锁止点，将行李箱盖固定到位，并对箱内的物品提供可靠的防水保护。每个行李箱的容量为32升。
全新设计的行李存放架能够容纳两个顶部行李箱（容量为49或28升），为额外的行李提供充足的存放空间。顶部行李箱包含在BMW Motorrad的大量附件中。较小的顶部行李箱全部为黑色，较大的行李箱下半部分为黑色，箱盖喷涂银白金属漆。
紧密集成在油箱顶部的导轨用于固定专门为此用途而开发的油箱袋。最后，一系列可用于捆绑行李的捆绑点进一步扩充了车辆的行李携带能力。
2. 发动机输出功率和扭矩。

3. 技术数据

     R 1200 RT

	
	
	R 1200 RT
	

	发动机
	
	 
	

	排量
	毫升
	1,170
	

	缸径/冲程
	毫米
	101/73
	

	最大输出功率
	千瓦/马力
	81/110
	

	转速
	转/分
	7, 500
	

	最大扭矩
	牛顿米（磅-英尺）
	115（85）
	

	转速
	转/分
	6,000
	

	结构
	
	Boxer（双缸对置）
	

	气缸数
	
	2
	

	压缩比/燃油等级
	
	12/premium plus
	

	气门/充气管理
	
	HC（高置凸轮轴）
	

	每缸气门数
	
	4
	

	进/排气门直径
	毫米
	36/31
	

	燃油供给
	
	BMS-K
	

	
	
	
	

	电气系统
	
	
	

	发电机
	W
	720
	

	蓄电池
	V/Ah
	12/19免维护
	

	大灯
	W
	2 x H7 
	

	起动机
	千瓦
	1,2
	

	
	
	
	

	动力传输/变速箱
	
	
	

	离合器
	
	干式单片离合器，直径180毫米
	

	变速箱
	
	锁簧换档式六速变速箱
	

	主传动比
	
	1.882
	

	档位传动比
I
	
	2.277
	

	
II
	
	1.583
	

	
III
	
	1.259
	

	
IV
	
	1.033
	

	
V
	
	0.903
	

	
VI
	 
	0.805
	

	主减速器
	
	传动轴
	

	主减速器传动比
	
	2.62
	

	
	
	
	

	行驶机构和悬架
	
	
	

	车架结构
	
	钢管架构，承载式发动机
	
	

	前轮导向系统
	
	BMW Telelever
	
	

	后轮导向系统
	
	BMW Paralever
	
	

	前/后弹簧行程
	毫米
	120/135
	
	

	主销后倾
	毫米
	109.9
	
	

	轴距
	毫米
	1 485
	
	

	手把头部角度
	°
	63.4
	
	

	制动器
	前轮
	双盘式制动器，直径320毫米
	

	
	后轮
	单盘式制动器，直径265毫米
	

	
	
	标准装备BMW Motorrad整体式ABS（部分集成）

	   

	车轮
	
	铸造铝
	

	
	前轮
	3.50 x 17
	

	
	后轮
	5.00 x 17
	

	轮胎
	前轮
	120/70 ZR 17
	

	
	后轮 
	180/55 ZR 17
	

	
	
	
	

	尺寸及重量
	
	
	

	总长
	毫米
	2,230
	

	总宽，包括后视镜
	毫米
	905
	

	手把宽度，不包括后视镜
	毫米
	800
	

	座椅高度
	毫米
	标准装备： 820–840/选择装备：780–800
	

	公路整备状态空载重量（DIN标准）
	公斤
	（不带行李箱）259
	

	净重
	公斤
	229
	

	最大允许重量
	公斤
	495
	

	油箱容积
	升
	27
	

	
	
	
	

	性能数据
	
	
	

	耗油量
	
	
	

	90公里/小时
	升/100公里
	3.6
	

	120公里/小时
	升/100公里
	4.8
	

	
	
	
	

	加速
	
	
	

	0–100公里/小时
	秒
	3.6
	

	静止 – 1公里
	秒
	22.6
	

	最高车速
	公里/小时
	>200
	











功率（根据95/1/EC）





发动机转速 [min-1] 





扭矩（根据95/1/EC）























