PAGE  
BMW
媒体信息

03/2006
第2页

[image: image1.png]


BMW全新M6
目录

(
公司保留对产品及其装备和技术规范未经通知进行修改的权利。                                                                                                                               最新信息请参考您所在市场中可以获得的媒体更新信息并访问以下网址：www.press.bmwgroup.com                              
本宣传材料介绍的是供应中国市场的BMW M6。
1.

BMW全新M6上市
3
2.

BMW M6中的新V10发动机：
发动机制造的杰作 
09 
3.

7档顺序换档手动变速箱：
像一级方程式一样换档
17 
4.

BMW Z4敞篷跑车的底盘和悬架：
灵活、快速、安全
20 
5.

车身、设计、装备：
轻巧与安全、运动与豪华
25 
6.

BMW M6的传统：
已经成为传奇的前代车型：
BMW M635CSi和BMW M1
32 
7.

技术数据 
 33
8.

输出功率和扭矩
 34 
[image: image2.png]Torque [Nm]

540
520
500
480
460
440
420
400
380
360

520

500

480

460

440

420

400

380

360

340

320

300

280

260

240

220

200

180

160

140

120

100

D
S O
Output [hp]

AN
-

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500

Engine speed [min-1]

— 380

— 360

— 340

— 320

— 300

— 280

— 260

— 240

— 220

— 200

— 180

— 160

— 140

— 120

— 100

— 60

— 40

Output [KW]



1.
BMW全新M6上市

BMW M GmbH荣誉发布的全新M6是6系列豪华双门轿车中最具动感和运动性能的代表。全新M6不仅令BMW大型双门轿车跻身于世界最靓车款之列，同时也成为了有史以来最完美、最强劲的6系列轿车：5升的发动机排量，10个气缸，507马力（373千瓦），520牛顿米的最大扭矩，最高发动机转速超过8,000转/分钟的极限。
卓越的动力单元匹配专为运动性能而设计和制造的完美悬架，使BMW M6具备了纯正跑车的所有品质。不仅如此，与其通常只有两个座位的竞争对手不同，BMW M6还具有2+2座车型典型的空间和舒适，以及豪华BMW典型的高级装备。
成功的法则：在内敛的造型下拥有真正的动力

BMW M6与BMW M5共用一款高性能发动机。自从在M5上推出以来，这款发动机就被公认为绝对的基准，就像M5被看作是运动轿车的基准一样。
而现在，凭借更为优越的性能数据，BMW M6在高性能2+2座豪华运动轿车细分市场中设立了新的标准。在设计这种独特车型的时候，BMW M GmbH的工程师们不仅非常重视发动机的纯粹动力，还十分关注车身的重量，也就是在行驶中需要尽快加速的质量。把重量降到最低限度的M6具备赛车所需的全部驾驶动力特性，同时，就驾乘舒适性和装备而言，它又非常适于世界各地的所有道路。此外，在BMW M6的车身设计方面，仅对BMW双门轿车的优雅外观进行了谨慎的改动，在其含蓄内敛的风格中注入了所有M车型所共同的基本特征。
搭配7档顺序换档手动变速箱、上乘的底盘和悬架、采用创新轻质技术的优雅车身、内容丰富的豪华设备以及10气缸高转速发动机，这些装备将引领驾驶者进入一个驾驶性能的全新境界。的确很难找到M6真正的竞争对手，因为其它所有性能相当的汽车要么是纯粹的超级跑车，要么就是灵活性相差很多的运动型轿车。
所以，凭借创新的驱动概念、比M5更好的单位质量功率、独特的操纵性能、以及大型双门轿车所有的日常驾驶品质，BMW M GmbH的工程师们相信：BMW全新M6绝对是当之无愧的冠军。
以比赛速度运转的V10动力单元
M5和M6均采用BMW V10动力单元，这种高转速发动机在普通轿车和双门轿车中是很少见的。在整个BMW发动机家族中，V10的确是在技术方面要求最为严格的，而且无疑也是在各个方面表现最为出色的。
然而，动力和性能并不是全部。真正重要的，是车辆在行驶中的加速和驾驶动态。而这首先取决于车辆的重量，其次是实际传输到驱动轮的推力和动力，后者又取决于发动机扭矩和总传动比。BMW的高转速发动机概念在各种情况下都可以实现最佳的变速箱和主减速器传动比，从而确保在车辆行驶中始终可以提供令人印象深刻的推力和动量。
完美的选择：高转速概念

一款紧凑的高转速自然进气发动机是获得最大输出功率的最好策略：V10的最高转速达到了8,250 转/分钟，这种转速级别此前一直都是纯正赛车的专利。这种高速概念所带来的结果是：此款发动机轻松地突破了每升100马力的神奇极限，其比输出功率完全达到了真正的赛车标准。
为了优化振动控制标准和曲轴驱动全质量补偿所提供的驾乘舒适性，V10发动机中的两排气缸列呈90°角排列。考虑到适应燃烧过程产生的高负荷、高转速并抑制振动，曲轴箱采用了台板式结构。而刚性极好的曲轴采用六道轴承支承。
双VANOS可变凸轮轴控制确保了最佳的气缸充气周期，从而可以确保极快的气门正时调整。在行驶中，这意味着更强的动力性能、更好的扭矩曲线、最佳的响应、更低的油耗以及最佳的排放值。每个气缸都带有自己的独立节气门，而且完全由电子系统控制，这又是一项来自赛车领域的典型特点。

不锈钢双腔排气系统

采用无接缝不锈钢制成的这个排气系统在消音器之前采用双腔结构，随后通过BMW M车款所特有的4排气管排出废气。毫无疑问，排放标准达到欧洲的EU4标准，而且M6的声音也比M5更为强劲、更具动感。
由于更高的发动机转速和更多的控制和管理功能对发动机管理系统提出了更高的要求，为确保这种出色的性能和排放管理，发动机管理核心装置采用了目前最先进的车用处理器。
这种发动机控制单元的一大亮点就是离子电流技术，这种技术可以及时发现发动机爆震、缺火和燃烧不良的趋势。该智能控制单元可以通过每个气缸中的火花塞发现可能的爆震趋势，检查正确的点火设置并识别点火不良的趋势，从而可以让发动机的运转更接近其理论极限，产生最佳的动力和性能。火花塞既是点火启动器，也是监视燃烧过程的传感器。
把M动力传输到道路之上的7档SMG变速箱
为了充分发挥其出色品质和强大动力，高转速发动机必须搭配适合的变速箱。这也是传动系统凭借合适的传动比，把发动机的全部功率和扭矩转化成为最佳的推力并以最佳方式驱动车辆前行的唯一方法。
BMW的7档SMG变速箱是将V10发动机的动力出色地传输到车辆后轮的合适之选。这款来自BMW M的变速箱是世界上唯一一款带有Drivelogic（驾驶逻辑功能）的7档顺序换档变速箱。这款变速箱的品质甚至比6档SMG变速箱还要优越，不仅可以在极短的时间内完成手动换档操作，而且驾驶者还

可以通过自动选档功能享受舒适的巡航品质。同时，档位个数的增加进一步缩小了发动机转速和扭矩之间的递增量，确保了换档操作的绝对平稳。
驾驶者可通过选档杆换档，也可利用方向盘上的键柄换档。与传统的SMG变速箱相比，新一代SMG技术使整个换档过程快了20%，档位之间可以直接切换。
而结果是，换档操作时无法避免的动力中断现在变得微乎其微，BMW M6从静止加速到最高车速的过程中几乎没有一丝摇震或动力中断。
驾驶逻辑功能：驾驶者决定SMG如何换档
利用特殊的驾驶逻辑功能，BMW M6的SMG变速箱为驾驶者一共提供了11种换档程序选择，驾驶者可以根据自己的驾驶风格调整SMG变速箱的换档方式。
其中6种换档程序属于连续手动换档功能（S模式），从平稳动感型一直到超级运动型。使用S模式驾驶，所有换档操作都是手动的。但是由于采用了起步控制功能，SMG驾驶逻辑功能可以在发动机即将达到其最大转速前自动换档，确保最佳的换档过程和最佳的打滑控制，一直到BMW M6达到最高车速。
在自动换档模式（D模式）中，变速箱根据当前选取的行驶程序、行驶状态、车速和油门踏板的位置自动换档。
更安全、更舒适的SMG
7档SMG变速箱不仅为驾驶者带来了可与赛车运动相媲美的最高标准的动力性能，而且还有可以在紧急情况下瞬间化解危机（如在易滑路面上换低档）的众多安全装备，以保持车辆稳定并防止过多的发动机扭矩作用在驱动轮上。另一个特殊功能是可以在上坡和下坡时调节换档点的坡度探测功能。上坡时可以避免档位不断反复升降的常见问题（“钟摆换档”），下坡时坡度探测功能会使低档啮合时间更长，以利用发动机的制动效果。
最后但也同样重要的是，SMG还提高了V10发动机特别的声音效果：在换低档时，发动机电控单元会短时提供中间供油，从而生产一种极具魅力的声音效果。对此，一位专家曾经贴切地评价为“简洁有力的咆哮般轰鸣”。

最大的驾驶乐趣

V10发动机与7档SMG的互动为BMW M6双门轿车的驾驶者带来了最高水平的驾驶乐趣：从0加速到100公里/小时只需4.6秒钟，而从静止加速到200公里/小时也只需约14秒钟。当速度达到250公里/小时后，疾风暴雨般的澎湃动力才会在BMW M5和BMW M6电子限速装置的干涉下隐忍不发；而车速表却透露了这款发动机在没有约束的情况下会迸发出怎样的惊人动力：车速表显示最高可达330公里/小时。
用8分钟跑完Nürburgring的北环赛道
世界闻名的Nordschleife，Nürburgring传奇般的北环赛道，是测量驾驶动力特性的最佳基准。因为正是在这个世界上最艰苦的赛道上，才能让最出色的
汽车在驾驶动力特性方面脱颖而出。再没有任何地方能像这里一样，在通往绝对极限的驾驶中清晰地体现出车辆所有零部件的互动性能。只用约8分的时间跑完北环赛道，BMW M6轻松地达到了纯正跑车的水平，明显好于其竞争车型。
M悬架：BMW 6系车型的点睛之笔
北环赛道上的单圈时间清楚地证明了M6卓越的驾驶品质。考虑到BMW 6车型系列上本已非常出色的底盘和悬架，以及为适应无与伦比的M性能而专门配备的最新辅助系统，取得如此骄人的成绩也就不足为奇了。而与M5相比，M6的轴距更短、重心更低，因此在行驶中也更为灵活。就底盘装备和设置而言，可以说M6的确是一款在各个方面都非常独特的汽车。
可无级调节的M差速锁
可根据速度无级调节的M差速锁赋予M6优越的行车稳定性和最佳的牵引性能，尤其是在加速驶出弯道的时候。即使在非常困难的行驶状态下，如两个驱动轮所在路面的摩擦系数有很大差别时，差速器仍然能提供至关重要的出色牵引力。另一个优点是锁止动作可以在需要的时候迅速执行，以补偿驱动轮之间的速度差，从而始终确保提供平稳而强劲的驱动力。

按需提供的动态稳定控制具有两套动态驾驶程序

BMW M6采用了最新一代的DSC动态稳定控制。DSC的第一种模式旨在为驾驶者提高最高的安全性，而第二种模式（与M5上的动态模式一样）则是专门为运动型驾驶者特制的。另外，只需按下选档杆上的一个按钮，驾驶者还可以根据需要随时关闭DSC。
电控减震系统（EDC）：从坚硬、紧绷一直到舒适、平顺
BMW M6的EDC电控减震系统为驾驶者提供了三种程序以供选择：舒适、标准和运动，可以按需选择车辆的底盘和悬架，从坚硬的运动型一直到相对平顺的舒适型。驾驶者可以通过方向盘上的MDrive按钮或SMG选档杆旁的按钮操作EDC。
动力按钮令强大动力“按需而至”

在很多情况下，驾驶者并不需要发挥BMW M6的全部动力和灵活性（比如在城市交通中）。所以在驾驶者起动发动机的时候，BMW M6会自动按照舒适型的P400性能程序开始运行，发动机最大输出功率为400马力。如果需要支配这款超级10缸发动机的全部动力性能，驾驶者只需按下选档杆上的动力按钮即可。这样做还会改变发动机的响应特性，使之变得更直接和更灵敏，无论P400模式，还是更具动感的P500运动模式，都可以让驾驶者自由操控BMW M6强大无比的赛车性能。

像赛车一样的高性能制动系统

为了匹配出色的动力与性能，BMW M6特别装备了超大尺寸的高性能制动系统。此系统采用了带有钻孔式的超低重量复合制动盘。系统内的铝制双缸制动钳优化了重量和强度，确保了更短的制动距离：从100公里/小时的速度开始制动，BMW M6只需36米就可以停住，而从200公里/小时开始制动，制动距离也不到140米。
身材健美的高水平运动家

BMW 6系列已经被公认为一款非常漂亮的汽车，M6则把这种印象提高到了更高的水平，特殊的造型设计使这款独特的双门轿车看上去更具动感和力度，同时仍保持着自然和审慎的特点。
其中最引人注目的特征是令人印象深刻的前导流板。和BMW M车款的所有设计特征一样，这一特别的设计元素也是基于这款车型与众不同的强大功能：V10发动机所需的冷却空气几乎是BMW 645Ci的V8发动机的两倍。前导流板上左右两侧的第二进气口不仅为M6的发动机提供了更多的空气，同时也可以对制动系统进行冷却。最后，就其造型设计而言，这两个进气口还进一步强化了本款车的运动特征。
轻质工程与美丽造型的完美结合

出于空气动力学方面的原因，车门下的门槛采用了力度十足的造型，再次突出了这种运动型双门轿车的动感印象。同时门槛的延伸让车辆显得更加圆润，使BMW M6的整个车身看起来更低也更具动感。专为M6开发的19英寸锻造铝制车轮采用五对精致的双轮辐造型，重量极轻，可以清楚地看到里面的大尺寸制动盘。与类似的车轮相比，每个车轮可以节省1.8千克的重量。
侧面装饰性格栅上的M车型徽标立刻就可以让内行知道这是BMW M车型系列中一款出色的运动车型。和所有M车型一样，外部后视镜的造型非常独特，极具动感。
后导流板及其独特的扩散板开口也主要是为了实现空气动力学方面的作用，同时还使车辆的外观更具动感，扩散板的特殊设计改善了流经车辆底板的气流并降低了提升力。双腔排气系统的4排气管位于扩散板开口的边缘，每侧各有两个，也是BMW M车款典型的识别标志。
首次进入系列化生产的碳纤维车顶

第一款装备碳纤维车顶的汽车是BMW M3 CSL。现在，在这种严格限量的特殊车型之后，BMW M GmbH在M6双门轿车上再次推出了一种碳纤维车顶，从而把这种智能轻质技术的概念带入了系列化生产的全新境界。
这种碳纤维材料源于赛车运动领域，具有与钢质车顶相同的稳定性和碰撞安全性，但比铝轻了很多，更不要说钢了。它的应用显著减轻了整车的重量和质量，降低了重心，而且加速和制动时所需的力也减少了。

M6在内饰方面也要比6系的“基本”车型更为精致，采用了更精美的美利奴羊皮内饰，有三种颜色可选，确保让您称心如意。
适于日常驾驶的跑车

尽管性能卓越，但BMW M6在车内宽敞空间以及最高标准的主动和被动安全方面仍然是精益求精。驾乘舒适性的标准甚至几乎与“常规”车型相同。而谈到燃油经济性和环保性能，M6也同样达到了所有BMW车辆的模范标准。
2.
BMW M6中的新V10发动机：
发动机中的杰作

BMW M6装备的10缸发动机绝对是量产汽车中最迷人的发动机。这款半年前刚刚在BMW M5上推出的独特发动机一开始就令世界各地的客户和汽车新闻记者惊叹不已，它的澎湃动力和性能似乎永远源源不绝、无穷无尽。的确，很多人都把这款发动机看作是BMW F1赛车发动机的“民用版”。
V10的声音也让人想起BMW一级方程式赛车发动机：BMW M6装备的V10发动机的声音甚至比M5装备的还要浑厚一些，也更具力量感，清楚地“喊出”了它的运动属性。
来自一级方程式发动机的灵感

BMW M6装备的V10发动机的气缸数以及高转速概念都与BMW一级方程式发动机相同。这种超高转速正是确保发动机具有巨大推力与强劲动力的决定因素，也是BMW M GmbH开发和制造的所有高性能自然进气发动机共同具有的一项特色风格。
与这项独一无二的高标准相呼应，这款顶级发动机的所有技术数据均给人留下了同样深刻的印象：10气缸，5升排量，最大输出功率507马力（373 千瓦），最大扭矩520牛顿米，最高转速8,250 转/分钟：一个最具纯粹运动风格的动力单元。
然而，这款发动机远远不只是这些出色性能数据的简单叠加：只需轻触油门踏板，您就会立刻发现这款高速自然进气发动机绝对是一款典型的运动型发动机。同时，它在日常交通中的表现也同样完美：有时是豪华的双门轿车，有时则是纯正的跑车。所以，M6为您带来了两个世界的精华，在两个类别中都设立了基准。
全新研发，奉献精华

BMW M GmbH的工程师们为M5和M6开发的V10发动机采用了彻底的全新设计。在开发这款发动机的过程中，他们的灵感首先是来自于BMW F1发动机，这是最高级别的汽车运动中最为强大的一款发动机。同时，他们第二个考虑到的就是具有M特色的量产汽车装备，比如Double-VANOS双凸轮轴可变气门正时系统、独立节气门、高性能发动机电子装置和带离心力控制的机油系统。
从原理上来说，有三种发动机结构的设计方法可以获得最佳的动力和性能：增加发动机排量，从而获得更高的扭矩；通过涡轮增压器或压缩机提高发动机的输出功率；或通过高转速发动机概念提高发动机转速。
动力不仅仅是一个数字
这意味着在行驶中，动力和性能不仅仅是一个给人留下深刻印象的马力数值。更重要的是车辆在加速时的表现以及对应的驾驶动态。而这主要取决于传动系统实际产生的推力以及车辆的重量。其中，传输到驱动轴的推力取决于发动机扭矩和总传动比。高转速发动机概念具有适当的变速箱和主减速器传动比，从而确保了在日常驾驶中车辆也具有非常出色的性能。
根据这些基本物理定律，我们发现了各种发动机之间的巨大差别，虽然在纸面上它们有着相同的输出功率。比如那些大排量的发动机，不仅重量高、尺寸大，而且还因此导致了更高的耗油量。而涡轮增压发动机也有油耗高和缺乏自发性的缺点，自发性是指发动机可以根据驾驶者的指令立刻做出反应的能力。
最佳答案：高转速概念

这样就只剩下第三种方法了：结构紧凑的高转速自然吸气动力单元。实际上，基于传统的原因，BMW M的工程师们早已把这一概念当作了最理想的解决方案。他们一直热衷于通过适当提高发动机转速提高发动机的输出功率和性能。然而在实际应用中，高转速发动机的概念在技术方面有着极高的要求，这是一个非常严峻的挑战，需要制定特别完善的解决方案。V10发动机的最高转速可达8,250转/分钟，这种转速性能此前一直都是纯正赛车的专利。

公路上的一级方程式技术

具有这种品质的新V10发动机把系列化生产发动机的技术极限提高到了前所未有的标准。就作用在不同材料上的负载和作用力而言，可以用一个对比数据清楚地说明这意味着什么：转速达到8,000转/分钟时，10个活塞中的每一个都要在一秒内跑完约20米的距离。而当BMW F1的转速达到18,000 转/分钟时，每个活塞的每秒行程也不过是25米。但是，在赛车运动中是无需特别考虑耐用性这个因素的，而BMW M的发动机则不同，它的使用寿命必须和车辆本身一样长。同时还必须考虑不同的天气变化、各种各样交通状况、以及典型的M驾驶风格。
507马力开创驾驶动力特性的全新境界
这款高转速10缸发动机在7,750转/分钟时达到507马力（373千瓦）的最大输出功率。但相对于其输出功率和性能来说，它仍是一款仅重240千克的轻质发动机。而另一方面，就升输出功率而言，它绝对是一个“重量级”选手，轻松地超过了每升100马力的极限，它的比输出功率甚至可以与赛车发动机相媲美。
只有发动机转速能真正带来动力和扭矩

转速6,100转/分钟时，发动机达到520牛顿米的最大扭矩。3,500转/分钟时扭矩就可以达到450牛顿米，并且在5,500转/分钟之前的宽广范围内均可获得最大扭矩的80%。
仅此一点，就足以让BMW M6及其高转速发动机远远领先于其竞争对手，因为，几乎其它所有的高扭矩车型都是利用增加发动机排量和/或安装涡轮增压
装置的方式实现。其它车型的另一个缺点在于，都不得不配备一个经特别加固、因而非常笨重的传动系统，以传输其高扭矩。这样，被加速或减速的质量和重量也必然会随之增加。而采用高转速概念的BMW紧凑型V10发动机则可以搭配一个轻得多的传动系统、以及一个快得多的换档机构。
一位自行车运动员骑车上坡的示例生动地说明了其中的原理：降低变速比后，骑车人需要更快地蹬踏板，但这样做以后却几乎可以骑上每个陡坡。而如果保持原来的变速比，甚至换至更高档，他就不得不用更大的力气蹬车，甚至下车推行。所以假定两个骑车人的力量和耐力完全相同，获胜者始终都是那个能够更快蹬车的选手。

10气缸：来自赛车运动的概念
10气缸是高性能运动发动机的最佳概念：这种发动机的尺寸、部件数量和排量都非常合适。每个气缸的排量为500立方厘米，其尺寸经由发动机专家们的最严格计算，非常精确。
紧凑结构带来更高强度和更佳舒适性

作为世界领先的发动机制造商，BMW的直列发动机久负盛名。现在，设计这款10缸发动机的BMW M GmbH的工程师们把两列5气缸组按90°的V形角相邻排列，气缸列之间距离17毫米，从而形成一个非常紧凑和动感的结构。之所以选择90°角，是出于震动和舒适考虑而采取的质量平衡，巧妙地解决了无震动的高平稳性与高标准的部件强度之间的利益冲突。
气缸曲轴箱采用低压模铸造工艺制成，并采用超低共熔铝硅合金，其中硅的含量至少占17%。气缸套的制造工艺中采用了硬硅晶体，带有铁涂层的活塞直接在无涂层的气缸内运行。气缸冲程75.2毫米，气缸内径92.0毫米，总排量4999毫升。和一级方程式的发动机缸体一样，M发动机的缸体也是BMW位于慕尼黑北部兰茨胡特的轻合金铸造厂生产的。
和赛车运动中一样的台板结构

高发动机转速，高燃烧压力和温度都对曲轴箱提出了极高的要求。因此BMW Motorsport的工程师们利用一种源自赛车运动的技术，即被称作台板的结构，将曲轴箱设计得非常紧凑、并且极为坚固。BMW和10气缸发动机是第一款采用这种台板结构的量产V型发动机。
铝质台板和灰铸铁镶嵌物确保了非常精确的曲轴支承，特别是它可以使主轴承公差在整个工作温度范围内都处于很小的限度之内。灰铸铁镶嵌物减弱了铝质壳体的热膨胀，而且特殊的开口可以与周围的铝质框架相连。同时这种结构还可以满足发动机的声效要求。
特殊的设计带来高水平的强度，精致的平衡带来最佳的精度，在6个轴承中运转的高强度钢质锻造曲轴仅重21.8千克。这种曲轴具有很小的质量惯性，但扭转强度却非常高。其中两个连杆与5个按72°角分隔排列的曲轴颈联
动。气缸之间的距离仅有98毫米，互动的短曲轴设计使低重量基础上的高水平弯曲和扭转强度成为可能。
无处不在的轻质工程技术

重量经过优化的空心活塞采用耐高温铝合金制成，表面带有铁涂层，包括活塞销和环在内仅重481.7克。压缩高度27.4 毫米，压缩比12.0:1。活塞由连接着主机油管的机油喷嘴冷却。而梯形连杆长140.7毫米，重量也得到了优化，采用断裂技术制造，材质为高强度钢。这种设计有效地降低了发动机内的摆动质量，每个连杆都采用70MnVS4锻造，包括轴瓦在内仅重623克。
V10发动机的单体铝质气缸盖也是在BMW位于兰茨胡特的铝合金铸造厂制造的。为了尽可能快地让三元催化转换器中的催化剂达到适合的温度，气缸盖内集成了空气导管，用于进行二次喷气。另一个特点是BMW发动机每缸4气门的典型配置，气门由球形杯式挺杆通过液压气门间隙补偿进行控制。挺杆直径仅为28毫米，重31克。而进气门直径35毫米，排气门直径30.5毫米。
降低维护开支的特别创新

进气门是专为V10制造的。气门杆的直径被减少到仅有5毫米，丝毫不会阻碍进气管中的空气流动。气门间隙由液压气门间隙补偿自动控制，有助于降低拥有成本。
发动机更强的动力也就意味着需要更有效地冷却，特别是在燃烧室周围。利用其横流冷却概念，V10发动机显著降低了制冷系统中的压力损失，确保了气缸盖中均匀的温度分布，并降低了所有临界点的峰值温度。
每个气缸的周围都有适量的冷却空气平稳流过，以提供一致的最佳制冷效果。为了实现这一效果，冷却空气从曲轴箱经过发动机的出气侧，经过气缸盖和进气侧的集流带流至节温器或冷却器。
实现最佳油气循环的高压Double-VANOS双凸轮轴可变气门正时系统
Double-VANOS双凸轮轴可变气门正时系统确保了10个气缸内最佳的油气循环。而这又有助于让气门正时的调节更短，更快，这在实践中就意味着更多动力，更好的扭矩曲线，最佳的反应，更好的燃油经济性和更清洁的排放。
在低负载及低转速的情况下，发动机气门的交叠就会更大，从而提高内部废气再循环的水平。而这就降低了充气周期的损失，从而提高了燃油经济性。根据油门踏板位置和发动机转速（发动机动力和性能的关键参数）利用图谱控制技术对气门增量进行无级调节。

为了实现这种高效控制，一个利用单链条与曲轴箱相连的链轮通过一个双速螺旋齿轮箱与凸轮轴连接在一起。随着调节活塞沿轴向移动，螺旋齿轮使凸轮轴相对于链齿轮发生旋转，这样进气凸轮轴的角度变化最大可达66°，排气凸轮轴的角度变化最大可达37°。
M型Double-VANOS双凸轮轴可变气门正时系统需要高液压对凸轮轴进行非常快速和非常精确的调节。因此，需要由一个安装在曲轴箱内的径向活塞泵
把发动机机油压缩到80巴的工作压力。这种图谱控制式高压调节的调节时间
很短，并可以根据发动机负载和每个工作点的转速提供与点火正时和燃油喷射量同步的最佳开角。
即使是在极速转弯的时候，仍然可以提供可靠的机油供应

总共有4个油泵为发动机提供润滑机油。采用如此精致复杂的机油供应系统的原因，主要是为了适应BMW M6高标准的动感性能和极致加速性能。比如转弯时，这款BMW双门轿车的侧向加速度经常会超过1g。这一过程中所产生的离心力。
会把发动机机油压到靠外侧的气缸列中，以至于机油无法向平常那样从气缸盖中回流，从而可能导致油底壳中的机油不足。而且最严重的是，机油泵可能因此吸入空气，而不是机油。
为了彻底消除这一隐患，发动机在横向加速到超过0.6g的地方采用了横向力控制机油供应系统，两个电动同心双转子泵中的一个在转弯时从靠外的气缸盖中吸取机油并输送给主油底壳。一个侧向加速度传感器用来启动泵的工作，机油泵本身就是一个控制流量的钟摆滑动单元泵，可以根据发动机的需要提供适量的机油。这是通过机油泵内部的转子来实现的，它对应于机油泵壳体的偏心率可以根据当前主机油管中的油压进行调节。
制动时不会破裂的润滑液膜

在全力制动的时候，BMW M6的反向加速最高可达1.3 g。在这样的极端情况下，流回作为中间储存装置的油底壳的机油可能就不够了，特别是在油底壳受空间限制被安装在前桥副车架之下的时候。如果最坏的情况出现，润滑工作可能完全中断。为了有效地防止这种意外的发生，BMW M6的发动机采用了一个被称为“准干式油底壳”的系统，这套系统集成有两个油底壳：一个位于前桥副车架之前，另一个在副车架之后。
集成在压缩机油泵壳体中的一个回流泵把机油从前面的小油底壳中抽出，并把机油压到后面的大油底壳中。回流孔和压缩机油泵抽取点与车辆的加速和驱动力之间的配合非常精确。
10个电子控制的独立节气门
再次反映了赛车运动的极高标准，10个气缸中的每一个都带有自己的节气门，每列气缸都由一个独立的调节器进行控制。尽管这种系统在机械结构上极为精密、复杂，但这是发动机获得理想自发响应的最佳解决方案。为了能让发动机在低转速时具有灵敏的响应，同时在需要时可以尽可能快地生成动力，以实现最高标准的动感性能，节气门通过两个非接触式霍尔电位器以200次/秒的速度扫描和评估油门踏板的位置进行控制。
发动机管理系统通过两个调节器控制10个独立节气门的位置，对运转条件的各种变化做出精确的反应。当然，不言而喻，所有这些都是在极短的时间里发生的，节气门只需120毫秒的时间就可以完全打开，这基本相当于一位普通驾驶员踩下油门踏板的时间。
带给驾驶者的好处就是极佳的发动机响应，令车辆的操控极为“灵动、敏捷”，没有一丝延迟，而且驾驶者可以精确地控制所需的发动机动力。同时，节气门的电子控制使从超速到部分负载的过程非常平稳和协调，反之亦然。
V10发动机通过延伸到两个进气腔中的10个气流经过优化的进气喇叭口吸入所需的空气。进气腔与喇叭口都采用了含30%玻璃纤维的轻质复合材料制成。
不锈钢双腔排气系统

对于M6发动机的最大输出功率和动力性能来说，排气与进气同样重要。因此BMW M的工程师与和专家们观点是：必须而且只能提供最好的排气系统。
两根5合1不锈钢排气歧管通过精密的计算机处理得到了优化，具有完全相同的工作长度。而为了精确地确保合适的排气管直径，不锈钢排气管采用无接缝的一体化制造，内部高压成型工艺，生产压力高达800巴。而最后但也同样重要的是，排气歧管的管壁只有0.8毫米厚：再次显示了BMW M工程师们对这一发动机杰作的每个细节的关注和努力。
清洁、环保的高性能运动型发动机

在排气系统的设计中，始终围绕着降低背压和优化动态气流这两个方面进行，以提高发动机功率和扭矩。排气系统分两条气流通道向后延伸，直至消音器，然后通过4根极具BMW M风格的排气管排出废气。而且，与M5相比，M6的排气声效显得更加强劲有力。
正如人们对每一个BMW M车款所期待的那样，每个排气管上都配有两个三元催化转换器，对10个气缸排出的废气进行处理，达到了严格的EU4标准。两个催化转换器安装在底板里，每个排气管中靠近发动机的地方还有一个催化转换器。由于采用了薄壁式排气歧管，这些催化转换器可以很快地达到其最佳工作温度，这对冷车起动来说非常有好处。
该系统的特色之处还包括压力损失少、机械强度高。
举世无双的发动机控制单元

MS S65发动机管理系统是V10出色的性能和排放管理的关键。它一方面确保了发动机所有功能和车辆控制系统的最佳协调，另一方面，与SMG变速箱的配合也非常好。
该发动机管理系统在世界范围内的量产发动机技术中是相当独特的：这套发动机管理系统中的元件超过了1,000个，这种集成度在目前可谓绝无仅有。而且无论是硬件还是软件，以及系统的具体功能，都是由BMW M自主开发的。
高发动机转速需要极致的性能

发动机的高转速和大量的管理和控制功能对发动机管理系统提出极高的要求。为了满足这些要求，MS S65管理系统配备不少于3个的32位处理器，
每秒可以进行2亿次运算。它们可以利用所获得的50多个输入信号，绝对精确地计算出每个气缸和工作周期的最佳点火时间，同时计算出最佳的气缸充气量、喷射量和喷射点。而且，该系统还可以确定并调节最佳的凸轮轴幅度，就像它调节每个节气门那样。按下动力按钮，驾驶者可以启动一个高性能程序，充分利用发动机的全部动力和性能。这个程序使用一条更具动感的图谱，协调控制油门踏板和节气门开度，并调节发动机管理系统的功能，提高响应性能。
在发动机起动时，会自动启用两种程序中较为舒适的一个，驾驶者还可以自己配置该程序的切换功能并在MDrive控制模式中调用。而且MDrive还提供了另一种更具驾驶动感的运动程序。
具有丰富附加功能的发动机管理系统

电子节气门控制基于一个全面的输出功率和扭矩管理系统：油门踏板上的电位器测量驾驶者对动力和性能的要求，并随时将此信号转化为所需的扭矩和功率。然后，管理系统还要根据空调压缩机或发电机等辅助和附加设备的情况，对扭矩和输出功率进行调节。此外，系统还将对怠速控制、废气管理和爆震控制等功能与DSC动态稳定控制以及EDFM发动机牵引力管理所需的最大和最小功率进行协调和比较。这样得出的最佳功率和扭矩就在发动机里确定下来，其中的焦点就是当前的点火角度。最后但也同样重要的是，发动机管理系统还执行了大量的附加车载故障诊断功能和管理诊断功能，还有附加运行功能，以及对外围装置的有效管理。
发动机管理的一个新亮点：离子电流技术

可以及时发现发动机爆震、缺火和燃烧不良风险的离子电流技术是该发动机控制系统的一个新亮点。“爆震”指气缸中燃料意外自点火的现象。为了保证没有气缸会达到或超过爆震极限，不带爆震控制的发动机的压缩比通常都比较低，点火点也比较迟。然而，这个与爆震极限之间的“安全”距离也就意味着对于燃油经济性、发动机输出功率和扭矩的牺牲。
而主动爆震控制可以使发动机达到其最佳的点火点，对爆震进行全面监控和限制，保护发动机不受损坏。结果非常明显，那就是可以行驶中实现最高的燃烧效率。
传统的爆震控制技术中，爆震信号是从安装在气缸外的缸体声音传感器那里收到的。而在BMW M车款上，每一对气缸都配有一个传感器。尽管这种精密、先进的控制技术已经非常完善了，然而对于新款V10这样的多缸高转速发动机来说，仍然不足以可靠地探测出发动机的爆震风险。发动机的高转速决定了只有确保高标准的监控精度，才能获得最佳的燃烧质量，而燃烧质量则是影响部件寿命以及排放质量的重要因素。因此，为了进一步提供监控精度，BMW M引入了这种被称为离子电流管理的新技术。
具有附加控制功能的火花塞

利用这种技术，发动机通过每个气缸中的火花塞，不仅可以探测和控制爆震的风险，而且可以监控点火过程，发现发动机点火不良的趋势。换句话说，
火花塞既是监控燃烧过程的传感器，也是点火启动器。这项新技术与安装在燃烧室之外的传统爆震及点火传感器不同：其离子电流测量是在燃烧室之内进行的，火花塞本身就是传感器。
燃烧过程之中的测量

内燃发动机的燃烧室中的温度经常可以高达2,500 °C。由于这样的高温和燃烧过程中的化学反应，燃烧室中的汽油/空气混和物被部分电离。特别是在火焰的顶部，气体变成了电子分裂和积聚（电离）形成的一次性导电离子。火花塞电极与气缸盖绝缘，并与一个属于发动机管理系统的控制单元（离子电流卫星传感器）连接，从而完成对电极之间流动的离子电流的测量，而火花塞电极仍保持直流电压。这种离子电流的大小取决于电极之间的气体电离程度。
这样，离子电流测量技术直接从燃烧室获取了燃烧过程的信息。离子电流卫星设备从每列气缸的5个火花塞处接收信号，进行放大并把这些数据传输到发动机管理系统。然后管理系统对收到的数据进行分析，并在必要的时候对特定的气缸进行干预，通过爆震控制调节点火正时，使其更适合燃烧过程的要求。
身兼点火装置和传感器双重功能的火花塞在进行维修与保养时还可方便诊断。
3.
7档顺序换档手动变速箱：
像一级方程式一样换档
为了实现最佳的效果，高转速发动机概念必须搭配合适的变速箱。这也是利用适宜的总传动比（较低）把发动机的动力转化成为最佳行驶动量的唯一方法。
BMW的7档顺序换档手动变速箱（SMG）正是将V10发动机的出色动力通过传动系统输送至车轮的最佳选择。BMW M是第一家提供这种带驾驶逻辑功能的7档连续式变速箱的制造商，这种变速箱的手动换档速度极快，而自动换档功能的巡航风格非常舒适。
从技术角度来说，这种变速箱从一开始就是专门为传输550牛顿米的高扭矩和8,500转/分钟的高转速而设计的。换句话说，在车辆的整个使用寿命中，它将能够一直提供非常充沛而稳定的动力储备，而且还配有一个独立的机油冷却器，以应对高动态性能下的动力传输。
比BMW的6档变速箱更小的传动比增量

与6档变速箱相比，7档变速箱进一步缩短了换档时发动机转速和扭矩等级之间的间隔。而且由于实际传送到车轮的动力要依靠高发动机转速，所以更小的间隔还可以确保更加动感的加速。
带来纯粹换档乐趣的SMG变速箱
7档SMG变速箱当然具备连续式变速箱概念的所有优点：驾驶者可以通过中控台上的选档杆或方向盘上的拨杆进行换档，无需踩踏离合踏板。事实上，他甚至可以在换档的时候仍然踩着加速踏板。与自动变速箱不同，连续式SMG变速箱无需配备会造成能量损失、降低车辆动力性能的变矩器。
SMG变速箱的全电子液压式换档的全部控制装置都是线控的，没有采用任何机械连接。SMG液压装置和换档启动装置都集成在变速箱的壳体内。在驾驶者想要换档的时候，控制装置将在极短的时间里启动合适的电磁阀，并根据需要调解液压系统。此时，系统压力高达90巴的液压油可以在极短的时间里流入离合器主缸，分开离合器。这样，换档启动器中受液压装置电磁阀控制的4个液压缸随即被启动。最终，4个液压缸将通过4个独立的换档杆完成换档操作。而且，在换低档的时候，发动机会在档位切换的过程中自动给油。
新SMG的换档速度提高了20%
BMW M6装备的第三代SMG变速箱的换档速度比以前提高了20%。“流畅”的换档过程让经验丰富的驾驶者也望尘莫及，换档时的动力中断几乎察觉不到。因此BMW M6能够以几乎是毫无间断的澎湃动力和扭矩一直从静止加速到最高车速。很明显，这意味着SMG可以通过提供卓越的换档乐趣，为驾驶者带来一种接近一级方程式驾驶的绝佳体验。
SMG换档的另一个优点就是提高了交通安全：因为相同速度与精度的换档操作往往会重复出现，因此它们完全可以被准确地复制下来，驾驶者则无需再对对此过程予以过多关注。这意味着更精确、更安全和更轻松的驾驶风格。
驾驶逻辑功能：驾驶者可以自行选择SMG的换档特性
驾驶逻辑功能为驾驶者提供了一共11种换档程序选择，从而令驾驶者可以根据自己独特的驾驶风格对SMG换档特性进行调节。这些驾驶程序间最主要的区别在于预先设定的换档速度：程序、发动机转速和负载越高，换档就越快。在11种换档程序中，有6种属于连续手动换档功能（S模式），从平稳动感型一直到超级运动型。而且在S模式下，所有换档操作均为手动进行。
起步控制功能：调用全部动力，一路加速到最高车速

S模式的起步控制功能使纯粹和动感的M6驾驶程序更为完善，它可以帮助经验不足的驾驶者充分地利用车辆的全部动力和加速性能，从而更好地起步加速。这时您需要事先关闭DSC功能。
起步控制功能可以把驾驶者从繁琐的换档操作中解放出来。车辆从静止起步时，驾驶者所要做的就是前推选档杆并让选档杆留在那里。然后只需踩下油门踏板，发动机会自动调节至最佳起步转速。此后，如果驾驶者放开选档杆，并且继续全力踩住油门踏板，M6将会以最佳的车轮滑转量继续完成加速过程。这样，一直到最高车速都无需换档，带驾驶逻辑功能的SMG每次都在即将达到最大发动机转速之前自动升档，确保平稳地从第一档一直升至第七档。
在S和D模式下，起步控制功能作用过程中，驾驶室中的显示屏上会显示当前啮合的档位。
直接来自赛道的自动变速箱

在全自动的D模式下，可以选择驾驶逻辑功能中11种换档程序中的5种，此时，变速箱将在7个档位间自动切换。档位的切换取决于当前所选用的驾驶程序、具体的路况、车速、以及油门踏板的位置。例如，如果选择了D1行驶程序，变速箱将会二档起步，并且确保离合器精确平顺地接合及温和的加速，非常适合于积雪路况或常见的冬季驾驶条件。虽然选择了自动换档模式，驾驶者仍可以对换档过程施加影响，例如，他可以通过缓慢松开加速踏板换至高档。反之，他也可以利用全力踩下油门踏板，快速降回至原来的档位。无论在S模式或D模式下，车辆停下来的时候，变速箱都会自动换到一档。在再次起步的时候，驾驶者只要踩下油门踏板即可。
带来更高安全和舒适的特殊功能

BMW M6的7档SMG变速箱不仅在行驶性能方面为驾驶者提供支持，而且还为驾驶者提供了众多安全特性。在危急情况下，比如在光滑路面上换低档，变速箱会与离合器瞬间断开，从而避免由于驱动轮上的过高牵引扭矩而致使车辆突然失控转向。
坡道上的智能变速箱

坡道探测功能可以修正上坡和下坡时的换档点：上坡时可以避免档位的反复切换，下坡时可以延长低档的啮合时间，从而有效地利用发动机的制动效果。而且在D档模式下，坡道探测功能可以自动选择针对当前实际坡度的最适合档位。

这些功能只有在SMG控制单元与发动机管理系统间建立了可靠的通讯之后才会实现。这种通讯联系是通过高性能CAN数据总线进行的，它将MS S65发动机控制单元与联网12个传感器的SMG控制单元相互连接起来。这样，SMG控制单元就可以从MS S65 “大脑”那里收到关于当前油门踏板位置、车速和发动机转速、温度、转向角度和钥匙存储器设置等相关信息。最后但也同样重要的是，SMG与DSC之间可以直接相互通讯。
4.
BMW M6的底盘和悬架：
灵活、快速、安全

BMW M6的底盘和悬架以BMW 6系列的全铝底盘为基础，并根据M6升高的发动机动力对其运动性能做了相应的调整。坚固的车身外壳以及大量铝制元件的应用形成了M6底盘和悬架与生俱来的优势，为实现Sheer Driving Pleasure打下了坚实的基础。此外，设计亮点还包括前后桥上重量分配的完美平衡，以及BMW特有的、令转向机构丝毫不受驱动力影响的后轮驱动方式。
M6保持了6系列悬架的基本几何比例：前轮距1,567毫米，后轮距1,584毫米，轴距2,781毫米。由于车轮负外倾角更大，车轮导向控制装置可以完全满足驾驶动力性以及负荷增大方面的更高要求。
非常平衡的车桥负载分布同样体现了BMW的典型特色，车辆重量的54%分配给前桥，46%给后桥。此外，空载重量只有1,710千克，最佳的尺寸和理想的重量实现了极具动感的融合。BMW 6系列对灵活性和动感性能的演绎原本已经非常出色，而现在BMW M6又把这种驾驶乐趣提高到了一个难以想象的水平。
智能轻质技术：质量更低，强度与硬度更高

除了横拉杆、车轮支架或轴承轴颈等高负载部件，双臂减震支柱前桥几乎完全使用铝制成的。U形前桥副车架承载转向机构、防侧倾稳定杆、横向摆臂和推杆。一个多维铝制车架让前桥副车架具有极高的对角强度和稳定性，对转向的反应极为精确。
铝制车架上带有两个NACA进气口，与赛车和航空业中广泛使用的设计属于同一种类型。这些进气口可以让冷却空气首先流至变速箱等部件上，而不会影响底板的空气动力学特性和流线型设计。

双图谱Servotronic助力转向系统
在开发BMW M6高性能双门轿车的时候，BMW M GmbH的工程师们对转向系统给与了特别的关注，因为转向系统对于车辆的灵活性和安全行驶至关重要。通过特殊的控制图谱，Servotronic转向管理装置根据车速和发动机转速控制转向助力的程度。从而解决了舒适驻车所需的高转向助力与高速动感驾驶所需的低转向助力之间的根本矛盾，降低了驾驶者因转动方向盘幅度过大而导致车辆突然转向的风险。
与当前所使用的EDC模式相对应，配置了两种不同的Servotronic控制图谱，一种适用于运动驾驶，另一种适用于舒适驾驶。前者采用了运动型的控制图谱，转向非常直接，在高横向加速度下可以带给驾驶者精确的反馈。这对在转弯时可以达到极高速度的M6来说非常重要。而舒适型配置的重点则
在于长途旅行中的非常重要的驾驶舒适性。两种控制图谱的共同特征是都能够保持转向的基本特点和反馈感觉。
采用智能轻质技术完美构建的后桥

BMW 6系列的整体式IV后桥几乎全部用铝制成，在方向稳定性和舒适性方面都配置得绝对一流。通过采用特殊的弹性运动力学设计，安装加强臂、导向杆和接头，针对车辆大幅提高的动力性能进行了完善的调整。例如，以前的橡胶减震车轮导向接头现在已经被坚固的刚性接头所取代，从而具有了更高的稳定性，提高了车轮导向的精确性。这也使主减速器中的温度最多可以比传统配置降低15 °C，显著减少了车桥部件上的热负载。
主减速器与SMG变速箱通过一个两件式传动轴相连，前部采用哈代式挠性联轴节，后部采用等速接头，中间为轴承。输出轴采用抗扭强度极高的管状设计，以尽可能地降低运动质量。
带来更多驾驶乐趣和更高安全性的M型差速锁
与BMW M家族中的另外两个车型（M3和M5）一样，M6的主减速器也包含一个可变的、速度感应式M型差速锁。这种特殊装备可以给这款双门汽车带来出色的行车稳定性和最佳牵引力，特别是在加速出弯时更为明显。
差速锁可以在需要的时候提供锁止功能，例如两个驱动轮之一即将发生滑转时。这种差速锁对运动型的驾驶者来说非常有用，因为在摩擦系数中等或更高的道路上，它能够进一步提高后轮驱动的优势，以帮助驾驶者保持动感十足的驾驶风格。
冬季里优越的牵引力

在“标准的”扭矩感应式差速锁上，输送到车轮上的全部驱动力取决于摩擦系数较低（较滑）一侧道路上车轮的驱动力。而在摩擦系数极低的地方，比如在雪地、沙砾或冰面上，由于只能提供非常低的驱动力，使得传统的差速锁概念受到了明显的限制。而BMW的可变M型差速锁则不同，即使在非常困难的环境中它仍然具有决定性的牵引优势，如车轮运行在摩擦系数差别极大的不同路面上时。再加上精心调节的DSC系统和非常平衡的车桥负载分配，M6在冬季也拥有了极好的驾驶特性。
可变M型差速锁的另一个优点在于该系统可以随着两个驱动轮转速差别的增大迅速增加锁止作用力。这样可防止由于负荷较小的车轮（如高速转弯时弯道内侧的车轮）造成传输至车轮的总驱动力“打折扣”。相反，驱动车在整个行驶过程中均可以得到稳定的驱动力和牵引力。
锁止作用可达100%
BMW的可变M型差速锁内集成有一个剪切泵，可以在两个驱动轮间的转速出现差别时立即产生压力。这个压力通过一个活塞被传送到一个多片式离合器，然后根据车轮转速差把驱动力传送到抓地力更强的车轮上。在极端情况下，发动机所有的驱动力都可以被输送到摩擦系数更高的车轮上。一旦两个车轮间的转速差开始缩小，剪切泵的压力立即相应降低，差速锁的锁止作用也随之减弱。这种自调节的泵系统是免维护的，其中填充的是高粘度硅油。
这种差速锁给驾驶者带来的好处是，即使两个驱动轮所在路面的摩擦系数非常不同，BMW M6的驾驶者也可以非常顺利平稳地起步，因为车辆仍然具有非常充沛的牵引力供他支配。不仅如此，可变M型差速锁也可以显著增强车辆操控性与行车稳定性，从而增加安全性和驾驶乐趣。
带来额外安全性的M型DSC
通过控制系统对悬架的干预，车辆底盘和悬架带来的优越驾驶动感和安全性可以在特定条件下得到进一步的提高。BMW在专为BMW M6设计的DSC动态稳定控制的整体概念中集成了这些控制系统。
这些系统的任务是持续地监控驾驶情况，并在需要的时候进行干预以提高车辆行驶的稳定性。因此，可以说DSC具有一种特殊的安全功能，能够帮助驾驶者和车辆更接近物理学上的极限。
在必要时，DSC可以根据需要对发动机管理进行干预，降低驱动力和/或启动各车轮上的制动装置。这套系统有效地提高了车辆的驾驶安全性，特别是在光滑路面上、突然转向、或者是在转弯中即将失去稳定性时。
通过专门为BMW M5和M6开发的M型DSC，驾驶者可以预先选择MDrive模式中的动感驾驶程序，然后通过方向盘上的MDrive按钮调用所需的程序。DSC的第一种模式与BMW 6系列车款基本相同，而M动态模式（第二种）则更适用于极具动感和运动风格的驾驶者。
M动态模式：精彩绝伦的驾驶动感
M动态模式（MDM）开创了驾驶动感的新标准，为那些喜欢急速驰骋的运动型驾驶者们带来真正惊心动魄的体验：驾驶者只需按下方向盘上的MDrive按钮，便可以利用这项专为BMW M车款提供的DSC子功能，将车辆的纵向与横向加速度发挥到绝对极限。
这个选项将为驾驶者们带来挑战极限物理定律的勇气。在此模式下，除非达到绝对极限，否则DSC不会启动。这意味着允许车辆在转弯时出现可控的侧滑角，而驾驶者则需适度反向转动方向盘进行平衡调整。很明显，这充分说明了M动态模式的确是一项专用于封闭赛道的功能。
仪表板上的一个警告标志可以告诉驾驶者M动态模式已经启用。而且，一旦驾驶者完全停用DSC功能，也会有一个警告信号出现。
动力按钮令强大动力呼之即来

在很多情况下，BMW M6的驾驶者并不需要其全部的动力和灵活性，例如在城市交通中。这正是为什么发动机起动后会自动启用舒适型的P400动力程序，把发动机输出功率限制到400马力的原因。然而，驾驶者只需按下方向盘上的MDrive按钮或选档杆上的动力按钮，就可以调用10缸发动机全部
507马力的最大输出功率。在P500动力程序中，对油门踏板的运动响应特性进行了调整，带给车辆更具动感的性能和品质，以及运动驾驶所需的全部动力和性能。
EDC：从坚硬的运动型一直到平稳的舒适型
通过调整EDC电控减震系统，驾驶者可以根据需要设置底盘和悬架的特性，从坚硬的运动型一直到平稳的舒适型。他可以通过方向盘上的MDrive按钮或SMG换档杆边上的按钮在舒适、标准和运动三种程序之中做出选择。这样，驾驶者只需按照自己的意愿按下一个按钮，就可以立即把他的BMW M6变成一辆纯正的跑车、一辆可以用于日常生活的跑车、或是一辆适于舒适旅行的豪华双门轿车。
EDC电控减震系统通过各种各样的不同设置对电子减震力进行实时的无级控制。在标准程序中，减震力根据具体的驾驶条件进行自动调节，系统出色地将驾驶舒适性和驾驶安全性融合在一起。
驾驶者也可以预选舒适型或运动型程序，以改变减震器的减震特性。在运动模式中，底盘和悬架会建立更高的阻尼力以应对于路面的颠簸与不平，从而减弱车身跳动并且增强M6的路面附着力。而在舒适模式下，EDC会降低阻尼力，以提高驾乘舒适的程度。转弯时，无论加速还是制动，各种模式下的阻尼力都会增加，以提高驾驶安全，减小车身摆动和前冲的幅度。此系统的另一个好处就是在车辆的整个使用周期内，无论负载如何，都能够确保车辆具有稳定适宜的振动特性。

像赛车一样的高性能制动系统

为了匹配出色的动力与性能，BMW M6特别装备了超大尺寸的高性能制动系统，其经过重量优化后的复合制动盘直接移植自赛车运动。制动盘上钻孔的最佳排列和组合在干湿环境下都可以确保极好的制动力。
前制动盘尺寸为374 x 36 毫米，后制动盘370 x 24毫米。铝制的双缸制动钳，重量更轻，强度更高，簧下质量更少，对车辆卓越的灵活性、安全性和舒适性均有着重要的作用。结果：BMW M6的制动距离达到了赛车运动的标准，从100公里/小时到停止只需36米，从200公里/小时到停止也不到140米。
测量制动衬块磨损的诊断系统

一个磨损传感器在特定的测量点处监控制动衬块的磨损情况，并将这些数值发送给DSC控制单元。然后，系统根据驾驶者的驾驶风格，确定制动衬块当前的状态并预测在制动衬块需要更换之前还能行驶多少公里。车况保养系统（CBS）可以利用该信息，计算出适宜的预计保养周期。
外观优雅、工艺超群的车轮

因为BMW M6的制动盘很大，所以它的车轮尺寸更大。就外观而言，这种专门为BMW M6开发的19英寸铸铝车轮使车辆更具表现力和吸引力。五对双轮辐的造型式样不仅外观精致，而且还比传统的铸铝车轮轻了1.8千克。

和车轮一样，车辆的轮胎也是专门为BMW M特别开发的，而且经过了一系列严格的测试：前轮胎为255/40 ZR 19，后轮胎为285/35 ZR 19。轮胎的复合橡胶材料与尺寸设计，保证了无论干湿条件它都可以精确地传送横向与纵向力，并提供相对较高的驾驶舒适性。轮胎还可以提供非常适宜的反馈，在确保安全的基础上，帮助驾驶者体验接近物理极限的最佳驾驶感受。
取代备用车轮的轮胎修理系统
BMW的胎压报警器和第二代MMS M机动系统令轮胎修理系统更加完善。胎压报警器可以通过一个视听信号警告驾驶者轮胎压力出现了突然降低或是逐步降低。
凭借适宜的凸峰式轮圈结构，即使是在零压力下的轮胎也不会从车轮轮圈处脱离。因此在轮胎被扎破的时候，驾驶者可以继续驾驶，安全地停到合适地点。MMS M机动系统可以修补轮胎上6毫米以下的裂口，从而帮助驾驶者安全地行驶到下一个维修站。
在实际驾驶中，这意味着驾驶者无需更换车轮即可修补几乎所有类型的扎伤，因此，BMW M6将不再需要备用车轮或紧急车轮。其结果是，整车重量减少了20千克（一个标准备用车轮）以上，单位质量功率和驾驶动感均得到显著提高。
5.
车身、设计、装备：
轻巧与安全、运动与豪华
BMW 6系列的车身拥有BMW M6所需的全部品质和特点：车身尺寸非常适合10缸发动机及其全部附属装置，无需大幅修改。同样，创新的车身结构及其钢、铝和塑料的高效组合也满足了BMW M6更高动力和性能的要求。对此，“智能化轻质结构”也许是最为简洁、贴切的形容。
轻盈而精炼：材料的最佳组合

“智能化轻质结构”的意思就是在合适的地方使用合适的材料。在两款BMW 6系列基本车型上都遵循了这一宗旨，而在M6上则显得更为突出，与采用传统的钢结构前端相比，经过特别优化的前端使整车重量降低了将近45千克。前桥和减震器里的弹簧支撑采用压铸铝合金材料，车门和前机盖也都采用铝材制成。前侧围采用热塑性塑料，后行李箱盖采用SMC片状模塑材料制成。最后但也同样重要的是，特制的辊轧板可以根据每一处的具体要求精确适配所使用的金属板和面板，从而有效地降低了整体重量。
虽然“基本型”6系列车型已经提供了极好的基础，但M6的开发目标仍然聚焦于进一步去除所有并非绝对需要的重量，以实现优越的灵活性和操纵性。当然，前提是不会影响车辆的舒适性、空间和日常驾驶品质。
精减重量，克克必纠，带来顶极灵活性

遵循这一哲学，BMW M的工程师们成功地将M6的重量再度降低了数千克，从而改善了车桥负载分配和车辆的重心位置，显著提高了行驶灵活性，现在M6的空载重量只有1,710千克。在主动和被动安全性方面，M6则毫无条件的保持了“基本型”6系列车款的全部出色品质。
碳纤维车顶，一级方程式的首选材料

BMW M3 CSL曾被誉为纯粹的驾驶机器，它在轻质技术方面成功地建立了至高无上的标准。现在，BMW M的工程师们为新款M6运动型双门轿车装备了与BMW M3 CSL同样车顶，并因此使整车重量减少了4.5千克：和M3 CSL一样，M6的车顶也采用了源自一级方程式的碳纤维制做而成。这种高技术材料的全称是碳纤维强化塑料（CFP），其密度约为1.5千克/立方分米，远远轻于密度为2.7千克/立方分米的铝材。
而过去所用的钢材要比碳纤维材料重4倍，密度约为7.8千克/立方分米。此外，车顶重量的减轻对于车辆的驾驶动感也有着非常积极的影响：由于车顶重量比传统的钢制结构降低了50%，使得车辆的重心也随之明显降低。从而为客户带来了多项好处，其中包括更高的转弯速度和车身摇摆与前冲的进一步削弱等。
系列化生产中的创新生产技术

为了更加突出地展现BMW大型双门轿车与赛车运动的紧密联系，M6在车顶处使用的碳纤维材料从外面看起来非常明显。碳纤维车顶的另一个好处就是可以选用非常轻薄的后窗。此外，与“基本型”6系车款不同，其整体式车顶不是焊接，而是粘结在车身上，同时，整个车身强度和安全性保持不变，而且噪音和温度控制也与6系列相当。
这种碳纤维车顶是BMW内部生产的：兰茨胡特工厂的轻质结构专家们先对这种贵重的多层式材料进行干态预成形，然后浸泡在树脂中，经过树脂转移模塑（RTM） 工艺，最后再涂上一层透明外涂层。与产量很少的M3 CSL不同，BMW M6的CFP车顶首次将这项技术应用到了系列化生产中。
后端重量的减轻提高了灵活性和操纵性

前后保险杠支撑也是BMW在兰茨胡特工厂通过独特工艺用CFP加工而成的。这种工艺在世界上是独一无二的，CFP条首先被一层一层地环绕着在一个内芯上，然后在树脂中浸泡成形，硬化后再把内芯材料取出。这样就形成了极轻但非常稳定的中空支撑结构，而其功能和效果与传统的钢制或铝制支撑不相上下。前端的重量减少了20%，而后端的重量则减少了40%，其结果是显著地提高了车辆的灵活性和操纵性，使车辆可以以更高的速度通过弯道。
千克/马力：高性能车款的检验公式

所有减轻重量的努力最终都可以通过一个优秀的单位质量功率数据得到证实，单位质量功率表述了最终会有多少质量（重量） 需要发动机加速。在纵向动态方面（加速和减速），可以通过增加动力和使用更高效的制动系统匹配车辆的质量，同样的，降低车辆的总质量也可以提高纵向和横向加速性能。实际驾驶中所得到的结论是：更轻车辆的直线行驶速度更快、制动距离更短、并且可以用更快的车速驶过弯道。所以，就车辆的驾驶动态而言，单位质量功率比单纯的额定功率或扭矩更能说明问题。
BMW M5运动型轿车的单位质量功率为3.5千克/马力，堪称其所在级别中的基准。现在，得益于精密的设计与始终如一的轻质技术，全新M6双门轿车比M5还轻了45千克。由于装备的是同样的发动机，BMW M6运动型双门轿车的单位质量功率达到了惊人的3.3千克/马力。这使得BMW M6成为了高性能运动型轿车市场上绝对领袖之一。
高效冷却：一项特别的挑战

冷却空气的供应和排放对车辆，尤其是这种高性能车辆来说，是一项艰巨的挑战。这正是为什么BMW M6装备了全新的冷却和空气供应系统的原因，该系统包括高性能风扇、发动机水箱、空调电容器、转向助力液冷却器和发动机油冷却器，这些装置都位于车辆前导流板的正后方。由于车辆结构上的原因，发动机油冷却器被斜放在水箱前部，而水箱则分成了两个部分。
前导流板上用于冷却和进气的大进气口非常醒目。中间大进气口左右的侧进气口则确保了有效地为BMW M6的发动机提供补充气流。
自信而内敛的外观

BMW 6系列在豪华双门轿车细分市场设立了标准，它将高性能品质与优雅强劲的外观成功地融合在一起，令全世界客户为之激情澎湃。
由于已经拥有如此出色的品质，所以在对M6进行技术方面的调整和改进时，从一开始就要求不能过多地影响车辆的外观。因此，BMW M的设计师和开发专家所面临的任务是：既要赋予M6一个非常独特的外观，同时又要保留BMW 6系列的靓丽造型。正因为如此，M6在造型方面的修改相当审慎，同时还要坚定、清晰地体现出果敢自信的特色：无论BMW M6出现在什么地方，它都代表着极具动感和充沛动力的高性能双门轿车，与此同时，却又不会给人留下丝毫张扬与炫耀的感觉。换句话说，它向世人诠释了BMW M哲学所特有的性能、造型和驾驶乐趣的完美统一。
强劲、动感、优雅

前导流板的造型朝向地面延伸，充满强劲的力量感，并带有特别为高转速发动机配备的大尺寸进气口。前导流板上的翼片可以降低前桥上的升力，升力的减小有利于改善高速行驶时的行车稳定性。
侧面的造型也力度十足

位置更低、强劲有力的门槛造型比“基本型”6系列更具魄力。通过光影的互动，车辆侧轮廓显得更加修长，并且能够生产一种极具动感的印象。
这项改动除了视觉方面的需要外，更有其技术目的：门槛优化了流经底板的空气气流，改善了车辆的空气动力特性。底板本身也通过增加合适的嵌板更加符合空气动力学了。
和每一款M车型一样，BMW M6也配有专用车轮：19英寸锻造铝制车轮，采用5对精致双轮辐，可以清楚地看到后面制动系统的制动盘和制动钳。
这种设计不仅确保了极为强烈的运动风格，还使BMW M6的侧面影像显得非常轻盈和灵活。此外，“轻盈”这个形容词对它的确非常合适，因为这种车轮比类似的铝合金车轮还要轻1.8千克。前轮胎规格为255/40 ZR 19，后轮胎为285/35 ZR 19。

精益求精的优越空气动力学特性

侧面装饰条上的BMW M徽标与集成的转向信号灯清晰地揭示了该车款的尊贵血统。另外，M6的外部后视镜也与“标准型”6系列有所不同，其醒目的造型以及与灯光的互动效果进一步突出了车辆的动感外观。这里所体现的仍然是功能决定形式的原则：在风洞中开发的外部后视镜造型非常有助于降低前桥上的升力。
后导流板上的后扩散板及其左右两侧的翼片进一步强化了车辆强劲而动感的外观。保险杠上的尾灯组比在普通车型中略高，车牌板集成在后导流板之中。当然，后部最引人注目的地方还是所有BMW M车型特有的4根圆形排气管。
后扩散板的一个基本作用就是引导流经车辆底板的气流：在与集成在行李箱盖上的导流板和平滑的底板一起改善气流条件的同时，扩散板还有助于改善车辆的阻力系数，进一步降低升力。同时，扩散板还有助于改善主减速器冷却空气的排出。
行李箱内的蓄电池

位于行李箱内的AGM蓄电池有助于M6实现良好的前后重量平衡。这种电池的一个独特优势在于其充电特性，它的充电周期要比普通蓄电池高三倍，具有更长的使用寿命。
用特殊塑料材料制成的70升燃油箱位于后桥之前，双重吸油喷射泵可以根据压力进行按需控制，确保了在各种纵向和横向加速度下可靠的燃料供应。
M6独有的印第安纳波利斯红
在新款BMW车型的车漆选择方面，BMW M GmbH自然而然地继承了BMW的优秀传统。现在的全新BMW M6拥有一种最具动感和运动性的车身颜色：印第安纳波利斯红。其它可选颜色还有：雪邦铜青、英特拉格斯蓝和银石II M金属漆，以及来自BMW 6系列两种车型所对应的颜色范围。此外还有雪山白普通漆。侧围装饰条、后行李箱盖和带照明的车门饰条上都装饰有令人羡慕的M6徽标。
内饰：将运动型轿车的特点与尊贵的格调融为一体

BMW M6是一款血统纯正的运动型轿车，同时也拥有无与伦比的豪华装备，可以满足人们对于高档双门车款的所有期望。从2+2座椅的宽敞空间，直到源自BMW 6系列的高水平主动和被动安全装备，可谓应有尽有。
此外，本车款还标准装备了6个安全气囊、高效的安全带系统和BMW的智能高级安全电子系统（ASE），为驾乘安全提供了可靠的保证。
这些装备配合默契，一旦发生碰撞，BMW M6乘员将会得到最出色的保护。而且，新车型在行李容积方面也没有丝毫的折扣，行李箱的容积达到了450升。
动态和谐与运动风格的组合

BMW M对于内装的哲学是“动态和谐”。“动态”是指每个表面或线条的力度与走势。“和谐”是指表面与线条间的相互影响与精巧搭配。在M6中，用一种全世界BMW车迷所钟爱的运动风格进一步丰富了这种动态和谐的理念。这种运动风格完全基于精心选择的高级材料以及动感创新的设计。
BMW M6的标准装备增加了高级美利奴品质的真皮，有黑色、银石和雪邦三种颜色。这种真皮内饰包括座椅、中央控制台、手制动器手柄、车门板、扶手及门把。后排的侧围也采用了真皮装饰。
M6还可以选配色彩更为丰富的全美利奴羊皮内饰，有不少于5种颜色（印第安纳波利斯红和波特兰中性棕，还有前面提到的三种颜色）。这套内饰的亮


点是仪表板上（以及车门和后侧围上）采用Nappa软羊皮的全真皮装饰，以及煤色Alcantara面料的车顶衬里。
在饰条和面板方面，则有运动型的碳纤维饰条、黑色钢琴漆以及Madeira和Carrara木饰可供选择。

以驾驶者为导向的驾驶区域设计

驾驶区域的设计再次反映了BMW典型风格与特点，并且清晰地体现出一种以驾驶者为导向的原则：驾驶者需要的所有重要功能均按照人体工程学的原理布置在方向盘上或周围。而几乎所有与前座乘客有关的功能都集中在中央控制台周围。
中央控制台上的控制器位于一个特别为M6设计的专用表盘内，通过控制显示屏控制几乎所有的舒适功能。这种专用中央控制器的外观和表面都与BMW 6系列的中央控制器不同。
非常适于运动驾驶的座椅

在BMW M6中，驾驶者和前座乘客的乘坐条件都非常适宜。标准装备的M跑车型座椅非常贴合乘员的体型轮廓，特别是在动态驾驶条件下，可以确保最佳的身体支撑，而且长度、高度、座椅底部和靠背角度都为电动调节。头枕高度和角度也可手动调节。
另外，此座椅还带有电动调节的腰部支撑功能。利用椅内气囊的无级调节系统，腰部支撑可以帮助乘坐者找到符合整形外科原理的最佳乘坐位置，为背部肌肉提供支撑并降低脊椎负荷。


设计完善的2+2座双门轿车

M6后排座椅上的乘客也可以享受到一流的双门轿车乘坐体验，特别是与普通运动型轿车的标准相比。对于短程行驶来说，即使是成年人也不会觉得空间局促。两个深仿形真皮座椅的中间用座垫分隔，再加上仿形靠背，确保了良好的侧部支撑。而且，得益于BMW方便的舒适进出功能，出入两侧的后座椅非常容易，均无需扭转身体。
M6的另一个实用亮点就是大容积的行李箱，容积达450升，足以容纳一个大号，一个中号和一个小号的硬壳手提箱，或一个大号手提箱和两个46英寸高尔夫袋。而位于后排座椅靠背中间的滑雪板袋则可以为冬季运动爱好者带上两副滑雪板或一个单板滑板。车门储物箱、座椅行李网与M6的其它储物选项也都非常实用，使得车辆的储物设施更为丰富、完善。
拥有方程式格调的驾驶区域

仪表板上的车速表和转速表都采用了镀铬外环。仪表刻度盘为黑色，数字为白色，指针为传统的BMW M红色，非常清晰。白色环形照明灯保持长开。
转速表上发动机转速区的表示方法非常独特：黄色预警区域和红色警告区域可以根据当前的发动机机油温度限定允许的发动机转速范围。指示器、油位

指示灯、里程表计数器、SMG显示（包括档位与驾驶逻辑功能显示）都位于车速表和转速表之间。
BMW M GmbH的工程师们利用电控单元取代了传统的机油尺，通过一种新型显示装置首次实现了非常精确的油位显示。在必要的时候，驾驶者还可以收到一个视听信号，通知他需要添加发动机机油。
显示特定M信息的平视显示系统

选装的平视显示系统（HUD） 可以把重要的驾驶信息直接显示在驾驶者的视线上。并且，驾驶者可以通过HUD的一个按钮在标准显示和特定M信息之间做出选择。
M特定显示突出了发动机转速区段，与换档灯功能配合使用，可以提示驾驶者换档的最佳时机。这一功能来自一级方程式赛车，附加显示信息还包括当前档位及车速。
M真皮方向盘的位置非常适宜，重新设计和定位的SMG拨片让驾驶者只需一个手指就可以完成换档。这种设计所带来的巨大好处在于，驾驶者的双手可以一直握住方向盘，从而有效地提高了交通安全性，这在高速驾驶及蜿蜒道路上行车时尤其重要。

让驾乘更为舒适的MDrive
MDrive功能可以通过方向盘上的MDrive按钮启动。利用这一功能，驾驶者只要动一动手指，就可以把这辆相当舒适的双门轿车变成一辆纯正的运动型轿车，反之亦然。此时，他所要做的只是调出在iDrive系统的MDrive菜单中预先设定的动态驾驶程序。这些预先设定的程序可以存储在钥匙存储器中使用非常方便。
驾驶者可以通过MDrive预选或启动以下功能：

–
控制发动机特性（发动机的输出功率和响应特性）的动力按钮，共分三个等级。
–
通过SMG驾驶逻辑功能，可以从六种顺序式手动换档模式或五种自动换档模式中预选其中的一种。此功能使得驾驶者再次从可以根据具体需要直接选择的驾驶或换档模式中受益。
–
带有两种动态驾驶程序的DSC动态稳定控制系统。

–
带有舒适、标准、运动三种模式EDC电控减震系统。
–
最后但也同样重要的是，HUD平视显示系统。
带选档杆位置指示灯的SMG选档杆
只要打开点火开关后，选档杆照明灯与档位指示灯就会亮起。在SMG选档杆旁边有四个按钮，驾驶者可以借此直接操控P500程序、DSC、EDC及Drivelogic等驾驶动态功能。
除了个别例外情况，客户可以为其BMW M6选择BMW 6系列所提供的全部装备和定制产品。其中特别包括了BMW随动控制大灯（大灯会像受到魔法控制一样随道路的弯曲而改变照射方向）以及BMW巡航控制系统。
最后但也同样重要的是，建立了车内气候新标准的自动空调系统，带有自动空气再循环功能，可以按照驾驶者和乘客的设置调节温度，并在达到理想温度后保持稳定。该系统还包括多种舒适功能，如一体式阳光传感器、防雾传感器、以及用于过滤外部空气和循环风的滤清器。
6.
BMW M6的传统：
已经成为传奇的前代车型：
BMW M635CSi和BMW M1
从一开始，BMW M就成为了豪华高性能运动型轿车的同义词。现在，全新BMW M6再次延续了这一传统，凭借运动品质与优雅风格的组合在这一细分市场中设立了新的标准。
虽然M6并没有任何直接的前代车型，但BMW历史上的类似车款早已成就了自己的传奇。例如，1978年的BMW M1（现在已经成为了非常珍贵的收藏品），第一款展示如何将赛车技术应用于道路行驶的车型。
作为首款批量生产的BMW M车型，六年之后推出的BMW M635CSi被认为是M家族的鼻祖。此后数年，随着BMW M5（也是在1984年） 和BMW M3（1986）的成功推出，M车型系列迅速发展壮大。
BMW M1是一款采用中置发动机的运动型双座轿车，拥有着显而易见的赛车基因与追求极致设计风格。这是一款为比赛而生的、并且的确在赛道之上取得出色成绩的车型，也是BMW M车款悠久历史的开端。
BMW M1采用一款3.5升直列6缸发动机，功率277马力（204千瓦），其4气门缸盖直接来自BMW丰富的赛车经验。这款迷人车型从静止加速到100公里/小时只需5.6秒钟，最高车速262公里/小时。
从1979年开始，BMW M1标志着ProCar系列赛的开始，这是欧洲一级方程式赛事的一项附属比赛。除了用于比赛的M1车型外，BMW还设计了一款公路版的M1，M1的产量总计为456辆。
BMW M635CSi是在其生产期间（1984-1989）动力最强的6系列车型，车速不是特别的快，但绝对让人陶醉。这种把M1传奇般的动力单元与BMW豪华的2+2座双门轿车车身组合起来的创举，让众多专注的车迷倍感兴奋。
M635CSi的发动机动力极为强劲，最大输出功率为286马力（210千瓦），加速车辆到100公里/小时只需6.4秒钟，最高车速255公里/小时。这款BMW安装催化转换器，并将动力相应地调整为260马力/191千瓦后，还曾作为最早的M6车款在美国销售。
7. 技术数据
	车身

d
车门数/座椅数
	
	                                                          M6

	
	

	车门数/座椅数
	
	2/2 + 2
	
	

	长度/宽度/高度（空载重量） 

）
	毫米
	4,871/1,855/1,377
	
	

	轴距
	毫米
	2,781
	
	

	轮距，前/后
	毫米
	1,567/1,584
	
	

	转弯直径
	米
	12.5
	
	

	燃油箱容量/范围
	升（约）
	70
	
	

	冷却系统所需冷却液（含加热器）
	升
	15.0
	
	

	发动机油
	升
	13.0
	
	

	变速箱油
	升
	1.2
	
	

	主减速器工作液
	升
	                                  2.6
	
	

	空载重量（EU）1
	千克
	1,710
	
	

	最大负载（DIN）
	千克
	                             415
	
	

	最大总重（DIN）
	千克
	2,200
	
	

	前/后车桥最大容许负载
	千克
	1,090/1,200
	
	

	行李箱容积，VDA
	升
	450
	
	

	阻力系数
	cX x A
	0.32 x 2.15
	
	

	发动机
	
	
	
	

	气缸排列方式/气缸数/气门数
	
	V 90/10/4
	
	

	发动机管理系统
	
	MS S65
	
	

	排量
	毫升
	4,999
	
	

	缸径/冲程
	毫米
	92.0/75.2
	
	

	压缩比
	:1
	12.0 
	
	

	燃料等级3
	辛烷值
	95–98
	
	

	最大输出功率
	千瓦/马力
	373/507
	
	

	发动机转速
	转/分
	7,750
	
	

	最大扭矩
	牛顿米
	520
	
	

	发动机转速
	转/分
	6,100
	
	

	电子系统
	
	
	
	

	蓄电池/位置
	Ah / -
	90/行李箱
	
	

	发电机
	A/W
	1,70/2,380
	
	

	底盘
	
	
	
	

	前悬架
	
	推杆式双节减震支柱车桥，铝制；
横向力补偿 防俯冲。
	
	

	后悬架
	
	整体式车桥（铝制），车轮悬架带特殊防后座/防俯冲效果

	
	

	前制动系统
	
	盘式制动系统，单缸，摆动式卡钳 
	
	

	直径
	毫米
	348，通风式
	
	

	后制动系统
	
	盘式制动系统，单缸，摆动式卡钳
	
	

	直径
	毫米
	                345，通风式
	
	

	行车稳定性系统
	
	ABS、DSC、CBC 
	
	

	转向系
	
	齿轮齿条式助力转向
	
	

	总传动比
	:1
	                            12.4
	
	

	变速箱类型
	
	SMGlll
	
	

	传动比     
	I
	3.985
	3.985
	

	
	II
	2.652
	2.652
	

	
	III
	1.806
	1.806
	

	
	IV
	1.392
	1.392
	

	
	V
	1.159
	1.159
	
	

	
	VI
	1
	1
	
	

	
	Vll
	0.833
	0.833
	
	

	
	R
	3.985
	3.985
	
	

	主减速器传动比
	:1
	3.62
	
	 
	                              

	前轮胎
	
	255/40 ZR19
	
	
	

	后轮胎
	
	285/35 ZR19
	
	
	

	前车轮
	
	8.5J x 19 EH 2 IS 12 Alu
	
	

	后车轮
	
	9.5J x 19 EH 2 IS 28 Alu
	
	 

	性能
	
	
	
	

	单位质量功率（DIN）
	千克/千瓦
	4.6
	
	

	升功率
	升/千瓦
	74.6
	
	

	0–100公里/小时加速时间
	秒
	4.6
	
	

	4档/5档
80–120公里/小时
	
	4.4/5.8
	
	

	最高车速
	公里/小时
	                           2502
	
	

	耗油量（欧盟标准循环）
	
	
	
	

	市区
	升/100公里
	22.7
	
	

	郊区
	升/100公里
	10.2
	
	

	综合
	升/100公里
	14.8
	
	

	CO2 
	克/公里
	357
	
	


       BMW M6
8.
输出功率和扭矩







发动机转速 [转/分]





输出功率 [千瓦]





输出功率 [马力]





扭矩 [牛顿米]























