1
宝马
媒体信息

12/2007
第23页


[image: image1.png]



1.
BMW X6
简述
2

2.
第一款运动型多功能跑车世界首发：
BMW X6
5
3. 
技术数据 
 24

•
概念创新： 作为高性能运动型多功能车（SAV）的创造者，宝马现在又奉献出世界第一款运动型多功能跑车（Sports Activity Coupé）。
•
BMW X6对宝马大型双门跑车典型的功能和设计品质进行了富有创意的诠释；同时，它又是BMW X系列车型中一个最具运动感的全新力作。仅在造型设计方面，BMW X6便名副其实地体现了优异的驾驶动态和至高无上的气势。
•
个性飞扬的外表： 运动风格的醒目前端配有大尺寸进风槽、修长的侧面线条与低座舱相得益彰、经过明显强化的车轮尽展强悍风采、经典的双门跑车比例、豪放而凹凸有致的表面、以及融入强劲后端的后掠车顶线。
•
BMW X6装备了宝马xDrive智能全轮驱动技术，并成为世界上第一款提供动态性能控制系统（BMW DPC）的车型，保证在各种情况下具有独特的灵活性、寻迹稳定性、精确性与牵引力分配特性。xDrive确保了前后桥间动力分配无级可调，通过动态性能控制系统，车辆还实现了左右两个后轮之间动力分配无级可调。从而在车轮负载突变和超过摩擦极限时仍能保持车辆出色的稳定性。
•
新开发的顶级的动力单元： V8汽油发动机采用双涡轮增压技术和直接汽油喷射技术（HPI高精度喷射系统），是世界上第一款将涡轮增压器与催化转换器布置在两排气缸的V型连接部的8缸汽油发动机。这种创新的布置确保了独特的紧凑尺寸并有助于减少进排气侧的压力损失。发动机排量4,395毫升，5,500–6,400转每分时最大输出功率300千瓦/407马力，1,750–4,500转每分时最大扭矩600牛顿米/442磅英尺。宝马高效动力（EfficientDynamics）将最大功率与扭矩理想地结合在一起，是同级发动机中效率最高的，并且完全满足ULEV II和EU5排放标准。
•
独特的动力系列： 双涡轮增压V8汽油发动机（300千瓦/407马力），双涡轮增压直列6缸发动机（225千瓦/306马力），可变双涡轮增压直列
6缸柴油机（210千瓦/286马力），涡轮增压直列6缸柴油机（173千
瓦/235马力）。
•
与各发动机型匹配良好的具有优化换档性能的6档自动变速箱，换档极为快速、舒适，通过变矩器锁止离合器基本上消除了打滑，优化了燃油经济性，还标配了电子换挡杆与方向盘上的换档拨片。
•
BMW X6的车身结构从设计上保证了最大的乘员安全性。结合汽车的被动安全系统，为X6在世界上各地的相关碰撞试验中获取优异的成绩提供了所有先决条件。所有座椅均配备了三点式安全带，正面和侧面安全气囊以及侧面头部安全气囊和前排主动安全头枕，确保了乘员安全性。带白昼行车灯功能的双氙气复合式大灯、雾灯、两级制动信号灯和防爆轮胎均为标准装备。
•
创新的车身和内饰概念： 四车门跑车带延伸到车顶的宽大尾门，高质量的精致内饰具有一种运动式的豪华氛围，四座椅，可灵活调整的大容量行李箱（570–1,450升/20.0–50.8立方英尺）。
•
内饰设计突出了BMW X6优异的运动品格。运动型真皮方向盘作为标准装备，带有多功能按钮和换档拨片，中央控制台装有保护驾驶者和前座乘客膝部的护垫，前座椅可进行多向调整。两个后座椅采用了双门跑车典型的独特轮廓和一体式头枕。
•
宝马特有的悬架和驾驶辅助系统（选择装备）： 主动防侧倾系统（抗侧倾与自适应减震器）、主动转向系统、平视显示系统、随动控制大灯、弯道照明、远光辅助控制系统、带安全制动功能的巡航控制系统。
•
广泛的舒适设计和创新的娱乐功能： 带个人偏好选项按钮的宝马iDrive，兼容MP3的CD播放器，标配AUX输入插孔，USP插孔，多声道音响系统，后排DVD系统，四区自动空调，主动通风座椅，倒车摄像头，导航系统，宝马救援系统，宝马在线，宝马远程服务等。
•
发动机系列：
BMW X6 xDrive50i： V8双涡轮增压直喷（HPI高精度喷射系统）汽油发动机，排量4,395毫升，5,500–6,400转每分时最大输出功率300千瓦/407马力，1,750–4,500转每分时最大扭矩600牛顿米/442磅英尺，[0–100公里/小时]加速时间5.4秒钟，最高车速 250公里/小时（155英里/小时），按欧盟标准平均油耗12.5升/100公里（22.6英里/加仑），按欧盟标准二氧化碳排放值299克/公里。

BMW X6 xDrive35i： 直列6缸双涡轮增压与直喷（高精度喷射系统）汽油发动机，排量2979毫升，5,800–6,250转每分时最大输出功率225千瓦/306马力，1300–5000转每分时最大扭矩400牛顿米/295磅英尺，[0–100公里/小时]加速时间6.7秒钟，最高车速240公里/小时（149英里/小时），按欧盟标准平均油耗10.9升/100公里（25.9英里/加仑），按欧盟标准二氧化碳排放值262克/公里。

BMW X6 xDrive35d： 直列6缸可变双涡轮增压与第三代共轨喷射式柴油机，排量2993毫升，4400转每分时最大输出功率210千瓦/286马力，1750–2250转每分时最大扭矩580牛顿米/磅英尺，[0–100公里/小时]加速时间6.9秒钟，最高车速236公里/小时（146英里/小时），按欧盟标准平均油耗8.3升/100公里（34.0英里/加仑），按欧盟标准二氧化碳排放值220克/公里。

BMW X6 xDrive30d： 直列6缸涡轮增压与第三代共轨喷射式柴油机，排量2,993毫升，4,000转每分时最大输出功率173千瓦/235马力，2000–2750转每分时最大扭矩520牛顿米/383磅英尺，[0–100公里/小时]加速时间8.0秒钟，最高车速210公里/小时（130英里/小时），按欧盟标准平均油耗8.2升/100公里（34.4英里/加仑），按欧盟标准二氧化碳排放值217克/公里。




全新的汽车类型、独特的设计理念、前所未有的驾驶动态 – 在新BMW X6中，所有这些都成为了现实。
世界第一款运动型多功能跑车以一种其它任何车辆均无可比拟的独特组合提供了令人着迷的特色与技能。这款新BMW X6的设计将大型宝马双门跑车的运动优雅与BMW X系列的强劲形像完美地结合在一起。
BMW X6通过将宝马品牌特有的公路行驶性能与全地形上的独有霸气的空前融合，形成了自身独有的行驶特性，带着彻底改变人们驾驶观念的承诺，信心百倍地登陆市场：新BMW X6为宝马跑车独有的经典特色增添了极富魅力的创新元素，同时也为BMW X系列开启了一个崭新的前景。
低矮的侧窗与缓缓后掠的车顶线，BMW X6显然拥有一款真正的成熟跑车所应该具有的经典比例。在内饰方面，这款新车型也是典型的跑车风格 – 为驾驶者和前座乘客以及后排的两位乘员提供了充裕的空间，后排座椅采用运动式设计，尺寸宽大，具有独特的轮廓和一体式头枕。
增高的离地间隙，引人注目的外张轮罩，大尺寸后盖以及高腰线无不展示了X6与BMW X系列其它车型相同的造型元素。这种设计也明确地表现出了BMW X6所拥有的卓越传动与悬架技术，在公路行驶时以及艰难的越野地形中均具有出色的动态潜力。
BMW X6标配宝马智能xDrive全轮驱动技术，可根据行驶情况，实时控制调节前后桥的动力分配。
BMW X6首次标配的动态性能控制系统还能在两侧车轮之间调节动力分配。这一世界上独有的尖端技术大大增强了转向精确度，从而在需要时从低速开始便使汽车具有极好的灵活性。在急速转弯或紧急制动时，动态性能控制均能进一步发挥作用，改善整车的稳定性，使驾驶者能够安全进入驾驶动态的新天地，享受驾驶的乐趣。在湿滑或不平路面上，动态性能控制系统还可使牵引力输出更安全、更稳定。
BMW X6全新V8发动机的双涡轮增压技术和HPI直接汽油喷射技术也是世界首发。这台8缸机的排量为4.4升，最大输出功率300千瓦/407马力，可在1,750–4,500转每分极宽的转速区间提供最大达600牛顿米/442磅英尺的扭矩输出，是BMW X系列有史以来最为强劲的发动机。
新V8缸发动机确实让人印像深刻，不仅是动力性突出，还在于尺寸极为紧凑。是世界上第一台将涡轮增压器布置在两排气缸的V型连接处的8缸汽油发动机。
在公路上行驶时，特别是快速转向时，BMW X6优异的传动和悬架技术提供了一种灵活、动感和安全的新感觉。在湿滑路面和越野时，牵引力和稳定性再一次达到了更高的完美水平。
因此，这款宝马运动型多功能跑车绝对是一种另类汽车，无论公路还是越野，在各种情况下都会展示出一种舍我其谁的豪迈，自然为BMW X系列的对手们望尘莫及。
独特的设计： 动感的线条，强悍的形像

BMW X6的造型设计明确具有真正BMW X车型的所有DNA，只是采用了一种全新的极为运动式的风格加以诠释。确实，这款新车型的设计语言明确体现了BMW X6所具有的优异的行驶性能，主要是通过宝马智能xDrive全轮驱动技术和动态性能控制系统。
无论从哪个角度看，BMW X6都绝对是一款真正的宝马汽车。首先是所有BMW X车型所特有的雕塑式造型。前部，侧面和后部线条流畅，相互融合，各个表面交汇在一起，形成一个和谐的整体。
在细节上也可以明显看到宝马品牌的各种典型的设计特征，从宝马的肾型格栅、削顶的双圆形大灯、侧面有力的轮廓线一直延伸到后部，与强调汽车宽度的水平线条相融合。
具有明确与动感的公路取向的汽车前端

只需看一眼宝马新款运动型多功能跑车的前端，就可以感受到这款独特车辆在造型设计上的力量感： 由于前端更多地采用了车身色，显得更低，更有动感，明显突出了BMW X6有力的道路取向。
在发动机盖和直立的宝马双肾型进气格栅上也可以看到这种宝马典型的DNA，顶级车款的xDrive50i和BMW X6 xDrive35d的格栅条采用高级钛色漆饰，其它车型采用黑色漆饰。
紧靠外侧布置的大进风槽不仅是大功率发动机的冷却需要，还与向内伸延到大灯处的侧板相呼应，为车轮作出了明显的烘托，突出了汽车在路面上的有力姿态。
侧进风槽被铝色漆隔条横向分隔成两部分，隔条还兼作圆形雾灯框圈的支承。保险杠内的中央进风槽在BMW X6中被进一步加宽和下移，轮廓形象也显示了朝向路面的倾注。由于顶部明显切去一块，宝马典型的双园形大灯的外形更加紧俏和专注。由此整车以路面为聚焦点的取向显得更加强烈和富于动感。
大灯本身融入掠向侧板的动感线条，发动机盖表面被醒目的线条分割，分割线与发动机盖两侧的边界线一样，越接近宝马的双肾型进气格栅时越细。
侧板越过大灯向汽车中心延伸，加上外侧有力的轮廓，从前端便突显了BMW X6的霸气。
侧面： 动感的车顶线，肌肉感的表面

新BMW X6独特的比例从侧面可以看得更清楚。
仅举一例，短前悬突出了汽车的动感，向后渐缩的车顶线和长的后悬则为一款真正跑车伸长的侧影添色不少。
车顶线在第一排座椅上方达到最高点，明显是以驾驶者为中心，形成一种与BMW X6豪华设计最相宜的特殊效果。
后部侧窗框在D柱底部有一个“反摆” 这就是有名的“Hofmeister拐角”。
标配的车窗镀铬镶边使BMW X6 xDrive50i与其它车型区别开来。
高腰线和有力的前后轮罩将汽车的视觉重心移到中间，彰显了全轮驱动概念，是BMW X车型DNA进一步体现。保险杠底部修长的塑料护条、侧门槛和轮罩也都有助于精心烘托出BMW X6的坚固与强劲。
侧板轮廓鲜明，被两个线条分割，在汽车前端缓缓相汇，形成一种楔形印像，象征BMW X6一往无前的强悍。轮廓线与车门开口平行延伸，特别有肌肉感，增强了肩线与侧门槛线向后距离不断拉开而形成的动感楔形。轮廓线一路奔向后组合灯，使整车从视觉上拉长，给人以更加动感和强劲的印象。而第二特征线位于轮廓线和侧门槛线之间与侧门槛线平行延伸。前后均终结在从侧板有力探出的超大的轮拱曲线处。
侧面线条彰显了汽车绝顶的高雅，而侧面的特殊设计则赋予BMW X6一种特别强劲的侧面形像。凹凸有致的表面突出了汽车的肌肉感，使BMW X6在强悍与时尚之间达到一种极佳的平衡。
强劲的肩部与有力的后端姿态

BMW X6的后端同样实现了优雅、运动性与坚固感和谐而令人振奋的组合。力度十足的保险杠和车底护盖是BMW X系列经典的设计要素。
另一大特点是以BMW X车型的风格与造型还明确并令人信服地体现了双门跑车的典型比例。
而座舱的后窗很低，向后有一个平滑的锥度，后盖上带有一个扰流唇，再次表明了这款独特的新车从外形到风格都是真正的跑车。
整个后端被水平线条细分，使后端显得更宽，突出了整车抓地的强悍姿态。后端的最宽点位于轮罩附近。
两个排气管紧靠外布置，采用了精致的框圈装饰，还具有将观者的眼神引向BMW X6车轮的作用。保险杠下端的亮边是另一个亮点，突出了BMW X6所具有的BMW X系列典型的行驶高度。
甚至后组合灯的特殊设计也考虑了BMW X6的独特性，对BMW X系典型的L型进行了重新诠释，形成了从一侧到另一侧特别动感的掠角。后组合灯向远端延伸，融入侧板，还通过夜间形像设计强调了汽车的整体宽度。
内饰也体现了运动性与独特性

BMW X6的内饰处处体现了尊贵、运动感与强力风格的独特融合。相互融合的张紧表面象征了宝马运动型多功能跑车的活跃品格，而标配的中央控制台两侧的护膝垫、运动型方向盘上的换档拨片以及圆形仪表盘的清晰刻度等运动性设施则为BMW X6无论在公路还是越野驾驶，提供了一种另人兴奋的独特驾驶体验。
与所有BMW X车型一样，新款运动型多功能跑车为所有4个座位上的乘员提供了居高临下的乘坐位置。使BMW X6驾驶者具有一种在任何情况下都能完美操控的独特而明晰的感觉。配合能够引发人们驾驶激情的座舱设计，给人一种真正而纯粹运动性的新颖印象。
驾驶者和前座乘客座椅标配电动座椅和靠背角度调整功能。
世界第一款运动型多功能跑车有别于BMW X系其它车型的其它特色包括通过中控台隔开的单人后座设计、高位侧支承以及全部四个座椅上的一体式头枕。
BMW X6是整个BMW X系列中唯一标配带换档拨片的运动式方向盘的车型。利用换档拨片，驾驶者可对6档自动变速箱进行手动换档，从而在所有情况下获得增强的顺畅和响应：无论方向盘处于什么位置，驾驶者都可以用换档拨片平滑而舒适地进行升降档。用方向盘上的多功能按钮还可以快速操纵电话和音响系统，顺畅而不分神，还可以按驾驶者的个人偏好对两个按钮进行单独编程。
方向盘标配高质量真皮装饰，并带有珠光镀铬亮条。
仪表板的主调是带精细刻度盘的赛车式双圆形仪表，明确佐证了BMW X6的运动品格。仪表板的电镀饰圈清晰强调了汽车内饰的尊贵性，旋钮、车门拉手、换档杆手柄及通风口内的支架上也采用了同样高质量的金属镶圈。
中央控制台上新的护膝垫是个明显的运动性设施，在市内复杂交通和越野驾驶时为驾驶者和前排乘客提供进一步的稳定性。高质量的护膝垫支承采用玻纤增强塑料制造，也具有重量轻和强度好的优点。
因车辆装备而异，护膝垫选择与相应内饰相配的颜色和材料。
高质量的装饰与丰富的储存空间
可视可触的精致高级的表面使BMW X6内饰无论在什么时候观看和触摸都是一种真正的享受。内饰表面采用了特殊的高质量设计，保证具有持久的强度和耐受力，突显了汽车在需要时可以用于越野的超凡的坚固性。
利用创新的IM（模内）涂装工艺在仪表板上形成了特殊的纹理。仪表板真皮装饰选项可以确保观感与触感上特别尊贵的效果，使用了高质量真皮和缝线，以及真皮表面下平滑与柔和的包垫。
仪表板的设计让人感觉非常坚实，连续的线条从一侧盘旋而起，一直延伸至另一侧。车门衬板也继承了这种动态设计，饰板分成两部分，手套箱与周围表面流畅优美地融合在一起。手套箱可与车门一起自动锁闭，不需要单独上锁，两段式盖门可以上下打开，方便地接近带有照明的内部储藏空间。
中央控制台宽敞的杂物盒用所谓蝶形盖以同样方式开启和关闭。中央控制台上有两个超大的带有顶盖的杯座，顶盖还有固定饮料瓶的作用。
后控制台也设有两个大型杯座和一个附加的杂物盒。前后车门板上宽敞的储存袋使车内丰富的储物设施臻于完美。
宽裕的空间，丰富的定制选项

大开度后车门便于乘客进入两个后座，后部的头上空间对于跑车来说是格外的宽裕：座椅高度944毫米，即使对高个子乘员也能保证顶级的舒适性与方便性。
从后面看去，BMW X6的车窗形状给人一种向前推的开放感，从而增进了空间宽裕的感觉。
丰富的材料与颜色选项突显了BMW X6的运动性，为这一独特车型增添了个性风格与品性。比如车身面漆可选的颜色就不下10种，而5种设备选项，两种内饰颜色和5种装饰选项确保了个性风格与选择的宽阔余地。
桉木纹理饰条和铝质内饰是专为宝马运动型多功能跑车开发的。虽然木饰件具有一种精致的尊贵之气，而铝饰件的耀眼光泽则显示了与赛车的明白无误的渊源。
BMW X6的客厢与行李箱以成熟跑车惯有的方式明确地分隔开来。BMW X6后座椅后面的行李箱容积有570升，远大于一般的跑车，车内即使坐有4人，也能放入4个大型高尔夫球袋之类的物品。
这款宝马运动型多功能跑车的行李箱还配备了一种折叠硬盖，平时很实用地收藏在地板下面，以方便载运大体量物品。为增加运力，不对称分的后座靠背可以放平，使货厢容积扩至1,450升。
BMW X6的后盖可以选装自动启闭功能，标配的两级气压杆使驾驶者可以调整尾门开启的最终位置。这样有助于减少损坏的风险，比如在地下停车场或低矮的车库内。
椅套方面，客户可选择高质量的布艺、真皮以及专为BMW X6开发的alcantara面料＋真皮组合型。这种座椅中间采用alcantara面料，两侧为细纹俄勒冈真皮。
车灯组件是另一选项，车门把手周围的LED单元与车门口袋中的灯条在车内营造了一种时尚而精致的气氛，同时还为使用车门板内的控制开关提供了方便。另一要点是车灯组件还可为车外区域提供照明，在车门衬板内装有离车灯。
卓越动态性能与舒适性的完美组合

创新的车辆型式与创新的驾驶体验： BMW X6同时提供了两种完美体验。
在驾驶动态方面，这款BMW首创的运动型多功能跑车显著增强了灵活性、快速转向的独特稳定性以及湿滑路面上安全的牵引力，从而将车辆驾驶理念提高到了崭新的高度。大功率发动机、宝马xDrive智能全轮驱动技术、DSC动态稳定控制、选装的主动转向系统和主动防侧倾系统、以及BMW X6首次标配的动态性能控制系统，为所有情况下提供优异的驾驶动态奠定了基础。
即使采取的是比较柔和与保守的驾驶风格，动态性能控制系统也能显著优化转向精确度，使BMW X6可以通过其优异的驱动与悬架技术应对更加棘手的驾驶情况。
智能控制提供的驾驶动态： 一体式底盘管理系统

车辆传动和悬架系统与宝马ICM一体式底盘管理系统完美互动。无论在任何地点、任何时间，这一高性能电子控制都可以确保传动系和悬架功能在数毫秒内达到完全和谐，提供最大的稳定性和优异的性能。
即使行驶条件发生突变，比如在变化复杂的路面上、出现转向干扰、突然加速与制动时，ICM都能以最大的精确性对xDrive、动态稳定控制系统和动态性能控制执行器以及选装的主动转向系统做出反应。在所有情况下，这种干预的性质与范围都是经过精心设计的，不仅能保证最大的行驶稳定性，还能保证最佳的动态性能。
目前已经上市的BMW X系车型所具有的优异的灵活性主要得益于ICM极高的性能与品质。新BMW X6现在的中央控制单元对于汽车的动态性能具有更大和更直接的影响，因为它还可以利用宝马新动态性能控制系统的执行器：取决于行驶条件以及最大范围的调节控制，发动机的动力不仅能够在前后桥之间分配，还能通过动态性能控制，在两侧后轮之间分配，向最适合的车轮供给附加动力，将动力更好地传到路面。
市场上这种相当独特的传动技术增进了汽车在弯道的灵活性、转向精确性和循迹稳定性以及在湿滑路面上的牵引力，显著改善了汽车在各种情况下的动态特性。
结果，只有在车辆真正达到行驶物理的极限时，才需要动态稳定控制介入对一个车轮或多个车轮进行选择制动。这样，作为世界首款运动型多功能跑车，它为驾驶者提供了真正迷人的驾驶体验，能够以前所未见的运动风格和动态性能应付最为苛刻的驾驶情况。
BMW X6的传动与悬架技术可以确保车辆在所有路面，无论是湿滑的或是崎岖不平的，具有最高水平的安全性、精确性和驾驶乐趣。其基础是由BMW X系列中相当独特的悬架技术提供的。比如前桥采用了双横向摆臂，利用双节原理控制动态侧向加速度，获得优异的循迹稳定性并最大限度减小了对方向盘的作用力。而适当的前桥运动学又确保了前轮在路面上始终具有最佳的外倾角，从而使BMW X6在最动态的情况下也能够保持最佳的抓地力和道路稳定性。
BMW X6的后桥采用了宝马专利的整体式IV连杆车桥，使优异的舒适性与同样优异的动态性能和谐地结合在一起。现在这种轻量结构在多个方面为运动型多功能跑车进行了专门优化，按顶级运动性与动力性的特定要求对整个后桥配置进行了相应调整。
车轮支承、后桥副架和4个控制臂有效地吸收了进入悬架的动态力和驱动力，减小了车轮支承的弹性变形，同时软性摆动支承提供了适当的悬架纵向行程，优化了车轮的滚动质量。通过使传动系与路面有效分隔，后桥还有助于确保一流的噪音控制和乘座舒适性。
BMW X6标配19英寸铝合金车轮。还标配有防爆安全轮胎，完全没气时汽车仍可继续平稳安全行驶到最近的修理厂。
胎压报警指示灯是另一项特色功能，它可以全时监测轮胎气压，并在轮胎气压下降超过理想值30%时通过组合仪表内的灯光信号向驾驶者报警。
BMW xDrive：增强动态性能并提供最佳牵引力的智能全轮驱动系统

全时全轮驱动系统具有电子控制调节前后桥动力分配功能，使所有BMW X车型不仅具有优异的牵引力，还增强了动态性能。BMW xDrive作为智能全轮驱动系统是通过一个动力分配器配送动力而获得其优势的，分配器中有一个电子控制的多片离合器，能够按行驶条件以准确的比例将更多动力提供给在路面上具有最佳附着力的车桥。
在BMW X6车型中，通过使用动态性能控制系统，以这种方式优化动力输出和牵引力分配、增进行驶稳定性和动态性能的可能性被提升到了一个更高的水平，不仅能调节前后桥的动力分配，还能调节左右后轮间的动力分配。
在正常的行驶条件下，BMW xDrive以40 : 60的比例向前后桥分配动力，同时用传感器不断监测车轮的滑转情况。因此，该系统能够在数毫秒之内完成动力分配的调节，与传统全轮驱动系统不同的是，一旦某个车轮开始滑转时，宝马xDrive不仅会作出回应，还可以预判以后的情况。这有助于在危险来临之前就使车辆得到稳定。
由于具有这样的优点，宝马xDrive可以从一开始，在可以想像的最早的时刻，就对最微小的过度转向与不足转向趋势做出反应，从而增强BMW X6的动态性能。结合了宝马新的动态性能控制功能的xDrive现在能够更快地按当前需要做出反应，它对动态性能的积极作用在快速转向时表现得尤其明显。
借助BMW xDrive和DPC动态性能控制系统，实现了无以伦比的灵活性和循迹稳定性

动态性能控制对BMW X6灵活性的正面作用从一开始便清楚地体现出来了，即使在一般的日常交通中，车辆以中速转弯时，精确性也大大提高。
在突然转向操作特别是高速转向时，DPC动态性能控制系统增强了操纵性并扩大了BMW X6的整体驾驶优势。在极限行驶时，取决于路面状况、弯道角度和车速，前轮或后轮有可能被推到弯道的外侧，宝马xDrive和动态性能控制都能够对这些不稳定迹象做出反应：当汽车有转向过度倾向时，xDrive减少给正在推向外侧的后轮传递动力。同时，动态性能控制也切入进行干预，从弯道中受离心力较大的外侧后轮收回动力转送给内侧后轮。
这种干预有利于增进稳定性，调节进行得非常快速和细腻，以至于驾驶者都没有注意到发生了什么情况。但他可以看到，在接近极限的激情驾驶时，BMW X6确保了超凡的转向精确性。
另一方面，动态性能控制也能对转向不足的趋势作出反应： xDrive减少向“推”向外侧的前轮输送动力，同时动态性能控制将动力转送给弯道中的外侧后轮以优化稳定性。结果，无论车速如何，汽车转入弯道会更加平稳准确，以更大的灵活性和循迹稳定性遵循驾驶者设定的路线。
独一无二：DPC动态性能控制系统在驾驶者收油门时也能增强转向精确性

动态性能控制还有一个特点：发动机动力和扭矩在后轮之间的分配调节不仅是在发动机“牵引”车辆时进行，在没有发动机动力输入时也作用。这是通过在主减速器内增加一个叠加的传动装置保证的，其中包括一个双排行星齿轮组和一个电机操纵的多片离合器，这样在驾驶者收油门时也能调节动力分配。
BMW X6是世界上第一款能够独立于发动机负荷与驱动力的提供稳定车轮两侧牵引力分配控制的汽车。
动态性能控制还有助于优化在湿滑路面上的牵引力：在两后轮之间按需要调节动力传递的能力，一个重要的作用是能够改善两后轮处于不同路面条件时的牵引力，比如一侧是柏油路面，另一侧被冰雪覆盖。左右车轮摩擦系数的差异（路面状态不同）由动态性能控制专门加以补偿，从而合理分享后桥的驱动力。
只需看一眼组合仪表，驾驶者即可获得动态性能控制起作用的明确信息： 按一下方向盘上的操纵杆，车载电脑便可切换到图形显示，告诉驾驶者当前的动力分配情况。条形图用符号表示4个驱动轮，显示在一定时刻每个车轮获得了多少动力。
DSC动态稳定控制系统仅在极限驾驶时才出面干预

由动态性能控制提供的两后轮的动力之差最大可以达到1,800牛顿米。但即使在这种情况下，驾驶者所感受的动态性能控制干预也只是汽车的灵活性、牵引力和行驶稳定性显著增加。还可以感受并欣赏另一个效果，由于动态性能控制的作用，动态稳定控制的干预比以往大为减少。实际上，这意味着驾驶者能够比传统系统有更多空间使用发动机的最大功率和扭矩，动态稳定控制仅在驾驶者真的使车辆达到物理极限时才会对各车轮进行干预或减小发动机功率。
除了这种稳定作用之外，新BMW X6的动态稳定控制还提供有一系列附加功能以提升安全性和动态行驶性能。包括ABS防抱死制动系统、ASC自动稳定控制系统、TSC挂车稳定性控制、HDC下坡控制、可在需要时最大限度提高制动压力减小制动距离的DBD动态制动控制、CBC弯道制动控制以及自带安全制动功能的ACC自适应巡航控制系统。
ADB自动差速制动系统起轮间差速锁的作用，制动衰减补偿可在极高的制动器温度下根据需要增加制动压力，保持极端情况下所需的制动力。而定期干燥制动功能能够在潮湿情况下保持制动器干燥，确保最佳的制动性能，起步辅助功能可使驾驶者在上坡起步时更安全和更平稳。
新BMW X6的驻车制动器同时采用机电与液压操纵，只需按一下按钮便可施加或解除。
为反映BMW X6的高标准的动态性能，动态稳定控制还带有动态牵引力控制作为特殊功能，提高动态稳定控制的干预极限，以便能够采用特别运动化的、特别活跃的驾驶风格，并有意让驱动轮有轻度滑转使驾驶者能够在雪地或砂地上平稳起步。
在一系列动态稳定控制功能的支持下，BMW X6的高性能制动器可以确保在所有情况下都具有优异的制动能力。所有4个车轮均采用通风制动盘吸收制动能量，顶级的BMW X6 xDrive50i采用新开发的轻量型制动器，前后均为385毫米制动盘和铝制动钳，具有极好的抗衰退性能和最大的制动舒适性。
轻质制动盘铆接在铝盖上，这是宝马的专利工艺，现在其它厂商也纷纷仿效，这样能够显著减小系统质量并防止制动盘因极高制动负荷下的高温产生变形。
主动转向系统为特别运动式与特别舒适的驾驶风格提供保障

BMW X6的齿轮齿条式转向器可随转向角改变转向传动比，满足不同驾驶条件的各种要求。高速时，转向器处于中间位置，还可保持恒定的转向助力，增强对车辆的优异控制。而转弯时，转向速比随方向盘的转向角相应调整，使驾驶者得益于更加直接的转向响应，从而可以采取更为激烈的驾驶方式。
BMW X6还可选装主动转向系统。
宝马开发的这种非常特殊的系统可以在所有车速下准确提供最佳的转向比，满足运动式或激情驾驶风格的需要，在90公里/小时以下车速一直保持更直接的转向性能。其另一个优点是在驻车时，驾驶者只需转动传统方向盘行程的1/2，就可以轻松转向。而在高速时，主动转向系统提供更大的转向角度，以确保方向稳定性，从而增进驾乘舒适性于安全性。
BMW X6的主动转向系统结合有Servotronic助力转向系统，在弯道转向过度时或进行特别紧急的制动时可以为稳定车辆做出主动的贡献。比如在左右车轮处于不同路面的情况下施加制动时，即“路面状态不同”时，主动转向系统可以进行精准补偿，可靠防止车辆失控。
独一无二：带FlexRay数据传输的自适应驾驶系统
由自适应驾驶系统控制的车辆防侧倾稳定杆和减震器之间精心调谐的互动作用是BMW X系的又一个独到之处。这套主动车身侧倾控制与减震器调节的组合系统可供新BMW X6选装，能够提供无可比拟的行驶性能。
自适应驾驶系统利用车内的传感器不断监测和计算车速、转向角度、纵向与侧向加速度、车身和车轮速度以及行驶高度和减震器高度等数据。利用这些信息，系统在各种情况下随时直接作用于防侧倾稳定杆的扭转电机和减震器中的电磁阀来调整车身侧倾并适当调节减震作用。驾驶者只需按一下按钮就可以选择自适应驾驶的运动型或舒适型设置。
BMW自适应驾驶利用FlexRay高速数据传输进行快速与可靠的数据协调。该系统是由宝马领导的一个开发联盟按生产标准开发的，提供了一种前所未见的数据传输标准 – BMW是世界上第一个在正式产品车上使用FlexRay技术的汽车厂家。
以两款汽油机和两款柴油机提供优异的动力

BMW X6通过其优异的悬架技术，可以在所有情况下和各种路面上将发动机的全部功率安全与一致地转化为行驶动力。首款运动型多功能跑车可以装用的动力装置在强悍的性能、优异的运行平稳性以及出色的效率方面无不成为所在车型级别的典范。两款采用双涡轮增压技术的汽油发动机和两款全铝柴油机均代表了发动机技术的最新水平。功率覆盖从173千瓦/235马力一直到300千瓦/407马力。
顶级的BMW X6 xDrive50i采用全新的8缸发动机，而BMW X6 xDrive35i采用强劲的直列6缸发动机，其功率在德国各主要的高级汽车厂家的发动机产品中是最高的。
这些汽油发动机的性能特性和效率均得益于只有宝马才能提供的双涡轮增压技术与高精确喷射的独特组合。首次用于直六发动机的双涡轮增压与直接汽油喷射技术的组合原理如今用在新款V8上也倍受好评。
BMW X6 xDrive35d正以具有世界上最好的运动性能与动态性能的6缸柴油发动机进入市场。而X6 xDrive30d的全铝柴油机采用了第三代共轨燃油喷射技术 – 同样可以提供赛车般的功率、扭矩与BMW X同级车中最佳的清洁水平。
独步天下： 
新款双涡轮增压8缸发动机

舍我其谁的霸气是最重要的特点 – BMW X系列和宝马的8缸发动机就具有这样的特点。现在BMW X6又以世界第一款运动型多功能跑车为BMW X系列增添了一个无可比拟的生力军，并首次装用了特别具有运动性与动态性能的8缸发动机。
V8发动机排量4.4升，采用了双涡轮增压和直接汽油喷射技术（高精度喷射），在5,500–6,400转每分宽阔的转速区间可提供最大输出功率达300千瓦/407马力。在1,750–4,500转每分极宽的转速范围内可输出600牛顿米最大扭矩，如此生成的自然、强劲与持久的动力是采用双涡轮增压技术的结果，宝马强劲的直六发动机大多采用了双涡轮增压结合高精度喷射技术。
新V8燃油直喷的冷却作用还保证了可以高的压缩比，进一步提高了发动机的全面效率。
涡轮增压器和三元催化转换器布置在两排气缸的V型连接部位也是一项技术上的创新，使发动机的尺寸极为紧凑，同时也要求进排气管采用新的配置。这意味着气流长度缩短、截面加大的进排气歧管大幅度减小了进排气侧的压力损失。
专为BMW X6开发的全铝V8发动机以无可比拟的运动风格提供了8缸发动机的所有典型品质。实际中这意味着低速时可以提供优异的扭矩，在更高的转速区间则可提供源源不绝的功率与动力性能。
BMW X6 xDrive50i 0–100公里/小时加速时间仅为5.4秒，并有充沛的功率储备提供高速下的令人惊叹的加速能力。通过发动机控制单元的电子限速功能，最高车速被设定为250公里/小时，令人印像深刻。
首次用于8缸汽油发动机的双涡轮技术

新V8的功率和动力特性很大程度上得益于双涡轮增压技术，在8缸发动机上首次采用了两个涡轮以最大效率同时提升发动机功率和扭矩。一个涡轮增压器一次为4个气缸供给压缩空气，确保格外流畅的运转与对油门踏板的直接响应。
与采用双涡轮增压技术的直六发动机一样，传统涡轮增压发动机典型的“涡轮迟滞”，即涡轮增压器形成功率和增压压力所需的时间滞后，通过这一先进技术几乎被完全消除。
另一个优点是发动机加速平稳有力，可在极宽的转速区间保持稳定的大扭矩。以其功率和动力性能，这款发动机相当于比它大很多的自然吸气式发动机，而由于采用了全铝曲轴箱，大大减轻了整机的重量。
新V8不仅体积小，重量轻，油耗在同级机型中也格外低。优异的燃油经济性主要得益于双VANOS凸轮轴正时无级管理系统，这是宝马发动机的一个技术特色。除了优异的燃油经济性之外，这一技术还使V8能够在低速区发出极高的扭矩。
高精度喷射对于提高燃油效率也起了重要的作用。第二代直接汽油喷射技术使用压电式喷油器，紧靠火花塞布置在缸盖上，以200巴压力向燃烧室喷射燃油。其优点是燃油剂量极为精确，进一步的好处是减少了排放，改善了发动机声效。最后但也同样重要的是，发动机完全满足美国ULEV II排放标准和欧洲的EU5要求。
新V8发动机是同级发动机中效率最高的。结合宝马高效动力（EfficientDynamics）综合项目中开发的多项先进技术，该发动机使BMW X6 xDrive50i的油耗和排放水平明显优于BMW X对手车型的其它8缸发动机。BMW X6 xDrive50i的平均油耗为12.5升/100公里（相当于22.6英里/加仑），CO2 排放值为299克/公里。
世界第一部运动型多功能跑车采用的宝马最强劲的直列6缸发动机

BMW X6第二个汽油型采用了宝马功率最大的直列6缸发动机。BMW X6 xDrive35i发动机的最大输出功率为225千瓦/306马力，排量3.0升。
在5,800到6,250转每分的转速区间可以稳定保持这一优异的功率值，在1,300–5,000转每分转速范围可提供400牛顿米的最大扭矩。也就是说，这款6缸机优异的功率和扭矩对于汽油机来说出现的时刻格外的早，之后还能在一个很宽的转速区间保持这种大功率。
与新V8发动机一样，BMW X6 xDrive35i的发动机也提供了双涡轮增压和高精度喷射系统独特组合的宝马独特技术，具有无可比拟的功率与动力性能外加相比于发动机动力潜能十分出色的经济性水平。
在直列6缸发动机上，双涡轮增压的两个废气涡轮增压器各给3个气缸供应压缩空气。相对紧凑的涡轮增压器惯量小还显著优化了发动机的响应，从很低的转速就可以毫无迟滞地建立增压压力。从而可以快速提高功率和扭矩，通过无级调节的双VANOS凸轮轴又使功率和扭矩得到进一步的提升。
宝马双涡轮增压汽油发动机的全球独有特色为车辆提供了无以伦比的性能水准和行驶中的加速能力。在实际驾驶中，驾驶者在起步加速时便可感受到发动机优异的扭矩，并在很宽的转速范围上稳定保持卓越的发动机功率。
高压缩比进一步增强了发动机不凡的动力性能，这个优点也有赖于高精度喷射系统： 由于直接喷射使混合气得到冷却，与采用进气歧管喷射的涡轮增压发动机相比，可以选择更高的压缩比。
因而提高了发动机效率，以更少的燃油获得更多的功率。直列6缸采用高精度喷射系统的另一个好处是压电式喷油器可以居中布置在气门之间，靠近火花塞，确保极为精确的喷油剂量。
采用双涡轮增压技术和高精度喷射系统的直6发动机提供的功率水平与过去排量大得多的8缸机不相上下。同时，宝马最强劲的6缸机还提供了更为出色的燃油经济性水准，而且由于采用全铝曲轴箱，大大减轻了重量，对优异的行驶灵活性也有很大的好处。
大功率柴油机： 采用可变双涡轮增压的直六发动机

双涡轮增压器、燃油直喷、最佳性能 – BMW X6最强劲的柴油机显示了一系列不亚于两款汽油发动机的特点。采用可变双涡轮增压（VTT）技术的3.0升直列6缸柴油机在各个方面都是名副其实的一流发动机，在4,400转每分转速输出210千瓦/286马力，是世界同类机型中最具运动性的发动机。同时BMW X6 xDrive35d还有自己的独到之处以及一系列同样独特的技术特色。
这款出色的发动机令人叹服地证明了宝马在柴油机开发方面同样具有不俗的能力。通过采用全铝曲轴箱、VTT涡轮增压和以压电式喷油器为特点的第三代共轨燃油喷射，发动机具有理想的品质，提供令人印像深刻的功率与扭矩和出色的效率。
这款高性能发动机重量仅为194千克，比输出功率近似的8缸机轻50千克，这对BMW X6 xDrive35d的动态行驶性能也有很大的好处。
由于有超强动力，加速至100公里/小时仅需6.9秒，BMW X6 xDrive35d的最高车速达到236公里/小时。相对于这样的动力性能，按欧盟试验标准的平均油耗仅为8.3升/100公里（34.0英里/加仑），更是给人以深刻的印像。
这一出色的效率特别得益于可变双涡轮增压系统，VTT涡轮增压系统在低转速时先启用小涡轮增压器。由于小涡轮增压器惯量小，可以对最轻微的油门踏板动作毫无延迟地做出迅即响应，使功率得到立即提升。之后，随着发动机转速增加，第二个更大的涡轮增压器也投入运行，在1,750转每分便可获得580牛顿米的最大扭矩。最终，由极为高效的发动机电子系统负责控制两个涡轮增压器的配合。
充沛的扭矩和极好的经济性： 
采用可变几何涡轮技术的直列6缸柴油机

第二款特别经济的柴油机型为BMW X6 xDrive30d，也配装3.0升直列6缸柴油机，采用全铝曲轴箱和第三代共轨燃油直喷系统。
这款发动机的涡轮增压器采用了可变进气几何技术，确保了强劲的动力性能，同时可以针对各种行驶条件，平稳而协调地提供功率。涡轮增压器具有最大的运转效率，使发动机的输出功率和扭矩均得到增加，最大功率173千瓦/235马力/4,000转每分，在2,000转每分即可获得最大扭矩520牛顿米。
共轨燃油喷射采用压电式喷油器也效力于这款3.0升柴油机，提供超强动力以及高水平的效率、优化的排放和最高的驾驶乐趣。
BMW X6 xDrive30d加速至100公里/小时仅用8.0秒，最高车速210公里/小时（配选装的高速套件时为220公里/小时）。按欧盟标准测试循环平均耗油量为8.2升/100公里（34.4英里/加仑），最大续驶量程1,035公里，BMW X6 xDrive30d为欲与BMW X系列比肩的同类车树立了新的标准。
为优化排放，两款柴油机均配备了先进的微粒过滤器和氧化催化器，二者合并在一个单元内。这一废气净化系统直接装在发动机上，发动机启动后可迅速达到工作温度，因而能够特别早地发挥最大效率。
微粒过滤器不需维护，可通过燃烧柴油微粒自行再生，确保在各种车速和负荷下高效的过滤功能，对发动机输出功率和油耗不造成丝毫影响。BMW X6 xDrive35d的CO2排放值为220克/公里，BMW X6 xDrive30d还要好，仅为217克/公里。
BMW X6 xDrive35d和BMW X6 xDrive30d均配备有柴油加注保护装置，防止用户给油箱错加汽油。两款车都是在加油管处使用了一个锁止棘轮提供防护作用，只有直径较大的柴油加油枪能够打开。
这样，实际上消除了加错油的危险，否则，如果驾驶者开的是租赁车，对车不熟悉，就有可能加错油。因为所有加油站用的都是标准加油泵，驾驶者不会因选用直径较小的汽油加油枪而加错油。
宝马高效动力（EfficientDynamics）：一系列降低耗油量和排放的措施 – 均为标准配置

新BMW X6的各车型均在发动机上和发动机周围提供了一系列有助于提升效率的设施，以确保功率、动力性能和经济性三者之间的极佳平衡 – 而且所有设施都是标准装备。
例如，所有发动机型均装备了制动能量回收系统，确保对能量流进行智能管理，重点是在发动机超速和制动时用回收的能量发电供给汽车电气系统。或用来给蓄电池不断充电，而不耗费发动机功率，即无需耗费燃油提供的能量。
另一方面，只要发动机在牵引汽车，发电机一般都是脱开不用的。这种设计除了具有很高的发电效率外，还能为汽车加速提供额外的功率，从而可以享受更富激情的驾驶风格。
通过应要求接通发动机的附件装置进一步优化了BMW X6的综合效率，显著减少了供油泵与转向助力泵所需的功率，过程中再次节省了能源。
再举一个例子，空调压缩机的驱动皮带配备了独立的离合器，在驾驶者关闭空调时可以马上自动将压缩机脱开，最大限度减小了压缩机造成的拖滞力。
其它措施还包括使用滚动阻力小的轮胎，优化汽车空气动力学等。比如宝马双肾型进气格栅后面和进风槽内设置了电子控制的冷却风门，关闭风门可以减小风阻，仅在需要加强冷却时才打开。
专为运动型驾驶设计的自动变速箱

BMW X6标配6档自动变速箱传递动力，其独具运动风格的换档特性现在又提高到一个更高的水平。
这款自动变速箱能以无可比拟的流畅、精确和效率选择适当的档位，不仅有利于优异的舒适性，还有利于BMW X6出类拔萃的动态性能。6档自动变速箱与发动机直接相接，带有变矩器离合器，保证大部分时间无滑转，档位选择格外精确，在实际中也有助于优化动力装置的总体效率。
可由电子选档杆或方向盘上的换档拨片控制自动变速箱的换档。选档杆换档模式与传统自动变速箱一样，但每次换档后选档杆都会回到起始点。
变速箱管理系统不是机械控制的，而是采用电信号。要启用手动选档模式，只需将选档杆向左拨即可。之后便可按顺序手动换档 – 可以通过选档杆也可通过标配的方向盘换档拨片： 向外拉拨片升档，向里按拨片降档。
使用这种拨片，可使驾驶者在手动换档时极为得心应手。而且不管什么时候，只要他拨动一下其中一个拨片，变速箱也能立即从自动模式转为手动换档模式。
智能轻量化技术增强了动态性能和可靠性

与BMW X系的其它车型一样，BMW X6也拥有一个非常结实耐用的超强车身。尽管车身非常坚固，但为了最大限度减轻重量，开发新车型的宝马工程师们从一开始就十分注意采用智能化轻质结构： 在材料选用以及各种支承杆件等的布置和几何设计方面，都以总体概念为基础，将最大的碰撞安全性与最高的行驶灵活性结合在一起。
为了以最高标准优化被动安全性，宝马工程师们和其它专家早在开发白车身时就努力追求乘客舱的最大稳定性。汽车在发生碰撞时受到的作用力，被发动机支承臂和底盘沿几条承载路径加以引导分散，避免个别部件受到过大负荷。
新BMW X6车内，不仅标配了腰部部与胸部气囊，还配备了侧面头部防护气帘，充气后可覆盖A柱与车顶，保护前后乘员不受伤害。
新BMW X6各座椅采用惯性卷收三点式安全带，前排座椅还设有限力器与预紧器。
为防止碰撞中颈椎受到后向伤害，BMW X6的前座椅标配有碰撞激活的主动式头枕。后座椅还标配了ISOFIX儿童座椅固定装置。
所有约束防护系统均由一个中心安全电脑控制，它监测碰撞的类型和严重程度，并相应启动最有效的防护装置。前置安全气囊配备了两级作用式气体发生器，能够根据碰撞的严重程度以不同强度给气囊充气。
在即将发生翻倾时，汽车侧翻传感器会同时启动帘式安全气囊和安全带束紧装置。这套系统与DSC动态稳定控制系统集成，有效地保证了整个安全系统可以在需要时及时发挥作用。为了避免发生追尾，新BMW X6还配备了宝马两级制动信号灯。
提供最佳视野：双氙气前灯为标准装备

BMW X6标配有复式双氙气前灯，不仅确保夜间车前路面的最佳照明，还通过电晕环提供了魅力十足而且实用的日间行车灯。它还增加了汽车在更远的距离上的可见性，使X6从一开始就明确具有了真正宝马汽车的典型特色。
BMW X6标配有照度传感器，可根据环境亮度自动打开近光。其它标准装备还包括测量雨量的雨量传感器、自动调节运行方式和速度的风挡玻璃刮水器、以及为自动空调提供日光强度的日照传感器。
选装的远光辅助系统可增进夜间行驶时的舒适性，在会车或与前车小于一定距离时自动从远光切换为近光。
雾灯兼作弯道灯，进入弯道时通过一个反光器使光线向一侧偏转以照亮驾驶者将要驶入方向的路面。
选装的带自动制动功能的巡航控制系统可调节发动机管理系统、档位选择和制动器，以保持驾驶者预选确定的车速。该系统可以全时记录车辆的侧向加速度，在必要时减小车速以保证转向时的舒适性。最后但也同样重要的是，下坡时以及牵引挂车时制动系统可进行干预以确保对车辆安全受控。
BMW X6标配了宝马引领潮流的iDrive技术，用于调节导航、气候控制、娱乐和通讯功能。通过转动与推拉中央控制台上的iDrive控制器，驾驶者可选择控制显示屏所显示的适宜舒适和通信功能以及各种调节选项。
对一些单独的控制功能还提供有8个偏好按钮，能够进一步简化车辆的操作，驾驶者只需按一个按钮就可以调出常用的电话号码、常去的目的地或爱听的电台等。
供选装的平视显示系统可将与驾驶者有关的信息投射到风挡玻璃上最符合人机工程学的位置。直接在驾驶者的视线内显示车速、导航指示、转速数据以及车况监视系统的警告信息。
独特和创新的： 选择装备

高质量的先进导航系统和音响系统将BMW X6的旅行舒适性提高到一个更高的水平。供后座乘客使用的的DVD视频系统、内置在手套箱中的CD或DVD换碟机、以及创新的多声道音响系统都是移动娱乐装备中的亮点。
即使是标配的音响系统也带6个扬声器，而专为多声道播放开发的高保真专业音响系统则包含不少于16个扬声器。
由于标配了AUX输入插口并可选装USB接口，驾驶者或乘客可以用汽车音箱播放MP3之类的外接音源，BMW X6的所有CD播放器都可以播放MP3格式的音乐。
要求更高的客户还可以进一步选用宝马在线移动电话网络门户和宝马支援远程服务。
BMW X6还可选购宝马无线服务，提供从自动无线呼叫服务、手动无线呼叫服务、一直到包括无线救援服务的宝马无线诊断服务等多种功能。
进行自动无线呼叫服务时，汽车利用CBS车况保养车载诊断系统确定所需的服务型式和需要提供的时间。为了在车间里安排保养日期，根据车辆机油、制动液、制动盘与制动衬块及其它磨损件的当前状况所得出的数据，通过电话传给驾驶者的宝马服务合作伙伴。
如果电子系统发生故障，宝马无线诊断服务还可将系统记录的故障代码传给宝马故障救援中心。如果这种故障可通过相应控制单元中软件的重新设置加以纠正，宝马故障救援服务可以直接向车辆发送适当的指令。
作为驻车距离报警器的补充，BMW X6还可选装一种专用的倒车摄像头。这套视频系统为在狭小与视界不良的空间中进行泊车操作提供了方便，驾驶者可通过按一个按钮操纵倒车摄像头或挂倒档时自动操纵（与PDC一起）。
BMW X6可选装独立温度控制式空调替代标配的自动空调。这种双区自动空调可在驾驶者和前排乘客侧单独选择所需要的温度和气流分配。还可进一步选择4区自动空调，为后座乘客提供同样的选项，通过单独的控制单元控制温度和气流配送。
供选装的滑动/通风玻璃天窗可提供一种不同寻常的自由与空间感，可通过车内的开关或车钥匙电动操纵这个超大型玻璃天窗。
通过推出新的X6运动型多功能跑车，宝马再次证明了公司在开发创新车辆概念方面所拥有的卓越能力。BMW X6作为世界第一款运动型多功能跑车，以一种全新的方式诠释了宝马品牌典型的运动品格，同时还将创新精神发挥到极致。
BMW X5已经极为明确地表明动态行驶性能对于这个级别和档次的车辆也是一个具有决定意义的指标。而BMW X3则进一步将优异的灵活性列为这一级别汽车取得成功的关键因素。现在，BMW X6再次强调了这些因素，并将它们提升到一个更高的水平。其结果，宝马开发的这款世界首例运动型多功能跑车为这个蓬勃发展的新细分市场树立了又一个榜样。同时BMW X6通过车辆的概念与传动技术，明确证实了德国这家高级汽车制造商所具有的非凡创新能力。












BMW X6�目录

















2.	第一款运动型多功能跑车世界首发：��BMW X6 





1.	BMW X6�简述








