PAGE  
BMW
新闻稿

2003年10月
第2页

[image: image1.png]


BMW全新X3。
目录
1. BMW全新X3 
 3


2.
造型设计 
 5


3.
创新的xDrive全轮驱动系统 
 7


4.
底盘和悬架 
 11


5.
动力单元 
 12


6.
安全性 
 16


7.
内饰和装备 
 18


8.
装备 
 20
   9.

技术数据 
 23 


10.

功率与扭矩图表
 24 


11.
外部和内部尺寸 
 25
[image: image2.png]320

280

240

200

160

120

80

40

0

Torque [Nm]

Output [Kw]

180,0
30l) Nm @ 3500min-1
/ Ty \
/ 1+ 160,0
> " 4 \
+ 140,0
/ /
/ | 1200
170 kW @ 5900min-1
+ 100,0
y

+ 80,0

// + 60,0

+ 40,0

+ 20,0

0,0
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 /7000

Engine speed [min-1]



1. BMW全新X3。
BMW X3综合了紧凑型BMW的灵活性与X5至高无上的驾驶性能，借此全新的车型系列，BMW成功地对其运动型多功能车的市场领域进行了拓展。X3具有非常出色的动态行驶性能，这主要得益于精心选配的六缸发动机与六档变速箱，以及BMW最新的电控xDrive全轮驱动系统。另外，在这款紧凑型SAV中，还有一些重要的特色与功能也对获得特别的驾乘感受颇有贡献，例如居高临下的座椅位置、宽敞的空间感以及时尚的成套装备。
这个新的BMW车型系列中第一款投放市场的车型是装备170千瓦（231马力）汽油发动机的X3 3.0i。
仅仅分析一下其尺寸数据，就会发现这的确是一款全新并且绝对独特的车型系列。X3的长度为4,565毫米，比3系列旅行车长87毫米，但比新款5系列轿车短将近30厘米。X5的两只保险杠间长度则为4,667毫米，与全新X3系列有着明显的区别。
轴距尺寸的差别同样明显，X3的轴距为2,795毫米（3系列旅行车：2,725 毫米 X5: 2,820 毫米）。至于高度，X3为1,674毫米（包括天线），比3系列旅行车（1,429毫米）和5系列轿车（1,468毫米）都高，但这位BMW家族的新成员依然没有超越X5 1,715毫米的高度。
X3的设计与开发始终遵循着运动型多功能车的宗旨，因此从一开始其出众的特点与能力就有着清晰的定位： 尽管公路行驶是这款出色汽车的首选，但它在恶劣地形上的表现也毫不逊色，不仅安全性高而且适应能力极强。如此卓越的性能首先得益于BMW创新的xDrive全轮驱动系统，其次还要感谢201毫米超大离地间隙，另外，还有26.1º的接近角及23.6º的离去角，以及19º的通过角，所有这些出色的性能确保了X3能够在各种地形条件下自由驰骋。顺便提一下，所谓的通过角即是车辆可以容许的最大斜坡角度，例如在地下车库进口处，车道往往会有一个角度，通过角就是指确保车辆能够安全通过（上或下斜坡时，前后轴间的车底不会接触地面）的最大角度。另外两项对于越野车而言至关重要的标准为：涉水深度50厘米和最大起步坡度33%。
空气动力学目标： 出色的驾驶乐趣，低耗油量。
BMW全新X3的车身不仅风格独特、造型优雅，而且还具有出色的空气动力学特性： 通过对1:2.5的模型及后来的原尺寸模型在早期开发阶段的精心计算，以及在风洞中试验的不断优化，使X3具有了卓越的空气动力学特性，其风阻系数仅为0.35325通风盘。在BMW全新X3所在的市场领域内，如此低的风阻系数可谓绝无仅有，因此，尤其在高速时，这款车型有着不同寻常的杰出动力性及非常低的耗油量。
在风洞中协同工作的BMW空气动力学专家和设计师们通过在所有相关细节中的密切合作，取得了巨大的成功，其中之一便是他们为X3设计的、近乎完美的流线型后扰流板。而冷气口内阻的减少，则同时改善了冷空气的供给和车外气流的流动特性。流向前桥和手动变速箱的气流同样得到了优化，BMW的工程师们还将X3的底板设计得非常平坦、光滑，使得车辆行驶时底板下可以形成最佳的气流效果。
BMW X3精巧的空气动力学设计还为动态驾驶带来了特别的好处，尤其高速行驶在直路或弯路时，车辆前后的升力都非常低，这使得X3能够牢牢地贴住地面。这样，不仅增强了X3的运动性及灵活性，最小化的升力还有助于获得最佳的主动驾驶安全性，例如快速变道时，纵向稳定性及机动性操控都与安全性密切相关。
[image: image3.png]1542

1987

L

\

a

1524
1853

| —
—

2795
4565




2. 造型设计。
X3的造型设计体现出BMW典型的独特比例： 修长的发动机盖引人注目，它缓缓地融入相当靠后的、与双门轿车类似的乘客舱，或者叫“玻璃座舱”，相对较陡的A柱在两者之间形成了柔和、动感的连接。简短的悬伸配以长长的轴距，清楚地勾勒出X3既动感又稳定的行驶特征。
造型粗犷的拱形轮罩让这款车型看起来显得更加强劲有力，高离地间隙和黑色车身饰件塑造出一种坚固、强健的形象，充分准备迎接异常艰巨的挑战。与此同时，X3的车身造型也非常优雅，即使在最为华丽、高贵的环境中，它也依然能够突显出至高无上的卓绝品质。
X3不仅具有均衡的比例，其令人兴奋的车身表面更是创造出了一种强劲、动感的效果，明快的几何线条与平整的表面及迷人的过渡相映成趣，看上去会让人不由得产生一种三维立体感。凹凸有致的表面在光与影的微妙映衬下，在显示出强劲、动感风格的同时，也表现出一种与本车款相适宜的轻灵特征。
风格独特的前端 – 动人的线条。
从X3的前端可以明显地看出，它“不仅”是一款典型的BMW，还具有着X家族的纯正血统。其双大灯及双肾型进气格栅清晰地诠释出了其高贵的品牌身份。而强有力的保险杠则体现出SAV特有的坚固性能，这一点在其它一些细节中也表露无疑，如双肾型进气格栅中宽大、直角且造型强劲的黑色竖条。上方嵌入发动机盖的前灯灯组也充分体现了X3的鲜明个性，它具有几乎成直角的造型，侧面环绕着转向信号灯。
肩部线条从转向信号灯处开始，延着发动机盖上方一直伸展至车后。肩部线条与其下方的分光凸棱线条在车侧非常最引人注目，它们彼此平行，清晰的几何形状令人印象深刻。同时，这些线条还与凹凸有致的表面形成了完美的搭配，在光与影的映衬之下，使得整个车身看起来动感十足，灵动异常。
精确的线条与别致的高低配合使X3的后端有着一种与众不同的三维立体感。个别表面与局部的凸起/凹陷使车辆显得更加神秘与时尚，引人注目的车顶扰流器则不仅具有空气动力学效应，还使车辆的后端看起来更有力、更强劲。尾灯的形状及图案设计重新诠释了BMW典型的L形配置，在延续了与X5相似特点的同时，还在其彩色表面上再次启用了X3独特的线条。
符合X3动感特性的内装。
车辆外观造型中动人、有力的雕塑感被完全延续到了车内。坚实、动感的表面被故意用不同的梯级和边缘分割开来，用以表现SAV特有的多用性、运动性及灵活性。时尚的材料、成熟的粒状表面以及雅致的局部饰品，使X3优雅与运动的双重风格进一步得到了强化。
仪表板上有着清晰导向的水平线条，X3居高临下的座椅位置从一开始就带来一种尽在掌控的统治感。再加上以驾驶者为中心的中央控制台布置方案，对驾驶者的关怀可谓无微不至。坚固、厚实的车门拉手流露出这款SAV的强劲个性，它一直延伸到车门下沿，并在中间位置与扶手相交。附加的带网车门内袋和中央控制台上大尺寸的杂物盒进一步强调了X3将会为您带来的真正驾乘感受。
在选用材料及颜色方面，X3将两种特色有机地组合在一起： 运动与优雅。也就是说，不但采用时尚、运动型的材料，如铝饰，还加入了更多的豪华材料，如全真皮座椅及木饰。整个车辆均采用最高质量的专用材料，同时又可以充分地体现独特的个性化风格。
“Ambiente”是真皮座套内装方案，可以有五种以上的颜色选择。边缘周围的反光带是一种别致的特色，它们将座椅和靠背从中间分隔开来，用以强调座椅上的线条。
[image: image4.png]A\

u

A




3. 创新的xDrive全轮驱动系统。
“xDrive”是BMW研发的新特色，确切地说，这是一种配合以主动式动态驾驶控制的、创新的智能化全轮驱动概念。这项精深的技术不仅能够在困难驾驶条件下提供最佳的牵引力，而且可以无级电控调节前后轴的动力分配，确保更高的驾驶安全性并增强道路行驶的动态性能。
作为运动型多功能车，BMW X3一直将开发出色的道路行驶性能作为重中之重。因此，在X3的开发中，理所当然地继承了所有BMW汽车所共有的、广受赞誉的驾驶特性，xDrive全轮驱动系统正是在此基础上的创新产物，它可以根据驾驶条件，非常迅速并且完全可变地为前后轴合理分配动力。提前预分配驱动力的优势还在于：在任何车轮出现打滑之前可预先确保最佳全轮驱动性能，电子控制多片式离合器在极快的响应时间内将发动机动力通过一只链条传动的驱动轴，从左侧与发动机平行的位置一路传递至前轴。象在X5中一样，驱动轴通过一个从油底壳穿过的连接轴，与右前轮相连，这的确是一种天才的构想，因为这样做有效地降低了发动机的位置，从而能够在降低X3重心的同时保持出色的离地间隙。这对于X3的动态驾驶有着特别的好处，它可以减少转弯时车身的摇摆，并且，即使在最差、最颠簸的地带行驶，仍然能够保持良好的驾驶特性。
BMW xDrive技术的核心：电子控制的多片式离合器。
BMW xDrive技术的核心就在分动器内：电子控制的多片式离合器根据当前的需求，在几毫秒内对分配给前轴的驱动力作出调整。在某些极端情况下，前后轴的动力可能需要彼此完全断开或刚性连接，此时纵向锁将作为一个刚性连接件，使系统象传统的四轮驱动一样分配动力。横向锁负责在前轴或后轴上将动力分配给的两只车轮，这由DSC通过电子制动功能提供： 一旦某个车轮可能出现打滑而无法传递动力的现象，系统将通过制动使之慢下来，主传动装置处的差速器则会自动向本车轴另一端的车轮提供更大动力。
xDrive的显著优势在于：迅速得到信息并立即响应。
新的xDrive全轮驱动系统象“大脑”一样控制着传递到车轮的动力。由于与DSC行车稳定性系统直接联网，xDrive可以使得DSC的工作变得更为有效。并且，实际上这形成了一种双赢的局面，因为DSC同样也可以为xDrive带来很多益处。例如，与其它全轮驱动系统不同，xDrive是提前进行动力分配的： 传统的四轮驱动在车轮开始打滑之前是不会作出响应的，而xDrive却可通过评估驾驶者的愿望（利用如油门踏板位置），预先识别全轮驱动的是否处于最佳行驶状态。其结果是在任何打滑现象发生前，可以进行提前预防，从而可靠地保证了出色的全轮驱动性能和稳定性。
xDrive也可以利用DSC动态稳定控制系统所收集的全部信息，例如：来自偏转率传感器的信息可用来判断车辆的转动效应，而转向角传感器则用于记录方向盘的位置。
此外，再加上由车轮传感器提供的车速信息，构成了侧向加速度的函数，同时，再以来自发动机的数据为基础，xDrive便可以在更早的时刻判别出特定的行驶状态，从而将驱动力完美分配给前后轴。其结果显著改善了车辆的灵活性，驾驶者将会在蜿蜒的山区道路中深刻地体会到这一点。
实际上，xDrive能够在最短的时间内对前后轴间的扭矩和驱动力进行任何所需的改变，以确保最高的效率。这使得驾驶者获得了最佳的益处，因为动力的分配将永远与行驶状态自动适应。
部分实例：  

•
在日常行驶条件下起步时，多片式离合器保持着几乎全部锁止，直到X3达到大约20公里/小时的车速，这样可以确保起步阶段始终具有最大牵引力。此后，系统将根据驾驶条件，完全可变地将发动机动力分配给前后轴。当速度达到180公里/小时后，X3的将完全采用后轮驱动。
•
转弯时，系统会在几分之一秒内调节前后轴的动力分配，以减少转向不足及转向过度。例如，如果转弯时车辆有甩尾趋势，xDrive将会把多片式离合器贴得更紧，把更多的动力传递至前轴。这样将会在后轮建立起更大的侧向力，以使车辆保持稳定。通过与DSC的交互作用，xDrive能够在一开始就发现车辆过度转向的风险，甚至在驾驶者识别到驾驶条件的变化之前就进行有益的干预。因此，简而言之，驾驶X3就象在铁轨上行驶一样安全，只有当仅靠改变动力分配无法完全消除过度转向时，DSC动态稳定控制才会进行干预。
•
当车辆有“冲”出弯道的趋势时，xDrive将会利用DSC提供的信息计算出即将出现的转向不足，然后通过减少分配至前轴的动力对其进行抑制。在极端情况下，X3可能变为100%的后轮驱动。如果这样还不足以避免转向不足，例如在特别蜿蜒的道路上时，DSC将会介入，从而让X3的驾驶者享受到与BMW 3系列轿车一样的灵活性。xDrive甚至可以毫无问题地补偿油门踏板的突然改变：驾驶者踩下油门踏板与发动机动力升高之间的最小迟滞时间为200毫秒，而多片式离合器完全开启或关闭的时间则仅为100毫秒。
•
当以较大的转向角及低发动机功率条件下行驶时 – 这是驻车时的典型状况 – 全轮驱动变为纯后轮驱动，所有发动机动力都提供给后轮。这样可以避免传动轴上的任何不良受力，以及对转向所造成的不利影响。
•
在较滑（如雪地）的坡路上，前后车轴将会锁止以防止单个车轮的打滑。因此，只有在遇到非常困难的驾驶条件时，DSC才会减少发动机动力或施加制动。这样，当重新加速时，xDrive的附加锁止功能将明显减少各个车轮失去纵向或横向力的风险，从而为驾驶者带来更安全、更灵活的驾驶体验。
在油底壳右侧，连接有一个支承体，这样就使得两侧驱动轴的长度完全一致了。其好处在于确保转向不受驱动力的影响，因为在左右两侧，驱动轴偏转角是相同的。这种结构的另一个优势是增加了最大转向角，而转向半径仅为11.7米，远远小于传统越野车的数值。这一点为X3的日常驾驶带来了明显的好处，例如在掉头或在狭窄区域停车入位时。
X3故意地放弃了装备极限越野时所需的附加爬行档。首先，因为这样做可以在保证最大离地间隙的基础上使车辆的重心尽可能低。其次，考虑到X3的使用目的，实际上它根本不需要爬行档。第三，因此所减轻的重量可以为客户带来了显著的好处。
象所有其它BMW一样，X3上的DSC动态稳定控制系统也可以手动关闭，以便让喜爱运动风格的驾驶者有机会在驾车时体验可控的横向滑移，享受X3的动态驾驶特色。不过，xDrive全轮驱动系统则是无法停用的。
HDC（下坡控制）使车辆的下坡行驶更加安全、可控。
与在BMW X5中一样，DSC含有一项可以带来不寻常好处的附加功能：HDC下坡控制是用于陡坡行驶的一项“智能化”下坡辅助功能。例如在松软或易滑的路面上，HDC可以帮助驾驶者非常轻松地安全、平稳行驶： 无需驾驶者干预，X3象装备了爬行档一样，可以平稳下坡行进，并且恒定保持比步行稍快的速度。自动速度控制系统集成在DSC动态稳定控制中，它可以根据需要对所有四个车轮施加单独制动。
HDC可以通过驾驶室内的一个单独的按钮启用或停用。HDC可在车速小于35公里/小时的情况下启用，它通过一个线性的减速过程自动将X3的车速降至约8公里/小时，然后便持续地保持在这个速度水平。此时，驾驶者可以根据自己的需要，在HDC的控制范围内（6至25公里/小时）调节车速，方法是按压多功能方向盘中定速控制器上的“+”和“–”。一旦驾驶者加速到35公里/小时的限速以上，HDC将切换至备用模式，当车速超过60公里/小时后则自动停用。
4. 底盘和悬架。
如果仅考虑其基本配置，X3与X5，或者说与BMW的各款轿车，都有着明显的共同之处： 首先，它们均采用整体式的车身结构及底盘，四个车轮也均为独立式悬架。从基本概念上讲，X3底盘结合了两种车轴配置，这两种配置均被认为是久经证明的高质量方案： 前轴采用了全新的轻质方案，带有钢制轴芯的双节减震支柱，内置有防车体侧倾稳定杆及空气减震器，并根据X3的专门特点及需求对其运动学特性进行了调校。后轴采用中央臂，带有双套式空气减震器及防车体侧倾稳定杆，它的特别之处在于其舒适型双弹性终传动支承，并且，其运动学特性也根据运动型多功能车的更高重心进行了改善。
选装的Servotronic（电子伺服式助力转向系统）和运动型悬架。
X3的齿轮齿条式转向装置非常可靠，是真正BMW品质的准确体现，在任何时候都能让驾驶者体验到动感、直接的驾驶感觉。Servotronic可额外提供与速度相关的动力辅助转向，当由于道路条件差、机动性操纵或驻车操纵而导致车速较低时，此系统可以提供特别增加的转向助力。
BMW的紧凑型SAV装备了17英寸铝制轮圈及四季型235轮胎。
BMW X3标准装备了TPI轮胎压力监示器，可以识别驾驶中轮胎压力的流失，并及时为驾驶者提供警告信号。最后，为了确保轮胎泄气后车辆的机动性，X3还备有一只紧急备用车轮。
5. 动力单元。

第一款投放市场的BMW X3车型搭载排量为3.0升的直列六缸动力单元。
BMW的六缸发动机所拥有的所有相关特点 – 重量轻、尺寸紧凑、燃油经济性优秀、排放低 – 都使其占据了独一无二的位置。这些直列六缸动力单元的长度仅为大约80厘米（31英寸），堪称同类动力单元最为紧凑的产品。
此外，众所周知，直列六缸发动机不但完全克服了惯性力的问题，而且彻底解决了惯性动量的问题。其结果是发动机在整个转速范围内都具备犹如涡轮机一般的运转平稳性。
与X3的低重量和极佳的流线型相结合，三款发动机能够提供绝对出类拔萃的性能和燃油经济性：X3 3.0i完成0–100公里/小时加速仅需8.1秒，最高车速达到210公里/小时。
此外，BMW的六缸动力单元不仅拥有如此强大的动态性能和力量，在燃油经济性方面也堪称出色：X3 3.0i以ECE驾驶标准（三分之一市内路况，三分之二郊外路况）行驶时，耗油量仅为12.1升/100公里。

汽油发动机拥有出类拔萃的精确性和工作特性。
汽油发动机的技术数据可谓一目了然而且令人信服：

	车型 
	 
	X3 3.0i 

	排量 
	毫升
	2,979

	发动机输出功率 
	千瓦（马力）/转每分
	170 (231)/5,900

	最大扭矩
	牛顿米（磅-英尺）/转每分
	300 (221)/3,500


无级式双VANOS凸轮轴调节系统、4气门技术、自适应型 爆震控制、独立点火线圈 – 这些高技术特点都是BMW的六缸发动机得以长期占据标准缔造者地位的秘诀所在。
两款发动机的基本构造完全相同，每个气缸都采用了特殊的燃烧室湍流通道，从而进一步提高了谐振增压进气歧管的进气效率。在低转速工况和小负载工况下，这一构造能够提高燃油空气混合气的流速，进而确保更佳的燃油空气混合过程以及实现最佳的点火提前角，排放和耗油量因此均大为降低。
先进的构造与无级式双VANOS系统提供的选择装备相得益彰，使得BMW汽油发动机的进气系统能够在燃油/空气混合物的形成过程中实现传统进气系统完全无法比拟的巨大灵活性。三元催化转换器采用了高密度微孔结构的金属载体以及靠近发动机的细长外壁，确保发动机完全满足EU3排放标准。
尖端而成熟的气缸进气管理系统：双VANOS。
“VANOS”一词代表“可调式凸轮轴控制装置”，这套由BMW开发的系统能够对废气排放、发动机输出功率、发动机扭矩进行并行管理，从而使发动机的 怠速质量和燃油经济性达到最优。VANOS系统作为一种调节机构，其工作原理是通过改变凸轮轴相对于曲轴的位置而实现 可变的配气正时。而双VANOS，顾名思义，是对进气凸轮轴和排气凸轮轴均可进行调节的配气控制系统。
在所有工况下，换言之，在发动机负载和发动机转速的任何可能的组合方式下，该系统都能够控制炽热废气进入进气歧管的回流量。这种废气回流方式因而被称为内回流。在废气内回流过程中，系统对废气回流量实施极为精确的控制。在发动机暖机工况下，双VANOS系统改善燃油空气混合比，促使三元催化转换器的温度尽快上升到正常工作温度。
而在发动机怠速工况下，双VANOS系统将废气回流量降至最小，确保发动机的运转平稳性。在发动机部分负载工况下，双VANOS系统逐渐增加废气回流量，使得发动机得以在进一步增大 油门蝶形阀开度的状态下运转，从而提高燃油经济性。最后，在发动机满负载工况下，双VANOS系统再次降低废气回流量，从而使进入气缸的氧气量达到最大。
全电子化油门蝶形阀。
为了能够在停停走走拥挤路况下尽可能精确地分析驾驶者的控制指令，同时又能够在驾驶者需要更强动力时随时确保车辆做出迅捷的响应，全新X3搭载的汽油发动机均配备了全电子化油门蝶形阀。这一先进而精密的控制装置能够“感知”车辆当前所使用的行驶档位，进而启动专门为当前档位传动比单独编程的油门蝶形阀图谱控制程序。此外，全电子化油门蝶形阀更具意义的优势之一在于能够实现一个行驶状态到另一行驶状态的平滑过渡，例如超速状态到部分负载状态，反之亦然。
低成本的保养和维修。
在动力传动系统的设计和配置方面，BMW一直以来都给予经济性需求以极大的关注，而BMW的直列六缸动力单元就是极具说服力的例证：

•
驱动凸轮轴的链条以及驱动 发动机辅助装置的V形皮带均为免维护设计，能够满足整个发动机使用寿命周期的需要。
•
无论何时都不再需要对气门间隙进行重新调整，气门间隙自调整系统（亦称液压气门间隙调整装置）能够在整个发动机使用寿命周期内都使气门间隙保持正确调整状态。
•
所有传动装置均使用长效润滑油。
•
发动机不再需要进行任何传统的磨合期保养。
•
采用更高标准开发的BMW保养周期指示器能够为驾驶者提供在需要更换发动机油之前可行驶里程的信息（该信息可以公里或英里为单位显示），从而将X3的拥有成本进一步降至最低限度。
•
发动机能够识别辛烷值从91到98的所有标号的燃油，即使在使用低标号燃油的情况下长时间行驶也不会发生任何损坏。与所有BMW汽油发动机一样，X3所搭载的汽油发动机的防爆震控制系统将自动调节发动机的工作状态，使其与所使用燃油的标号达到匹配。
五档自动变速箱。
BMW X3 3.0i上标准装备了五档自动变速箱。这款变速箱拥有自适应型变速箱管理（ACM）系统、完全控制式液力变矩器离合器以及Steptronic手动换档模式。
6. 安全性。
有一点几乎是不言而喻的，那就是X3满足了BMW的所有极其苛刻的安全性标准，而拒绝做出丝毫的妥协和让步。正如X5一样，X3从承载式车身结构开始的整个设计和制造过程都真正始终如一地以实现卓越的安全性为目标之一。经过如此坚持不懈努力，使得X3不仅在舒适性和行驶动态特性方面拥有了骄人的优势，而且在被动安全性方面也获益匪浅。虽然X3作为BMW的紧凑型SAV，但其车身却能够在约束系统（如安全带和安全气囊）开始动作之前就吸收大量的碰撞能量，从而保持了BMW轿车所具备的高水准安全性。
承载式全钢车身结构带来了最佳的安全和强度。
为了在车身的结构动态特性、强度、安全性方面达到最具挑战性的目标，BMW的工程师们为X3精心打造了采用功能性轻质设计的承载式全钢车身结构。在该车身结构中，所有的承载部件都采用 高强度钢材制成并具有基于负荷设计的构造，在车辆的整个使用寿命周期内都能够确保充分的安全性储备。而这也是车身上几乎所有的板件都经过热镀锌处理的原因。
为了使车身能够在发生事故时有效地保护乘员，首要的问题是如何充分保证乘员所需的生存空间，这就对乘客舱的结构提出了巨大的挑战，在严重的事故中更是如此。为了吸收正面碰撞过程中产生的能量，发动机副车架被设计成矩形的纵向构件，变形吸能元件通过螺栓安装在发动机副架前端，而这些变形吸能元件又与抗弯曲刚度极高的保险杠横梁相连。一旦前桥副车架的变形吸能运动行程不足以充分吸收碰撞能量，纵向支臂将以一种受控的方式发生变形，一直向后退回至前围板处。
带有集成式钩状结构的车门加强件在发生侧面碰撞时 提供有效保护。
在侧面碰撞发生过程中，采用钢板制成并配备高强度铰链和门锁的车门能够为乘员提供出色的保护。由高强度钢型材制成的车门加强件以对角线方式交叉布置，充分考虑到了其它车辆上不同的保险杠高度。此外，车门加强件还以“钩挂”方式与车身的纵梁构件相连，进而使车门和车身之间增加了一条负载分散通道。毫无疑问，如果事故真的发生，这样的车门结构能够使车门的最大内向突入程度和实际内向突入程度都显著降低。
X3车身的另一个重要特性是，前排座椅结构能够在发生侧面碰撞时与后排座椅车身部位下方以及座椅靠背内的高承载式横向支撑构件相互配合，共同为乘员提供最大的生存空间。
BMW X3所拥有的安全气囊多达8个：驾驶者安全气囊、前座乘客安全气囊、头部安全气囊以及前部和后部侧面安全气囊。
驾驶者安全气囊和前座乘客安全气囊均应用了先进的“SMART”技术，能够根据碰撞严重程度的不同而以分级方式充气膨胀。所有安全气囊均满足最新的美国标准，可以将处于所谓“OOP”状态下的儿童和乘员所受到的伤害降至最低限度。“OOP”是词组“处于不正确位置”的缩写，指的是乘员没有采用向后倚靠的姿态正确就座，而是处于前倾或向两侧倚靠的不正确姿态。
所有侧窗上的帘式头部安全气囊。
帘式头部安全气囊将在车辆发生侧面碰撞时为四位坐在外侧的乘员提供保护。这些头部安全气囊在外观上正如同隐藏在 A柱面板和车顶衬里下面的帘幕。
帘式安全气囊被布置在前排和后排乘员头部的侧面，其伸展面积能够覆盖整个侧窗。每个帘式安全气囊的充气容积约为29升，充气膨胀后覆盖的矩形面积可达2,100×400毫米。当碰撞发生时，帘式安全气囊首先能够防止乘员头部发生危险的侧向运动，这种头部侧向运动可能造成颈部受力过度的后果。
其次，帘式安全气囊能够防止乘员头部与侵入车内的物体发生任何接触（例如在车辆与树木发生侧面碰撞时），因而有效地降低了乘员头部受到直接伤害的可能。
如果发生侧面碰撞，只有碰撞点所在一侧的侧面安全气囊启动，而只有在另一侧也发生碰撞时，另一侧的侧面安全气囊才充气膨胀。这一安全性策略的另一个优点在于能够使修理成本显著降低。
在轮胎漏气的情况下确保更出色的安全性： 轮胎压力监示器（TPI）。
继MINI和BMW 5系列轿车后，X3成为了BMW集团制造的第三款将胎压警示系统作为出厂标准装备的量产车。轮胎缓慢漏气往往伴随着巨大的事故风险，因为气压严重不足的轮胎可能发生过热现象并在行驶中突然爆裂。在车辆行驶状态下，轮胎压力监示器（TPI）使用ABS（防抱死制动系统）信号对各车轮的转速进行比较，从而达到持续监视轮胎压力的目的。一旦有某个车轮由于轮胎压力下降而导致转速不规律，无论轮胎采用何种构造，也无论此时车辆正在转弯、高速行驶，抑或在湿滑或冰雪覆盖的恶劣路面上行驶， 轮胎压力监示器（TPI）都能够及时发现轮胎压力下降现象，并通过警告灯和声音信号向驾驶者发出警告。
在车速超过15公里/小时，以及轮胎压力下降超过30%的情况下，胎压警示系统能够向驾驶者提供准确可靠的警示信息。
而在轮胎压力发生突降而且严重不足的情况下，轮胎压力监示器也能够向驾驶者发出可靠警告。因此，胎压警示系统甚至能够检测到轮胎缓慢漏气的现象，而此时轮胎压力下降非常缓慢。然而，驾驶者无论何时都有责任定期检查轮胎压力，并在每次改变轮胎压力后以及更换轮胎时再次输入目标压力值之前重新启动胎压警示系统。
7. 内饰和装备。
驾乘X3的体验将使驾乘者体会到与众不同的空间感和自由感。X3更高的座椅位置也被人们称为“居高临下”的姿态，而头部空间又是如此地充足，身处车内令人豪气顿生，而与此同时，整个内饰氛围又如同为驾驶者和乘客量身定制一般舒适服帖，完全不会给人以可望而不可及的距离感。
让我们通过数字来对X3充裕的车内空间加深一些印象：驾驶者和前排乘客享有的肩部空间为1,417毫米，比3系列轿车多35毫米，而头部空间则达到997毫米，比3系列轿车多22毫米。后排乘客的乘坐空间同样舒适：膝部空间达到590毫米，即使是身材高大的乘客也可尽享充裕空间，而头部空间达到了1,002毫米，这一指标甚至超过了尺寸宽大的新5系列轿车。
行李箱空间增大至1560升。
X3的行李箱可提供的空间可以在480升（从行李箱盖计算）一直到 1,560升的范围内变化，如此充裕的空间甚至可以和X5的行李空间相提并论。将不对称分开式后排座椅的靠背折叠后所形成的巨大空间和几乎平坦的地板能够让驾驶者最多将三部山地自行车装入行李箱内。此外，为了更加安全便捷地装载和运送自行车或其它类似物品，还可以选装两条固定导轨，每条固定导轨上带有两个与行李箱地板牢固连接的可移动捆绑点。这套选择装备配合各种附件，能够充分满足各种运动装备以及其它物品的运输需要。
X3的单件式后行李箱盖能够达到极大的开启角度，再加上较低的行李箱地板高度，使得自行车的装卸变得轻而易举。至于那些体积较小的零星物品，则可以方便地放入位于行李箱右后部的附加储物盒中，而行李箱内的12伏电源插座还可以为冷藏箱等附加电器供电。

X3上为数众多的储物箱、储物盒，以及选装的物品固定装置都布置在驾驶者和乘客触手可及的范围内，这也再次印证了X3的多用性和实用价值。前排中央控制台中的两个杯座作为标准装备提供。前车门上完全由网状材料制成的宽大地图袋可以容纳各种零星物品， 而手套箱的容积则达到4.5升。此外，中央控制台内的扶手还可以提供两个单独的储物盒，其中一个较为扁平的储物盒位于扶手顶部，用于容纳车载电话，另一个容积较大的储物盒则位于扶手上靠下的部位，用于容纳六碟CD光盘播放器以及另外三张CD光盘。后排乘客不仅可以享受后车门内的地图袋带来的便利，而且后排座椅的中央扶手内也设置了两个水杯座和一个储物箱。
后排座椅处的ISOFIX儿童座椅固定点上还可以固定两个标准化的儿童座椅。
如果驾驶者还需要携带更多的物品，可以使用位于前排座椅后方前座乘客脚坑内，以及行李箱左后部的储物网袋。
此外，还有一个特色是仪表板中部顶端的附加储物箱。最后，但也同样重要的是，行李箱内的物品固定导轨提供的附件包括四个可调节捆绑点和一个双面防滑地板垫。
座椅的高度、靠背和座椅角度、前后位置以及大腿支撑均为电动可调。
个性化的X3：车辆和钥匙存储器。
和所有新款BMW汽车一样，X3也具备车辆和钥匙存储器个性化设置功能。车辆存储器用于对众多的单一设置进行编程，例如在驾驶者起动发动机时车灯自动开启，或在驾驶者锁止车辆后启动Follow-me-Home（回家照明）功能。该功能启动后，驾驶者只需在离开车辆时按下闪光灯即可使大灯持续开启大约40秒，从而照亮车辆周围区域。除上述功能以外，钥匙存储器与遥控钥匙相互配合，负责“记忆”与使用该遥控钥匙的驾驶者相对应的众多个性化设置。这使得驾驶者能够在开启中央锁时激活属于自己的个性化设置，例如空调设置以及装备电动座椅车型上的座椅位置。
BMW X3的车载电脑具有诸多功能： 时间、车外温度（当车外温度降至
+3 ºC以下时立即发出结冰声音警告）、平均耗油量、油箱剩余燃油可行驶里程、平均车速等。这些功能的相关信息显示在组合仪表中部靠下的区域内，位于驾驶者的主视线范围内，可谓一目了然。
对车载电脑的简单操作通过 转向信号灯拨杆上的按钮进行，确保不会分散驾驶者对周围道路交通状况的注意力。
8. 装备

采用双氙气前灯单元的自适应大灯。
BMW在X3上引入了新型的自适应大灯，从而使X3双拥有了一个联网协作的主动安全性系统。自适应大灯的设计理念是通过转动大灯单元扩展驾驶员在黑暗中的视野，从而增强夜间行驶条件下的主动安全性。自适应大灯根据车辆的转向角度、偏转率以及车速对两个双氙气前灯的位置进行控制，从而在车辆转弯时照亮前方道路。
驾驶者通过将车灯开关拨向Automatic（自动）位置而启动自适应大灯功能，当车辆开始行驶时，自适应功能将立即激活。在车辆处于静止状态时，当车轮转向左侧时，大灯必须按照法规要求指向正前方，以避免对对面驶来的车辆的造成眩光。而在车辆倒车时，自适应大灯功能也保持暂停状态。
组成自适应大灯系统的基本部件是带有远光和近光双氙气前灯的可旋转大灯模块。该系统的另外两个重要特性是具有动态大灯光程控制功能以及 大灯清洗器。
全景式天窗。
由两部分组成的全景式天窗几乎覆盖了整个车顶，其中玻璃面积为 0.65平方米。驾驶者只需轻触按钮就可以使天窗完全开启，从而使驾驶者和乘客在X3这样的运动型多功能车里体验到真正的敞篷轿车驾乘感受。
天窗开启后，天窗的前玻璃板将移动到后面板下面，看上去几乎完全消失在车顶和内饰衬里之间。为防止乘员舱内的温度过高，全景式天窗的玻璃板由维纳斯灰色防紫外线玻璃制成，而且玻璃区域还可以由全自动开启和关闭的悬挂式衬里覆盖。

双氙气前灯。

双氙气前灯使氙气灯泡出色的照明能力在近光照明和远光照明状态下均得到充分发挥，让驾驶者拥有迄今为止最先进的车灯技术所创造的明亮视野。为了实现近光和远光两种状态，双氙气前灯以电磁方式控制氙气前灯单元内的遮光器在光束前方移动，从而使光束发生相应的变化。此外，为了消除对 迎面驶来的车辆造成眩光的可能，双氙气前灯系统还集成了动态大灯光程控制功能。
电控变色的内部后视镜。
电控变色（EC）的后视镜由两块玻璃板（一块透明玻璃、一块反射镜），以及两块玻璃板之间的一层超薄液膜构成。液膜一旦受到电压的作用，其透光性将立即发生变化，由此产生的效果就是后视镜变暗。
整个过程由内部后视镜中的两个光敏传感器进行控制，这两个光敏传感器通过不断比较周围光线和后视镜亮度而判断后方驶近车辆的大灯是否可能使驾驶者感到眩目。根据特定要求的不同，后视镜系统能够使后视镜反射率的降低程度在10%到60%的范围内无级变化。
车载电话。
专业级车载电话应用了蓝牙技术，不仅具备免提功能和车外天线，而且还在中央扶手内集成了可移动手持话机，使所有乘客都可以根据需要方便地取用。
专业级车载电话与普通移动电话的连接通过时尚的蓝牙技术实现，可以通过可移动手持话机对电话进行控制。整个系统均为双频配置，并在 多功能方向盘上集成了电话控制按钮。
音响系统。
而BMW商用级高保真音响系统（附CD光盘播放器）能够确保客户享受到最高水准的聆听品质。该音响系统包含了分集式天线和具备舒适性功能的一体式CD光盘播放器。CD光盘转换匣可以容纳六张CD光盘，并且可以方便地装入中央控制台内，对车内的每一位乘员而言均触手可及。
该音响系统包含了两个中置低音扬声器，能够实现格外强劲有力而且具有出色均衡性的低音品质，此外还有8个扬声器和独立的160 W放大器。

驻车距离报警器（PDC）。
在BMW引入市场的驻车距离报警器（PDC）的帮助下，在X3上完成驻车操作可谓易如反掌： 车辆越接近障碍物，显示车辆与另一物体之间距离的信号序列越快。在驻车过程中，控制单元使用超声波根据回声原理以循环方式测量前后保险杠与最近障碍物之间的距离。传感器能够覆盖大约1.5米的检测范围，当障碍物距离达到大约1.2米时，系统发出第一个警告信号。此后，一旦X3与最近障碍物之间的距离突破20厘米，信号序列的拾取速度大大增加，警告信号立即变为连续音，提醒驾驶者注意。
雨量传感器 – 挡风玻璃刮水器和大灯的大脑。
带有雨量传感器的雨刷周期自动控制（AIC）系统能够根据当前需要以极高的效率对挡风玻璃进行清洁。AIC系统能够根据挡风玻璃上的水珠密集程度改变间歇式刮水器的刮水周期，并且能够使刮水周期在连续状态一直到完全静止状态的范围内无级变化。
为了实现上述功能，雨量传感器通过发光二极管发射红外线，然后通过红外线的反射率测量挡风玻璃的透光率。干燥的挡风玻璃能够将红外线100%反射，而附着水珠的风挡玻璃则只能将红外线部分反射。这样，AIC系统就确保了刮水频率与随着降雨强度变化的实际刮水需求达到最佳匹配。
雨量传感器还用于对车辆的大灯进行控制： 当驾驶者将车灯开关拨到自动位置后，大灯将在周围光线下降到一定程度后立即自动开启。例如，在包含很多隧道的山区道路上行驶时，上述功能能够使驾驶舒适性和安全性均得到增强。
9. BMW X3技术数据。
      3.0i
	车身
	
	3.0i

	车门/座椅数
	
	5/5

	长度/宽度/高度（空载状态下）
	毫米
	4,565/1,853/1,674

	轴距
	毫米
	2,795

	轮距（前/后）
	毫米
	1,524/1,542

	转弯半径
	米
	11.7

	油箱容积
	约
	67升

	冷却系统含加热器在内所需冷却液
	升
	10.2

	发动机油（换油时）
	升
	6.2

	变速箱油
	升
	终生无需更换

	主减速器工作液
	升
	终生无需更换

	符合EU1的空载重量
	千克
	1,840

	符合DIN的最大载重量
	千克
	500

	符合DIN的最大总重
	千克
	2,280

	最大车桥负载（前/后）
	千克
	1,100/1,260

	最大拖车载重量2
	
	

	制动状态（12%）/非制动状态
	千克
	2,000/720

	最大车顶载重量/最大拖车运载量
	千克
	75/80

	按VDA标准测定的行李箱容积
	升
	480–1,560

	风阻系数 
	Cd x A
	0.35 x 2.50

	发动机
	
	

	结构/气缸数/气门数
	
	直列6缸/4

	发动机管理系统
	
	Siemens MS45

	排量
	毫升
	2,979

	缸径/冲程
	毫米
	84.0/89.6

	压缩比
	:1
	10.2

	燃料等级
	辛烷值
	91–98

	最大输出功率
	千瓦/马力
	170/231

	 
	
	5900转/分时

	最大扭矩
	牛顿米/磅-英尺
	300/221

	
	
	3,500转/分时

	电气设备
	
	

	蓄电池/安装位置
	Ah/–
	70/行李箱

	发电机
	A/W
	150/2100

	底盘和悬架。
	
	

	前悬架
	
	推杆式双节减震支柱车桥

	
	
	横向力补偿、防俯冲装置

	后悬架
	
	带有纵臂 + 双轨中央臂的中央臂车桥、防后座和防俯冲装置

	前制动器
	
	双缸摆动式卡钳盘式制动系统

	直径
	毫米
	325通风盘



	后制动器
	
	单缸摆动式卡钳盘式制动系统



	直径
	毫米
	320通风盘

	行车稳定性系统
	
	DSC III（HDC、DBC、CBC、ABS、ASC-X、ADB-X、拖车稳定控制）

	转向系统
	
	齿轮齿条式转向助力系统

	总转向传动比
	:1
	18.9

	变速箱
	
	六档手动变速箱（五档自动变速箱）

	档位传动比

	I
	:1
	3.42

	
                    
	II
	:1
	2.22

	

	III
	:1
	1.60

	

	IV
	:1
	1.00

	

	V
	:1
	0.75

	

	R
	:1
	3.03

	主减速器
	:1
	3.64

	轮胎（前/后）
	
	235/55 R17 99H M+S

	轮圈（前/后）
	
	8.0 J x 17铝制

	性能
	
	

	单位质量功率，DIN
	千克/千瓦
	10.4（10.4

	升输出功率
	千瓦/升
	57.1

	加速            0–100公里/小时
	秒
	8.1

	最高车速
	公里/小时
	2104

	耗油量（欧盟标准驾驶循环状态下）
	
	

	市区
	升/100公里 
	17.4

	郊区
	升/100公里 
	9.1

	综合
	升/100公里 
	12.1

	杂项
	
	

	排放标准
	
	EU3

	最大涉水深度（车速7公里/小时） 
	毫米
	500

	接近角/离去角（前/后）
	°
	26/24

	通过角
	°
	19

	车桥间离地间隙
	毫米
	201

	最大爬坡度（由静止状态起步）
	%
	50/33

	最大侧倾角
	%
	50

	全时四轮驱动前后车桥动力分配               
	可变


1空载车重（DIN）加上75千克的驾驶者和行李。



所有技术数据对应于中国市场的BMW X3 3.0 五档Steptronic自动变速箱。
10.
功率与扭矩图表。
11. 外部和内部尺寸。










扭矩 [Nm]





发动机转速 [min-1]





输出功率 [kW]























