PAGE  
BMW
媒体
信息

2005年9月
第3页


德国宝马汽车公司

BMW AG
Beijing Representative Office
地址
Postal Address

中国北京市朝阳区

霄云路38号

盛世大厦23层
23rd F, Millenium Tower

No. 38. Xiaoyun Road

Chaoyang District

Beijing 100027

PR China

电话
Telephone
+86 10-8453 9900
传真
Fax

+86 10-8453 9595

+86 10-8453 9696

电子邮箱
e-mail

info-bmw@bmw.com.cn
[image: image1.png]


BMW在2005法兰克福国际车展
目录
1.
在法兰克福首度亮相
 3

2.
BMW在2005法兰克福国际车展 
（简讯） 
 4

3.
原装BMW附件：
创新性、功能性、个性化 
 17

4.
BMW夜视系统和远光辅助系统：
黑暗中更愉快的驾驶体验
 19

5.     高技术和创新成果 
 21

在未特别指出的情况下，本宣传材料的内容都是针对中国市场车型的规格和装备。 其它市场车型可能存在差异。
1.
在法兰克福首度亮相
进入新的车型年度以来，BMW继续象以往一样，努力推动着全面化的车型市场攻势。
在本届法兰克福国际车展上，已经取得巨大成功的BMW 3系旅行车将为世人首次展示它的第四代车型。 这款有史以来最具多用途性的3系车型不仅是一部以运动性为主导理念的驾驶机器，同时还是一款给人以宽敞感受的、舒适性极佳的旅行轿车。
BMW在本届法兰克福国际车展上全球首展的另外两款车型是3系轿车和全新3系旅行车的全轮驱动版本。这也标志着3系成为了第四个装备BMW创新性xDrive全轮驱动系统的BMW车型系列——该系统能够确保最高水准的驾驶动感、牵引力、主动安全性。
而BMW 5系也继续着其快速的发展势头：除了两款全新的八缸发动机顶级车型之外，装备全轮驱动系统以及已大获成功的四缸柴油发动机，并以520d命名的第一款5系列柴油发动机车型也将在本届法兰克福国际车展上首度亮相。
745d车型的发动机输出功率和扭矩均显著增大，分别达到了242千瓦（330马力）和750牛顿米。另一个亮点则是BMW 730Ld车型，它是第一款装备了动力性和经济性均非常出色的3.0升直列六缸柴油发动机的BMW 7系长轴距车型。
BMW在本届法兰克福车展上推出的BMW夜视系统和远光辅助系统都体现了其技术领导地位，这两个创新性的驾驶者辅助系统能够大大增强车辆在夜间及黑暗条件下行驶时的主动安全性。
最后但无疑同样值得特别关注的是，一款由BMW Individual（个性极品）部门专门设计的BMW 650i敞篷轿车特别版车型也将于2005法兰克福国际车展首次在展台上亮相。
2.
BMW在2005法兰克福国际车展
（简讯）

•
BMW 3系旅行车：在法兰克福上全球首展
这款集运动与优雅气质于一身的全新BMW旅行轿车拥有出色的底盘和悬架，乘客和行李都拥有了更多的空间。作为3系旅行车的第四代车型，其多用途性达到了前所未有的水准，而且在投放市场时提供了多达三款汽油发动机和两款柴油发动机供客户选择。
•
BMW 3系的全轮驱动系统：xDrive也出现在了3系上
BMW的xDrive智能化全轮驱动系统令3系轿车和3系旅行车将更出色的牵引力、更高的灵活性、更可靠的行驶安全性、更强的行驶稳定性集于一身。通过多片式离合器，xDrive将发动机的动力以无限连续的可变比例和极高的精确性分配给车辆的两个车桥。
•
BMW 3系轿车：三款全新的发动机
318i车型和318d车型装备的两款四缸发动机以及330d车型装备的动力强劲的六缸发动机使3系轿车的发动机阵容更为强大。而全新的M运动型套件则使车辆在行驶过程中表现出更强的运动性。
•
BMW  1系：系列中的全新顶级车型和M运动型套件
1系的顶级车型拥有最大输出功率和最大扭矩分别为 195 千瓦（265 马力）和 315 牛顿米的直列六缸发动机，在紧凑型轿车级别中无疑是当之无愧的出色“运动家”。此外，从今年秋季开始所有的1系车型都将装备BMW随动控制大灯、新的信息通讯功能、M运动型套件，而从现在开始，所有的1系柴油发动机车型都装备颗粒过滤器。
•
BMW 5系：再次扩展发动机系列
随着拥有V8动力单元的540i车型、拥有柴油发动机和全轮驱动系统的530xd车型、拥有四缸柴油发动机的520d车型进入市场，5系的发动机阵容也呈现出了空前强大的局面。与此同时，已有的发动机经过专门改进并达到了更高的性能水准之后，被装备在系列中的顶级车型全新550i和530d车型上。另一个亮点是所有的5系柴油发动机车型现在都标准装备了颗粒过滤器。
•
BMW 6系双门轿车和敞篷轿车：现在拥有了新V8动力单元
从今年秋季开始，650i车型将取代原有的645Ci车型，这款出类拔萃的2+2座双门轿车拥有动力强劲的4.8升八缸发动机，其最大输出功率和最大扭矩分别达到270千瓦（367马力）和490牛顿米，只需5.4秒即可从静止加速到100公里/小时（敞篷轿车为5.7秒），最高车速被电子限速装置限制在250公里/小时。
•
BMW 7系：全新的730Ld车型和动力更加强劲的745d柴油发动机顶级车型
730Ld车型是BMW推出的第一款装备六缸柴油发动机的7系长轴距车型。拥有大量标准装备以及同样多选择装备（尤其是对后排空间而言）的730Ld车型是一款适合于配备专职司机的理想坐驾。而作为顶级车型的745d车型则装备了功率更强（＋10%）与扭矩更大（＋7%）的发动机，其最大输出功率和最大扭矩现在分别达到了242千瓦（330马力）和750牛顿米。
•
BMW X3：全新的X3 2.0i车型和功率更高的BMW大排量柴油发动机
装备2.0升四缸发动机的全新入门级汽油发动机车型X3 2.0i使BMW的运动型多功能车（SAV）紧凑车型系列更趋完善。而3.0升柴油发动机功率更高，同时达到了更高水准的燃油经济性，而且和X3系列的其它柴油发动机一样也标准装备了颗粒过滤器。
•
“BMW个性化”：以650i敞篷轿车为基础的独家旷世之作
在这款非常特别的车型上，内饰和外观的设计由一个共同开发的设计特点彼此紧密相连——“线条”。BMW 650i敞篷轿车的这个独一无二的版本是BMW专为本届法兰克福车展而创造的一辆非常特别、空前绝后的轿车，无论是顶级的真皮、高质量的饰件及镶嵌，还是绝对出类拔萃的漆面，无不彰显出这辆轿车无与伦比的特质。
•
原装BMW附件
在本届法兰克福车展上，BMW当然也推出了丰富的附件和特别商品，其中比较突出的例子包括X3车型的空气动力套件、3系车型的精致木质内饰件，以及一些可供改装使用的特色装备，诸如可利用安装座固定在车顶衬上的便携式DVD系统，以及车辆前端和后端的摄像头。
•
BMW夜视系统和远光辅助系统
BMW的两个全新的驾驶者辅助系统也在本届法兰克福车展上首度亮相，这就是BMW夜视系统和远光辅助系统，它们能够大大增强车辆在夜间及黑暗条件下行驶时的安全性和驾驶舒适性。 BMW夜视系统能够在夜间和黑暗条件下通过热成像摄像头更早地发现前方道路上的行人、动物、障碍物，为驾驶者采取应对措施争取到更多的时间；而远光辅助系统则能够根据需要自动打开或关闭远光大灯。
•
高技术和创新成果
BMW的动态稳定控制系统（DSC）经过了进一步改进，具备更多的舒适性和安全性功能。“BMW Online”和“BMW Assist”现在更迅速并且能够提供更多有吸引力的特色功能。最后，同样值得注意的是，BMW所有车型系列的柴油发动机上目前都已标准装备了颗粒过滤器。
•
“BMW Online”：内容更具魅力，结构更加清晰
全新改版后的“BMW Online”移动互联网门户网站于今年秋季面世，拥有重新设计的门户页面、更简捷的登录方式、针对所有服务的统一费率，网站内容更具魅力，功能界面更加清晰。
•
BMW联网驾驶研究项目：将路线数据从计算机下载到您的车辆中
BMW在2005法兰克福车展上展示了一个名为BMW联网驾驶的全新研究项目，其目的在于使驾驶者能够足不出户就将配置好的个人化、个性化行程路线直接下载到自己的车辆中。
在法兰克福上全球首展：全新3系旅行车

运动化、几乎可满足任何运输要求的可变性和适用性——这就是BMW全新3系旅行车被称为有史以来最具多用途性的3系车型的原因所在。
这款3系车型不仅是一部以运动性为主导理念的驾驶机器，同时还是一款给人以宽敞感受的、舒适性极佳的旅行轿车。 其巨大的全景式车顶尤其突出了这一特点，它能够为驾驶者和乘客带来几乎如同置身于敞篷轿车一般的乘坐体验和驾驶乐趣。
在保持3系车型特有的紧凑尺寸级别的同时，全新3系旅行车的长度、宽度、高度、轴距与前代车型相比分别增加了42毫米、78毫米、9毫米、35毫米。这使得全新3系旅行车的乘员空间和行李空间均增大，而且能够达到更高水准的被动安全性。
更大的装载空间和更高的实用价值

从座椅靠背的上边缘量起，全新3系旅行车的行李容量与前代车型相比增加了25升，达到460升之多。
在后排座椅靠背向下翻折之后，行李容量更是进一步达到1,385升（增加40升）。
全新3系旅行车上的众多充满智慧的特色装备使其具备了高水准的实用价值。例如，双面地板后面的可抽出式保护盖或后排座椅靠背内的雪橇袋模块在夏季可以很方便地更换为冷藏箱。
此外还有折叠式防水储物箱、行李网袋、雨伞支架、提包搁架、用于固定行李的捆绑固定点、12伏电源插座——这些都证明了全新3系旅行车对细节的极大关注。
高度仅为59厘米的装载槛以及可单独打开的后窗使得行李的装卸更加轻松便捷。当您打开后窗时，行李箱盖的舒适性打开功能将使行李箱盖向上翻动，进而使行李箱形成一个直接而便捷的行李装卸通道。
携带着五款全新的发动机进入市场

全新3系旅行车在投放市场时提供了三款汽油发动机和两款柴油发动机供客户选择，而所有这些发动机都将更强的动力、更出色的精确性、更高的经济性集于一身。
作为3系旅行车顶级车型的BMW 330i旅行车拥有190千瓦（258马力）的最大输出功率和300牛顿米的最大扭矩，完成0至100公里/小时的加速加速只需6.4秒，而以四档完成80至120公里/小时的加速也只需6.9秒，最高车速被电子限速装置限制在250公里/小时，而欧盟标准综合测试循环中的耗油量仅为8.9升/100公里。
325i旅行车装备的直列六缸发动机最大输出功率为160千瓦（218马力），而最大扭矩为250牛顿米，在路上这意味着243公里/小时的最高车速，只需7.2秒即可完成0至100公里/小时的加速，而只需7.9秒即可以四档完成80至120公里/小时的加速。
320i旅行车装备的2.0升四缸发动机配备了VALVETRONIC电子气门和Double-VANOS双凸轮轴可变气门正时系统，最大输出功率和最大扭矩分别为110千瓦（150马力）和200牛顿米，使其最高车速达到218公里/小时，完成0至100公里/小时的加速加速只需9.4秒，而耗油量仅为7.6升/100公里。
作为3系旅行车柴油发动机顶级车型的330d旅行车装备了最大输出功率170千瓦（231马力），最大扭矩500牛顿米的六缸柴油发动机，尽管拥有出色的运动和动态性能（最高车速248公里/小时，完成0至100公里/小时的加速需6.8秒），耗油量却仍然保持在相当低的6.7升/100公里。
320d旅行车的四缸柴油发动机最大输出功率为120千瓦（163马力），最大扭矩为340牛顿米，平均耗油量仅为5.9升/100公里，在燃油经济性方面为同级产品树立了全新标准，其最高车速为223公里/小时，完成0至100公里/小时的加速需8.6秒。
和所有的全新3系旅行车汽油发动机车型一样，这两款柴油发动机车型也配备了六档手动变速箱，满足欧洲4号排放标准，并标准装备了柴油发动机颗粒过滤器。
顶级的技术实现了更高水准的驾驶动感

全新3系旅行车采用了双节点铝制前桥和五连杆后桥，从而拥有了同级车型中灵活性最佳的悬架。装备BMW主动转向系统的全新3系旅行车在所在细分市场上占据了独一无二的优势：BMW主动转向系统具有可无级调节的转向传动比，能够使车辆的转向过程更加平顺、安全性水准更高，并表现出无可匹敌的灵活性。在必要时，主动转向系统甚至能够帮助驾驶者对转向角度进行修正。
进一步强化被动安全性

全新3系旅行车的车身所采用的智能化轻质结构使其刚度提高了至少25%。再加上更加优化的安全带系统和标准装备的六个安全气囊，全新3系旅行车能够为乘员提供最佳的安全性保护，并且在设计上也能够达到最高的要求——在欧洲EuroNCAP碰撞测试中得到了五星的成绩。
BMW xDrive：BMW的智能化全轮驱动系统现在也出现在了3系上

3系轿车和3系旅行车的六缸发动机版本现在均标准装备了BMW创新的xDrive全轮驱动系统。xDrive系统能够根据需要在几分之一秒内无级调节驱动力在两个车桥之间的分配，进而使车辆拥有更出色的牵引力、更高的灵活性、更可靠的行驶安全性、更强的行驶稳定性。
除了针对全轮驱动系统而进行的特定改动之外，与xDrive系统配合的悬架与“基本型”车型上的悬架大致相同。另外一点是装备xDrive系统的车型均标准装备17英寸的车轮，配以225/50规格的轮胎。
xDrive系统的核心是带有电子控制式多片耦合器的分动器，能够根据各种情况下的要求将动力传递给前桥和后桥。这种动力分配的分配比可以在0至100%或100至0%的整个范围内无限无级调节，这意味着在极端情况下前桥和后桥可能完全从动力传递路线上断开或以刚性的方式彼此相连。当车辆在正常行驶条件下直线行驶时，xDrive系统将60%的驱动力分配给后桥，将剩下的40%分配给前桥。
与动态稳定性控制系统（DSC）密切配合，xDrive系统甚至拥有了预测能力

BMW的xDrive系统与作为悬架控制系统的动态稳定性控制系统（DSC）联网协作，利用动态稳定性控制系统（DSC）提供的信息及时确定车辆是否在行驶过程中有出现危险状况的可能。因此，xDrive系统具备了预测能力，能够达到与其它系统相比更快的动作速度，进而在任何情况下都确保前桥和后桥之间理想的驱动力分配状态。
xDrive系统的另外一个重要的特点是将动态稳定性控制系统（DSC）与可按需开关的下坡控制功能（HDC）相互结合，进而使车辆在下坡行驶时更为安全和平稳：下坡控制功能（HDC）能够在无需驾驶者干预的情况下对3系的所有四个车轮主动实施制动，使车辆能够以稳定的车速下坡行驶，进而确保最佳的安全性和方便性。
BMW 3系：3系轿车的全新发动机

330d车型的3.0升六缸柴油发动机最大输出功率170千瓦（231马力），最大扭矩达到500牛顿米之多。尽管拥有出色的运动性能（完成0至100公里/小时的加速仅需6.7秒，最高车速250公里/小时），330d轿车在欧盟标准综合测试循环中的耗油量却低达6.5升/100公里。
全新318d轿车的柴油发动机最大输出功率90千瓦（12马力），最大扭矩280牛顿米，完善了3系柴油发动机系列的低端部分。尽管在欧盟标准综合测试循环中的耗油量仅为5.6升/100公里，进而达到了出色的燃油经济性，该车型的动力性能同样非比寻常——完成0至100公里/小时的加速只需10.6秒，以四档完成80至120公里/小时的加速只需9.3秒，最高车速达到206公里/小时。
作为3系入门级车型的BMW 318i轿车所装备的发动机是基于著名的2.0升四缸汽油发动机单元而设计的，其最大输出功率为95千瓦（129马力），最大扭矩为180牛顿米，在10.0秒内就可以推动该车型从静止加速到100公里/小时，以四档完成80至120公里/小时的行驶中加速只需10.9秒，最高车速达到208公里/小时，而它在欧盟标准综合测试循环中的耗油量却仅为7.3升/100公里。
可供在3系轿车和旅行车上选装的M运动型套件包括了众多特色装备，例如运动型悬架调校部件、带有雾灯的BMW空气动力套件、独有的铝合金车轮、跑车型座椅、M型真皮方向盘、M型车门图案饰条。
BMW 1系：系列中的全新顶级车型BMW 130i
在今年秋季投放市场的130i使得BMW 1系的车型阵容更加壮大。实际上，凭借着最大输出功率和最大扭矩分别达到195千瓦（265马力）和315牛顿米的3.0升直列六缸动力单元，这款出色的新车型拥有了紧凑型轿车级别中无与伦比的顶级动力性能：这款全新的1系顶级车型完成80至100公里/小时的加速只需6.2秒，而其最高车速则被电子限速装置限制在250公里/小时。
采用V形轮辐设计的17英寸车轮、带有镀铬饰板的BMW双肾型进气格栅、镀铬的双排气管——这一切都使这款非常特别的BMW 1系车型拥有更加富于力量感和运动感的外观。
从今年秋季开始，1系车型还将提供BMW Assist远程服务以及BMW Online移动互联网门户网站服务。1系的另外一个亮点是首次装备在紧凑型轿车级别上的BMW随动控制大灯。从2005年9月起，BMW将为所有的1系车型提供全新的M运动型套件供客户选装。
BMW 5系：540i轿车和全新550i
540i轿车装备的4.0升V8动力单元最大输出功率为225千瓦（306马力），最大扭矩为390牛顿米。得益于如此强大的动力，540i轿车可以在仅仅6.2秒内就从静止加速到100公里/小时，最高车速达到250公里/小时，而在欧盟标准综合测试循环中的耗油量达到了相当适中的11.0升/100公里。
取代545i轿车的全新550i轿车装备了经过改进的V8动力单元，最大输出功率为270千瓦（367马力），最大扭矩为490牛顿米，对应转速为3,400转/分。550i从静止加速到100公里/小时只需5.5秒，以四档完成80至120公里/小时的行驶中加速只需5.2秒，在欧盟标准测试循环中的耗油量仅为11.1升/100公里。
这款全新的八缸发动机车型标准装备了BMW的六档手动变速箱。此外两款车型都可以选装拥有分步换档模式（Steptronic）的六档自动变速箱，而BMW 550i车型还可以选装BMW的六档SMG（顺序换档手动变速箱）。
530d车型：动力更强，油耗更低

BMW 530d车型装备的全新直列六缸柴油发动机最大输出功率为170千瓦（231马力），最大扭矩为500牛顿米。530d轿车的最高车速达到250公里/小时，从静止加速到100公里/小时只需6.8秒，而在欧盟标准测试循环中的耗油量仅为6.7升/100公里。
和BMW 5系的其它柴油发动机车型一样，530d车型完全符合欧洲4号排放标准，原因之一就在于标准装备了柴油发动机颗粒过滤器。
530xd车型：第一款装备了xDrive系统的5系柴油发动机车型

拥有轿车和旅行车两个版本的全新530xd车型是第一款拥有全轮驱动系统的BMW 5系柴油发动机车型。
BMW的xDrive全轮驱动系统能够确保真正出类拔萃的全轮驱动动态性能和灵活性。530xd车型从静止加速到100公里/小时只需6.6秒，最高车速达到242公里/小时，在欧盟标准综合测试循环中的平均耗油量为7.6升/100公里。
520d车型：装备动力强劲的四缸柴油发动机的BMW“公务舱”
从今年秋季开始，BMW的2.0升四缸柴油发动机（最大输出功率120千瓦（163马力），最大扭矩340牛顿米）也将为一款BMW 5系车型带来将运动性能与出色燃油经济性集于一身的优势：520d轿车从静止加速到100公里/小时只需8.6秒，最高车速达到223公里/小时，与此同时，它在欧盟标准综合测试循环中的耗油量却仅为5.9升/100公里。
650i车型：装备全新V8动力单元的BMW 6系双门轿车和敞篷轿车

BMW全新的4.8升八缸动力单元最大输出功率为270千瓦（367马力），最大扭矩为490牛顿米，是从BMW 750i车型上移植而来的，现在也装备在了BMW 6系双门轿车和敞篷轿车上。这两款车型均以BMW 650i为型号标志，取代了先前的BMW 645Ci车型。
与前代车型相比，BMW全新650i双门轿车的最大输出功率提高了25千瓦（34马力），进而确保了更加出色的动力性能，而其耗油量却进一步降低。该车型从静止加速到100公里/小时只需5.4秒，而它的敞篷兄弟车型完成同样的加速也只需5.7秒。
这两款全新车型的最高车速都被电子限速装置限制在250公里/小时。
尽管拥有如此非同凡响的动力性能，这款全新八缸发动机双门轿车的耗油量却仅为11.9升/100公里，而650i敞篷轿车行驶相同的距离也只需12.9升燃油。
730Ld车型：首次装备柴油发动机的7系长轴距车型

2005年9月，BMW将首次推出装备柴油发动机的7系长轴距车型：730Ld，为其提供动力的是一款3.0升柴油发动机。730Ld车型的最大输出功率为170千瓦（231马力），最大扭矩为520牛顿米，与前代车型相比，尽管功率和扭矩都显著提高，其欧盟标准综合测试循环中的耗油量却仅为8.2升/100公里，降低了3.5%。BMW 730Ld车型的最高车速达到238公里/小时，从静止加速到100公里/小时只需7.9秒，而且由于标准装备了免维护的柴油发动机颗粒过滤器，能够完全满足欧洲4号排放标准。
大量的装备带来最大的舒适性

与标准轴距版本相比，长轴距版本的BMW 730Ld车型拥有更多的特色装备，例如Nasca真皮内饰、前后座椅加热装置、后排空间的电动遮阳帘、后桥的车身自动水平系统、镀铬或车身颜色的装饰性车顶饰条。
而大量的特色选择装备更是能够将后排空间的舒适性提升到更高的水准：带有单独的气候控制压缩机的后排座椅空调系统、电动可调式舒适型座椅、主动座椅通风装置、第二个电话手持话机、冷藏箱，后座电视屏幕（带有独立的控制器，使得后排乘客能够观看模拟式和数字式电视节目或使用作为选择装备的DVD换碟机欣赏DVD视频）。
全新的移动电话预留设施不仅带有蓝牙接口，还包含信息通讯控制单元（TCU）。这使得客户无需使用自己的移动电话就可以获得BMW Assist和BMW Online移动互联网门户网站所提供的服务和信息。
745d车型：功率和扭矩均显著提升的顶级柴油发动机车型

进入2006车型年度以来，作为7系顶级柴油发动机车型的745d车型在功率和扭矩方面均有了显著的提升：745d车型的最大输出功率现在达到242千瓦（330马力）（＋10%），而最大扭矩达到750牛顿米（＋7%）。
得益于如此巨大的动力，745d车型从静止加速到100公里/小时只需6.6秒（比先前快0.2秒），最高车速达到250公里/小时（电子限速）。尽管功率和扭矩均显著提升，745d车型的耗油量确仍保持在令人惊讶的9.5升/100公里。

具有更出色后排舒适性的个性极品

除了独家的内饰件，个性极品系列还能够提供附加的特色装备，例如BMW的后排座椅信息娱乐在线功能。该功能使后排乘客能够通过两个集成在头枕中的9.5英寸液晶显示屏欣赏DVD和电视画面、使用导航系统和车载电脑功能，并且可以提供免费的互联网访问服务。
X3 2.0i车型：装备四缸动力单元的全新入门级车型

全新X3 2.0i车型的2.0升四缸发动机最大输出功率为110千瓦（150马力），在转速为3,750转/分时达到最大扭矩200牛顿米。装备BMW xDrive全轮驱动系统的X3 2.0i车型完成0至100公里/小时的加速只需11.5秒，最高车速达到198公里/小时，在欧盟标准综合测试循环中的耗油量为9.3升/100公里。
除了xDrive全轮驱动系统外，X3 2.0i车型还拥有其它一些特色装备，例如动态稳定性控制系统（DSC）、挂车稳定性控制系统、下坡控制系统（HDC）、两级制动力显示功能，进而能够在行驶过程中确保更高水准的主动安全性。
X3 3.0d车型：更强动力的柴油发动机，更高的灵活性

X3 3.0d车型装备的3.0升直列六缸柴油发动机带有共轨燃油喷射系统，输出功率提升了10千瓦（14马力），达到160千瓦（218马力），最大扭矩更是增大了整整90牛顿米（66磅-英尺），达到了前所未有的500牛顿米。
功率和扭矩的增加使得X3 3.0d车型拥有了更加强大的动力性能——完成0至100公里/小时的加速只需7.4秒，比以前快了0.5秒。由于该车型采用了全季节轮胎，最高车速被限制到210公里/小时。
尽管功率和性能有了如此显著的提高，这款拥有强劲六缸发动机并标准装备六档变速箱的车型在欧盟标准行驶循环中的耗油量却仅为7.9升/100公里。从今年9月开始，X3 3.0d车型和X3 2.0d车型的两款柴油发动机都将标准装备柴油发动机颗粒过滤器。
此外，作为全新选择装备的M运动型套件能够使X3车型更加个性化，并拥有更加强烈的运动气质。
个性极品：极为别致的线条是其最显著的设计特点

本届法兰克福车展上隆重面世的这款6系敞篷轿车上，内饰和外观通过“线条”这一共同的设计特点彼此呼应。的确，这个特别的设计亮点从轮廓鲜明的发动机盖开始，一直延伸到车内，贯穿纵横于座椅与饰件之中。
发动机盖上的两条醒目的线条成为了这款独一无二车型的外观标志之一，此外还有19英寸个性极品V形轮辐的铝合金轮圈以及个性极品高光缎面铬的表面处理。
转到车内，采用个性极品Merino真皮装饰、带有特殊的镶嵌管状饰件的座椅延续了“线条”的设计。最后，黑色的内饰通过精细的金属镶嵌饰件再次重现了这种特殊的“线条”设计。
除了座椅，仪表板、车窗旁的侧面饰件、侧围、前排座椅靠背均由顶级品质的真皮进行装饰。甚至电动车顶也是完全由真皮制成的，进而体现了非常与众不同的格调。带有黑色木质环形镶嵌饰件的个性极品真皮方向盘和带有照明以及个性极品徽标的车门登车护板使得独一无二的内饰更加完善而丰满。
原装BMW附件

在本届法兰克福车展上，BMW推出了众多用于提升车辆功能以及使各款车型凸现个性化的产品，例如用于BMW X3车型的空气动力套件II、运动型消音器、用于内饰的高品质的木饰。
此外还有一些改装装备，例如高级DVD系统，包括集成在前排座椅靠背内的两个7英寸显示屏，能够令X3车型的后座乘客获得最佳的视听娱乐享受——利用六碟多媒体换碟机欣赏视频、利用游戏机控制台玩游戏、利用便携式摄像机播放录像。
可供X3车型改装使用的前端和后端摄像头能够将拍摄到的影像传输到车载显示器上，确保了更加清晰、更加良好的视野。
原装的BMW DVD便携系统改装组件配以位于车顶衬内的安装座和一个10.2英寸的TFT液晶显示屏，无论对于长途还是短途旅行中的娱乐需求而言都是理想的组合方案。用于Apple iPod及iPod mini音频播放器的原装BMW接口能够存储多达15,000首歌曲，让旅行中的沉闷乏味永远成为过去。驾驶者和乘客可以通过收音机或多功能方向盘对IPod进行控制，还可以通过车内的音响系统播放音频文件。
BMW夜视系统和远光辅助系统： 黑暗中更愉快、更安全的驾驶体验

BMW最新推出了两个作为选择装备的全新驾驶者辅助系统，能够大大改善黑暗条件下的驾驶条件，并提高全面提供交通安全性：

远光辅助系统从2005年9月开始可供5系、6系、7系选装，该系统包括一个位于内部后视镜支架内的摄像头传感器，能够识别交通状况并根据需要自动打开和关闭远光灯。如果道路的照明不足，且远光灯照明范围内没有其它车辆，远光灯将自动打开。
BMW夜视系统计划于2005年第四季度首先在BMW 7系上推出，该系统包括一个热成像摄像头，能够对车辆前方多达300米距离内的物体进行监测。热成像摄像头生成的画面在车内的中央显示屏上进行显示，画面中物体的亮度取决于热成像摄像探测到的热度，因此车辆前方出现的行人和动物将成为画面中亮度最高的部分。
高技术和创新成果

新一代的动态稳定性控制系统（DSC）具有众多辅助特色功能，包括起步辅助、制动预备、制动器干燥、制动衰减补偿、柔和停车、挂车稳定性控制。
从2005年秋季开始，这些辅助功能将成为所有5系和6系车型以及1系和3系六缸发动机车型的标准功能。
除了某些5系和7系车型已经在此前一段时间就开始标准装备免维护的柴油发动机颗粒过滤器以外，3系轿车和旅行车、X3车型、X5车型的柴油发动机版本也将从2005年秋季开始在出厂前直接装备这一技术装置。颗粒过滤器在今年夏季就已成为BMW 1系的柴油发动机车型的选择装备之一。至此，BMW成为了全球第一家为所有车型系列均配备颗粒过滤器系统的制造商。
从2005年秋季开始，BMW还计划为已经售出的、尚未装备该技术装置的现有车型以及以往车型（例如前代3系的大部分车型）提供可供改装的颗粒滤清器。
BMW Online网站在今年秋季更加富于吸引力、更具功能性：

重新设计的门户页面、更加简化的登录过程、针对所有服务的统一费率

BMW Online网站是一个真正独一无二的、引领发展趋势的移动互联网门户网站，在2005年秋季完成了进一步的改进和升级，使得这个经过重新设计、重新规划的BMW门户网站对于客户而言更加富于吸引力、更具功能性。例如，经过改进的登录程序使得客户能够更加方面快捷地访问系统。而集成的信息通讯控制单元（TCU）包括SIM卡和统一费率系统，使客户无需花费连接费用就可以免费享受信息通讯服务。
BMW联网驾驶研究项目：将路线数据从您的计算机下载到您的车辆中

在2005法兰克福车展上，一个名为BMW联网驾驶的特殊研究项目将展示：如何将每位驾驶者在自己家中计算机上自行编制的路线直接下载到车辆中，然后通过导航系统调出。这使得客户能够将私人的、个性化的路线进行汇总，进而根据自己的偏好选择行驶路线。另外，客户还能够在行驶过程中根据自己的需要输入附加的目的地。
BMW将其工程师和底盘开发工程师们对车辆的性能和特殊特色装备进行试验时的行车路线提供给客户，作为让客户享受纯粹驾驶乐趣的可选方案。
3.
原装BMW附件：
创新性、功能性、个性化

BMW在本届法兰克福车展上推出了大量的原装BMW附件，既有能够提升车辆功能的选项，也有能够令客户获得超强个性化功能的装备。在本届法兰克福车展上展出的BMW X3 3.0d车型是装备了大量附件和特殊装备的典型之一。
从功能到个性风格

BMW的空气动力套件II（前后阻流板、后行李箱盖盖罩）以及运动型消音器使得这款出色的运动型多功能车（SAV）拥有了更加动感的外观。X3车型内部的浅色桦木纹饰件使得运动性能和豪华风格达到了高度个性化而最佳组合。木材的类型和颜色、手制动器手柄上的木材纹理、选档杆手柄内的木质托架都与车辆的内饰达到了完美的结合。
采用银色金属漆和煤色搭配的原装BMW车顶行李箱是针对X3车型的外形风格而度身定制的，使得车辆又额外拥有了350升的装载容积。这个非凡的行李空间装备具有双面开启机构，能够在几秒内固定到原装BMW车顶支架系统上。降至最低程度的风噪水平、防锈蚀材料、具有防盗作用的编码螺栓再次体现了该车型出类拔萃的品质水准。
在后座上获得娱乐体验和有用信息

BMW X3车型可以选装BMW高级DVD系统，该系统为后排乘客提供了两个折叠式7英寸16:9显示屏，安装在前排座椅靠背后面。音频信号通过红外线传输到耳机中，可以根据需要对屏幕进行无级的调控，以达到最佳的显示效果。在使用过程中，两个显示屏可以与不同的输入源连接，例如六功能多媒体播放器（DVD、音频CD、MP3音频文件，MPEG及JPEG数据文件），以及诸如游戏控制台和便携式摄像机等外部设备。
清晰的视野

BMW X3车型的前部摄像头能够令驾驶者拥有更加清晰的前方道路视野。该摄像头采用具有自洁功能的棱镜，能够拍摄到道路拐弯处的画面，进而避免了因驾驶者视线被阻挡而无法及时发现前方车辆的危险。而车载显示器则能够清晰地显示左右两侧各60°角范围内的所有横向驶来的车辆。摄像头本身安装在前保险杠内，可以通过一个单独的开关打开和关闭，而该系统在车辆达到较高车速后自动关闭。
倒车摄像头采用了广角透镜（131°），集成在行李箱盖内，确保车辆在倒车时拥有更高的安全性保障。在驾驶者选择倒档后，由倒车摄像头拍摄到的画面自动开始在车载显示器上显示。
更具运动感且更加优雅的BMW 3系

以在本届法兰克福车展上展出的BMW全新325i轿车为例，我们可以看到原装BMW后扰流板、原装BMW碳纤维部件组件（可改装）、采用黑色“线条”设计的尾灯如何使这款在相应细分市场内占据领导地位的车型所拥有的运动化外观更加强化。
胡桃木木饰、木质/真皮换档杆握柄，再加上木质的精致外观与高品质真皮令人愉悦的手感相结合，使得内饰的精致观感进一步提升。运动型方向盘上的木质方向盘饰件和同样由木质材料制成的手制动器手柄使得风格化、高品味的内饰更趋完美。
为了避免在驻车过程中因发生磕碰而造成损失，BMW全新3系轿车还可以加装驻车距离报警器（PDC）（前部和/或后部）。
无限娱乐体验：便携式DVD光盘播放机和iPod
X3车型还可以加装原装BMW便携式DVD系统，该系统无论对于长途还是短途旅行中的娱乐需求而言都是理想的组合方案：安装座位于车顶衬内，与前排座椅靠背对齐。如果希望在任何一辆配备安装座的车内使用该系统，只需将带有一体式显示屏的便携式播放器很方便地与该安装座连接即可。
在10.2英寸的TFT液晶显示屏合上后，系统就与车顶衬成为一体，进而使驾驶者观察车后的视线不受阻挡。在车内使用该系统进行音频回放时，音频信号以无线方式传输到红外线耳机内，而在车外时，声音则由集成在该系统内的音箱播放。
在本届法兰克福车展上展出的X3车型配备了用于Apple iPod及iPod mini音频播放器的原装BMW接口，同时还可作为充电接口。该系统内可存储多达15,000首歌曲，可以通过车内的音响系统播放，而驾驶者和乘客可以通过收音机或多功能方向盘对所有的功能进行控制。
4.
BMW夜视系统和远光辅助系统：
黑暗中更愉快的驾驶体验

在黑暗中驾驶非常容易令人感到疲劳，而疲劳驾驶正是最大的事故隐患。正因为如此，BMW在过去的几年中开发出了一系列创新技术，目的是减轻驾驶者在夜间和黑暗中驾驶时感到的压力，并使得交通安全性的整体水平相应提高。
得益于全新的BMW夜视系统和远光辅助系统这两个驾驶者辅助系统，BMW汽车的驾驶者将能够在夜间和黑暗中拥有更远的前方视野，进而达到更高的行驶安全性。这两个系统能够使驾驶者比以前更早地发现潜在的危险状况，并相应地调整驾驶风格。除了能够显著提高安全性以外，这两个系统的作用还在于：通过使驾驶者比以前更早地发现潜在的危险状况，能够大大减轻驾驶者在夜间和黑暗中驾驶时的压力，并且避免不必要的驾驶动作。在实际使用中，这意味着驾驶舒适性的显著提高。
BMW夜视系统：通过创新的红外线技术为夜间行车带来更多的安全性保障

BMW夜视系统采用了热成像摄像头，其有效成像范围达到车辆前方300米之多。热成像摄像头生成的画面在车内的中央显示屏上进行显示，画面中物体的亮度取决于热成像摄像探测到的热度， 物体的热度越高，对应的影像亮度也越高。这意味着人（道路旁边的行人）和动物（穿越道路的野生动物）将形成影像中亮度最高的部分——他们正是驾驶者在驾驶过程中应该特别关注的重点。
BMW夜视系统所具备的特性为客户带来了重要的好处，并因此使车辆在穿越乡村、行驶在狭窄车道上、进入道路入口、在黑暗的底下车库中行驶时的安全性和驾驶方便性显著提高。
通过进行比较性的研究，BMW的工程师发现创新的远距离红外线技术是最适合于在夜间和黑暗中正确识别人、动物、其它物体的技术解决方案。科学研究还显示这样的远距离红外线技术比短距离系统更适合于上述用途。
除了远距离红外线技术本身固有的优越性之外，BMW还通过引入新的升级功能而进一步强化该系统。一个全新的特色功能是影像角度能够沿道路方向移动，另一个改进则是可以将远处的物体在屏幕上放大，进而使其以更大的比例显示。
驾驶者可以通过车灯开关旁边的按钮非常方便地启动和关闭BMW夜视系统。
该系统计划于今年第四季度装备BMW 7系。
远光辅助系统：尽可能以远光照明行驶，达到更高的安全性和舒适性

远光辅助系统从2005年9月开始可供BMW 5系、6系、7系选装，该系统包括一个位于内部后视镜支架内的摄像头传感器，能够识别交通状况并根据需要自动打开和关闭远光灯。 
在此过程中，该系统不断监测其它车辆的大灯和尾灯灯光以及道路沿途的环境照明条件。因此，一旦道路照明不足，且远光灯未监测到前方行驶车辆或对面驶来车辆，远光灯将立即打开。 BMW是第一个能够提供此类系统的欧洲高级汽车制造商。
在美国开展的研究表明，驾驶者通常很少使用远光灯——即使在很多情况下完全可以使用远光灯甚至应该使用远光灯。因此远光辅助系统能够大大提高远光灯的使用率。这还有助于防止因驾驶者未及时将大灯切换为近光灯或完全忘记切换近光灯，而使其它道路使用者感到眩目。与此同时，该系统使驾驶者减少了一份压力，并提高了驾驶舒适性。总而言之，远光辅助系统意味着行驶过程中更高的安全性和方便性。
5.
高技术和创新


具备新的安全性和舒适性功能的动态稳定性控制系统（DSC）

BMW的动态稳定控制系统（DSC）现在能够提供更多的安全性和舒适性功能。 从2005年秋季开始，拥有这些新功能的动态稳定控制系统（DSC）将成为所有5系和6系车型以及1系和3系六缸发动机车型的标准装备。
起步辅助功能：当车辆在上坡路面上起步时防止车辆向后溜车，并使得驾驶者（尤其在驾驶手动变速箱车型上）无需使用驻车制动器就可以在山坡上起步。
制动预备功能：当驾驶者突然释放加速踏板时，自动将制动摩擦片预先放置到制动盘上，在紧急制动中缩短制动系统建立足够制动压力所需的时间，进而缩短制动距离。
制动器干燥功能：当制动器表面上有水时，在驾驶者无法察觉且车辆未减速的情况下，按照一定的时间间隔使用制动器，以除去制动器表面上的水分，进而在湿滑路面上确保正常的制动效果。制动衰减补偿：在制动器温度极高时提高制动压力，进而确保在这种极端情况下制动效果保持不变。
柔和停车功能：当驾驶者全力制动时，在制动过程结束时自动降低制动压力，从而减轻车辆即将达到静止之前瞬间的前冲效应。挂车稳定性控制功能：使有可能发生突然变向和摇摆的车辆和挂车恢复稳定。
为所有适用车型提供的BMW柴油发动机颗粒过滤器

BMW一直致力于尽快地为所有的柴油发动机车型装备颗粒过滤器：除了已经在此前一段时间就开始标准装备免维护柴油发动机颗粒过滤器的5系和7系柴油发动机车型，从2005年秋季开始，全新3系轿车和旅行车、X3车型、X5车型的柴油发动机版本也都将在出厂前直接装备柴油发动机颗粒过滤器。 此外，颗粒过滤器已经成为BMW 1系柴油发动机车型的选择装备之一。
至此，BMW成为了全球第一家为所有柴油机车型系列配备颗粒过滤器系统的制造商。
BMW还为那些希望加装颗粒过滤器的驾驶者带来了好消息：从2005年秋季开始，BMW计划为已经售出的、尚未装备颗粒过滤器的现有车型以及以往车型（例如前代3系的大部分车型）提供可供改装的颗粒滤清器。
