PAGE  
BMW
媒体信息

2007年6月
第2页

[image: image1.png]


新一代BMW 3系敞篷轿车
目录

 
1.
敞篷的魅力
新一代BMW 3系敞篷轿车

（短文本） 
 3


2.
简述 
 8
 
3.
概念：

更多舒适，彰显个性 
 10
 
4.
设计：

优雅与动感完美结合 
 12
 
5.
可收展硬顶：
更高舒适、更加坚固、更高价值 
 15

6.
动力单元：

满足高效动力的实用典范
 17
 
7.
自动变速箱：
极快的响应和极高的精确性带来了运动驾驶体验 
 21
 
8.
底盘和悬架：
强大动力在此转换为出色性能 
 24

9.
车身及安全性：

扭转强度更高，敞篷车中安全性最强
26

10.
内饰和装备：

旅程中更高的驾驶乐趣
 28

11.
生产：

质量、灵活性以及环保特点 
 32

12.
历史：

独领风骚20年 – BMW 3系敞篷车 
 34
13.
技术数据
 36
14.
外部和内部尺寸 
 37
[image: image2.png]i =) R\
— o 9= %
‘ /g =\
WD T ]
-\ - j
oo - F
- 1500 - - 1513 >
- 1985 - - 1782 -
SIS h 3 -
H - A
a7
-« 771 - 2760 — 1049 -
- 4580 -
A S —
A ’_\[\\Mk '/‘v*
i
= - ﬁ
— \._ O I
VJEZ—UJ% »\)’




1.
敞篷的魅力
新一代BMW 3系敞篷轿车
（短文本）

BMW 3系敞篷车闪亮登场

第四代BMW 3系敞篷车首度面世翻开了BMW历史上新的一页。因为这是BMW第一款采用可收放硬顶的3系敞篷车，为乘员在不同天气条件下提供保护。它采用轻质钢板制造，顶篷采用三片式结构，可在23秒内全自动展开覆盖整个座舱，而收起时间仅为22秒，顶篷折叠后可顺畅收入后箱内。

新一代BMW 3系敞篷车的可收展硬顶为乘客带来了完全不同的舒适享受，在坚固性和价值方面更优于同类车型。与此同时，它还兼具敞篷车的优雅与个性，带来全新的敞篷驾驶体验。

即使在高速行进时，新型的顶篷也可以确保车内安静，行驶平稳。同时，坚固的车身扭转强度极高，这将行驶机动性和动力性提高到一个全新高度。新一代BMW 3系敞篷车是BMW所有敞篷车型中扭转强度最高的一款。重量分配和谐，配以先进的底盘和悬挂系统，更加突出了整车的运动气质。

无论顶篷收起或展开 – 始终完美无暇

顶篷结构采用三片设计，所营造出的车内氛围可与双门轿车媲美。即便当顶篷展开时，超大的车窗也可提供开阔的视野，而顶篷的全衬里设计更能为乘客带来一种明亮且独享的驾驶环境。与前代车型相比，后侧窗增大了30%，后向视野也增加增强38%以上。

当顶篷折起收入后行李厢内时，如同以往经典的BMW3系敞篷车一样，也可以为乘客提供真正无极限的开阔体验，而超低的肩线设计更是增强了这一特色。

当顶篷展开时，靠后的驾驶室设计增强了整车的动感元素，而发动机盖缓缓向后延伸，与低悬的A柱融为一体，更是突出了整车的动感风格。车顶线缓缓向后伸展，在达到C柱前始终采用纤细的线条，与后端形成鲜明的角度，这使得BMW 3系敞篷车即使在顶篷展开时也非常与众不同。

铝饰条清晰的勾勒出顶篷的开始位置，而顶篷收展的功能组件全部可由车顶饰条所覆盖。

轻触按钮带来的全新境界：可收展硬顶

三片式硬顶采用电子液压式全自动控制，运动流畅，收起时三片结构相互叠放，收入后端顶篷箱内占用空间极小。收起顶篷时，敞篷车的后行李厢盖也作为顶篷箱盖，可方便地向后（与行驶方向相反）打开。

为了最大限度增大储物空间，顶篷箱和行李厢采用可移动隔板分隔。当顶篷展开时，隔板可以折叠，以提供更多的储物空间。当顶篷再次放下后，驾驶员只需将中央控制台上的按钮后拉即可打开。

向后拉动按钮的运动过程与顶篷实际的运动过程相似，当然也可以通过中央车锁的遥控器控制顶篷的收展。
BMW 3系列中最具个性的车型

继轿车、旅行车和双门轿车之后，此款敞篷车是最为成功的BMW 3系列的第四款车型。尽管与该系列其他车型有许多共同之处，也继承了该品牌的众多设计特色，但新款敞篷车却拥有自己真正的独特性。例如，从前端观看，您可以立即发现新款车型与轿车的区别，与BMW 3系双门轿车相比，发动机盖与A柱的设计更突出了它的与众不同之处。

新款敞篷车的运动风格通过低矮而修长的发动机盖以及特殊设计的前导流板和大灯表现得淋漓尽致。的确，单从它的外观来看，这款敞篷车的大灯就非常的醒目。

新一代BMW 3系敞篷车标配为双氙气大灯，并搭配有光冠圆环。这使得这款敞篷车即便在薄暮中也清晰可见，从一开始便可以让人知道这是一款BMW。也可选装随动控制大灯和弯道照明灯。

高雅，而极富动感

从侧面观看新一代BMW 3系敞篷车时，最为突出的是那条水平的肩线，使得整部车辆更加时尚，更具美感。超大尺寸的轮圈也为整车增添了运动气息。

从后端观看，最为突出的也是水平线条，分为两个部分融入后端和侧面的尾灯，然后继续延伸至后行李厢盖。装有LED的水平刹车灯条更是增强了整车的夜间行车设计。

内饰的流动线条倍显轻盈

流动的线条、张紧的表面以及凸凹有致的轮廓是新一代BMW 3系敞篷车内饰设计的主体风格。仪表板上部朝向驾驶者倾斜，而空调、音响和导航系统的操控装置和开关也处于前排乘客的最佳视野和操纵范围内。侧围平缓地从前面的仪表板延伸至后排座椅的扶手。中央控制台也从前排一直延伸至后座，位于两个座位之间，可作后排乘客的储物箱使用。
特殊的灯光效果、色彩方案以及材料的选择都为BMW 3系敞篷车营造了一个独特的氛围，可选装的车门内的灯条和侧围衬里也增强了整车的时尚风格和档次。门把手和换档杆等频繁使用的操控装置均采用高级优质的金属材料，确保无论外观还是触感均能够给人以最佳的享受。

装备超轻镁铝合金曲轴箱的6缸发动机
新一代BMW 330i装备的直列6缸发动机在6,650转/分时达到最大输出功率200千瓦（272马力），在2,750转/分钟的转速下，可以提供高达315牛顿米的峰值扭矩。新一代BMW 330i的百公里加速时间为6.9秒钟，最高车速被限制在250公里/小时。欧盟标准综合循环中的耗油量为9.4升/100公里。新一代BMW 325i敞篷轿车装备的6缸发动机在6,500转/分时的最大输出功率为160千瓦（218马力），在2,750-4,000转/分钟的转速范围内提供250牛顿米峰值扭矩。
为了尽可能降低发动机的重量，BMW采用镁铝合金，使发动机的重量比采用铝材时降低了30%，发动机的曲轴箱、曲轴轴承和气缸盖均采用了这种先进的超轻材料制成。

这款6缸发动机的另一个经典装备是电子气门控制系统（VALVETRONIC），它可以根据油门踏板的位置对进气门的开启次数和升程进行无级调节，从而可以更加有效地利用喷射到发动机里的燃油，发动机的反应也因此变得更为迅捷。该项技术同时与调节进气门和排气门的Double-VANOS双凸轮轴可变气门正时系统相辅相成。

标准装备6挡自动变速箱

新一代BMW 3系敞篷轿车的所有汽油机车型均标准装备更为高级的6挡自动变速箱，驾驶舒适度更高，对驾驶员的命令响应更加迅速，可灵活地将顶级的引擎动力转换为极致的驾驶乐趣。采用更为有效的液压控制、创新的变矩器以及增强型管理软件，所有这一切相互结合大大地提升性能水平，即使最轻的油门动作也会收到快速的响应，并且换档时间更短。

尖端悬架技术，精度大大提升

新一代BMW 3系敞篷车的标准动力配置为前置发动机、后置驱动轮，这可以在所有速度下确保最大的机动性、方向稳定性和安全可靠的操控性。由于动力传输至后轮，带液压助力的齿轮齿条式转向系可以完全不受驱动力的干扰。

新一代BMW 3系敞篷轿车在前桥采用铝制双节弹簧减震支柱，在后桥采用五连杆式车桥，这是同级别车中最为先进的悬架系统。另一个显著的特点就是车辆所采用的高性能制动系统，BMW是全球第一家采用连续磨损指示器的汽车制造商，这可以持续报告刹车片状态的信息。

17英寸轻质合金轮圈是新一代BMW 3系敞篷轿车的标准装备，配装225/45R17漏气保用轮胎。胎压报警指示灯是另一项特色功能，它可以始终监视轮胎气压，并在轮胎内气压下降超过最佳压力30%时立即警告驾驶者。

增强型动态稳定控制系统（DSC）提供了超凡的安全性和性能

由于采用了配有创新功能的DSC动态稳定控制系统，制动系统的效率和实用性更是提高到新的水平：BMW采用了最新一代的DSC悬架控制系统，不仅可以通过介入制动系统控制ABS制动功能以及湿滑地面上的稳定性，还可以抵消超高刹车温度下最轻微的衰减效应。另一个功能是定期制动干燥功能，这可以在潮湿环境下提高制动力，同时制动预加载可确保在需要时快速完成制动准备。与主动转向系统配合使用，当在左、右侧车轮摩擦系数不同的路面踩刹车时，主动转向系统会提供适宜而谨慎的反向转向效果，以保证车辆在此类情况下的稳定性。

精巧配置、坚固抗扭：车身壳体

创新材料与成熟材料的巧妙结合，加上采用现代的生产工艺，使新一代
BMW 3系列敞篷车的车身极轻而又异常坚固。的确，BMW车身开发专家们在提高全新的四座敞篷车的扭转强度方面取得了骄人的成绩。
精心设计与布置的汽车承载结构、碰撞吸能盒与变形区有助于分散乘客舱在所有碰撞下的碰撞能量。乘客舱内，精确反应、中央控制的保护装置和撞击吸收系统可以确保所有乘客的安全。根据事故的类型和严重程度，前部头胸安全气囊、安全带束紧装置以及安全带限力器由传感器控制的安全电子设备启动。座椅靠背的外侧装有头部/胸部安全气囊，当遭受侧面撞击时可迅速充气，在靠背底部至头枕顶部之间的整个区域形成一个缓冲垫，无论乘客坐姿如何，均可以有效保护身体的上部和头部。

车内还具有在翻车时保护乘客的设施，不但坚固的A柱和风挡玻璃框架可以起到翻车防护杆的作用，车内还装有防翻传感器，可以始终监视所有车辆横向和纵向的运动。

车上装有一部中央电脑，可以评估驾驶数据，在即将出现翻车时令后座后方的翻车防护杆升起，与此同时前排座椅的安全带束紧装置以及头/胸安全气囊将启动。

四座，更大空间、更多自由：车内。

新一代BMW 3系敞篷车可供四名乘客同时享受敞篷驾驶的乐趣。前排座椅配有一体式安全带系统，中央控制台一直向后延伸至后，将后排座椅分为两个独立座位，同时头顶空间也非常的开阔。与前代车型相比，后排乘客的肩部空间增大了8厘米，而肘部空间增加12厘米。

前座的舒适进出功能大大方便了乘客进出后排座椅，前排座椅的释放杆正好位于座椅靠背顶部外侧的最适宜位置。

行李厢空间达350升，堪称宽敞有余。即使顶篷收起后，行李厢的容量也可以达到210升，足够放置大型的硬壳旅行箱或两个高尔夫袋。

另一个好处就是乘客舱后部也可以用来提供额外的储物空间。将单件式的后座靠背折下，驾驶员和乘客将拥有更大的平面储物空间，非常适合存放大尺寸的物品，而不必担心弄脏内饰，或造成损坏。

的确，行李厢和乘客舱之间的连通载物功能非常实用，特别在后排搭载乘客时，当坐满四名乘客后，后排座椅靠背中间的开口可以提供额外的储物空间。最后但也同样重要的是，车门内侧的可折叠杂物盒，用于存放多种零碎的物品，而且还可以防止他人窥探车内的物品。

更加清晰、更加直观：带有8个喜好设定按钮的BMW iDrive
新一代BMW 3系敞篷轿车也采用了BMW引领潮流的iDrive控制概念，它可以控制导航、气候、娱乐及通信功能。驾驶员可在中央控制台iDrive控制器上选择自己的设置，所选的设置随后显示在在控制显示屏上。同时还为驾驶员和乘客提供八个喜好设定按钮，更加便于操作系统。所以驾驶员只需轻轻一按，便可以启动常用的功能，例如找到经常拨打的电话号码、经常前往的目的地或自己喜欢的电台。

个性化的独享设施

新一代BMW 3系敞篷轿车设有一系列安全和舒适设施，确保您每次出行都可以尽情享受无尽的乐趣。BMW 3系敞篷车具有多种可自定制的选择装备，让购车者可以轻松将自己的爱车变得个性十足。这就是为什么新一代BMW 3系敞篷车超越以往车型系列的成功之处，它配有众多可以增强车辆音响、导航以及电话系统的高科技选件，以及完全针对高档高性能轿车而开发的解决方案。

BMW 3系敞篷车创新的自动空调控制功能完全针对提高行车舒适度而专门设计，而这只是其中的一个例子：通过iDrive控制系统选择的自动通风程序除了含有“柔和”、“适中”和“强劲”三种模式之外，还具有附加的模式，即“敞篷”模式。通过此附加的模式，车内温度传感器对通风的控制功能将被淡化，温度控制和风扇由外界环境的温度和日照的等级所控制。

享受阳光：特殊真皮面料可反射红外辐射
新款敞篷车的另一独特亮点在于采用了全新开发的特种真皮装饰座椅和内饰：BMW是全球首家采用称为SunReflective（日光反射）技术的新型工艺处理皮革表面的汽车制造商之一。在特种真皮上涂有改性颜料，可以反射阳光中的红外线，有效避免在最为适宜敞篷驾车的天气条件下座椅表面因日照而产生的高温。当采用深色内饰时，经过这种处理的真皮温度最高只有
20 °C，浅色真皮内饰的表面温度则变化更小。

[image: image3.png])
= =
% —\ [—] e ————1
T\ e
00— —
B 1500 - - 1513 .
B 1985 - 1782 ~
EN_ X
U c» =
i
=
- 771 ol

i 2760

4580

Y
A

1049

Y

Y




2.
简述

•
基于BMW 3系的新一代双门敞篷车首次采用了可收展的轻型钢质硬顶、全自动开合的三片式车顶结构，车顶遥控开启为标准功能。

•
完美演绎的BMW 3系列敞篷车的经典线条，动感十足的侧影，强调出汽车敞篷效果的低肩线，低矮而充满活力的后端。

•
座椅的位置和风挡玻璃框的长度经过精心设计和布置，可以提供具有BMW 3系列敞篷车典型风格的独特的敞篷驾驶体验，关闭顶篷时具有优化的全方位视野，后方视野扩大了38%，侧窗也加大了30%，全覆盖式车顶衬的设计和布置保证了高速行车时的完美质量。

•
车身采用轻质材料制造，减轻了重量，优化了防撞性能，使BMW敞篷车的扭转刚度提升到新的水平。

•
更多的安全功能，配有正面、头部/胸部安全气囊、安全带束紧装置、安全带限力器、传感器控制的安全电子设备，包括后座后面在需要时可自动升起的翻车防护杆。

•
独特的内饰设计采用了极具运动感的优雅线条、以驾驶者为中心的驾驶区域、高品质材料、专为满足敞篷车特定需求而量身定做的自动空调、利用“日光反射”技术处理降低座椅和扶手由日晒所致高温的真皮蒙面，以及与汽车一体的内藏式音响、电视、导航和通讯系统天线。

•
车内有四个标准尺寸座椅，后排的两个单人座椅由延伸至后座的中央控制台分隔开来，最大行李箱空间为350升（顶篷收起时为210升），采用选装的直通装载功能时还可获得超大的行李箱灵活空间。

•
采用享誉世界的经典六缸动力单元，装备有电子气门控制系统（VALVETRONIC）和双凸轮轴可变气门正时系统（Double-VANOS）。

•
采用全新的六挡自动变速箱，换档动态性能大大增强，变速箱几乎与发动机直接连接，不但换挡更为舒适，而且加速强劲，提高了燃油经济性。

•
发动机类型：

BMW 330i敞篷车：采用直列六缸汽油发动机，
发动机排量2,996毫升，最大输出功率200千瓦/272马力，
最大扭矩315牛顿米，0至100 公里/小时加速时间6.9秒，
最高车速250公里/小时，按欧盟标准平均耗油量9.4升/100公里。


BMW 325i敞篷车：采用直列六缸汽油发动机，
发动机排量2,497毫升，最大输出功率160千瓦/218马力，
最大扭矩250牛顿米，0至100公里/小时加速时间8.4秒，
最高车速240公里/小时，按欧盟标准平均耗油量9.2升/100公里。

3.
概念：






更多舒适，彰显个性

•
基于BMW 3系的新一代敞篷车

•
可收展硬顶可为车辆营造全新的空间，同时减少噪音

•
低矮的肩线和风挡玻璃位置可以确保独特的敞篷驾驶享受

新一代BMW 3系敞篷车各部分组件完美均衡，无论顶篷收起或展开时均具有独特的外观。与所有前代车型一样，新款车型也具有完美的侧面线条，尽管是带有独特的硬顶敞篷，仍可尽展优雅而鲜明的家族特色。新型顶篷的三片结构可方便折叠放入行李厢中且空间占用极小，此外它也延续了BMW 3系列敞篷车经典的超低肩线以及同样的低平滑后端设计。

短前悬配以长发动机盖和长轴距，给人一种加长的动感，所有这些特点使这款四座车处处散发出运动与时尚的气息。

车辆的外形尺寸则进一步给人留下了深刻的印象：新一代BMW 3系敞篷车长4.58米、宽1.78米、高1.38米，比其他BMW 3系车型更长且更低。与四门车型外观上的不同之处当然不仅仅限于车辆的侧面设计，新一代BMW 3系敞篷车与其他3系双门轿车一样，独特设计的前端和后端、大灯、发动机盖以及双肾型进气格栅等各个部分无不显示出它的个性与动感。

后端最为突出的是一直延伸至尾灯的水平线条，使得车辆重心显得非常的低，给人以一种动力十足的印象。

新一代BMW 3系敞篷车与双门车型的造型同样有着明显的区别，特别是那呈小俯冲角延伸至后行李厢盖的车顶线。另一不同之处在于更长的车体外形，通过一直延伸至后端的水平肩线得以突出。

从车辆的后部观看，令人印象深刻的是新款敞篷车的超低尺寸和开放式的特色：从后行李厢盖一直向前，几乎处于同一高度，您可以清晰看到雨刮器。

更多的自由空间：独特的敞篷驾驶体验

新一代BMW 3系敞篷车的这一醒目外形更是通过它独特的驾驶体验进一步得到加强：当硬顶收起放入后行李厢内时，可为驾驶员和乘客提供真正无极限的开阔体验，而超低的肩线设计、更加靠后的座椅位置以及短小精悍的挡风玻璃更是增强了敞篷的开阔感。这就给人以一种全方位的自由享受。

风挡玻璃与前排乘客的头部之间距离较大，使得阳光和微风可以不受阻挡地进入驾驶舱。除了超低的跑车式座椅位置外，侧围线条也显得特别低，即使新一代3系敞篷车的顶篷展开，也可使乘客尽享新鲜的空气和前后无阻碍的视野。

这种设计保持了BMW 3系敞篷车的另一项经典特色，并成功地延续了该车型的独特传统。现在，所有设计和驾驶体验的出色品质在可收展硬顶带来的舒适享中受得到了进一步的升华。而且，由于采用了新式轻质钢制车顶，BMW 3系敞篷车所具有的典型特质均得到了显著的强化。

在顶篷舱中，三片顶篷互相叠放，几乎不比软顶占用更多的空间，同时又能够提供BMW所要求的所有特质。展开时，可收回硬顶可以立即提供所有的有益功能，噪音阻隔效果优异，超大车窗视野开阔，这一切进一步加强了整车的实用品质。

就其设计而言，可收展硬顶也秉承了BMW一贯独有的经典风格，特别是车辆的侧面外形以及那纤细的车顶线。另一亮点就是侧框上的饰条，从A柱开始，围绕前后车窗。然后饰条从C柱，在侧面向上伸入轴罩，最后在“Hofmeister kink”收起，这也是BMW的传统设计之一。而且，“Hofmeister kink”的特色即便在顶篷收起后也可从后侧窗的轮廓中清晰得见。

高效动力

可收展硬顶特别适合高速和超高速行驶，这再一次重点突出了BMW全新
3系敞篷车的另一特点，即兼具优雅与驾乘舒适，但又不失强劲动力。
这一特色无论对于所有车款，都是必不可少的。

超强的扭转强度与尖端科技的悬挂系统使得驾驶者可以在驱动力以及性能方面真正领略引擎的动力。。

不断满足增长的需求

在BMW 3系列中，对于敞篷车的要求一直在不断增加，这正是新一代BMW 3系敞篷车应运而生来满足这些需求的原因。通过高标准的舒适度以及实用价值，新款可回收硬顶可以满足高档市场中最具鉴别力用户的全部要求。而且，这一新款BMW敞篷四座轿车拥有真正敞篷车的所有特质，可满足日常的驾驶需求，而无丝毫限制。

新一代BMW 3系敞篷车的运动气质则可从它强劲的发动机、精巧的悬架系统以及超强扭转强度的车身壳体一览无遗。但即使采用非运动风格驾驶新一代BMW 3系敞篷车，也可完全享受它的驾驶乐趣，那就是头顶只有蓝天敞篷驾驶体验。

4.
设计：
优雅与动感完美融合

•
无论顶篷收起或展开，造型设计绝对个性鲜明。

•
BMW的特有风格一览无余，与双门轿车迥然不同。

•
顶篷展开时仍然拥有别具一格的敞篷特色。

新一代BMW 3系敞篷车重点关注细节，各个部分完美和谐。车辆平滑、动感的设计理念在车外与车内均表现得淋漓尽致。尽管技术上与轿车与旅行车有些相似之处，但新一代BMW 3系敞篷车从外观来讲更为独特，超长的发动机盖以及超长的轮距，非常靠后的座舱以及超短的前悬使得整车充满动感与前冲的韵味，而流动的线条更增添了车辆的高雅格调。除了这些特点之外，车身还特别突出了三维度的感触、运动、优雅与轻盈等特点，使得BMW 3系敞篷车集多种品质于一身。

新款敞篷车的前端与BMW 3系列的双门轿车并无大异，但从侧面和后端，敞篷车的特点则表现地十分明显，甚至顶篷展开也是如此。加长的挡风玻璃与驾驶员和前排乘客头部的距离、超低而向后伸展的肩线以及与后端呈小俯冲角交接的纤细车顶线，这一切都突出了新款敞篷车的侧面设计。

另一个显著特色就是两侧从A柱沿着肩线向后延伸至后端的镀铬饰条。当顶篷收起后，饰条向后收入硬顶舱盖中，给乘客舱装点上一条装饰带。当顶篷展开时，它可以清晰的勾画出顶篷的边缘，再一次显示出它与双门轿车的不同。

双圆大灯，配以光冠圆环外圈
新一代BMW 3系敞篷车的前端让人第一眼就可以了解它的运动特质，大灯、低底盘和BMW双肾型进气格栅几乎将车辆的重心降低到地面。在侧面，大灯伸入轮罩拱，让人感觉车辆更宽。

这些线条相互结合，显得BMW 3系敞篷车特别低矮，前端看上去几乎接触地面，让人一见便被无与伦比的动感姿态所吸引。

作为BMW典型的标志，重新勾勒的BMW双肾型进气格栅让新车更有内涵。进气格栅的镀铬纵条闪闪发光，从前端向外拱起，比其他部分更为突出。在整个富有立体感的肾型进气格栅上，框架分两个平面的分布，并配有镀铬镶边，这使得进气格栅较以往更为突出。

机舱盖拱凸的线条在发动机盖之上蜿蜒，从A柱一直伸向BMW双肾型进气格栅的外部边缘，同时发动机盖在低底盘双圆大灯上方略为向外伸出，而在顶部从外观上将它们“截断”，更给人一种自信而专注的感觉。
新一代BMW 3系敞篷车标配为双氙气大灯，并搭配有光冠圆环，可以作为日间驾驶照明。这些圆环的另一个额外效果是它们可以突出新款BMW敞篷车的外观，让人们能够一眼就认出这是一部真正的BMW。

平滑动感的概念

BMW 3系敞篷车侧面的线条特别突出了车辆的动感效果。加长的轴距、超低而向后一直延伸的肩线特别展示车辆平滑而修长的流线外观，而超大且充满力量的轮罩拱则给人以动力与坚固的印象。整个车身从发动机盖的前缘一直到后端呈一个小角度的楔形。底板和轮廓线条显得紧绷且拉长，也突出了BMW 3系敞篷车的平滑动感之美。

除了车辆的外形比例之外，肩线、轮廓及底板线条特别突出了车辆侧面的视觉效果。肩线和轮廓线条与车门把手位于同一高度，一直延伸至后端，三片式车顶节约了行李箱的空间，使得肩线这一BMW 3系敞篷车的典型特点可以延伸至同样低矮的后端部分。这可以引导观者沿着线条的全长浏览整个车辆的轮廓，它既没有被缩短，也没于被截断。

车门底边处的底板线条一直延伸至前后导流板，再一次显得车辆平滑修长，尽管车长仅比轿车长6厘米。

在车顶，两条饰条覆盖了顶篷机构的功能部件，从视觉上将硬顶的各个部分彼此连接起来。

顶篷上的线条流畅，未受任何阻断，而全部电台或电视接收以及导航系统的天线完全内嵌于车身，从外面不会看到。

水平灯条在夜间行车时更加醒目

从后端观看，水平线条再一次强调了敞篷车充满动力的外观。倒车灯的造型效果令人感觉车辆重心进一步下移，嵌入后端以及车身侧面的尾灯分为两个部分，并且伸入后行李厢盖。

侧面的线条非常突出，一直延伸至尾灯的外部，而后端为夜间而设计的LED水平灯条与大灯的光冠圆环一样都非常的醒目。

整个后端水平线条突出，重点刻画了宽轮距、低重心和运动外观，以及它优异的路面行驶稳定性。

车内线条明快、流畅

大方、流动的线条是新一代BMW 3系敞篷车车内的主要风格。例如，仪表板周围的水平线条给人以清晰、明快的方向感。仪表板顶面朝向驾驶者倾斜，而空调、音响和导航系统的操控装置也处于前排乘客的视野和操纵范围内。
侧围部分从前至后流畅、平滑，从仪表板一直延伸至两个后座的靠背处。
延伸动感的设计主旨也将这种流动的线条运用于车内，中央控制台也呈波浪状、流动至后座，通过后座中间的分隔，将前座和后座连接起来，使得后排乘客时时刻刻尽享舒适，座椅从中间分开，更加提高了乘客的舒适度和时尚感。

控制台的形状和功能在后座之间的储物箱上再次呈现，中央控制台的起伏表面和侧面衬里更增添了车内明快、动感的韵味。

全方位展示个性风格

灯光效果、彩色方案以及所选的材料等等无不为新一代BMW 3系敞篷车营造出一种独特的氛围，同时又更加突出了车辆的个性风格、动感气质和独特魅力。

BMW 3系敞篷车将推出六种车身颜色，并配以14种车漆颜色，可以自由挑选。内饰、车顶内衬以及其他车内表面也具有一系列专为BMW 3系敞篷车而全新开发的不同颜色，某些已经被用于BMW 3系双门轿车。车内明亮的色彩突出了BMW新款双门轿车的优雅气质，而深色则能够突出车辆的运动气息和动感元素。所以显而易见，这种特别的色彩和功能将使它成为BMW 3系车型中最具个性的敞篷车。

5.
可收展硬顶：
更为舒适、更加坚固、更高价值

•
车顶可在22秒内完全自动开启

•
独特的控制系统与行李厢概念

•
全车顶衬里，优化的全方位视野

优雅的设计、强劲的动力以及达到极致的行驶舒适性，这一切令新一代
BMW 3系敞篷轿车显得极为独特。全新的可收展硬顶进一步突出了车辆的这些特点，从而在舒适性、坚固性以及价值等方面在所属细分市场中设立了独特的标准。

在关闭状态下，车顶与BMW 3系敞篷轿车所特有的侧面轮廓融为一体。而在打开状态下，三个顶篷部件可以便捷地收入行李箱中，使这款四座汽车从前端到尾部保持特有的超低线条。

极其坚固的轻质钢结构硬顶营造了一种无与伦比的宁静驾驶环境，而且非常适合高速行驶，令新一代BMW 3系敞篷轿车在舒适性方面达到了极致。切换到敞篷模式只需数秒，仅需22秒三个硬顶部件即可通过电液控制装置完全自动打开，而硬顶再次从行李箱中展开并关闭仅需23秒。

车内充满时尚气息的车顶衬展示了硬顶的独特性及高档品质。而车外，极具吸引力的车顶饰条与车身颜色相同，可以完全覆盖车顶结构中的三个接头，进一步加强了这种印象。

优美的车顶线条也是新一代BMW 3系敞篷轿车的一大亮点，调幅/调频天线嵌入可收回硬顶的后窗内，当顶篷收起后，天线的接收功能则由后侧围中的随需启动天线接替。

一流的控制舒适性

新型硬顶的开启和关闭机构在不影响功能的前提下，大大提高了舒适性。三个车顶部件全自动升起，流畅地旋转至车辆后部，并以紧凑的层叠形式收入行李厢中。收起顶篷时，敞篷轿车的后行李厢盖也作为顶篷箱盖流畅地向后移动。当顶篷完全收起或展开且锁定入位后，驾驶者便可以像通常那样再次打开行李厢盖。

顶篷的整个收起和展开过程由集成在行李厢底板上多功能摇臂内的中央液压装置驱动。

控制顶篷收起和展开的开关位于中央控制台内，此外也可以通过车钥匙方便地遥控顶篷和车窗。在整个过程中，驾驶者所需的全部操作就是按住顶篷展开开关或遥控器上的控制按钮。驾驶者还可以在顶篷收起过程中随时中断顶篷的运动，只需松开中央控制台或遥控器上的按钮即可，然后再次按下按钮即可继续未完成的过程。

带舒适进出功能的遥控器

拥有舒适进出功能的扩展遥控器作为选择装备提供，可以让驾驶者从一定的距离处展开顶篷。为了避免意外启动此功能，控制顶篷展开的信号的发射范围只有4米。

在顶篷收起时，舒适进出功能也便于在行李厢中装卸物品。此时，为了便于使用储物空间，可以通过舒适进出功能将收起的硬顶移动到一个临时位置，从而便于存放诸如高尔夫袋之类的大件物品。

优化空间的利用

BMW 3系敞篷轿车还兼具超级旅行车的特点，顶篷舱和行李厢由一块可移动的隔板彼此分开。一旦展开顶篷，这种灵活的储物概念还可让驾驶者使用顶篷舱来携带自己的行李。此时，如果需要扩大储物空间，可以通过电控方式将可移动隔板向上移动，使空间达到350升以上。隔板位置通过中央控制台上的开关控制。

再次放下隔板后，便可以立即将新一代BMW 3系敞篷轿车变为一辆敞篷车。

行李厢盖包含自动吸合功能，在装卸完物品后，可以自动吸合行李厢盖。即使收起顶篷，行李厢内也还有210升的充裕空间。

进一步改善全方位视野的硬顶

凭借大车窗和全衬里，顶篷展开后，可为乘客提供最佳的全方位视野以及明亮而独特的车内环境。与前代车型相比，后侧窗增大了30%，而后方视野更是扩大了多达38%。

全天候设计，完美至极

即使最为恶劣或瞬息万变的天气也不会影响您驾驶新一代BMW 3系敞篷轿车的乐趣，因为顶篷不仅收展迅速而便捷，而且在开发车顶运动学时还兼顾了引流雨水的需要。为了更加有效地控制雨水排水，顶篷结构内集成了一个水流管理系统，该系统可在车顶运动时利用侧面的小盘收集残留的水滴，通过这种方法收集的水滴可在日后自行蒸发。

这不但可以让驾驶者和乘客随时享受无限的敞篷驾乘乐趣，而且可以防止水进入车内或行李箱。

6.
动力单元：
满足高效动力的实用典范
•
六缸汽油发动机拥有镁铝合金曲轴箱和VALVETRONIC电子气门控制系统和Double-VANOS双凸轮轴可变气门正时系统
•
动力性和燃油经济性均大大提高

 BMW品牌之所以能够在全球范围内享有盛誉及获得成功，特别要归功于公司在创新发动机技术方面所作的努力。这些年来，BMW一直将直列六缸动力单元作为研究开发的重点，这项技术在BMW 3系列车型中达到了顶峰。强大的动力、极高的精确性、最佳的平稳性，加上尽可能最轻的重量和最小的发动机体积，使得这款直列六缸发动机正好适合这款运动型轿车。

无论在同级产品领域内还是就总体发动机结构而言，这款3.0升直列六缸发动机都树立了运转精确性的新基准。不仅如此，这款发动机在过去的数年中连续夺得“国际发动机奖”，而这个奖项被专家公认为发动机结构设计领域的奥斯卡。同时2.5升直列六缸发动机获得2007年该级别中“国际发动机奖”。
发动机技术领域的一场真正变革：全新六缸发动机

对于一款已被公认为完美的发动机而言，还有真正改进的可能吗？ BMW的回答非常明确：有！ 然而，为了实现这一目标，必须从头开始进行全新开发，不能仅仅注重一些细节的改进。因此在全新动力单元的开发过程中，BMW的工程师们对既有的一切设计都提出了大胆的质疑，并且找到了许多新的解决方案。正是这样的胆略和才能造就了当前全球最具创新性的发动机。

新一代BMW 330i，敞篷轿车装备的正是这件发动机工程领域的杰作；3.0升直列六缸汽油发动机。升输出功率最高、单位质量功率最佳、燃油量最低—这样的发动机和轿车必将在竞争中遥遥领先。

更加强大的动力和性能，更加出色的燃油经济性和更加清洁的排放

在BMW世界中，发动机技术的进步不仅仅意味着提高功率和扭矩，还意味着不断提高能源的转化效率以及对环境的保护性。这款直列六缸发动机再一次全方位地实现了这些要求：在6,650转/分钟时达到最大功率200千瓦（272马力），在2,750转/分钟时达到315牛顿米的峰值扭矩。

全球相同性能级别范围内最轻的六缸发动机

在功率和扭矩均显著提高的同时，这款发动机的重量却降低了10公斤（7%），仅为161公斤，成为全球同级产品中重量最轻的六缸发动机。此外，这款发动机的燃油利用率更高，燃油消耗在前代车型已经相当高的效率基础上进一步降低了12%。

镁铝合金曲轴箱：比铝更轻

为了最大程度地降低重量，BMW的工程师们不仅在3.0升六缸发动机上使用了铝材料，而且首次在量产产品上使用了重量比铝材料还要轻30%的镁铝合金。这种革命性的材料被应用在水冷曲轴箱、全新底板和气缸盖上。

尽管曲轴箱是发动机中体积最大的单个部件，但是由于采用了超轻的镁铝复合结构，它仍然对发动机总重的降低起到了显著作用。毋庸置疑，这种决定性的解决方案使BMW“驾乘乐趣，创新极限”理念得到了进一步提升：发动机不仅具备更高的功率和扭矩，而且重量也大大降低，使车辆拥有了更高的灵活性和动态特性。

在同等条件下，全新曲轴箱的重量仅为灰铸铁缸体重量的57%。重量的减轻使耗油量降低：镁铝合金曲轴箱减轻的重量使整体燃油经济性提高了10%。

源自汽车运动的前沿技术

迄今为止，“底板”发动机结构仍然几乎仅仅应用于汽车运动领域，这种结构能够实现出色的结构和扭转刚度，以及赛车发动机高速运转所必需的耐久性。由于330i车型的六缸动力单元的最大输出功率在6,650转/分钟时达到了200千瓦，而这一转速对于量产车发动机而言无疑是很高的，因此底板结构在这种情况下同样是最佳的选择。通过镁铝合金气缸盖的开发，BMW在发动机智能轻质结构技术的道路上又向前迈进了一步。

VALVETRONIC电子气门控制系统现在同样应用于六缸发动机
VALVETRONIC电子气门控制系统是BMW于2001年首次推出的无节气门发动机负荷管理系统，已经应用在BMW品牌多款动力单元上，向世人证明了它的卓越品质。

VALVETRONIC电子气门控制系统能够对各气缸进气门的开启和关闭时间进行无级连续控制，起到油门踏板的作用。在传统的发动机上，输出功率的控制几乎完全依靠节气门对进气进行“节流”而实现，在此过程中最终会损失一部分动力。与之相比，VALVETRONIC电子气门控制技术能够使发动机负荷变化阻力降到最低，从而确保了非常高的供油利用率以及更出色的发动机响应速度。
赛车级的发动机转速

3.0升六缸动力单元是专门针对极具运动感的驾驶风格构思设计的，更高水准的转速和提速响应使其在众多同级产品中脱颖而出。显然，这就要求VALVETRONIC电子气门控制系统比以往更加坚固和耐用。因此，应用于330i车型的第二代VALVETRONIC电子气门控制技术能够确保发动机转速平稳上升到高达7,000转/分，而这个转速范围在此之前一直是纯粹的专业赛车发动机才能达到的领域。这就使得这款六缸发动机在气门加速度这一指标上几乎可以与杯形挺杆气门驱动系统相提并论。

在此六缸发动机中，BMW VALVETRONIC电子气门控制系统与进气门和排气门的BMW Double-VANOS双凸轮轴可变气门正时系统相互作用，实现无级连续的操作和调节灵活性。此外，与前代车型相比，六缸发动机上的Double-VANOS还拥有另一项改进：VANOS调节器完全由铝制成，而调节器链轮也由铝制成，以便进一步强化发动机的轻质优势。

客户驾乘感受：更富运动感和动态感

第二代VALVETRONIC电子气门控制系统为客户带来的好处是使发动机拥有了更高水准的运动性能，具体表现为发动机具备更高的灵活性和更强的响应性，能够更加精确而直接地将驾驶者通过油门踏板传达的指令转换为发动机动力和加速度的变化。就这个角度而言，BMW VALVETRONIC电子气门控制系统与赛车上采用的独立节气门技术非常接近，显著增强了330i典型的“驾乘乐趣，创新极限”理念，同时还使耗油量显著降低。

完全自主控制的电动水泵

电动水泵是该六缸发动机上的另一项亮点。电动水泵以完全自主的方式运转，仅根据发动机的实际冷却需求进行控制，不受当前发动机转速的影响。采用这种电动水泵后，发动机耗油量显著降低：BMW冷却系统最多消耗200瓦的发动机输出功率，而传统的水泵需要消耗的功率达到2千瓦。

智能化轻质技术带来更出色的动态性能

六缸发动机上大量的创新技术使其在输出功率和效率上取得了巨大的进步，证明了大量细致入微的改进为发动机带来的好处。有两个很好的实例可以说明这一点。首先，发动机上有两个凸轮轴，每个凸轮轴的重量降低了600克。其次，气门驱动机构采用链条和铝制链条张紧器，所有附件均采用单皮带驱动机构，这些设计都是更加体现客户至上的解决方案，不仅有助于降低发动机重量，而且无需任何维修。特别是这一部位取消了第二级皮带传动机构，因此整个系统更加可靠，重量也进一步降低。由于发动机的声音对于运动型动力单元的爱好者而言非常重要，新的六缸发动机同样能够满足这方面的任何要求，由发动机管理系统控制的排气风门使发动机无论在满负荷还是部分负荷工况下都能发出低沉而又富有运动感的声音。
全球BMW车型广泛应用的VALVETRONIC电子气门技术

仅仅从实用角度列举一些理由，就足以说明BMW VALVETRONIC电子气门控制系统的优越性：这项技术既不要求发动机必须使用无硫燃油，也不依赖于任何特殊的催化剂。BMW致力于满足“高效动力”的需求，因此不仅仅着眼于VALVETRONIC电子气门控制系统对发动机性能、动力、耗油量指标方面的改进，还充分考虑到了将该技术推广到全球的可能性，力争使其成为对发动机动力性、燃油效率和排放管理进行统一优化的最佳方法。
7.
自动变速箱：
极快的响应和极高的精确性带来了
运动驾驶体验
•
换挡和响应时间缩短了50%
•
6个挡位，直接换档，效率更高
新一代BMW 3系敞篷轿车的所有车型均标准装备6档带有手动模式的自动变速箱。尽管最高挡至最低挡之间的传动比范围较大，但较小的挡位传动比增量可确保从一个挡位换至另一个挡位时动作流畅直接，并且在准确的发动机转速下选择正确挡位。这就确保了迅捷连续的加速，同时保证在高速下也具备最佳燃油经济性。顺畅、精确的换挡机构有助于快速换档，以便随时提供极具动感的加速性能。

新一代BMW 3系敞篷轿车还可以选装新一代的6挡带有手动模式的自动变速箱，它不但可以满足驾乘舒适性方面的最高需求，而且还能实现发动机动力向纯粹驾驶乐趣的动态转换。被增强到更高水平的液压系统、创新的变矩器以及内置扭转减震器和高效管理软件不仅确保对极其轻微的油门动作做出迅速响应，而且在任何情况下都可以快速切换至最佳挡位。新一代BMW 3系敞篷轿车自动变速箱的响应时间比传统汽车的自动变速箱减少了40%左右，而实际换挡时间几乎减半。

得益于先进的直接选挡流程，变换数个挡位的操作也十分迅速，几乎与变换一个挡位的时间相同。最后但也同样重要的是，由于与发动机直接相连，在大部分情况下基本保持闭合状态的变矩器离合器同样确保了极具动感的动力输出。

发动机动力的动态传输

BMW的新型6挡自动变速箱以一种真正独特的方式增强了驾驶者的运动和主动驾驶体验，精心设计的电子控制系统持续监控着油门踏板的位置。

控制系统还记录驾驶者踩踏油门踏板的强度，并由此确定所需的加速水平。通过接收车速、发动机转速、转向角度的相关数据，控制单元还能够识别当前的驾驶条件，甚至判断出车辆当前是否在上坡或下坡路段上行驶。

之后，通过对以上所有这些标准进行综合分析，拥有高效能软件的电子控制单元将确定最适合当前驾驶条件的挡位以满足驾驶者的要求。

为了向控制系统传达的要求和确切意图，驾驶者所需的全部操作就是踩下油门踏板。当巡航过程中使用恒定的力踩下油门踏板时，变速箱始终选择可能的最高挡，以使BMW 3系敞篷轿车始终保持燃油经济性最高的工作模式。但与此同时，自动变速箱可以随时根据需要快速而准确地响应新的需求，无论驾驶者希望获得轻柔而平缓的加速，或是极具运动风格的动感加速性能，系统都将立即实现。

自动变速箱可以根据驾驶者的意图和当前驾驶条件直接选择最佳挡位。这种直接选挡过程通过液压系统完成，增强了自动变速箱的换挡平顺性和精确度。

由于新型自动变速箱可以根据需要直接起动离合器，不会再因花费时间寻找最适宜的挡位而给驾驶者造成困扰。正相反：变速箱甚至在驾驶者松开油门踏板之前就能找到最适宜的挡位。

响应时间被缩短至100毫秒

车辆在六挡以70公里/小时的车速行驶时，自动变速箱超凡的响应速度在极具动感的驾驶状况下表现最为明显，BMW开发工程师称之为强制降挡信号。显然，驾驶者此时的意图是使用最大功率加速 – 新型自动变速箱将立即为这种性能提供正确的指令和条件，响应时间只需100毫秒。

在这段瞬时响应时间内，自动变速箱向发动机发出提高功率的信号，这可以使发动机转速立即从大约1,400转/分钟提升到5,000转/分钟以上，同时自动变速箱从六挡换到二挡的时间比传统自动变速箱快两倍。

因此，新一代BMW 3系敞篷轿车舒适地切换到强劲加速状态所需的时间不超过一秒。

与发动机直接相连
BMW 3系敞篷轿车的新型6挡自动变速箱直接与发动机相连接，将发动机的强大动力表现得淋漓尽致，能够带来非同寻常的动感驾驶体验。

为了实现这种效果，发动机和自动变速箱采用了比以前更加紧密的连接方式，这是通过电子联网的控制系统以及两个装置之间的机械连接实现的。

另一项有助于提高卓越灵活性的因素是新的变矩器技术，能够避免不必要的打滑以及几乎各种行驶状态下的动力损失。

变矩器离合器在车辆起步后立即接合，从而可以在瞬间形成与发动机的直接连接，能够实现可与手动变速箱传输动力相媲美的迅捷响应。这种情况下所需的消除发动机振动（特别是扭转振动）的概念因发动机类型的不同而存在差异：全新敞篷车的汽油发动机装有一台涡轮扭转减震器，可在发动机和传动系之间实现协调的连接。
减少打滑、提高精度、优化燃油经济性

除了改善驾驶动态之外，所有这些创新还提高了整个驱动系统的效率。换高挡时也相当快的换挡速度、直接选挡以及基本无打滑的变矩器离合器确保在日常使用中也能显著改善车辆的燃油经济性。并且由于设计紧凑、采用轻质材料以及重量的减少，6挡自动变速箱还满足了高效动力的另一个要求。

因此，新型自动变速箱能够提供出类拔萃的换挡和响应时间，即使是经验丰富的驾驶者驾驶手动变速箱车辆也很难与之媲美。并且，即使是最喜欢挑战的运动型驾驶者偶尔也希望进行手动换挡，新一代BMW 3系敞篷轿车同样可以满足他们的要求。

8.
底盘和悬架：
强大动力在此转换为出色性能

•
整个细分市场中最先进的悬架。

•
功能更强大的动态稳定控制系统（DSC）

•
带持续磨损指示的高性能制动系统。

第一眼看上去，新一代BMW 3系敞篷轿车最突出的特点是它的优雅外形，而当可收回硬顶收入后行李厢中后，您同样可以清楚地感受到这款车辆无与伦比的敞篷驾驶体验。

与其它敞篷四座轿车相比，新一代BMW 3系敞篷轿车的另一个独特之处在于车辆的驾驶动态。这款全新敞篷轿车迷人的运动特性主要得益于它的强大引擎。另一个同样重要的因素是底盘和悬架，它们采用最出色的专业技术开发而成，专为实现最佳性能和驾驶特性而精心打造。因此，新一代BMW 3系敞篷轿车不仅适合任何季节、任何天气条件，而且可以应对瞬息万变的动感挑战和驾驶要求。并且车辆始终提供极大的灵活性，因为新一代BMW 3系敞篷轿车不仅显著增强了动态防侧倾潜力，而且还拥有最为先进完善的悬架控制系统和辅助系统，能够在传统车辆可能达到物理极限的情况中为车辆提供明确的预防措施。换句话说，新一代BMW 3系敞篷轿车在所有车速下都具有极为出类拔萃的安全性。

更为精确和舒适的主动转向系统

发动机在前、驱动轮在后的标准驱动方式确保始终提供最大的灵活性、方向稳定性和安全操控性。由于动力传输至后轮，带液压助力的齿轮齿条式转向系可以完全不受驱动力的干扰。

BMW 330i敞篷轿车装备有BMW主动转向系统。其特别针对BMW 3系敞篷轿车而设计，转向角度可以根据行驶速度变化。相同的方向盘转动角度在低速行驶时能够转化成比高速时还要大的前轮转动角度。因此，根据驾驶情况，例如在泊车时驾驶者只需较小的方向盘操作便可以轻松挪车，而在高速行驶时又可以保持准确的方向。

整个细分市场中最先进的悬架

后轮驱动以及约为50:50的前后桥重量分配为实现最佳驾驶动态创造了理想条件。而这种卓越性能又通过新一代BMW 3系敞篷轿车在同级车型中技术最为先进完善的底盘和悬架、极为高效的高性能制动系统以及最新一代的DSC动态稳定控制系统得到了进一步强化。

新一代BMW 3系敞篷轿车采用铝制双节弹簧减震支柱式前桥和五连杆式后桥，这是同级车中最为先进的悬架系统。车辆底板上采用的适当加强件确保了最佳强度，较低的重心以及专为新一代BMW 3系敞篷轿车精心设计的减震系统令这款BMW全新双座轿车的动态驾驶品质提高到了更高的水准。
标准配置：高性能制动系统，胎压报警指示灯

BMW 3系敞篷轿车标准装备高性能制动系统，超大制动盘需要使用17英寸车轮。

这种出色的制动系统最大优点是减速力强，制动性能持久，衰退极小，任何行车条件下磨损率均很低。此外，BMW是全球首家在其产品上安装实时磨损指示器的汽车制造商，该指示器能够连续提供有关制动衬块的信息。
17英寸轻质合金轮圈是新一代BMW 3系敞篷轿车的标准装备，配备225/45R17防爆轮胎：即使轮胎完全泄气，压力极低，驾驶者仍可以继续行驶150公里。另一个功能是装有胎压报警指示灯，它可以持续监控轮胎气压，并可在轮胎气压下降超过规定压力30%后立即警告驾驶者。

增强型动态稳定控制系统（DSC）提供了超凡的安全性和动态性能

制动系统出类拔萃的制动效率通过BMW具有创新功能的DSC动态稳定控制系统得以进一步增强。在新款六缸发动机敞篷轿车上，BMW采用了最新一代的DSC（动态稳定控制系统），不仅可以通过介入制动或降低发动机输出功率来控制ABS制动功能以及在湿滑路面上的稳定性，而且还可以消除极高制动温度下产生的制动力衰减现象（制动衰减补偿）。

另一个重要特点就是定期干燥制动功能，可确保在潮湿环境中提供最佳制动力。而预制动功能可以在需要时增强制动预备功能。如果驾驶者需要使用最大制动力实现极为有效的减速，DBC（动态制动控制）将相应地提供最大制动力。

CBC（弯道制动控制）可以防止在转弯过程中制动时车辆发生过度转向，它与主动转向系统DSC配合工作，当车辆在具有不同摩擦系数的路面上行驶时，可以产生适合而准确的反转向效应，从而在需要时提供极大的车辆稳定性。

在松软路面和崎岖地面上，集成在悬架中的ASC（自动稳定控制系统）可以始终确保提供最佳牵引力。而DTC（动态牵引力控制系统）可以提高制动系统对DSC模式进行干预的响应阈值，例如在松软的雪地上，驾驶者可以主动使驱动轮轻微滑转来起步。

动态牵引力控制系统还提供一种极具动感的主动驾驶风格，允许驱动轮进行较高程度的打滑，使驾驶者在转弯操作时能够采用可控的漂移方式。最后但也同样重要的是，新一代BMW 3系敞篷轿车的驾驶者还可以随时按照意愿完全关闭DSC功能。
9.
车身及安全性：
扭转强度更高，敞篷车中安全性最强

•
合理组合材料，重量更轻。

•
承载结构最大限度减小扭转力。

•
完备的乘客保护系统，包括侧翻传感器。

新一代BMW 3系敞篷轿车不仅拥有出色的行驶舒适性，其坚固而稳定的车身壳体还可以在任何情况下为乘客提供最高级别的安全保护。通过将创新材料和已广泛使用材料合理搭配，再借助最新的现代生产技术，所制造出的BMW 3系敞篷轿车车身具有卓越的全方位稳定性。BMW的开发工程师在优化此款四座敞篷车的扭转强度方面确实取得了骄人的成绩，新一代BMW 3系敞篷轿车是BMW公司有史以来所制造的最为坚固的敞篷车。

车身的设计概念确保了重量分配均匀，有助于提高3系敞篷车的机动性。空载重量约为200千克，比3系双门轿车略重。这些增加的重量主要来自敞篷车不可缺少的底板附加支撑和加固结构，以及驱动可收展硬顶的电机和液压系统的额外重量。

而在车头部分，由于采用了创新的塑料侧围，减轻了重量，使车辆的驱动性能进一步得到了改善，与相同尺寸和相同类型的钢制侧围相比，这种新塑料侧围的重量减少了50%。

在此方面的另一项显著改进是：采用了更加简单、更加直接的生产过程：与以往的塑料组件不同，新型的侧围无需单独喷漆，而后再组装到车身上。它们可以与白车身一起采用正常的喷漆流程。

凭借它们对极端温度的高耐受性以及优异的延展性和吸水性，喷漆后的侧围看上去与常规钢制组件别无两样。另一项对顾客有利的优点已在开发可复原保险杠过程中得到了验证，即塑料侧围对于轻微损伤具有极好的耐受性，轻微变形后可以恢复原有的形状。在实际使用中，这意味着低速下轻微的碰撞不会留下永久性的伤痕。

采用多相钢加固

除了使用最新材料之外，新一代BMW 3系敞篷轿车的超高扭转强度还源于精心设计与改进的加固件配置。例如，车辆前围的支撑件采用性能出色的多相钢制成，同时车尾的纵向支承臂、附加加固件以及行李厢内底板、后面板和侧壁的坚固设计与配置可最大限度减少来自后方的撞击。并且为了增强整车的坚固性，底梁在前端降低了10毫米，在后端降低了6.5毫米。

在侧面碰撞中，作用于汽车的撞击力可通过加固的底板转移到对面一侧。侧梁采用钢型材制成，具有多种几何形状，专家称之为辊轧板。座椅结构和仪表板与车门相配合，这些特制部件确保了A柱之间的最大稳定性。
作用于BMW 3系敞篷轿车的撞击力将被预先安置的撞击吸能区以动态的方式进一步吸收，在预定的位置发生变形，从而将撞击能量转化为材料变形。

总而言之，BMW 3系敞篷轿车经过精心的设计，可以将所有的作用力从座舱上分散，从一开始就最大限度地减轻事故可能造成的后果。

座椅内嵌有头/胸安全气囊

乘客舱内，精确协调、中央控制的保护装置和撞击吸收系统可为所有乘客提供高水平的安全防护。前部头/胸安全气囊、安全带束紧装置以及安全带限力器可根据撞击的类型和严重程度由传感器控制的电子安全系统启动。座椅靠背的外侧装有头部/胸部安全气囊，当遭受侧面撞击时可迅速充气，在靠背底部至头枕顶部之间的整个区域形成一个缓冲垫。无论乘客坐姿如何，均可以有效保护乘客身体的上部和头部。

侧翻传感器

侧翻传感器可以时刻监视车辆的横向和纵向运动，它也是BMW 3系敞篷轿车上一项重要的传感器控制的电子安全功能。中央计算机可以分析当前行车状况的数据，从而进一步提高了安全水平，当顶篷收起且检测到可能出现滚翻的危险时，电子安全装置将启动翻车防护杆，防护杆从后排座位的头枕之后升起，可以提供额外的安全保护。

在这种情况下，还会启动另一个安全功能，即前排座位的安全带束紧装置以及头/胸安全气囊。此外，作为侧翻保护的另一项措施，A柱和风挡玻璃框的坚固性也被提升到了更高的水平。

10.
内饰和装备：
旅程中更高的驾驶乐趣
•
优质材料，标配更具吸引力

•
储物空间更大、更灵活

•
为客户提供丰富的选择
新一代BMW 3系敞篷轿车的可收展硬顶可谓众多驾驶体验中的真正亮点。但是即便顶篷展开，车内也可以进入充足的阳光，同时还可在全方位提供更加开阔的视野，特别是与大车窗组合配备时更是如此。

另一个特点是与双门轿车一样的全包式车顶衬，这可将可收展硬顶内的机械组件完全包裹起来。同时，与众不同且充满运动气息但又不乏高雅品味的内饰，再加之高档的材料，这一切营造了一种前所未有的独特车内环境。

与前代车型相比，主要的特点包括车内宽度的增加、储物选件的改进（特别当车顶收起时）以及储物空间的增加。

坐在新一代BMW 3系敞篷轿车中，驾驶者将可以享受具有运动风格并按人体工程学完美改进的座椅。并且，尽管车顶线较低，但这款四座敞篷车中各座椅上的头顶空间却格外的宽敞。

在舒适方面，BMW 3系敞篷轿车的车内环境绝不亚于双门轿车，再加上顶级装饰材料以及多种细致而独特的设计，更加突出了此款双门车型的特殊地位。车内采用漂亮的粒状塑料表面，并且可以选择木质或抛光铝材料的上漆饰条，车门内衬以及中央控制台上的扶手填充物非常柔软舒适，令车辆内饰的总体观感及触感倍显的尊贵气质。而且标配车型还提供了品种丰富的内饰、内装颜色和各种饰件，以及大量的精美选件和特殊用途的设备，给顾客更多的选择，使他们能够按照自己的喜好任意配置爱车。

选装的车内照明套件为您提供了更多的选择，让您尽情装点自己的爱车。甚至采用“最基本”的内饰，车内的微光照明也可以营造出一种尊贵的氛围。附加车灯套件则可以用一种特别的风格与美感突出这一气质。
珠光灰色的镀铬表面

仪表盖罩采用高档的颗粒状图案材料，可以选择黑色和灰色以及热带草原褐色。通风口和可伸缩杯座嵌入饰条的周围区域，现在也为后排乘客在控制台中提供了杯座以及附加的储物箱和烟灰缸。标配的门把手、扶手杠、换档杆托架、通风格栅调节器、以及运动型真皮方向盘上的托架，均采用高档的珠光灰色镀铬表面，这专为新一代BMW 3系敞篷轿车和BMW 3系双门轿车全新开发的。起动/停止按钮的周围区域也采用珠光灰色镀铬表面，无论汽油机和柴油机车型，驾驶者只需按下按钮便可以起动发动机。
以驾驶者为中心的设计概念

仪表板结构安排细致，水平线条可确保精确且清晰的取向。仪表板顶面朝向驾驶者倾斜，而空调、音响和导航系统的操控装置和开关也处于前排乘客的最佳视野和操纵范围内。

仪表板上最为醒目的当然是车速和发动机转速的圆形仪表盘，六缸汽油机车型上的显示最高车速在发动机转速为8,000转/分钟时可达280公里/小时，其它车型上的显示最高车速在发动机转速为7,500转/分钟时可达260公里/小时。

汽油机车型在转速表装有油温表。

后排也尽享宽敞与舒适

中央控制台一直延伸至后排座椅，将座椅分为两个单独的座位。与前代车型相比，后排乘客的肩部空间增大了8厘米，肘部空间增加了12厘米。

前座的舒适进出功能大大方便了乘客进出后排座椅，前排座椅的释放杆正好布置在座椅靠背顶部外侧符合人体工程学的最适宜位置。后排两个座椅还配有儿童座椅固定装置（ISOFIX），用于安全地固定儿童座椅。

多功能储物空间：日常使用及旅行均非常实用

行李厢的空间高达350升，堪称宽敞有余。即使顶篷收起后，行李厢的容量也可以达到210升，足够放置大型的硬壳旅行箱或两个高尔夫袋。这一特色更由敞篷车后座提供的额外空间进一步增强。

放倒整体式后座靠背后，乘客还可以方便地在后排座椅后的平坦区域内放置体积更大的物品，不会弄脏或损坏蒙面。

同类敞篷车中本款车型的又一大特色是在乘客舱和行李舱之间大约40厘米的开口。这一空间可以用于存放较长的物品，例如滑雪板、单板滑板或高尔夫袋，它们可以便捷地从行李箱伸入乘客舱的后部。当车内仅有驾驶者和前排乘客并且需要应对众多的日常运输需求时，新一代BMW 3系敞篷轿车可以装入您所需携带的所有物品。
甚至当四个座椅均被占用时，驾驶者和乘客仍然可以享受行李厢与乘客区域连通所带来的便利，后座靠背中间装有一个可折叠直通装载板，可以作为额外的储物空间使用。

车门衬里内的可折叠杂物盒也可以提供较大的储物空间，而且还提供专门放置诸如太阳镜等随身物品的储物盒。侧面的储物袋可以折入折出，可用于放置驾驶者和乘客的个人物品，防止车外他人窥探。

作为选装配件，新一代BMW 3系敞篷轿车也带有拖车牵引杆，不使用时可折叠存入在车辆底板下。如果需要，可将可旋转牵引杆折出，驾驶者只需按下行李厢侧面的按钮即可。
随动控制大灯和弯道照明

新一代BMW 3系敞篷轿车还选装提供BMW随动控制大灯，可以清楚照亮前方的道路，即便在崎岖曲折的道路上也是如此。大灯可以根据转向角、偏转率以及车速左右转动。

作为更高级的附加功能，新一代BMW 3系敞篷轿车还可组合装备随动控制大灯和弯道照明，后者在车速低于40公里/小时、且驾驶者操作转向信号灯或系统检测到方向盘转角较大时将会启动。弯道照明功能当操纵车辆在弯道很多的道路上行驶时可以确保照明充足。

音响、导航以及通信：豪华的高科技装备

新一代BMW 3系敞篷车可以选装众多音响、导航以及电话系统高科技选件等众多完全针对高档高性能轿车而开发的解决方案。这再一次重点突出了这款四座敞篷车的尊贵特质。

带有八个喜好设定按钮的BMW iDrive控制系统

新一代BMW  3系敞篷车标配采用了BMW领导潮流的iDrive控制概念，它可以控制导航系统、空调、娱乐及通信系统。驾驶者可以使用中央控制台上的iDrive控制器选择适合的舒适及通信功能，将在控制显示屏上显示所选的功能以及调节选项。这种新型防眩显示屏可以根据环境光线条件自动调节亮度，它位于仪表板内，令驾驶者在驾驶过程中不必转头，只需快速扫一眼就可以读取显示的信息。
八个喜好设定按钮可以简化车辆的操作过程，带来更多的舒适与方便。驾驶者只需轻轻一按，便可以找到经常拨打的电话号码、经常前往的目的地或自己喜欢的电台。而且，八个喜好设定按钮带有创新的传感器，可与BMW iDrive控制系统完全配合使用。这就意味着轻触按钮而不按下时，所选的功能便将在屏幕上显示，有效地避免了混淆偏好选项按钮。
BMW 3系敞篷车的特殊舒适气候调节功能

BMW 3系敞篷轿车装有自动空调系统，在设计时也专门兼顾到敞篷行车时对空调的需求：自动通风程序可以通过iDrive控制系统启动，而且增加一种新的工作模式，即专门用于顶篷收起后行车的“敞篷”模式，除“柔和”、“适中”和“强劲”三种常规模式之外的一种新模式。在此种模式下，车内温度传感器对通风的控制功能将受到限制，温度控制和风扇由外界环境温度和日照等级所控制。另一项功能就是根据车速调节进入车内的空气量，当车速超过70公里/小时，自动空气再循环（AAR）将自动关闭。第四项改进是在加热模式下优化了空气的分配，以便始终保持敞篷车内温度恒定。

自动空调系统新增的“敞篷”模式只能在顶篷收起时使用。所以当可收展硬顶展开覆盖整个乘客舱后，气候控制系统将回到车辆顶篷展开时的前一个气候程序。如果再次收起顶篷，车辆将再次返回“敞篷”模式。
采用“日光反射”技术的真皮内饰

新一代BMW 3系敞篷轿车标配的另一大亮点就是在座椅内饰和内装衬里上所采用的新型真皮。新型材料是将称为“冷色料”的颜料在制作真皮时涂在真皮的表面，它可以反射日光中的红外线。这种颜料具有多种颜色，在敞篷行车时可以有效防止座椅区域过热，这种情况每当晴空万里驾车出游时经常会碰到。

为了实现这样的效果，BMW成为全球第一个采用称为“日光反射技术”的特殊工艺处理真皮表面的汽车厂家。这可以大幅减少表面的热效应，与普通深色皮革相比，可有效将温度降低多达20 °C，如果采用浅色皮革，则温差更大。而且真皮材料所固有的特性完全没有受到影响。

新一代BMW  3系敞篷轿车的座椅和扶手均采用由“日光反射技术”处理的真皮包饰。这可以帮助减少接触高温皮革时产生的不适，而这种情况在夏季晴朗的天气中极为常见。

11.
生产：
质量、灵活性以及环保特点

•
灵活的BMW雷根斯堡制造厂单生产线

•
以顾客为中心的销售和生产流程

•
顶篷系统的创新过程

BMW 3系敞篷轿车在BMW雷根斯堡制造厂生产，它是世界上最为现代化的汽车生产厂之一。虽然新一代BMW 3系敞篷轿车是一款非常独特的车型，拥有众多特殊的功能，但是这款车型是与其它BMW 3系和1系车型一同生产，这种系统称为单线生产系统，就是在同一条总装线上按随机排序进行生产。

为实现这一目的，配套的物流系统由极其先进的信息技术所控制，可以及时将模块和组件直接送至总装线，这是名符其实的精确到最后一秒钟，或者说按顺序配给，即针对某一车型严格遵守递送顺序及正确的时间。显而易见，这可以大大提高灵活性，生产过程更加以顾客为中心。

BMW的以顾客为导向的销售和生产流程（Customer-Oriented Sales and Production Process，缩写为KOVP）在德国汽车制造行业中非常特别，而BMW集团使用这种方法已经长达五年之久。这让顾客在装配开始前六天时还可以更改初始配置，而不会延迟最终的交付日期。

BMW 3系敞篷轿车车体采用高强度钢材料制成，具有超强的坚固性和稳定性，在碰撞中可以提供更高的安全性。而前侧围则采用高科技的合成材料制成，帮助优化平衡车桥的重量分配。车体装配中有超过95%的作业均自动完成。

量身定制的顶篷系统

车顶系统的壳体喷漆采用与车身颜色相同，在一个单独的车间装配，由多达700多个单独的组件组成，包括车顶衬、后车窗以及液压机构等，可以根据顾客定制进行装配。内置于顶篷的技术系统包括专门为DAB和GPS接收而全新开发的天线。装配完成后，已经作为成品的复合轻质钢板顶篷系统将在同一车间经过连续全面的质检。

生产完成后，每台BMW 3系敞篷轿车将经过一系列精心设计的测试流程，重点全面检查三片式硬顶，不放过任何一个细微的漏洞。测试流程包括10分钟的淋水测试以及冲水测试，用水浪冲击车辆。

雷根斯堡制造厂的物流部已经根据新一代BMW 3系敞篷轿车的生产需要进行了扩建，通过单独的敞篷车传送线将重140公斤的顶篷系统按照顺序送至最终总装线。硬顶通过新型的组装系统装配到车身，整个硬顶系统采用半自动化方式放置并固定。并且对主要方面给予了特殊的关注，顶篷系统采用人工方式装配到BMW 3系敞篷轿车。
环保的清洁涂装
涂装车间是世界同类设施中最为现代化、最为先进的工厂之一，车身在雷根斯堡制造厂的全自动涂漆流水线经过多级的上漆工序。车身在浸入电解池内之前将涂上一层磷酸锌，这可以永久防止生锈，然后采用静电充电工艺在车身上涂覆一层超薄的车漆。

这一层车漆为底层，其上可以涂覆色漆，而面漆则由转速每分钟达40,000次的高速旋转喷射器涂覆在车身表面。

再次借助静电控制技术得以高效、环保的方式使用材料，静电带有电荷的车漆微粒将以非常精确的剂量吸附到接地的车身上。

最后的工序是涂覆粉末罩光漆。第四层漆用于保护车身表面，并且可以让面漆呈现出适宜的深度和亮度。通过引入粉末罩光漆，BMW确实在环保洁净技术方面取得了重大的突破：不需要使用任何溶剂，也不会产生任何污水。多余喷出的粉末可以在生产过程中高效循环使用，意味着全部粉末的97%将实际上用于车辆。

BMW雷根斯堡制造厂的事实与数据

BMW雷根斯堡制造厂生产汽车的历史已经长达20年。冲压车间、车身车间、涂装车间、装配和物流部拥有超过10,000名工人，其中包括300多名学徒。

BMW雷根斯堡制造厂生产BMW 3系轿车、双门轿车和敞篷轿车以及BMW M3和BMW 1系车型系列。制造厂也生产警车、救火车和救护车，这些车型也在雷根斯堡制造厂的常规生产线装配，但需加装特殊的设备。

雷根斯堡制造厂的另一大任务就是为在慕尼黑和莱比锡的制造厂生产BMW 3系车型提供车门和罩板。雷根斯堡制造厂2005年的总产量为300,000辆，这个厂区占地面积约为140万平方米。

BMW雷根斯堡制造厂的生产设备可以一周运转70至140小时。这种生产弹性通过区分设备运转时间得以实现，一方面包括员工的正常工作时间，另一方面是BMW弹性工作时间，工厂实施了一种工时原则，允许员工灵活选择每周的工时。

为了给员工创造一种理想的工作条件，在总装线上配备了先进的技术设施，设计完全符合人体工程学：总装线和人员传送线可以调节高度，同时可旋转的附属装置可以让员工以一种舒适的站立姿势完成所有的作业。显而易见，在汽车制造行业中，此类和其他通用流程变得越来越复杂，这为制造厂的IT部门和整个供应链管理造成了巨大的挑战。

12.
历史：
独领风骚20年 – BMW 3系敞篷车

•
四代车型，经典延续

•
极致的开阔感，永恒的主旋律

•
独树一帜，充满动感

优雅的侧面线条、超低而平齐的肩线以及可与外界自由接触的座椅位置，
20年来这一切始终能够让BMW 3系敞篷轿车给乘客带来一种美妙绝伦的敞篷驾驶乐趣。确实，这样一种完美的驾车乐趣已经成为BMW 3系敞篷车的代名词，新一代BMW 3系敞篷车也将继续秉承这一传统，力求尽善尽美。

在系列开发伊始，BMW 3系的第一款敞篷轿车便成为动力性能和动感优雅的象征。作为世界首家推出四座敞篷车的高档汽车厂商，BMW在1985年再次成为业界的领跑者，在纯粹的驾驶乐趣中加入了新的元素。当时开拓的新市场如今竞争已更为激烈、顾客要求也越来越高，而BMW 3系敞篷轿车至今仍然保持着王者风范。

与其它类型的四座敞篷轿车不同，第一代BMW 3系敞篷轿车可以满足最严格的安全性要求，无需加装翻车防护杆。另一独特的卖点就是它的软顶可以完全折入车尾顶篷箱的硬盖板之下，同时即使顶篷展开时车辆的水平肩线也清晰可见，而且肩线还延伸至车尾。这也是BMW 3系敞篷车中最为经典的设计。

这种概念一直延续到1993年，当年第二代3系敞篷车问世，在敞篷的概念中又增加了特别的动感元素：更大的车轮拱罩和更加后倾的A柱给第二代BMW 3系敞篷车增添了更多跑车和运动的元素。

第二代3系敞篷车也为敞篷车市场的发展做出了巨大的贡献：与此同时，第一代车型系列的产量也达到143,400辆，而第二代BMW 3系敞篷轿车的销量也达到历史新高的196,500辆，受到广大车迷的推崇。

第三代3系敞篷车于2000年开始投产，自那时起一直延续着动力与动感的趋势，表面和轮廓给人以力量之美，同时也保留了前代车型的经典设计：BMW 3系敞篷轿车再一次保留了低平、优雅及自由开放的特质，而且更加不同于其轿车系列的款式。

而且毫无疑问，第三代BMW 3系敞篷轿车远远超过了前代车型的销售纪录，因为第三代车型在这一车型中加入了新的元素，这也使BMW首次推出装有柴油机的敞篷车。由于其经典的设计和强劲的动力，柴油车型迅速在敞篷车市场中占据了重要的地位。确实，第三代BMW 3系敞篷轿车所采用高扭矩六缸和四缸柴油机大大推动了这一发展趋势。
所有BMW 3系敞篷轿车的一个最大的共同点就是它们都迅速成为所处时代的经典。所以开发下一代车型的挑战一直成为造就BMW 3系敞篷轿车现代、前卫品质的基本动力。

BMW凭借新一代3系敞篷轿车的成功，再一次战胜了这一挑战，此款车型重点突出了创新的顶篷概念，同时也延续了先前敞篷车型的经典特质。新款车型重新演绎了BMW 3系敞篷车的经典，以独特的方式展示这款四座敞篷车的优雅与运动个性。

钟情于BMW 3系敞篷轿车的车迷表现了追求刺激驾驶体验的愿望。这种体验主要体现在大功率发动机和灵敏且运动感十足的驾驶乐趣，以及头顶蓝天、尽享那份开阔的自由感。这种通透的视野确实是驾驶体验不可或缺的部分，因为BMW 3系敞篷轿车的驾驶者们绝对不会愿意将自己隐藏在车里。
13. 技术数据
	车身

d

Amdahl Tureen / s
	
	
	325i
	330i

	车门/座椅数

l
	 
	
	2/4
	2/4

	长度/宽度/高度（空载状态下）

）
	毫米
	
	4,580/1,782/1,384
	4,580/1,782/1,384

	轴距
	毫米
	
	2,760
	2,760

	轮距（前/后）


	毫米
	
	1,500/1,513
	1,500/1,513

	转弯直径
	米
	
	11.0
	11.0

	油箱容积
	升（约）
	
	63
	63

	冷却系统，含加热器

l
	升
	
	8.5
	8.5

	发动机油


	升
	
	6.5
	6.5

	变速箱油
	升
	
	长效油液
	长效油液

	主减速器工作液
	升
	
	长效油液
	长效油液

	空载重量，EU1
	千克
	
	1,685（1,760）
	1,720（1,795）

	最大负载（DIN） 
	千克
	
	430
	430

	最大允许总重（DIN） 
	千克
	
	2,115
	2,150

	最大车桥负载（前/后）
	千克
	
	945/1,180
	960/1,200

	最大拖车载荷2
	
	
	
	

	制动状态（12%）/非制动状态


	千克
	
	1,600/750
	1,700/750

	最大车顶载荷/牵引杆垂直负载
	千克
	
	–
	–

	行李厢容量（VDA）
	升
	
	210–350
	210–350

	空气阻力系数 
	Cd x A
	
	0.29 x 2.08
	0.29 x 2.08

	动力单元
	
	
	
	

	型式/缸数/每缸气门数


	 
	
	直列/6/4
	直列/6/4

	发动机管理系统
	 
	
	MSV80
	MSV80

	排量
	毫升
	
	2,497
	2,996

	缸径/冲程
	毫米
	
	82.0/78.8
	85.0/88.0

	压缩比


	: 1
	
	11.0
	10.7

	燃料等级
	辛烷值
	
	91–98
	91–98

	最大输出功率
	千瓦
	
	160/218
	200/272

	转速
	转/分钟
	
	6,500
	6,650

	最大扭矩
	牛顿米
	
	250
	315

	转速
	转/分钟
	
	2,750-4,000
	2,750

	电气设备
	
	
	
	

	蓄电池/安装位置
	Ah/–
	
	70/行李厢
	70/行李厢

	发电机
	A/W
	
	180/2,520
	180/2,100

	底盘和悬架
	
	
	
	

	前悬架
	 
	双接头弹簧减震支柱悬架带主销前倾后置；
 转向节主销采用小幅度正偏置距；

	
	
	补偿横向力；防俯冲

	后悬架
	
	中心臂式车桥带有纵向摆臂和双横向摆臂；

	
	
	防后座、防俯冲装置

	前制动器
	 
	单活塞摆动式卡钳盘式制动系统

	直径
	毫米
	
	312
	330

	后制动器
	 
	单活塞摆动式卡钳盘式制动系统

	直径
	毫米
	
	300
	336

	行车稳定性系统
	 
	防抱死系统，自动稳定控制（ASC+T），
每个车轮配有单独的电子制动动力辅助

	转向系统


	 
	齿轮齿条式转向助力系统

 

	转向总传动比
	: 1
	
	
	

	变速箱，类型
	 
	6挡自动变速箱

	传动比
I

  
	: 1
	
	4.065
	4.065

	
II
	: 1
	
	2.371
	2.371

	 
III
	: 1
	
	1.551
	1.551

	 
IV
	: 1
	
	1.2
	1.2

	 
V
	: 1
	
	0.853
	0.853

	 
VI
	: 1
	
	0.674
	0.674

	 
R
	: 1
	
	3.200
	3.200

	主减速比
	
	
	3.91
	3.73

	轮胎
	 
	
	225/45 R17 91W
	225/45 R17 91Y

	轮圈规格
	 
	
	8Jx17轻质合金
	8Jx17轻质合金

	性能
	
	
	
	

	单位质量功率（DIN标准）
	千克/千瓦
	
	10.5
	8.6

	升输出功率
	千瓦
	
	64.1
	66.8

	加速
0 –100 公里/小时 公里/小时
	秒
	
	8.4
	6.9

	最高车速
	公里/小时
	
	240
	250

	耗油量（欧盟标准驾驶循环）
	
	
	
	

	市区
	升/100公里
	
	13.3
	13.6

	郊区
	升/100公里
	
	6.8
	7.0

	综合/续航里程（km）
	升/100公里
	
	9.2/685
	9.4/670

	CO2 
	克/公里
	
	222
	227

	其它
	
	
	
	

	排放等级
	
	
	EU4
	EU4


括号内的数据适用于装备自动变速箱的车型。   


 空载车重（DIN）加上75千克的驾驶者和行李。



2 某些特定情况下可能增加。

3车顶舱折起。





4 性能和耗油量信息是在使用RON 98燃油的情况下测得。 
14.
外部和内部尺寸







































































