64
BMW
媒体信息

2007年6月
第2页

德国宝马汽车公司

BMW AG
Beijing Representative Office
地址
Postal Address

中国北京市朝阳区

东三环北路霞光里18号
佳程广场B座28层

28rd F, Tower B, Gateway Plaza

No.18 Xia Guang Li,
North Road,
East Third Ring

Chaoyang District

Beijing 100027

PR China

电话
Telephone
+86 10-8455 8000
传真
Fax

+86 10-8455 8026

+86 10-8455 8027

电子邮箱
e-mail

info-bmw@bmw.com.cn
[image: image1.png]


新一代BMW X5
目录
1.
驾驶动态、功能性与独特性的完美组合
新一代BMW X5 
 （短文本）
4

2.
简述 
 15

3.

概念：

高性能运动型多功能车市场的领跑者 
 17

4.

驾驶动感：


无可比拟的操纵性、独一无二的优越性
20

5.

全轮驱动：


更高的精确性带来更多驾驶乐趣
26

6.
动力单元：

设立最高标准的杰作
30

7.

自动变速箱：
舒适性与响应性的完美结合
33

8.

设计：
在保持个性风格的同时更显尊贵
36

9.
车身及安全性：

卓越可靠性与优化的车身重量相结合的智能化概念
 39

10.
内饰：

灵活而高档
43

11.

带有8个偏好选项按钮的iDrive控制系统：

功能增强，更为直观
47
12.
功能与装备：
创新的豪华风格 
 49

13.
     生产：

强大的全球化生产网络 
 56
14.
    技术数据
 58
15.
    外部和内部尺寸
59

16.
    输出功率和扭矩图表
 61

[image: image2.png]- = v 4\.4%&% M ! \\\

AT N i

e 7 N
| |

A |

- _ H Y




1.
驾驶动态、功能性与独特性的完美组合   新一代BMW X5 
（短文本）

新一代BMW X5的前代车型是一款创新车型，创造了一个全新的细分市场。如今，新一代BMW X5将高性能运动型多功能车（SAV）的驾驶体验提升到了一个更高的级别。
强劲的8缸和6缸发动机，再次达到更高标准的BMW xDrive恒时全轮驱动，以及经过全面优化的全新悬架，共同赋予新车型出类拔萃的操纵性能和驾驶动感。新款V8动力单元最大输出功率达到261千瓦/355马力，采用镁铝合金曲轴箱的新款直列6缸发动机最大输出功率为200千瓦/272马力。
新一代BMW X5空间宽敞并且车辆内部功能相当完备，最多可容纳7人乘坐。同时，得益于创新的功能和装备以及高档典雅的装饰，使车内达到了豪华轿车的档次和标准。
新一代BMW X5是全球首款配备主动转向系统、AdaptiveDrive（自适应驾驶系统）、平视显示系统和作为标准装备的防爆安全轮胎的SAV。
新一代BMW X5凭借其更佳的动力性能以及更高水准的全面顶级装备，以真正独树一帜的车辆概念，继续迈向更加辉煌的成功之路。当前代X5车型推出时，BMW开创并确定了全新的高性能运动型多功能车（SAV）细分市场。BMW X5作为一款宽敞、豪华、实用、同时非常安全的高档汽车，凭借其电子控制全轮驱动系统和出色的驾驶动感在越野地形中大显身手，一经面世就风靡全球。其间BMW X5在全球范围内的销量超过了580,000辆，明确体现了这一产品概念取得的成功。
BMW特有的驾驶动感 –  在SAV细分市场中一枝独秀

在整个产品生命周期中，这一全球首款SAV早已稳稳奠定了其作为驾驶动感标准的地位。对于现在推出的新一代BMW X5，BMW的传动系和悬架方面的专家们又将性能、灵活性、动态性能和悬架舒适性提升到了更高的水平。
与以前一样，驾驶体验通过明显增加的行车高度和升高的座椅位置得以体现。新车型的其它优点还包括整体式车身、独立式悬架和恒时电控可变全轮驱动系统。
8缸以及6缸的汽油和柴油发动机均经过显著优化，达到了更加卓越的水平，彰显出更加出色的性能和汽车技术文化。最后，悬架也经过了彻底的改进，能够将出色的发动机动力完美地传递到路面上，当然也包括崎岖地形。
新一代BMW X5具备一项在SAV细分市场中可谓独一无二的特性，那就是双横向摆臂前桥与整体式IV后桥的组合。这项最先进的配置使车辆始终具备极高标准的横向加速度、极好的方向稳定性，以及堪称典范的行驶舒适性。另一项创新是具备可变转向传动比的齿轮齿条式转向系统，直线行驶时的中间位置有助于实现准确的驾驶操控，在大角度转弯时则可为驾驶者提供更加直接的响应。
新一代BMW X5是同级车型中首款选装主动转向系统（包括Servotronic助力转向系统）的车辆。这一独特的转向系统可以根据车速额外调节转向传动比，从而实现更高水准的灵活性。在高速下，主动转向系统可提供更加安全的方向稳定性，而在驻车或挪车时，驾驶者只需转动方向盘两圈即可从左止点转动到右止点。
新一代BMW X5中的主动转向系统的另一个优点是能够主动稳定车辆。例如，当在不同的路面上施加制动时，更确切地说是两侧车轮处在摩擦系数不同的路面上时，主动转向系统会提供适宜而谨慎的反向转向效果，防止车辆转弯失控。
全球首配： 通过FlexRay传送数据的AdaptiveDrive（自适应驾驶系统）
新一代BMW X5是全球首款选装AdaptiveDrive系统的SAV，该系统可以准确地协调防侧倾稳定杆与减震器之间的相互作用。凭借车辆上的传感器，AdaptiveDrive可以实时监测和计算车速、转向角度、纵向及横向加速度、车身和车轮加速度以及行车高度的数据。然后，系统利用此信息控制防侧倾稳定杆中两个控制倾角的马达和减震器中的电磁阀，从而在任何时候都可以适当地调节新一代BMW X5的侧倾角和减震力。
因此，其结果是AdaptiveDrive使新一代BMW X5达到了该级别中前所未有的卓越的道路行驶特性。只需按下一个按钮，驾驶者就可以在AdaptiveDrive模式下选择运动型或舒适型设置。
为确保快速而可靠地相互协调，AdaptiveDrive首次采用了FlexRay高速数据传输系统。此系统由一个专家团队在BMW的指导下开发而成，具有前所未有的数据传输能力，现在可以在独立的悬架控制系统之间更快地交换车辆数据，并且确保了更加精准的传输过程。
新一代BMW X5是全球首款采用FlexRay技术的车辆。
更高的精确性：BMW的智能xDrive全轮驱动技术

在新一代BMW X5中，电控、可变的BMW xDrive提供比以往水平更高的精确性。BMW推出的这一智能全轮驱动系统的最大优点是能够在崎岖地形中显著提高牵引力，并使车辆在所有条件下都具备更佳的驾驶动感。
在正常行驶状态下，恒时全轮驱动系统按照前后40:60的比例分配发动机动力。在路况或行驶状态发生变化时，系统会立即准确地做出适宜的响应，根据需要迅速改变驱动力的分配：通过带有电控多片式联轴器的分动器，BMW xDrive能够将发动机动力精确地供给动力使用效率最高的车轮。
因此，新一代BMW X5中的xDrive能够在转弯时提早介入，抵消任何转向过度或转向不足的趋势，从而增强了驾驶动感。另一个优点是，BMW xDrive可以增强车辆越野行驶时的牵引力和性能，通过迅速而可变地向当前处在较高摩擦系数路面上的车轮传递驱动力，确保车辆在越野地形中也可以获得最大牵引力。
控制品质优化的一体式底盘管理系统

为了确保迅速而精确的驱动力分配，xDrive全轮驱动系统、动态稳定控制系统（DSC）、发动机管理系统和主动转向系统均通过BMW的一体式底盘管理系统相互作用。从而使驱动力的分配、对制动器的单独干预、以及发动机管理系统之间完全相互协调。
这一全方位的悬架控制理念同样确保了驾驶动感和主动安全性可能达到的最高标准。
功能更强大的动态稳定控制系统（DSC）

新一代BMW X5配备增强的动态稳定控制系统（DSC），提供最佳的舒适性和功能。事实上，额外增加的众多新功能为在任何情况下都能够实现安全而主动的驾驶性能起到了特殊的作用。
除了行车稳定性控制功能之外，DSC的基本功能还包括防抱死制动系统（ABS）、自动稳定控制系统（ASC）、拖车稳定控制、下坡控制（HDC）、紧急制动时自动提供所需最大制动压力的动态制动控制（DBC），以及转弯过程中驾驶者轻踩制动踏板时防止转向过度的转弯制动控制（CBC）。
最后，自动差速制动系统（ADB）电子差速器作为两个车轮之间的横向锁，对即将打滑的车轮自动施加制动。
除了上述这些优点之外，新的DSC系统还通过众多功能和特性优化了高性能制动器的效率：首先，它通过相应增大制动力避免了在极高温度下制动性能衰减的现象（抗衰减功能）。另一个优点是，系统可以在适当时候建立相应的制动压力作为制动储备，用于可能需要急减速的情况。此外，定期干燥制动功能可用于在湿滑路面上优化制动性能。最后但也同样重要的是，起步辅助功能为驾驶者在上坡起步时提供辅助，避免溜车。
新一代BMW X5还配有具备电动机械和液压操作功能的驻车制动器，通过按下一个按钮即可启用或停用。
可实现更多打滑和动态效果的动态牵引力控制系统（DTC）

新一代BMW X5还装备了动态牵引力控制系统（DTC），反映出了BMW高性能运动型多功能车（SAV）卓越的动感驾驶潜力。事实上，DTC是DSC的一种特殊模式，特为新一代BMW X5量身定制，可以通过中央控制台上的一个按钮启用。
为满足越野驾驶的要求，DTC模式会提高发动机和制动器的介入阈值，它通过刻意允许驱动轮稍微空转，使BMW X5在松软的雪地或沙地等路面上顺畅起步。DTC的另一个优点是使车辆在公路上行驶时具有更强的运动感和主动驾驶风格。
首款将防爆轮胎作为标准装备的SAV
新一代BMW X5是同级车型中首款将防爆轮胎作为标准装备的车辆。这些安全轮胎搭配凸峰加宽的轮圈，采用了第四代防爆轮胎技术。得益于加强的侧壁，这些特殊的轮胎即使在越野状态下也不会发生损坏。如果防爆轮胎完全泄气，仍可以在满载状态下使车辆继续以最高80公里/小时的车速行驶达150公里 – 如果负载较低，还可以行驶更长的距离。
新一代BMW X5标准装备18英寸轻质合金轮圈和255/55轮胎。还提供19和20英寸轻质合金轮圈搭配275/40轮胎（前轮）和315/35轮胎（后轮）作为选择装备 – 当然这些轮胎也采用了防爆技术。
此外，另一特点是胎压报警指示灯，用于在轮胎中气压逐渐流失时警告驾驶者。系统通过比较车轮转速确定轮胎压力的偏差，然后在组合仪表显示屏中以图形显示发出警告。
在任何情况下都无比卓越：V8汽油发动机

显然，豪华级别的SAV需要一款能够提供惊人的牵引力和性能，并结合出色运转精确性的动力单元。正因为如此，新一代BMW X5提供了完全满足这一高标准的两种汽油发动机和一种柴油发动机。
尤其是BMW X5 4.8i配备的经过彻底改进的8缸汽油发动机，更是达到了一个新的性能级别：作为该系列中的顶级动力单元，这款V8发动机排量为4,799毫升，最大输出功率为261千瓦/355马力，可以在3,400至3,800转/分钟的转速范围内达到475牛顿米的最大扭矩。毫无疑问，这款发动机达到了最高标准的高效动力性能。
BMW X5 4.8i从静止加速到100公里/小时仅需6.5秒，同样达到了新的性能标准，最高车速被电子限速装置限制在240公里/小时。
尽管性能较前代车型提高了11%，耗油量却下降了5%，在欧盟标准测试循环中的平均耗油量仅为12.5升/100公里。当然，毋庸赘言，BMW X5 4.8i装备的新型V8动力单元完全符合欧4以及美国的ULEV II排放法规标准。
高速、轻质：直列6缸汽油发动机

新一代BMW X5 3.0si装备的直列6缸汽油发动机同样反映出了先进的发动机技术水平。这款3.0升动力单元将卓越的高速性能与同样出色的运转平稳性和谐调性融为一体。最大输出功率为200千瓦/272马力，可以在2,750转/分钟时达到315牛顿米的最大扭矩。
得益于镁铝合金曲轴箱，新的6缸发动机重量仅为161千克，比前代发动机轻10千克 – 这是一个很大的优势，使车辆实现了更加和谐的车桥负载分配及灵活性，同时还有助于降低耗油量。
BMW X5 3.0si从静止加速到100公里/小时只需8.1秒，最高车速可达225公里/小时。装备H级轮胎时，最高车速在出厂时被限制在210公里/小时。
在欧盟标准测试循环中的平均耗油量仅为10.9升/100公里。与前代车型相比，尽管发动机功率提高了18%，但燃油消耗却降低了14%。
强劲而精准：采用第三代共轨燃油喷射和压电式喷射技术的全铝6缸柴油发动机

新一代BMW X5的柴油发动机凭借其堪称典范的动力和性能，同样可以提供豪华SAV应具备的所有优点。这款出类拔萃的直列6缸发动机由于采用全铝制曲轴箱，重量比前代发动机轻25千克，最大输出功率为173千瓦/235马力，排量为3.0升。可以在2,000至2,750转/分钟的转速范围内达到520牛顿米的最大扭矩。
在低发动机转速下即可获得的出色的动力性能得益于最新开发的废气涡轮增压器，该涡轮增压器具有可变涡轮几何尺寸和电动调节功能。BMW X5 3.0d上装备的这款6缸发动机采用了第三代共轨技术，还配备了柴油发动机领域中最先进的燃油喷射系统，其压电式喷油器以1,600巴的压力将燃油高效而准确地送入6个燃烧室。
这不仅确保了极佳的动力性和经济性，还实现了清洁的燃烧过程。最后但也同样重要的是，靠近发动机的微粒过滤器以及位于同一装置中的氧化型催化转换器确保了符合欧4标准的高效排放控制。
新一代BMW X5 3.0d从0加速到100公里/小时只需8.3秒，最高车速为216公里/小时（选装H级轮胎时为210公里/小时）。在欧盟标准测试循环中的百公里耗油量仅为8.7升柴油，这意味着尽管发动机输出功率提高了8%，但耗油量却下降了7%。
新型6挡自动变速箱 － 换挡速度更快，换挡舒适性更佳

标准配置的新一代BMW X5采用同样达到更高标准的6挡自动变速箱传递动力。这款新的6挡自动变速箱的换挡速度、准确性和效率均达到了无可比拟的程度，由于采用了新的变矩器技术以及高效的软件，与传统的自动变速箱相比，反应时间和换挡时间缩短了多达50%。而直接换挡检测功能则可以使变速箱在越过一个或几个挡位时仍然能够快速地换挡，在换挡过程中不会额外耗费时间。
凭借其独特的换挡动态性能以及与发动机之间极为直接的联系，新款6挡自动变速箱使新一代BMW X5实现了更高水准的运动感和主动性能。同时，它能够在发动机低转速时提供更舒适、放松、经济的巡航驾驶乐趣。
新的电子选挡杆

新一代BMW X5的自动变速箱还首次采用了电子选挡杆。挡位图与传统的自动变速箱相同，但是停车挡通过选挡杆上的一个按钮启用，使用后可回到原位。
变速箱管理系统不是机械控制的，而是采用电信号。因此，若要启用手动换挡模式，驾驶者只需将选挡杆移到左侧，继而进行手动换挡。
新选挡杆的另一个优点是换挡行程更短，更符合人体工程学要求，而除了提供极佳的舒适性以外还有一个好处：新选挡杆使中央控制台上留出了充足的空间，从而可以配置额外的杂物盒和杯座。
尊贵典雅：新一代BMW X5的设计

与前代车型相比，新一代BMW X5加长了18.7厘米，加宽了6.8厘米。
在车内，这意味着极大地增强了舒适性和功能性，而从外观上来看，则使这款BMW 5门SAV继续自信地展现更高级别的强悍与优雅。事实上，BMW的车身设计师们经过认真的研究，成功地加大了新款SAV的比例，同时进一步突出了车辆给人的整体印象及其特有的灵活性。
这种印象不仅来自于简短的前悬和后悬，还包括更大的车轮。同时，前部与后部的视觉平衡为新款X5带来了更加协调的比例，直接得益于车辆的四轮驱动技术。
由于拥有较长的轴距，新一代BMW X5散发出一种更加高贵的气质，表现出更加稳定的特征。舒展的侧面一直延伸到强悍的D柱，其线条融入所有立柱中，使车顶线条相应缩短，从而进一步增强了修长而优雅的整体外观印象。
BMW的另一个典型设计特点是与车门拉手平齐、后部稍稍上扬的突出的轮廓线。这条独特的轮廓线从前轮拱罩后一直延伸到车辆的整个尾部，甚至穿过了尾灯组。
凌厉粗犷的前脸，动感强劲的尾部

发动机盖强劲的曲线轮廓，BMW双肾型进气格栅的三维造型格栅条，以及完全融入侧围的大灯，使新一代BMW X5的前端显得极为强劲而动感。双圆形大灯的顶部被稍微削去一部分，成为新一代BMW X5上一个引人注目的焦点，与车辆的外观设计风格非常协调。
后端也散发着一种强悍而高雅的气质，后保险杠的上边缘强调出了车辆的宽度，同时也展示出了极具力量感的稳定姿态。采用BMW经典L形设计的水平结构尾灯组一直融入到尾门中，进一步增强了这种形象。最后但也同样重要的是，4个条形灯管使新款X5即使在夜间也煜煜闪亮，极其引人注目。
凹凸有致的表面结合了BMW高性能运动型多功能车（SAV）特有的力量感以及真正高档的汽车才具备的高雅气质。这些表面轮廓形成了明暗搭配、动感十足的线条，

使车辆看起来灵动异常，并且令车身表面结构更加清晰。充满肌肉感的轮罩则展现出了出类拔萃的稳定性，结合更宽的轮距，为新一代BMW X5塑造了一种独特的外观形象。
符合空气动力学标准、安全、宽敞：新一代BMW X5的车身

极佳的空气动力学特性是新一代BMW X5及其特殊车身结构的独特品质之一。极低的升力造就了卓越的驾驶动感和安全性，新车型仅为0.33（BMW X5 3.0si）的阻力系数在其所属细分市场中也是首屈一指。
新一代BMW X5长4,854毫米，宽1,933毫米。与前代车型相比，新一代BMW X5尺寸的增加意味着车内拥有更多的空间和更大的可变性：可装备5个极其舒适的标准尺寸座椅，非常适合长途旅行。
最大的灵活性：两个额外的第三排座椅

新款X5高灵活性标准的另一体现是，在出厂时即可选装安装在车辆后部的第三排座椅。这两个额外的座椅可供身高不超过约1.7米的乘员舒适地乘坐。
这些后排座椅均配备三点式安全带和高度可调的头枕。为确保可以轻松坐到第三排座椅上，第二排座椅可以完全向前倾斜，即使在靠背处于垂直位置时也是如此。握住C柱内侧的凹口也有助于进入后排。当不需要这些额外的座椅时，可以把它们单独或一起折倒，完全放入行李箱底板中。
最后但也同样重要的是，与前代车型相比，新一代BMW X5中为第二排乘客提供的膝部空间增加了40毫米。
尾门可以分两部分打开，与以前相比，长度增加了100毫米，因而拥有更加宽敞的载物空间。在全新BMW X5的5座车型上，行李箱下面与没有第三排座椅的车辆一样也配备了一个附加的储物箱，提供90升的额外储物空间，按照VDA标准，行李箱的整体容积增加了110升（即22%），达到620升。
完全折倒非对称分开折叠的第二排座椅后，行李箱容积可增加到令人惊讶的1,750升，与前代车型相比增加了200升（即13%）。而即使立起第三排座椅，驾驶者及乘客也可以拥有200升的行李箱容积。
智能化轻质技术：在重量几乎保持不变的条件下结构更加坚固

尽管新一代BMW X5的外部尺寸增大了，但BMW的工程师们却使新车型成功地保持了原来的重量，几乎没有任何变化，同时还使车身更加坚固。为了达到将额外的空间与更高的稳定性相结合并避免重量明显增加这一目的，BMW的专家们一致将重点放在了轻质技术上。材料的选择和布置，以及承载元件、杆件及支撑件的几何结构等等均基于事先设计的整体概念，在发生碰撞时提供最大的安全性，同时确保卓越的道路驾驶灵活性。
扭转刚度与前代车型相比提高了大约15%，即从23,500牛顿米/度提高到了27,000牛顿米/度。
轮罩周围的低支撑臂牢固地连接到发动机支撑臂上，并以一定的角度向车辆中部倾斜，在不增加重量的情况下优化了前端的强度。C柱周围有一个完整的抗扭环，也使强度增加到了比以前更高的水平。此外，后部的楔形轮廓结构在两个D柱之间牢固地固定住了尾门，同样起到了增加强度的作用。作为标准装备的尾门所具备的自动吸合功能确保尾门关闭时位于两个D柱中间位置的楔形元件能够紧密接合。
新一代BMW X5后部主要采用了高强度钢和超高强度钢，并搭配极少量的铝制材料，从而具备了应对追尾事故的最大强度和抗碰撞能力。前端采用了铸铝弹簧支柱，同样起到了减轻重量及优化车身强度的作用。
前侧围的特殊构造及其塑料托架模块也是为了达到多个目的而开发的，不仅减轻了重量及提供了更大的设计自由度，还确保了更高水平的行人安全保护。
稳固的乘客舱，全面而丰富的安全装备

新一代BMW X5中最重要的被动安全性元件是稳固的乘客舱。发生碰撞时，作用在车辆上的力通过发动机支撑臂和底盘转移到较低的载荷传输路径，从而避免了极高的负载作用在单个的结构上。
在车内，新一代BMW X5不仅配有前置安全气囊和胸部安全气囊，还在侧面标准配备了帘式头部安全气囊。如果发生非常严重的事故，这些帘式安全气囊将在必要时从A柱和车顶衬处充气展开，有效地保护前两排乘员，使其免受伤害。
新一代BMW X5的所有座椅均配备了三点式安全带。另一个亮点是，所有座椅均配有安全带限力器，前排座椅还配有安全带张紧器。最后但也同样重要的是，第二排座椅上标准装备了ISOFIX儿童座椅固定装置。
在即将发生翻车事故时，新一代BMW X5上的侧倾传感器立即激活帘式安全气囊和安全带束紧装置。由于与动态稳定控制系统（DSC）联网协作，这些传感器能够及时而又准确地按照当前的要求作出响应。
总之，新一代BMW X5凭借其坚固的车身结构和全面的安全装备，在全球范围内所有碰撞测试中都获得了最高评分。
内饰：精雕细琢，功能完备

毫无疑问，新一代BMW X5独特的驾驶体验首先来自于极具特色、居高临下的座椅位置，驾驶者对此应有更深刻的体会。升高的座椅位置以及稍微偏向驾驶者一侧的仪表板布置，使这款车给人一种可以自由驾驭的印象。
位于驾驶者和前排乘客之间的仪表板上的舒适控制区域包括所有功能和显示，同时便于前排乘客使用和观察。一个直接位于驾驶者和前排乘客视线范围内的特殊亮点是仪表板上与圆形表盘处于同一高度的iDrive控制显示屏。
仪表板修长的造型以及与车门内衬的协调衔接，使其看上去浑然一体，既动感强劲，又高雅大方。它与中央控制台上向下逐渐变窄的承载元件相结合，给人一种整个仪表板在车内自由悬浮的感觉。
除了这一引人注目的造型之外，完美精致的材料、独具品位的颜色搭配、舒适的座椅以及带软垫的扶手相互结合，营造出一种真正时尚的氛围。绝对宽敞的空间，众多的储物选项以及完美的做工，无不反映出这款高品质、多用途高性能运动型多功能车（SAV）的典型特色。
新一代BMW X5的内饰将豪华性能轿车的华贵风格与时尚SAV的多功能性和可变性融为一体。在对车辆进行个性化定制时，有众多选项可供选择，包括：4种内饰颜色，6种装备与饰件颜色和5种不同的饰条，以及不下9种车身颜色。作为标准装备的珠光镀铬饰条与饰板完美搭配，增添了一抹更加时尚、高档、优雅的格调。
带有8个偏好选项按钮的BMW iDrive
新一代BMW X5配备了BMW创新的iDrive控制概念，用于控制导航、空调、娱乐和通讯功能。舒适性设置和通讯设置由中央控制台上的iDrive控制器控制，所选择的功能和设置在控制显示屏上显示。这种新的防眩显示屏可以根据环境光线的变化自动调节亮度，位于仪表板内右侧，令驾驶者在驾驶过程中不必转头，只需快速扫一眼就可以读取显示的信息。
8个偏好选项按钮进一步简化了对系统的控制，让驾驶者可以根据个人喜好选择相应的功能。只需按下一个按钮，驾驶者就可以调出最常使用的功能，例如重要的电话号码，常用目的地，或喜爱的电台。
新一代BMW X5也可以选装平视显示系统，这在SAV细分市场中是相当罕见的，该系统可以在风挡玻璃上最便于查看的位置显示与驾驶者相关的信息。这确保了各种重要信息，例如车速、导航指示、车速控制数据以及来自车况监视系统的警告等都完全处于驾驶者的视线范围内。
提供最佳视野：氙气前灯、随动控制大灯和弯道照明

新一代BMW X5还可提供与选装氙气前灯相组合的日间行车灯功能，由双圆形大灯中的灯环提供照明，极其引人注目并且具有很高的功能性。灯环在两个内侧大灯中发出极强的光线，亮度大约比驻车灯高100倍，这样，即使距离较远也可以让人清晰地识别出行驶的车辆，同时也确保新款X5因其独具一格的照明设计而被人立刻认出这是一辆BMW汽车。
夜间行驶时，新一代BMW X5选装的远光灯辅助装置会带来额外的舒适性。当其它车辆驶近时，或者与前车距离缩短到低于某一特定点时，此系统会自动切换到近光灯模式。另一项特点是，在转弯时雾灯可以提供弯道照明功能。

新一代BMW X5另一吸引人之处是可以选装堪称完美的巡航控制系统，必要时可以启用制动系统进行干预。此系统可对发动机管理系统、挡位选择和制动系统起作用，以恒定保持驾驶者最初选择的车速。巡航控制系统及其自动制动功能对车辆的横向加速度进行实时监测，并能够识别转弯时造成不安全或不舒适的危险因素，通过降低车速立即作出响应。此外，为了确保车辆以一种受控的速度下坡，系统甚至会在下坡时启用制动系统，以使驾驶者能够完全控制车辆，尤其是在拖车时。
创新的选择装备

高级导航系统和音响系统可将新一代BMW X5出色的驾乘舒适性提升到更高的水准。第二排座椅的DVD视频系统、手套箱中的CD或DVD换碟机以及创新的多通道音响系统都是移动娱乐装备中的亮点。
标准装备的音响系统配有6个扬声器，而特为重新开发的多通道音响源而配置的BMW高保真专业级音响系统则配有多达16个扬声器。
得益于标准装备的AUX-IN插口，来自外部音响源（如MP3播放器）的音乐也可以直接通过车辆的扬声器播放出来。
其它系统还包括BMW在线移动网络门户以及BMW在线支持移动信息系统服务。
BMW无线服务是一种新的便利服务系统，现在也在BMW X5上提供：通过BMW无线服务电话，车辆可在需要时自动向驾驶者的BMW服务中心发送维修车间所需的所有重要信息。
然后，客户会收到来自其服务中心的电话，确认车辆下次进行保养的日期以及需要做的保养工作。
BMW TeleDiagnosis（BMW远程诊断）甚至还会很快根据客户的要求提供一份车辆的“X射线”图，在下次进行检查之前提前读取控制单元中记录的条目，为驾驶者的BMW服务中心预先提供有关车辆及其状态的完整概况。而客户则将在一开始，即将车辆开到服务中心之前就可以享受所提供的个性化服务。

电子系统出现故障时，BMW TeleDiagnosis不仅可以为客户提供远程咨询服务，甚至还可以提供直接的远程援助。例如，可以根据客户的要求删除控制单元中的故障条目，或者对控制单元进行无线复位，从而在很多情况下立即修复故障。
新一代BMW X5装备了驻车距离报警器（PDC），并可选装倒车摄像头，极大地简化了车辆在视野不佳的狭小空间内驻车及挪车的过程。

若要启用倒车摄像头，驾驶者只需按下一个按钮或者挂入倒挡，此时摄像头将与PDC一起自动启用。除了在控制显示屏上显示合适视野内的广角彩色视频图像以外，倒车摄像头还提供一系列额外的功能，例如图像中相交的轨迹线，能够帮助用户在挪车或驻车时寻找理想的轨迹。
倒车摄像头的另一项创新功能是可以在拍摄的画面中对PDC超声波传感器检测到的任何障碍物作彩色标记，生成准三维图像。为了在连接拖车时提供进一步的帮助，倒车摄像头还具有变焦功能并提供另一交互式图像，令驾驶者可以顺利地将车辆挂接到拖车牵引杆上。
创新的技术、高档的氛围（具备豪华性能轿车才有的所有品质）、强劲而优雅的车身造型以及出色的驾驶动感 – 所有这些特点令新一代BMW X5成为同级车型中真正的佼佼者。新款车型延续了其前代车型 － 开创全新细分市场的全球首款高性能运动型多功能车（SAV）的传统。如今，开发新一代BMW X5的工程师和设计师们将前代车型上经过验证的优点进一步增强，并在开发过程中添加了额外的特性，打造了一款举世无双的独特车型。
在这一竞争激烈的细分市场中，新一代BMW X5再次在驾驶动感和灵活性方面树立了标准。没有其它任何一款车能够将如此典型的BMW特色与真正多用途高性能运动型多功能车（SAV）的诱人品质以及完美绝伦的形象出色地结合在一起。这使得新一代BMW X5成为那些独具慧眼的驾车者们的理想之选，使其能够通过爱车展现出一种积极的、充满个性的、独立的生活方式，同时享受到一种全新的驾驶体验。
[image: image3.png]1062 ———»

_V
‘ %/

6 ~—~

i
0L

1650
2197
‘

A\\
/l

o
e —

\

— ——

.

2933
4854

| —
_—

1644
1933

-.._|‘
Lot B |

|4-
[~

-+-— 859




2.
简述

•
 新一代BMW X5是BMW极为成功的高性能运动型多功能车（SAV）的第二代车型，其前代车型销量达58万辆，是SAV细分市场的先驱；在保留经过验证的车身和传动系概念的基础上进行了全新开发，将驾驶动感、功能性和独特性提高到了更高的水准。
•
显著增强了驾驶动感和灵活性：更加强劲高效的发动机，扭转刚度更高的车身壳体，优化的空气动力学特性，独特的双横向摆臂前桥和整体式IV后桥，低重心，更加先进的BMW xDrive全轮驱动技术。
•
所需细分市场中首款装备提供更高灵活性和驾驶乐趣的主动转向系统、带来出色运动性能的AdaptiveDrive（自适应驾驶系统）的车型，并且是唯一一款标准装备防爆轮胎的车型。
•
标准装备的6挡自动变速箱具有更快的换挡速度、更佳的换挡舒适性、更高的燃油效率，并配有电子选挡杆。
•
车内的功能明显升级，乘员空间更加宽敞，可选装第三排座椅，具有极大的装载容积（容积范围：620至1,750升）。
•
进一步升级的增强型iDrive控制系统带有8个偏好选项按钮，只需按下按钮即可直接选择导航目的地、电话号码和音响源，是SAV细分市场中唯一可选装平视显示系统的车辆。
•
外观设计比例协调，线条优雅纤细，整体形象强悍而具有运动感。
•
车内氛围尊贵典雅，采用高质量的材料，做工精致，并配有创新的选项：BMW Online、多通道音响系统、DVD视频系统、倒车摄像头。
•
发动机类型：

BMW X5 4.8i：
V8汽油发动机，排量4,799毫升，
 

最大输出功率261千瓦/355马力（提高11%），
 

最大扭矩475牛顿米（提高8%），
 

0–100公里/小时加速时间为6.5秒（缩短7%），
 

最高车速240公里/小时
 

欧盟标准下的平均耗油量为
 

12.5升/100公里（减少5%）
BMW X5 3.0si：
6缸汽油发动机，排量2,996毫升，



最大输出功率200千瓦/272马力（提高18%），



最大扭矩315牛顿米（提高5%），
 

0–100公里/小时加速时间为8.1秒（缩短8%），
 

最高车速225公里/小时
 

（装备H级轮胎时为210公里/小时），
 

欧盟标准下的平均耗油量（初步数据）为
 

10.9升/100公里（减少14%）
BMW X5 3.0d：
6缸柴油发动机，排量2, 993毫升，


最大输出功率173千瓦/235马力（提高8%），



最大扭矩520牛顿米（提高4%），
 

0–100公里/小时加速时间为8.3秒（缩短3%），
 

最高车速216公里/小时
                               （装备H级轮胎时为210公里/小时）
 

欧盟标准下的平均耗油量为 8.7升/100公里（减少7%）

[image: image4.png]Torque [Nm]

850

800

750

700

650

600

550

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

280

261 kW

@ 6300 min

/

+ 260

1 240

-+ 220

-+ 200

47

5Nm @ 3400

min

+ 180

+ 160

1140

+ 120

-+ 100

0

Engine speed [min~

10

00 2000

"

3000

4000

5000

6000

/7000

Output [kW]



3.
概念：
高性能运动型多功能车市场的领跑者
•
SAV细分市场中出类拔萃的驾驶动感
•
全面的功能性与豪华典雅的氛围相结合

•
创新的特殊装备带来独特的驾驶体验

新一代BMW X5全面的卓越性能来自于在以前任何其它车辆上从未见过的众多特性的组合。第二代BMW高性能运动型多功能车（SAV）具备全面的行驶性能，即可在公路上体现独特的动感，又可在越野地形中爆发出强大的动力和性能。
新一代BMW X5将宽敞的空间和各种出色功能与强劲而优雅的车身造型、精致的做工以及时尚高档的内饰完美地融为一体。而新款X5的独特之处显然来自于众多创新的特色和装备，使车辆获得了出色的驾驶动感、功能和全面的舒适性。
明显增加的行车高度、全轮驱动以及升高的座椅位置令驾驶者可以全面掌握交通状况，是该细分市场中的车辆普遍具备的典型特色。但是，新一代BMW X5凭借其电子控制的恒时全轮驱动xDrive技术，将这些多方面的驾驶特性进行了完美绝伦的演绎。BMW xDrive不仅优化了车辆的牵引力，还以真正独特的方式提高了驾驶动感的整体水准，使新一代BMW X5在这方面达到了新的层次。
新一代BMW X5的内饰也具备最高标准的多功能性：新一代BMW X5舒适、宽敞而又灵活，完美融合了出色的功能及豪华性能轿车的氛围。在新一代BMW X5车内，各种高水准的装备融为一体，展现出一种与众不同的魅力。总之，新一代BMW X5满足各种不同的要求，并提供全新的驾驶机动性。
驾驶动感：更加领先

新一代BMW X5在达到全新驾驶动感的同时，延续了成熟的传统技术。当第一代BMW X5于1999年面世时，标志着又一个全新细分市场由此诞生，它首次将BMW典型的驾驶动感与卓越的全地形行驶性能完美地融为一体。BMW X5具备在运动型多用途车（SUV）诞生之前就已堪称典范的恒时全轮驱动、极大的离地间隙和升高的座椅位置，并提供出色的道路驾驶动感性能。因此，确切地说，它开创了一种全新的、空前的，并且绝对独特的车辆概念：高性能运动型多功能车（SAV）。
这一概念的巨大吸引力通过当时的情况得到了验证：其它汽车制造商竞相效仿BMW X5推出类似车型，在SAV细分市场中展开了激烈的竞争。而与此同时，第一代BMW X5在整个生产过程中在驾驶动感方面保持了其作为标准的地位。
如今，新一代BMW X5在SAV细分市场中再一次提高了标准：新一代BMW X5提供了该规格车型中真正的轻松操控性能，并结合了令人印象深刻的性能和过弯速度。更加精确的xDrive全轮驱动技术、动态稳定控制（DSC）的创新功能，以及在此细分市场中极为独特的AdaptiveDrive（选择装备，自适应驾驶系统）等杰出装备使本已十分出色的动态性能得到进一步增强。
将卓越的功能与豪华性能轿车的氛围融为一体
新一代BMW X5的车内同样具备令人折服的完美品质，提供各种功能和灵活实用的装备，并且可以选装第三排座椅，宽敞的空间足以供两位身高在1米7左右的乘客舒适地乘坐。
如果客户不需要这些额外的座椅，而是需要更大的装载空间，可将第三排座椅单独折倒放入地板中，整个过程仅需不到1秒钟的时间即可完成。第二排座椅同样可以单独或整体折倒。
这种灵活性带来了真正独特的机动性、活动性和迅捷的响应，在您外出旅行时，不仅可以提供最佳的运输能力，还能够携带体积较大的运动装备，令您充分享受各种休闲活动。同时，BMW X5具备与生俱来的强大牵引能力，甚至可以牵引沉重的拖车。
新一代BMW X5将这一卓越功能与独特的精确性融为一体。车内氛围反映出了豪华性能轿车的所有风格和品质。每个细微之处均明确体现出极具活力而又优雅的车内设计、精心选择的顶级品质材料以及精细的做工，突出了BMW新款SAV高档典雅的风格特点。丰富的标准装备和选择装备包含许多在SAV细分市场中相当独特的创新亮点，例如选装的平视显示系统、主动转向系统以及多通道音响系统等。此外还包括BMW首次推出的新的开发成果，例如带有8个偏好选项按钮的iDrive控制系统和新的控制显示屏，以及用于所有新一代BMW X5车型标准装备的自动变速箱的电子选挡杆。
新一代BMW X5满足那些真正眼光敏锐的驾车者们的所有要求 － 他/她们对高档车辆的尊贵品质深深着迷，同时又将机动性视为其个性而积极的生活方式的一部分。新一代BMW X5通过其全地形行驶性能和卓越的功能，加上出色的风格、优雅的形象以及时刻相伴的最佳舒适性，特为这类要求极高、强调个性的驾驶者提供了真正独特的自由驾驭体验。而BMW X5的特殊驾驶体验还意味着可以随时享受车辆出色的驱动力和技术创新带来的所有优点。
全面的品质 － 为在全球范围内取得成功铺平了道路

超出一般水平的卓越品质以及极为全面的车辆概念使得BMW X5在世界范围内取得了辉煌的成功。第一代BMW X5的销量超过了58万辆，明确证明了它在所有市场中的巨大吸引力及其受欢迎程度。它在作为世界领先的SAV市场的美国以及欧洲和世界其它一些地区均引起了强烈的积极反响，证明卓越的驾驶动感和高档品质在这一细分市场中也被公认为是极具吸引力的产品特性。
同时，BMW X5巩固了其作为高档全轮驱动车辆制造商的品牌地位。智能化BMW xDrive全轮驱动技术同时也被用于众多BMW轿车和旅行车车型以及BMW全新3系双门轿车，使所有这些车辆的驾驶动感均得到显著增强。这足以证实使BMW成为2005年高档车辆细分市场中最成功的制造商的BMW xDrive所具备的独特品质。
BMW X5就是这样一款将全轮驱动与充足的离地间隙和卓越的驾驶动感相结合的车辆，始终保持着无畏的开拓精神，它那出色的性能绝对令人热血沸腾。而将卓越的功能与豪华性能轿车的氛围相结合的选择也如从前一样具有强大的吸引力。在这一理念下，新一代BMW X5正举步踏向新的全球成功之路。
[image: image5.png]Torque [Nm]

560

540

520

500

480

460

440

420

400

380

360

340

320

300

280

260

240

520 Nm @ 1750-2750 min ™" 5 / \\
[
[
[
|/
[/ \
[/ \
] \
/ \
/
/
/
/

Engine Speed [min

_’]]

180

170

160

150

140

130

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

Output [kW]



[image: image6.png]400

360

320

280

240

200

160

120

80

40

Torque [Nm]

200

200kW@

6650 min ]

/

180

315 Nm @2750 min~]

160

140

120

100

80

60

40

20

0

0

1000

Engine speed [min~

h

2000

3000

4000

5000

6000

/7000

Output [KW]




4.
驾驶动感：无可比拟的操纵性、独一无二的优越性

•
独特的双横向摆臂前桥

•
全球首款装备主动转向系统和AdaptiveDrive（自适应驾驶系统）的高性能运动型多功能车（SAV）

•
拥有更多驾驶动感增强功能的动态稳定控制系统（DSC）

开创驾驶动感的新纪元从一开始就成为了新一代BMW X5开发过程的指导力量。新一代BMW X5的性能、灵活性、动态性、悬架舒适性均在前代车型已有的高水准基础上更上一层楼，其主要因素就是使动力强劲的发动机与更高的精确性达到了完美的结合。 

将发动机动力以令人印象深刻的卓越表现传送到公路或越野路面上的悬架是众多全新开发成果中的一个代表。而与这种独特悬架相配合的是首次出现在高性能运动型多功能车（SAV）上的众多创新装备，例如带有Servotronic助力转向系统的主动转向系统（选择装备）以及带有防侧倾稳定杆和自适应减震器的AdaptiveDrive（选择装备，自适应驾驶系统）。
宽轮距、长轴距 - 出色驾驶动感的理想基础

毫无疑问，新一代BMW X5保持了整体式车身壳体、独立悬架、恒时全轮驱动的基本设计原则。新车型的外部尺寸与前代车型相比有所增大，车身的基本比例与以前相同，而车辆的总重也几乎没有改变。
仅仅这些因素就已经为新一代BMW X5驾驶动感的进一步提升创造了理想条件，其中表现得尤为突出的是更宽的轮距和更长的轴距：首先，新一代BMW X5的前后轮距分别达到了1,644毫米（与前代车型相比增加了68毫米）和1,650毫米（与前代车型相比增加了74毫米）。同时新一代BMW X5的轴距也增加了113毫米，达到2,933毫米。
新一代BMW X5是首款采用双横向摆臂前桥的BMW车型，对于车辆始终保持出色的操纵性以及驾驶动感的进一步提升提供了理想条件。双横向摆臂前桥使新一代BMW X5拥有了出色的平顺性和驾驶操控性，其结果是获得了真正出色的横向加速度、所有车速下均出类拔萃的方向稳定性，同时使车辆颠簸、作用在方向盘上的冲击力、整个车身的侧倾均减小到最低程度。
得益于如此丰富的出色特性，新的双横向摆臂前桥不仅确保了最高水准的纯粹驾驶乐趣，同时还实现了高水准的安全性、极佳的日常驾乘舒适性以及长途行驶过程中放松的驾驶操控。
理想的道路附着性为实现更高的横向加速度提供保证

新一代BMW X5通过几种相互配合的特点和技术提供这些优点。例如，双横向摆臂前桥的运动学配置能够使前轮外倾角始终保持正确值，而轮胎则能够在各种情况下保持最佳道路附着性。而与传统前桥相比，这使得轮胎能够传递更大的横向力，从而显著提高了横向加速度。双横向摆臂前桥的另一个积极作用是有助于增强整个车速范围内车辆的方向稳定性，车桥运动学杆件的特定结构能够在车辆穿越车道分割线以及驶过坑洼道路时使传递到方向盘上的冲击力降至最低。
在双横向摆臂前桥上，减震器无需为车轮提供导向作用，因此不受任何横向力的影响，进而能够在对道路的凸起部分做出响应时表现出极高的平顺性和敏感度。
在新一代BMW X5的开发过程中，开发工程师们做出的另一项重要决定是将防侧倾稳定杆直接与车轮支撑相连，以显著改善车辆的行驶平顺性和性能。这些改进措施的结合使新一代BMW X5拥有了非常灵敏迅捷的弹簧和减震器响应特性，并且即使在车辆动态转弯时也能够最大程度地减小车身侧倾度。
整体式IV后桥使动力传输性能更加出色

新一代BMW X5上采用轻质结构的整体式IV后桥是一项获得专利的BMW技术，经改进后达到了更高的水准，同样对确保最佳驾驶动感起到了重要的作用。实际上，后桥的整个配置都是专门针对新一代BMW X5的尺寸和更强劲的发动机动力而量身定制的。 

全新整体式IV后桥通过车轮支撑、后桥副架和四个横向摆臂控制分配到悬架的动态和驱动力，这种理念和结构对于提升车辆的驾驶动感和驾乘舒适性均极为有益。这种设计减小了作用在车轮支撑上的任何弹性应力，同时，柔性摆臂支架还提供了非常合适的纵向车轮导向力，这种导向力对于实现出色的抗侧倾舒适性起着至关重要的作用。
后桥保持最佳纵向弹簧作用对于减小车身侧倾及隔离驱动噪音非常有效，从而对改善新一代BMW X5的平顺性和噪音控制水平起到了重要作用。此外，无论新一代BMW X5的负载情况如何，后桥上的空气弹簧都能够通过水平高度自调系统使车辆在行驶过程中始终保持合适的高度和驾驶特性。这种水平高度自调悬架在新一代BMW X5 4.8i上作为标准装备，在6缸发动机车型上作为选择装备。
首次用于高性能运动型多功能车（SAV）细分市场：带有Servotronic助力转向系统的主动转向系统

全新齿轮齿条式转向系统具有可以根据转向角度变化的可变转向传动比（方向盘每转一圈为55至62毫米），能够满足各种要求和驾驶条件。 当车辆直线行驶时，转向系统刻意采用更为间接的转向传动比，从而帮助驾驶者在整个车速范围内保持对车辆的最佳操控；而当车辆转弯时，转向系统使转向更直接，有助于实现动感的驾驶风格。
新一代BMW X5是同级车型中首款选择装备主动转向系统的车辆。这种专为BMW高性能运动型多功能车（SAV）而配置的主动转向系统能够在许多行驶状态下发挥作用，有助于更充分地挖掘BMW X5的动态潜力。 

其中首先必须提及的因素是整个车速范围内的传动比都得到了优化：在车速低于约90公里/小时的情况下，转向非常直接，当驾驶者以运动化的主动驾驶风格驾驶车辆时，这一优越性表现得尤为突出，驾驶者几乎无需交叉双手转动方向盘即可完成转向操作。例如在移库时，驾驶者只需转动方向盘两圈就可以从左止点转动到右止点。
而随着车速的升高，转向变得越来越间接，以帮助车辆保持精确的方向稳定性和出色的驾乘舒适性。
主动转向系统带来更高的行车稳定性

新一代BMW X5上的主动转向系统组合了Servotronic助力转向系统。Servotronic助力转向系统根据车速确定当前所需的转向力，而主动转向系统根据车速确定当前所需的转向角度。
这两个系统以理想的方式彼此配合、相互补充，不仅增强了车辆的驾驶动感，而且还提高了车辆安全性。除了对驾驶动感大有裨益之外，主动转向系统还对转向过度时确保车辆的稳定起着重要作用，能够迅速而精确地实施反向转向并使车辆恢复稳定状态。 当车辆在两侧摩擦系数不同的路面上进行制动时，这种反向转向作用也有助于防止车辆发生失控转向，进而使车辆始终保持行车稳定性。
AdaptiveDrive（自适应驾驶系统）成就高性能运动型多功能车（SAV）细分市场中独一无二的优越性

新一代BMW X5拥有的另一个在SAV细分市场中独一无二的特色是选装AdaptiveDrive，该系统能够对防侧倾稳定杆和减震器进行协调的控制和管理。通过将主动防侧倾稳定控制与可变减震器控制相结合，AdaptiveDrive使新一代BMW X5的安全性、舒适性、灵活性均在同级车型中达到了前所未有的水准。当车辆进行急转弯、躲避障碍物或类似情况的高动态驾驶操作时，系统能够防止车身发生侧倾和俯冲。
AdaptiveDrive还有助于减小车辆所需的转向角度及改善侧倾舒适性，同时将驾驶动感提升到了更高的水平。只需按下一个按钮，驾驶者就可以选择偏向运动性或偏向舒适性的设置。
在车辆行驶过程中，AdaptiveDrive使用专门为此设计的传感器持续测量和计算车辆当前的横向和纵向加速度、车速、方向盘位置、车身和车轮加速度以及车身高度等数据。之后，AdaptiveDrive根据这些数据确定需要向防侧倾稳定杆内的旋转马达和减震器内的电磁阀发出的正确指令。通过相互配合，这两个控制单元能够立即消除车身的侧倾趋势。AdaptiveDrive控制过程中的一个突出特点是防侧倾稳定杆和减震器协调的互动机制，当车辆直线向前行驶
时，防侧倾稳定杆的两半部分彼此断开，以防止悬架由于只有一侧发生弹簧作用而导致过度震动。
功能更强大的动态稳定控制系统（DSC）

新一代BMW X5上经过优化的动态稳定控制系统（DSC）增加了更多的功能，使驾乘舒适性、驾驶动感、安全性都提升到了一种前所未有的水平，这同样有力地证明了新一代BMW X5在这一领域所取得的进步。
动态稳定控制系统（DSC）的基本功能包括：通过制动干预及降低发动机动力使车辆保持稳定、防抱死制动系统（ABS）的高效操作，自动稳定控制系统（ASC）、下坡控制（HDC）、拖车稳定控制、根据需要自动使制动压力达到最大以迅速减速的动态制动控制（DBC）、在转弯过程中轻微施加制动时防止车辆发生任何不必要的转向过度的转弯制动控制（CBC）。
动态稳定控制系统（DSC）的另外一项功能是作为差速锁起作用的电子自动差速制动系统（ADB），能够随时根据需要自动对即将打滑的车轮施加制动。
使下坡行驶更加舒适的下坡控制（HDC）

下坡控制（HDC）是一种使驾驶者能够极为轻松舒适地完成下坡行驶的BMW智能化系统，在越野地形上的优越性表现得尤为显著。驶下松软或湿滑的陡坡时，即使是一般的全轮驱动车辆也可能无法轻松应对，而对于新一代BMW X5来说，驾驶者只需按下一个按钮启动下坡控制（HDC），即使是这种极具挑战性的路况也能够成功征服。在下坡过程中，驾驶者无需进行任何干预，系统能够根据需要自动对四个车轮实施制动，从而使车辆以稳定的匀速完成下坡。同时，由于制动干预在数毫秒内即可完成，因此乘员不会感到任何不适。
下坡控制（HDC）在车速低于35公里/小时的情况下发挥作用，当车速超过上述值时，系统立即自动切换到待命模式。而当车速超过60公里/小时，下坡控制（HDC）自动关闭。
此外，驾驶者还可以定义BMW X5下坡行驶时的车速，调节范围为7–25公里/小时。如果驾驶者希望关闭下坡控制（HDC）功能，只需轻踩制动踏板即可。
在任何情况下均确保最佳制动效果

全新BMW动态稳定控制系统（DSC）的另一个优点在于通过众多功能以各种方式对制动系统进行了优化：首先，动态稳定控制系统（DSC）能够在制动器温度极高时通过按需增加制动压力对制动力的下降进行补偿，从而完全抵消了制动衰减效应（抗衰减功能）。其次，系统能够额外建立适当的制动力，从而在所有可能需要迅速制动的情况下提高制动系统的响应速度。而定期干燥制动功能在雨量传感器识别出潮湿状态或驾驶者开启风挡玻璃刮水器时自动启动，能够优化车辆在潮湿环境下的制动性能。
最后但也同样重要的是，新一代BMW X5配备的驻车制动器同时具备电动机械和液压操作功能，驾驶者只需通过中央控制台上的按钮就可以轻松便捷地启动或关闭。
由于全轮驱动车辆只在发动机动力确实可以被传送到车轮上时才能够利用其增大的牵引力，因此起步辅助功能同样是新一代BMW X5的理想搭配。作为动态稳定控制系统（DSC）的另一项附加功能，它能够在驾驶者取消制动后使车辆暂时固定，进而防止车辆在上坡路段起步时发生向后滑车的风险。

可实现更多打滑和动态效果的动态牵引力控制系统（DTC）

为了与其高水准的驾驶动感相匹配，新一代BMW X5还配备了动态牵引力控制（DTC）功能。该功能是一种专门针对新一代BMW X5及其特殊要求而开发设计的特殊动态稳定控制模式，驾驶者只需按下中央控制台上的一个按钮就可以启动这项功能。DTC模式会提高发动机和制动器的介入阈值，它通过刻意允许驱动轮稍微空转，使BMW X5在松软的雪地或沙地等路面上平稳顺畅地起步。同时，DTC模式能够帮助驾驶者实现更加运动化的主动驾驶风格，甚至还允许车辆在转弯时发生可控的轻微漂移。
得益于全新BMW动态稳定控制系统（DSC）众多功能的支持，新一代BMW X5中的高性能制动系统在各种情况下均具备出色的制动表现，而四个车轮上的通风制动盘能够可靠地吸收制动能量。新一代BMW X5 3.0si前后制动盘的直径分别为348毫米和320毫米。而在新一代BMW X5 4.8i上，前后制动盘的直径分别为365毫米和345毫米。
具有制动功能的巡航控制系统

新一代BMW X5还可以选择装备具有特殊制动功能的巡航控制系统。该系统的最大优点在于不仅能够保持驾驶者预先设定的车速，还能够在特定驾驶条件下随时根据需要降低车速。
当车速超过30公里/小时时，无论驾驶者正以何种方式驾驶车辆，具备制动功能的巡航控制系统均会介入工作，以使车辆始终保持驾驶者预先设定的车速。为此，系统要么自动提高发动机动力，要么降低发动机动力并使变速箱降挡，以利用发动机制动降低车速。在某些情况下（例如下坡行驶或拖车时），如果上述措施不足以使车速降低到预定值，系统还将使制动系统进行干预。
这种具备制动功能的先进巡航控制系统还集成了弯道限速器，能够在车辆转弯时根据动态行驶状态的需要将车速降低到低于预定值。弯道限速器根据传感器提供的横向加速度数据判断是否需要降低车速，进而在车辆行驶状态出现危险趋势时及时对车速进行调节。在车辆驶出弯道后，弯道限速器又会使车速恢复到预定值。
驾驶者通过转向柱上的控制杆对巡航控制功能进行控制。一旦车速超过30公里/小时的最低限速，驾驶者只需拨动或推动巡航控制杆就可以随时将当前车速设定为巡航车速，此后还可以随时改变该车速预定值。
驾驶者可以通过控制杆或踩下制动踏板关闭巡航控制系统及其制动功能。按下Resume（恢复）按钮后，驾驶者可以使系统在最后保存的车速下再次启动。
通过使用舒适性动态功能，驾驶者还可以在手动节气门控制模式中随时使用控制杆进行加速，该功能分为两个动态级别，并且能够确保绝对连续的加速过程，无需踩下加速踏板。
5.
全轮驱动：
更高的精确性带来更多驾驶乐趣

•
更加精确：BMW的智能xDrive全轮驱动技术

•
具有可变动力分配的恒时全轮驱动系统

•
控制品质优化的一体式底盘管理系统

在各种条件和各种路况下保持卓越驾驶品质的能力是新一代BMW X5的突出优点之一。BMW的智能xDrive恒时全轮驱动技术为这一优越性提供了首要保障。
电子控制全轮驱动系统能够改变驱动力在前后桥之间的分配，不仅确保车辆始终保持最佳牵引力，而且还将驾驶动感提升到了空前的水准。因此，BMW xDrive系统将后轮驱动的动态特性优越性与全轮驱动的牵引力优越性相结合，通过对驾驶条件和路况的任何变化做出迅速而精确的响应，使车辆的灵活性、行车稳定性和驾乘舒适性均显著提高。
实际上，得益于xDrive系统的众多优越性和特点，BMW现在已经成为高档汽车细分市场中最成功的全轮驱动车型制造商。
为了以最佳精确性迅速完成驱动力分配，xDrive系统、动态稳定控制系统（DSC）以及发动机管理系统全部通过一体式底盘管理系统（ICM）相互联网。这就确保了驱动力、制动系统对各个车轮的单独干预以及发动机管理之间始终保持完美的平衡。选装主动转向系统也集成在这个网络中。
当车辆在转弯过程中，或在摩擦系数不同的路面上进行制动操作的过程中出现转向过度时，一体式底盘管理系统能够平稳而精确地实施反向转向，以防止车辆发生失控转向，进而使车辆重新恢复稳定。这种智能网络应用在新一代BMW X5上的实际结果是使驾驶动感和主动安全性都达到了极高的标准。
新的一体式底盘管理系统（ICM）控制概念实现了更高的精确性 

联网协作的BMW xDrive系统和动态稳定控制系统（DSC）主要用于在前后桥之间实现无级可变的发动机动力分配，同时还可以在各个车桥的两个车轮之间实现强制性动力分配，从而起到轮间差速锁的作用。
一旦某个车轮开始发生滑转并因此无法将动力传输到路面上，动态稳定控制系统（DSC）将通过对相应制动器实施干预使转速自动降低，同时主减速器中的差速器将更多的动力传输给同一车桥上的另一个车轮。
一体式底盘管理系统的全新控制策略确保了xDrive和DSC之间更迅速、更精确的协调互动。到目前为止，发动机管理系统和制动管理系统对车辆转向特性的影响几乎都独立于纵向力管理系统，而在新一代BMW X5上，这三个控制回路均同时工作。纵向力管理系统控制前后桥之间的驱动力分配，而制动管
理系统单独干预车轮制动器以便增强牵引力和驾驶动感。作为一体式底盘管理系统的另一项功能，发动机管理系统能够在必要时增加或减少驱动力。
通过与动态稳定控制系统（DSC）之间的精确联网协作，新一代BMW X5的xDrive全轮驱动系统能够对驾驶条件的任何变化做出迅速而精确的响应，从而增强了新一代BMW X5的驾驶动感。
具有可变动力分配的恒时全轮驱动系统

当新一代BMW X5在正常条件下向前直线行驶时，前后桥之间的驱动力分配比例为40:60，因此能够保持BMW特有的标准驱动方式的动态优势和典型特色。
而在必要时，驱动力分配可以发生显著的变化：根据不同的需要，驱动扭矩在前后桥之间的分配比可以在0:100至50:50的范围内连续变化。当后桥在极端情况下无法再将任何动力传输到路面上时，新一代BMW X5将暂时在完全锁止的全轮驱动状态下运行，像传统全轮驱动系统那样通过100%纵向锁止使传动系只与一个车桥建立刚性连接。
这样，分动器中的控制单元和动态稳定控制系统（DSC）将在瞬间确保精确可变的驱动力传输。在此过程中，动态稳定控制系统（DSC）首先根据转向角度、加速踏板位置、发动机转速、车速等多个参数计算出当前所需的离合器分配力。之后，系统通过分动器控制单元确定当前情况下要求的离合器力，从而在前后桥之间实现最佳的动力分配。
直接安装在变速箱下游的分动器首先通过其主轴将驱动力传给刚性传动系上的后桥。之后，位于该主轴上的电子控制多片式离合器通过一根副轴将适量的驱动扭矩传给前桥，整个操作过程最多只需100毫秒即可完成。
在各种情况下均确保最佳动力分配

BMW xDrive系统的独特品质和特点能够使新一代BMW X5的驾驶者在整个驾驶过程中持续获益。当车辆在正常条件下起步时，多片式离合器保持闭合，动力分配比为50:50，直到车速超过20公里/小时。之后，根据驾驶条件和路面状况的变化，系统对动力分配进行调整。当驾驶者希望急加速时或某个车桥上的车轮开始失去抓地力时，动力分配立即发生变化，以确保最佳的牵引力和拉力。
而当新一代BMW X5在冰雪路面或恶劣路面上起步时，系统的表现则大为不同。 例如，在车辆从冰雪覆盖的停车场起步驶向已经扫清积雪的路面的过程中，当只有前轮驶上具有适当附着力的坚硬路面时，系统将在短短0.1秒钟内就将几乎100%的驱动力传给前桥，而不是像传统系统那样对后轮制动器进行干预，进而避免了传统系统固有的动力损失。因此，新一代BMW X5即使在这种情况下仍然能够平稳、迅速、安全地完成起步操作。
转弯及加速时具备出色的灵活性和稳定性

在新一代BMW X5转弯时，xDrive系统能够更加迅速精确地调节前后桥之间的动力分配，从而使发生转向不足和转向过度的可能性均大大减少：例如，如果车辆后端开始向弯道外侧移动（转向过度），多片式离合器的闭合力将增大，进而将更多的驱动力传给前轮。这将使后轮产生更大的侧向力，并使车辆保持稳定。
通过与动态稳定控制系统（DSC）相结合，BMW xDrive系统能够非常及时地识别转向过度的趋势，并在驾驶者甚至尚未注意到车辆行驶状态发生变化之前就开始实施干预。
当车辆转向不足时，车辆“推动”前桥向弯道外侧移动，而通过对接收到的数据进行分析，动态稳定控制系统（DSC）也可以及早发现这种趋势。此时，系统立即响应并减少传输到前桥的驱动力，直到在极端情况下完全切换到后轮驱动状态。
只有在仅仅依靠动力分配的调节不足以完全消除转向不足或转向过度时，动态稳定控制系统（DSC）才会通过对制动系统实施干预使车辆恢复稳定。
在曲折山路上快速行驶时，新一代BMW X5表现出尤为突出的灵活性。在这种情况下，一般车辆的驾驶者在加速驶出发卡弯时，位于弯道内侧的后轮往往会出现滑转趋势。此时，BMW xDrive系统将立即减少传输到后轮的动力，并将这部分动力传输给前桥，再次确保发动机提供的动力被完全用于驱动车辆。
稳定的行驶特性

即使发动机动力突然发生变化，BMW xDrive全轮驱动系统也能够轻松应对，而新一代BMW X5的驾驶者甚至不会察觉到动力分配的变化。从驾驶者踩下加速踏板到发动机产生所需动力至少间隔200毫秒，而多片式离合器在仅仅100毫秒内就可以完全接合或分离，因此在任何情况下都能够确保绝对平稳流畅的行驶特性。
当车辆在冰雪覆盖的湿滑路面上坡行驶时，前后桥之间的锁止作用可以防止各个车轮发生滑转。因此，只有在比这更加恶劣的路况下，动态稳定控制系统（DSC）才需要通过降低发动机动力或实施制动来进行干预。之后，当车辆继续在公路或越野路段上行驶时，通过这种方式建立的锁止作用将防止各个车轮失去纵向或横向牵引力，同样确保驾驶者享受到安全而灵活的驾驶特性。
挪车和驻车：通过BMW xDrive系统实现了轻松而精确的操作

最后但也同样重要的是，BMW xDrive系统完全消除了刚性全轮驱动系统一个众所周知的副作用：在驻车和挪车过程中，BMW xDrive系统使前后桥完全断开，切换到纯粹的后轮驱动状态，这一动作同样无需驾驶者干预即可完成。驾驶者唯一能够注意到的就是传动系不再承受扭转力或者转向系上不再有不受欢迎的外力作用这项优点。
6.
动力单元：
设立最高标准的杰作

•
动力更强、效率更高的发动机

•
同时全新推出：V8汽油发动机、直列6缸汽油发动机
•
采用第三代共轨燃油喷射技术的柴油发动机

一款高档高性能运动型多功能车（SAV）需要具备动力性能令人印象深刻、运转精确性无可挑剔的一流动力单元，而新一代BMW X5完全达到了这一标准：它的动力单元系列包括两款汽油发动机和一款柴油发动机，最大输出功率从173千瓦（235马力）一直到261千瓦（355马力）。
尽管动力性能显著增强，V8汽油发动机和直列6缸汽油发动机的耗油量与前代车型相比却均有所下降。
新一代BMW X5在动态性能潜力方面也处于领先地位：车辆能够对加速踏板的每一个动作做出平稳而迅捷的响应，使这款BMW高性能运动型多功能车（SAV）的驾驶者在加速时能够享受到最大的驾驶乐趣。全新动力单元在效率方面的提升也对各个车型在排放方面的改进产生了积极的作用，使新一代BMW X5的排放与耗油量一样显著降低，而且就运转精确性而言，新一代BMW X5同样达到了高档高性能运动型多功能车（SAV）的至高水准。
出色的动力和动态性能：V8汽油发动机

凭借4,799毫升的排量和261千瓦（355马力）的最大输出功率，新一代BMW X5 4.8i的V8汽油发动机在动力和性能方面代表了同级车型的全新水准。作为BMW X5系列的顶级动力单元，这款V8汽油发动机能够在3,400至3,800转/分的转速范围内达到475牛顿米的最大扭矩，在八个气缸爆发出的巨大动力推动下，新一代BMW X5 4.8i能够在仅仅6.5秒钟内就完成0-100公里/小时加速。而最高车速则被电子限速装置限制在240公里/小时。
尽管与前代型号相比，这款发动机的最大输出功率增加了26千瓦/35马力（11%），耗油量却减少了5%，从而使这款出色的动力单元成为同级发动机中效率最高的产品。就绝对值而言，新一代BMW X5 4.8i的耗油量仅为12.5升/100公里。同时，全新V8发动机完全达到了欧4和美国ULEV II排放标准。
这款顶级发动机专门针对新一代BMW X5 4.8i经过了全面的改进和更新。除了Double-VANOS双凸轮轴可变气门正时系统和完全可变的Valvetronic电子气门，这款V8发动机现在还配备了效率更高的发动机管理系统。另一个为新一代BMW X5 4.8i卓越性能和最大效率提供保证的特点是新的两级进气歧
管，另一项改进是优化了进气道和进气门，从而提高了气缸的进气效率。为了尽可能减少进气侧的压力损失，气流从两个歧管中流过。
采用四合一管道的排气系统也是一个全新的改进装置。
总体而言，各种为了提高发动机输出功率而采取的改进措施也有助于降低耗油量。同时，发动机在始终保持出色运转平顺性和精确性的前提下还拥有了更快的响应速度和更强的动态性能。
Valvetronic电子气门确保出色的运转平顺性

通过引入完全可变的Valvetronic电子气门，BMW工程师在发动机结构发展史上树立了一个新的里程碑，与此同时，Valvetronic电子气门也成为了BMW汽油发动机的一个突出的技术亮点。
这种完全可变的气门驱动机构使发动机实现了无节气门的负荷管理，换言之，发动机输出功率不再由节气门开度控制，而是由气门的开启时间长短决定。这能够使发动机的耗油量和排放均显著降低（在部分负荷工况下尤为明显），并使发动机具备更加出色的响应特性。
新一代BMW X5的V8和直列6缸动力单元均采用了Valvetronic电子气门。这一尖端技术在上述两款动力单元上所起到的作用绝对令人信服：发动机能够对加速踏板的运动做出完美的响应，即使是最温和的驾驶者指令也能够得到准确执行。
集更高运转精确性和更低的耗油量于一身：直列6缸汽油发动机

新一代BMW X5 3.0si上装备的是最新的BMW直列6缸汽油发动机，这款发动机因其出色的高速性能和精确性而闻名于世。这款3.0升动力单元的最大输出功率为200千瓦（272马力），在转速为2,750转/分时达到315牛顿米的最大扭矩，使新一代BMW X5 3.0si从静止加速到100公里/小时只需8.1秒钟，而最高车速为225公里/小时。如果选择装备H级轮胎，新一代BMW X5 3.0si的最高车速将被工厂限制在210公里/小时。
新一代BMW X5 3.0si在欧盟标准测试循环中的平均耗油量仅为10.9升/100公里（初步测试数据）。尽管这款出类拔萃的车型与前代车型相比输出功率提高了18%，燃油效率也同时提高了14%。
全新直列6缸发动机之所以能够拥有更高的输出功率，首先要归功于Double-VANOS双凸轮轴可变气门正时系统和完全可变的Valvetronic电子气门。
仅仅这两项改进就使发动机的输出功率在前代型号的基础上提高了多达30千瓦（41马力）同时，全新直列6缸发动机还将令人印象深刻的响应特性与平稳和谐的运转精确性相结合，从而超越了其它动力单元，再次使这款发动机在风格和性能方面成为了所属细分市场中的绝对标准。
这款发动机的另一个改进是重量更轻：由于采用了镁/铝合金曲轴箱，该发动机与前代型号相比重量减轻了约10千克，总重仅为161千克。
曲轴箱的外壳由镁制成，内部嵌件连同气缸套和冷却液管道由铝制成，为发动机达到出色的刚度和运转平顺性以及更长的使用寿命创造了理想条件。同时，前桥周围区域重量的减轻也对提高新一代BMW X5 3.0si的灵活性起到了重要作用。
冷却液系统的水泵为电动式，只在需要时才工作，进一步提高了这款全新6缸动力单元的整体经济性。
7.
自动变速箱：
舒适性与响应性的完美结合

•
6挡自动变速箱的换挡速度提高了50%
•
与发动机直接连接，具备最佳舒适性和更高的效率

•
时尚的人体工程学设计：电子选挡杆

新一代BMW X5的所有车型均标准装备了经过优化的6挡自动变速箱。
这款全新的自动变速箱装备精心设计的电子控制系统，其响应速度和换挡速度尤为突出，达到了前所未有的水准：与传统的自动变速箱相比，响应速度和换挡速度均提高了多达50%，在运动性方面设立了全新标准。
变速箱与发动机的直接连接方式增强了新一代BMW X5的动态加速能力，而电子换挡路径检测功能则能够确保最高的换挡精确性。
凭借相邻挡位之间的平稳过渡，这款全新的自动变速箱不仅显著提高了新一代BMW X5的驾驶动感，而且使驾乘舒适性也达到了最佳水准。驾驶者通过电子选挡杆进行选挡操作，这种选挡杆具备更加优化的人体工程学和真正迷人而时尚的设计。自动变速箱采用了新的变矩器技术，能够防止任何不必要的打滑，进而避免了可能由此导致的动力损失。自动变速箱本身又分为两种类型，一种是专门针对6缸汽油发动机的扭矩潜力而设计的，另一种则是专门针对6缸柴油发动机和V8汽油发动机的扭矩潜力而设计的。两种变速箱的共同特点是都采用了经过改进的标准减振器系统。
与V8汽油发动机和6缸柴油发动机相搭配的变速箱能够传输高达650牛顿米的扭矩，与6缸汽油发动机搭配的变速箱能够传输的最大扭矩为400牛顿米。
仅全新自动变速箱一项就使新一代BMW X5在欧盟标准测试循环中的耗油量降低了约3%，此外该变速箱还能够根据需要提供连续换挡手动操作功能。实际上，该变速箱甚至还拥有运动模式，以满足那些采用极为动感主动的驾驶方式的驾驶者。
新的电子选挡杆

新一代BMW X5首次采用电子选挡杆对自动变速箱进行控制。这种选挡杆将极为优雅的设计与出色的人体工程学操控性相结合，不仅在视觉和触觉方面令人倍感舒适，而且能够在各种情况下确保牢固稳定的抓握。而换挡模式仍保持了自动变速箱常见的配置，唯一的区别在于选挡杆在每次换挡操作完成后都回到初始位置。
变速箱管理系统的另一个亮点是不再采用机械方式，而是采用了电信号。
在进行驻车操作时，驾驶者通过按下选挡杆顶部的“P”按钮选择P挡。如果要启动手动换挡方式，驾驶者只需向左推动换挡杆，然后即可手动进行顺序式换挡，此时，向后拉动换挡杆为升挡，向前推动换挡杆为降挡。
选挡杆内的显示以及组合仪表内的另一个指示器显示变速箱当前接合的挡位。
这种创新的选挡杆使换挡行程更短、更符合人体工程学，除了能够提高换挡舒适性之外，还增大了中央控制台上为杂物盒和杯座留出的空间。
高性能的电子控制系统实现了更高的响应速度

全新自动变速箱换挡极为平顺而迅速，能够对驾驶者的指令立即做出响应。在线控换挡模式中，换挡过程由电子系统控制，能够使车辆表现出真正独特而运动化的驾驶风格。这种技术的另一个优点是换挡杆无需与变速箱发生任何机械接触，取代了先前的Steptronic手动换挡方式。
精心设计的电子控制系统确保全新自动变速箱能够对加速踏板的位置做出完美的响应，使驾驶者得以在自动模式中更好地控制挡位，例如通过迅速用力踩下加速踏板进行动态加速时。
而当驾驶者以放松的方式进行巡航驾驶时，自动变速箱将自动选择尽可能最高的挡位，同时通过计算机分析驾驶者施加在加速踏板上的作用力，并精确地判断出当前所需的加速度。
为了确保对驾驶者的指令和车辆的行驶状态进行准确的分析，控制系统还使用车速、发动机转速和转向角度等数据，并同时考虑车辆是否直线向前行驶、上坡或下坡行驶。
对所有这些因素的全面细致考虑确保变速箱能够选择最适合当前行驶条件和需要的正确挡位，从而自动选择能够获得最佳燃油经济性的最低发动机转速范围。这种直接挡位检测流程正如名字所提示的那样，使得这款自动变速箱在降挡过程中跳过一个挡位或多个挡位所需的时间相同，从而在各种情况下始终保持令人印象深刻的精确性和响应速度。
全新变矩器技术显著减少了打滑现象

新一代BMW X5的全新6挡自动变速箱之所以能够为驾驶者带来非同寻常的动态行驶体验，不仅是因为其卓越的响应性能和精确性，直接与发动机相连的结构也会使发动机动力得到更加充分的利用。
为了实现这种共生关系，发动机与变速箱之间的相互连接比以往任何时候都更加直接，而全新的变矩器技术也有助于使驾驶者体验到出色的驾驶灵活性所带来的独特感受。
变矩器集成了高性能双减振器系统，能够确保最大程度地消除振动。因此，全新的变矩器技术能够在几乎任何行驶状态下防止变矩器离合器内出现消耗动力的不必要的打滑，同时使换挡过程更加流畅而舒适。
变矩器锁止离合器能够在车辆起步后立即锁止，从而确保6挡自动变速箱与发动机直接连接，使驾驶表现实现完全可与手动变速箱相媲美的特性。变矩器上的一个附加扭转减振器能够有效避免传动系中的运转不平顺现象，涡轮扭转减振器还能够使车辆在变矩器离合器闭合的情况下以比以往更低的发动机转速行驶。这有助于减少自动变速箱的传动效率损失，以显著提升整个传动系的动态性能。
8.
设计：
在保持个性风格的同时更显尊贵

•
协调的比例造就了强劲、动感、优雅的形象

•
水平线条强调出了新一代BMW X5的动态性能

•
舒展的侧面造型体现出更大的车内空间

强劲、动感、优雅 – 这就是新一代BMW X5外观形象的特点。与前代车型相比，新款5门车型加长了18.7厘米，加宽了6.1厘米。但由于采用了合理的车身设计，新的尺寸在各方面均保持了BMW X5时尚出众的外观形象。
事实上，设计师们对前代车型的比例进行了谨慎的扩大和协调，使之达到了几近完美的水平，从而获得了各部位尺寸的最佳平衡。例如，新款X5轮距增大了11.3厘米，使前部和后部具有一种新的视觉平衡效果，突出了比前代车型更加灵活的整体外观印象。
新一代BMW X5时尚的外观完美地融合了高性能运动型多功能车（SAV）的强劲特性以及豪华性能汽车的优雅气度。通过比例、表面与细节的相互搭配，车辆鲜明的设计语言不仅揭示了卓越的道路行驶特性，还展示出了高效而又可靠的越野行驶性能潜力。事实上，BMW X5令人过目难忘的强劲动感的形象体现出了BMW品牌典型的Sheer Driving Pleasure独具的魅力。
前脸：清晰的线条，明显的焦点

新一代BMW X5继承了BMW家族特有的前脸造型，但轮廓更加分明并且极具力量感。醒目的发动机盖接缝比以前距离更近，融入大灯周围的轮廓线中，并且一直延伸到大灯灯罩表面。
双圆形大灯顶部被略微削去一部分，形成一种极为清晰、焦点分明的外观印象，仅仅通过前端设计这一项就突出体现了BMW X5那种蓄势待发的强悍气魄。
新一代BMW X5的另一个突出特点是新开发的双肾型进气格栅，仿佛肌肉一般的坚固栅条显示出车辆的力度和粗犷特质。大大的雾灯更加靠近外侧，使BMW X5的外观更具动感，赋予车辆一种更加强悍的姿态。
保险杠和门槛周围纤长的黑色覆层强调了这款高性能运动型多功能车（SAV）的典型特色，同时令新一代BMW X5看起来更轻、更灵活。
协调一致的水平线条打造出一种舒展的动感效果

由于轴距显著加长，新一代BMW X5看上去更加沉稳，浑身散发着一种更加迷人的高贵气质。车辆的视觉重心被稍向前移，从外观上同样体现出了BMW 
X5的全轮驱动构造。限制在尾部的舒展圆滑的侧面造型和陡直的D柱在视觉上突出了额外的后部空间。
所有车顶立柱都具有更大的倾斜角度，并在顶部彼此更加接近，缩短的车顶线条使新款X5显得更为紧凑。轮罩几乎呈四方形，充满肌肉感的轮罩边缘向车外伸出，使这种形象更加完美。
新一代BMW X5通过协调一致的水平线条展现出了独特的力量感，修长并稍稍升高的发动机盖在视觉上与优雅而醒目的侧面腰线浑然一体。作为BMW经典的设计元素，这条轮廓线从前轮罩后部开始向车尾部逐渐稍稍上扬，由于处于与车门拉手相同的高度而显得极为突出，最后又环绕整个车辆尾部，甚至穿过了尾灯组。
采用双色调方案的后视镜延续了这些水平线条的风格，尽管因法规要求加大了尺寸，但看上去仍然相当含蓄内敛。最后但也同样重要的是，车门拉手本身也被和谐地融入到新车型的设计之中。
在空气动力学方面也达到了最佳水平

新款X5协调一致的水平线条还使整个车辆看上去更低、更具动感。而事实上，这一印象通过对于高性能运动型多功能车（SAV）来讲极为罕见的空气动力学特性得到了充分证实，0.33的阻力系数（BMW X5 3.0si）使新一代BMW X5在这方面同样位居所属细分市场之首。
从侧面看，由前至后逐渐稍稍上扬的轮廓线是BMW经典设计元素的另一特色。这条轮廓线与强劲的门槛一起形成了一种楔形造型，明确地体现出了设计师对于BMW X5驾驶动感的强烈关注。
BMW这款强劲新车型的另一个典型品牌特色是车身上的凹凸表面相互结合，由此形成的极具特色的明暗搭配线条不仅强调出了车辆强悍的姿态，更是淋漓尽致地体现出了BMW X5作为一款出色的高档车辆的形象。
宽大的车窗几乎连为一体，无论从哪个角度都始终确保最佳视野。而所谓的“greenhouse”（座舱），即乘客舱的玻璃部分，凸显了BMW X5的水平造型风格。在前端，下进气口中的两根横条同样采用了醒目的水平线条这一设计方案。
强劲的尾部

新一代BMW X5的尾部同样以一种极为引人注目的方式强调了整车的水平造型，后部的线条突出了X5的宽度和沉稳的姿态。
这些水平线条极为令人赞叹，它们位于后保险杠上边缘的上方，与环绕并融入尾门的尾灯组水平线条互相呼应。
透明玻璃灯罩中的4个条形LED灯具备巧妙的夜间设计，尾灯采用BMW经典的L造型，通过这一特殊细节再次强调了BMW X5独特风采和强劲外观。
9.
车身及安全性：
卓越可靠性与优化的车身重量相结合的智能化概念

•
极高的车身强度带来额外的安全性和驾驶动感
•
坚固的乘客舱提供最佳保护

•
首款配备防爆安全轮胎的SAV
出色的扭转强度以及更大的车内空间确保了顶级的安全性 – 这都是新一代BMW X5在车身壳体和车身设计方面的特殊优点。
为了使第三排座椅上的乘客获得更多的空间，同时使整个车身更加坚固，BMW的工程师们始终将开发重点集中在智能化轻质结构以及车辆支撑梁、加强件和立柱几何结构之间的协调配合方面。并且最终达到了绝对出色的扭转强度，超过前代车型约15%，将标准从23,500牛顿米/度提高到了27,000牛顿米/度。更大的强度不仅确保了更高的安全性，还有助于提供顶级的驾驶动感。
BMW的工程师们还成功地对轻质标准进行了优化，这是一种根据车辆的尺寸和重量确定扭转强度的标准。这再次证明了新一代BMW X5所具备的特殊品质，以它的车身尺寸已经达到当前最高水准的可靠性和灵活性。即使装备选装的超大全景式天窗也不会对车身壳体的整体强度造成任何明显的影响。
与前代车型相比，新一代BMW X5的车身在各方面都有所加大 – 长度增加了18.7厘米，宽度增加了6.1厘米。但是比较起来，新一代BMW X5 3.0si的空载重量仅增加了30千克，现在为2,125千克，完全符合欧盟标准。新一代BMW X5 3.0d的重量甚至还与以前一样，仍为2,180千克。
智能化轻质技术和卓越的车身强度

出色的车身强度主要得益于轮罩内所安装的位置较低的支撑臂。这些支撑臂转向车辆中央，与发动机支撑臂构成具有高扭转强度的连接。
通过采用对角推杆将这些支撑臂连接至保险杠横梁，进一步增加了扭转强度。这些改进既优化了前部车身强度，又没有增加过多的部件。
新一代BMW X5采用智能化轻质工程技术的一个最佳实例是前部首次装备了铸铝弹簧托架，与普通钢板结构相比重量减轻了大约50%。铸铝弹簧托架固定减震支柱和横向摆臂，承受来自悬架的力并将其传递给车身。这种结构的优点是不仅增强了车身壳体整体的稳定性，还优化了驾驶动感。
在C柱周围有一个采用车顶支撑角架制成的抗扭环，C柱、侧面的纵臂以及底板中的横梁也有助于提高车身强度。尾门在两D柱之间的紧密接合使扭转强度得到进一步提高，通过自动吸合功能自动将尾门牢固地吸合到锁上，确保楔形元件以及中部周围部分之间直接接触。
出色的空气动力学特性增强了驾驶动感
在开发新一代BMW X5的车身壳体时，BMW的工程师和设计师们将重点主要放在了保证良好的空气动力学特性上。较大的外部后视镜现在提供更佳的后方视野，此外，新一代BMW X5 3.0si还以0.33的阻力系数在流线型结构方面树立了新的标准。事实上，前代车型在这方面一直到产品生命周期结束已经是该车型级别中的典范。如今，较低的下压力极大地提高了车辆的驾驶动感和行驶安全性。
这一出色效果主要归功于从前到后几乎同样平坦的底板、车轮前方的防撞边缘，以及尾部特别的空气动力学改进。此外，底板盖板改进了噪音控制水平，并且能够保护管道和其它部件免受石击或脏污侵袭。
新一代BMW X5是全球首款配有车顶扰流器的量产车辆，车顶扰流器侧面带有气流导槽，降低了空气阻力和升力。这些部件与优雅而充满运动感的车顶线条协调地融为一体，尾灯组及其空气动力学轮廓也与车顶扰流器一同在正确的部位提供空气动力学优化的气流切断效果。
稳固的乘客舱 － 提供最佳保护

为车内乘员提供最佳保护 – 这是在设计和配置新一代BMW X5的乘客舱时开发工程师们所接到的指令。新款车型从而凭借其坚固的车身结构和全面的安全装备，在全球范围内所有碰撞测试中都获得了最高评分。
因此，乘客舱提供最高标准的乘员被动安全性，在发生事故时，发动机支撑杆及底盘本身将所受到的力沿多条载荷传输路径进行转移，以避免对各个承载结构产生强烈撞击。
其中的一项特色是创新的转向柱碰撞安全概念，由碰撞管接头和碰撞管组成：在事故中，转向柱以确定的过程逐渐吸收碰撞能量，其下部和中间部位同时以预定的破裂形状裂开，从而避免挤入乘客舱内。
为保护行人，前部车身结构有所降低，所形成的中部空间填充了塑料承载结构，侧壁也采用特殊合成材料制成。因此，新一代BMW X5通过部件与材料的完美组合达到了弹性方面的所有要求，这对于行人安全性和车身强度来讲至关重要。
翻车时带来额外安全性的侧翻传感器

新一代BMW X5车内最先进的安全技术可确保为所有乘员提供有效的安全保护。除了前置和侧面安全气囊，安全系统中还包括帘式头部安全气囊，可在侧面沿A柱饰板和车顶衬展开，保护前后排乘客免受伤害。
新一代BMW X5的所有座椅（包括第三排座椅）均配备三点式安全带及高度可调的头枕。其它值得一提的安全特性是驾驶者和前排乘客座椅上的安全带限力器和安全带张紧器。最后还有一处亮点是第二排座椅上的ISOFIX儿童座椅固定装置。
在即将发生侧翻事故时，侧翻传感器再次将安全性提高到更高级别，自动检测可能导致侧翻的危急行驶状态，继而自动触发帘式安全气囊及安全带束紧装置。
侧翻传感器与动态稳定控制系统（DSC）联网，确保在需要时快速启用。
侧翻传感器确定车辆沿其纵向轴线的角度，以及角速度和加速度。侧翻传感器系统利用这些数据以及来自动态稳定控制系统（DSC）的其它数据确定车辆是否处于危急状态，并根据情况启用帘式安全气囊和安全带束紧装置。
为避免发生追尾事故，新一代BMW X5装备了两级制动信号灯：当驾驶者进行强力制动时或者当防抱死制动系统（ABS）启用时，制动信号灯亮起的范围随之扩大，产生清晰的光学信号，警示后方车辆的驾驶者也应进行强力制动。
首次在SAV细分市场采用的防爆安全轮胎

新一代BMW X5是同级车型中首款将防爆轮胎作为标准装备的车辆。这些轮胎具有加固的侧壁，极为坚固，可防止被异物刺穿，在越野地形中更是大显身手。
即使防爆轮胎完全泄气，驾驶者也可以继续安全地驾驶车辆，从而避免了发生事故的风险，并且无需在黑暗中及路边等危险情况下更换轮胎。
在轮胎完全失压后，仍可以不超过80公里/小时的车速行驶大约50公里（满负荷）至250公里（最小负荷）。
在轮胎逐渐失压的情况下，例如刺穿程度为80%时，续驶里程甚至可以达到惊人的2,000公里，并且ABS和DSC仍然完全起作用。
另一个重要特点是，在这种情况下，选装的AdaptiveDrive可自动将车重转移到仍然保持最佳胎压的车轮，减轻泄气轮胎的负荷，从而进一步延长续驶里程。
防爆系统由轮胎本身、凸峰加宽的轮圈以及胎压报警指示灯组成。轮胎的防爆性能取决于加强的侧壁和耐热橡胶合成材料，轮圈的特殊形状和轮廓可以避免轮胎在突然失压的情况下从轮圈上脱落。
所有这些特点无疑意味着在高速下或者多弯道路上可提供额外的安全性。
轮胎压力监示器通过持续比较车轮转速实时监测轮胎压力。一旦车轮转速偏离理想数值30%以上，驾驶者就会通过警告灯得到警告。
除了增加额外的安全性之外，防爆安全系统还有助于减轻重量，因为不再需要备用轮胎。
新一代BMW X5标准装备18英寸轻质合金轮圈和255/55轮胎。还提供更大的19英寸和20英寸轻质合金轮圈及275/40前轮胎和315/35后轮胎作为选择装备。
严密的测试程序确保车辆轻松应对各种不测

新一代BMW X5的整个车身壳体在测功机、试验台上经过了最严格的测试，并在公路及越野地形中进行了严苛的耐久性测试。在这些测试中还重点进行了严格的腐蚀测试以及防水防尘性能测试。动态腐蚀测试模拟实际驾驶中典型的负载情况，通过向车身上喷撒盐雾并将车身结构置于高湿度的气候室中进行测试。之后，在实际驾驶条件下，整个车身必须能够抵抗砂砾和碎石以及盐泥和盐水的侵蚀。
灰尘测试用来确定通风系统的防尘效果是否良好，运动部件的密封是否能够完全抵抗外界的脏物和污染物。
最后，深度达50厘米的涉水行驶测试确保车辆的底板即使在这种情况下也不会损坏，并且不会让水渗入乘客舱和行李箱。
这些测试要经过几千公里，在几个星期内就创造出了远远超过车辆在其整个使用寿命中将要面对的正常行驶条件下所需的条件和挑战。

10.
内饰：
灵活而高档
•
在高档氛围中打造更大的功能性

•
选装第三排座椅后可容7人乘坐

•
高质量材料和顶级做工

每款BMW X车型最为突出的特点或许是在高性能运动型多功能车（SAV）细分市场中极为出类拔萃的驾驶体验。新一代BMW X5的驾驶区域将功能、和谐与最佳结构成功地组合在一起，在开发过程中将驾驶者对各种仪表和操纵装置的直观操作放在了首要位置，从而进一步增强了这种独特的感觉。
所有仪表和控制装置从开始设计时就以在强劲的多功能车辆中获得卓越的驾驶体验为目标，居高临下的驾驶者座椅位置以及略向驾驶者方向倾斜的仪表板，使驾驶者在任何情况下都能获得出色的操控感觉和极大的驾驶乐趣。经过人体工程学优化的新的电子选挡杆也进一步突出了BMW典型的以驾驶者为中心的设计理念。
驾驶者与副驾驶之间的区域也布置得十分舒适，副驾驶也可以查看及控制对其非常重要的所有信息和显示。仪表板上的iDrive控制系统是处在驾驶者及前排乘客直线视线中的一个主要特点，与圆形的车速表和发动机转速表处于同一高度。
优雅的驾驶区域和明显加大的手套箱

内饰元件均遵循BMW典型的独特设计语言，仪表板中含蓄内敛的“扭曲”带及其向车门内饰板的和谐过渡赋予驾驶区域一种力度与优雅相融合的独特气氛。
中央控制台作为一个重要的承载元件，深潜在仪表板下面，形成一种强烈的明暗对比，让人感觉仪表板仿佛悬浮在中控台上方。
手套箱和谐、流畅地融入驾驶区域的上半部，按下综合电气系统中的一个按钮，手套箱的两个盖板可以像蝴蝶翅膀一样一起自动打开。
关闭手套箱则需手动操作，驾驶者锁车后，关闭的手套箱会自动上锁。手套箱的容积比前代车型大许多，这种改进主要是由于保护功能经过优化的前排乘客气囊的位置进一步提高。
新一代BMW X5可以选装6碟DVD或6碟CD换碟机，均集成在手套箱的上半部，以方便使用和控制。
中央控制台：具有更多功能的优雅设计

iDrive控制旋钮、电子选挡杆和驻车制动器开关均布置在中央控制台上理想的位置，中控台上的各个杂物盒和带盖罩的大型杯座也都伸手可及。
选装的烟灰缸和点烟器、第二排座椅通风控制装置以及带有后排乘客显示器的选装DVD系统同样如此。
新一代BMW X5的后排乘客也可以享受中央控制台杂物盒的易达性，中控台上新的储物系统采用了蝶翼式盖罩，提供了最重要的舒适性和便利性：按一个按钮可以分别开启和关闭两个盖罩，其中一个打开后，另一个仍可保持关闭，作为扶手使用。
宽敞的中央控制台储物箱内标准装备了用于连接外部音响系统的AUX-IN插口，还可选装带有照明和12伏电源插座的完整储物套件。另一项选择装备是带有上开式弹出盒的电话组件。
中控台上两侧的装饰条从前面一直伸延到后面，增添了一种特殊的高档品质格调。标准装备的装饰条采用涂漆塑料制成，此外还可以选择装备木制或铝制饰条。
现在装备7个座椅：空间更大，更为舒适

舒适的座椅带有软垫扶手，不仅可以使人在巡航驾驶时更为放松，还为新一代BMW X5的车内营造了一种时尚的氛围。驾驶者和前排乘客座椅的纵向调整为手动控制，而高度和角度调整通过座椅上的一个开关电动控制。全电动座椅（驾驶员座椅上带记忆功能）作为选择装备提供，此外还可选装电动调节运动和舒适型座椅以及包括加热功能的主动座椅通风功能。
新一代BMW X5的第二排乘客可以享受比前代车型更大的空间和舒适性，膝部空间增加了大约40毫米。将座椅放倒并收入地板后，可以获得平坦、整齐的超大行李空间。
实用而又灵活：第三排的两个座椅

新一代BMW X5首次选装第三排座椅，可在需要时完全折收到地板内。此时可以通过移动第二排座椅或调节座椅靠背灵活改变行李厢的尺寸。
第三排座椅可以根据需要单独折收，适合身高在1.70米以下的乘客乘坐。这些座椅当然都配备了三点式安全带和高度可调的头枕，扶手集成在侧板内。第三排座椅的安全带系统和头枕，连同经过碰撞优化的D柱和内板的吸能结构，确保了最佳乘员安全性。
中央控制台中集成了暖风和冷风出风口及两个杯座。
7座新一代BMW X5的第二排座椅可以前后调节80毫米，靠背倾斜度调整可分4个位置，最大调整倾斜角度为12°。
方便进入功能确保舒适便捷地进入汽车后部，第二排座椅上带有一个控制杆，可用来松开座椅后缘并使靠背完全前倾，为进入第三排座椅提供方便。最后但也同样重要的是，C柱中的拉手凹口对于进入车辆后排也非常有帮助。
开发工程师们在设计车门内衬和第三排座椅周围的拉手凹口时得到了一种非常特殊的外部支持，与孩子一起对新一代BMW X5原型车最初的内饰设计方案进行审核。这些小“乘客”对于扶手和拉手凹口最佳位置的意见无疑在持续开发过程中得到了充分考虑。
宽敞而又灵活：行李箱

无论实际使用的座椅数量是多少，新一代BMW X5始终能够提供两处宽大的行李空间。一处是行李箱，比前代车型加长了100毫米，根据VDA标准，容积增加了110升，5座车型的行李箱容积则增加了620升（22%）。
另一处是地板下的行李空间，在不带第三排座椅的车辆上，这部分空间的容积达90升。完全放倒第二排座椅的非对称分开折叠座椅靠背后，行李容积可增大到1,750升，因此，新一代BMW X5的最大行李容积比前代车型增加了13%，即200升。即使第三排座椅也在使用，仍可提供200升的行李空间。
全新内饰带来真正高档的氛围

均衡选材及配色概念赋予新一代BMW X5一种极为特殊的格调，将豪华高性能轿车的时尚风格与现代高性能运动型多功能车（SAV）的灵活性和实用性完美地结合在一起。9种车身颜色、4种装备变型、6种设备颜色加上5种不同款式的装饰条，为个性化选配提供了很大余地。
在定制新一代BMW X5时，这些选项对于塑造车辆的独特吸引力起到了非常重要的作用。考虑到现在汽车日益成为现代生活的一个重要因素，已经远不止是一个交通工具，这样的装备相当适合。客户对于所选汽车的车内氛围的要求越来越高也是理所当然的。
正因为如此，BMW首次用棕色高亮抛光竹子制成的高级木饰替代普通木饰作为车内一种特殊的装饰要素。竹子这种材料品质出色，重量轻，耐压、抗拉及抗弯曲性高，并且表面光洁，无疑是非常合适的装饰材料。新一代BMW X5车内的纤长竹饰条采用传统处理工艺，基本手工打造，风格极为独特。
选材考究，设计和谐

所有部件的高质量与和谐性在新一代BMW X5车内营造了一种真正独特的氛围。内饰整体感觉开放大气，水平布置的仪表板提供一种极具力量感的强健格调。而仪表板的高品质纹理和内饰部件上引人注目的接缝则是汽车优雅特色的力证。最后，所有这些特点与具有不同表面的两段式装饰条搭配，进一步突出了仪表板精致的风格与品味。
操纵装置和仪表板的设计和布置与这种整体氛围完美融合，珠光镀铬金属件的精心使用使这种品味和魅力更为协调。这种金属材质的外观和感觉极为吸引人，车门开启器、旋钮、饰板镶边、通风系统的出风口都采用了这种材料。
11.
带有8个偏好选项按钮的
iDrive控制系统：
功能增强，更为直观

•
按一下按钮即可启用偏好的功能。
•
可自由编程的触敏式按钮。
•
防眩设计，亮丽动人：新的控制显示屏。
iDrive控制系统现在作为新一代BMW X5的标准装备，显著改进了舒适性和安全性。BMW iDrive被优化到了更高的标准，可以方便地控制和操纵空调、导航、娱乐和通讯等各种功能，并且控制的直观性尤为出色。
进行所需的设置时，驾驶者只需操作中控台上的iDrive控制器，由于控制显示屏上会以彩色高清显示所选的设置和功能，加上控制器经过人体工程学优化的位置和触感反馈，驾驶者甚至无需向下看就可以设定所需的功能。
BMW推出的新iDrive系统将简单操控性与全面功能完美地结合在一起，在使用便捷性与人体工程学方面达到了极高的标准。由于各个功能清晰布置，iDrive绝对是驾驶者的一个重要伴侣。
新一代BMW X5的iDrive首次采用了一种创新设计，在CD驱动器下面设置了8个可以自由编程的偏好选项按钮，以便更快更方便地对系统进行操作。利用这些按钮，驾驶者可以保存常用的功能 – 例如喜欢的电台、常用的电话号码或常用的导航目的地等，只需事先设定相应的按钮即可。还可以直接选择和调用电台或CD等娱乐源，跳过中间操作步骤，快速进入所需的功能。
控制的简化增强了舒适性

新的偏好选项按钮还允许按照驾驶者和乘客的个人意愿进行单独设置，从而在车辆行驶过程中可以快速进入所需的功能。偏好选项按钮的操作非常容易：保存特定功能时，用户只需按下按钮一小段时间，然后再次点按按钮即可调用所需的功能。令一个优点是按钮采用触敏设计，只需轻触按钮即可预览所要启用的功能。
鉴于现代汽车中的功能日益增多，BMW iDrive省去了大量的开关和按钮，只有一些常用功能仍以传统方式调用。因此，iDrive控制单元外仍提供了一些单独的按钮和操控装置，用来控制车内温度、后窗加热或音响系统的音量等，现在，气流分配也可通过空调装置上的一个按钮直接调整。8个可自由编程的偏好选项按钮使驾驶者可以按照自己的偏好选择其它希望直接调用的功能。
控制显示屏被优化到了更高标准

专为新一代BMW X5开发的新的6.5英寸彩色显示屏进一步增强了BMW iDrive优异的人体工程学品质。与前代车型相比，新一代BMW X5的超现代显示器布置在仪表板中央稍高的位置，与车速表和转速表处于同一高度，确保了更好、更清晰的可见度。这样布置的一个极大优点是，驾驶者在汽车行驶过程中观察显示屏时视线无需离开道路和车流，最大限度地减少了分心干扰。
显示器的图形显示也被改进到了更高标准，颜色与样式均与各种周围情况完美搭配，确保了最佳可读性与对比度。
这款超现代显示器的表面采用了半透反射技术，可以反射掉传统显示器上影响可读性的入射日光。控制显示屏的这种被动反射考虑了日光的影响，使总体显示质量更加明亮清晰。当光线较差或处于暗处时，内置背景照明也能确保极好的清晰度和可读性。
新控制显示屏的另一项改进是设置了单独的加热功能，在极冷的天气中可以使整个装置快速升高到最佳工作温度。
最大解析度为640 x 240像素，16位彩色。此外，车辆还可选装8.8英寸控制显示屏搭配BMW专业级导航系统或电视接收器。
BMW iDrive – 成功传奇

创新的BMW iDrive控制概念在5年前一经推出就成为汽车技术中的一朵奇芭，为其它制造商设计全新一代的控制系统开辟了道路。不过，时至今日，BMW iDrive仍然是唯一一种完美融合操作简便性与卓越功能性的控制概念。
12.
功能与装备：创新的豪华风格

•
氙气前灯，大灯辅助，弯道照明。
•
首款配备平视显示系统的SAV。
•
带动态轨迹线和变焦功能的倒车摄像头。
新一代BMW X5的迷人体验并不仅仅来自于极为出色的实际驾驶过程。仅BMW新车型的外观和车内精致的氛围这两方面就明确证明了这是一款高性能运动型多功能车（SAV）市场中的顶级车型，车内众多精致实用的设施都采用了符合人体工程学并以舒适性为导向的创新设计方案。
除了这些极为出色的功能之外，种类繁多的选择装备中也包含了许多首次应用于SAV的创新装置。其中包括显著改善驾乘舒适性、功能和安全性的技术创新。这再次突显了在驾驶动感和独特性方面堪称同级车型典范的新一代BMW X5的独特品质。
带日间行车灯、随动控制大灯和弯道照明的氙气前灯

新一代BMW X5的选装氙气前灯还与几种高度创新的照明技术相搭配，包括随动控制大灯、弯道照明和日间行车灯，确保在各种情况下始终具备最佳前方道路照明和更好的车辆识别性。
日间行车灯使用的是双圆形大灯中的电晕灯环，这两个位于内部远光灯上的灯环可以发出很强的光线，亮度是普通驻车灯的100倍。不过，在新一代BMW X5上，驻车灯启用时使用双圆形大灯中具有相同亮度的所有4个灯环。
日间行车灯主要提高了远距离时的车辆可见性，从而改善了汽车行驶中的安全性。与普通近光灯相比，这种日间行车灯的耗电量减少了50%以上。使用电晕环作为日间行车灯不仅使汽车更容易被人看见，还能让人一眼认出这是一款BMW汽车。
随动控制大灯可以随转向角的变化相应照亮前方路面，大灯可以随着弯道改变方向，从而改善了车辆前方道路的可见性。
与随动控制大灯一起提供的另一项功能是集成在雾灯中的弯道灯：汽车过弯时，位于弯道内侧的雾灯自动点亮，一个附加的反射器用来照亮转入的路面。结果，弯道照明大大扩展了随动控制大灯的15°照明范围，将照明角度扩大到最多达90°。
远光辅助功能提供了最佳夜间可见度

新一代BMW X5还可选装远光辅助功能，确保在夜间行车时具备更大的舒适性，当对面来车接近时、与前方车辆之间的距离降至特定值以下时或路面被充分照亮时（例如在繁华街道上）可以自动关闭远光。反之，系统也能在适当的适合自动将近光切换为远光。
远光辅助功能由内置在内部后视镜中的一个摄像头控制，同时监测亮度和交通情况。评估装置根据需要向模块发送适当的信号并控制车灯的启闭。
远光辅助功能在开启大灯时自动启用，并可由转向柱上的操纵杆关闭，而驾驶者仍可按需要手动控制远光和近光。不过，让远光辅助功能自动工作可以保证更高的安全性，在辅助功能自动高效运行时，驾驶者可以将注意力完全集中在道路交通上。
首次用于高性能运动型多功能车（SAV）细分市场：BMW X5的平视显示系统

新一代BMW X5可以选装平视显示系统，与驾驶者有关的信息（例如车速或导航数据等）可以直接显示在驾驶者视线内的风挡玻璃上，从人体工程学上来说，这个显示位置极为有利。
驾驶者可以通过控制显示屏选择要接收的信息，将显示亮度或图像位置等个人设置保存在钥匙/汽车存储器内，而投影亮度则根据环境光线的情况自动调节。
平视显示系统使驾驶者视线无需离开路面就可以获得重要的信息，将行驶安全性提高到了更高的水平。由于驾驶者不需要常常转移视线，这套系统无疑能够减少驾驶者在整个驾驶过程中的疲劳感。
倒车摄像头：一切在目

作为PDC驻车距离报警器的辅助，BMW X5首次提供了一种隐蔽安装在后牌照板上方的倒车摄像头，在车内的中央显示屏上显示车辆后方的广角图像。
这套系统为驾驶者在狭小空间内或视野较差的区域中泊车或挪车提供了便利。
挂倒挡时倒车摄像头随PDC自动启动，也可按下驾驶区域内的驻车按钮手动启动，控制显示屏随即以经过优化的彩色图像向驾驶者清晰显示车后情况，从而为驾驶者提供最佳视野。叠加到视频图像上的图形帮助进行挪车，例如动态轨迹线提前给出了所需的空间和进入驻车位置的最佳轨迹。
这些图形元素根据方向盘和汽车本身的位置进行连续调整，显示路面上最近的转向圆的额外静态线在倒车进入路边停车位时非常有用。而摄像头图像中基于PDC超声波信号的彩色障碍物标记使驾驶者能够更轻松地避开障碍物和死角。
系统的一项特殊功能是图像区可以根据车速放大到全屏尺寸。低速时，这项功能可以显示从后保险杠一直到地平线的区域，高速时显示的低点约为地面以上1米，而最高点则远远超过地平线。
挂接拖车时倒车摄像头特别有用，变焦功能可以放大拖钩附近图像的尺寸。图像中的特殊静态线可以帮助驾驶者正确估计与拖钩的距离，而与位置和方向盘转角相对的动态对接线确保与拖钩准确对接。在寒冷气候中，镜头可以自动加热，以防止整个系统结冰或积雪。
提供快速和便捷控制的多功能方向盘

在每辆汽车中，方向盘外圈是人车之间的接口，为驾驶者提供关于路况和车况的即时反馈。为了确保驾驶者不因操作音响系统或电话而在主要的驾驶操作中分心，新一代BMW X5标准装备了多功能方向盘。
新一代BMW X5的“基本型”方向盘采用三辐设计，真皮外圈，抓握处按人体工程学进行了优化，多功能开关和两个可自由编程的按钮涵盖了电话和音响以及其它各种功能。
直径较小的运动型方向盘作为选择装备提供，带有真皮饰面和一个饰条。而选装加热式轮圈堪称对这两款方向盘最完美的补充。
4区自动空调增强了个人舒适性

新一代BMW X5还标准装备了自动空调，另有两种特殊的2区或4区自动空调作为选择装备，能够提供更高水平的舒适性和驾驶乐趣。
2区自动空调允许驾驶者和前排乘客独立控制温度，在左侧和右侧可以自动或手动控制风量。另一个功能是可以选择不同的空调级别 – 弱、中或强。
4区空调加强了这些设置功能，为后排乘客提供了一个单独的控制面板，使后排也具有同样的控制功能。B柱中的出风口作为补充，确保后排也具有最佳的气流分配。
为了确保新一代BMW X5的柴油动力车型具有与汽油动力车型相同的加热舒适性标准，工程师们利用电动暖风机对BMW X5 3.0d的热量输出进行了优化。
主动式前排座椅通风

前排座椅主动通风可以确保热天时的舒适性，优化的座椅气候可以最大限度地减小驾驶者的疲劳感，从而提高了安全性水平。
三级通风设置调整以及座椅底部与靠背之间的适当风量分配可以通过BMW iDrive控制。集成在座椅泡沫部位的风扇将内部的空气送到整个座椅表面，并通过透气的座椅加热层和带孔的真皮蒙面送到座椅外。为了避免过度冷却，系统内置的座椅加热装置会在需要时自动接通。

为新一代BMW X5车内营造独特氛围的车灯组件

新的车内照明概念确保在夜色中驾驶BMW X5也是一种独特的体验，驾驶者和乘客可以享受到真正舒适而又独特的车内氛围。前部标准装备两个脚坑灯，后部选装两个附加灯，开启大灯时，BMW X5车内的四个门把凹口获得微光照明。甚至连车门储物槽周围也沐浴在车门衬里内置灯条所发出的柔和光线中。
装在车门板和外部门把手中的LED灯也有助于优化汽车周围的照明，打开车门时，进出车辆所需的空间都可以得到均匀一致的照明。为了方便在黑暗中上车，解锁车门时照明就被接通。
舒适进入功能：甚至无需触摸钥匙就可以起动发动机

选装舒适进出功能可使新一代BMW X5的驾驶者甚至无需触摸钥匙就可以解锁车辆并起动发动机。只需随身携带钥匙即可，例如放在口袋或公文包里，当驾驶者或乘客拉动车门把手时，中控锁就会将门锁打开。当钥匙中的信号发射器距车1.5米以内时，驾驶者或一位乘客拉动门把手即可激活此功能。
驾驶者上车后，即新一代BMW X5的钥匙进入乘客舱内之后，不用将钥匙插入方向盘旁的钥匙孔中即可起动发动机。只需踩下制动踏板，按下启动/停止按钮就可以起动发动机。另一个特点是，只要钥匙仍在乘客舱内就不能锁车。
保存驾驶者个人信息的钥匙

新一代BMW X5的车主接车时会收到两把遥控钥匙，用以保存和调用不同使用者的个人信息和舒适性设置。为了提供更多便利，解锁车辆时还可以分别保存和调用多种个人设置：音响系统的音响设置，电台设置，一般收音机设置，BMW iDrive偏好选项按钮编程，控制显示屏的显示语言，空调数据（温度、空气分配），座椅、后视镜和转向柱设置，照明，中控锁，倒车摄像头设置以及平视显示系统的配置等。
离车时，负责相应功能的控制单元自动保存所用钥匙中的相应设置，以后使用同一把钥匙再次操纵车辆时所保存的设置会立即激活。而在行驶中修改的设置在离车时也会自动保存在所用的钥匙上。
全景式天窗：带来新鲜空气和全新的空间感

选装全景式天窗为新一代BMW X5车内提供了一种自由开放的特别体验，超大的天窗开口使前后排乘员都可以享受到开阔空间带来的全新刺激感受。全景式天窗是一种滑动/通风式天窗，由两块玻璃板和两块移动式车顶衬组成。玻璃板、车顶衬和挡风装置均由一个全电动控制系统操纵进入各个位置，操纵开关位于内部后视镜上方的控制台内。
新鲜空气的供给可按乘员要求精确设定，挡风装置可以根据车速移动到两个不同的位置，以削弱低速和高速行驶时的噪音。

娱乐系统：配置完善，音质优异

最先进的音响系统进一步增强了新一代BMW X5的驾驶乐趣。BMW全新高性能运动型多功能车（SAV）还可选装用于第二排座椅乘客的DVD视频系统、装在手套箱中的CD或DVD换碟机以及多通道音响系统。
即使是“基本”系统也标准配备6个扬声器。分置的立体声系统部件包括位于仪表板中央的CD播放器、各个前排座椅下的中央低音扬声器和车顶衬中的四个副低音扬声器/高音扬声器。
选装高保真音响系统配备的扬声器不少于12个，还带有数字式均衡器对扬声器进行调节，以根据车内的配置优化音响效果。由此获得的无干扰声压是普通立体声系统的两倍，仪表板中还内置了两个附加的中央扬声器（高音扬声器和副低音扬声器）。数字式7声道放大器总输出功率达到205瓦（5 x 25瓦 + 2 x 40瓦）。
另一项创新：多通道音响系统

BMW专业级高保真系统同样作为选择装备提供，用于播放多通道音响源，扬声器多达16个，能够播放7.2 格式立体声信号中的环绕声信息（7个副低音/高音通道和2个中央低音通道）。另一项首次用于量产车辆的特点是移植自专业音响的均衡方式。
除了扬声器系统进一步升级之外，精确实时的信号处理与经过进一步改进的扬声器配合，提供了与传统高保真系统完全不同的音效。
为了获得这种音质，工程师们将获得的无干扰声压又翻了一番，数字式9通道放大器的最大输出功率达到了600 瓦（7 x 50瓦 + 2 x 125瓦）。
低音域内随车速变化的均衡功能可以灵敏地补偿行驶噪音的影响，确保乘员享受到高标准的播放质量以及与乘员个人乘坐位置完美匹配的最佳音效。
所有CD播放器均兼容MP3
新一代BMW X5是首款所有CD播放器均兼容MP3的BMW汽车。中控台中标准装备的AUX-IN插口为外接音响源提供了附加接口。此插口可以通过BMW iDrive选作娱乐源，通过汽车音响系统播放MP3播放器上的节目或播放其它外接音响源的节目。
为第二排座椅乘客提供的DVD视频系统

新一代BMW X5可选装第二排座椅DVD视频系统，专为后排乘客提供娱乐享受。
这个视频系统是一个独立装置，由后座乘客进行控制。系统包括一个位于中控台后部的8英寸彩色显示器，可在需要时方便地翻下，例如运送大件物品时。
音响、视频或影集DVD光盘或CD播放器集成在中控台的下部，设有可连接有线耳机和红外耳机的插口以及用于外接视频源（例如游戏机或摄像机）的AUX-IN插口。最后但也同样重要的是，整个系统还可以通过遥控器操作。
增强个性风格的有吸引力的附件

丰富的BMW正品附件提供了全面的选择自由，是对原厂提供的同样丰富的标准装备及选择装备的完美补充。尤其是BMW正品附件，具备真正独具个性的外观，能够彰显新一代BMW X5的独特品质 – 例如独特的21英寸轻合金轮圈，极为醒目的高效车底护板，以及由安装方便的车身色前后导流板附加部件组成的特殊空气动力套件。
众多个性化装备令新一代BMW X5车内精致豪华的氛围得以进一步强化和提升。带照明的车门踏板由抛光不锈钢板制成，带有耐磨电致发光膜装饰，多功能方向盘的高级木饰托架更增添了一份优雅。而丰富的运输和行李箱选项使新一代BMW X5车内具有更大的可变性，驾驶者可以将各种物品可靠固定在行李箱内。行李箱成型垫、拉紧带及折叠式存放箱等只是其中的一部分。
安装方便的车顶行李架可以固定BMW滑雪板和单板滑板支架或BMW车顶行李箱，还有装在牵引杆上的可锁定自行车架，令丰富的选择装备更加完美。

更好的娱乐，更大的安全

为新一代BMW X5提供的选装Apple iPod接口进一步丰富了娱乐选项，所有流行款式的MP3播放器都可以快速方便地接入车载网络和音响系统中。iPod中的音乐通过音响系统播放，同时还可以给iPod充电。
高级DVD系统包括驾驶者与前座乘客座椅靠背上的显示器，可以根据需要为后排乘客提供视频娱乐。作为替代选项，无全景式天窗的车型可以安装便携式DVD系统，其中包括一个移动式DVD播放器，在车辆行驶过程中可以安全可靠地固定到内置在车顶衬中的安装座内。
除倒车摄像头外，新一代BMW X5还首次提供了选装Round Vision和Top View系统。Round Vision系统不仅包括倒车摄像头，还带有前端摄像头以更好地观察侧面的交通情况，例如驶出大门或私人车道时，另外还改善了挪车时的视野。所有摄像头均由iDrive中央控制器直接控制。
Top View功能通过内置在外部后视镜中的附加摄像头为驾驶者提供前侧盲区的清晰图像，为泊车提供了方便。
所有附件的材料和外观都与新一代BMW X5完美搭配，并且满足BMW集团极高的质量和安全标准。这些附件可以从BMW零售商和服务中心购得，并且可以现场安装。
13.
生产：
强大的全球化生产网络

•
1999年以来在美国生产和销售了超过580,000辆BMW X5。
•
BMW斯帕坦堡工厂的生产面向世界市场。
•
按照BMW一贯的高质量标准进行生产。
与前代车型一样，新一代BMW X5在美国南卡罗莱纳州的BMW斯帕坦堡工厂生产，那里拥有最先进的生产技术，确保了极高的精度和优异的全面质量。
仅车身的生产就使用了300多个机器人，焊接流程几乎完全采用自动化操作。
BMW X5车身壳体的所有关键部位均采用高强钢制造，生产过程显然需要达到极高的精度。因此，BMW斯帕坦堡工厂采用了最先进的机器人技术，使用带有光学监控系统的高技术机器以最高精度涂敷达到最大刚度所需的粘接材料。之后利用超声波测试仪对所有焊缝和粘接缝进行非破坏检查。为了确保BMW X5的所有车身尺寸绝对准确，工厂使用了在线激光和测量摄像头来减少操作时间，确保质量上的绝对可靠性。
机器人技术 – 实现高效“装配”流程的基础

在所谓的“装配”流程中，动力单元和变速箱被装入BMW X5的车身，在BMW斯帕坦堡工厂，这个流程现在也基本实现了自动化。仅在这一流程中，工厂就设置了不少于10个光学测试和监控系统，将生产过程中的实际数据与预定的标准数据进行比较，以确保不间断的质量控制。
风挡玻璃的安装基本自动化

BMW X5的风挡玻璃在两个机器人工位安装，每个工位一次可装两台车。由一个摄像头引导的高精度测量系统控制粘接材料的涂敷，确保风挡玻璃准确安装到位。
首先，机器人沿后窗和侧窗边缘涂敷粘结剂，并安装后风挡玻璃。然后由第二个机器人在风挡玻璃上涂敷粘结剂并将玻璃装到车上，因此只有侧窗随后手工安装。从而使这道工序的操作时间缩短了一半。
最高标准的人体工程学
BMW X5生产过程中的工作条件经过进一步改善，达到了最高人体工程学标准。各种旋转装置可将正在装配的车辆转到最佳安装位置，为各种部件的安装提供了极大的便利。
BMW X5 – 来自美国的巨大成功

BMW斯帕坦堡工厂于1992年在南卡罗莱纳州奠基，从1995年开始生产BMW Z3 Roadster。
迄今为止，BMW集团给这间工厂的投资已经超过27亿美元，工厂目前拥有4,500名职员。自斯帕坦堡工厂启动生产以来，BMW集团在美国的销量翻了近两番，从1994年的84,501辆增加到2005年的307,020 辆。
第一辆BMW X5于1999年9月在BMW斯帕坦堡工厂下线，到2005年6月，产量达到500,000辆，同时交付客户的BMW X5超过了580,000辆。
BMW这款极为成功的高性能运动型多功能车（SAV）现在出口到世界120多个国家和地区，新一代BMW X5也将在BMW斯帕坦堡工厂严格按照客户订单独家生产。

BMW X5的技术数据
3.0si、4.8i、3.0d
	车身

Anzahl Türen / s
	
	3.0si
	4.8i
	3.0d
	

	车门/座椅数
	
	5/5（7）
	5/5（7）
	5/5（7）
	

	长度/宽度/高度（空载状态下）
	毫米
	4,854/1,933/1,7665
	4,854/1,933/1,7665
	4,854/1,933/1,7665
	

	轴距
	毫米
	2,933
	2,933
	2,933
	

	轮距（前/后）
	毫米
	1,644/1,650
	1,644/1,650
	1,644/1,650
	

	转弯直径
	米
	12.8
	12.8
	12.8
	

	油箱容积
	升（大约）
	85
	85
	85
	

	冷却系统（含加热器）
	升
	10.6
	14.7
	10.4
	

	发动机油6
	升
	6.5
	8.0
	7.5
	

	变速箱油
	升
	长效变速箱油
	长效变速箱油
	长效变速箱油
	

	主减速器油
	升
	长效油液
	长效油液
	长效油液
	

	空载重量，EU1
	千克
	2,125（2,205）3
	2,245（2,325）3
	2,180（2,260）3
	

	最大负载，DIN
	千克
	630（770）3
	615（750）3
	635（770）3
	

	最大允许负载，DIN
	千克
	2,680（2,900）3
	2,785（3,000）3
	2,740（2,955）3
	

	最大车桥负载，前/后
	千克
	1,245/1,535（1,250/1,735）3
	1,345/1,540（1,350/1,740）3
	1,295/1,545（1,300/1,745）3
	

	最大拖车载荷2
	
	
	
	
	

	制动状态（12％）/非制动状态
	千克
	2,700/750
	2,7002/750
	2,7002/750
	

	最大车顶载荷/牵引杆垂直负载
	千克
	100/120
	100/120
	100/120  
	

	行李箱容积，VDA标准
	升
	620 -1,750
	620 - 1,750
	620 - 1,750
	

	阻力系数
	cd x A
	0.33 x 2.87
	0.35 x 2.87
	0.34 x 2.87
	

	动力单元
	
	
	
	
	

	型式/缸数/每缸气门数
	
	直列/6/4
	V型/8/4
	直列/6/4
	

	发动机管理系统
	
	MSV80
	ME 9.2.3
	DDE 6.2.6
	

	排量
	毫升
	2,996
	4,799
	2,993
	

	冲程/缸径
	毫米
	85.0/88.0
	93.0/88.3
	84.0/90.0
	

	压缩比
	:1
	10.7
	10.5
	17.0 
	

	燃料等级
	辛烷值
	91–98
	91–98
	柴油
	

	输出功率
	千瓦/马力
	200/272
	261/355
	173/235
	

	转速
	转/分钟
	6,650
	6,300
	4,000
	

	扭矩
	牛顿米
	315
	475
	520
	

	转速
	转/分钟
	2,750
	3,400–3,800
	2,000–2,750
	

	电气设备
	
	
	
	
	

	蓄电池/安装位置
	Ah/–
	70/行李箱
	90/行李箱
	90/行李箱
	

	发电机
	A/W
	180/2,520 
	180/2,520
	170/2,380
	

	底盘和悬架
	
	
	
	
	

	前悬架
	
	双横向摆臂车桥，小负值转向半径；防俯冲

	后悬架
	
	整体车桥；带防后座、防俯冲功能的多维悬架

	前制动器
	
	单活塞摆动式卡钳盘式制动系统（4.8英寸双活塞摆动式卡钳盘式制动系统）

	直径
	毫米
	348，通风式


	365，通风式


	348，通风式
	

	后制动器
	
	单活塞摆动式卡钳盘式制动系统



	直径
	毫米
	320，通风式
	345，通风式
	320，通风式
	

	行车稳定性系统
	
	DSC III（HDC、DBC、ABS、ASC-X、ADB-X、DTC、拖车稳定控制）

	转向系统
	
	齿轮齿条式助力转向

	转向总传动比
	:1
	19.5
	19.5
	19.5
	

	变速箱
	
	带手动换挡方式的6挡自动变速箱

	传动比
I

  
	:1
	4.171
	4.171
	4.171
	

	
II
	:1
	2.340
	2.340
	2.340
	

	
III
	:1
	1.521
	1.521
	1.521
	

	
IV
	:1
	1.143
	1.143
	1.143
	

	
V
	:1
	0.867
	0.867
	0.867
	

	
VI
	:1
	0.691
	0.691
	0.691
	

	
R
	:1
	3.403
	3.403
	3.403
	

	主减速器传动比
	:1
	4.44
	3.91
	3.64
	

	前/后轮胎
	
	255/55 R18 109V XLRSC4
	255/55 R18 109V XLRSC
	255/55 R18 109V XLRSC4
	

	前/后轮圈
	
	8.5 J x 18 LM
	8.5 J x 18 LM
	8.5 J x 18 LM
	

	性能
	
	
	
	
	

	单位质量功率，DIN
	千克/千瓦
	10.3
	8.3
	12.4
	

	升输出功率
	千瓦/升
	66.8
	54.4
	56.8
	

	加速时间            
0至100公里/小时
	秒
	8.1
	6.5
	8.3
	

	静止起步加速至1公里
	秒
	28.9
	26.6
	29.4
	

	4挡         80–120公里/小时
	秒
	–
	–
	–
	

	最高车速
	公里/小时
	225（210）7
	240（242）8
	216（210）7
	

	耗油量（欧盟标准驾驶循环）
	
	
	
	
	

	市区
	升/100公里
	
	17.5
	11.3
	

	郊区
	升/100公里
	
	9.6
	7.2
	

	综合
	升/100公里
	10.9（初步数值）
	12.5
	
8.7
	

	CO2 
	克/公里
	260（初步数值）
	299
	231
	

	杂项
	
	
	
	
	

	排放标准
	
	EU4
	EU4
	EU4
	

	
	
	
	
	
	

	涉水深度（车速7公里/小时）
	毫米
	500
	500
	500
	

	接近角/离去角
	°
	25.4/22.9
	25.4/22.9
	25.4/22.9
	

	通过角
	°
	19.7
	19.7
	19.7
	

	空载离地间隙
	毫米
	212
	212
	212
	

	恒时全轮驱动，
动力分配
	
	可变
	可变
	可变
	


技术数据适用于欧洲（ECE）/认证数据仅部分适用于德国（重量）。
1空载车重（DIN标准）加上75千克的驾驶者和行李。2最多3,500千克。3带第三排座椅。

4适用于德国（某些国家采用H级轮胎）。5无车顶天线时的高度为1,729mm。6更换机油。
7装备H级轮胎。8装备运动型套装。
15.
外部和内部尺寸


16.
输出功率和扭矩图表

BMW X5 3.0si
BMW X5 4.8i
BMW X5 3.0d

发动机转速[转/分钟]





输出功率[千瓦]





扭矩[牛顿米]





发动机转速 [转/分钟]





520牛顿米@1750-2750转/分钟





扭矩[牛顿米]





200千瓦@ 6,650转/分钟





315牛顿米@ 2,750转/分钟





发动机转速[转/分钟]





扭矩[牛顿米]





520牛顿米@1750-2750转/分钟





输出功率[千瓦]





发动机转速[转/分钟]





扭矩[牛顿米]





输出功率[千瓦]





261千瓦@ 6,300转/分钟





475牛顿米@ 3,400转/分钟





173千瓦@ 4,000转/分钟





520牛顿米@1,750-2,750转/分钟





输出功率[千瓦]





扭矩[牛顿米]





发动机转速[转/分钟]








