BMW 

China 

Corporate Communications 

[image: image1.png]J




新一代BMW X5产品亮点
综述：
1999年，宝马集团开发了一个全新的车型－BMW X5。BMW X5不仅创造了一个全新的细分市场－高性能运动型多功能车（SAV），并且BMW X5作为一款宽敞、豪华、实用、同时非常安全的高档汽车，凭借其电子控制全轮驱动系统和出色的驾驶动感，一经面世就风靡全球。其间BMW X5在全球范围内的销量超过了580,000辆，确立了在这一级别车型中的领先地位。

如今，新一代BMW X5凭借其更佳的动力性能以及更高水准的全面顶级装备，以真正独树一帜的车辆概念，将高性能运动型多功能车（SAV）的驾驶体验提升到了一个更高的级别。强劲的8缸和6缸发动机，再次达到更高标准的BMW xDrive恒时全轮驱动，以及经过全面优化的全新悬架，共同赋予新车型出类拔萃的灵活性和驾驶动感。
在整个生产过程中，这一全球首款SAV早已稳稳把握住了其作为驾驶动感基准的地位。对于现在推出的新一代BMW X5，BMW的传动系和悬架方面的专家们又将性能、灵活性、动态性能和舒适性提升到了更高的水平。

与以前一样，驾驶体验通过明显增加的行车高度和升高的座椅位置得以体现。新车型的其它优点还包括整体式车身、独立式悬架和恒时电控可变全轮驱动系统。

8缸以及6缸的汽油发动机均经过显著优化，达到了更加卓越的水平，彰显出更加出色的性能和汽车技术文化。悬架也经过了彻底的改进，能够将出色的发动机动力完美地传递到路面上，当然也包括崎岖地形。

新一代BMW X5具备一项在SAV细分市场中可谓独一无二的特性，那就是双横向摆臂前桥与整体式IV后桥的组合。这项最先进的配置使车辆始终具备极高标准的横向加速度、极好的方向稳定性，以及堪称典范的行驶舒适性。另一项创新是具备可变转向传动比的齿轮齿条式转向系统，直线行驶时的中间位置有助于实现准确的驾驶操控，在大角度转弯时则可为驾驶者提供更加直接的响应。
在同级别车型中全球首款配备：

－   主动转向系统

－   AdaptiveDrive（自适应驾驶系统）
－   平视显示系统

－   标准配备防爆安全轮胎

主动转向系统：
新一代BMW X5是同级车型中首款标配主动转向系统（包括Servotronic助力转向系统）的车辆。这一独特的转向系统可以根据车速额外调节转向传动比，从而实现更高水准的灵活性。在高速下，主动转向系统可提供更加安全的方向稳定性，而在驻车或挪车时，驾驶者只需转动方向盘两圈即可从左止点转动到右止点。

新一代BMW X5中的主动转向系统的另一个优点是能够主动稳定车辆。例如，当在不同的路面上施加制动时，更确切地说是两侧摩擦系数不同的路面，主动转向系统会提供适宜而谨慎的反向转向效果，防止车辆转弯失控。

AdaptiveDrive（自适应驾驶系统）：

新一代BMW X5是全球首款选装AdaptiveDrive系统的SAV，该系统可以准确地协调防侧倾稳定杆与减震器之间的相互作用。凭借车辆上的传感器，AdaptiveDrive可以实时监测和计算车速、转向角度、纵向及横向加速度、车身和车轮加速度以及行车高度的数据。然后，系统利用此信息控制防侧倾稳定杆中两个控制倾角的马达和减震器中的电磁阀，从而在任何时候都可以适当地调节新一代BMW X5的侧倾角和减震力。

因此，其结果是AdaptiveDrive使新一代BMW X5达到了该级别中前所未有的卓越的道路行驶特性。只需按下一个按钮，驾驶者就可以在AdaptiveDrive模式下选择运动型或舒适型设置。

BMW的智能xDrive全轮驱动技术：
在新一代BMW X5中，电控、可变的BMW xDrive提供比以往水平更高的精确性。BMW推出的这一智能全轮驱动系统的最大优点是能够在崎岖地形中显著提高牵引力，并使车辆在所有条件下都具备更佳的驾驶动感。

在正常行驶状态下，恒时全轮驱动系统按照前后40:60的比例分配发动机动力。在路况或行驶状态发生变化时，系统会立即准确地做出适宜的响应，根据需要迅速改变驱动力的分配：通过带有电控多片式联轴器的分动器，BMW xDrive能够将发动机动力精确地供给动力使用效率最高的车轮。

因此，新一代BMW X5中的xDrive能够在转弯时提早介入，抵消任何转向过度或转向不足的趋势，从而增强了驾驶动感。另一个优点是，BMW xDrive可以增强车辆越野行驶时的牵引力和性能，通过迅速而可变地向当前处在较高摩擦系数路面上的车轮传递驱动力，确保车辆在越野地形中也可以获得最大牵引力。

新型6挡自动变速箱 － 换挡速度更快，换挡舒适性更佳：

标准配置的新一代BMW X5采用同样达到更高标准的6挡自动变速箱传递动力。这款新的6挡自动变速箱的换挡速度、准确性和效率均达到了无可比拟的程度，由于采用了新的变矩器技术以及高效的软件，与传统的自动变速箱相比，反应时间和换挡时间缩短了多达50%。而直接换挡检测功能则可以使变速箱在越过一个或几个挡位时仍然能够快速地换挡，在换挡过程中不会额外耗费时间。

新的电子选挡杆：

新一代BMW X5的自动变速箱还首次采用了电子选挡杆。挡位图与传统的自动变速箱相同，但是停车挡通过选挡杆上的一个按钮启用，使用后可回到原位。

变速箱管理系统不是机械控制的，而是采用电信号。因此，若要启用手动换挡模式，驾驶者只需将选挡杆移到左侧，继而进行手动换挡。

带有8个偏好选项按钮的BMW iDrive：

8个偏好选项按钮进一步简化了对系统的控制，让驾驶者可以根据个人喜好选择相应的功能。只需按下一个按钮，驾驶者就可以调出最常使用的功能，例如重要的电话号码，常用目的地，或喜爱的电台。

卓越的发动机：

BMW X5 4.8i：
V8汽油发动机，排量4,799毫升，
 

最大输出功率261千瓦/355马力（提高11%），
 

最大扭矩475牛顿米（提高8%），
 

0–100公里/小时加速时间为6.5秒（缩短7%），
 

最高车速240公里/小时
 

欧盟标准下的平均耗油量为
 

12.5升/100公里（减少5%）

BMW X5 3.0si：
6缸汽油发动机，排量2,996毫升，



最大输出功率200千瓦/272马力（提高18%），



最大扭矩315牛顿米（提高5%），
 

0–100公里/小时加速时间为8.1秒（缩短8%），
 

最高车速225公里/小时
 

（装备H级轮胎时为210公里/小时），
 

欧盟标准下的平均耗油量（初步数据）为
 

10.9升/100公里（减少14%）

PAGE  
1

