MINI Cooper S和MINI Cooper S Clubman技术亮点
双涡管涡轮增压发动机
        1.6升四缸汽油发动机，应用双涡管涡轮增压器和燃油直喷技术。通过汽油直喷将燃油喷入四个汽缸，且进气由带有中冷器的双涡管涡轮增压器进行预压缩。利用这一技术，可使两个汽缸的气道以及排气歧管和涡轮增压器内的气道同时彼此分开。这项特殊配置从发动机低转速运行时即可显著提升输出功率，同时提高了涡轮增压器的响应，并且几乎完全排除了过去在加速时经常发生的“涡轮中断”现象。1.6升涡轮增压发动机的响应和特性与更大的自然吸气式动力单元极为相似。
发动机及辅助装置中应用的众多创新技术

· 曲轴箱的两件式底座结构是一种源于赛车的先进而尖端的技术。

· 气缸体和轴承座采用铝合金制造，发动机的凸轮轴则为复合结构，而并非常见的铸件，目的是减轻重量。这种工艺流程与传统的铸造流程相反，要将由高强度不锈钢制成的凸轮环通过冷缩配合压装到凸轮轴上。
· 由链条驱动的流量控制型机油泵，其输出量可限定在某一预定压力水平。这可以减小驱动泵所需的动力，并使耗油量减少约1%。
· 冷却系统管路中的按需运转水泵只在发动机达到正常工作温度时启动。这有助于在预热阶段节油，并且催化剂能够较早地以最佳效果实现最佳运行所需的温度。
· 发电机和空调压缩机则由一条单根多楔带驱动。
自动变速箱可用拨片进行手动换挡
        MINI Cooper S和MINI Cooper S Clubman均标准装备6挡自动变速箱，所有挡位传动比与发动机的比功率和性能特性完美匹配。
        在自动模式中，变速箱换挡时几乎不会出现任何牵引力中断的现象。正因为如此，自动变速箱通过液力变矩器协助起步，并在驾驶者驾驶车辆起步后立即接合变矩器锁止离合器 – 先进精准的配置将卓越的舒适性和动感而干脆的换挡结合起来。若驾驶者希望选择一种更加动感的驾驶风格，只需按下运动按钮，以进一步缩短换挡时的电控换挡时间。
        自动变速箱也允许驾驶者按照自己的愿望手动换挡，只需使用方向盘上的拨片即可实现犹如在一级方程式中一样的手动换挡。最大的优势在于驾驶者始终能够在换挡时双手不离开方向盘，从而确保汽车在各种情形下完全处于掌控中。
更具动感的悬架设置

        MINI Cooper S的底盘和悬架更硬、更具动感。前桥的麦弗逊式减震支柱确保了极好的车轮导向，让转向始终平稳而灵敏。而中心臂式后桥则是细分市场中一个非常独特的结构。精制完善的运动学特性让它始终都可以实现与路面的最佳接触。铝纵向臂有助于降低汽车的重量，而防倾杆进一步改善车辆的安全操纵。
电动助力转向系统（EPAS）
        EPAS电动助力转向系统为驾驶者提供了关于路况和当前行驶状态的精确反馈，借助根据车速调节的助力功能，转向系统始终都是直接而且富有运动风格。为了节约能源，电动助力转向功能是根据当前的要求来调节的。只有在需要动力辅助或驾驶者要求的时候，电动伺服马达才会启动。
优异的制动性能带来出色的主动安全性
        ABS防抱死制动系统、EBD电子制动力分配、CBC弯道制动控制，ASC+T自动稳定控制+牵引力系统，以及带坡道启动辅助功能的DSC动态稳定控制系统，极大地保障危急状况下的安全，即使在接近绝对极限时仍能保持坚实可靠的安全储备。辅助制动功能可以识别紧急制动，并随时根据需要迅速形成最大的制动力。
杰出的被动安全性

        同时两款车型还具有异常出色的被动安全性：更加坚固的乘客舱、标准装备的6个安全气囊、所有座椅均配有的三点式安全带、前排座椅带安全带束紧装置和安全带限力器、安全带警报器以及后排座椅上标准装备的ISOFIX儿童座椅固定系统对驾驶者和乘员提供杰出的安全防护。其中MINI Cooper S在欧洲新车评鉴测试中获得最高5星的成绩。
标准配置防爆轮胎
        标准装备17英寸轮圈搭配205/45 R 17防爆（失压续行）轮胎。驾驶者在轮胎被刺穿后仍能以80公里/小时的最高车速继续行驶150公里。配备永久监测轮胎气压的胎压报警指示灯。
MINI Cooper与MINI Cooper S技术数据
	
	
	MINI Cooper 
	MINI Cooper S 

	长/宽/高
	毫米
	3,699/1,683/1,407
	3,714/1,683/1,407

	轴距
	毫米
	2,467
	2,467

	轮距（前/后）
	毫米
	1,459/1,467
	1,453/1,467

	动力单元
	
	直列4缸，自然吸气汽油发动机，采用Valvetronic电子气门技术
	直列4缸，带双涡管涡轮增压及燃油直喷技术汽油发动机

	排量
	毫升
	1,598
	1,598

	缸径/冲程
	毫米/毫米
	77/85.8
	77/85.8

	压缩比
	
	11:1
	10.5:1

	最大输出功率
	千瓦/转/分
	88/6,000
	128/5,500

	最大扭矩
	牛顿米/转/分
	160/4,250
	240/1,600-5,000

260（超增压功能下）

	最高车速
	公里/小时
	197
	220

	0-100公里/小时加速
	秒
	10.4
	7.3

	综合油耗
	升/100公里
	6.7
	7.6


MINI Cooper Clubman与MINI Cooper S Clubman技术数据
	
	
	MINI Cooper  Clubman
	MINI Cooper S Clubman

	长/宽/高
	毫米
	3,937/1,683/1,426
	3,958/1,683/1,432

	轴距
	毫米
	2,547
	2,547

	轮距（前/后）
	毫米
	1,459/1,467
	1,453/1,461

	动力单元
	
	直列4缸，自然吸气汽油发动机，采用Valvetronic电子气门技术
	直列4缸，带双涡管涡轮增压及燃油直喷技术汽油发动机

	排量
	毫升
	1,598
	1,598

	缸径/冲程
	毫米/毫米
	77/85.8
	77/85.8

	压缩比
	
	11:1
	10.5:1

	最大输出功率
	千瓦/转/分
	88/6,000
	128/5,500

	最大扭矩
	牛顿米/转/分
	160/4,250
	240/1,600-5,000

260（超增压功能下）

	最高车速
	公里/小时
	195
	219

	0-100公里/小时加速
	秒
	10.9
	7.8

	综合油耗
	升/100公里
	6.8
	7.8


PAGE  
1

