PAGE  
宝马
媒体
信息

10/2007
第1页

[image: image1.png]


新一代BMW M3
目录
新一代BMW M3双门轿跑车
2

新一代BMW M3四门轿车
43
新一代BMW M3敞篷轿跑车
56
[image: image2.png]Juﬁ

<~ 805 - 2761 ol o




新一代BMW M3双门轿跑车
目录
 1.
简述 
 2

 2.
追求顶级性能的热情
 
新一代BMW M3双门轿跑车

（短文本）
 4

 3. 
概念：

源自赛车运动的技术，适于日常驾驶的优雅 
 11
 4.
动力单元：

V8带来的震撼感受 – 强劲的发动机配合理想的车身 
 15
 5.
底盘和悬架： 
将卓越性能转换为顶级动感 
 21
 6.
设计： 
完美概念的和谐表达 
 25
 7.
车身、安全性、车型特点：
最高标准的终极驾驶乐趣 
 29
 8.
生产：
卓越质量来自弹性生产与环保政策 
 34
9.

技术数据 
 39


10.
外部和内部尺寸 
 40

11.
功率与扭矩图表
 42

[image: image3.png]1049

[ —

&

-

< O o0 M

O 10 — O

N < M <

s s
ﬁ

1 J 1 Y—T

—/%/ \\

Y z




1.
简述

•
第四代BMW M3是来自BMW M公司的绝对独一无二的高性能轿跑车，具有卓越的设计和技术，基于宝马3系双门轿跑车开发而成。

•
它凭借独有特性和动态驾驶风格确保了在相应细分市场中的领先地位，其智能化轻质工程带来了独一无二的单位质量功率：3.8千克/马力。

•
这是BMW M3采用全新V8动力单元的第一个道路版本，排量4.0升，最大输出功率为8,300转每分时的309千瓦/420马力，最大扭矩为
3,900转每分时的400牛顿米，最大发动机转速为8,400转每分，整个车速范围内均具有最佳扭矩和牵引力。

•
独立节气门、Double-VANOS双凸轮轴可变气门正时系统、制动能量回收系统、发动机比以前车型的六缸机轻了15千克。

•
从0加速至100公里/小时仅需4.6秒钟，最高车速电子限制在250公里/小时，在欧盟标准测试循环中的平均耗油量为12.4升/100公里。

•
手动6档变速箱带一体式温度相关的机油冷却系统和质量惯性经过优化的双片离合器。

•
选装提供的MDrive，用于设置并检索驾驶者喜欢的发动机控制图谱、悬架和动态稳定控制管理系统设置，以及Servotronic助力转向系统的控制图谱。

•
全新的底盘配有重量经过优化的特定部件，BMW M典型的车桥能够带来出色的动感驾驶体验、锻造铝制横向摆臂、混合高性能制动系统、选装的带三个自选控制图谱的电控减震系统（EDC）。

•
所在细分市场中首款采用碳纤维车顶的量产车，碳纤维材料减少了汽车的重量，并且通过降低汽车的重心增强了灵活性，碳纤维车顶是体现尊贵感及赛车风格的一种非常清晰的视觉标记。

•
专门为新一代BMW M3开发的轻质部件：前后保险杠托架、行李箱和后座区域之间的轻质直通装载。

•
纯正的BMW M设计突出了汽车的运动姿态，铝制发动机盖带有引人注目的机舱盖拱凸，成为了顶级动力与性能清晰标记，带超大进风口的独特前端，外展的强劲轮罩。

•
前侧围的进气“腮”、M车型特有的门槛突出了汽车的后轮驱动方式，风格内敛的导流板降低了后桥上的升力，由碳纤维制成的车顶非常醒目，BMW M典型的双排气尾管。

•
优质奢华的内饰提供了一系列选装的定制方案，创新的颜色和材料概念，四个座椅，特别定制的宝马个性化高端音响系统作为选择装备提供，强调新一代BMW M3独特性的车型特定的油漆和装备变型。

[image: image4.png]420
400
330
360
340
320
300
280
260
240

Torque [Nm]

)

/

/

Engine Speed [min_1]

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500

440

420

400

380

360

340

320

300

280

200

240

220

200

180

160

140

120

100

80

- 320

- 300

- 280

- 260

- 240

- 220

- 200

- 180

- 100

- 140

- 120

- 100

- 80

- 60

- 40

- 20

Qutput [kKW]



2.
追求顶级性能的热情
新一代BMW M3
（短文本）

M3概念有着非常悠久的传统，每次推出的车型都可谓独一无二：二十多年来，BMW M3一直堪称直接源自赛车的终极动感的典型，它是一种即能够满足非常苛刻的审美标准，又拥有真正无与伦比驾驶体验的汽车。而且，这种高性能轿跑车的新版本现在已经准备就绪 – 准备好伴您探索最佳路线，当然并不仅仅在赛道上。

与其前代车型一样，第四代BMW M3在技术和驾驶动态方面设置了新的标准。同时，与所有来自BMW M公司的高性能车型一样，新一代BMW M3也提供最高标准的日常驾驶乐趣必需的所有质量。

新一代BMW M3建立在宝马3系双门轿跑车基础上，然而在外观和技术特征方面却又非常独特。例如，发动机是专门为此车型独家开发的，底盘、悬架和车身也都始终如一地以赛车为基础。

因此，除了个别部件外，新一代BMW M3几乎是一款全新汽车。车身的美学设计再一次体现了BMW M的经典造型，而且传动技术从一开始就针对顶级性能 – 通过与赛车运动的紧密联系，充分证明了BMW M公司的汽车开发工程师的能力 – 在同级车款中设立了最高标准。简而言之，新一代BMW M3是一款注定成为胜利者的汽车，又是一款在日常交通中能够充分证明自身优越性的汽车。

在BMW M3中首次亮相：功率为420马力的八缸动力单元

新一代BMW M3真正的“核心”是V形布置的全新八缸动力单元，它将卓越的的动力性能与独特的动态运行方式融为一体。新型V8的排量为3,999毫升，最大输出功率为309千瓦/420马力。发动机转速为3,900转每分时，最大扭矩为400牛顿米。而且，更加令人印象深刻的是：约85%的最大扭矩在6,500转每分宽阔转速范围内都可获得。

新一代BMW M3从静止加速到100公里/小时只需4.6秒，最高车速电子限制在250公里/小时。

八缸动力单元的这些卓越性能应归功于BMW M典型的高速发动机概念：最大发动机转速为8,400转每分，时刻赋予发动机一流的推力和扭矩。发动机动力通过6档手动变速箱组合具有宝马可变M限滑差速器的全新主减速器传送至后轮。

此外，发动机的比输出功率为105马力/升，欧盟标准测试循环中平均耗油量仅为12.4升/100公里，充分表明了尖端工程科技与这款顶级汽车完美融合。

在生产、构造以及材料选择方面均充分利用了源自一级方程式赛车的专门知识。

全新八缸发动机的缸体来自慕尼黑北部兰茨胡特的宝马轻质合金铸造厂，该铸造厂也为BMW Sauber F1车队在一级方程式赛事中使用的赛车制造发动机缸体。曲轴箱由特殊的铝硅合金制成。即紧凑又极其牢固，而且底座结构抗扭性能出色。

尽管多了两个气缸，整个动力单元比以前车型上装配的六缸发动机仍然轻了约15千克。

新一代BMW M3的V8动力单元配有Double-VANOS双凸轮轴可变气门正时系统，这种独特技术可以降低充气循环中损失，进而改善发动机的功率和扭矩。通过对驾驶者的指令迅速做出回应，Double-VANOS双凸轮轴可变气门正时系统改进了发动机所有工况下的自发性，因此有助于降低耗油量和废气排放。

BMW M专门为其新一代八缸机型开发了低压版本的Double-VANOS双凸轮轴可变气门正时系统，在发动机机油循环正常的工作压力下运行。

新动力单元的另外一个特点是使用了八个单独的节气门，在整个车速测定范围内都赋予发动机特别平顺、敏感的响应，使得驾驶者能够随时直接、平稳地调用发动机的超强动力。一个流量控制的摆滑式叶片泵为发动机提供润滑油，根据实际需要量及时地为发动机提供准确的机油量。

湿式油底壳润滑系统经过优化后更适合动态驾驶，确保了即使在极端制动操作时或在快速转弯造成的高离心力下，都能够向动力单元提供充足的机油。

新的发动机管理系统和制动能量回收系统。

另外一项新改进是V8动力单元的电子管理系统，专门根据BMW M汽车的要求进行定制，集成管理离合器、变速箱、转向和制动功能。作为对发动机管理的进一步强化，还通过离子流技术检测发动机爆震、缺火以及不燃烧等不良工作倾向。

智能能量管理系统中还包含有制动能量回收系统，用于将动力单元的效率增强至更高的标准：这一新系统仅在超速及使用制动器时生成电流，为车载电网供电；而当发动机处于牵引状态，即“推动”汽车前进时，发电机则保持断开。

除了能够特别高效地生成电能外，该系统还有助于在加速时提供额外的驱动功率。

轻质悬架令发动机的卓越动力得到了最佳的发挥。

尽管新一代BMW M3的底盘和悬架基于宝马3系双门轿跑车的悬架基础配置，但是几乎所有部件都是全新而且独特的。开发和引入这些新部件的目的不仅仅是为了应对显著增加的驱动力，更是为了最大限度地节省重量。这正是双臂减震支柱前桥上几乎所有部件都采用铝制的原因。

同样采用轻质技术制造的五连杆后桥也是全新的，除横向摆臂以外 – 因此，确保降低了约2.5千克的重量。

BMW M公司的工程师和悬架专家通过采用复合材料制动盘成功地减少了高性能制动系统的重量。最后但也同样重要的是，BMW M3上的新型主减速器在任何时候都可以根据需要由BMW M可变的M限滑差速器产生高达100%的锁止力，以便在最具挑战性的驾驶条件下提供最佳的牵引力。

作为轻质悬架的补充，车辆还配备了转向助力可根据车速调整的Servotronic助力转向系统、采用全通风式制动盘的高性能制动系统、以及电子控制的动态稳定控制（DSC）。最后，作为选装设备，新一代BMW M3还提供电子减震控制系统（EDC）。

用于发挥个性化驾驶风格的MDrive按钮。

通过最新开发的BMW M3悬架，从一开始就向志存高远的驾驶者提供了完美的质量，这些酷爱运动风格的驾驶者可以借助电子悬架控制专门根据自己的驾驶风格定制汽车。也就是说，他或她能够根据自己的偏好在新一代BMW M3中预设定多个的动态驾驶控制参数。

作为选择装备提供的MDrive使得驾驶者能够通过简单地按压按钮选择自己预先选定的配置。其中一个示例是选择完全关闭动态稳定控制，另一个是通过iDrive控制概念预先选择Servotronic助力转向系统的转向助力水平。这使得驾驶者可以选择两个控制图谱，根据汽车速度改变转向系动力辅助的标准或运动模式。

调节减震力以便优化汽车在转弯时的驾驶动态，在制动和加速时，轻触按钮可以在电控减震系统中选择三种程序。发动机管理系统中也提供有三个控制图谱，不仅影响进气歧管中节气门的位置，而且也影响其它对发动机响应至关重要的参数。

由BMW M的底盘及悬架专家在电子及机械控制系统方面的工作取得了卓著的成效，测试成绩可以说明一切：新一代BMW M3在赛道上表现出色，比如在纽伯格林的北环赛道（Nordschleife）上，它比以前的车型明显快很多，为BMW M公司的所有汽车设置了新的基准。

专有设计突出了汽车的独特技术。

秉承BMW M公司的光荣传统，公司的工程师和相关专家在开发新一代BMW M3时，目标始终是一款真正独一无二的汽车。从一开始的车身设计便可以明显地看出，他们忠实地信守着自己的诺言：以宝马3系双门轿跑车的尺寸和基本设计为基础，几乎全面地开发和设计了所有车身元件。因此，除了汽车的实体架构以外，只有车门、行李箱盖、车窗以及前后车灯沿用了宝马3系双门轿跑车的设计，而其他所有部件从一开始便都是为BMW M3专门开发的。

结果，新一代BMW M3通过其极具美感而且引人注目的外观明确地显示出其独特的动力和优越性。在设计师们开发几乎所有部件和功能的过程中，一直遵循“形式服从功能”的原则，选择的部件不仅强调汽车的顶级运动性能，而且满足确定的技术用途。

其中的典型示例是前后保险杠下面的轻质长纤维热塑性塑料支架。这些部件专门为新一代BMW M3开发而成，满足所有碰撞安全要求，而且使得保险杠能够在发生轻微的事故后保持原状，不会出现凹痕。另外一个优势也显而易见，重量减少了大约6千克。

汽车的前端是功能主导型设计及与BMW M3与众不同风格相结合的另一个示例：虽然双氙气双大灯与宝马3系双门轿跑车上的照明单元相同，也带有用于日间照明的特色光环外圈，但是进气口明显大得多，能够向八缸动力单元提供更多的进气和冷却空气。发动机盖引人注目的机舱盖拱凸为V8动力单元提供了充足的空间，与另外两个附加的进气口一样，也是BMW M特有的典型特征。

新一代BMW M3其他的独家亮点还包括：造型强劲的外展轮罩、前侧围中的狭窄气槽、强调后轮驱动概念的门槛、以及带符合空气动力学要求的高效扩散板的后面板。最后但是同等重要的是，外部后视镜和18英寸轻金属轮辋也都采用了典型的BMW M设计。

在此细分市场中独一无二：车顶具有醒目的碳纤维外观。

由碳纤维强化塑料（CFP）制造的车顶是新一代BMW M3上最清晰、最明确地展现出汽车尖端技术的部件。车顶所采用的这项新技术来自由一级方程式材料制成的纤维结构，在其高技术表面上仅覆有一层透明油漆。

除了独特的外观，CFP车顶 – 再次应用形式服从功能的原则 – 还提供了重要的技术优点：比钢制车顶轻很多。这不仅减少了汽车的实际总重，也降低了车身高位的重量，即，显著降低了汽车的重心。这使车辆的驾驶特性，尤其是在快速转弯时，得到了明显的改善。

新一代BMW M3的动感车身设计也体现在特有颜色方案和亮丽的汽车油漆上。除了四种标准颜色，还向客户提供了四种新一代BMW M3独有的新M金属漆颜色，不仅突出了汽车的轮廓和比例，而且提供了独具一格的动感外观。

风格独特和设计动感的内饰。

通过别致的外观和设计，新一代BMW M3的车身突出地体现了汽车的杰出性能和运动特征。在内饰设计中，这种特色得到了进一步突出，从而令驾驶者可以享受到全面的终极驾驶感受，而且确保为汽车上所有乘员提供满足其愿望和要求的完美氛围。

很多内饰结构特点与“普通”宝马3系双门轿跑车内饰迥然不同，这些区别首先通过门槛嵌缝条上尊贵的M徽标清楚地体现出来。此外，前座椅通过用于获得运动型驾驶风格的侧支撑进行了优化，而车内比比皆是的卓越作工和完美的装饰也令汽车的运动风格增色不少。

宝马典型的双圆形仪表板 – 车速表和燃油表以及转速和机油温度表 – 都通过特定的BMW M设计修饰。在仪表板上，黑色背景映衬下以白色数字显示非常引人注目，BMW M公司的传统红色指针也特别清晰易读。

BMW M汽车另外一个典型的特征是转速表中的可变警告区，提示驾驶者当前发动机油温度所对应的发动机转速：黄色预警区域和红色警告区域之间的分界线作为发动机机油压力的函数不断变化，最终可达到8,400转每分的最高点。

控制显示屏发挥信息中心的作用。

作为选择装备，控制显示屏位于仪表板的正中间，驾驶者和前座乘客都具有完美的视角。需要时，彩色显示屏可清楚地显示与驾驶者有关信息，以及通讯、导航、娱乐和空调系统的当前功能。

驾驶者利用iDrive操作选装的导航系统时，控制显示屏也用于显示清晰易读的地图。

容纳音响和空调系统操纵装置的仪表板中间部分向下延伸至前排座椅之间，与最新设计的中央控制台相连，并且按照朝向驾驶者的方向设计。控制台上部的所有内饰和装备用黑色真皮装饰，侧面朝向驾驶者，包括三个用于启动或关闭汽车电子行驶程序的重要功能开关（功率、动态稳定控制关闭和作为选择装备的电控减震系统）

iDrive控制系统的中央控制器位于中央控制台的中间，包含附加的MDrive菜单级，用于预选汽车设置的选装MDrive按钮与音响系统和移动电话的遥控按钮一起定位在M真皮方向盘的轮辐上。

高质真皮和宝马Individual高端音响系统。

新一代BMW M3的四个座椅在长途行驶中为驾驶者和乘客提供优越的舒适性，而且在快速动感转弯时提供了良好的侧向支撑。

后排座椅由两个独立座椅组成，配有专门为BMW M3专门开发的轻质直通装载功能，一个可拆卸的滑雪板袋作为选择装备提供。利用长纤维强化的塑料直通装载设备，汽车的设计师和工程师能够在节省大约7千克重量的情况下提供与以往相同的功能。

这款具有出色高性能的双门轿跑车的行李箱容积为430升，为长途旅行提供了所需的充足空间。

座椅“基本”内饰是布料和真皮的组合，而高端客户还可以选装四种不同颜色的全真皮内饰。也可以在仪表板的下部、手套箱的盖罩和中央控制台的侧围上选择真皮内饰作为附加的选择装备。在控制显示屏和组合仪表下面，四只独特的饰条横贯仪表板，为定制新一代BMW M3提供了更多选择装备。

新一代BMW M3装配有高质音响系统作为标准装备，而且各种各样的导航功能、移动宝马在线网络门户网站、宝马在线支持信息通讯服务、以及用于向驾驶者的宝马售后服务合作伙伴进行服务数据无线通讯的宝马无线服务都作为选择装备。

作为另外一个选择装备，新一代BMW M3也可以装配BMW M公司专门开发的宝马Individual高端音响系统，具有根据车内声学环境特别调整的音响效果，真正为乘客提供了不同凡响的视听体验。

BMW M3始终是一款非常适于日常使用的高性能跑车。

从309千瓦/420马力的八缸动力单元一直到独特的宝马Individual高端音响系统，新一代BMW M3的所有部件都为顶级性能构想、设计和打造。同时，它们可以确保在任何时候、任何情况下能够提供纯粹驾驶乐趣，BMW M3的驾驶者和乘客无论在赛道上还是在日常驾驶中都能够享受到汽车的高质量。

因此，新一代BMW M3被认为是在任何情况下都能表达和传递高性能热情的所有车迷们的最理想汽车。在BMW M公司的车型组合内，新一代BMW M3是强调字母M的独特哲学的真正表达。

BMW M3不仅继承了宝马极为成功的轿跑车传统，同样也非常适合日常驾驶的挑战。它拥有着内敛而强劲的优雅外观，无需过分炫耀其潜能，体现了顶级性能轿跑车的真正风范。总之，新一代BMW M3完美地诠释了同样适用于日常使用的高性能轿跑车。无论您驶往何方，这款汽车只有一个目标：为您提供终极的驾驶体验。

[image: image5.jpg]


3.
概念：
源自赛车运动的技术，
适于日常驾驶的优雅   
• 
运动风格是BMW M公司所有车型的根本特征。

• 
新一代BMW M3的V8动力单元中始终如一地应用来自一级方程式的技术与经验。

• 
轻描淡写地表达了真正的和谐概念。

新一代BMW M3是BMW M公司最新推出的产品，BMW M公司是一家独特的专业汽车制造商，35年来凭借其赛道上的骄人战绩屡屡登上全球媒体的头版头条。而且，这一基于赛车运动的传统自然也会直接融入到每款公路使用的车型。因此，新一代车型的顶级驾驶动态和性能可以说是在赛车竞争中不断增强并通过显赫成绩反复证明的全面技术与经验所带来的结果。

BMW M3有着与众不同的造车理念：开发具有赛车般动感而且在日常驾驶中又具备最高技术标准驾驶乐趣的高性能汽车。赛道上令人印象深刻的胜利与这款以宝马3系为基础的轿跑车有着密不可分的渊源，不断增长的销售量从另一个方面证明了这一点。

1986年上市的第一代BMW M3创造了一个前所未有的全新汽车细分市场。同时，随着这类车型越来越受欢迎，很多竞争对手也在试图在此细分市场中获得立足之地。但凭借着大量的原创特色与优势，BMW M3的第四代车型依然保持着在同类车型中明显的领先地位。

最新开发的八缸动力单元具有一级方程式的遗传基因。

BMW M汽车体现出的吸引力和震撼力很大程度上归功于各款车型动力单元的独有特色和性能。长期以来，颇具传奇色彩的BMW M动力的秘诀在于BMW M高转速自然吸气式发动机技术：高发动机转速结合恰当的档位传动比确保了最大的推动力和功率、惊人的扭矩和完美的发动机声音。

这种驾驶概念源自一级方程式：从一开始，甚至首辆BMW M3中装配的四缸动力单元，就与曾经帮助巴西车手尼尔森·皮奎特驾驶着BMW Brabham荣获一级方程式世界冠军的动力单元具有相同的发动机缸体。BMW M3的第二代（1992年）和第三代（2000年）中装配的直列6缸动力单元最初排量为3.0升，后来为3.2升，转速比细分市场中同类发动机快得多，从而赋予BMW M3无与伦比的功率和性能特征。的确，发动机的最大转速为8,000转每分时，活塞几乎与一级方程式动力单元同步。

考虑到所有这些因素，新一代BMW M3的八缸动力单元与经证明和测试的颠峰之作：BMW Sauber F1车队的V8一级方程式动力单元密切相关也就不足为奇了。

新一代BMW M3中装配的全新发动机替换了多次被评为“年度最佳发动机”的直列6缸前代发动机。这款新型高性能发动机的规格确实在各方面都令人惊异 - 309千瓦/420马力、最大扭矩400牛顿米、最大发动机转速8,400转每分 – 清楚地证明BMW M已经为成绩卓著的前款发动机找到了一位杰出而迷人的继任者。

生产传承了一级方程式技术与经验的部件。

这种与赛车相结合的能力被融入到了很多系列化生产的领域和工作之中。由于制造BMW M车型系列的特定要求，公司的工程师和其他专家开发出了大量的技术创新，同时也为宝马其他汽车系列的发展铺平了道路。的确，BMW M公司工程师们的创造力明显是整个宝马品牌显示的创新性动力的同义词。

BMW M公司的专家们在工作中能够自主地组成反应迅速、快捷的开发团队。相应地，位于兰茨胡特的宝马轻质合金铸造厂不仅为BMW Sauber F1车队的一级方程式大奖赛赛车制造发动机缸体，而且为新一代BMW M3装配的八缸发动机制造缸体。

成为基础：纽伯格林的北环赛道（Nordschleife） 。

不言而喻，新一代BMW M3骄傲地继承了这一光荣传统，该传统对于BMW M1在1978年的巨大成功、1983年BMW Brabham赢得的一级方程式世界冠军、荣获世界房车锦标赛（1987、2005、2006）和德国房车锦标赛DTM（1987和1989）中的最佳车手称号，以及勒芒24小时拉力赛（1995）中的大获全胜发挥了重要作用。多年以来，通过赢得的众多全国性及国际性赛事的冠军称号，BMW M3已经成为了世界上最成功的轿跑车之一。前代车型的最后一次胜利是BMW M3 GTR连续两次赢得纽伯格林24小时拉力赛（2004和2005）。

纽伯格林，特别是长度超过20公里的北环赛道，对于BMW M公司的开发专家和公司的赛车活动发挥着决定性的作用。对于BMW M公司和负责开发的工程师来说，在这个位于德国埃菲尔山脉、被全世界所有专业车手公认为全球最具挑战性、要求最高的赛道上测试所有新开发车型已经成为了一条基本原则。由纽伯格林的BMW M公司测试中心支持，评价从A–Z获得的数据，BMW M公司的开发工程师已经在这个要求极高的赛道上测试了超过一百万公里。

在纽伯格林测试，BMW M汽车需要完成一个特别严格的测试程序，必须能够始终证明其真正的赛车品质。在北环赛道（Nordschleife）上，它们的底盘和传动系接受精细的调谐和设置，这正是汽车的“灵魂”所在，也是BMW M汽车的典型特征。悬架、弹簧、转向系、制动系统和电子驾驶动态系统在各个方面都调整至适应BMW M汽车的特殊特征，因为这是赋予汽车 - 当然还有驾驶者 - 在赛车中享受最佳灵活性的唯一方法。

因此，纽伯格林北环赛道（Nordschleife）已经成为真正的技术进步的基础。而且BMW M公司的工程师们必须履行的承诺是：新一代BMW M3必须比其已经非常先进的前代车型做得更好。

外观优雅的高性能运动型汽车。

在BMW M公司的开发工程师眼里，技术的完善和极富特色的漂亮外观是密不可分地联系在一起的。因此工程师和设计师们联手致力于结合形式和功能的解决方案，以提供一个完美的艺术作品。他们通过满足最高及最严格要求的和谐概念，创造出了BMW M典型的简捷明快的特征。正是这个原因，所有空气动力学部件的专门设计不仅仅针对其功能，而且针对其极富吸引力的漂亮外观。

正如其前代车型一样，新一代BMW M3有意识地避免使用过分招摇的扰流板。的确，唯一能让人联想起赛道的是位于行李箱盖罩上被专家称为“古奈扰流板”的小型导流唇缘，通过车身和完美构思和完善至最后细节的底板，确保了这款高性能运动型双门轿跑车拥有极其高效的空气动力学。

诸如新一代M3车顶上碳纤维强化塑料等高级材料成就了BMW M汽车的独有特征。仅覆有一层透明油漆的碳纤维车顶不仅具有独特而醒目的视觉效果，而且在功能性方面的巨大优势更加引人关注。这种非常轻质的材料在优化汽车的实际总重同时降低重心方面发挥了重要的作用。车顶区域重量的节省对于新一代BMW M3的顶级灵活性具有特别积极的作用。

功率和特色：BMW M汽车的一种典型结合。

对于希望不仅在特殊情况下而且在日常使用中也能体验到驾乘乐趣的顶级潜能的狂热车迷而言，新一代BMW M3是真正的理想车款。因为这款顶级运动型双门轿跑车不仅提供了跑车性能，还结合了卓越的日常驾驶性能。车身设计内敛而美观，较低发动机转度下即可获得的巨大推力和功率，高端悬架技术提供了充分的舒适性。所有这些组合在一起，使得新一代BMW M3提供了一种难以抗拒的吸引力。

同时，新一代BMW M3在功能全面性方面也拥有着无与伦比的顶级标准，使得驾驶者在无压力、无障碍的状态下充分享受独特的驾驶体验。无论何时，车辆都可以直接而迅速地提供的巨大功率储备，从而为驾驶者带来极高的驾驶乐趣。

发动机随时提供的超强动力和推力加上独特的自由转速性能与底盘特征形成了理想的组合，电控减震系统（EDC）作为选装件提供，在舒适模式下可根据新要求自动调节，对于动态驾驶控制条件下的高速驾驶者来说，减震力则可以瞬时按需设置。

受益于这种高级的传动系统和悬架技术，新一代BMW M3就象一位经验丰富的运动家，平时显得轻松自如，但到了在关键时刻，就会通过最令人信服的方式展现出其强大力量。

凭借动态驾驶控制潜能，新一代BMW M3可以与市场上最高级别的纯正跑车一较高下。因此，很明显，真正的爱好者确实对BMW M3的性能寄予厚望 – 新一代BMW M3不仅在赛道上完全满足这一挑战，而且在日常交通中也提供了真正无比的驾驶体验。

与此性能级别中大部分其他汽车不同，新一代BMW M3不仅展示并提供了出色的运动天赋，还将这些品质与日常交通所需的附加优点和特色结合起来，装配了四个舒适的座椅、一个宽敞的行李箱，在各个方面都做到绝对可靠，最后但也同样重要的是，还具备优雅而时尚的美观设计。

所有这些使得新一代BMW M3成为了希望将对高性能的热情融入无限的日常使用品质中的狂热车迷们的理想交通方式。BMW M汽车一次又一次将这种组合变为现实，也因此获得了令人尊敬至上声誉。如今，新一代BMW M3更是将这一成就推向了极致。

[image: image6.jpg]1447

A
N
o
o
&

\

1014 -

1408




4.
动力单元：
V8带来的震撼感受 – 强劲的发动机配合理想的车身  
•
首次亮相： 八缸动力单元的排量为3,999毫升，功率为309千瓦/
420马力。

• 
制动能量回收系统：动力更强，油耗更低

•
传承了赛车运动的高技术：高速发动机概念、Double-VANOS双凸轮轴可变气门正时系统、独立节气门、为获得动感驾驶体验进行优化的湿槽润滑、离子流技术。

出色的轿跑车搭载出色的发动机：新一代BMW M3装配的V8动力单元将这款来自BMM M公司的高性能双门轿跑车提供的驾驶乐趣提升到了前所未有的高度，为忠实车迷们经常质疑的改进问题提供了令人激动而且令人信服的答案。

因此，在经历整整两代车型后，数度被誉为“年度最佳发动机”的、具有15历史的六缸发动机（最终机型的最大输出功率为252千瓦/343马力）终于成功地找到了合格的继任者。

新一代BMW M3的八缸动力单元拥有更多的气缸、更大的尺寸、更高的功率和更快的发动机转速 – 这也意味着能够提供更多的驾驶乐趣。的确，这种动力单元与新一代BMW M3的独特概念之间的完美组合在各个方面都非常令人期待。

新型高性能发动机的技术数据清楚地证明了升级后的巨大进步：发动机排量为3,999升，转速为8,300转每分时最大输出功率为309千瓦/420马力。400牛顿米的最大扭矩与8,400转每分的最高发动机转速一样令人印象深刻。

借助如此出色的输出功率，新一代BMW M3从一开始就能做到一路领先，从静止状态加速至100公里/小时仅需4.6秒钟，而且还可以继续全力加速，直到电子控制单元将其最高速度限制在250公里/小时。

除了顶级性能和105马力/升的比输出功率之外，欧盟标准测试循环中平均耗油量仅为11.9升/100公里，也清楚地证明了BMW M公司发动机专家们的工程水平。

最佳性能的理想尺寸。

每个气缸的排量为500毫升，新型V8动力单元从一开始就具有公路和赛道高级技术所需的理想发动机尺寸。而同样强劲的六缸则不具备这一正好符合运动型发动机的理想尺寸，新型V8的尺寸、排量、部件数量和发动机重量无论从理论上还是实际上都是最佳的。

同时，新型八缸自然也配备了BMW M经典的独有功能，如Double-VANOS双凸轮轴可变气门正时系统、独立节气门和高性能发动机电子装置。气缸的数量、M高速发动机概念、以及发动机较低的重量有力地证明，BMW M公司的工程师们从一开始就受到了BMW Sauber车队在一级方程式中使用的八缸助力的启发。

的确，新型发动机与一级方程式中BMW Sauber使用的最新动力单元具有很多相同的特征，众多技术原则、加工方法和材料都是从一级方程式中继承而来的。

然而，两者之间仍然存在着一个重要的区别：BMW M3不仅仅偶尔在周末赛道上发挥至极限。相反，这款高性能发动机每天都平稳可靠地运转，在所有道路以及在任何天气情况下 – 并且一如既往，数十年如一日。

具有空前推动力的高速发动机概念。

在比输出功率方面，新型V8明显超越了跑车与动感性能的公认基准，即100马力/升。但是即便如此，功率并不代表一切，因为真正的动态体验在很大程度上取决于汽车的加速度，而加速度又在很大程度上受到汽车的重量和发动机的牵引力影响。

其中，传输到驱动轴的牵引力和动力取决于发动机扭矩和总传动比。M高速发动机概念能够在实践中获得最佳档位和主减速器传动比，从而为车辆在道路上获得令人惊异的功率和性能奠定了基础。

利用这些特征，BMW M的发动机开发专家确保了发动机对驾驶者指令的迅速反应，进而满足了人们对于真正M汽车的所有期望。因此，在其功率潜能、提供高扭矩和高性能的方式、尺寸和重量方面，新型V8绝对是典型的BMW M发动机。

在新一代BMW M3的开发中，BMW M的工程师们又一次将高速发动机理念提升到了新的高度。最大发动机转速为8,400转每分，最大扭矩 – 影响汽车推力和性能的第二大关键因素 – 在3,900转每分时可达400牛顿米。

此外，另一个亮点是：在非常宽广的转速范围内（6,500转每分）均可提供很高扭矩，相当于约85%的最大扭矩，在2,000转每分以上不低于340牛顿米。

新一代BMW M3的性能和特征令人印象深刻，不仅提供了极具动态的驾驶控制风格，而且还拥有在蜿蜒的乡村道路或城市交通中快速行驶所需的所有特征。

高性能、低重量。

重量仅为202千克，新型V8堪称真正的轻质机型。事实上，它比前代车型中的六缸机大约轻15千克，这意味着发动机上使用的轻质技术轻松地抵消了多出的两个气缸的重量。另外一点是，通过其设计原则可以看出，高速发动机概念肯定会保持较轻的传动系统重量，而且能够获得很短的档位传动比。

不断增加的发动机转速使得部件的工作状态越来接近物理极限。在发动机转速为8,300转每分时 – 发动机在该速度具有最大输出功率：309千瓦/420马力 – 八个活塞的运动距离不少于20米，很明显，作用于材料和部件上的载荷非常巨大。所以仅就这个原因而言，工程师们开发新一代八缸发动机时从一开始就对最小的推动质量给于了最大的重视。

直接来自宝马一级方程式发动机制造厂的发动机缸体。

新型八缸的发动机缸体来自慕尼黑北部兰茨胡特的宝马轻质合金铸造厂，该铸造厂还为BMW Sauber F1车队在一级方程式中使用的赛车制造发动机缸体。

新型V8由四只一排的两列气缸组成，两列之间形成90°的V型夹角，偏移量为17毫米，这使得发动机结构非常紧凑。活塞冲程为75.2毫米，缸径为92毫米，总排量共计3,999毫升。

曲轴箱由特殊的铝硅合金制成，气缸套通过曝光硬硅晶体形成，而非使用传统的衬套。因此，铁涂层活塞直接在光滑的缸膛运动，无需其它表面涂层。

由于很高的发动机转速和燃烧压力明显会在曲轴箱上产生巨大的载荷，整个曲轴箱单元特别紧凑，而且为了获得非常精确的曲轴轴承，底座结构极为抗扭。而相对较短的锻造曲轴在抗弯及抗扭方面同样非常出色，而且重量仅有约20千克。

与传统的系统相比，新型V8特有的横流式冷却概念显著降低了冷却系统中的压力损失，在气缸盖内部平稳地分散温度，从而降低了所有关键点处的最高温度。为了确保每个气缸周围冷却液的最佳流通，冷却液从排气侧进入曲轴箱，横向流经气缸盖和进气侧的收集导轨上方，最后分别流回节温器和水箱。

通过在发动机机油压力下操作的Double-VANOS双凸轮轴可变气门正时系统进行气门管理。
通过保持极为快速、短暂的气门正时调整，Double-VANOS双凸轮轴可变气门正时系统优化了发动机的响应性、降低了充气循环损失，同时改进了发动机功率、扭矩、燃油经济性和排放管理。

专门为新型八缸开发的低压M Double-VANOS双凸轮轴可变气门正时系统仅需正常的发动机机油压力，即可保持极为快速、短暂的气门正时调整。而电子发动机“大脑”则根据负载和发动机转速，准确地设置最佳扩散角以正确匹配点火提前角和喷射量。

即使在极具动态的驾驶条件下也具有可靠的机油供应。

作为一款几乎能够在任何情况下高速行驶的动感汽车，BMW M3需要一个成熟的高技术系统向动力单元提供润滑油。因此，发动机润滑系统能够在前向加速度和横向加速度高达标准地球引力1.4倍的情况下正常运行，流量可控的摆滑式叶片泵始终按照准确的需要量为八缸传可靠地输送润滑油。

为获得卓越驾驶动态而经过优化的湿油底壳润滑确保了即使在极端条件下强力制动时也能得到可靠的润滑。机油供给系统具有两个油底壳 – 小的位于前桥架梁的最前方，大的位于车桥后面。一个单独的回流泵将机油从前油底壳中抽出然后输送至后部。

八个单独的电子操控节气门。

每个气缸具有单独的节气门是仅跑车才有的、确保发动机始终具有最佳响应性的完美解决方案。因此，这正是BMW M3的新型动力单元具有八个单独的节气门的原因，每个气缸配备一个。

配有两个伺服马达，在全电子化的超快促动过程中，每个马达负责控制一个气缸列上的四个节气门。确保发动机在整个转速范围内具有灵敏的反应并对油门踏板的动作做出立即响应，即使在驾驶者需要最大功率时也可迅速满足。

拥有最佳气流的进气口。

为了确保发动机迅捷、动感的性能，进气歧管中的节气门位于距离进气歧管很近的位置。八缸动力单元内的整个进气流不再需要集成于热膜空气质量流量表的传统传感器，发动机负载由电子发动机控制单元确定 – 这是一顶重要的优势，因为那些传统的传感器相对比较复杂，而且会对气流的几何配置产生不利影响。

为了确定发动机的负载情况，控制单元通过将节气门和怠速调节器的位置、Double-VANOS双凸轮轴可变气门正时系统气门控制的位置、发动机转速、空气温度和空气压力作为基本参数计算当前负载。这为工程师设计和优化发动机进气口提供了新的选择和自由度，另外一个优势是这种现代控制概念可以始终提供最大的可靠性。

通过进气风道的长度和直径增强摆动管中产生的充气效果，风道本身和集气盒由玻璃纤维含量为30%的轻质复合材料制成，以便将重量减低至最小。

创新的排气系统。

为了获得最大的功率和扭矩，新型V8动力单元上的排气系统通过其结构和配置优化充气循环。整个排气系统也采用了最新的轻质技术进行设计和制造，重量达到最小化。

排气管通过一种内部高压模制流程生产制造，不锈钢管道所需的轮廓在800巴的内部高压下成形。这个方法使得管道具有厚度仅为0.65–1.0毫米极薄的管壁、最小的气流阻力和重量、以及对三元催化转换器的最佳反应。

废气通过四个三元催化转换器高效清洁，确保发动机满足EU4标准和美国的LEV 2标准。

噪音排放也降低至合理的水平，尤其是安装了用于减低噪音水平的容积为35升的单片后端消音器，此外还有两个中间消音器。

当然，BMW M3中装配的新型V8动力单元仍然保持着其独特的声音和特征，提供BMW M典型的赛车般的浑厚工作声。

提供更高水平的性能：发动机控制单元。

控制新一代BMW M3中V8发动机所有功能的电子控制单元也获得了具有空前高标准的新发展。例如，通过接收50多个输入信号，发动机控制单元分别为每个气缸确定最佳的点火提前角、理想的气缸增压、准确无误的喷射量和精确的喷射时间。同时，还有一个同步流程，即计算并设置最佳的凸轮轴正时并将八个单独的节气门精确地设置至正确的位置。作为另外一个重要的因素，控制单元也支持离合器、变速箱、转向系和制动系统中M车型特有的功能。

最后但也同样重要的是，电子发动机“大脑”还可以通过车间内各种各样的诊断程序执行一系列车载故障诊断系统功能，以及各种各样的外设单元和部件的更多功能和全方位管理。

发动机管理中一个绝对的亮点：离子流技术。

发动机管理中一个特别的亮点是用于检测发动机爆震以及缺火和不燃烧的离子流技术。

与传统的操作步骤相反，这种精确的检测功能在燃烧室内准确地测量。在恰当地控制点火提前角的情况下，通过每个气缸内的火花塞检测可能的爆震倾向。

在系统检测缺火或不燃烧的同时，燃烧流程也得到控制。因此，火花塞既是点火启动器，也是监视燃烧过程的传感器。

发动机的电子控制单元利用双重功能区分不燃烧和缺火，令发动机维修和服务中的诊断程序更加便捷。

用于增强效率和驾驶动态的制动能量回收系统。

为了将整个传动系的效率提高到更高的标准，属于新型智能能量管理概念的制动能量回收系统仅在超速或驾驶者使用制动器时生成电能，以供汽车电网使用。这使得为汽车蓄电池充电时可以不使用发动机动力，而是利用消耗的燃料所含的能量持续充电。

因此，发动机在牵引汽车时，发电机一般是脱开不用的。

除了特别高效地产生电能，该系统也有助于改进汽车的加速度和功率，而且确保了更高标准的驾驶动态。

由于对发电流程的智能管理，充电周期的数量增加了，因此，制动能量回收系统需要配装能够比传统铅酸蓄电池应对更大负载以及更严峻条件的现代玻璃纤维隔板蓄电池。玻璃纤维隔板蓄电池的一个特别优势在于在各个铅层之间的微玻璃纤维隔板中保持所需的酸液，因此，即使在蓄电池使用期间频繁地充电或放电，也能确保能量的长期存储。

[image: image7.jpg]


5.
底盘和悬架：
将卓越性能转换为顶级动感 
• 
前后桥经过加固，但是比以前更轻。

•
最新开发的可变M差速器锁为弯道行驶提供了最佳牵引力。 
• 
电子动态驾驶控制系统具有根据驾驶者要求定制的选项。

将转向和驱动职能分开到前后桥上的原则为实现动态驾驶品质、极好的方向稳定性和安全操纵创造了理想条件。

的确，作为新一代BMW M3基础车型的“普通”BMW 3系双门轿跑车从一开始就通过其后轮驱动概念提供了特别灵活的高性能跑车所需的理想配置。然而，在新一代BMW M3上的发动机功率大幅增至309千瓦/420马力后，对于底盘和开发专家来讲要面对很多新的挑战。因此，还必须充分满足BMW M公司的顶级标准，使得底盘和悬架提供比发动机更大的动态潜能。

与开发动力单元的同事们一样，BMW M公司的底盘和悬架专家为了这个目标，在构建这款高性能跑车时充分应用了多年来所积累的丰富经验，为新一代BMW M3提供了一组几乎在各个方面都是全新的底盘和悬架，其中自然也将高性能车型的特殊要求考虑在内。

在开发过程中，目标不仅仅是将底盘和悬架的质量与八缸动力单元杰出的功率和性能相匹配，还必须尽可能地节省重量。这正是双节式前桥上几乎所有的部件都是铝制的原因 – 其中更加坚固的减震支柱、摆动支座、中央副车架和发动机下面的附加推力面板等都为整个前部的横向强度最大化作出了贡献。成中空管状结构的防侧倾稳定杆同样有助力于优化恰当的功能和减少悬架的重量。

除了一个单独的轮距控制单元外，通过轻质技术制造的BMW M3五连杆后桥上的部件都是彻底全新的。为了获得最佳的功能和最小的重量，后部的防侧倾稳定杆也是中空的。这些技术和轻质材料与锻造铝制的车桥横向摆臂和铝制减震器一起，将悬架重量减轻了大约2.5千克。

后桥上增强的方向稳定性 – 使用了两个附加的纵向臂 – 和恰当的车桥运动学确保与发动机功率匹配的高标准驾驶动态。的确，甚至在主减速器盖罩的设计和结构中也特别考虑到了新一代BMW M3非常动感的性能，所以特别加装了散热片，以便优化散热功能。

可变M差速锁可提供增强的牵引力和驾驶动态。

BMW M3上的新型主减速器装配有可变的M差速锁，确保对左右后轮之间的速度差做出正确的响应，而且在整个可变流程中提供了100%的锁止作用。因此，在必要时，可变的M差速锁能够为车轮提供更多动力，具有更好的抓地力，从而确保所有路面上的最佳牵引力。

这些优点在山路高速行驶中体现得特别明显：传统系统的内轮在转弯时可能会由于负载力降低而容易打滑，而传统的差速锁仅考虑扭矩，所以往往为了防止内轮打滑而过多地降低所需的驱动力。

相反，由于具有探测打滑速度的能力，可变的M差速锁能够在任何情况下根据实际需要，适当控制锁止程度。这项措施提供了非常理想的支持，将后轮驱动的积极效果提高到了前所未有的崭新标准。

新一代BMW M3从可变的M差速锁中的受益也体现着冬季驾驶质量上。使用传统的差速锁，车轮能够传递至路面上的驱动力总量取决于各个车轮在最低摩擦系数情况下传递的力，这通常意味着显著限制在雪地、沙砾或冰上的牵引力。另一方面，速度敏感型的新一代可变M差速锁即使在非常严峻的摩擦条件下也具有摩擦力方面的决定性优势，确保即使在极端的情况下所有驱动功率都能传递至车轮，使之具有更好的牵引力和抓地力。

复合制动系统：轻质、强劲、可靠

新一代BMW M3强劲的制动系统采用复合制动盘。轮内通风、横向钻孔的灰色铸铁制动盘，前轮直径为360毫米，后轮直径为350毫米，通过镶铸的不锈钢销连接至浮动式铝制膜片支座。通过这种配置显著降低了作用于制动盘上的热负荷，制动盘的使用寿命和性能都相应地增加。新制动系统的另外一个优势是进一步减少了重量。

制动器功率伺服机构需要的真空通过一个电动泵产生，实时监测的磨损指示器使得驾驶者能够随时检测制动蹄摩擦片的情况，通过驾驶区的一个显示告知驾驶者摩擦片剩余的使用寿命。很明显，这不仅提高了道路上的行驶安全性标准，而且也避免了不必要的服务和维修。

新一代BMW M3以具有特定M设计的铝合金轮圈作为标准装备。前轮为8.5 x 18英寸，使用245/40的扁平轮胎，后轮为9.5 x 18英寸，使用265/40的轮胎。

带两个手动预选控制图谱的Servotronic助力转向系统。

受益于后轮驱动，新一代BMW M3上的齿轮齿条式转向机构不受任何驱动力的影响。液压Servotronic助力转向系统可以根据车速调整转向助力，进一步改善了转向性能。同时，驾驶者还可以通过iDrive控制辅助转向的助力程度，通过启动标准或运动模式在两种不同的控制图谱中选择。

运动模式保持了非常直接的道路反馈，使得驾驶者在蜿蜒的乡村公路上高速行驶时也能对汽车进行最准确的转向。而在标准模式下，则确保了更加舒适的转向动力辅助，比如，使得驾驶者能够更加容易、省力地驻车。

最新一代的动态稳定控制。

不言而喻，新一代BMW M3的驾驶者在任何时候遭遇驾驶物理极限时都能从电子动态驾驶控制程序中受益。动态稳定控制（DSC）始终检测驾驶状态，而且在必要时可以干预各个车轮的制动并减少驱动力，以稳定汽车。其中包括可以抑制转弯时出现的转向过度或转向不足。

动态稳定控制系统包含很多辅助功能，例如防抱死制动系统（ABS）、防止车轮在牵引力降低的路面上打滑的ASC自动稳定控制系统、防止汽车在上坡道起动时溜车的起步辅助功能，以及防止汽车在转弯制动时打滑的弯道制动控制（CBC）。

动态稳定控制的另外一个优势是通过相应地增加制动力补偿极高温度下的制动力衰退。

新一代BMW M3上的动态稳定控制达到了比以往更高的标准，同时还加入一些驾驶安全性方面的辅助功能。例如，当系统识别出驾驶员即将全力制动时，它会提前在液压制动系统内产生压力，而且预先加载制动衬块，从而获得宝贵的时间，显著缩短制动距离。

此外，动态稳定控制的另外一个功能是潮湿情况下的定期干燥制动功能，确保制动盘上的水层不会对制动产生任何副作用。

电控减震系统识别驾驶者特殊的驾驶风格。

新一代BMW M3可以选择装备电控减震系统（EDC），以电液方式调节减震器力，不仅能够在动态驾驶中优化汽车的垂直振动，还可以在制动和加速时显著抑制汽车的侧倾和俯冲。因此，配备电控减震系统后，新一代BMW M3在转弯时的速度潜力提升了很多。

所有动态驾驶控制程序的反应和特性都进行了调整，以适应新一代BMW M3的顶级性能，各种电子控制系统根据车辆卓越的动态驾驶特性进行恰当的干预。另外，驾驶者还可以根据需要单独配置某些参数，从而使汽车的响应与其个人愿望和偏好相匹配。

例如，驾驶者能够通过中央控制台上的按钮完全关闭动态稳定控制，此功能可以令特别具有挑战精神的运动型驾驶者在适当的情况下充分享受新一代BMW M3十足的动态潜能。在赛道上驾驶这款赛车时，专业车手可以借此挑战动态极限，享受转弯时强力滑移的快感。

根据驾驶者个人的愿望和偏好，电控减震系统的作用也不相同，提供有三种设置选择：标准、舒适和运动模式，可以通过简单地按下中央控制台上的按钮选择。

显然，新一代BMW M3上的电控减震系统从一开始就可以带来极具动感的配置，只要在EDC中选择运动模式即可。当不需要极具动感的减震器设置时，驾驶者可以切换至标准或舒适模式。

后一种情况中，减震器可以迅速而敏锐地对驾驶者驾驶风格的任何改变作出自动响应。然后，一旦更高的转向角速度指示驾驶者即将调节至更具动感的驾驶风格，减震器的硬度便会自动增加。无论当前是否启动控制图谱，电控减震系统都切换至相当于运动模式的减震器控制图谱。

结果，电控减震系统为自然地从以舒适性为主导的驾驶方式转换至运动型主动驾驶风格提供了完美的支持。的确，减震器系统的智能化管理非常理想地反应了BMW M3的全面特征，始终确保突出的运动性能。

发动机管理系统同样也具有通过iDrive检索的三个控制图谱。除了区分进气歧管中节气门的位置，这些控制图谱还对显著影响发动机的反应和特征的其他参数起作用。最后但也同样重要的是，iDrive还可通过两个标准和运动型的设置对Servotronic助力转向系统动力辅助编程。

为富有挑战精神的驾驶者准备的MDrive按钮。

新一代BMW M3上的iDrive控制系统可以通过添加选装的MDrive进一步增强。这使得驾驶者有机会在可以单独配置的所有动态驾驶控制系统上预先选择其个人设置，从而找到最适合个人喜好的完美设置。

这种个性化定义的配置保存在系统中，需要时可以通过简单地按下多功能方向盘上的MDrive按钮立即调用，无论原来的系统配置是通过哪些功能按钮选择的。

这使得BMW M3的驾驶者可以非常便捷地享受汽车的众多特色 – 只需简单地按下一个按钮，就可切换至新一代BMW M3中的个人设置。

[image: image8.jpg]805 2761 1049




6.
设计：
完美概念的和谐表达  
•  
车身设计清楚地诠释了车辆的卓越动力和性能

• 
严格遵循“形式服从功能”原则。

• 
以驾驶者为主导的驾驶区域，优质材料。

新一代BMW M3的动感设计和外观以较短的前悬臂、宽松的轮罩、较长的轴距、移向后部的乘客舱、倾斜成一个较低角度的A柱、低悬的车窗、和谐地并入汽车后端的车顶线条为特征。整个车身呈现舒缓而明确的楔形造型，具有完美的运动型比例和每个细节都经过完美修饰的圆滑轮廓。

新一代BMW M3继承了BMW M3车型的众多独有特色，将BMW 3系双门轿跑车已经非常与众不同的所有线条的强劲外观进一步改善，重点突出了运动、优雅的主旨。除车门、行李箱盖、车窗以及前后车灯以外，新一代BMW M3的所有车身元件都经过了重新设计。在修改过程中，始终如一地追求BMW M3杰出的驾驶动态，清晰而不张扬。

在这种理念的指导下，双门轿跑车的每一个视角都体现出了极其出色的灵活性及动态驾驶潜能。在“形式服从功能”原则的指导下，BMW M公司的设计师们在设计车身时严格地执行了这一理念，技术解决方案必须总是通过真正的运动型设计和外观反映出来。

前端充分体现了八缸动力单元的巨大潜能。

“普通”BMW 3系双门轿跑车和新一代BMW M3之间的区别在汽车前端体现得最明显：散热器格栅下的三个大进气口明确地反映中八缸动力单元对进气和冷却的更大需求。

很明显，进气口严格按照发动机及其附属单元的要求进行布置和布局，超大的开口用于向自然吸气式动力单元提供足够的气流。这正是为什么新一代BMW M3，和大部分BMW M汽车一样，特意没有装备“基本”宝马车型标配雾灯的原因。强健的垂直条在两侧与进气口相连，提升了汽车特有的设计语言。

铝制发动机盖上有一个明显的中央“凸起”，即著名的“机舱盖拱凸”。机舱盖拱凸与旁边的凹口一起展示出了发动机舱内八缸动力单元的巨大潜能。机舱盖拱凸的轮廓与进气口相结合，令发动机盖呈现出箭头的形状，从而突出了汽车的线条，展现出一种跃跃欲试的动感形象。

包含双氙气大灯的低位大灯单元与宝马典型的双肾形格栅一起作为标准装备提供，令BMW M3极具动感的外观更加完美。大灯单元的顶部有一种被切削的视觉效果，使得汽车前部显示更加向前延伸。集成于大灯单元中的光环外圈可用作日间行车灯，而且在黑暗中还能够赋予汽车前端宝马品牌典型的明显特征。

具有独特光影组合效果的侧面轮廓。

BMW M3四门轿车上造型强劲的前轮拱罩清楚地体现了极致的灵活性和行车稳定性。巨大的强劲轮罩与BMW M汽车典型的双幅设计18英寸铝合金轮圈配合，更加突出了超宽的轮距。而且通过观看轮辐，内行车迷就可立即识别出BMW M汽车独有的高性能复合制动系统。

两个前侧围中的BMW M汽车典型设计是一个被设计师们称为“腮”的装置。这些进气口和侧围上精心雕琢的轮廓赋予汽车侧面更具动感的外观，并且通过沿车身延伸的线条进一步增强。

起分隔作用并用于固定加长转向信号灯和BMW M3徽标的镀铬支架更加增强了这一独特设计的三维效果。

专门为新一代BMW M3独家开发的外部后视镜还具有重要的空气动力学功能。后视镜的特征在于采用黑色双杆将后视镜固定入位，其造型让人想起飞机机翼的设计。

凭借水平的浅色边缘及向末端逐渐变细的特定形状，外部后视镜不仅突出了汽车的运动特性和外观，而且，通过其风洞中经过优化的形状和设计，有助于降低阻力系数。

显著突出强有力的后轮驱动方式。

两条特征线条相互融合，形成与众不同的外展式门槛，沿侧面产生一种非常动感的光影组合，使侧围看起来更低，赋予汽车更轻捷、更具运动型的外观。而门槛的设计与具有强劲轮廓的车身线条的形状和配置相对应。

后轮拱罩上方所谓的特征线条形成朝外侧以及朝顶部的张紧拱顶。此外，明暗的对比可以带来额外的精彩效果，令后侧围和车轮的动感特征更加明显。

这两种效果都将旁观者的目光引向后桥，突出了后轮驱动在新一代BMW M3的杰出性能中的重要性。最后但也同样重要的是，其特征和车门槛线条形成一个向前移动的椭圆，再次强调了汽车勇往直前的巨大动力。

后端设计进一步提升了强劲的感觉。

凭借非常特殊的比例，新一代BMW M3的后端也提供了卓越而强劲的外观。汽车后部的设计使用了前部已经体现出的设计信息和语言，侧面的线条缓缓地朝后端降落，轮罩延展段的轮廓非常清晰并且几乎是“中空的”，从而强调了后轮驱动概念。

汽车的整个后端看起来比较低而且宽阔，形象地突出了新一代BMW M3车轮上具备的顶级动感和强劲姿态。最后但也同样重要的是，这种卓越效果通过高技术条形LED尾灯进一步增强和支持。

行李箱盖上的精致导流唇缘用于优化汽车的流线型，在不影响后端精致外观的情况下进一步降低了后桥上的提升力。

分隔扩散板位于保险杠下方，其精雕细刻的轮廓再次继承了前部进气口的特有形状和设计。排气系统的导管和双排气管位于远离汽车中间的位置，看上去在下部中点与后端相连，与保险杠的水平线条强力互动，营造出令人敬畏的视觉张力。而BMW M汽车的另外一个典型特征是四个排气管是圆形的，末端嘎然而止。

由碳纤维增强塑料制成的车顶。

在开发新一代BMW M3时，汽车的设计师从一开始就致力于“形式服从功能”的纯粹原则，尤其是车顶 – 也许比其他部件更关注。

车顶由碳纤维增强塑料（CFP）制成，将汽车的实际总重降低了5千克，同时，通过其特有的结构特点强调了整个汽车的高技术含量。

这种技术最初应用于航空领域，如今在从一级方程式一直到美洲杯等很多高技术运动领域都能看到，新一代BMW M3的设计师和工程师们借此成功地进一步降低了汽车的重心。的确，实施这一减重量方案的位置非常关键，即车身的最高点，因此对于汽车的驾驶动态具有特别积极的作用。

CFP车顶特意只喷涂一层透明的油漆，保持碳纤维的特有结构清晰可见。另外一个特点是，从侧面看上去车顶的颜色显得更深，使得车顶立柱看起来更低，从而降低了汽车的视觉高度。

专门为CFP车顶开发的加工方法目前正在被位于慕尼黑北部兰茨胡特的宝马工厂的专家独家使用。最初，这种尖端技术仅用于生产限量出售的汽车或者特别车款。现在，由于兰茨胡特宝马工厂生产工程师的独特技术与经验，CFP的应用范围得到了新的拓展，令这种用于新一代BMW M3的车顶材料的需求量与以前相比大幅增加。

突出汽车动态设计的独特车身颜色。

新一代BMW M3可提供四种特殊M金属漆颜色，特别突出了车身表面的轮廓和比例，尤其是特别强劲的外观效果。通过微光效果，墨尔本红把耀眼的光辉与独特的颜色深度融为一体。而赫雷斯黑则以蓝色珠光颜料为特征，也提供了非常有趣的表面效果。更加强劲的英特拉格斯蓝包含红色颜料，提供非常吸引人的紫色变换效果。

银石色，一种有一点儿发蓝的亮银色，已经在BMW M5和BMW M6上为人熟知。新一代BMW M3还提供雪山白和黑色，这是两种从BMW 3系双门轿跑车继承下来的颜色，还有闪晶灰和太空灰两个金属漆颜色。因此根据客户的选择，可以通过车身颜色强调汽车的技术及运动型特征或者更加高级优雅的外观。

车内也具有动感设计。

外观的运动型线条被自然地延续到内饰中，强劲的轮廓和流动的线条突出了四个座椅周围的凹凸表面。主导仪表板的水平线条和侧围上和谐的表面赋予内饰特别动感的风格。

新一代BMW M3的内饰通过众多关键亮点与“基本的”BMW 3系双门轿跑车区分开来：从一开始进入车内，带M徽标的门框饰条就突出了新一代BMW M3的独有特征，还有两个宝马典型的圆形仪表盘 – 车速表和燃油计以及转速表和各种温度表 – 装饰成特定的M风格，从视觉上强调八缸动力单元的动态潜能。在仪表板上，黑色背景映衬下以白色数字显示非常引人注目，BMW M公司的传统红色指针也特别清晰易读。

驾驶控制区位于前座椅之间最新设计的中央控制台内，此中央控制台的整个几何形状精致地分布于驾驶者周围，而且一直延伸至后座椅。在新一代BMW M3的所有版本中，控制台均使用黑色真皮装饰，然后以恰当的颜色和协调的设计逐渐延伸至仪表周围区域和操作区域。

颜色方案支持BMW M典型的驾驶者导向。

除了所有控制装置和仪表板的清楚设计和最佳人体工程学布局，新一代BMW M3内的颜色选择非常有助于驾驶者集中精力注意周围交通和驾驶体验。无论客户选择的内装颜色如何，脚坑和杂物搁板以及仪表板的上部是深碳灰色。作为附加的特点，A柱上的深色车顶衬和深色盖罩也突出BMW M汽车典型的驾驶者导向。

风挡玻璃周围的深色方案也有助于驾驶者全神贯注地关注交通状况，前后座乘客周围的颜色同样增强了真正纯粹跑车的驾驶体验。

高质效果使得车内体验更加完美。 

顶级品质的独特感觉增加了车内完美风格的运动型氛围。而且，设计师们确实非常注意使用高质材料和真正手工制作的完美装饰。

双缝线设计进一步强调了装饰材料卓越的质量标准，并且将选装真皮饰面的车门和侧围与采用普通颜色的其它内饰部件区分开来。对于驾驶者或者前座乘客经常触摸的操纵装置和仪表，如空调或车门开启器的开关和按钮，均采用了特别精美、优质的金属效果。

在设计新一代BMW M3的内饰时，设计师们同样非常关注那些精美表面的触觉感受。因此，他们通过精心挑选的材料使得新一代BMW M3在设计和装饰方面拥有了杰出的质量，为所有乘员带来来了更加完美的乘车体验。

[image: image9.jpg]1404
1460

A
1251
1320

] C




7.
车身、安全、车型特点：
决不妥协的高标准驾驶乐趣

• 
高性能的乘员保护。

• 
大范围真皮椅套、车内照明套件和实木饰件。

• 
带来完美声音体验的宝马Individual高端音响系统。
装备高性能八缸发动机，无衰减的复合制动系统和先进的动态驾驶控制系统，新一代BMW M3带来了非常优异的驾驶动态标准以及极高的主动安全性储备。

这种双门轿跑车迷人的灵活性不仅确保了显著的动感，还有各种情况下绝对优越的操纵。因此，新一代BMW M3的驾驶者能够始终安全地控制汽车，甚至是在尝试驾驶动态的新境界的时候 – 再次明证了这种高性能驾驶机器成熟的整体概念。

双氙气大灯确保了在夜间安全可靠的驾驶，而大灯周围特殊的光环外圈提供了理想的日间行车灯功能：在驾驶者启动日间行车灯之后，两个大灯中的两个光环亮起，内圈光环从里面照亮，外圈光环结合细盘条带来特殊的格调。

这种灯光效果创造了宝马非常典型的动人外观，使汽车不仅便于识别，而且成为独特的宝马品牌的真正代表。

新一代BMW M3可以选择装备随动控制大灯，这种大灯可以根据方向盘转角、偏转率和车速向侧面旋转。

随动控制大灯的主要优点是在转弯时和蜿蜒的道路上精确地照亮前方道路，显著提高夜间行驶的安全标准。

两级自适应型制动信号灯 – 称为宝马制动力显示功能 – 有助于防止后部的事故，进一步提高行驶安全性：在驾驶者非常用力地踩下制动踏板时，制动信号灯亮起的面积更大，给后车的驾驶者一个清楚的信号，告诉他们也要更用力地制动。

高扭转强度的车身是优越的乘员安全性的基础。

新一代BMW M3高扭转强度的车身以及根据不同要求电子启动的约束和安全带系统确保了高标准的被动安全和全面的乘员保护。超大负载结构上高强度钢的使用，以及精确的撞击吸能区，确保在发生碰撞时可以适当吸收和转移撞击力。从而使变形空间得到充分利用，避免对乘客舱造成任何伤害，即使是严重碰撞，对车身的影响也会被控制到很小的程度。

正好位于车头的正面碰撞吸能区可以有效地防止撞击能量到达前围区域，从而保护了脚坑。而特殊设计的底盘可以把侧面的碰撞力以可控的方式传递到汽车的另外一侧。车门、加固B立柱、座椅结构和A立柱之间的仪表板的整体组合确保了汽车侧面结构高稳定性。

从前到后延伸的支架结构、各种加强件和行李箱地板的坚固结构、后面板和侧壁在后端碰撞中提供了充足的保护。此外，稳定立柱和横梁甚至可以在翻车事故中保持乘客舱的完好无损，变形不会太大。

BMW M公司的安全工程师们从一开始就设定的另一个目标就是把轻微碰撞后的维修需求降到极少。正是由于这个原因，新一代宝马的前侧围采用了可以有效承受轻微碰撞的特殊合成材料制成，在轻微变形后这种面板可以恢复原状。车辆在极低速度时（例如当在停车场中挪车时）发生的碰撞几乎不会留下任何痕迹。

控制汽车防护系统的中央电子控制装置

新一代BMW M3中的电子防护和安全系统与超强的车身结构的配合堪称完美。不少于6个的安全气囊，以及所有4个座椅上的安全带束紧装置和安全带限力器可以根据撞击的类型和严重程度由中央电子安全装置启动。

位于汽车中部、B立柱和车门内的传感器与电子安全装置共同作用，确定不同情况下哪些安全装备能够带来最佳的乘员保护，只有真正需要的防护和安全系统才会被启动。

前置安全气囊和位于座椅靠背内的臀胸安全气囊给驾驶者和前座乘客提供了充分的保护。这4个安全气囊可以根据碰撞的严重程度分两级启动。

帘式头部安全气囊的尺寸足以保护前后两排乘员，驾驶者一侧的脚坑预定变形区降低了正面碰撞中腿部受伤的风险。

发生碰撞后，电子安全系统立即会再次启动主要功能，比如警告后面的驾驶者和方便救援工作。比如，危险警告闪光灯和车内照明会自动启动，中央锁止开启，发电机关闭，蓄电池安全接线柱松开，避免发生短路。

这时危险警告闪光灯和车内照明，以及紧急电话功能，由车载网络的独立连接供电。最后但也同样重要的是，为了防止燃油意外溢出，燃油泵也会被关闭。

凭借坚固的车身和丰富的主动和被动安全装置，新一代BMW M3拥有满足世界各地法律规定的严格安全标准和碰撞测试要求所需的全部装备。

动感与时尚：内装的高质量材料和独特颜色搭配。

新一代BMW M3有3种独特的内装可选：动感的“基本”版是布料和真皮的Speed组合。新开发的全鞣革Novillo真皮为选择装备，平滑柔软的表面具有非常优雅和动感的格调。除了经典的黑色，Novillo真皮还可以选择钯银色、竹米色和火狐色。

作为一个升级选项，仪表板底部、手套箱盖和中央控制台侧围上也可以采用Novillo真皮装饰。

4种独特的内饰版本，在组合仪表下方装备和仪表板等宽的饰条，带来了更多个性化新一代BMW M3的机会。

“基本”内饰为钛色，而铝色和碳纤维纹理的特殊真皮以及精致纹理的高质量木饰和碳灰色悬铃木为选择装备。每种内饰版本带给新一代BMW M3内部非常特别的外观，从时尚与技术到动感与优雅。

高效空调带来舒适的车内气候。

凭借精制的高技术通风、加热和空调系统，不管外界温度如何，新一代BMW M3都可以为乘员带来高标准的行车舒适性。气流从几个供气来源直接或间接地吹到乘员的身上，确保高效而舒适的新风循环。另一个特点是驾驶者和前座乘客单独的气温控制。

驾驶者和前座乘客都可以通过iDrive管理系统和中央控制台上的中央控制器控制空调、通讯、导航和娱乐功能。

正好位于视线高度的控制显示屏显示了当前使用功能的状态，以及各菜单中的其它选项或选装导航系统的地图。

信息通讯服务带来了全面的便捷。

控制显示屏还可以显示宝马在线和宝马在线支持的移动网络门户网站为驾驶者及其乘员提供的信息。具有紧急呼叫功能、宝马故障辅助、宝马资讯信息系统、V-Info增强型交通信息和以机动化为基础的BMW咨询服务的宝马在线支持等，提供了一系列独特的功能和优势。旅行时一个非常实用的优势就是它可以提供关于驾驶者目的地的酒店、餐馆或电影院的列表。

紧急呼叫功能是宝马在线支持提供的一项自动信息通讯服务：安全气囊一启动，这个非常有用的功能就会立即与服务中心建立连接，通过导航系统发出一条短信息通知中心汽车当前的位置，从而可以毫无迟延地组织救援和支持服务。

V-Info增强型交通信息系统为没有压力和交通堵塞的舒适行车做出了重要的贡献。它让驾驶者可以定期检索导航系统即时处理的最新交通信息并用于计算最佳线路。

另一项功能是可以为即将到来的服务和维修预约进行准备的宝马无线服务，这个创新系统可以把服务数据无线传输给驾驶者的宝马售后服务商。

配备M真皮方向盘和驾驶者搁脚板的驾驶区域。

标准装备的M真皮方向盘是驾驶者和汽车之间的完美界面。由于采用了拇指轮廓，轮圈可以握得很牢，始终尽在掌握，方向盘为精确的转向运动带来了完美的抓力。

音响系统和移动电话的遥控按钮，以及选择装备的、用于启动驾驶者预存汽车设置的MDrive按钮都位于方向盘轮辐上。还有一个按钮，驾驶者可以通过iDrive进行自由编程，用于控制自主设定的某项功能。

采用最新设计和造型的前座椅确保了最佳的侧支撑，特别是在采用动态驾驶风格的时候。而高标准的做工和装饰把座椅的运动型设计提升到一个更高的水平。离合器踏板边上的一体式搁脚板为驾驶者提供了牢固的支撑，而抛光不锈钢制成的侧围和中间的防滑盖罩突出了座椅的运动格调和功能。

车内照明套件营造非常独特的氛围。

在新一代BMW M3的内部，灯光在营造独特氛围方面发挥了非常重要的作用。微光照明从一开始就是标准装备，而选择装备的车灯组件用特别感性的方式强化了优越照明的体验：

车灯组件由沿着车门内衬和后部侧板柔和、连绵地延伸，贯穿车内的饰条组成。这根饰条上包含一些小聚光灯，在车内下部发出柔和的光线，营造出非常含蓄而诱人的照明效果。

后排的两个标准座椅。

新一代BMW M3为四座车款。得益于人体工程学特性极好的的座椅，所有乘员都可以在长途旅行中享受到优越的驾乘舒适性，在快速过弯时得到极好的侧向支撑。

驾驶者和前座乘客座椅均可选择装备靠背宽度调节和可调腰部支撑。中央控制台一直延伸到后排，把后排座椅划分为两个非常舒适的标准座椅，低座椅底部始终可以给后座乘客提供宽敞的头部空间。

后排座椅配有选择装备的轻质直通装载系统和一个可拆装滑雪板袋。长纤维加固的特殊合成材料制成的这个直通装载系统是专为新一代BMW M3开发的，比标准直通装载系统轻了约7千克。

具有不少于430升容积的行李箱清楚地证明新一代BMW M3也非常适于长途行车。行李箱还可以选择装备一个特殊的储物套件，包含袋钩和行李网等。而一个12伏插座让驾驶者及其乘客连接外部电气设备，如冷藏箱。

最高配置：宝马Individual高端音响系统。

新一代BMW M3标准装备高质量音响系统。也可以选择装备BMW M公司专为这种非常特别的汽车开发的宝马Individual高端音响系统。该系统拥有的大功率扬声器不少于16个、还有钕磁驱动器和极硬的Hexacone振动膜、数字式9通道放大器、最大输出功率825瓦、以及非常精确的频率条确保了无与伦比的声音质量。

有一项在汽车世界中非常独特的装备，即用于信号处理的Dirac Live技术。Dirac Live可以纠正扬声器的脉冲响应，确保车内线性的时间相位重放效果。

这种方式产生的音频重放的超精确脉冲不仅带给驾驶者，还有新一代BMW M3种所有乘员与众不同的全面、动感和生动的声音体验。与速度相关的音量控制和平衡功能进一步确保了各种驾驶条件下最佳的听觉体验。

驾驶者或前座乘客可以通过iDrive中央控制器控制宝马Individual高端音响系统，也可以通过中央控制台上的音响控制使用各项基本功能和设置，以及汽车娱乐系统的所有功能。

[image: image10.jpg]


8.
生产：
卓越质量来自弹性生产与环保政策  
•  
集成到宝马雷根斯堡生产厂单线生产。

• 
粉末清漆：更光亮，更少化学品。

•  
CFP车顶：宝马兰茨胡特工厂独家生产。

宝马集团的高档产品是基于成熟完善的工作流程、超现代技术和接受过全面培训的员工的技能这一高效生产系统的产物。

供应世界市场的新一代BMW M3是在宝马雷根斯堡工厂生产的，在这里，这种新一代高性能跑车的生产再次展现了宝马生产流程的高度灵活性：尽管每一辆BMW M3都是按照客户的个人愿望和要求定制的，而且碳纤维增强塑料车顶使用了以前在大规模生产中从未使用过的高技术材料，不过这种汽车的整个生产过程还是全面融入了宝马雷根斯堡工厂的生产流程。因此，新一代BMW M3与BMW 3系列轿车、双门轿跑车和敞篷轿跑车，以及BMW 1系列等其它车型一样，都在一个被称为单线系统的生产系统中进行生产。

高标准灵活性和全面融入宝马的全球生产网络。

这种在单一生产线上的组合生产有很大的好处，使得工厂可以通过调整产量对市场波动做出快速反应。而这就需要基于坚持使用信息技术的高效生产计划。

另一个重要的特点就是大量标准化的工作和系列操作，精心计划的物流确保了每个工作流程的最佳顺序。对新一代BMW M3而言，这就意味着与以前的车型相比，适时生产和顺序生产显著改善。

而另一点是雷根斯堡工厂与宝马集团的全球生产网络保持着众多的接口，接收兰茨胡特工厂生产的新一代BMW M3的特殊合成材料制成的侧围等部件，兰茨胡特工厂还生产碳纤维车顶。在兰茨胡特工厂，轻质生产专家使用了多层贵重的高技术材料制造车顶，首先用干式工艺预成型，然后在RTM（树脂转移模塑）流程中用树脂处理，接着涂以特殊的清漆涂层。

过去，宝马已经为BMW M3 CSL生产过限量版的碳纤维车顶。后来又为BMW M6生产过更多数量的碳纤维车顶，现在，针对新一代BMW M3，进一步提高了产能，达到全世界采用这种技术首屈一指的产量。

发动机的生产采用了源自一级方程式的技术与经验。

新一代BMW M3的309千瓦/420马力的V8发动机的曲轴箱也是在兰茨胡特生产的。宝马兰茨胡特工厂的轻质合金铸造厂的确也是宝马集团内部高度专业化和高效生产流程的范例，这里还为BMW Sauber F1车队的一级方程式赛车发动机提供非常复杂的部件。

新一代BMW M3的V8发动机在慕尼黑的宝马发动机工厂进行组装，在那里大约400个不同的零件和部件在一条特殊的发动机生产线上组装，最终制造出了这款高性能发动机。

考虑到这种高转速发动机内部的巨大负载，对表面质量和生产公差的要求是非常高的。比如某些部件要求最高达到1/1000毫米的加工精度，这仅相当于人的头发的厚度的1/50。
所有V形发动机的新总装线。

V8发动机在宝马慕尼黑工厂一条新的、非常灵活的双班总装线上进行装配。使用新总装线的决定是宝马的计划专家对日益增强的灵活性要求的回答，新系统可以实现优化工作的快速反应，达到更高的水平。

这就是为什么所有宝马V形发动机在中期都会在这条生产线上进行装配的原因，也就是说不仅是BMW M3的新型V8发动机，还有BMW M5和BMW M6的V10以及BMW 5系和7系的V8柴油发动机和8缸/12缸汽油发动机。

因为要生产种类繁多的发动机和部件，宝马的生产人员必须显示出极高的灵活性以及渊博的产品知识和技能。因此，在新的总装线上工作的所有人员都是在宝马发动机生产中经过培训的经验丰富的专家。在符合人体工程学的工作台，旋转的生产设备以及重负载的操作工具可以在工作中为他们提供帮助，因为上乘的产品质量不仅需要合格的工人，也需要最佳的工作条件。

举一个例子，在所有关键的螺栓连接处都使用电子控制的电动螺丝刀，应用参数对应不同的发动机并在一个适当的数据库中进行记录，以确保始终如一的螺栓应用和拧紧质量，甚至是多年不变。

渊博的技术与经验对采用特殊密封技术的两件式曲轴箱也是至关重要的，这种密封技术是把密封剂注射进入沿整个密封表面扩展的凹槽之中。然后在密封剂从另外一段出来的时候，会被紫外线硬化，而凹槽内的密封剂在装配过程中硬化。

随后冷却液和机油空腔进行质量控制检查，看看有没有泄漏，最后每台发动机还会在测试台上和正常工作温度下进行测试。

数据传输带来始终如一的质量保证。

发动机被安装在带有包含主要生产数据的数据控制单元的无人驾驶系统支架上或特殊的固定件上。在装配过程中，数据载体记录重要的质量数据，如拧紧力矩，并把信息保存在数据库中。

数据载体还可以针对各种发动机启动适当的带张紧装置。而在装配岗位与集成工具的数据交换确保生产人员使用正确的工具和施加正确的拧紧力矩。

涉及非常复杂操作的工作台还配有显示器，为生产人员显示哪种颜色编码的曲轴轴瓦应该在什么时候放到什么地方。关键部件，比如气缸盖或连杆也都进行了编码，从而可以进行从原件送至工厂、经过加工车间直到总装的质量保证跟踪。

熟练的技能依然至关重要。

尽管有这些技术辅助，然而生产人员的经验、细心和技能在气门传动和曲柄传动系统的预装配中尤为重要。同样，在可变VANOS凸轮轴正时装置上的装配和同步8个节气门则需要非常精细。

这就是为什么现在宝马比以前更重视发动机生产中每个员工的能力和技术的原因。原因很简单，人比任何机器都更灵活。

高效自动化的智能互动和高技能人员的能力同样也是宝马雷根斯堡工厂的高质量车身装配生产的关键。就是在这里BMW M3第一次拥有了它独特的外形和轮廓，多达700块面板和金属零件被组装在一起，在需要5500个焊接点的流程中形成各种模块和总成。

下一步是装配地盘、侧框架、车门、发动机盖、侧围和后行李箱盖，形成完整的车身。而碳纤维车顶在油漆结束前是不会安装的，因为新一代BMW M3的碳纤维车顶采用的是醒目的碳纤维外观，而且仅有一层清漆涂层。

车身装配的所有操作和流程中有超过95%都是自动化的，由非常专业的人员对技术设施进行编程、监控和维护。车身装配车间和涂装车间拥有整个工厂最高的自动化程度。

涂装车间也是世界上这种生产设施中最现代的，汽车车身在宝马雷根斯堡工厂的全自动涂装生产线上通过一个多阶段油漆流程。

第一步是清洁车身，之后进行阴极处理，第一层油漆涂在静电载荷车身上。在密封流程和底漆喷涂后，涂在车身上的第三层油漆就是客户选择的颜色的外涂层。

最后一层是粉末清漆，用于保护汽车表面，让颜色显得更有深度，而且更亮。

通过引入既不需要溶剂、也不会产生工业废水的粉末清漆，宝马在促进这种非常清洁和环保的技术方面取得了重大的突破。

塑料侧围也是“在线”油漆。

BMW M3的前侧围采用创新的高技术热塑性塑料材料制成。而且宝马的工程师们成功地把这种材料提升到很高的标准，甚至可以“在线”油漆，即可以不受表面处理的高温影响，和车身一起通过整个油漆过程。

显然这样做的一大好处就是不再需要单独的装配流程。

热塑性塑料侧围使汽车的实际总重降低了3千克，也是有助于新一代BMW M3实现理想的车桥负载分配，进一步改善燃油经济性，实现更高标准的路上灵活性。

装配：按照客户的要求。

制造新一代BMW M3的最后一个流程是由100个左右步骤组成的装配阶段。根据汽车的不同，几千个模块，有些是预组装好的，会在这个流程中装配到汽车上。

车身和传动系统的装配是全自动的，这个流程又被称为“结合”。另一方面，其它很多操作需要非常专业的个体手工工作。所以为了给生产人员提供最佳的工作条件，宝马雷根斯堡工厂装配线的人体工程学经过了进一步的优化，传送带沿装配流程运动，而且高度和角度可调，让生产人员可以使用舒适的直立姿势进行大部分操作。

按照客户的要求供应：新车要在什么时候生产？

在5年多的时间里，宝马集团已经成功实施了面向客户的销售和生产流程，使得客户最晚能够在开始总装6天之前修改汽车的规格，而且不会影响生产和交付的日期。这种灵活性在汽车世界绝对是独一无二的。

宝马雷根斯堡工厂的生产：效率和专业化。

宝马雷根斯堡工厂生产汽车的历史已经超过20年。最初只有一个总装厂房，而现在这座生产工厂已经成为世界上最现代，尤其是最灵活的汽车生产工厂之一。冲压车间、车身车间、涂装车间、装配和物流部拥有超过10,000名工人，其中包括300多名学徒。

除了BMW M3，宝马雷根斯堡制造厂还生产BMW 3系轿车、双门轿跑车和敞篷轿车和BMW 1系车型系列。

另一个特殊的任务是为警察、消防队和急救医生生产专用BMW 3系汽车和装备。

2005年，雷根斯堡工厂共生产了约300,000辆汽车。

宝马雷根斯堡工厂在生产非常独特和动感的汽车方面也有着悠久的传统：早在1994年，雷根斯堡工厂车身车间的一队专家就为宝马赛车制造了赛车车身，装配了滚柱罩，快速千斤顶，配重箱和仪表板。

另外，还在九十年代为欧洲车赛制造了超级房车，并生产了N级系列赛的赛车车身。

2000年，雷根斯堡工厂专为纽伯林24小时拉力赛开发和制造了BMW Z3双门轿跑车，而且雷根斯堡的专家还在新一代BMW M3的前代车型的基础上为美洲勒芒系列赛 (AMLS) 制造了BMW M3 GTR赛车。

今天，除了系列化生产，雷根斯堡的专家还在BMW 3系的基础上制造用于WTTC世界房车锦标赛的赛车车身。

技术数据
BMW M3
	车身


	
	M3 Coupé
	
	
	

	车门/座椅数量


	 
	2/4
	
	
	

	长度/宽度/高度（空载时）


	毫米
	4,615/1,804/1,418
	
	
	

	轴距
	毫米
	2,761
	
	
	

	前/后轮距


	毫米
	1,538/1,539
	
	
	

	转向直径
	米
	11.7
	
	
	

	油箱
	升（近似值）
	63
	
	
	

	冷却系统，含加热器


	升
	11.4
	
	
	

	发动机油


	升
	8.8
	
	
	

	变速箱油
	升
	2.1
	
	
	

	主减速器工作液
	升
	1.2
	
	
	

	空载重量，EU1
	千克
	1,655


	
	
	

	最大负载，DIN
	千克
	500


	
	
	

	最大总重（DIN标准）
	千克
	2,080
	
	
	

	前/后最大车桥负载
	千克
	1,020/1,120
	
	
	

	最大拖车负载2
	
	–
	
	
	

	制动（12%）/无制动


	千克
	–
	
	
	

	最大车顶负载/拖车垂直载荷
	千克
	75/– 
	
	
	

	按DIN标准测定的行李箱容积
	升
	430
	
	
	

	空气阻力系数
	Cd x A
	0.684
	
	
	

	发动机
	
	
	
	
	

	气缸排列方式/气缸数/每缸气门数


	 
	V/8/4
	
	
	

	发动机管理系统
	 
	MS S60
	
	
	

	排量
	毫升
	3,999
	
	
	

	缸径/冲程
	毫米
	92.0/75.2
	
	
	

	压缩比


	: 1
	       12.0 : 1 
	
	
	

	燃油等级
	辛烷值
	98（95）
	
	
	

	最大输出功率
	千瓦/马力
	309/420
	
	
	

	转速
	转/分钟
	8,300
	
	
	

	最大扭矩
	牛顿米
	                               400
	
	
	

	转速
	转/分钟
	3,900
	
	
	

	电气设备
	
	
	
	
	

	电池/安装位置
	安时/–
	70/行李箱
	
	
	

	发电机
	安/瓦
	180/2,520
	
	
	

	底盘和悬架
	
	
	
	
	

	前悬架
	 
	双节推力连杆弹簧减震支柱铝制车桥；

	
	
	横向力的少量正向补偿；减少制动车身前倾

	后悬架
	
	防后座、防俯冲的5连杆车桥 

	前制动器
	 
	单缸摆动式卡钳复合盘式制动器

	直径
	毫米
	360 x 30，通风和横向钻孔，采用复合技术
	

	后制动器
	 
	单缸摆动式卡钳复合盘式制动器

	直径
	毫米
	350 x 24，通风和横向钻孔，采用复合技术
	

	行车稳定系统
	 
	ABS、ASC、CBC、DSC；可变的M差速锁

	转向系


	 
	齿轮齿条式转向机构，带液压助力和Servotronic助力转向系统

	转向总传动比
	: 1 
	12.5
	
	

	变速箱类型
	
	SG 6
	
	
	

	档位传动比I

  
	: 1 
	4.055
	
	
	

	
II
	: 1 
	2.369
	
	
	

	
III
	: 1 
	1.582
	
	
	

	
IV
	: 1 
	1.192
	
	
	

	
V
	: 1 
	1.000
	
	
	

	
VI
	: 1 
	0.872
	
	
	

	
VII
	: 1
	–
	
	
	

	
R
	: 1 
	3.678
	
	
	

	主减速比
	: 1 
	3.846
	
	
	

	轮胎，前/后
	 
	245/40 ZR18 / 265/40 ZR18 

	轮圈规格，前/后
	 
	8.5J x 18 EH2+ IS 29，铝制，锻造/9.5J x 18 EH2+ IS 23，铝制，锻造

	性能
	
	
	
	
	

	单位质量功率，DIN
	千克/千瓦
	5.1
	
	
	

	升输出功率
	千瓦/马力
	77.3/105.1
	
	
	

	加速0–100公里/小时
	秒
	4.6 
	
	
	

	最高车速
	公里/小时
	2503
	
	
	

	耗油量，欧盟标准循环
	
	
	
	
	

	市区
	升/100公里
	17.0
	
	
	

	郊区
	升/100公里
	9.0
	
	
	

	综合
	升/100公里
	11.9
	
	
	

	其它
	
	
	
	
	

	排放标准
	
	EU4
	
	
	



空载车重（DIN）加上75千克的驾驶者和行李。
2在某种情况下可能增加。



3电子限制。

[image: image11.wmf]10.
外部和内部尺寸


11.
功率与扭矩图表 


新一代BMW M3四门轿车
目录
新一代BMW M3四门轿车
简述
2

独具个性的一流选手：
新一代BMW M3四门轿车
 4

技术数据
 10
外部和内部尺寸
 11
功率与扭矩图表
 13
新一代BMW M3四门轿车
简述 
•
新一代BMW M3的第二个车身版本。BMW M公司推出的基于BMW 3系轿车并采用独特设计和技术高性能跑车。

•
具有极致驾驶动态、出色美学魅力和高标准日常驾驶品质的BMW M3的特征现在在这种4门轿车版本中得到了进一步的突出。始终如一的高性能概念搭配附加功能性，5座椅，后排的舒适进入功能，确保了极致、个性的风格。

•
BMW M3四门轿车采用宝马全新的4.0升V8发动机，最大输出功率309千瓦/420马力，最大扭矩400牛顿米（3,900转/分钟）。发动机最高转速8,400转/分钟，整个转速区间都拥有适宜的功率和扭矩。

•
独立节气门、Double-VANOS双凸轮轴可变气门正时系统、制动能量回收系统、发动机比以前车型的六缸机轻了15千克。

•
100公里/小时加速4.7秒，最高车速250公里/小时（电子限制），欧盟标准测试循环中的平均耗油量11.9升/100公里。

•
手动6档变速箱带一体式温控机油冷却系统和质量惯性经过优化的双片离合器。

•
MDrive用于设置并检索驾驶者对发动机控制图谱、悬架和动态稳定控制管理系统，以及作为附加选择装备的Servotronic助力转向系统控制图谱的特定配置。

•
全新的底盘配有重量经过优化的特定部件，BMW M典型的车桥能够带来出色的动感驾驶体验、锻造铝制横向摆臂、混合高性能制动系统、选装的带三个自选控制图谱的电控减震系统（EDC）。

•
纯正的BMW M设计突出了汽车的运动姿态，铝制发动机盖带有引人注目的机舱盖拱凸，成为了顶级动力与性能清晰标记，带超大进风口的独特前端，外展的强劲轮罩。

•
前侧围上的“腮”，M车型特有的门槛向后展开的幅度更大，突出了后轮驱动的概念，含蓄的导流唇缘降低了后桥上的升力，BMW M特有的双排气管。

•
BMW M3四门轿车的前端设计与双门轿跑车相同，表现了BMW M3的别致外观和高性能特征；采用独特设计的门槛，“腮”和后导流板都是为了清晰展现宝马轿车特有的优雅气质。

•
扭转强度和扭转强度极高的车身结构；
全面的乘员保护反映了宝马集团要求极高的安全标准。6个安全气囊，所有4个座椅上的三点式安全带，安全带束紧装置和安全带限力器和可以恰当控制和管理车辆防护系统的中央安全电子系统都是标准装备；标准装备两个双氙气大灯，随动控制大灯为选择装备。

•
带有丰富定制选项、设计一流的高品质内装；创新的颜色和材料概念；
5个座椅；选择装备的宝马Individual高端音响系统，带9通道放大器和16个高性能扬声器；根据车型确定的油漆和装备突出了新一代BMW M3四门轿车的独特品质。

独具个性的一流选手：
新一代BMW M3四门轿车。

新一代BMW M3双门轿跑车不仅拥有出色的动力和性能，同时还匹配了卓越的驾驶动态，新开发的V8发动机的动力源源不断，基于BMW 3系双门轿跑车车身的动人外观已经赢得了很多设计奖项。

所以，很明显，BMW M的新一代高性能跑车在赛道上和日常驾驶中带来的优越性让人别无所求。但是第一排还有一个位子留给了另一名一流选手：
BMW M3四门轿车。

所以为了配合动感而优雅的双门轿跑车，BMW M公司现在推出了BMW M3的4门版本，采用相同的驱动技术，而且是一款彻头彻尾的全新车型 – 另一款具有BMW M汽车所有典型特征，却不失其独特产品个性的优秀车型。

BMW M3四门轿车作为一款高性能汽车，在设计和功能方面均设定了新的标准，与此同时保持BMW M3特色也成为开发中的首要目标 – 即将最先进的赛车运动技术转移至日常交通，为客户带来独特的Sheer Driving Pleasure。

在推出第一款BMW M3四门轿车13年之后，现在双门轿跑车又一次迎来了它的4门“兄弟” – 一个非常重视日常驾驶品质和实用价值、对高性能跑车车迷很有吸引力的版本。

的确，BMW M公司的所有车型的一个共同特点就是丰富的赛车运动经验和独特的路上驾驶乐趣之间的紧密联系。它们出众的驾驶动态的基础是利用赛车运动的全部技术与经验开发而来的传动系统和悬架技术，为驾驶者和乘客带来了每一段旅程上都可以享受到的出色品质。
由此产生的魅力在很多车辆细分市场和车身版本中都得到了清楚的证明，比如，BMW M5轿车的成功。

现在BMW M3四门轿车利用便于进入后排座椅的两个后门，同样为最多5名乘员带来了极致的旅行舒适。所以从现在开始，非常重视乘客舒适度的驾驶者也完全有理由选择BMW M3的优越动感。

BMW M3四门轿车的极致驾驶动态要归功于新的八缸发动机，这种发动机只是通过高转速概念就带来了目前BMW Sauber F1发动机的全部DNA。

利用这种BMW M发动机特有的工作原理，排量3,999毫升的V8发动机的最大输出功率达到309千瓦/420马力。

400牛顿米的最大扭矩和8,400转/分钟的最高转速同样给人留下了深刻的印象。

巨大的功率和扭矩通过可变M差速锁顺畅地输送至后轮：也许这就是新一代BMW M3四门轿车最明显和独特的优势。新一代BMW M3四门轿车不仅带来了惊人的加速，还有在发挥出色性能过程中的强劲表现。加速到100公里/小时只需4.7秒钟，并且能够以同样的动态继续一直加速到达到250公里/小时，此时发动机的电子控制单元会对车速进行限制。

也是在4门车型上：赛车运动的技术与经验作为基础，独特性作为原则。

在BMW M公司的车型系列中，单从DNA的角度考虑，BMW M3一直都是与赛车运动联系最直接的车型。这一点从一开始，1986年推出的第一个版本的BMW M3就是这样，而且在后续的两代车型中得以延续，现在，在2007版的BMW M3中更是得到了明确的体现。

所以，在与传统风格的纯正跑车直接比较中，BMW M3也总是名列前茅。

虽然最新一代4门BMW M3的开发过程也是基于BMW 3系轿车，然而新车型的外观和技术特征都与标准版本的轿车有很大不同。除去为了带来最高水平的精致性能而采用的独特设计和传动/底盘技术，轻质工程也是BMW M的工程师们开发新车时一个重要目标。事实上，通过从始至终地实施智能轻质技术的概念，BMW M的专家们把汽车的单位质量功率降到了只有3.8千克/马力。

除了汽车的承载结构，只有车门、车顶、行李箱盖、车窗和尾灯来自于“标准的”BMW 3系轿车。换句话说，全新开发的车身零件数量实际上和BMW M3双门轿跑车是一样多的，而且两者非常独特的动人前部也是一样的。

轿车也可以一眼就看出是一款BMW M3，特点不仅有带有独特拱凸的铝制发动机盖和侧面两个进气口，还有新设计的、具有功能主导造型的前后导流板，前侧围上所谓的“腮”也被度身定制地用在了轿车上，门槛、后视镜和轻质合金轮圈也都采用BMW M的典型设计。

外观兼具美感和动感，再次突出了汽车的运动品质。最后但也同样重要的是，丰富的车身颜色带给每个客户独特的选择自由，新一代M3轿车不仅提供了BMW M独有的4种油漆选项，还有很多其它色彩方案可选。

内装：为全部五个人提供最大驾乘乐趣。

内装也是为了在根据客户品味和喜好定制的环境中为乘员提供最大驾驶乐趣。这首先适用于驾驶者，所有仪表和操纵装置的布局都是为了主动驾驶风格和享受新一代BMW M3四门轿车的极致性能。

新一代M3轿车驾驶区域的特征主要体现在BMW M特有的采用白色照明和红色指针的双盘仪表板、M真皮方向盘和新设计的中央控制台。前后车门切口饰条都骄傲地带有BMW M3徽标，驾驶者左脚支撑，车门内特殊的颜色方案，以及BMW M独有的碳素外观真皮和铝材等高质量材料制成的饰条，都强调了新一代BMW M3四门轿车的独特品质。

和双门轿跑车一样，驾驶者和前座乘客也可以享受具有丰富调节设定和出色侧支撑的跑车型座椅的全部便利。而后排座椅最多可以乘坐3名乘客，采用了和BMW 3系轿车的后排座椅相同的表面轮廓，但是缝线图案和特殊真皮是BMW M汽车特有的。

利用一级方程式的技术与经验生产部件。

新的八缸发动机的缸体来自宝马在兰茨胡特的轻质合金铸造厂，那里也为BMW Sauber F1赛车制造发动机缸体。曲轴箱是用特殊的铝硅合金制成的，不再需要传统的汽缸套。而是由硬硅晶体的释放和曝光提供恰当的气缸表面，铁涂层活塞直接在光滑的缸膛运动，无需其它表面涂层。

高发动机转速和高燃烧压力显然在曲轴箱上形成了极高的负载，因此它的底座结构非常紧凑，而且扭转强度极高，从而确保了非常精确和平稳的曲轴平衡。另外，锻造曲轴非常坚硬，具有很高的抗弯曲和抗扭转强度，但是重量却只有20千克。

最新一代动态稳定控制。

电子驾驶动态程序支持新一代BMW M3四门轿车的驾驶者在各种情况下探索动态驾驶的物理极限。比如一直监控汽车驾驶条件的DSC动态稳定控制，就可以在必要的时候对单个制动器进行干预并降低驱动力，以稳定BMW M3四门轿车，从而实现在转弯时及时应对转向不足和转向过度等功能。

动态稳定控制系统中集成的其它系统还有ABS防抱死制动系统、防止车轮在牵引力降低的路面上打滑的ASC自动稳定控制系统、防止汽车在上坡道起动时溜车的起步辅助功能、以及防止汽车在转弯制动时打滑或转向失控的CBC弯道制动控制。

现在已经提高到更高标准的DSC动态稳定控制包含可以提高驾驶安全的辅助功能：当驾驶者想在几秒钟后进行全力制动的时候，系统可以及时提高液压制动回路中的压力并对制动衬块进行预加载，确保立即的反应并显著缩短制动距离。最后，潮湿条件下的定期干燥制动功能通过去除制动盘上可能存在的水膜，可以确保不受限制的立即应用制动系统。

抗扭转车身是优越的乘员安全性的基础。

高扭转硬度的车身结构以及根据不同要求电子启动的防护和安全系统确保了新一代BMW M3四门轿车中高标准的被动安全性和全面的乘员保护。

加上精确的撞击吸能区，超大承载结构上使用的高强度钢，可以确保发生碰撞时力量平稳和直接的传递，并恰当地吸收作用在汽车上的载荷。使变形空间得到充分利用，避免对乘客舱造成任何伤害，即使是严重碰撞，对车身的影响也会被控制到很小的程度。

新一代BMW M3四门轿车中的电子防护系统与超强的车身结构的配合堪称完美。不少于6个的安全气囊，以及所有4个座椅上的安全带束紧装置和安全带限力器都可以根据撞击的类型和严重程度由中央安全电子系统启动。汽车中部、B立柱和车门内的传感器在发生碰撞时可以“告诉”安全电子系统哪个安全部件可以为乘员提供最大的保护，从而只启动那些真正需要的防护系统。

前置安全气囊和位于座椅靠背内的臀胸部安全气囊给驾驶者和前座乘客提供了充分的保护。这4个安全气囊可以根据碰撞的严重程度分两级启动。

大尺寸的帘式头部安全气囊足以同时保护前排和后排外侧座椅上的乘员。最后，驾驶者一侧搁脚板处精确定义的撞击吸能区可以降低正面碰撞中腿部受伤的风险。

动感的车身结构清楚地展现了强劲的动力。

从一开始，新一代BMW M3四门轿车外观的设计和开发目标就是赋予汽车独特和极具动感的外观。

在设计新一代BMW M3四门轿车车身的时候，BMW M公司的设计师们应用了“形式服从功能”的原则，把恰当的技术解决方案转化成为形神兼备的动感外观。

新一代BMW M3四门轿车的前端表现了BMW M3典型的别致“前脸”。比如铝制的发动机盖，在中间有一个大拱凸，和侧面的进气口一起，清楚地显示出其中的八缸发动机的巨大潜能。

拱凸和进气口的轮廓都与发动机盖的前冲箭头造型类似，与比“标准”BMW 3系轿车更长的前端协调地融于一体。
前端为高性能发动机提供了充足的空气。

汽车前端在散热器格栅下方有三个大进气口，为发动机提供进气和冷却空气。强健的垂直条在两侧与进气口相连，进一步提升了新一代BMW M3四门轿车特有的设计语言。加上宝马特有的双肾形格栅和带有标准装备的双氙气大灯的水平灯组，这些设计亮点带给新一代BMW M3充满力量和性能的动感外观。

前端的结构和配置主要是由这种高性能发动机所需的空气供应确定的，为了给这款自然进气发动机供应空气，几乎整个前端都采用了开放式的设计。这正是为什么BMW M3四门轿车，和大部分BMW M汽车一样，特意没有装备普通宝马车型标配雾灯的原因。 
所有进气口的功能和尺寸都是根据技术要求精确规定的。它们的位置和尺寸精确符合发动机及其附件的所有冷却和进气要求。

侧线：典型的M特征，加上宝马轿车的设计语言。                                                                                                                               BMW M3四门轿车上造型强劲的前轮拱罩时时刻刻清楚地体现了极致的灵活和行车稳定性。加上重量经过优化的18英寸双轮辐铝合金轮圈，强调了汽车强有力的加宽轮距。

19英寸锻造铝合金轮圈为选择装备，透过轮辐可以看到专为BMW M汽车开发的高性能复合制动系统。

两个前侧围采用了BMW M汽车特有的独特设计，并带有被设计师们称为“腮”的装置：这些进气口造型精巧的轮廓为侧面的车身线条进一步增添了动态的格调，镀铬支架分成几个部分，提升了这里的三维结构。

与BMW M3双门轿跑车上的设计不同，轿车侧围上腮的外形更为水平，支架支撑着转向信号灯舒展外形和BMW M3徽标。

专为新一代BMW M3开发的后视镜在轿车上也实现了重要的空气动力学功能。其中的一大特征就是黑色的双杆，外形让人想起飞机的机翼。

利用它们水平的浅色轮廓线条和向外逐渐尖细的外形，后视镜不仅强调了汽车的运动外观，而且由于这种在风洞中进行优化的特殊设计，有助于降低空气阻力。

新一代BMW M3四门轿车的侧线再次采用了BMW M汽车典型的高性能运动标志，这里还协调地融入了宝马轿车的设计语言。比如，突出的门槛就带给BMW M3轻盈和动感的外观。与双门轿跑车的设计不同，浅色轮廓线条采用笔直的设计向后延伸，并与车身线条平行，这种平行排列再次强调了轿车协调和平衡的特点。

这种方式营造的光影互动从侧面赋予整个汽车极具动感的风格，再次突出了4门车型的别致设计和特征。

含蓄的导流唇缘和后扩散板带来最佳的空气动力学特性。

新一代BMW M3四门轿车从后面看也是一样的出众和强劲，设计上延续了汽车前端的独特外形。

与双门轿跑车相比，轿车后端的表面展现了更清晰的水平结构，与同样体现在尺寸之中的稳定平衡形成对应，并强调了后端的绝对宽度。

行李箱盖上造型含蓄的“古奈扰流板”优化了汽车的流线造型，并把后桥上的升力降低到更低的水平。

在轮廓方面，保险杠下方分开的扩散板的造型与汽车前端的进气口相得益彰，空气导管和双排气管离汽车中线更近了，在视觉上使后端在下部中点处收缩，形成令人激动的视觉张力，把旁观者的目光吸引到水平线条和保险杠上。

还有一个特点就是4个排气管的圆形造型在典型的BMW M风格的背面嘎然而止，整个后端都用于清楚地突出了汽车的车轮，摆出强劲有力的姿态。

特殊的BMW M车身颜色突出了汽车的独特性。

新一代BMW M3四门轿车有4种BMW M汽车专用的特殊金属漆，用特殊的亮度突出了汽车的车身、轮廓和比例。通过微光效果，墨尔本红把耀眼的光辉与独特的颜色深度融为一体。另一方面，赫雷斯黑色的有趣细节在于其中含有奇妙的蓝色珠光颜料；而表现力强烈的英特拉格斯蓝则混有红色颜料，营造出极具魅力的、魔幻般的紫色效果。

银石色，一种有一点儿发蓝的亮银色，已经在BMW M5和BMW M6上为人熟知。

除了这些特殊颜色，新一代BMW M3四门轿车还可以选择雪山白、黑色和太空灰金属漆，不同的车身颜色或者突出了汽车的技术和运动特点，或者强调了优越和高雅的外观。

技术数据
BMW M3四门轿车
	车身壳体

车门数/座椅数
	
	M3轿车  
	
	
	

	车门/座椅数量

升
	 
	4/5
	
	
	

	长度/宽度/高度（欧盟标准，空载时）

)
	毫米
	4,580/1,817/1,447
	
	
	

	轴距
	毫米
	2,761
	
	
	

	轮距，前/后

wgsdfg


	毫米
	1,540/1,539
	
	
	

	转向直径
	米
	11.7
	
	
	

	油箱容积
	升（近似值）
	63
	
	
	

	冷却系统含加热器在内所需冷却液

升
	升
	11.4
	
	
	

	发动机油

Getriebeöl


	升
	8.8
	
	
	

	变速箱油
	升
	2.1
	
	
	

	主减速器工作液
	升
	1.2
	
	
	

	空载重量，DIN1
	千克
	1,605


	
	
	

	空载重量，EU2
	千克
	1,680


	
	
	

	最大负载，DIN
	千克
	545


	
	
	

	最大总重（DIN标准）
	千克
	2,150
	
	
	

	最大车桥负载（前/后）
	千克
	1,020/1,190
	
	
	

	最大拖车负载3
	
	–
	
	
	

	制动（12%）/无制动


	千克
	–
	
	
	

	最大车顶负载/最大牵引杆负载
	千克
	75/– 
	
	
	

	按DIN标准测定的行李箱容积
	升
	450
	
	
	

	空气阻力系数
	cd x A
	0.673
	
	
	

	动力单元
	
	
	
	
	

	气缸排列方式/气缸数/气门数


	 
	V/8/4
	
	
	

	发动机管理系统
	 
	MS S60
	
	
	

	排量
	毫升
	3,999
	
	
	

	缸径/冲程
	毫米
	92.0/75.2
	
	
	

	压缩比


	: 1
	       12.0 : 1 
	
	
	

	燃油等级
	ROM
	98（95）
	
	
	

	最大输出功率
	千瓦/马力 
	309/420
	
	
	

	转速
	转/分钟
	8,300
	
	
	

	最大扭矩
	牛顿米
	400
	
	
	

	转速
	转/分钟
	3,900
	
	
	

	电气设备
	
	
	
	
	

	蓄电池/安装位置
	安时/–
	70/行李箱
	
	
	

	发电机
	安/瓦
	180/2,520
	
	
	

	底盘和悬架
	
	
	
	
	

	前悬架 
	 
	   双节推力连杆弹簧减震支柱铝制车桥；

	
	
	   转向节主销采用小幅度正偏置距；横向力补偿；防俯冲

	后悬架
	
	   防后座、防俯冲的5连杆车桥

	
	
	   

	前制动器
	
	   单缸摆动式卡钳复合盘式制动器

	直径   
	毫米
	   360 x 30，通风和横向钻孔
	
	
	

	后制动器
	 
	   单缸摆动式卡钳复合盘式制动器

	直径    
	毫米
	   350 x 24，通风和横向钻孔
	
	
	

	行车稳定性系统
	 
	   ABS、ASC、CBC、DSC；可变的M差速锁

	转向系


	 
	   齿轮齿条式转向系，带液压助力和Servotronic助力转向系统

	转向总传动比
	: 1 
	12.5
	
	

	变速箱类型
	
	SG 6
	
	
	

	档位传动比I

  
	: 1 
	4.055
	
	
	

	
II
	: 1 
	2.396
	
	
	

	
III
	: 1 
	1.582
	
	
	

	
IV
	: 1 
	1.192
	
	
	

	
V
	: 1 
	1.000
	
	
	

	
VI
	: 1 
	0.872
	
	
	

	
VII
	: 1
	–
	
	
	

	
R
	: 1 
	3.678
	
	
	

	主减速器传动比
	: 1 
	3.846
	
	
	

	轮胎，前/后
	 
	245/40 ZR18 / 265/40 ZR18 
	

	轮圈规格，前/后
	 
	   8.5J x 18 EH2+ IS 29，铸铝/9.5J x 18 EH2+ IS 23，铸铝

	动力性能   
	
	
	
	
	

	单位质量功率，DIN
	千克/千瓦
	5.2
	
	
	

	单位质量功率，DIN
	千克/马力
	3.8
	
	
	

	升输出功率
	千瓦/升
	77.3
	
	
	

	升输出功率
	马力/升
	105.0
	
	
	

	加速0–100公里/小时
	秒
	4.7
	
	
	

	最高车速           
	公里/小时
	2504
	
	
	

	耗油量，欧盟标准循环
	
	
	
	
	

	市区    
	升/100公里
	17.0
	
	
	

	郊区   
	升/100公里
	9.0
	
	
	

	综合 
	升/100公里
	11.9
	
	
	

	其它
	
	
	
	
	

	排放标准
	
	EU4
	
	
	



公路整备重量（DIN）的车重。


2公路整备重量（DIN）的车重加上75千克的驾驶者和行李。

3在某种情况下可能增加。

4电子限制。

外部和内部尺寸

 
功率与扭矩图表


新一代BMW M3敞篷轿跑车
目录
1.
新一代BMW M3敞篷轿跑车
简述
2

2.
体验动力，享受自由：
新一代BMW M3敞篷轿跑车
 4

3. 
技术数据
 14
4.
外部和内部尺寸
 16
5.
输出功率和扭矩图表
 20
新一代BMW M3敞篷轿跑车
简述 
•
新一代BMW M3的第三个车身版本；来自BMW M公司，设计和技术装备独特的高性能敞篷轿跑车；在BMW 3系敞篷轿跑车的基础上开发而来；与BMW M3双门轿跑车和BMW M3四门轿车一样，坚持以BMW M特有的高性能特征为目标。拥有始终如一的独特传统的汽车概念：第四代BMW M3敞篷轿跑车和BMW M3双门轿跑车。

•
出色驾驶动态和美学外观的独特组合，BMW M独有的特殊组合带来无与伦比的敞篷驾驶体验和优越的日常驾驶品质。电子液压控制的可收回硬顶确保了BMW M3敞篷轿跑车的极致性能，让人们尽情享受头顶的蓝天。

•
值得信赖的BMW M设计体现了优越的动力；带有动人拱凸的铝制发动机盖；带有大进气口的特征前端；有力地向外展开的车轮拱罩；BMW M用动态舒展的侧影，低腰线和强健低悬的后端对宝马敞篷轿跑车的经典线条进行了特别的诠释；前侧板上的“腮”；M车型特有的门槛轮廓更为后倾，从视觉上突出了后轮驱动的概念；带有扩散板的后导流板优化了汽车下方的气流；BMW M特有的双排气管。

•
独特的驾驶体验：BMW M3的独特动力和性能加上宝马敞篷轿跑车独有的阳光与风的强烈体验。

•
BMW M3敞篷轿跑车装备BMW M全新的V8 4.0升发动机，最大输出功率309千瓦/420马力；最大扭矩400牛顿米（3,900转/分钟）；发动机最高转速8,400转/分钟，整个转速区间都拥有适宜的功率和扭矩。

•
独立节气门、Double-VANOS双凸轮轴可变气门正时系统、制动能量回收系统；发动机比以前车型上的6缸发动机轻15千克。

•
100公里/小时加速5.1秒，最高车速250公里/小时（电子限制），欧盟标准测试循环中的平均耗油量12.3 升/100公里。
•
手动6档变速箱，带一体式温控机油冷却和质量惯性经过优化的双片离合器。

•
选装提供的MDrive，用于设置并检索驾驶者喜欢的发动机控制图谱、悬架和动态稳定控制管理系统设置，以及Servotronic助力转向系统的控制图谱。

•
全新悬架，带典型M配置的敞篷轿跑车特别加强件，重量优化的部件和M车型特有的车桥运动学特性，带来极具动态的驾驶体验；锻造铝制横向摆臂；高性能复合制动系统。

•
选择装备的EDC电控减震系统有三种控制图谱可选；自适应型减震设置可以对路面情况和驾驶者驾驶风格的变化做出反应；无论选择哪个模式，EDC都允许随时针对非常动态的驾驶条件进行适当的调节。

•
轻质钢结构可收回硬顶；带全自动开关功能的三件式车顶结构；标准装备的遥控开车顶功能；打开时间22秒钟；由于采用了大车窗，硬顶闭合时仍然可以很好地观察周围的情况。

•
扭转强度极高的车身结构；全面的乘员保护，正面和头/胸安全气囊、所有座椅的三点式安全带、安全带束紧装置、安全带限力器和中央安全电子系统，中央安全电子系统用于对防护系统进行适宜控制，包括后排座椅后方可以自动升起的翻车保护杆。标准装备两个双氙气大灯，随动控制大灯为选择装备。

•
具有丰富定制选项的升级高档内装；创新的颜色和材料概念；两个独立座椅轮廓的后排座椅；选择装备的宝马Individual高端音响系统，带9通道放大器和16个大功率扬声器；
M车型特有的油漆和装备选项。

体验动力，享受自由：
新一代BMW M3敞篷轿跑车。
又一位迷人成员的登场让BMW M3车型家族更上一层：新一代BMW M3敞篷轿跑车，宝马高性能跑车在双门轿跑车和轿车后推出的第三个车身版本，带来体验极致驾驶动态的全新可能。

在发动机盖之下是一款具有高转速发动机所有特点的4.0升V8发动机，这款发动机是专为BMW M3开发的全新发动机。轻触一个按钮，只需22秒钟，三件式硬顶就会打开并且完全消失在后车顶箱之中，驾驶者和乘客将立即头顶蓝天并且享受敞篷驾驶的震撼。

新一代BMW M3敞篷轿跑车是一流的“运动员”，它非常出色的性能不仅体现在跑车性能方面，还有其它很多品质，顶级性能，高雅驾乘的亮点，让身处其中的每一刻都成为驾驶乐趣的体验，让驾驶者和乘客始终都倍感舒适。

BMW M3敞篷轿跑车从排量3,999毫升、功率309千瓦/420马力的全新八缸发动机中获得了非凡的动态驾驶潜力。400牛顿米的最大扭矩和8,400转/分钟的最高转速都给人留下了深刻的印象。

BMW M发动机典型的高转速概念直接源自BMW Sauber F1车队采用的最新型一级方程式发动机。很明显，这种优秀的发动机动力原则同样确保了BMW M3敞篷轿跑车的独特扭矩和功率，并通过可变的M差速锁把发动机动力传输至后轮。

加速到100公里/小时只需5.1秒钟，而且汽车随着驾驶者的加速指令凭借不断增强的的动力和性能继续奔腾向前，一直达到250公里/小时的最高车速，此时发动机的电子控制单元会对这款敞篷轿跑车的速度和性能加以限制。

这种出色的性能和震撼的动感成为BMW M3敞篷轿跑车给人留下的第一印象：这种非常特别的双门高性能跑车不仅采用了与BMW M3双门轿跑车和BMW M3四门轿车相同的驱动技术，而且还从一开始就进行了全新开发，再一次彰显BMW M车型的所有典型特征。

这样，BMW M3敞篷轿跑车得以成功地把赛车运动技术转移到日常驾驶之中，达到了对这种高性能跑车提出的极高要求。因此从其特征来看，它首先是一辆BMW M3，同时却又没有淡化它与双门轿跑车和轿车的不同之处。

传统和创新：第四代BMW M3敞篷轿跑车，第一代带有可收回硬顶的车型。

BMW M公司在组合高性能跑车的震撼和敞篷驾驶的独特乐趣方面拥有悠久的传统，第一代BMW M3敞篷轿跑车面世至今已经有20多年了。

随后的两代BMW M3双门轿跑车都有对应的BMW M3敞篷轿跑车同步推出，这种概念一直延续至今，不过第四代车型与前代车型相比有一个很大的不同：BMW M3敞篷轿跑车第一次采用了可收回的硬顶为驾驶者和乘客提供风雨中的保护。

乘客舱内的三件式车顶确保了一年四季不受限制的驾驶乐趣和极好的噪音控制。它的设计和结构具有非常惊人的强度和硬度，突出了汽车的绝对价值，并通过大车窗确保在车内形成真正的双门轿跑车氛围时（硬车顶闭合）仍能清楚地观察周围的情况。

当天气适于敞篷驾驶时，电子液压的全自动三件式硬顶平稳而流畅地向后旋转，紧凑地折叠进入后车顶箱。

这个非常紧凑而且节约空间的车顶箱提升了BMW M3敞篷时的外观，并且让驾驶者与乘客感到震撼的驾驶体验。优雅舒展的低悬侧影不仅反映了BMW M3敞篷轿跑车外观的典型特征，而且由于低腰线还确保了在阳光照耀和劲风吹过时独特而强烈的体验。

M3敞篷轿跑车的其它特征：赛车运动的技术与经验作为基础，独特的设计作为原则。

在BMW M公司的众多车型中，BMW M3一直都是充分反应赛车运动风格的最重要代表。的确，这一点在1986年推出的第一代BMW M3，以及两年后推出的第一代BMW M3敞篷轿跑车上就有所体现。同样的理念在随后两代车型上得以延续，现在，在新一代BMW M3上也有明确的表现。即使与传统意义上的纯正跑车相比，BMW M3也是名列前茅。

与其前代车型相比，新一代BMW M3敞篷轿跑车在以汽车行驶性能为标准的驾驶动态方面有明显的进步。这种优越性的一个明证就是与以前车型相比进一步优化的单位质量功率，现在只有4.3千克/马力，即使对这种级别的高性能敞篷轿跑车来说也是一个非常好的数字。

这种全面优化清楚地体现在驾驶体验方面，新的V8发动机也为新一代BMW M3敞篷轿跑车带来了显著提高的动力和扭矩、高转速驾驶品质和灵敏的反应。新一代BMW M3敞篷轿跑车的加速不仅比前代车型快了很多，而且还通过在快速变向时、急弯中和对汽车有极高要求的赛道上的突出灵活性让很多功率相当的同类敞篷车型望尘莫及。的确，正是这些操控品质反映了每一辆BMW M汽车特有的和谐概念，在新一代BMW M3敞篷轿跑车更是如此。

敞篷BMW M3当然也是基于最新的第四代“标准”BMW 3系敞篷轿跑车，但新车型的外观和技术特征都与标准版本有很大不同。首先，新一代BMW M3敞篷轿跑车的技术基础来自BMW M3双门轿跑车，在BMW M的工程师们得到的任务单上，最上面的就是带来极致性能的独特设计以及传动系统和悬架技术。

除了车身的承载结构，只有车门、可收回硬顶、行李箱盖、车窗和尾灯是BMW 3系敞篷车型的“标准装备”。所以，实际上全新的车身部件几乎和BMW M3双门轿跑车是一样的。

就设计和驾驶体验而言：自始至终都是真正的BMW M3。

这种敞篷轿跑车一眼就能看出是真正的BMW M3。首先是带有独特拱凸的铝制发动机盖和两个进气口，还有前后导流板的功能设计、前侧围上特别设计的与双门轿跑车一样的腮、门槛、以及采用BMW M典型的独特设计的外部后视镜和轻质合金轮圈。

前端的特征是散热器格栅下方三个大进气口，为发动机提供进气和冷却空气。强健的垂直条在两侧与进气口相连，提升了汽车特有的设计语言。加上宝马特有的双肾形格栅和带有标准装备的双氙气主灯的低悬灯组，这些设计亮点带给BMW M3敞篷轿跑车非常动感的外观和表现。

汽车前端整体结构最重要的作用就是为高性能发动机供应空气，前端进气口的大截面为自然吸气式发动机提供了平稳的气流。很明显，出于技术和运动考虑的原因，这种BMW M汽车仍然没有像BMW 3系那样装备雾灯。

和BMW M3双门轿跑车一样，门槛采用了非常宽和强健的轮廓，而且通过它们两个互动的表面提供了独特的气流，侧围显得更低，更有动感，带给汽车更轻盈、更运动的表现。门槛的设计与在车门开启器高度从前到后的动人车身线条的造型相呼应。

从后面看，新一代BMW M3敞篷轿跑车再次以其优越和强劲的比例关系脱颖而出。沿着门槛的线条和后导流板轻柔和平稳的向后下降，强调了后轮驱动的概念和汽车行驶时强劲的姿态。保险杠下方造型协调的扩散板轮廓延续了前端进气口的特殊外形和设计。

排气系统的导管和双排气管位于远离汽车中间的位置，看上去在下部中点与后端相连，与保险杠的水平线条强力互动，营造出令人敬畏的视觉张力。

尽管有很多特征和风格上的类似，双门轿跑车和敞篷轿跑车还是非常不同的，绝对不会混淆。当然，BMW M3敞篷轿跑车的独特设计主要表现在它的硬顶上 – 还有随时根据驾驶者和乘客的愿望打开车顶的可能。

车顶收起时，BMW M3敞篷轿跑车，主要是通过它低悬的侧影，以独特方式把美学风格和运动高雅融于一体。同时硬顶闭合时带给汽车独有的个性线条，BMW M3敞篷轿跑车通过着重强调车顶线到后端过渡，与双门轿跑车更为轻柔和平稳的线条形成对比，突出了自己的特征。另一点是侧窗框架和轴盖都是标准装备亚光银色铝材，高光缎面铬饰为选择装备。

更为独特的BMW M专有颜色。

新一代BMW M3敞篷轿跑车车身可选择不少于4种的特殊M金属漆颜色，特别突出了车身表面的轮廓和比例：比如，墨尔本红色金属漆不仅非常亮而且颜色很有深度。
赫雷斯黑色通过增加蓝色珠光颜料带来了非常有趣的颜色细节。表现力强烈的英特拉格斯蓝，通过增加红色颜料，在特定光线条件下可以变成紫色，极具魅力。而最后但也同样重要的是，还有已经装备BMW M5和BMW M6的银石色，一种有些发蓝的浅银色。

新一代BMW M3敞篷轿跑车还可以选择雪山白，黑色，以及闪晶灰金属漆。

内装：4个座椅，车顶可以按需开合。

设计制造内装的时候，BMW M的设计师和其他专家成功地实现了在根据客户要求定制的环境中为乘员提供最大驾驶乐趣的目标。这一点尤其适用于驾驶者座椅，运动驾驶需要的所有元素都进行了相应的修改，而且通过增强的功能，反映了BMW M3敞篷轿跑车的非凡动力和性能。

在可收回硬顶折叠收入后车顶箱之后，驾驶者和前座乘客可以享受到一种非常独特的敞篷驾驶气氛，而低悬的肩线、后移的座椅位置和短风挡玻璃进一步增强了这种气氛。这种概念的结果，很明显，就是最佳的敞篷驾驶体验。

风挡玻璃框架和前排乘客头部之间的距离很大，让阳光和舒适的微风惬意地进入车内。

另一个亮点是现在乘员可以更直接、更纯粹的通过标志性的声音体验V8发动机。

尽管采用了运动型的低座椅位置，汽车的腰线还是做到了非常之低。由于这条动人的车身线条几乎与道路平行着一直延伸到后部，两个按照独立座椅进行设计和装饰的后排座椅上的乘客也可以享受到敞篷驾驶的无限乐趣。因此，新鲜的空气和不受限制的视野成为了敞篷驾驶新一代BMW M3敞篷轿跑车的独特体验。

特殊的底盘和悬架带来BMW M3典型的动态性能。

和BMW M3双门轿跑车与BMW M3四门轿车一样，新一代BMW M3敞篷轿跑车也是后轮驱动。这种把转向和驱动分配到前后桥上的原则确保了实现动态驾驶品质，极好的方向稳定性和安全操纵的理想条件。因此，从一开始，新一代BMW M3敞篷轿跑车就拥有了成为一种非常灵活的高性能跑车的理想配置。

新一代BMW M3敞篷轿跑车采用了专门针对敞篷车的要求和特点设计制造的底盘和悬架。当然，其“基础”是从BMW M3双门轿跑车的底盘和悬架移植过来，并根据特定的重量分配和敞篷轿跑车的不同车顶进行了修改。和通常的敞篷轿跑车一样，新一代BMW M3敞篷轿跑车也采用了附加装备以提高其扭转强度。与前几代BMW M3敞篷轿跑车相比，同时考虑到发动机输出功率的提高，对安全和驾驶动态至关重要的扭转强度得到显著增强，达到了更高的水平。

得益于高标准的底盘和悬架，以及汽车的整体结构，新一代BMW M3敞篷轿跑车的动态驾驶控制品质已经可以与BMW M3双门轿跑车和轿车相媲美。

后桥的加固悬架和改善的气流。

后桥上，同样装备双门轿跑车和轿车的V形杆提供了一直延伸到门槛的必要加固。这种配置提高了后桥处的底盘强度并为拥有强大动力和全面运动性能的汽车带来了恰当的车桥运动方式。此外，BMW M公司的工程师们还通过设计和结构的变化改善了后部的车底气流，从而确保主减速器的冷却效果。

在其整体结构中，五连杆后桥采用了轻质设计。比如，为了降低重量，防侧倾稳定杆就是中空的。所以，尽管直径比双门轿跑车的略大，BMW M3敞篷轿跑车的防侧倾稳定杆却带来了高效率与低重量的理想组合。加上锻造铝制车桥臂和铝减震器，这样减少的重量加起来达到约2.5千克。

前桥总成和双门轿跑车和轿车是一样的，双臂前桥上几乎所有部件都是铝制的。对应发动机的强大动力，超硬减震支柱、BMW M特有的旋转支承和车桥托架、以及发动机下方的附加轻质合金加强板等装备确保了前部的高标准横向强度。而且和后面的防侧倾稳定杆一样，前桥防侧倾稳定杆也是管状结构，有助于优化功能并降低重量。

高扭转强度的车身是优越的乘员安全性的基础。

超强的车身结构以及优化的扭转强度和专门用于敞篷轿跑车的防护系统从一开始就为新一代BMW M3敞篷轿跑车提供了高标准被动安全性和全面乘员保护的基础。尤其是防护系统，非常灵活，可以根据即时要求和驾驶条件电子启动。

在超大承载结构上使用高强度钢，以及发生碰撞时精确的撞击吸能区布置，确保可以恰当地转移和吸收作用在汽车上的力。撞击吸能区的空间可以充分利用，从而避免对乘客舱造成伤害，或在发生严重碰撞时尽可能减少乘客舱的变形。

安全气囊、安全带束紧装置和安全带限力器由中央安全电子系统根据碰撞的类型和严重程度进行启动。使用汽车中部、B立柱和车门内的传感器，电子安全“大脑”可以确定哪个安全部件能够为乘员提供最大的保护，只启动那些真正需要的防护系统。

根据碰撞严重程度分两级启动的正面和侧面安全气囊为驾驶者和前座乘客提供了保护。侧面的头/胸部安全气囊集成在座椅靠背里，在发生侧向碰撞时大面积打开，从靠背底部一直到头枕最高点。无论乘员坐姿如何，均可以有效保护乘员身体的上部和头部。

侧面安全气囊可以在发生侧向碰撞时为乘员的身体和头部提供保护，同时驾驶者一侧的搁脚板预定变形区可以降低正面碰撞中腿部受伤的风险。

BMW M3敞篷轿跑车还采用了一直监视汽车垂直和水平运动的侧翻传感器系统。同时由一个中央计算机评估当前驾驶条件的数据，这样，在车顶打开的时候，如果系统发现有翻车的风险，就会启动和升起位于头枕后面的翻车防护杆。前座的安全带束紧装置和头/胸部安全气囊同时启动，而且为了进一步预防翻车事故，A立柱和风挡玻璃框架都进行了强化和加固。

内装：4人尽享自由和动感。

敞篷驾驶的自由和BMW M3的动态性能 – 在新一代BMW M3敞篷轿跑车中多达4名乘员均可以享受到这种出色的体验。前排座椅配有一体式安全带系统，中央控制台一直向后延伸，将后排座椅分为两个独立座位，同时头顶空间也非常的开阔。与前代车型相比，后排乘客的肩部空间增大了9厘米，肘部空间增加了11厘米。前座的便捷进出功能大大方便了乘客进出后排座椅，前排座椅的释放杆正好位于座椅靠背顶部外侧的最佳人体工程学位置。

新一代BMW M3敞篷轿跑车还通过与众不同的可变储物容积和选择装备证明了它优越的旅行品质。即使顶篷收起后，行李箱的容量也可以达到210升，足够放置大型的硬壳旅行箱或两个高尔夫袋。

敞篷轿跑车的后排空间也可以用作附加储物空间。这种情况下，放倒整体式后座靠背后，可以方便地在后排座椅后的平坦区域内放置体积更大的物品，不会弄脏或损坏蒙面。

本款车型有别于其它同类敞篷轿车的一大特色是在乘客舱和行李舱之间选择装备的宽约40厘米的开口。很明显，这一空间可以直通装载较长的物品，例如滑雪板、单板滑板或高尔夫袋，它们可以从行李箱伸入至乘客舱的后部。

这种品质让新一代BMW M3敞篷轿跑车成为驾驶者和前座乘客独自旅行和享受优越的全面多功能性的理想汽车。但是即使在所有4个位子都坐有乘员的时候，由于后排座椅之间的大开口，这种连接行李箱和乘客舱的直通装载设施仍然可以方便的使用。

可收回硬顶的开关机构是由中央控制台上的一个开关控制的。还可以通过中央锁的遥控打开硬顶。

带舒适进入功能的增强型遥控为选择装备，让驾驶者不用钥匙就可以起动汽车，而且还可以遥控关闭硬顶。

为了避免硬顶的意外启动，关闭车顶的信号的最大传输距离为4米。

舒适进入功能可以在车顶打开时非常便捷地装卸行李。这种情况下为了方便装卸，硬顶在收回之后被遥控移动到一个临时位置，让驾驶者可以方便地取出高尔夫袋等大件物品。

分隔车顶和行李箱的可变盖板也有助于行李的装卸。硬顶关闭后，这个盖板会电动向上旋转，使行李箱容积扩大到最多350升。

这个盖板由中央控制台上的一个开关启动。在它被降低之后，新一代BMW M3敞篷轿跑车就可以开始操作敞篷开启的操作了。而行李箱盖带有自动吸合功能，可以在装卸完毕后平稳和轻柔地自动关好。

内装设计：关注主动驾驶体验。

通过车身的运动设计，新一代BMW M3敞篷轿跑车清楚地证明了自己在硬顶开启和关闭时的运动品质。内装为这种独特的风格和外观提供了补充，并为驾驶者提供了最佳的驾驶体验，为所有乘员营造根据他们的要求和喜好定制的美丽氛围。强劲的轮廓和流畅的线条特别强调了围绕四个座椅的凸凹表面。水平线条主导的仪表板区域和侧围上协调的表面为内装增添了极具动感的格调。

驾驶区域中的控制区域穿过前排座椅进入中央控制台，中央控制台通过含蓄的弯曲造型显示了以驾驶者为中心的特征。控制台本身用黑色真皮装饰，在颜色和设计方面与仪表包围和控制区域协调地连为一体。三个功能开关（电源、DSC开和选择装备的EDC）位于正对着驾驶者的一侧，可以启动或关闭电子动态驾驶控制程序。

除了所有控制装置和仪表板的清晰设计和最佳人体工程学，内装颜色的选择也可以帮助驾驶者集中精力于驾驶条件，并且在新一代BMW M3敞篷轿跑车中享受到的独特体验。无论驾驶者选择什么样的装备颜色，脚坑和仪表板上部都是碳灰色装饰。此外，硬顶的深色车顶衬和A立柱衬里的颜色相同，强调了BMW M典型的以驾驶者为中心的显著特点。

风挡玻璃周围一致的深色图案也可以帮助驾驶者集中精力于道路和交通情况。至于前座乘客和坐在后排的乘客，这种颜色方案也提升了驾驶和享受真正跑车的体验。比如，车门板和后侧围就通过使用黑色真皮让它们看起来比实际高度更低。双缝线强调了所选材料的独特品质，而且它们的装饰把车门上部和侧围与用不同颜色装饰的部分和表面区分开来。

车内丰富的个性化选项。

为敞篷驾驶特制的前排座椅及其一体式安全带系统也根据BMW M的专门要求进行了调整，即使在快速动态过弯时也可以确保极好的侧支撑。
驾驶者和前座乘客座椅都可以选择装备靠背宽度调节功能。

新一代BMW M3敞篷轿跑车的所有四个座椅都标准装备了高质量真皮。这种新开发的Novillo全鞣革真皮通过平滑和柔软的表面带来了特别优雅和运动的格调，可以选择经典的黑色或钯银色，竹米色和火狐色。

作为另一项选择装备，Novillo真皮装饰还可以扩展至仪表板下部，手套箱盖和中央控制台侧围。

新一代BMW M3敞篷轿跑车的真皮表面采用的阳光反射技术，在阳光明媚的夏季敞开车顶时，仍可确保无限的驾驶乐趣。即使汽车在强烈的阳光下敞篷停放了很长时间，材料中集成的特殊冷却颜料仍可以有效抑制光照导致的升温效果，最多可降低20 °C。实际上，这就意味着真皮内饰在长时间暴露在阳光中之后温度会升高，但是不会变得太热。

在控制显示屏和组合仪表下面，四只独特的饰条横贯仪表板，为定制新一代BMW M3敞篷轿跑车提供了更多选择装备。钛色影装饰为新车型的标准装备，可以选择装备铝色影、碳纤维效果的真皮、精致纹理的碳灰色悬铃木高级木饰。每种装饰选项都可以带给敞篷轿跑车内装非常特别的格调，从时尚与技术到动感与优雅。

独一无二：带专用敞篷模式的自动空调。

新一代BMW M3敞篷轿跑车标准装备自动空调。并且在温度控制模式中增加了在车顶收回时使用的“敞篷”模式。一旦驾驶者选择这种模式，气流和通风就会更多地取决于车外温度和实际光照程度，而非车内温度。

不仅是空调，而且敞篷驾驶时新鲜空气的供应也可以根据不同的要求调节。标准装备的挡风装置实现了这一功能，而且可以在高速行驶时减少车内的气旋。挡风装置牢固地安装在后部侧支撑上，可以向上拉动以充分发挥其效果。

因为固定机构的旋钮可以移动挡风装置两侧的连接点，所以一个人就可以轻松安全地把挡风板装到驾驶者或前排乘客一侧。最后但也同样重要的是，覆盖后排座椅的挡风板可以随时向上倾斜，根据需要放置包袋、购物袋和其它用品。

完美的可见性：标准装备双氙气大灯，选择装备随动控制大灯和远光辅助系统。

标准装备两个双氙气大灯的BMW M3敞篷轿跑车确保了夜间行驶的完美照明。大灯带有宝马典型的光环外圈，提供了恰当的日间驾驶功能。当打开日间灯的时候，分别位于两个大灯装置中的两个光环亮起，带给汽车动人的外观，不仅可以改善可见性，而且形成了宝马特有的清晰识别标志。

新一代BMW M3敞篷轿跑车可选择装备随动控制大灯，依照前方弯道或道路曲率调整光束，保证最佳照明。大灯转动的方向取决于当前的转向角、偏转率和车速。

该选项包含的另一项功能是速度不超过40公里/小时时，驾驶者使用转向信号灯或向某一个方向用力转动方向盘时，将会启动的弯道照明功能。
弯道照明功能可以确保在移车和连续转弯时前方道路的充分照明。

同样是选择装备的远光辅助系统提高了夜间行驶的舒适性。该系统可以在夜间对方来车或与前车距离过近时自动转为近光模式。

带有8个偏好选项按钮的iDrive控制系统。

宝马iDrive的控制器位于中央控制台上，可以控制空调、通讯、导航和娱乐功能。位于仪表板中间的视线高度的控制显示屏显示了所选功能的状态，以及各菜单中的其它选项或选择装备的导航系统中的地图。

BMW iDrive还可以配置选择装备的MDrive控制系统的设置。

为了简化iDrive控制的操作，驾驶者可以使用8个个性化的偏好选项按钮。只需按下一个按钮，驾驶者就可以找回常用的电话号码，常去的目的地或喜欢的电台。

要求更高的客户还可以进一步选用不同的导航系统、宝马在线移动电话网络门户和宝马支援远程服务。在装备包括移动电话预留设施和蓝牙接口的导航系统的汽车上，驾驶者可以免费使用宝马无线服务。
提供的功能范围从通过手动无线服务呼叫实现的自动无线服务呼叫一直到包括无线服务帮助在内的宝马无线服务诊断功能。进行无线呼叫服务时，汽车独立使用CBS车况保养服务功能作为车载故障诊断系统，确定下一次所需服务的类型和时间。

为了确定下一次保养，新一代BMW M3敞篷轿跑车可以把发动机机油、制动液、制动盘和垫片以及其它易磨损零件和部件的数据通过电话线路传输至驾驶者的宝马售后服务商。

在发生电子缺陷或故障时，宝马无线服务诊断功能可以把故障代码传输至宝马故障辅助中心。而且如果可以通过重启控制装置软件消除故障，那么为此所需的指令可以宝马故障辅助中心直接发送至汽车。

BMW M3敞篷轿跑车：极致性能是目标，Sheer Driving Pleasure是结果。

BMW M3敞篷轿跑车提供了很多体验极致性能和享受极致自由的新机会。而且在各种情况下驾驶者都可以选择享受独特的选项和驾驶的激情。
对于BMW M3敞篷轿跑车提供的动力储备，驾驶者很少会全部用到 – 其它两个版本的BMW M3也拥有相同的强大动力储备 – 不过拥有和随时可以体验的感觉好极了。

设定驾驶动态和驾驶者辅助系统时的丰富选项让驾驶者在敞篷BMW M3中也可以全面、实际地享受到自己的所有选择。而且由于采用了可收回硬顶，BMW M3敞篷轿跑车带来了一个非常独特的附加选项：车顶闭合后，新的车型带来了真正的双门轿跑车才有的无限舒适和时尚。车顶开启时，驾驶者和乘客可以享受到无限的自由和浸润在风与阳光中的美妙感受。所以，无论车顶开闭与否，您无需任何妥协。

和对应的双门轿跑车和轿车一样，BMW M3敞篷轿跑车带来了非常独特的风格和特征。正是这些独特的品质为M3系列的第三个车型带来了如此迷人的个性化风格，同时还保持了BMW M3的核心品质和特征：源自赛车运动的技术始终确保了优越的性能，和由此而来的独特驾驶体验。总而言之，这款敞篷轿跑车是一款标准的BMW M3 – 能够天天带给驾驶者极致动态驾驶体验的高性能汽车。

BMW M3的动力和性能不仅可以用于赛道，它给人留下深刻印象的优越性在城市交通中和乡间道路上也可以以一种非常迷人的方式确保Sheer Driving Pleasure。而这还不是全部，因为世界上有着数不胜数的迷人路线，让您既可以闭合车顶享受激情驾驶，又可以在天气适宜时敞开车顶，享受更高水平的惬意和满足。因此，新一代BMW M3敞篷轿跑车会给那些追求顶级性能和知道如何享受极致生活乐趣的人们带来一次又一次的震撼。

3.
技术数据
BMW M3敞篷轿跑车
	
	
	BMW M3敞篷轿跑车
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	车身     

fsdfd

d

车门数/座椅数
	
	
	
	
	

	车门/座椅数量

l
	 
	2/4 
	
	
	

	长度/宽度/高度（欧盟标准，空载时）


	毫米
	4,615/1,804/1,392
	
	
	

	轴距
	毫米
	2,761
	
	
	

	轮距，前/后

wgsdfg


	毫米
	1,540/1,539
	
	
	

	转向直径
	米
	11.7
	
	
	

	油箱容积
	升（近似值）
	63
	
	
	

	冷却系统含加热器在内所需冷却液

l
	升
	11.4
	
	
	

	发动机油

Getriebeöl


	升
	8.8
	
	
	

	变速箱油
	升
	2.5
	
	
	

	主减速器工作液
	升
	1.2
	
	
	

	空载重量，DIN1
	千克
	1,810


	
	
	

	空载重量，EU2
	千克
	1,885


	
	
	

	最大负载，DIN
	千克
	470


	
	
	

	最大允许负载，DIN
	千克
	2,280
	
	
	

	最大车桥负载（前/后）
	千克
	–/–
	
	
	

	最大拖车负载1）
	
	
	
	
	

	制动（12%）/无制动


	千克
	–
	
	
	

	最大车顶负载/最大拖车垂直载荷
	千克
	75/– 
	
	
	

	按DIN标准测定的行李箱容积
	升
	210–350
	
	
	

	空气阻力系数 
	Cd x A
	0.688
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	动力单元
	
	
	
	
	

	气缸排列方式/气缸数/气门数


	 
	V/8/4
	
	
	

	发动机管理系统
	 
	MS S60
	
	
	

	排量
	cc
	3,999
	
	
	

	缸径/冲程
	毫米
	92.0/75.2
	
	
	

	压缩比


	:1
	       12.0:1 
	
	
	

	燃油等级
	辛烷值
	98（95）
	
	
	

	最大输出功率
	千瓦/马力
	309/420
	
	
	

	转速
	转/分钟
	8300
	
	
	

	最大扭矩
	牛顿米
	400
	
	
	

	转速
	转/分钟
	3900
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	电气设备
	
	
	
	
	

	蓄电池/安装位置
	Ah/–
	90/行李箱
	
	
	

	发电机
	A/W
	180/2,520
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	底盘和悬架
	
	
	
	
	

	前悬架
	 
	   双节推力连杆弹簧减震支柱铝制车桥；转向节主销采用小幅度正偏置距；

	
	
	   横向力补偿； 防俯冲

	后悬架
	
	   防后座、防俯冲的5臂车桥

	
	
	

	前制动器
	 
	   单缸摆动式卡钳复合盘式制动器

	直径   
	毫米
	    360 x 30，通风和横向钻孔
	
	
	

	后制动器
	 
	   单缸摆动式卡钳复合盘式制动器

	直径    
	毫米
	    350 x 24，通风和横向钻孔
	
	
	

	行车稳定性系统
	 
	    ABS、ASC、CBC、DSC；可变的M差速锁

	转向系


	 
	   齿轮齿条式转向机构，带液压助力和Servotronic助力转向系统
	

	转向传动比：
	:1 
	12.5
	
	
	

	变速箱类型
	
	SG 6
	
	
	

	档位传动比
I

  
	:1 
	4.055
	
	
	

	
II
	:1 
	2.369
	
	
	

	
III
	:1 
	1.582
	
	
	

	
IV
	:1 
	1.192
	
	
	

	
V
	:1 
	1.000
	
	
	

	
VI
	:1 
	0.872
	
	
	

	
VII
	:1
	–
	
	
	

	
R
	:1 
	3.678
	
	
	

	主减速比        
	:1 
	3.846
	
	
	

	轮胎，前/后
	 
	   245/40 ZR18 / 265/40 ZR18 

	轮圈规格，前/后
	 
	   8.5J x 18 EH2+ IS 29，铸铝/9.5J x 18 EH2+ IS 23，铸铝


3. 
技术数据
BMW M3敞篷轿跑车

	
	
	
BMW M3敞篷轿跑车
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	性能
	
	
	
	
	

	单位质量功率，DIN
	千克/千瓦
	5.9
	
	
	

	单位质量功率，DIN
	千克/马力
	4.3
	
	
	

	升输出功率
	千瓦/升
	77.3
	
	
	

	升输出功率
	马力/升
	105.0
	
	
	

	加速0–100公里/小时
	秒
	5.1
	
	
	

	最高车速            
	公里/小时
	2504)
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	耗油量，欧盟标准循环
	
	
	
	
	

	市区   
	升/100公里
	17.3
	
	
	

	郊区
	升/100公里
	9.4
	
	
	

	综合 
	升/100公里
	12.3
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	其它
	
	
	
	
	

	排放等级
	
	EU4
	
	
	




) 公路整备重量（DIN)
2) 的车重，公路整备重量（DIN）的车重加上75千克的驾驶者和行李

3) 特定情况下可能会有所增加              
4) 电子限速值   

4.
外部和内部尺寸

外部尺寸，车顶闭合。




外部尺寸，车顶开启。


内部尺寸，车顶闭合。


内部尺寸，车顶开启。


5.
输出功率和扭矩图表


输出功率[千瓦]








输出功率[千瓦]








输出功率[千瓦]








扭矩[牛顿米]





输出功率[千瓦]








扭矩[牛顿米]





发动机转速[转/分钟]





输出功率[千瓦]








输出功率[千瓦]








扭矩[牛顿米]





发动机转速[转/分钟]





发动机转速[转/分钟]








