[image: image1.png]


BMW
媒体信息
06/2009
第2页
[image: image2.jpg]ML=

SUm@ma=] &

S

[

‘ ‘, 1511 ! ‘ ’——1,559(245Drive35i:1,537)——| ‘
‘ 1,790 ‘ 1951 |

850 ! 2,496 I 893
4,239
*max. head space
7
'
[Tolep)
™ <




BMW
媒体信息
06/2009
第4页

新一代BMW Z4
目录
00
21.
简述


52.
敞篷跑车的重生： 新一代BMW Z4
（短文本）


13.
设计：时尚现代、令人心动、值得信赖。

6
24.
可收回硬顶：高技术、便捷、创新

0
25.
动力系统：敞篷跑车的直列6缸发动机 –  完美的机型系列

3
26.
底盘和悬架：更舒适、更动感、更自由的选择，一切源自动态驾驶控制。

7
37.
车身和安全性：为无限驾驶乐趣提供极致稳定性。

1
38.
装备：一路相伴的驾驶乐趣

4
9.
生产：宝马雷根斯堡工厂的弹性生产。
38
410.
技术数据

1
411.
外部和内部尺寸

3
412.
输出功率和扭矩图

4



1. 简述
· 曾经大获成功的宝马敞篷跑车携时尚、纯正的设计风格再次重返车坛。新一代BMW Z4带来超凡乐趣与卓越动感相融合的独特驾驶体验。

· 首款采用可折叠硬顶的宝马敞篷跑车。这款全新车型是BMW Z4敞篷跑车和BMW Z4双门跑车共同的继任者。

· 新一代BMW Z4拥有超长的发动机盖和轴距、硕大的车轮拱罩、简短的前后悬伸。低悬的前端、富于冲击力的肩线和在视觉上使车身宽度进一步增大的后端组成了Z4醒目异常的外观。延伸到车轮拱罩上方的发动机盖、宽大的宝马双肾型进气格栅、两侧的进气肋片、黑色的A柱、轮廓优美的车顶、采用创新车顶技术的尾灯，无一不是其外形风格的亮点。

· 由两部分组成的电动液压式可折叠硬顶采用轻质的铝制壳体结构。硬顶只需20秒即可自动开启或关闭，完全开启后车顶构件全部进入车顶存放箱中，使车身呈现出一种反映敞篷跑车传统造型比例的后端低悬的姿态，宽大的行李厢容量可达180–310 升。高光泽表面的高品质内饰以及宽大的车窗（后车窗为加热式）确保了卓尔不凡的车内氛围以及最佳的全方位视野。

· 新一代BMW Z4的驾乘舒适性和车内空间感都达到了同级车型中独一无二的水准。与前代车型相比，无论是头部和肘部空间还是进入车内时的舒适感都有显著提升。靠近后桥的低坐姿为宝马敞篷跑车特有的驾驶体验提供保证。高质量的材料、顶级的工艺，以及以驾驶者为主导的仪表板和中控台设计，都确保驾驶者可以在精致优雅的车内氛围中获得令人心动的驾驶体验。

· 有大量的储物标准装备可供乘客舱内使用，其中包括横向安装在座椅后方的大容量储物箱。

· 宝马iDrive控制系统首度装备宝马敞篷跑车。新一代宝马iDrive控制系统中，控制器的人体工程学特性愈加优化，使驾驶者可通过旋转、按下和扳动三种动作对各项系统功能进行选择和控制，控制器上的功能按钮可供直接调出菜单条目，可自由设定的偏好选项按钮使系统的操作简易性更加出色。此外，系统还采用了图像清晰细腻的8.8英寸可折叠式高分辨率显示屏，菜单结构也经过了优化设计，并且与作为标准装备的专业级导航系统相结合。在目的地输入、路线规划和地图显示方面，专业级导航系统的功能都更加强大丰富。作为标准装备的音响系统配备了硬盘存储器。

· 新一代BMW Z4有三款直列6缸动力单元可供选择，最大输出功率从150千瓦/204马力到225千瓦/306马力，就加速性能与燃油经济性的结合而言，无论哪款都是同级动力单元中的佼佼者。BMW EfficientDynamics（宝马高效动力）在三款动力单元上均为标准装备，且均采用高度针对性的技术配置组合：VALVETRONIC电子气门或与之对等的高精度直喷技术、附加装置按需管理系统、图谱控制型机油泵、全铝曲轴箱或与之对等的镁铝合金曲轴箱、更加优化的空气动力学特性、智能化轻质技术、节能轮胎等。三款发动机均提前达到了尚未实施的EU 5（欧洲5号）排放标准。

· BMW Z4 sDrive35i标准装备7挡运动型双离合器自动变速箱。这款变速箱在换挡过程中不会使牵引力发生丝毫中断，达到了宝马自动变速箱素有的卓越舒适性与最高水准运动感和动力性之间独一无二的结合。与手动变速箱相比，它可以使BMW Z4已然极其出色的加速性能和燃油经济性得到进一步提升。BMW Z4 sDrive30i和BMW Z4 sDrive23i都标准装备6挡运动型自动变速箱，其换挡动感上佳，采用与发动机直连的设计，且能够最大程度地减少变矩器滑转现象。两款运动型自动变速箱均配备方向盘换挡拨片。

· 得益于协调合理的轴荷分配、后轮驱动形式，以及由双节横拉杆前桥和中央导向式后桥组成的轻质铝制悬架，新一代BMW Z4的行驶动态性能更加出色。电动机械式助力转向系统、高性能制动系统、最新一代的动态稳定控制（DSC）功能均为新一代BMW Z4的标准装备。借助同样为标准装备的动态驾驶控制功能，驾驶者只需轻触按钮就可使新一代BMW Z4在三种行驶动态性能模式中转换。动态驾驶控制系统能够对油门踏板的控制图谱、发动机管理系统、动态稳定控制系统的响应特性、助力转向系统的控制图谱、运动型自动变速箱的换挡动态特性。

· 新一代BMW Z4应用了全面的安全性理念，其中包括刚度极高的车身结构、预设的载荷传输路径、特定位置上的高强度钢材和特殊变形元件、位于前排座椅前方以及集成在座椅靠背侧面的头胸部安全气囊、采用新式张紧技术的三点式安全带、高度加固的A柱以及位于头枕后方的翻车保护杆、防爆轮胎以及作为标准装备的胎压报警指示灯、同样作为标准装备的双氙气前灯。

· 发动机：
BMW Z4 sDrive35i： 
直列6缸汽油发动机，配备双涡轮和燃油直喷系统（高精度直喷系统）
排量： 2,979毫升，最大输出功率： 225千瓦/306马力，5,800转/分钟时，
最大扭矩： 400牛顿米，1,300–5,000转/分钟时 
加速性能 [0–100公里/小时]： 5.1秒
最高车速：250公里/小时
欧盟标准测试平均耗油量：9.4升/100公里
欧盟标准测试二氧化碳排放值：219克/公里

· BMW Z4 sDrive30i：
直列6缸汽油发动机，配备镁铝合金曲轴箱、Valvetronic电子气门和Double-VANOS双凸轮轴可变气门正时系统 
排量：2,996毫升，最大输出功率：190千瓦/258马力，6,600转/分钟时，最大扭矩：310牛顿米，2,750转/分钟时 
加速性能 [0–100公里/小时]： 6.1秒 
最高车速：250公里/小时
欧盟标准测试平均耗油量：9升/100公里
欧盟标准测试二氧化碳排放值：210克/公里

· BMW Z4 sDrive23i：
直列6缸汽油发动机，配备镁铝合金曲轴箱、Valvetronic电子气门和Double-VANOS双凸轮轴可变气门正时系统 
排量：2,497毫升，最大输出功率：150千瓦/204马力，6,200转/分钟时，最大扭矩：250牛顿米，2,950转/分钟时 
加速性能 [0–100公里/小时]： 7.3秒 
最高车速：239公里/小时
欧盟标准测试平均耗油量：8.9升/100公里
欧盟标准测试二氧化碳排放值：207克/公里

2. 
敞篷跑车的重生：
新一代BMW Z4
（短文本）
一款经典敞篷跑车再度归来，性能无比强劲，造型空前新锐，将赋予敞篷跑车这一非常特别的车型种类以全新的定义：它就是新一代BMW Z4，同级车型中唯一一款将敞篷跑车的经典造型比例、靠近后桥的坐姿、后轮驱动形式、自动可折叠硬顶集于一身的车型。

新一代BMW Z4既能为驾驶者带来宝马敞篷跑车所有的驾驶乐趣，又拥有非常精致时尚的特质。这是一款超凡卓越的双座跑车：当车顶开启，阳光照耀，清风掠过，令人心旷神怡、激情澎湃的驾乘感受如约而至，而当车顶关闭，它又会展示出一款高级运动型双门跑车特有的出色舒适性。因此，就内在特质的多样性和丰富性而言，新一代BMW Z4无异于敞篷跑车的重生。

纯正的跑车造型比例和流畅飘逸的车身设计语言一直是BMW Z4的两个造型特点，另外一个亮点便是经过重新诠释的经典设计细节，它们共同造就了新一代BMW Z4特有的新锐时尚风格。由此，这款卓尔不群的双座跑车实现了动人优雅气质、高度灵活性、极佳驾乘舒适性的独特结合。新一代BMW Z4的轻质硬顶由两部分组成，完全开启后，其铝制壳体结构全部进入车顶存放箱，最大程度地节省了行李厢空间。而即使车顶关闭后，新一代BMW Z4依然保持着纯正敞篷跑车特有的造型比例。凭借以上这些超凡特质，新一代BMW Z4成为了BMW Z4敞篷跑车和BMW Z4双门跑车共同的继任者. 

为了确保驾驶者时刻获得热情奔放的驾驶乐趣，新一代BMW Z4提供了多达三款直列6缸动力单元供选择，其排量为3.0或2.5升，最高输出功率分别为225千瓦/306马力（BMW Z4 sDrive35i）、190千瓦/258马力（BMW Z4 sDrive30i）和150千瓦/204马力（BMW Z4 sDrive23i），为出色的动力性能和强大的加速性能奠定了坚实的基础。

BMW EfficientDynamics（宝马高效动力）技术的全面应用更使三款发动机在驾驶乐趣和燃油经济性之间达到了无与伦比的平衡。最后但也同样重要的是，新一代BMW Z4的顶级车型拥有7个挡位和双离合器的运动型自动变速箱。

动态驾驶控制功能是新一代BMW Z4的标准装备，它让驾驶者只需轻触按钮就可使动力传动系统和悬架系统在三种设置模式之间转换。作为标准装备的新一代宝马iDrive控制系统首次装备宝马敞篷跑车，与作为标准装备的专业级导航系统相结合。

造型设计：一款新锐外观的经典敞篷跑车

新一代BMW Z4将新锐而飘逸的线条融入了敞篷跑车的经典外观中。低悬的超长发动机盖、简短的前后悬伸、超长的轴距、巨大的车轮、靠近后桥的低坐姿：这些都是确保新一代BMW Z4纯正跑车造型比例的重要设计元素。

在车辆低悬的前部，无论是宽大而竖直的宝马双肾型进气格栅、宽阔的进气口，还是宝马品牌特有双氙气前灯标准装备的双圆形大灯，每一个表面、每一根线条看上去都在向着前方某个假想目标点全力冲去，使新一代BMW Z4呈现出一种蓄势待发的态势，似乎随时都要开足马力绝尘而去。

侧面造型的主导元素是动感流畅的肩线，它将前后车轮拱罩相连，并进一步强化了其修长舒展、富于运动气息的敞篷跑车外观。而后部造型中，线条和表面的横向布局则在视觉上增大了车身宽度。新一代BMW Z4造型设计中的其他特点还包括延伸到车轮拱罩外侧的超大发动机盖、黑色的A柱、车身两侧集成了LED转向指示灯的肋片式进气口，以及采用三维LED发光单元阵列的细长尾灯。

时尚典雅、完美精致、纯正敞篷跑车风格：车内设计

对于敞篷车而言，外部造型与车内设计的协调是非常重要的，而新一代BMW Z4车门内饰板独特的组合搭配以及从前到后的流畅感使其与车身肩线相互呼应，进而形成了非常出色的内外协调关系。整个车内氛围既有典型敞篷跑车风格，又极具时尚气息，而以驾驶者为主导的仪表板和中控台设计也是其中的亮点。

在驾驶者侧的U形曲面装饰板上，用于控制车灯和空调的控制装置分别被布置在方向盘的左右两边。这些元件的可选表面材质包括银色哑光磨砂、铝制高光拉丝和棕色木纹，而中控台和车门把手也采用与其相对应的表面材质。

前座乘客侧装饰板的可选表面材质为银色哑光磨砂和暗黑色人造革，位于车灯和空调控制装置下面的窄条部分一直延伸到驾驶者侧。新一代BMW Z4的内饰标准装备中提供了这两款装饰板的各种表面材质组合方案，这无疑会使车内既有极具吸引力的对比又有独一无二的亮点。

在BMW Z4 sDrive35i和BMW Z4 sDrive30i上，敞篷跑车典型的头枕一体式座椅均为标准装备，且有三种不同颜色的高质量真皮可选选择。选定的座椅真皮颜色将成为仪表板下部、车内内侧扶手以及中控台扶手的颜色。

作为标准装备的扩展型真皮套件还提供了用于仪表板上部、门槛、遮阳板的黑色真皮和用于前排乘客车门内侧拉手、与座椅同色的真皮。

此外，新一代BMW Z4sDrive35i和BMW Z4 sDrive30i装备一套非常特别车内设计套件，可为车内增添更多非常优雅精致的装饰亮点。品味尊贵的纯白车内设计套件包含象牙白色纳帕真皮/alcantara面料跑车型座椅、与之同色的前座乘客侧纳帕真皮装饰板、alcantara面料车门内饰板、驾驶者侧装饰板，以及中控台和车门的Fineline碳灰色木饰。

扩展型真皮套件也是纯白设计套件方案的一个组成部分。

此外，新一代BMW Z4还另有多达八种车身颜色可供选择，其中包括这款全新敞篷跑车专属的猎户星座银色金属漆。

20秒后两重天：全自动可折叠硬顶
新一代BMW Z4是宝马这家德国高端汽车制造商有史以来推出的第一款配备全自动可折叠硬顶的敞篷跑车。由两部分组成的车顶结构采用轻质铝制壳体技术，以电动液压方式工作，只需轻触按钮，便会在20秒之内完成开启或关闭过程。车顶关闭后，乘员可风雨无阻地继续尽享驾乘乐趣，而车顶开启后，两部分结构全部进入车顶存放箱紧凑而合适的空间，使车身后端保持敞篷跑车特有的流畅感。当车顶再次关闭，新一代BMW Z4外观的优雅气质会给人留下愈加深刻的印象。

凭借着真正出类拔萃的声学和空气动力学特性，这套创新的车顶系统为新一代BMW Z4所在的细分市场树立了新标杆。宽大的车窗、浅色的高质量车顶内衬赋予车顶外观以轻盈感甚至是镂空感，让驾驶者和乘客都得以享受到明亮而尊贵的氛围、宽敞的空间和极佳的视野。

与前代车型相比，侧窗面积增大了40%，后窗透明部分的面积增大了52%，而全方位视野则增大了14%。

硬顶上的玻璃后窗具备电加热功能，四个侧窗均可单独开启。

头枕后方的翻车保护杆之间安装了一个导风装置，能够为车内输送新鲜气流，这也是新一代BMW Z4的一个重要亮点。更高的车顶轮廓线和更大的车门开口（增加26毫米）使乘员在车顶关闭状态下进入车内时更加轻松便捷。

可折叠车顶的开启和关闭操作可以通过中控台上的开关或中央锁止遥控器进行，可谓方便之极。使用带有舒适进入功能的增强型遥控器，还可以在一定距离处遥控开启车顶。

舒适进入功能也让在车顶开启情况下装卸行李变得更加方便。使用此功能后，开启后的硬顶将移动到一个临时位置，使行李厢出口增大，以便于取出大件物品。

大量的储物功能所带来的存储空间灵活性更确保了新一代BMW Z4独一无二的使用多样性

车顶开启后，一块可折叠的搁板将车顶存放箱和行李厢彼此分开，而车顶关闭后，该搁板则翻倒。这样，行李容积可以从车顶开启状态下的180升增加到车顶关闭状态下的310升。与前代车型相比，新一代BMW Z4的最大载重量增加了30千克，达到330千克。

即使在硬顶开启的情况下，新一代BMW Z4的行李厢依然足够容纳一个中等尺寸的硬壳旅行箱，其灵活多变的行李空间设计概念为高级汽车细分市场树立了全新标准。

除了功能强大、设计出色的车顶，大量的储物功能和行李标准装备也是新一代BMW Z4卓越功能性的重要保证：除了容积多达10升的手套箱、车门内饰板上的可折叠储物箱，这款全新宝马敞篷跑车所拥有的储物位置还包括中控台上的杂物盒、换挡杆或选挡杆后面的附加储物空间、扶手下面的1.6升储物箱以及仪表板内的另外一个杂物盒。

后座后面横贯整个车内宽度的横向储物箱是新一代BMW Z4的另一个储物功能亮点，它具备丰富的储物功能，是该细分市场中的独创。

作为标准装备的储物套件还可以提供更多的储物和装载功能，其中包括座椅靠背后面以及前排乘客脚坑内的物品紧固网袋、行李厢内的行李系缚带、中控台扶手下面的两个杯座、驾驶者侧仪表板上的附加储物箱，以及前围板上与行李厢相通的杂物盒。

成功概念与伟大传统的结合：宝马敞篷跑车的直列6缸动力单元

优雅流畅的敞篷跑车线条、前端进气口的宝马双肾型进气格栅、发动机室内的直列6缸动力单元 - 这些依然是新一代BMW Z4最为引人瞩目的亮点。

早在1934年，这些亮点就曾共同帮助BMW 315/1在民用市场和赛车运动两个领域都创造了空前成就。

因此，新一代BMW Z4继承了这一伟大传统，三款车型全部装备直列6缸动力单元，在动力和性能方面为客户提供了丰富的选择。得益于BMW EfficientDynamics（宝马高效动力）的开发概念，这三款独特的发动机既能够以独一无二的方式展示宝马6缸发动机特有的精确性和响应特性，同时就性能和燃油经济性之间的平衡而言也足以傲视整个高级敞篷跑车细分市场。

新一代BMW Z4的三款车型依据各自的不同特点采用了高度针对性的技术配置组合，其中包括附加装置按需管理控制系统、图谱控制型机油泵、智能化轻质技术、更加优化的空气动力学特性等。

BMW Z4 sDrive35i：双涡轮和高精度直喷系统促成最强性能与最高效率的结合

这款新一代BMW Z4中运动气质最鲜明、动力性能最强大的车型装备全球第一款同时拥有双涡轮技术、燃油直喷技术（高精度直喷系统）和全铝曲轴箱的直列6缸动力单元。

两个涡轮增压器分别为三个气缸供应压缩空气，确保其达到涡轮增压发动机前所未有的高水准响应特性。这款动力单元能够毫无迟滞地迅速达到400牛顿米的最大扭矩，并在1,300–5,000转/分钟的宽阔转速范围内保持这一扭矩水平。

225千瓦/306马力的最大输出功率在5,800转/分钟时出现，使BMW Z4 sDrive35i只需5.1秒即可完成0-100公里/小时加速，

之后，这款动力单元还可以继续以这种卓越的性能推动其一直加速到250公里/小时，直到车速被电子控制系统所限制。

高精度直喷系统是这款动力单元的设计理念中一个关键的要素，确保其能够最大程度地节省燃油。通过将燃油直接喷射到燃烧室中，高精度直喷系统对气缸产生了冷却效应，进而使这款动力单元可以采用更高的压缩比，并使其燃烧过程中的效率进一步提升。

作为宝马开发的第二代汽油直喷系统，高精度直喷系统既使这款动力单元的燃油效率大受裨益，同时又不会因此而使其动力性能受到丝毫限制。正因如此，BMW Z4 sDrive35i在欧盟标准测试循环中的平均耗油量低至9.4升/100公里。
6缸自然吸气动力单元：强劲的性能、镁铝合金材料实现的轻质

凭借着响应迅捷的动力和性能、极佳的运转精确性和出类拔萃的效率，BMW Z4 sDrive30i和BMW Z4 sDrive23i的两款6缸自然吸气发动机同样是同级动力单元中的佼佼者。由于采用镁铝合金曲轴箱、特殊合成材料制成的气缸盖罩、带有铝制VANOS控制单元的轻质凸轮轴，两款动力单元的重量分别为161千克和158.5千克，都达到了同级动力单元难以企及的轻盈。

在这两款动力单元上，BMW VALVETRONIC电子气门发动机管理系统控制进气门的升程，Double-VANOS双凸轮轴可变气门正时系统对进气门和排气门的正时角度进行无限调节。这在最大程度上缩短了发动机工作循环之间的过渡阶段，并显著提升了燃油效率，进而使发动机拥有“漂亮的”扭矩曲线和极佳的响应特性。

BMW Z4 sDrive30i的动力单元排量为3.0升，在发动机转速为6,600转/分钟时达到190千瓦/258马力的最大输出功率，而310牛顿米的最大扭矩在转速仅为2,750转/分钟时就可达到。

得益于如此强大的动力，BMW Z4 sDrive30i只需6.1秒即可从静止加速到100公里/小时，其最高车速被电子限速装置限制在250公里/小时。

在欧盟标准测试循环中，新一代BMW Z4 sDrive30i的平均耗油量为9升/100公里，二氧化碳排放量为210克/公里，加速性能和燃油经济性之间的良好平衡也令人印象深刻。

BMW Z4 sDrive23i的动力单元排量为2.5升，所采用的技术与3.0升动力单元相同，并且也以优异的性能领先于同级动力单元，运动性和效率之间的出众平衡则是这款6缸动力单元的突出特点。其最大输出功率为150千瓦/204马力，出现于6,200转/分钟，最大扭矩为250牛顿米，在2,950转/分钟的低转速时即可出现。

BMW Z4 sDrive23i从静止加速到100公里/小时只需7.3秒，创造了同性能级别车型的新纪录，其最高车速为239公里/小时。在欧盟标准测试循环中，新一代BMW Z4 sDrive23i的平均耗油量为8.9升/100公里，二氧化碳排放值为207克/公里，这使其成为进入精彩无比的宝马敞篷跑车世界的高效率入门级车型。

换挡行程极短的标准装备6挡变速箱

新一代BMW Z4的所有车型均标准装备6挡手动变速箱，并有专门为其开发的标准装备变速箱可供选择。这些变速箱都具有强烈的运动色彩，突出表现之一就是6挡手动变速箱超短的换挡行程 - 比目前所有其他宝马车型的手动变速箱都短得多。

标准装备变速箱：7挡运动型双离合器自动变速箱和带Steptronic手动换挡功能的6挡运动型自动变速箱

作为新一代BMW Z4敞篷跑车的顶级版本，BMW Z4 sDrive35i标准装备宝马全新开发的运动型双离合器自动变速箱。这款变速箱将可与宝马6挡手动变速箱媲美的超强性能和运动性与宝马自动变速箱素有的出色舒适性相结合，能够确保BMW Z4 sDrive35i达到更加令人赞叹的加速性能。

得益于双离合器的配置，这款7挡运动型自动变速箱在换挡过程中不会使牵引力发生丝毫中断，迅速而流畅的换挡表现既使车辆的加速过程异常顺滑，又有助于降低车辆的耗油量和排放。

标准装备了7挡运动型自动变速箱的BMW Z4 sDrive35i完成0至100公里/小时加速只需5.1秒，欧盟标准测试循环中的平均耗油量低至9.4 升/100公里，达到了更加出色的燃油经济性。

7挡运动型自动变速箱让驾驶者可以在自动和手动两种换挡方式中自由选择。驾驶者既可以使用中控台上经过全新设计的电子式换挡杆对7挡运动型自动变速箱进行控制，也可以使用方向盘上换挡拨片进行手动换挡操作。

在自动换挡模式的D挡下，驾驶者只需拨动任意一个换挡拨片就可直接切换到手动换挡模式。作为标准装备的动态驾驶控制功能可以对众多其他参数进行调节，进而对7挡运动型自动变速箱的换挡特性乃至车辆的整体动态特性施加影响。

在SPORT（运动）和SPORT+（运动+）模式下，7挡运动型自动变速箱以更快的速度接合离合器，使换挡动作更加迅速，以确保车辆的加速性能显著提升，直接给于驾驶者以强烈运动化取向的驾驶反馈。

作为BMW Z4 sDrive30i和BMW Z4 sDrive23i的标准装备，6挡运动型自动变速箱能够使这两款车型的驾乘舒适性和运动性都更上一层楼。6挡运动型自动变速箱对车辆运动性的提升作用首先要归功于与发动机直连的设计。这一设计概念以先进的变矩器技术为基础 - 变矩器集成扭转减振器，能够最大程度减少不必要的滑转现象，进而杜绝动力和性能的损耗。这样，即使是最轻微的油门踏板动作也会被立即转化成车辆的迅捷响应，而换挡过程所需的时间也尽可能缩短了。

6挡运动型自动变速箱的Steptronic手动换挡功能让驾驶者有机会按照自己的意愿以手动方式进行换挡操作。使用此功能时，驾驶者既可以使用中控台上的选挡杆，也可以使用方向盘上的换挡拨片选择所需的挡位。

将选挡杆移入对应的位置，驾驶者即可以手动方式选择挡位，在D挡下，驾驶者亦可使用换挡拨片完成手动换挡操作。

在SPORT（运动）和SPORT+（运动+）模式下，动态驾驶控制功能同样将对6挡运动型自动变速箱的换挡特性施加影响，进而使其达到更加迅捷的换挡表现和更加清晰的换挡反馈。

先进精准的悬架技术、高性能轻质化的制动系统

宝马典型的后轮驱动形式、几近完美的车桥负载分配比，再加上长轴距和低重心 - 这些特性为新一代BMW Z4时刻保持出类拔萃的灵活性创造了理想条件。

新一代BMW Z4的前桥为双节横拉杆式，主要由铝材料制成，并由减震支柱进一步增强，后桥则为中央导向式，既融入了成熟的车桥设计概念，又体现了宝马针对这款独特敞篷跑车的特性而在车桥结构上做出的周密调整。

前桥区域的一个突出亮点是轻质技术的全面应用，得益于各个部件出色在运动学上的精确布置，双节结构为前桥卓越的动态特性创造了理想条件。

而后桥则因其紧凑的结构和精确的车轮导向特性而为人称道，其各个功能部件以清晰明了的形式分布在与车身相连的纵向摆臂和与后桥副架铰接的横向摆臂之间，为悬架的调校提供了巨大便利。这样，方向稳定性、转向特性和车道变换稳定性均可得到相互独立的优化改进。

电动助力转向系统（EPS）也是BMW Z4所在细分市场的一个领先创新成果，它使得助力转向电动机只根据情况的需要和驾驶者的意愿启动，既提升了车辆机动转向时的精确性和舒适性又降低了耗油量。

新一代BMW Z4的高性能制动系统具有制动效能强大、无衰减、轻质化、制动衬块低磨损的优越性。此外，新一代BMW Z4还是其细分市场中第一款配备电动驻车制动器的车型，驾驶者只需按动中控台上的按钮即可完成驻车制动的启动和解除操作。

新一代BMW Z4的所有车型均标准装备17英寸轻质合金轮圈，并配以防爆轮胎和胎压报警指示灯。

新一代BMW Z4上的最新一代动态稳定控制（DSC）功能不仅能够启动防抱死制动系统（ABS），以及通过实施制动或降低发动机动力来确保车辆在湿滑路面上的稳定性，还包括其他众多功能，诸如干燥制动功能、制动预备功能、起步辅助功能等。

当驾驶者以高度运动化的方式驾驶车辆转弯，如果位于弯道内侧的车轮因车辆载重分布不均匀而出现负载过少或完全无负载的情况，动态稳定控制（DSC）功能还可以起到与差速锁相似的作用，防止车辆打滑。

此外，驾驶者也可以通过轻触按钮启用牵引力控制功能，使制动系统的干预响应阈值提高，进而有机会更加自主地操控车辆，例如在松软的雪地上以驱动轮轻微打滑的方式起步。如果驾驶者愿意，还可以将动态稳定控制（DSC）功能完全关闭。

让舒适性和运动性达到完美结合：动态驾驶控制功能

动态驾驶控制功能还可以对油门踏板的渐进效应、发动机的响应特性、助力转向系统的控制图谱以及动态稳定控制（DSC）功能的响应阈值施加影响。当新一代BMW Z4自动变速箱车型的驾驶者以运动化方式换挡时，换挡过程的控制也是在动态驾驶控制功能模式下进行的。

驾驶者使用中控台上紧邻手动变速箱换挡杆或自动变速箱选挡杆的按钮启动或关闭动态驾驶控制功能。通过反复按下切换按钮，驾驶者还可以在NORMAL（标准）、SPORT（运动）和SPORT+（运动+）三个模式中进行选择，进而使车辆启用各方面性能高度平衡的预配置调校方案。

在车辆行驶过程中，驾驶者可以清晰地分辨出以上三种模式之间的差别，例如在SPORT（运动）模式下，车辆转向特性和油门踏板响应特性都比NORMAL（标准）直接得多。而在SPORT+（运动+）模式下，车辆还会启动动态稳定控制（DSC）功能范畴中的动态牵引力控制（DTC）功能，故意允许驱动轮轻微打滑，进而让驾驶者有机会驾驶车辆以受控的滑移状态通过弯道。

车身：更大的空间、更高的安全性

与前代车型相比，新一代BMW Z4的外部尺寸只稍有增加，而其空间舒适性和装载容积却均有显著提升：新一代BMW Z4长4,239毫米，宽1,790毫米，高1,291毫米，轴距为2,496毫米。

而到了车内，头部空间更高（增加5毫米），肩部空间更宽（增加20毫米），肘部空间更大（增加43毫米）。此外车门开口也更宽敞（增加26毫米），使乘员在车顶关闭状态下进入车内时更加轻松便捷。

刚度极高的车身壳体、轻质的结构、协调合理的车桥负载分配比为新一代BMW Z4出色的安全性和灵活性同时奠定了坚实基础。高承载性能的结构、变形吸能区域的最佳利用、极其坚固的乘客舱以及高效的防护系统确保新一代BMW Z4达到真正出类拔萃的碰撞安全性。由传感器控制的电子安全系统可以根据碰撞的类型和严重程度启动前部安全气囊、头胸部安全气囊、安全带束紧装置以及安全带限力器。头胸部安全气囊集成在座椅靠背的外侧，在车辆遭受侧面碰撞时充气膨胀并形成巨大的保护面。

首次在宝马敞篷跑车上亮相：最新一代宝马iDrive

新一代BMW Z4是第一款可装备创新性iDrive控制系统的宝马敞篷跑车，而iDrive控制系统则是作为标准装备的专业级导航系统的一个组成部分。

新一代BMW Z4上的iDrive控制系统达到了更高的技术水准，能够启动和控制娱乐、信息、导航和通讯方面的所有功能。

该系统由中控台上的控制器和仪表板上的高分辨率显示屏组成，使驾驶者可以根据需要通过旋转、按下和单向扳动三种标准操作动作直观、安全地掌控以上所述的所有功能。

全新设计的控制器上设有直接选择按钮，驾驶者可以通过按下该按钮迅速切换到CD、收音机、电话和导航功能。此外，仪表板上还有MENU（菜单）、BACK（回退）和OPTION（选项）三个指令按钮以及八个偏好选项按钮，使用这些按钮，驾驶者不仅可以直接通过iDrive选择电台、电话号码和导航目的地，还可以选择菜单中的其他条目。

8.8英寸的高分辨率控制显示屏拥有1,280 x 480像素的分辨率，无论显示图像还是网页都极其清晰细腻。控制显示屏上显示的控制器图片可以更加清晰明确地指引驾驶者选择操作流程中的下一个步骤。

得益于宝马iDrive更加先进的技术，导航系统的使用也更为简便。例如，全屏地图显示功能可以为驾驶者提供当前所在地区的详尽信息。控制显示屏还可以在主地图之外显示一个独立的辅助信息窗口，用于提供更多重要信息以及更多地图内容。

由于导航数据存储在车内安装的80 GB硬盘中，其读取速度也比以往更快。这块硬盘中的15 GB容量还可用于存储音乐文件。

敞篷跑车独有的气候舒适性和采用日光反射技术的真皮

新一代BMW Z4标准装备的空调拥有多达七个风扇挡位。而作为标准装备的自动空调则拥有驾驶者和前座乘客侧的独立温度选择和温度控制功能、五个风扇挡位以及气流层次的手动调节功能。在车顶开启状态下，自动空调还可以启动与之相匹配的敞篷模式。

和宝马敞篷轿车一样，新一代BMW Z4敞篷跑车的座椅、内饰板和方向盘上也采用了一种创新型的特殊真皮，可以大大减少因日光照射而产生的吸热现象：这种真皮采用日光反射技术，皮面内渗入了特殊的颜料，能够反射日光中的红外线辐射。

尖端的音响和通讯系统

新一代BMW Z4的音响系统在各方面都为其细分市场树立了全新标杆。

带有蓝牙接口的移动电话预留设施随专业级收音机和专业级导航系统提供，能够大大提升车辆行驶过程中拨打电话时的安全性和方便性。此外新一代BMW Z4还配备了一个插入式适配器，可以使先进的智能电话与车内的通讯系统完全集成。

新的生产工厂：新一代BMW Z4敞篷跑车将在雷根斯堡生产

新一代BMW Z4与BMW 3系和BMW 1系都在宝马雷根斯堡工厂生产，这是因为生产前代车型的宝马斯帕坦堡工厂将从现在起专门生产宝马的X车型。

作为宝马的第一款硬顶敞篷跑车，新一代Z4标志着宝马先前那历史悠久、异常迷人的敞篷车型系列将暂告一段落。事实上，宝马敞篷跑车的历史可以追溯到上世纪30年代 - 1930年和1931年生产的BMW 3/15 PS DA 3 Type Wartburg是其所在细分市场中的第一款车型。1934年，宝马首次将敞篷跑车的经典造型比例与直列6缸发动机相结合，推出了BMW 315/1。

随着一款又一款充满传奇色彩的宝马双座敞篷跑车同时称雄民用市场和赛车场，宝马敞篷跑车的悠久历史也写下了一个又一个辉煌的篇章，这其中包括1940年 Mille Miglia大赛夺冠车型BMW 328、上世纪50年代推出的BMW 507、1988年推出的充满未来感的BMW Z1，以及曾在上世纪90年代再度掀起敞篷跑车热潮的BMW Z3 和Z8。

今天，新一代BMW Z4体现了现代工程技术带来的所有优越性，以同样令人着迷的全新风格重新诠释着宝马敞篷跑车的传统价值观。
3. 
设计： 
时尚现代、令人心动、值得信赖。
· 经典的车身比例，流畅的设计语言。

· 现代风格的经典细节。

· 无论顶篷打开还是关闭，都具有敞篷跑车的鲜明特点。

新BMW Z4敞篷跑车的造型设计出类拔萃，通过经典的敞篷跑车比例与流畅的现代设计语言的和谐配合，使汽车无论从哪个角度看都尽显优雅，令人心动。超长的发动机盖、长轴距、超大车轮、短前悬和靠近后桥的低驾驶位置等特征配合完美，使汽车即使在静止时也显现出非同一般的动态性能。

尤其重要的一点是，新的可收回式硬顶与汽车造型完全融合。两件式车顶系统与汽车开顶和闭顶时独具特色的纯真设计融为一体。

醒目的前端体现了源源不绝的澎湃动力

新BMW Z4继承了宝马敞篷跑车的传统，采用了略向前倾斜的垂直式双肾型进气格栅。搭配柔和后掠的发动机盖和向后倾斜的扁平大灯，形成一种极富力度感的前冲式造型。发动机盖与保险杠周围的所有表面和线条都朝位于车外前方道路中间的一个想像中的目标点集中。由此在前端形成的V型聚光点被保险杠周围的流畅线条进一步增强 – 这种视觉效果使整个前端进一步下移，进而形成一个完整的统一体。

宽大的双肾型进气格栅和三段式大进风槽是强大发动机需要供给充足的冷却风量的明证。进风槽的两个外侧元素被横条分割，与处于同一高度的横跨BMW Z4前端的前导流板的轮廓线一道强调了汽车不寻常的宽度。

另一亮点是极宽的发动机盖向外伸展到轮罩上方并一直延伸到汽车两侧。这样整个发动机盖设计成有如一个打开的贝壳，这确实是直到今天仍被人称道并珍视的经典跑车的典型特征。因此，发动机盖打开后，车轮便无遮无掩了，几乎可以随意转动。

发动机室的三维表面由朝向双肾型进气格栅并相互靠拢的总共6条特征线加以突显。外侧的两条线从大灯区域向后延伸，沿醒目的肩线旁边继续伸展。与此平行在发动机盖两侧还有两条比较隐蔽的线条从A柱伸出，同时两条中心线在前边拱卫着宝马的徽标。

特殊的敞篷跑车外表中典型的宝马特色

新BMW Z4的跑车DNA几乎反映在每一个细节上，包括使汽车更加引人注目的特有双大灯，加上双肾形格栅，形成了典型的宝马“前脸”。布置得很低的大灯向侧面倾斜，一直延伸到前轮拱处，使汽车的轮廓显得更宽。

内置在大灯罩上沿的半透明灯排跨越了圆形的光源。新BMW Z4标配的双氙气前灯带有光环外圈，既作为日间行车灯又确保了一种双重效果：使宝马敞篷跑车一眼便能让人认出，并从一开始便被识别出是一款纯正的宝马汽车。

黑色A柱增强了经典敞篷跑车的外观
遵从经典敞篷跑车原则的小风窗从远处不易看到，因而新BMW Z4的A柱漆成了审慎的黑色。由此产生的明显效果使风窗本身成为第二个视觉因素，对汽车车身给予了进一步的强调。

与前侧围上的宝马徽标集成在一起的肋片元素不禁让人想起早期的宝马敞篷跑车。肋片轮廓朝向水平方向，强调了门缝与前轮之间相对较长的距离。

汽车的侧面尤其具有运动员般的外表

对敞篷跑车传统的后掠线条的现代诠释构成BMW Z4一个重要的差异特征。与其前代车型一样，新BMW Z4具有两条明显的线条沿着汽车侧面与凸凹表面极富魅力的光影交织线一道延伸。突显的门槛线沿侧面向上抬升与连接前后轮拱的肩线形成视觉上的呼应。

低悬的后端突出了车轮和车身宽度

后端的横向造型与尾灯的精致外表使新BMW Z4跑车从哪个角度看去都具有运动优雅的独特气质。精确的线条和从车身的一个元素到另一元素的平滑过渡，使后部形成一种紧凑和收拢的外表。前部的线条指向路面，后部线条在汽车后端的中心点汇集，使轮拱显得更有风度和气势。同时车顶立柱以其特殊的造型，强调了后轮的运动型倾向。而在中间，所有线条突出的是汽车后端不同凡响的宽度。

尾灯组合采用了新的先进的照明技术，两个相同的三维灯排形成一种清晰和令人印像深刻的外表，而转向信号灯则由数排纤细的镀铬反光腔构成，里面安装着巧妙隐藏的LED灯组。

首款采用可折叠硬顶的宝马敞篷跑车

新BMW Z4是宝马第一款采用可完全收回式硬顶的敞篷跑车。开顶时，两件式车顶系统小心地回收到汽车的下后端，闭顶时，通过柔和光顺的车顶线进一步突出了新BMW Z4优雅的外表。

车顶表面承接了发动机室的轮廓线，并一直伸延到后行李厢盖。而硬顶的高质量则在车内通过顶衬光亮的优质饰面得到反映。

受益于大车窗，硬顶外表纤巧，质地很轻，为乘员提供了良好的全向视野和一种开放的空间感。宝马敞篷跑车在苗条的C柱根部首次采用了为车迷所熟知的“Hofmeister kick”回折的典型流线。

敞篷跑车的气氛、精美的外观也体现在车内

新BMW Z4从外到内都进行了精心雕琢，不愧是一款真正的敞篷跑车。这方面，车身与内饰的连接设计起了重要的作用，使两大元素珠联璧合，浑然天成。例如，门槛线直接跟随肩线，BMW Z4的内饰以时尚的敞篷跑车氛围为特色。

面向驾驶者的仪表板和中央控制台设计强调了主动驾驶的乐趣，而大气的内饰表面、新材料和珠光镀铬控制元件则突出了汽车非同一般的独特性。

所有与直接驾驶体验有关的控制元件均采用了特殊的敞篷跑车设计装饰。尤其是方向盘的独特设计和圆形仪表的独特外表更是如此，仪表布置在很低的位置上以免受到阳光照射。

空调操纵装置是专为宝马新的敞篷跑车设计的，四个圆形控制与按钮单元以其清晰的设计和三维外观构成一种特别抢眼的细节。搭配选装的专业级导航系统，新BMW Z4还可选装一种可以协调地集成到仪表板内的可折叠的iDrive控制显示屏 。

上部仪表板涂黑色茧状涂层，驾驶者与乘客护条一直到门槛板也持续了这种颜色、材质和风格。这种特殊的布置不仅创造了一种宽敞感，还加强了座椅位置低的印像。

另一亮点是仪表板饰面分成驾驶者和乘客侧两部分。这种独特的分割，加上仪表板中心区朝驾驶者略有倾斜，强调了驾驶区域在内饰设计中具有极大的重要性。

灯与空调的圆形控制单元以及启动/停止按钮水平布置在方向盘的两侧，归并在驾驶者侧的一个整齐的平面内，其U形的轮廓围绕着组合仪表与邻近的通风格栅。内饰表面标配丝光银色，可选纵纹精细铝外观漆（在BMW Z4 sDrive35i上为标准配置）或棕色桉木纹漆。

新BMW Z4车内这种分成两种装饰表面的创新分割提供了一系列有魅力的组合，不同的材料和颜色的选择，更加强调汽车以驾驶者为本的倾向。

具有独特设计风格的创新设备概念

新BMW Z4 sDrive23i标配碳灰色座椅蒙面。而BMW Z4 sDrive30i和BMW Z4 sDrive35i则采用真皮座椅蒙面，有三种不同的标配颜色可选。仪表板下部、车门板、车门扶手、中央控制台扶手的颜色随所选的座椅颜色而定。

可选的真皮系列还包括全部采用黑色真皮的仪表板上部、门槛与遮阳板。此时，甚至乘客侧的拉门把手也采用与汽车蒙面相同的真皮颜色。

除主要的差异特征之外，新BMW Z4还装备全新系列的敞篷跑车专用设备。例如，首次提供了一种格调特别优雅和精美的独特设计系列供选用：纯白式设计包括采用象牙白纳帕真皮和alcantara面料精致组合蒙面的跑车型座椅、同样颜色的乘客侧纳帕真皮蒙面、alcantara面料门板、独特象牙白内衬以及驾驶者侧精细系列碳灰色木饰面。

纯白设计包中还包括扩充的真皮系列，再次提供了纯白设计与哈瓦纳棕色外观漆色的独特选项。

新BMW Z4提供的标准漆面颜色不少于8种，包括宝马新敞篷跑车独有的Orion银色金属漆。

4. 
可收回硬顶：
高技术、便捷、创新
· 两片式车顶采用轻质铝壳结构，在20秒内可全自动启闭。
· 经典与现代敞篷跑车价值的理想组合

· 最佳的空间感觉、完美的全向视野、最大的舒适性。

新BMW Z4将敞篷跑车的神话移植到更适合当今世界的现代的新型车辆概念上。这款全新的宝马双座轿车代表激情、动力和纯粹的驾驶乐趣。它将运动潜质与行驶舒适性和全面的高质量融于一体。

宝马敞篷跑车新的可完全收回式硬顶以一种真正理想的方式增强了所有这些特点，将其协调与真实地融入敞篷跑车典型的比例中。

开启时，由铝壳构成的轻质车顶平稳、妥贴地折叠，紧凑地收纳在低矮的后端，保持敞篷跑车的经典线条和特征性的侧面轮廓。而在封闭时，硬顶会形成流畅的车顶线，强调着新BMW Z4外表的优雅。

超强的车顶结构具有令人信服的声学和空气动力学性能，吸声能力尤其令人印象深刻。正因为如此，新BMW Z4敞篷跑车的行驶舒适性在世界主要的高级汽车制造商生产的高级敞篷跑车中高居榜首。

在数秒钟内，汽车即可平稳地从一款双门跑车变成敞篷跑车，反过来也是这样，两件式硬顶在20秒内以电动方式全自动收纳到行李厢内，闭顶时也是如此迅速和平稳。

明亮的车顶内衬、优化的全向视野

硬顶的高质量在车内通过顶衬光亮的优质饰面得到反映。大车窗使硬顶显得十分轻巧，不仅为乘员提供了一种明亮而独特的氛围，还提供了一种开放的空间感和优化的全向视野。

与前代车型相比，侧窗面积增大了40%，后窗透明部分的面积增大了52%，而全向视野则增大了14%。另一优点是新宝马敞篷跑车的四个侧窗可以根据需要单独升降。

硬顶启闭的最大便利性

新式硬顶的启闭流程提供了无比的舒适性和毫不妥协的功能。车顶系统的两个部分流畅地全自动抬起，转到车后，以紧凑的方式上下叠合收纳在车顶箱内。

为收纳车顶部件，敞篷跑车的后行李厢盖作为车顶箱盖会平稳安静地向掀起。车顶一旦完全开启 – 或关闭 – 硬顶会固定就位，行李厢盖即可按通常方式再次开启。

车顶部件的前后移动由一个电动液压系统操纵，其中心液压单元内置在行李厢地板内的一个多功能油池中。

可收回式车顶由中央控制台上的一个开关控制，也可通过遥控器方便地开启。此时驾驶者只需按下开启开关或在整个开启过程中按住遥控器上的控制按钮。而任何时候想要中断开启流程，只需松开按钮，以后要想继续可以再按遥控器按钮或中央控制台按钮。
舒适进入功能还可在开顶时方便行李厢的货物取放。此时，为了便于使用行李厢，可以通过舒适进出功能将收起的硬顶移到一个临时位置，以方便存取高尔夫袋之类的大件物品。

储存概念在高级汽车中树立了新标准

BMW Z4敞篷跑车还提供长途行驶时优异的驾驶体验，车顶箱和行李厢用一个可调的盖板彼此隔开。灵活的行李厢概念甚至允许驾驶者和前座乘客在需要时使用车顶箱来存放行李：闭顶时，两箱之间的可调盖板可简单掀起并转开以方便存取，使新BMW Z4的行李空间从开顶时的180升增加到闭顶时的最大310升。与前代车型相比，行李厢容积增加了50升，载荷能力增加了30千克，达到最大330千克。

在盖板进一步降低之后，新BMW Z4便可实际进行开顶操作了。行李厢盖带自动吸合功能，在装卸完物品后，可以平稳地自动吸合行李厢盖。

不过行李厢优异的实用性主要并不在于容积大，而在于能够方便地存放各种标准的行李物品。确实，在这方面，新BMW Z4甚至也为高级汽车制造商树立了标准。

即使在硬顶开启时，行李厢也有存放中型硬质旅行箱的足够空间。而在车顶关闭情况下，行李厢可以轻松容纳多达四个饮料箱。

这种高标准的实用价值和日常驾驶的好处以及灵活可变性还由各种实用的细节得到印证，比如车内座椅后面宽大的横向储存空间等。存放在那里的物品还可用一种分隔网进一步固定就位。

在各种天气条件下均能保证优异的行驶舒适性

由于硬顶具有很好的吸声性能，新BMW Z4完全适合全年使用。当夏季的高温和冬季的日光不适于敞篷驾驶时，宝马新的双座轿车会提供一款真正的双门轿跑车所具有的全部素质，特别是硬顶中的后窗玻璃有电热功能。

即使反复无常的天气也不会破坏BMW Z4的驾驶乐趣，车顶完全关闭只需20秒钟 – 阵雨过后再打开也同样迅速。

在开发车顶的运动学方案时，宝马的工程师还考虑了车顶理想的排水方式，利用一种特殊的排水系统收集车顶运动时的残余水滴使其在后端的通风孔上方蒸发，将水管理功能完全集成到车顶结构中。

这样便有效地防止了行李厢内潮气的形成，即使灿烂阳光只是短时出现，驾驶者也可以及时享受敞篷驾驶之乐。

5. 
动力系统：
敞篷跑车的直列6缸发动机 – 
完美的机型系列
· 可选三款直列6缸发动机。
· 机型系列中的最高端发动机，输出功率225千瓦/306马力，采用双涡轮增压与高精度直喷系统。

· 车型系列中的最高端车款BMW Z4 sDrive35i，装备运动型双离合器式自动变速箱和方向盘换挡拨片。

新BMW Z4提供了享受生活中运动一面的理想机会 – 源于宝马新敞篷跑车出色动力装置的支持。

新BMW Z4的发动机输出功率大，工作极为平稳，同时具有极高的灵活性和轻盈的驱动特性，提供了典型的宝马直列六缸发动机的所有素质。新BMW Z4从一开始就提供了不下三款六缸发动机供选择，覆盖的功率范围从BMW Z4 sDrive23i的150千瓦/204马力、BMW Z4 sDrive30i的190千瓦/258马力一直到BMW Z4 sDrive35i的225千瓦/306马力。与同样性能级别的其它车型比较，BMW Z4 sDrive35i和BMW Z4 sDrive30i具有该级别中最快和最动态的加速性 。

另一个大优点是系列中的所有发动机均具有极高的效率，宝马高效动力技术确保了新的BMW Z4在驾驶动态与低油耗和低排放之间的极佳平衡。

这些特殊的技术包括电动机械转向助力、一贯的轻质工程、发动机附件的按需控制、图谱控制式机油泵及优化的空气动力学等。不消说，新BMW Z4可选的所有发动机均满足欧5排放标准。

双涡轮增压与高精度直喷系统保证了最大的动力性能与极高的效率

系列中的顶级车型BMW Z4 sDrive35i装备的宝马直列六缸发动机采用了双涡轮增压技术、高精度直喷系统和全铝曲轴箱，两度荣获年度最佳发动机称号。这款名副其实的顶级发动机排量3.0升，在5,800转/分钟转速下最大输出功率225千瓦/306马力。如此之高的扭矩和功率水平在过去只有排量大得多的八缸机才能提供，除此之外，这款发动机的重量极低，油耗与排放极佳。

400牛顿米的最大扭矩由两个较小的涡轮增压器保证，绝无明显的迟滞，在1,300–5,000转/分钟的宽阔转速范围内均可维持这种高扭矩水平。结果，BMW Z4 sDrive35i加速至100公里/小时仅用5.1秒钟。这种极高的动力性能还可将汽车一路加速至电子限速的250公里/小时。

高精度直喷系统为最大限度节约燃油起了重要的作用。通过将燃油直接喷射到燃烧室内，高精度直喷系统形成一种冷却效应，从而可能采用更高的压缩比，优化燃烧过程的效率。

宝马开发的这种第二代直接汽油喷射技术可以确保显著改善燃油经济性同时并不影响发动机的动力性能。另一优点是这种涡轮增压器仅通过其概念本身就有助于减少耗油量：涡轮采用耐高温的特种钢制造，可耐受1,050 °C 的高温，不需要增加燃油供给以获得附加的冷却效应。

这样便确保了具有明显的燃油经济性优势，特别是在满负荷下，BMW Z4 sDrive35i按欧盟标准测试循环的平均油耗为9.4升/100公里。

自然吸气式六缸发动机：由于采用了镁铝合金，重量更轻，马力更大

新BMW Z4还可选两款自然吸气式六缸发动机，动力自然流畅、运行极为平稳，并具有同级机型的最大效率。BMW Z4 sDrive30i的排量为3.0升，BMW Z4 sDrive23i为2.5升。由于采用镁铝合金曲轴箱、特殊合成材料制成的气缸盖罩、带有铝制VANOS单元的的轻质凸轮轴，两款发动机的重量分别为161千克和158.5千克，格外轻盈。

两款自然吸气式六缸发动机的包括Double-VANOS双凸轮轴可变气门正时系统的全可变Valvetronic电子气门管理系统是宝马开发的另一项技术，在世界各地得到成功应用和不断增强用以提高发动机的效率。Valvetronic电子气门控制进气门的气门升程，Double-VANOS双凸轮轴可变气门正时系统可无级调节进排气门的提前角以保证最大的灵活性。结果，不再需要前代机型上那种传统的节气门阀。

Valvetronic电子气门可以最大限度缩短进气循环阶段，能够特别高效地使用燃料，形成有力的扭矩曲线，使发动机具有最佳的响应。

树立加速性和综合效率的新标准

加上减小重量与摩擦，Valvetronic电子气门和Double-VANOS双凸轮轴可变气门正时系统使六缸自然吸气式发动机具有不同寻常的运动型动力性能水平，更大的灵活性和对油门踏板的直接响应便是证明。在需要时，驾驶者对油门的指令直接而精确地转化为发动机的动力和动态加速性。

BMW Z4 sDrive30i发动机排量3.0升，在6,600转/分钟转速下最大输出功率190千瓦/258马力，发动机的最高转速为7,000转/分钟。最大扭矩为310牛顿米，在2,750转/分钟转速下即可提供，使BMW Z4 sDrive30i加速到100公里/小时只需6.1秒钟，电子限速最高车速为250公里/小时。

按欧盟标准测试循环的平均耗油量为9升/100公里，CO2额定排放为210克/公里，新BMW Z4sDrive30i在动力性能、燃油经济性/排放控制上实现了令人印像深刻的平衡。

BMW Z4 sDrive23i发动机排量2.5升，采用了与3.0升型同样的技术，是宝马高水平敞篷跑车的入门车型。这款发动机也在运动性能和优异的效率之间实现了极好的平衡，在6,200转/分钟转速下提供最大输出功150千瓦/204马力，在2,950转/分钟的低转速下即可提供最大扭矩250牛顿米。与30i一样，发动机的最大转速可达7,000转/分钟，保证了最大的灵活性。

新BMW Z4sDrive23i在加速性方面也为同级车树立了标准，加速到100公里/小时仅用7.3 秒钟。而最高车速为239公里/小时

按欧盟标准测试循环平均耗油量8.9升/100公里，CO2额定排放207克/公里，作为宝马敞篷跑车的入门车型，新BMW Z4 sDrive23i将出色的动态性与高效性集于一身。

运动型自动变速箱采用了双离合器技术：提高了BMW Z4 sDrive35i的动力与效率

新系列高端车型BMW Z4 sDrive35i装备新开发的采用双离合器技术的运动型自动变速箱。结果是更快的换挡和顶级的动态与宝马自动变速箱全部舒适性的独特组合。

采用双离合器的7速运动型自动变速箱可让驾驶者选择自动换挡或手动换挡，换挡过程中无丝毫动力中断。快速而平稳的换挡保证了非常协调的加速，同时也有助于降低汽车的油耗和排放。

中央控制台上新设计的换挡杆遵循了宝马当前自动变速箱同样的控制概念，有助于以最大的舒适性操纵运动型自动变速箱：驾驶者选择换挡程序时或换挡时的指令以电子方式精确传送，在换挡杆的每次动作后变速箱都回到起始点。

也可以使用方向盘上换挡拨片进行手动换挡。换到D模式后，驾驶者只需推动一个拨片即可随时轻松方便地直接进入手动换挡模式。

标配的动态驾驶控制系统可以控制整车设置的若干参数和宝马运动型自动变速箱的换挡特性。结果在运动和运动+模式下换挡更具运动性和更加动态，从而使运动型自动变速箱的手动换挡程序下进行的换挡能够提供更迅疾、更动态的加速。

通过离合器更快地接合实现换挡，同时驾驶者还可获得适当的运动风格的反馈。这种迅疾的响应由转速计中转速指针的快速摆动得到证实，再次印证了这款汽车极为动态的动力性能。

采用双离合器的运动型自动变速箱将两个变速单元合而为一，提供了总共7个挡位。这些挡位由一个多片离合器操纵，在当前未激活的变速单元中始终会预选好下一个挡位，确保加速流畅，没有丝毫动力中断。更密的挡位增量和仅为4.8的挡位跨距提供了在所有工况和各种情况下的最佳传动比。为进一步提高效率水平，通过干油池与喷射润滑组合的形式供给机油。

仅这些措施便可以确保具有优异加速性、换挡舒适性和更高效率的源源不绝的澎湃动力。

装备运动型自动变速箱的BMW Z4 sDrive35i加速至100公里/小时仅需5.1秒钟。而平均耗油量为9.4升/100公里。

精益求精：BMW Z4 sDrive30i与BMW Z4 sDrive23i的6速运动型自动变速箱

BMW Z4 sDrive30i和BMW Z4 sDrive23i均可选装宝马六速运动型自动变速箱，不仅可增强驾乘舒适性水平，还可提高宝马敞篷跑车的运动性能。汽车的运动性能尤其与发动机直接相关，起步后更与变速箱有关。采用一体式扭振减振器的极为先进的变矩器技术为此提供了保证，避免了不必要的打滑和功率损失。

结果是动力流可与手动变速箱媲美的驾驶体验，油门踏板的微小动作都可即时转化为行驶状态的改变，响应与换挡时间减至最小。

多挡位换挡也十分快速，由于是直接换入相应的挡位通道，因而不需要额外的时间。通过精确控制和最大限度减小了变矩器打滑，六速运动型自动变速箱还增强了BMW Z4敞篷跑车的综合经济性。

运动型自动变速箱的Steptronic分步换挡功能使驾驶者可以选择手动换挡。在装备六速运动型自动变速箱的车型上，除中央控制台上的换挡杆外，还可使用方向盘上的拨片进行手动换挡。

要启用手动换挡模式，驾驶者可将选挡杆移入适当的换挡通道，在D行驶模式下，也可推压一个拨片进行即时手动换挡。

动态驾驶控制系统也可影响宝马六速运动型自动变速箱的换挡特性，以运动和运动+模式提供更为迅捷的换挡。
6. 
底盘和悬架：
更舒适、更动感、更自由的选择，一切源自动态驾驶控制。
· 双重进步：行驶舒适性最好的宝马跑车和更动感的性能。

· 标准配置：具有三种设置模式的动态驾驶控制。
与其前代车型相比，新的BMW Z4将更好的驾乘舒适性和驾驶动态集于一身。同时由于BMW Z4标准装备了宝马动态驾驶控制系统，所以驾驶者可以根据个人喜好调整汽车的设置：按下中央控制台上的一个按钮，驾驶者可以在三个预先配置好的设置中进行选择，从而可以根据他的个人愿望选择更舒适或更动感的驾驶体验。

宝马特有的后轮驱动，近乎完美的车桥负载分配，长轴距和跑车的低重心为极致灵活性提供了理想的条件。

很明显，BMW Z4通过高标准的传动和悬架技术充分利用了这种潜力。无论是加速、制动或是享受转弯时优越的横向加速度，宝马的新跑车都为其所在细分市场树立了标准。

还有一点同样重要，BMW Z4跑车超越了所有可以测量的事实和数字，绝对独一无二，进一步靠近后桥的座椅位置确保了无以伦比的驾驶体验，在动态过弯和蜿蜒道路上尤为明显。

因此，BMW Z4可以故意地把横向加速度的感觉以一种比其它任何车辆更纯粹的方式更直接地传递给车上乘员。除了纯粹驾驶乐趣（Sheer Driving Pleasure），这还可以提高行驶安全性，通过这种直接反馈让驾驶者即使在非常动态的情况下也能以独一无二的精确调节转向和油门踏板动作。

精确的车轮导向和低重量带来的极致灵活性

凭借大部分使用铝材制成的双节连杆减震支柱前桥和中心导向后桥，新BMW Z4带来了专门针对跑车特点调整的成熟车桥概念。坚持在前桥采用轻质技术是最显著的特点之一，铝制转向节臂和枢轴承的应用把前面的非簧载质量降到了最低。

同样也是铝制的前桥副车架进一步改善了重量的协调分配，而液压发动机支承的使用则有助于确保最佳的振动和声音舒适性。

BMW Z4跑车的后桥组合了紧凑的尺寸和精确的车轮导向，与车身相连的纵向臂和与后桥副架相连的横向摆臂之间清晰的功能分配对总体设置非常有利。这样就可以根据当前的要求和汽车的特点对方向稳定性、转向特性和变道稳定性分别进行优化。

电动机械助力转向： 更精确、更高效

EPS电动助力转向系统在BMW Z4的细分市场中也是处于领先的。这个创新系统提高了转向精度和转向舒适性，同时降低了油耗。

与传统的机械/液压系统不同，这里的动力辅助由一个电动马达提供，而且只有在真正需要或驾驶者要求的时候才会启用。

作为一项标准装备，新BMW Z4上的EPS电动助力转向系统还可以配备Servotronic助力转向功能，根据实际车速提供动力辅助。

其它标准装备：高性能制动系统、电动驻车制动器、胎压报警指示灯

新BMW Z4的新型高性能制动系统是专为这种卓越汽车特制的，在功能和轻质结构方面针对各个车型进行了调整。强大的制动力、无衰减、轻质化、制动衬块低磨损是这个制动系统的主要优点。

根据车型不同，前桥配备摆动式卡钳或铝制框架卡钳制动系统。在BMW Z4 sDrive35i上，制动盘直径为348毫米（前轮）和324毫米（后轮）。在BMW Z4 sDrive30i上，对应的尺寸分别为330毫米（前轮）和300毫米（后轮）。最后，BMW Z4 sDrive23i的前后制动盘的尺寸都是300毫米。

后桥制动卡钳包含电动驻车制动器，让BMW Z4成为该细分市场中第一款装备电动驻车制动器的汽车，可以通过中央控制台上的一个按钮启动或松开驻车制动器。

新BMW Z4的所有版本均标准装备17英寸轻质合金轮圈。BMW Z4 sDrive30i和BMW Z4 sDrive23i的车轮使用225/45 R17轮胎，而BMW Z4 sDrive35i的前轮使用225/45 R17轮胎，后轮使用255/40 R17轮胎。

所有BMW Z4的标准装备轮胎都是防爆轮胎，即使在压力完全丧失之后仍可以继续行驶100–250公里（取决于车辆负载情况）。最后但也同样重要的是，胎压报警指示灯可以始终监视轮胎气压，并在轮胎内气压下降超过理想水平30%时立即警告驾驶者。

增强型动态稳定控制系统（DSC）提供了超凡的安全性和动态性能
DSC动态稳定控制系统及其丰富的创新功能进一步提高了制动系统的效率：最新一代DSC不仅可以通过在恰当时干预制动系统和降低制动力来改善ABS制动控制和在牵引力不佳的湿滑路面上的稳定性，而且可以起到差速锁的功能，防止内侧车轮在多弯道路上快速过弯时打滑，还可以在雨雪天气下利用定期干燥制动功能提供最佳的减速度，并通过适时的制动器预加载确保制动系统的快速反应。

起步辅助功能可以帮助驾驶者在坡道上平稳而轻松地起步前进，而且在可能的紧急情况特别需要制动力的时候，DBC动态制动控制可以随时相应地增大制动力。而CBC弯道制动控制则可以防止在弯曲道路上轻微制动时汽车向弯道内侧转向。

按下一个按钮即可启动的牵引力控制功能包含DTC动态牵引力控制功能，该功能可提高DSC对制动系统进行干预的阈值。在疏松的雪地上起步，需要驱动轮小幅空转时，这项功能非常实用。而且如有必要，DSC还可以完全关闭。

驾驶者可以选择的舒适和运动性能：动态驾驶控制

利用动态驾驶控制，新BMW Z4的驾驶者可以选择自适型M运动型悬架用来调节减震力的专用控制图。该系统还可以影响油门踏板、发动机的反应、转向力控制图和DSC反应阈值。而且如果汽车装有运动型自动变速箱，这个动态管理功能还可以控制换挡动态。

驾驶者可以通过中央控制台上紧挨着换挡杆的一个按钮或选挡杆操作动态驾驶控制。通过切换功能，驾驶者可以选择NORMAL（标准）、SPORT（运动）和SPORT+（运动+）模式，从而启动预先配置好的、精心协调的整体设置，其中包含传动和底盘部件的恰当设置。

驾驶体验显示出不同模式之间的显著差别，比如SPORT（运动）模式的转向特性就直接的多，对油门踏板的反应也更自然。SPORT+（运动+）模式还可以启动DSC动态稳定控制系统中的DTC功能，故意让驱动轮有点儿打滑，进而让驾驶者有机会驾驶车辆以受控的滑移状态通过弯道。

带制动功能的巡航控制系统

带制动功能的巡航控制系统提高了新BMW Z4的驾乘舒适性。这种先进的巡航控制系统的功能远远超越了传统巡航系统的功能和质量，比如在下坡时也可以保持设定速度。而另一方面，为了保持转弯时的舒适性，该系统不断监视汽车的横向加速度并在必要时通过干预发动机管理和制动系统降低汽车的速度。

在自动变速箱车型上，巡航控制系统还可以影响所选挡位，用平稳的受控方式达到预定速度。而在手动变速箱车型上，驾驶者不用关闭内置制动功能的巡航控制系统就可以手动换挡。

使用方向盘上的控制杆，驾驶者不用踩油门或制动踏板就可以改变车速。他所要做的就是向前推控制杆，即可在预定范围内加速。反之，如需降低车速，驾驶者只需向内拉动控制杆。

作为反馈数据，设定速度会在组合仪表显示器上显示一小段时间，巡航控制系统的刻度环上会出现一个绿色标记。而在待命模式中，最后选定的速度用橙色标记加以突出。

7. 
车身和安全性：
为无限驾驶乐趣提供极致稳定性。
· 优化的空间舒适性和更大的灵活性。

· 极坚硬的乘客舱和抗高负载车身结构。

· 高效防护系统让乘员更为安全。

新BMW Z4跑车兼具动人的设计和舒适而动感的驾驶特性。同时这款优秀的双座轿车的优点还包括显著增加的驾驶者和乘客空间，以及高标准的乘员安全性。确实如此，新跑车的超强车身提高了行驶安全性和动态性能，创新材料和传统材料的创新组合加上最先进的生产技术给新BMW Z4带来了极佳的稳定性。最后，高效的中央控制防护系统可以在各种碰撞中确保一流的保护效果。

新BMW Z4比其前代车型更大：新跑车长4,239毫米，宽1,790毫米，高1,291毫米。而轴距为2,496毫米。尺寸的增加也意味着车内更宽敞，行李空间更大。

更佳的视野、更大的空间

带有可收回硬顶的新BMW Z4装备了超大车窗，视野极佳。与其前代车型相比，四周能见度提高了约14%，侧窗扩大了40%多。而后窗能见度更是提高了52%。

进出乘客舱也比以前更方便，车门打开幅度比前代车型大了26毫米，即使在车顶闭合时，驾驶者和乘客也可以方便进出。

头部空间比前代车型提高了5毫米，乘客舱内宽度的增加再次给人一种更好的空间感：由于汽车的总宽增加了9毫米，所以肩部空间比以前增加了20毫米，肘部空间增加了43毫米。

宽敞的座椅和可变行李空间

为了让新BMW Z4更适于日常使用和长途行驶，多功能的行李储存概念发挥了重要的作用。

行李厢的配置提供了丰富的个性应用和功能，行李厢容积在车顶放下时为
180升，车顶闭合时为310升，使新BMW Z4的行李厢容积比该级别中的其它任何车型都大。

另一项优点是，最大负载比以前的车型提高了30千克，达到330千克。

丰富的标准装备让该车的实用价值得到进一步提升，包括可变行李厢盖罩，带顶部盖罩的侧面杂物盒。而且在装载完毕之后，无论行李多么庞大、笨重，硬顶都可以非常轻松地打开。

增强动感和行驶舒适性的空气动力学特性

新BMW Z4的动感性能和高效率以及行驶舒适性都得益于卓越的空气动力学特性。

前导流板、门槛和后端经过优化的设计显著降低了空气阻力，正如车内的气流也通过特殊的修改进行了优化，比如向后延伸的侧窗就减少了气旋。

专为新BMW Z4设计的挡风装置在高速行驶时仍能发挥其优越效果，即使在速度超过200公里/小时时仍能确保极致的驾乘舒适性。

专为宝马跑车定制的综合安全概念

基于已经应用于宝马轿车的安全标准而且符合当今世界最严格要求的一系列安全装备也体现出新BMW Z4的独特标准。

抗高负载支架、撞击吸能区的最佳应用、非常坚硬的乘客舱和高效防护系统等装备确保了发生事故时堪称典范的安全性。相应地，新BMW Z4凭借这些装备在所有相关安全和乘员保护测试中都取得了很好的成绩。

最低的重量带来最佳的安全

宝马的开发工程师在车身结构设计方面取得的成绩给人留下了非常深刻的印象，新BMW Z4的车身尽管没有可以承担很高负载的硬车顶，然而仍然具有出色的硬度和强度。比如，作用在新BMW Z4跑车上的碰撞力可以被精确分布在特定点上的、能够把碰撞能量转化成受控变形过程的附加撞击吸能区动态吸收。

为了确保这一高安全标准，宝马的开发工程师们在底盘、侧面框架、隔板、车顶及行李厢分隔上为汽车构建了一个非常平衡的支持元件网络，用于吸收来自外部的碰撞力。因此，新BMW Z4在大面积的承载结构上采用了高强度面板和恰当的加强件，尽可能地加固车身。碰撞力以一个优化的过程通过恰当的分配被转移至几个车身部件，严重碰撞中载荷的分配可以 – 主要是作用在汽车一侧的载荷 – 把传来的能量导向另外一侧并通过适当的动态撞击吸能区保护脚坑中的隔板区域。

特殊设计的地板结构，加上发动机支承、驱动轴加强件和附加板加固的单腔门槛，同样确保了碰撞力的最佳传导。

在车门周围、侧面碰撞支撑、加固的门槛、座椅本身和A柱之间的仪表板支撑确保了侧面结构的超常稳定。

后部撞击吸能区由两根纵向承载杆、行李厢地板、后面板和其它各种加强件组成。发生翻车事故时，乘客舱和非常坚固的A柱和头枕后面的翻车防护杆保持了乘员的生存区域。

前置安全气囊和集成在座椅中的头/胸部安全气囊
车内精心搭配和集中控制的防护系统确保了恰当的乘员安全性：根据事故的类型和严重程度，前置和头/胸部安全气囊、安全带束紧装置和安全带限力器由传感器控制的安全电子设备启动。头/胸部安全气囊集成在靠背的外侧，发生侧面碰撞时在一个超大的区域上打开，从靠背下边缘一直到头枕的上边缘，从而为驾驶者和乘客在上体和头部高度提供了最佳的安全保护，无论他们的座椅位置如何，无论车顶是开是合。

另一项优点是，标准装备的安全带束紧装置确保了座椅安全带的最佳连接，防止臀部和胸部高度的安全带松弛，保证更好的约束效果，把受伤风险降到最低。

标准装备的双氙气前灯，标准装备的随动控制大灯

宝马优秀的灯光技术是新BMW Z4的安全概念的另一个突出特点。其灯光系统标准装备双氙气前灯，标准装备可以自动沿方向盘方向转动的随动控制大灯。

在某些国家已经是法定要求的日间行车灯位于大灯壳体的光环外圈中。与减速度关联的制动信号灯系统把主动安全性提高到了更高的标准，这种灯光技术把成熟的灯光系统与最新的创新装备融为一体。集成制动信号灯、雾灯、倒车灯和转向信号灯等灯光功能的动人尾灯非常清楚地体现了这一点。
8. 装备： 
一路相伴的驾驶乐趣
· 新一代宝马iDrive。

· 完备的储存箱/格。
· 顶级音响和导航系统。

在忠于传统的同时采用最新的汽车技术 – 新BMW Z4不仅通过其车身概念和设计、传动和悬架技术，而且在车内也体现了这种独特的组合。

驾驶者和前座乘客可以享受到宝马跑车靠近后桥的经典座椅位置，同时可以感觉到车内空间非常宽敞。而另一方面，大车窗和硬顶上的浅色车顶衬里营造出一种尊贵的氛围，即使在车顶闭合时也可以带来极好的全方位视野。

仪表板、车门面板和中央控制台的设计和配置延续了跑车的传统特征并用最现代的风格加以诠释 – 还有精工细作的装饰品质和完美精致的材料。

车内的所有表面和控制元件都采用了高水平的设计和非常先进的生产方法。

丰富的杂物盒与储物格巧妙地集成在新BMW Z4的内饰之中，全面确保了最新的功能和便利。采用跑车特有的传统配置设计的空调控制装置可以对高性能空调进行方便而高效的操作，而高性能空调对汽车行驶舒适性至关重要。

标准装备的宝马iDrive控制系统也流畅而自然地融入车内空间，控制显示屏只有在系统真正使用时才会翻开，其它时候一直隐藏在仪表板之中。而在启动之后，BMW iDrive及其控制显示屏为Z4跑车带来了目前同类中最先进的控制技术，具有导航、信息、通讯和娱乐等无以伦比的丰富功能。

完美精致的表面，丰富的储存选项

完美精致的高品质材料、时尚的设计和优秀的装饰品质足以满足对高档汽车的所有要求，让新BMW Z4卓立于群。采用上乘合成材料制成并拥有诱人纹理的表面，真材实料精工细制的丰富装饰，座椅及其装饰的品质，珠光镀铬控制装置和车门衬里和中央控制台上的软垫扶手都说明Z4跑车的极致尊贵并不只是体现在其外观之上。因为BMW Z4还用一种非常精致的氛围带来了跑车的所有驾驶乐趣。

标准装备的车内照明组件提供了进一步突出新BMW Z4尊贵品质的好机会。内部后视镜、车门开启器、车门杂物盒、仪表板内储物箱和座椅后面对角储物箱处的橙色光源微光照明确保了感性十足的独特气氛。外部门把上、车门下方和横置储物箱上的白色功能灯会在打开车门时亮起，进一步完善了照明组件的功能。

除了特殊的车顶结构，丰富的储存选项也显著提高了新BMW Z4在日常交通中的功能价值。除了容积不少于10升的宽大手套箱和车门衬里上的折叠储物格，中央控制台上换挡或选挡杆前面还有一个储物盘，后面还有一个储物箱，扶手下面还有一个1.6升的杂物盒。

此外，仪表板里还标准集成了一个大储物箱。

座椅后面非常独特的新横置储物箱可以灵活应用。横置储物箱沿汽车内部的整个宽度延伸，可以容纳公文包和袋子等物品，而较小的物品可以用网轻松固定。甚至挡风装置也可以放入横置储物箱。

标准装备的储存组件可以用来合理放置各种杂物。该组件包括座椅靠背上和乘客脚坑中的固定网、行李厢中的捆绑带、中央控制台上扶手下方的两个杯座、仪表板上乘客一侧的一个附加杂物盒、以及隔板内通向行李厢的一个隔间。其它附件还有装在中央控制台上靠近乘客脚坑处的另一个杯座。

为了进一步提高灵活性，新BMW Z4还可以在行李厢和乘客舱之间配备直通装载功能，包括一个专用的运输袋。该选项可以让用户方便地装载细长的物品，比如高尔夫袋和滑雪装备等。

在宝马跑车中首次面世：最新一代iDrive控制装置
新的BMW Z4是第一款装备宝马引领潮流的iDrive控制装置的宝马跑车，该装置是标准装备的专业级导航系统的一部分。

在新的BMW Z4中，宝马iDrive提高到了一个更高的水平，可以启动和控制所有娱乐、信息、导航和通讯功能。iDrive系统由中央控制台上的控制器和仪表板上一个可折叠的高分辨率控制显示屏组成，实现了所有可用功能直观和安全的操作，驾驶者的目光几乎不用离开前方的道路。

新开发的iDrive控制器处于最佳的人体工程学位置，通过标准化的点击、旋转和按压操作，可以方便而直观地选择和启用各项功能。显示在控制显示屏上的控制器图像可以让用户更方便地选择下一步操作，逐层排列菜单的清晰图形结构也带来了同样的好处。而且由于所有菜单都是基于一个共同的方案，用户可以非常轻松地很快熟悉这个系统。

按下控制器上的直接选择按钮，用户可以非常快捷和自然地选择CD、收音机、电话和导航功能，再加上MENU（菜单）、BACK（返回）和OPTION（选项）三个指令按钮，便捷性进一步得到了提高。

通过集成在仪表板上的8个偏好选项按钮，用户不仅可以选择和操作电台、电话号码和导航目的地，而且可以通过iDrive保存和直接检索其它菜单项。

新款BMW Z4中的8.8英寸高分辨率控制显示屏拥有1,280 x 480的像素水平，显示质量显著提高，图像逼真，甚至可以显示互联网上的完整站点。视觉控制辅助功能进一步提高了清晰度。

圆形拼写器可以帮助用户拼出地名或街道名和输入电话号码。作为一个替代方案或补充功能，除了手动数据输入，用户还可以选择语音输入。

由于采用了移植自BMW 7系的新一代iDrive，导航系统的使用比以前更容易、更直接：地图的全屏显示让驾驶者可以无比详细地概览目前所处的地区。而作为全屏显示的一个替代方案，用户可以在控制显示屏上打开一个辅助窗口，显示与主地图不同的其它信息。辅助窗口及其内容可以由用户根据专门要求提前确定，比如选择车载电脑的显示或显示娱乐节目的详细信息。

其它创新服务

导航数据储存在安装在车内的一个80 GB硬盘上，存取速度更快。而且这个80 GB硬盘中的约15 GB还可以用来保存音乐文件，让用户把音乐文件从CD、外部MP3播放器或U盘传输到硬盘上。随后，音乐文件即可长久使用，无需CD或其它外部储存媒介。

专为跑车定制的气候舒适性功能

新的BMW Z4标准装备的空调只需按下一个按钮即可分7挡（不少于）调节气流强度。由仪表板上的控制装置操纵的空调是专为宝马新的跑车设计的，具有空气再循环功能、清洁新鲜空气和再循环空气的灰尘和花粉滤清器、以及把达到设定温度的冷/暖风送至驾驶者和乘客大腿处的附加通风口。

作为新BMW Z4的标准装备，自动空调带来了更高标准的舒适和方便，驾驶者一侧和乘客一侧的温度独立控制，强度分5级的独立自动控制和手动空气层化。其它特点还有自动空气再循环和余热的高效应用。

车顶打开时，自动空调启动敞篷模式，这种模式结合了敞篷驾驶的特殊情况，根据外部温度和阳光强度调节温度控制、吹风强度和空气分流。此外还可以根据车速调节空气流量。

除了阳光传感器，自动空调还带有防雾传感器，可以识别风挡玻璃和侧窗上的雾气并相应控制通风功能。

带阳光反射技术的座椅真皮

和宝马敞篷跑车一样，新款宝马跑车也采用了这种特殊类型的创新真皮，显著降低了座椅、扶手和方向盘上由于阳光照射引起的升温幅度。采用阳光反射技术处理的真皮加入了特殊的颜料，可以反射阳光中的红外辐射。

阳光反射技术的积极作用在深色和浅色内饰中都非常明显。与传统真皮表面相比，阳光反射技术及其特殊颜料最多可以让温度少升高20 °C。宝马是世界上第一家广泛应用这项技术的汽车制造商。

顶级音响系统

为新款BMW Z4提供的音响系统在本车型细分市场中树立了新的标准。这些拥有动态品质的音响系统针对这款跑车的特殊声效进行了精心的调整。

标准装备的CD播放器还可以播放MP3格式的音乐文件。而标准装备的音响系统带有多达14个扬声器和两个附加中置低音扬声器，放大器输出功率高达650瓦，带来了强烈而逼真的环绕音效。

通过这种方式改进的娱乐功能由音响系统的控制装置或用起来更舒适的iDrive控制器控制。

作为另一项标准装备，BMW Z4跑车还可以装备CD和DVD换碟机，换碟机位于手套箱中，驾驶者用起来非常方便。

移动电话接口和智能电话的全面集成

移动电话预留设施组件及其蓝牙接口加上专业级收音机和专业级导航系统，确保了驾驶时拨打电话的安全性和舒适性。通过这个接口，驾驶者可以使用所有按键、预拨号和电话会议功能。唯一要求是要配备一部能够支持相关功能的移动电话。

为了把最新的智能电话全面集成在汽车中，新BMW Z4的附件包含了一个新的插入式适配器以及带有USB端口的电话底座。使用移动电话中的扩展连接音乐播放器选项，驾驶者可以通过宝马iDrive控制和使用其电话的通讯和娱乐功能。

保存在智能电话中的电话号码和音乐曲目可以显示在汽车的控制显示屏上。因此驾驶者可以随时使用电话和MP3播放器等外部装置的功能。另一个优势就是这个系统可以一直为智能电话充电并确保它始终可以通过汽车天线接收信号。

9. 
生产：
宝马雷根斯堡工厂的弹性生产。
· 具有质量意识和环保 意识的生产与涂装流程。

· 以客户为导向的销售和生产流程。

· 整合车顶系统的创新流程。

新款BMW Z4在宝马雷根斯堡工厂生产，这里是世界上最现代化的汽车生产厂之一。该车与BMW 3系和BMW 1系并线生产，以随机次序下线。

所需的物流由最先进的信息技术控制，部件和模块准时按序直接送至装配线，也就是说，准确地按所需的时间和正确的顺序供货。显然，这使得整个生产流程特别灵活，完全按客户的要求，以客户为导向。

宝马面向客户的销售和生产流程在汽车制造界确实十分独特，宝马集团已经使用了5年有余，允许客户最晚在开始汽车装配前6天更改自己的汽车配置，而且不会影响交付的日期。

新款BMW Z4的生产地从制造前代车型的美国斯帕坦堡生产厂迁至如今的雷根斯堡生产厂，宝马集团的这项决定令这两家工厂的生产能力更加聚焦：将来，斯帕坦堡的生产能力将完全集中用于宝马X车型的生产。这也为雷根斯堡工厂提供了基于物流和生产的协同增效作用，雷根斯堡生产厂除生产BMW 3系敞篷轿车外，现在还生产另一个带可收回式硬顶的车型 – BMW Z4敞篷跑车。

为确保最佳的防锈标准，新BMW Z4的车身壳体部分采用热镀锌钢板制造，将极好的强度和刚度同堪称典范的碰撞安全性结合在一起。前侧围采用铝材料制造，这样有助于确保最佳的轴荷分配。车身装配95%以上的作业实现了完全自动化。

定制的车顶系统

车顶系统的板壳漆成车身色后在单独的装配间中为每位客户单独拼装。下一步骤是在同一车间内进行严格而精确的质量测试，对用铝板壳制成的复杂的轻质车顶系统进行检查，确保全面的绝对精度。

制造完成后，每辆BMW Z4都要通过一项适合敞篷跑车的细致检查，主要目的是检查两件式硬顶有无泄漏。包括10分钟的淋雨试验和冲水试验，水从两侧流向汽车。

硬顶在宝马雷根斯堡工厂弹性生产线上以共享的流程进行装配。为此，第一次采用了新开发的人工引导式机器人将车顶系统精确地放到车身上。

环保的涂装流程

宝马雷根斯堡工厂的涂装车间是世界上最现代化的涂装设施之一。在全自动涂装线上，汽车车身通过一个多工位流程，磷酸锌层确保了持久的耐蚀作用。

汽车在此还要通过一个阴极浸漆槽，利用静电效应在汽车上涂一层超薄的漆层。在底漆层外即可喷涂第一道色漆，面漆由高转速钟形静电喷漆机喷涂，其转速高达每分钟4万转。

静电效应可以保证材料的高效利用与环保效果，精确适量的带静电漆粒被吸向接地的车身上。

涂装流程的最后一道工序是喷涂粉末清漆。作为第四层涂漆，它的作用是为汽车表面提供保护并增加漆色深度和光泽。

通过采用粉末清漆，宝马使这项特别环保的技术实现了在汽车生产中的突破，无需使用任何溶剂，也不会产生任何排污。多余的粉末可重新进入生产流程循环，使粉末的实际利用率增加到97%。

宝马雷根斯堡制造厂的事实与数据

宝马雷根斯堡工厂生产汽车的历史已经超过20年。工厂的冲压车间、车身车间、涂装车间、装配和物流部雇有10,000多名员工，其中有近300名学徒。

除新BMW Z4外，宝马雷根斯堡工厂还生产BMW 3系轿车、双门轿跑车和敞篷轿车、BMW M3以及BMW 1系汽车。

工厂还生产这些车型的警用、消防和救护等专用车型以及相应的设备。雷根斯堡工厂的另一任务是为慕尼黑和莱比锡的工厂供应BMW 3系的车门与行李厢盖。

仅在2007年之内，雷根斯堡这家占地约140万平方米的生产厂便生产了近30万辆车。

宝马雷根斯堡工厂生产设备每周使用时间在70小时与140小时之间，设备的使用时间与个人的工作时间是彼此分开的，工厂采用了可变工作时间概念。这样，员工可以根据个人的需要灵活确定自己的每周工作时间。

为了给员工提供最佳的工作条件，装配线利用最先进的技术设施确保高标准的人体工程学：在装配过程中传送线向前移动，高度和角度均可调，使工人能以最合适的直立位置进行几乎所有操作。日益复杂的汽车制造界中，各种各样的作业流程为工厂的IT部门和供应链的高效管理提出了更具吸引力的挑战。

10. 技术数据  
BMW Z4 sDrive23i、
BMW Z4 sDrive30i、
BMW Z4 sDrive35i

	
	
	Z4 sDrive23i 
	Z4 sDrive30i 
	Z4 sDrive35i 

	车身     
	
	
	
	

	车门/座椅数量       
	
	2/2
	2/2
	2/2

	长度/宽度/高度（空载时）
	毫米
	4,239/1,790/1,291 
	4,239/1,790/1,291 
	4,239/1,790/1,291 

	轴距 
	毫米
	2,496 
	2,496 
	2,496 

	转向直径
	米
	10.7
	10.7
	10.7

	油箱容积
	升（近似值）
	55 
	55 
	55 

	冷却系统含加热器在内所需冷却液
	升
	8.5
	8.5
	8.5

	发动机油
	升
	6.5
	6.5
	6.5

	变速箱油（包括主减速器）
	升
	终生无需更换 
	终生无需更换 
	终生无需更换 

	按欧盟标准的空载重量
	千克
	1,505
	1,505
	1,600

	最大负载，DIN
	千克
	330
	330
	330

	最大允许重量
	千克
	1,760
	1,760
	1,855

	最大车桥负载（前/后）
	千克
	800/970 
	800/970 
	870/1,000 

	行李厢容积
	升
	180–310 
	180–310 
	180–310 

	空气阻力系数
	cd x A
	0.34 x 1.96 
	0.34 x 1.96 
	0.35 x 1.96 

	
	
	
	
	

	动力单元
	
	
	
	

	气缸排列方式/气缸数/气门数
	
	直列/6/4
	直列/6/4
	直列/6/4

	发动机管理系统
	
	MSV80 
	MSV80 
	MSD81

	发动机排量
	毫升
	2,497
	2,996
	2,979

	冲程/缸径
	毫米
	78.8/82 
	88.0/85.0
	89.6/84.0

	压缩比
	:1
	11.0
	10.7
	10.2

	燃料等级1 
	辛烷值
	最小辛烷值 91–98 
	最小辛烷值 91–98 
	最小辛烷值 95–98 

	最大输出功率
	千瓦/马力
	 150/204
	190/258
	225/306

	转速
	转/分钟
	6,400 
	6,600
	5,800

	最大扭矩
	牛顿米
	250 
	310 
	400

	转速
	转/分钟
	2,750
	2,600
	1,300–5,000

	
	
	
	
	

	电气设备
	
	
	
	

	蓄电池/安装位置
	安时/–
	70/行李厢 
	 70/行李厢
	70/行李厢

	发电机
	A/W
	170/2,380
	170/2,380
	170/2,380

	
	
	
	
	

	底盘和悬架
	
	
	
	

	前悬架
	双节减震支柱车桥带主销前倾后置；转向节主销采用小幅度正偏置距；横向力补偿； 防俯冲

	独立后悬架；
	中央导向式车桥；弹簧与减震器分置；防后座、防俯冲

	前制动器
	
	
	盘式制动系统
	

	直径
	毫米
	300 x 24，通风式
	330 x 24，通风式
	348 x 30，通风式  

	后制动器
	
	 
	盘式制动系统
	

	直径
	毫米
	300 x 20，通风式
	300 x 20，通风式
	324 x 20，通风式  

	行车稳定性系统
	
	ABS、DSC、DTC、ADB 
	

	转向系 
	
	电动助力转向 


	转向总传动比
	:1
	14.36 
	14.36 
	14.36 

	变速箱类型
	
	6挡自动变速箱带分步换挡（Z4 sDrive35i为7挡运动型自动变速箱带双离合器）

	挡位传动比
I
	:1
	4.171
	4.171
	4.780

	
II
	:1
	2.340
	2.340
	3.056

	
III
	:1
	1.521
	1.521
	2.153

	
IV 
	:1
	1.143
	1.143
	1.678

	
V
	:1
	0.867
	0.867
	1.390

	
VI 
	:1
	0.691
	0.691
	1.203

	
VII
	:1
	
	
	1.000

	
R
	:1
	3.403
	3.403
	4.454

	主减速器传动比
	:1
	3.727
	3.636
	2.563

	轮胎
（前）
	
	225/45 R17 
91W RSC 
	225/45 R17 
91W RSC 
	225/45 R17 
91W RSC 

	
（后）
	
	225/45 R17 
91W RSC 
	225/45 R17 
91W RSC 
	255/40 R17 
94W RSC

	轮圈规格
（前）
	
	8J x 17 轻质合金
	8J x 17 轻质合金
	8J x 17 轻质合金

	
（后）
	
	8J x 17 轻质合金
	8J x 17 轻质合金
	8.5 J x 17 轻质合金

	
	
	
	
	

	性能
	
	
	
	

	单位质量功率，DIN
	千克/千瓦
	9.5
	7.5
	6.8

	升输出功率 
	千瓦/马力
	60.1 
	63.4 
	75.5

	加速
0–100公里/小时
	秒
	7.3
	6.1
	5.1

	
静止起步加速至1公里
	秒
	27.7
	25.6
	24.2

	4/5挡
80–120公里/小时加速
	秒
	6.4 
	5.3 
	4.9 

	最高车速
	公里/小时
	239
	250
	250

	
	
	
	
	

	耗油量（EU循环）
	
	
	
	

	市区
	升/100公里
	12.9
	13.0
	13.3

	郊区   
	升/100公里
	6.6
	6.7
	7.1

	综合
	升/100公里
	8.9
	9.0
	9.4

	CO2 
	克/公里
	207
	210
	219

	
	
	
	
	

	其它 
	
	
	
	

	排放等级
	
	欧5
	欧5
	欧5



1 性能和耗油量数据均针对辛烷值98燃料

11. 外部和内部尺寸 

[image: image3.jpg]Torque [Nm]

400

350

300

250

200

150

100

50

0

150 kW @ 6,400 min'

250 Nm @ 2,750-3,000 min-'

~

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000

Engine speed [min™]

Output [kW]





12. 输出功率和扭矩图 

BMW Z4 sDrive23i.

[image: image4.jpg]Torque [Nm]

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

190 kW @ 6,600 min-!

310Nm @ 2,600-3,000 min™*

220

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000

Engine speed [min™]

Output [kW]



[image: image5.jpg]650

600

550

500

450

400

350

300

250

200

400 Nm @ 1,300-5,000 min-'

225 kW @ 5,800 min™"

250
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000

Engine speed [min™]

Output [kW]





BMW Z4 sDrive30i



BMW Z4 sDrive35i



扭矩 [牛顿米]





输出功率 [千瓦]





发动机转速 [转/分钟]





扭矩 [牛顿米]





输出功率 [千瓦]





发动机转速 [转/分钟]





输出功率 [千瓦]





发动机转速 [转/分钟]





扭矩 [牛顿米]









