
技术数据

MINI ONE COUNTRYMAN
	车身
	
	                  
	MINI ONE                                COUNTRYMAN 
	

	车门/座椅数量
	
	
	5 /4
	

	长度/宽度/高度（空载时）
	毫米
	
	4097 / 1789 / 1561
	

	轴距
	毫米
	
	2595
	

	前/后轮距       
	毫米
	
	1534 / 1559
	

	转弯直径
	米
	
	11.6
	

	油箱容积
	升
	
	47
	

	冷却系统所需冷却液（含加热器）
	升
	
	6.0
	

	机油容量
	升
	
	4.2
	

	变速箱润滑油（包括动力传动系统）


	升
	
	终生无需更换
	

	EU标准（DIN标准）空载重量1

	千克
	 
	1295 / 1370
	

	最大负载（DIN标准）
	千克
	
	470
	

	最大允许负载
	千克
	 
	1765
	

	最大车桥负载（前/后）
	千克
	
	965 / 855
	

	最大拖车载荷2

带制动（12%）/无制动 
	
千克
	

	
1000 / 500
	

	最大车顶载荷/最大牵引杆垂直载荷
	千克
	
	75 / 75
	

	行李厢容积
	升
	
	350 / 450/ 1170
	

	风阻cx / A / cx x A
	–/平方米/平方米 平方米
	
	0.36 / 2.36/ 0.85
	

	发动机
	
	
	

	气缸排列方式/气缸数/每缸气门数
	
	
	直列 / 4 / 4
	

	发动机管理系统
	
	
	MEV 17.2.2
	

	排量
	立方厘米
	
	1598
	

	缸径/冲程
	毫米
	
	77.0 / 85.8
	

	压缩比
	:1 
	
	11
	

	燃料等级
	ROZ
	
	91-98
	

	最大输出功率
	千瓦/马力
	
	72 / 98
	

	对应转速
	转/分
	
	6000
	

	最大扭矩
	牛顿米
	
	153
	

	对应转速
	转/分
	
	3000
	

	电气设备
	
	
	

	蓄电池/安装位置
	安时/–
	
	55 / 发动机室


	

	发电机
	安培
	 
	120 
	

	底盘
	
	
	

	前悬架
	
	防俯冲单万向节麦弗逊弹簧支柱车桥
	

	独立后悬架
	
	带铝合金轻质结构拖曳臂的多连杆车桥
	

	前制动器
	
	
	通风盘
	

	直径
	毫米
	 
	294 x 24 
	

	后制动器


	
	
	盘式
	

	直径
	毫米
	
	280 x 10
	

	行车稳定性系统
	双回路液压制动系统，带防抱死制动（ABS）、
电子制动力分配（EBD）和弯道制动控制（CBC），带制动辅助系统和
上坡辅助系统的动态稳定控制（DSC），
动态牵引力控制系统（DTC）和电子差速锁控制（EDLC）。后轮机械式驻车制动器
	

	转向
	电动机械式助力转向系统（EPS）；共2.4圈
	

	转向总传动比
	:1 
	
	14.1
	

	轮胎


	
	
	205/60 R16 92H 
	

	车轮 


	
	
	6,5J x 16 St
	

	变速箱
	
	
	

	变速箱类型
	
	
	

6档自动变速箱
	

	传动比
I


	:1 
	
	4.148
	

	
II
	:1 
	
	2.37
	

	
III
	:1 
	
	1.566
	

	
IV
	:1
	
	1.155
	

	
V
	:1
	
	0.859
	

	
VI
	:1
	 
	0.686
	

	倒档


	:1
	
	3.394
	

	主减速比


	:1
	
	4.643
	


	性能
	
	
	

	单位质量功率（DIN标准） 
	千克/千瓦
	 
	18
	

	升输出功率 
	千瓦/升
	
	45.1
	

	加速时间         0 - 100公里/小时
	秒
	
	13.9
	

	
0 - 1000米
	秒
	 
	36.1
	

	4档/5档
80 - 120公里/小时加速
	秒
	
	-/-
	

	最高车速
	公里/小时
	
	168
	

	耗油量，欧盟标准循环
	
	
	

	市区
	升/100公里
	
	9.9


	

	郊区
	升/100公里
	
	-
	

	综合 
	升/100公里
	 
	7.6
	

	二氧化碳排放
	克/公里
	
	-
	

	其它
	
	
	

	排放等级
	
	
	EU5
	

	离地间隙（空载状态）


	毫米
	
	149
	


