BMW
Presse

12 / 2004
gültig ab:

03/ 2005

Technische Daten BMW 5er touring

523i; 525i; 530i; 545i

| Karosserie fsdfd d Anzahl Türen / s |  | 523i | 525i |  |  | 530i |  | 545i |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anzahl Türen / Sitzplätze l |  | 5 / 5 | 5 / 5 |  |  | 5 / 5 |  | 5 / 5 |
| Länge / Breite / Höhe (leer) ) | mm | 4843 / 1846 / 1491 | 4843 / 1846 / 1491 |  |  | 4843 / 1846 / 1491 |  | 4843 / 1846 / 1491 |
| Radstand | mm | 2886 | 2886 |  |  | 2886 |  | 2886 |
| Spurweite vorne / hinten wgsdfg | mm | 1558 / 1581 | 1558 / 1581 |  |  | 1558 / 1581 |  | 1558 / 1581 |
| Wendekreis | m | 11,4 | 11,4 |  |  | 11,4 |  | 11,4 |
| Tankinhalt | ca. l | 70 | 70 |  |  | 70 |  | 70 |
| Kühlsystem einschl. Heizung l | l | 10,0 (10,5) | 9,8 (10,2) |  |  | 10,0 (10,5) |  | 13,8 (14,2) |
| Motoröl Getriebeöl | l | 6,5 | 6,5 |  |  | 6,5 |  | 8,0 |
| Getriebeöl | l | Dauerfüllung | Dauerfüllung |  |  | Dauerfüllung |  | Dauerfüllung |
| Hinterachsengetriebeöl | l | Dauerfüllung | Dauerfüllung |  |  | Dauerfüllung |  | Dauerfüllung |
| Leergewicht nach EU | kg | 1635 (1655) | 1640 (1665) |  |  | 1655 (1665) |  | 1795 (1800) |
| Zuladung nach DIN | kg | 660 | 600 |  |  | 660 |  | 560 |
| Zul. Gesamtgewicht nach DIN | kg | 2160 (2180) | 2165 (2190) |  |  | 2180 (2190) |  | 2280 (2285) |
| Zul. Achslasten vorne / hinten | kg | 980 / 1280 | 980 / 1280 |  |  | 980 / 1280 |  | 1050 / 1300 |
| Zul. Anhängelast |  |  |  |  |  |  |  |  |
| gebremst (12%) / ungebremst | Kg | 1800 / 750 | 1800 / 750 |  |  | 2000 / 750 |  | 2000 / 750 |
| Zul. Dachlast / Zul. Stützlast | kg | 100 / 90 | 100 / 90 |  |  | 100 / 90 |  | 100 / 90 |
| Kofferraumvolumen DIN70020 | l | 500 – 1650 5 | 500 – 1650 5 |  |  | 500 – 1650 5 |  | 500 – 1650 5 |
| Luftwiderstand | cX x A | 0,30 x 2,26 | 0,30 x 2,26 |  |  | 0,30 x 2,26 |  | 0,30 x 2,26 |
| Motor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bauart / Anz. Zylinder/ Ventile Zylinder/Ventile |  | Reihe / 6 / 4 | Reihe / 6 / 4 |  |  | Reihe / 6 / 4 |  | V90 / 8 / 4 |
| Kraftstoffaufbereitung |  | MSV70 | MSV 70 |  |  | MSV70 |  | Bosch ME9.2.1 |
| Hubraum effektiv | cm³ | 2497 | 2494 |  |  | 2996 |  | 4398 |
| Hub / Bohrung | mm | 78,8 / 82,0 | 78,8 / 82,0 |  |  | 88,0 / 85,0 |  | 82,7 / 92,0 |
| Verdichtung | :1 | 11,0 | 11,0 |  |  | 10,7 |  | 10,0 |
| Kraftstoff |  | ROZ 91-98 3 | ROZ 91-98 3 |  |  | ROZ 91-98 3 |  | ROZ 91-98 3 |
| Leistung | kW / PS | 130 / 177 | 160 / 218 |  |  | 190 / 258 |  | 245 / 333 |
| bei Drehzahl | min-1 | 5800 | 6500 |  |  | 6600 |  | 6100 |
| Drehmoment | Nm | 230 | 250 |  |  | 300 |  | 450 |
| bei Drehzahl | min-1 | 3500-5000 | 2750-4250 |  |  | 2500-4000 |  | 3600 |
| Elektrik |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Batterie / Einbauort | Ah / - | 80 / Gepäckraum | 80 / Gepäckraum |  |  | 80 / Gepäckraum |  | 90 / Gepäckraum |
| Lichtmaschine | A / W | 155/ 2170 | 155 / 2100 |  |  | 155 / 2170 |  | 170 / 2380 |
| Fahrwerk |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vorderradaufhängung |  | Doppelgelenk-Zugstreben-Federbeinachse in Aluminiumbauweise; Querkraftausgleich; Bremsnickreduzierung |  |  |  |  |  |  |
| Hinterradaufhängung |  | Integral-IV- Mehrlenkerachse in Aluminiumbauweise; Räumlich wirkende Radaufhängung mit Anfahr- und Bremsnickausgleich |  |  |  |  |  |  |
| Bremsen vorn |  | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen |  |  |  |  |  |  |
| Durchmesser | mm | 310 x 24, belüftet | 324 x 30, belüftet |  | 324 x 30, belüftet |  |  | 348 x 30, belüftet |
| Bremsen hinten |  | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen |  |  |  |  |  |  |
| Durchmesser | mm | 320 x 20, belüftet | 320 x 20, belüftet |  | 320 x 20, belüftet |  |  | 345 x 24, belüftet |
| Fahrstabilitätssysteme |  | ABS, CBC, ASC, DSC, DTC, DBC; Optional: Dynamic Drive |  |  |  |  |  |  |
| Lenkung |  | Zahnstangen-Servotronic- Lenkung; Optional: Aktivlenkung |  |  |  |  |  |  |
| Gesamtübersetzung Lenkung | :1 | 13,7 | 13,7 |  | 13,7 |  |  | 13,7 |
| Getriebeart |  | 6-Gang-Schaltgetriebe (6-Gang-Automatikgetriebe mit Steptronic) |  |  |  |  |  |  |
| Getriebeübersetzung I | :1 | 4,32 (4,17) |  | 4,323 (4,171) |  |  | 4,350 (4,17) | 4,055 (4,171) |
| II | :1 | 2,456 (2,34) |  | 2,456 (2,340) |  |  | 2,496 (2,34) | 2,396 (2,340) |
| III | :1 | 1,659 (1,52) |  | 1,659 (1,521) |  |  | 1,665 (1,52) | 1,582 (1,521) |
| IV | :1 | 1,23 (1,14) |  | 1,230 (1,143) |  |  | 1,230 (1,14) | 1,192 (1,143) |
| V | :1 | 1,0 (0,87) |  | 1,000 (0,867) |  |  | 1,0 (0,87) | 1,000 (0,867) |
| VI | :1 | 0,848 (0,69) |  | 0,848 (0,690) |  |  | 0,851 (0,69) 0,8510, | 0,872 (0,691) 0,8510, |
| R | :1 | 3,93 (3,40) |  | 3,938 (3,403) |  |  | 3,926 (3,40) | 3,677 (3,403) |
| Hinterachsübersetzung | :1 | 3,23 (3,91) |  | 3,38 (3,91) |  |  | 2,23 (3,73) | 2,93 (3,38) |
| Reifen |  | 225/55R16 95 W |  | 225/55R16 95 W |  |  | 225/50R17 94 W | 225/50R17 94 Y |
| Felgen |  | 7 J x 16 LM |  | 7 J x 16 LM |  |  | 7 J x 16 LM | 7,5 J x 17 Y |
| Fahrleistungen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Leistungsgewicht nach DIN | kg/kW | 12,0 (12,2) |  | 9,8 (9,9) |  |  | 8,3 (8,4) | 7,0 |
| Literleistung | kW/l | 52,1 ,,1 |  | 64,1 |  |  | 63,4 | 55,7 |
| Beschleunigung 0 -100 km/h | s | 8,8 (9,5) |  | 7,8 (8,3) |  |  | 6,6 (6,9) | 5,9 (6,0) |
| 0 -1000 m | s | 29,6 (30,3) |  | 28,2 (28,7) |  |  | 26,6 (26,8) | 25,4 (25,6) |
| 80 –120 km/h im 4./5. Gang | s | 9,7 |  | 8,3 (-) |  |  | 6,9/- (-) | 6,1/7,7 (-) |
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | 227 (224) |  | 240 (237) |  |  | 250 (250) | 250 (250) |
| Verbrauch im EU-Zyklus |  |  |  |  |  |  |  |  |
| städtisch | l/100km | 12,1 (13,7) |  | 12,5 (13,5) |  |  | 13,1 (13,3) | 16,8 (16,4) |
| außerstädtisch | l/100km | 6,7 (7,1) |  | 6,8 (7,2) |  |  | 6,9 (7,3) | 8,3 (8,2) |
| insgesamt | l/100km | 8,7 (9,5) |  | 8,9 (9,5) |  |  | 9,2 (9,5) | 11,3 (11,2) |
| CO2 | g/km | 210 (230) |  | 215 (229) |  |  | 222 (230) | 274 (271) |
| Sonstiges |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissionseinstufung |  | EU4 |  | EU4 |  |  | EU4 | EU4 |
| Typklasseneinstufung | KH/VK/TK |  |  |  |  |  |  |  |

Werte in Klammern gelten für Automatik-Getriebe

Gewicht des betriebsfertigen Fahrzeugs (DIN) plus 75 kg für Fahrer und Gepäck		2 Erhöhungen sind unter bestimmten Voraussetzungen möglich

3 Angaben zu Fahrleistung und Verbrauch beziehen sich auf ROZ 98			4 elektronisch abgeregelt