BMW
Presse

12/ 2004
gültig ab:

03/2005

Technische Daten BMW 5er touring

525xi; 530xi

| Karosserie fsdfd d Anzahl Türen / s |  |  | 525xi |  |  |  |  | 530xi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anzahl Türen / Sitzplätze l |  |  | 5 / 5 |  |  |  |  | 5 / 5 |
| Länge / Breite / Höhe (leer) ) | mm |  | 4843 / 1846 / 1491 |  |  |  |  | 4843 / 1846 / 1491 |
| Radstand | mm |  | 2886 |  |  |  |  | 2886 |
| Spurweite vorne / hinten wgsdfg | mm |  | 1558 / 1581 |  |  |  |  | 1558 / 1581 |
| Wendekreis | m |  | 11,9 |  |  |  |  | 11,9 |
| Tankinhalt | ca. l |  | 70 |  |  |  |  | 70 |
| Kühlsystem einschl. Heizung l | l |  | 10,0 (10,5) |  |  |  |  | 10,0 (10,5) |
| Motoröl Getriebeöl | l |  | 6,5 |  |  |  |  | 6,5 |
| Getriebeöl | l |  | Dauerfüllung |  |  |  |  | Dauerfüllung |
| Hinterachsengetriebeöl | l |  | Dauerfüllung |  |  |  |  | Dauerfüllung |
| Leergewicht nach EU | kg |  | 1760 (1775) |  |  |  |  | 1760 (1775) |
| Zuladung nach DIN | kg |  | 600 |  |  |  |  | 600 |
| Zul. Gesamtgewicht nach DIN | kg |  | 2285 (2300) |  |  |  |  | 2285 (2300) |
| Zul. Achslasten vorne / hinten | kg |  | 1050 / 1300 |  |  |  |  | 1050 / 1300 |
| Zul. Anhängelast |  |  |  |  |  |  |  |  |
| gebremst (12%) / ungebremst | Kg |  | 1800 (2000) /750 |  |  |  |  | 2000 / 750 |
| Zul. Dachlast / Zul. Stützlast | kg |  | 100 / 90 |  |  |  |  | 100 / 90 |
| Kofferraumvolumen DIN70020 | l |  | 500 – 1650 5 |  |  |  |  | 500 – 1650 5 |
| Luftwiderstand | cX x A |  | 0,33x 2,28 |  |  |  |  | 0,33 x 2,28 |
| Motor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bauart / Anz. Zylinder/ Ventile Zylinder/Ventile |  |  | Reihe / 6 / 4 |  |  |  |  | Reihe / 6 / 4 |
| Kraftstoffaufbereitung |  |  | MSV70 |  |  |  |  | MSV70 |
| Hubraum effektiv | cm³ |  | 2497 |  |  |  |  | 2996 |
| Hub / Bohrung | mm |  | 78,8 / 82,0 |  |  |  |  | 88,0 / 85,0 |
| Verdichtung | :1 |  | 11,0 |  |  |  |  | 10,7 |
| Kraftstoff |  |  | ROZ 91-98 3 |  |  |  |  | ROZ 91-98 3 |
| Leistung | kW / PS |  | 160 / 218 |  |  |  |  | 190 / 258 |
| bei Drehzahl | min-1 |  | 6500 |  |  |  |  | 6600 |
| Drehmoment | Nm |  | 250 |  |  |  |  | 300 |
| bei Drehzahl | min-1 |  | 2750-4250 |  |  |  |  | 2500-4000 |
| Elektrik |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Batterie / Einbauort | Ah / - |  | 80 / Gepäckraum |  |  |  |  | 80 / Gepäckraum |
| Lichtmaschine | A / W |  | 155/ 2170 |  |  |  |  | 155 / 2170 |
| Fahrwerk |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vorderradaufhängung |  | Doppelgelenk-Zugstreben-Federbeinachse in Aluminiumbauweise; Querkraftausgleich; Bremsnickreduzierung |  |  |  |  |  |  |
| Hinterradaufhängung |  | Integral-IV- Mehrlenkerachse in Aluminiumbauweise; Räumlich wirkende Radaufhängung mit Anfahr- und Bremsnickausgleich |  |  |  |  |  |  |
| Bremsen vorn |  | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen |  |  |  |  |  |  |
| Durchmesser | mm |  | 324, belüftet |  |  |  |  | 324, belüftet |
| Bremsen hinten |  | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen |  |  |  |  |  |  |
| Durchmesser | mm |  | 320, belüftet |  |  |  |  | 320, belüftet |
| Fahrstabilitätssysteme |  | ABS, CBC, ASC, DSC, DTC, DBC |  |  |  |  |  |  |
| Lenkung |  | Zahnstangen-Servotronic- Lenkung |  |  |  |  |  |  |
| Gesamtübersetzung Lenkung | :1 | 14,58 | 14,58 |  | 14,58 |  |  | 14,58 |
| Getriebeart |  | 6-Gang-Schaltgetriebe (6-Gang-Automatikgetriebe mit Steptronic) |  |  |  |  |  |  |
| Getriebeübersetzung I | :1 |  |  | 4,35 (4,17) |  |  |  | 4,350 (4,17) |
| II | :1 |  |  | 2,496 (2,34) |  |  |  | 2,496 (2,34) |
| III | :1 |  |  | 1,665 (1,52) |  |  |  | 1,665 (1,52) |
| IV | :1 |  |  | 1,23 (1,14) |  |  |  | 1,230 (1,14) |
| V | :1 |  |  | 1,0 (0,87) |  |  |  | 1,0 (0,87) |
| VI | :1 |  |  | 0,851 (0,69) |  |  |  | 0,851 (0,69) 0,8510, |
| R | :1 |  |  | 3,93 (3,40) |  |  |  | 3,926 (3,40) |
| Hinterachsübersetzung | :1 |  |  | 3,46 (4,10) |  |  |  | 3,38 (3,73) |
| Reifen |  |  |  | 225/55R17 94 Y |  |  |  | 225/50R17 94 Y |
| Felgen |  |  |  | 7,5 J x 17LM |  |  |  | 7,5 J x 17 LM LM |
| Fahrleistungen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Leistungsgewicht nach DIN | kg/kW |  |  | 10,5 (10,6) |  |  |  | 8,9 (8,9) |
| Literleistung | kW/l |  |  | 64,1 ,,1 |  |  |  | 63,4 |
| Beschleunigung 0 -100 km/h | s |  |  | 8,5 (8,6) |  |  |  | 7,0 (7,4) |
| 0 -1000 m | s |  |  | 29,5 (29,7) |  |  |  | 27,2 (27,4) |
| 80 –120 km/h im 4./5. Gang | s |  |  | 9,3 |  |  |  | 7,5/- (-) |
| Höchstgeschwindigkeit | km/h |  |  | 232 (228) |  |  |  | 245 (242) |
| Verbrauch im EU-Zyklus |  |  |  |  |  |  |  |  |
| städtisch | l/100km |  |  | 13,7 (14,7) |  |  |  | 14,1 (14,6) |
| außerstädtisch | l/100km |  |  | 7,7 (7,9) |  |  |  | 7,8 (8,1) |
| insgesamt | l/100km |  |  | 9,9 (10,4) |  |  |  | 10,1 (10,5) |
| CO2 | g/km |  |  | 239 (251) |  |  |  | 244 (253) |
| Sonstiges |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissionseinstufung |  |  |  | EU4 |  |  |  | EU4 |
| Typklasseneinstufung | KH/VK/TK |  |  |  |  |  |  |  |

Werte in Klammern gelten für Automatik-Getriebe

Gewicht des betriebsfertigen Fahrzeugs (DIN) plus 75 kg für Fahrer und Gepäck		2 Erhöhungen sind unter bestimmten Voraussetzungen möglich

3 Angaben zu Fahrleistung und Verbrauch beziehen sich auf ROZ 98			4 elektronisch abgeregelt