PAGE  
BMW
Presse-
Information

12/2004
Seite 15

[image: image1.png]


Die neue BMW R 1200 ST.
Inhaltsverzeichnis.
1. 
Technik und Fahrzeugeigenschaften. 
 3

2.
Ausstattungsprogramm. 
 11

3.
Motorleistung und Drehmoment. 
 13

4.
Technische Daten. 
 14

5.
Farben. 
 15

[image: image2.png]kW

=
Z

Leistung (nach 95/1/EQG)

90

80

} /

50 7

o/

20

10

Drehmoment (nach 95/1/EQG)
100

140

120

100 ya

80

00

40

20

0

2000 3000 4000 5000 ©6000
Motordrehzahl [min]

7000

8000

9000



1. Technik und Fahrzeugeigenschaften.

Die R 1200 ST, der neue Sporttourer vom BMW Motorrad: athletischer, stärker, leichter.

Der Inbegriff für sportliches Touren mit BMW Boxermotorrädern heißt jetzt R 1200 ST. Der Nachfolger der R 1150 RS ist das dritte Modell der neuen Boxergeneration, die im Frühjahr 2004 mit der R 1200 GS eingeführt wurde. Basis für die Entwicklung der R 1200 ST waren der Antriebsstrang und die innovativen Fahrwerkselemente der GS. Das Kürzel ST steht für Sporttourer. Konstruktiv ist die R 1200 ST von der im Dezember 2004 vorgestellten R 1200 RT abgeleitet. Mit der ST schufen die BMW Entwickler ein Motorrad, das die Bezeichnung „Sport“ im Modellnamen zu Recht trägt.

16 Prozent mehr Leistung (81 kW/110 PS) und unter 230 Kilogramm Gewicht machen diesen Sporttourer fit für agiles Kurvenräubern und zügiges Vorwärtskommen.

Die neue R 1200 ST wird ihre Freunde unter den sportlich eingestellten Tourenfahrern mit ambitioniertem Fahrstil finden. Die ausgezeichneten Fahreigenschaften gepaart mit komfortbetonter, zugleich jedoch sportlicher Ergonomie erlauben engagiertes Fahren auch auf langen Strecken. 
Das vielseitige Ausstattungs- und Zubehörprogramm bedient individuelle Fahrerwünsche. Damit setzt die R 1200 ST neue Maßstäbe für 
sportliches Tourenfahren auf hohem Komfort- und Sicherheitsniveau.

Die wesentlichen Merkmale der neuen R 1200 ST im Überblick.

•
Leergewicht fahrfertig, vollgetankt 229 kg, Trockengewicht 205 kg.

•
Luftgekühlter Zweizylinder-Boxermotor mit 1170 cm³ Hubraum und Ausgleichswelle in neuer Abstimmung.

•
Mehr Performance: 81 kW/110 PS und 115 Newtonmeter maximales Drehmoment.

•
Elektronisches Motormanagement BMS-K mit Doppelzündung 
und Klopfregelung.

•
Geregelter Dreiwege-Katalysator mit zwei Lambdasonden.

•
Sechsgang-Getriebe mit Schrägverzahnung.

•
Innovatives Bordnetz mit CAN-Bus-Technologie.

•
Hochsteifer, leichter Rahmen in Gitterrohrbauweise.

•
Leichtbau-Paralever mit gewichtsoptimiertem Kardanantrieb, 
einstellbares WAD-Federbein.

•
Telelever mit hoher Steifigkeit und komfortablem Ansprechverhalten.

•
Neue Gussräder.

•
EVO-Bremsen mit BMW Motorrad Integral ABS in Teilintegralversion 
als Sonderausstattung. 

•
Kraftstoffbehälter aus Kunststoff mit 21 Litern Nutzvolumen.

•
Mechanische Windschildverstellung.

•
In der Höhe einstellbarer Lenker.

•
Zweiteilige, verstellbare Sitzbank in zwei Varianten und Sitzhöhen 
zwischen 780 und 830 mm.

Motor – modifiziert für höhere Leistung.

Der erstmals in der R 1200 GS vorgestellte, komplett neu konstruierte Zweizylinder-Boxermotor mit Ausgleichswelle und 1170 cm³ Hubraum bildet die Antriebsbasis für die neue R 1200 ST. Die konstruktive Ausführung und die Details dieses Motors sind in der Pressemappe zur R 1200 GS ausführlich beschrieben.

Für den Einsatz im Sporttourer wurde die Nennleistung wie beim Reisetourer R 1200 RT auf 81 kW/110 PS gesteigert (in Frankreich wird das Fahrzeug mit 74 kW/100 PS ausgeliefert). Die Motoren der R 1200 RT und der R 1200 ST sind baugleich.

Die Mehrleistung gegenüber der R 1200 GS resultiert unter anderem 
aus einer Erhöhung der Nenndrehzahl um 500 min–1 auf 7 500 min–1. 
Eine andere Sauganlage, eine neue Schalldämpferanlage sowie modifizierte Nockenwellen tragen ebenfalls zur Leistungserhöhung bei. Komplettiert wird dieses Leistungspaket durch eine Anhebung der geometrischen Verdichtung auf 12,0:1. Dafür kommen höhere Kolben zum Einsatz.

Mit der erstmals in der R 1200 GS vorgestellten elektronischen Motorsteuerung BMS-K, die eine Klopfregelung beinhaltet und über separate Lambdasonden für jeden Zylinder das Gemisch individuell regelt, übernimmt die R 1200 ST den technologischen Vorsprung der neuen Boxer-Generation in die sportlichen Tourenmotorräder. Diese Motorelektronik der neuesten Generation beinhaltet wie bei der GS eine automatische Leerlaufregelung und eine Kaltstartautomatik. Die Klopfregelung erlaubt den unschädlichen 
Einsatz auch niedrigerer Kraftstoffqualitäten bis ROZ 95 (ausgelegt auf ROZ 98, bei ROZ 95 Leistungsreduzierung). Die präzise Gemischanpassung für jeden Zylinder gewährleistet zusammen mit der hohen Verdichtung 
und der Doppelzündung einen niedrigen Kraftstoffverbrauch. Die R 1200 ST verbraucht bei 120 km/h 5,1 Liter/100 Kilometer.

Für ein Höchstmaß an Umweltverträglichkeit sorgt auch in der R 1200 ST die bei BMW Motorrad seit Jahren übliche und jeweils dem neuesten Stand der Technik entsprechende Abgasreinigung mit geregeltem Dreiwege-Katalysator.

Getriebe – fahraktive Auslegung durch kurzen sechsten Gang.

Das für die R 1200 GS völlig neu entwickelte, nur 13 Kilogramm leichte, schräg verzahnte Getriebe kommt auch in der R 1200 ST zum Einsatz. 
Die exakte und leichtgängige Schaltung mit kurzen Wegen zwischen den einzelnen Gängen konnte durch Detailoptimierungen am Schaltautomaten nochmals verbessert werden.

Der sechste Gang wurde fahraktiv und kurz ausgelegt. Die optimale Getriebeabstufung ermöglicht eine Beschleunigung von Null 
auf 100 Stundenkilometer in beeindruckenden 3,5 Sekunden.

Rahmen – nach bewährtem Prinzip neu konstruiert.

Maximale Steifigkeit und Festigkeit bietet der zweiteilige Haupt-/Heckrahmen aus Stahlrohr. Die bei der R 1200 GS eingesetzte, Gewicht sparende Fachwerkbauweise, bei der der Motor als mittragendes Element integriert ist, wurde beibehalten. Die notwendigen Strukturen für die Karosserie der ST erforderten jedoch eine neue Rahmenkonstruktion, die sich weitgehend an die der R 1200 RT anlehnt.

Der Vorderrahmen ist eine Stahl-Schweißkonstruktion. Der Heckrahmen besteht aus geraden, miteinander verschweißten Stahlrohren. Wie bei allen Vierventil-Boxern sind Vorder- und Heckrahmen jeweils fest mit der 
Motor-Getriebeeinheit verschraubt und bilden mit dieser die tragende Struktur. Der Längslenker der Vorderradführung Telelever ist wie bisher 
im Motorgehäuse, die Paraleverschwinge im Heckrahmen gelagert.

Vorderradführung Telelever – steife Leichtbaukonstruktion 
aus der R 1200 GS.

Für ein Straßenmotorrad mit Sportqualitäten steht die Steifigkeit der Vorderradführung an oberster Stelle und ist eine der Voraussetzungen für präzises Fahrverhalten und transparente Rückmeldung. Für die R 1200 ST entschieden sich die Fahrwerksexperten von BMW Motorrad deshalb für 
den Telelever aus der R 1200 GS mit 41 mm Standrohrdurchmesser. Wie bei der GS ist das wartungsfreie System geometrisch so ausgelegt, dass 
das Bremsnicken nahezu auf Null reduziert wird, was unter anderem auch zur Stabilität beim Bremsen in Schräglage beiträgt. Der Radfederweg vorne beträgt 110 mm.

Hinterradführung und –federung – Evo-Paralever und WAD-Federbein.

Kaum schwerer als eine konventionelle Schwinge mit Antriebskette ist der Leichtbau-Kardan mit dem BMW Motorrad Paralever (Evo-Paralever). 
Bis auf die notwendigen Modifikationen für den breiteren Reifen wurde diese Radführung komplett von der R 1200 GS übernommen. Dort hat die Neukonstruktion ihren signifikanten Fortschritt bereits unter Beweis gestellt. Die Einheit ist bei geringerem Gewicht steifer als beim Vorgängermodell.

Mehr Bodenfreiheit wurde dadurch gewonnen, dass die Momenten​abstützung für das Gehäuse des Hinterradantriebs oberhalb der Schwinge platziert wurde. Durch die zehnprozentige Gewichtsersparnis gegenüber der Vorgängerkonstruktion reduzieren sich die ungefederten Massen entsprechend. Der Fahrer kommt in den Genuss eines sensiblen Ansprech​verhaltens und geringer Lastwechselreaktionen.

Dynamisch wirkt das neue Design des Hinterradantriebs durch die 50 Millimeter große durchgängige Bohrung im Achsrohr des Gehäuses. 
Dank einer Lebensdauerfüllung ist ein Ölwechsel nicht mehr erforderlich.

Im hinteren Zentralfederbein an der Paraleverschwinge arbeitet eine wegabhängige Dämpfung, kurz WAD genannt. Diese bewirkt, dass die Dämpfung in Abhängigkeit vom Federweg progressiv zunimmt. 
Dadurch reagiert die Federung feinfühlig und komfortabel auf kleinste Fahrbahnunebenheiten und bietet gleichzeitig großzügige Reserven auf schlechten, welligen Straßen und Wegen mit Spurrillen oder gar Schlaglöchern. Erstmals eingesetzt wurde dieses Federbeinsystem im Jahre 2002 bei der R 1150 GS Adventure. Der Federweg am Hinterrad beträgt 140 Millimeter.

Räder und Bereifung – Leichtmetall-Gussräder im neuen 
Fünf-Speichen-Design.

Die leichten und filigran gestalteten Alu-Gussräder im Fünf-Speichen-Design wurden für die R 1200 ST und die R 1200 RT neu entwickelt. Sie kombinieren eine pflegefreundliche Form mit hoher Steifigkeit. Das Vorderrad hat die Dimension 3,5 x 17 Zoll, das Hinterrad 5,5 x 17 Zoll. Die entsprechenden Reifengrößen betragen 120/70 ZR17 vorne und 180/55 ZR17 hinten.

Bremsen – EVO Bremsanlage mit teilintegralem ABS für 
sicheres Verzögern.

Höchsten Sicherheitsstandard bietet die bewährte EVO-Bremsanlage mit dem BMW Motorrad Integral ABS, das auf Wunsch als Sonderausstattung geliefert wird. Wie schon in der R 1200 RT kommt bei der neuen R 1200 ST ausschließlich die fahraktivere, teilintegrale ABS-Version zum Einsatz. Maximale und beherrschbare Verzögerungen schon bei geringsten Bedien​kräften gewähren bestmögliche Sicherheit besonders bei Notbremsungen.

Die Bremsscheiben vorne haben einen Durchmesser von 320 Millimetern. 
Um die ungefederten Massen zu reduzieren und eine feinfühligere Dosierung zu ermöglichen, wurde der Durchmesser der hinteren Bremsscheibe auf 265 Millimeter verkleinert (Vorgänger 276 mm).

Stahlgewebeummantelte Bremsschläuche bieten neben einem leichten Gewichtsvorteil auch einen genauer definierten, gleich bleibend stabilen Bremsdruckpunkt.

Bordnetz – erweiterte Funktionsumfänge auf Basis der 
CAN-Bus-Technologie.

Für hohe Zuverlässigkeit und erweitere Funktionsumfänge bei geringem Kabelaufwand sorgt das neue Bordnetzkonzept. Das mit der R 1200 GS erstmals bei BMW Motorrädern eingeführte, so genannte „Single-Wire-System“ überträgt alle fahrzeugrelevanten Daten über einen einzigen Signalpfad an die angeschlossenen Steuergeräte. Physisch ist dieser als Zweileitungssystem ausgeführt. Unter Nutzung der CAN-Bus-Technologie (Controller Area Network) stehen alle Steuergeräte und die zentrale Fahrzeugelektronik (ZFE) in einem permanenten Datenverbund und können Daten untereinander austauschen. Neben der einfacheren Gestaltung des Hauptkabelbaums sind dadurch umfassende Diagnosen möglich. Auch sind keine herkömmlichen Schmelzsicherungen mehr nötig: Bei einer Fehlfunktion schaltet das System die betroffene Komponente automatisch ab, beim Neustart prüft es, ob der Fehler noch besteht.

Aus dem Netzverbund werden zudem alle Daten für die Anzeigen im Cockpit, im so genannten „Info-Flatscreen“, gewonnen. Zur einfachen Adaption 
von elektronischem Zubehör und dessen Integration ins Bordnetz gibt es einen Sonderzubehör-Stecker.

Die zur Energieversorgung eingesetzte, gewichtsoptimierte Lichtmaschine liefert 720 Watt bei 60 Ampere. Die Batterie hat eine Kapazität von 14 Amperestunden und ist wartungsfrei.

Elektronische Wegfahrsperre serienmäßig.

Integraler Bestandteil des modernen Bordnetzkonzeptes ist die elektronische Wegfahrsperre (EWS). Dieser Diebstahlschutz macht potenziellen Dieben 
das Leben schwer und ist die derzeit sicherste Methode gegen unbefugtes Wegfahren. Für rechtmäßige Fahrer ist die Handhabung dagegen denkbar einfach: Wird der Zündschlüssel abgezogen, greift die EWS in die Software der Motorsteuerung ein und schaltet Kraftstoffeinspritzung und Zündung ab. Beim nächsten Start gleicht ein Chip im Schlüssel seine Daten mit den Motorsteuerungsdaten ab. Nur wenn diese übereinstimmen, schaltet das Motorsteuergerät die Zündung ein, und das Fahrzeug kann gestartet werden.

Instrumentierung – alles im Blickfeld.

Für eine sichere Überwachung und Anzeige von Fahrzeugfunktionen sorgt die gut ablesbare, perfekt im Blickfeld des Fahrers liegende Instrumentenkombi. Sie stammt aus der R 1200 GS und beinhaltet wie dort einen runden Tachometer, einen leicht ovalen Drehzahlmesser und ein rechts neben dem Tacho angeordnetes Informationsdisplay. Dieses informiert permanent über die Öltemperatur, den Tankinhalt, die restliche Reichweite, die Uhrzeit und den eingelegten Gang. Abrufbar sind der Kilometerstand und die Tageskilometer. Störungen werden über entsprechende Warnhinweise angezeigt.

Die Instrumenteneinheit ist komplett in Digitaltechnik aufgebaut. 
Die Geschwindigkeits- und Drehzahlanzeige erfolgt wie bei der GS analog durch Zeiger, wobei die Zifferblätter aber in einem anderen Design 
ausgeführt sind.

Scheinwerfer – Klarglasoptik und Freiformflächentechnik.

Um den gestiegenen Anforderungen nach optimaler Fahrbahnausleuchtung gerecht zu werden, wurde der Hauptscheinwerfer nach dem Freiformflächenprinzip konzipiert und mit geometrisch optimierten Flächen neu entwickelt. Zwei übereinander angeordnete, mit H4-Lampen ausgestattete Reflektoren und damit jeweils doppeltes Abblend- und Fernlicht geben dem Fahrzeug neben einer sehr guten Fahrbahnausleuchtung ein unverwechselbares „Gesicht“.

Höhenverstellbarer Lenker für individuelle Sitzhaltung.

Als Besonderheit hat die R 1200 ST Stummellenker, die über ihre Standrohr-Klemmung in der Höhe einstellbar sind. 25 mm Verstellweg erlauben eine Oberkörperposition nach Wunsch: tief für eine sportliche und höher für eine mehr entspannte Sitzhaltung. Zusammen mit der Sitzhöhenvariation ergibt sich somit ein hohes Maß an individueller Anpassung.

Handarmaturen und elektrische Schalter von der R 1200 GS.

Die mit der R 1200 GS neu eingeführten Handarmaturen wurden übernommen. Die Griffweite der Handhebel für Kupplung und Bremse ist variabel. Die Kupplungshydraulik hat eine Lifetimebefüllung. Auch das 
Prinzip der BMW typischen Schalteranordnung und Blinkerbedienung wurde beibehalten.

Karosserie – eindeutig sportlicher Charakter bei angemessenem Komfort.

Sportlich ambitioniert und doch angemessen komfortabel wirkt der neue Sporttourer mit seiner modernen und unverwechselbaren Formensprache. Klare Linien und markante Flächen gepaart mit perfektem Finish strahlen Hochwertigkeit und Vollkommenheit aus. Der den Frontbereich dominierende Doppelscheinwerfer mit seinen scharfen Konturen gibt dem Motorrad ein 
sehr eigenständiges Erscheinungsbild und sorgt für unübersehbare Präsenz. Die geschwungene Zweiteilung der Verkleidung erzeugt den Eindruck vorwärts strebender Dynamik und Leichtigkeit. Das Konzept mit unterschiedlichen Farbzusammenstellungen für die Verkleidungsteile 
und den Vorderradkotflügel verstärkt diesen Effekt.

Die R 1200 ST gibt es in den drei Grundfarben Sydneyblau-metallic, Piemontrot-metallic und Granitgrau-metallic. Das Verkleidungsoberteil und 
der Vorderradkotflügel sind in Kontrastfarben lackiert. Der Kunde kann dabei zwischen zwei attraktiven Farben für diese Teile wählen: Light Magnesium-metallic oder Darkgraphit-metallic. Diese Zusammenstellungen verleihen dem Motorrad einen ganz individuellen Touch. Die Farbe der Sitzbank ist einheitlich Schwarz.

Ausdrucksstark wirkt die Maschine in Sydneyblau-metallic in Verbindung mit Light Magnesium-metallic für das Verkleidungsoberteil und den Kotflügel.

Die Variante in Piemontrot-metallic mit der Kontrastfarbe Darkgraphit-metallic unterstreicht in besonderem Maße die Dynamik des Motorrades und wirkt dennoch harmonisch. 

Mit der Grundfarbe in Granitgrau-metallic und der Kontrastfarbe in Light Magnesium-metallic hat die R 1200 ST einen sehr modernen Auftritt. Dieses Farbenspiel interpretiert den klassischen Farbton mit einem besonderen metallischen Effekt.  

Optimalen Wind- und Wetterschutz und ein angenehm niedriges Geräuschniveau am Helm bewirkt die Verkleidungsscheibe der R 1200 ST mit drei manuell leicht einstellbaren Stufen. Von der niedrigsten Position kann 
sie zweimal um jeweils 20 Millimeter nach oben reguliert werden. So finden Fahrer jeder Größe die richtige Einstellung.

Sitzbank und Sitzposition – Ergonomie und gute Bodenerreichbarkeit.

Die neue, komfortable Sitzbank der R 1200 ST ist zweigeteilt und lässt sich im Fahrerbereich manuell in zwei Höhen – 810 und 830 Millimeter – einstellen. Eine niedrigere Sitzbank ist als Sonderausstattung verfügbar und ergibt in den beiden Verstellpositionen eine Sitzhöhe von 780 bzw. 800 Millimetern.

Eine fahraktive Sitzposition bei vollem Langstreckenkomfort erlaubt die Auslegung des „Ergonomiedreiecks“ aus Fußrasten, Sitzbank und Lenker. Fahrer und Sozius genießen einen bequemen Kniebeugewinkel. 
Durch die Auslegung der Schrittbogenlänge – einem mit der R 1200 GS neu eingeführten Maß – wurde auch bei der R 1200 ST die Bodenerreichbarkeit deutlich verbessert. Rangieren bereitet damit kleiner gewachsenen Fahrerinnen und Fahrern deutlich weniger Mühe und sie haben ein sicheres Gefühl im Stand. Die Schrittbogenlänge berücksichtigt neben der 
absoluten Höhenposition auch Form und Breite der Fahrersitzbank.

Ausstattungsdetails – Seiten- und Hauptständer.

Eine neue Seitenstütze mit Startunterbrechung sorgt für festen Stand auf jedem Untergrund und ist leicht zu bedienen. Die Seitenstütze kann 
bequem im Sitzen ausgeklappt werden. Ein Hauptständer wird auf Wunsch 
als Sonderausstattung geliefert.

2. Ausstattungsprogramm.

Sonderausstattung und Sonderzubehör.

Für die weitere Individualisierung gibt es das gewohnt umfangreiche und individuell auf das Fahrzeug und die Kundenbedürfnisse abgestimmte Programm. Sonderausstattungen werden dabei direkt ab Werk geliefert, sie sind in den Fertigungsablauf im Berliner Werk integriert. Sonderzubehör montiert der BMW Motorradhändler. Es ist selbstverständlich auch eine nachträgliche Ausrüstung des Motorrades mit Sonderzubehör möglich.

Sonderausstattungen.

•
BMW Motorrad Integral ABS (teilintegral).

•
Fahrersitz niedrig.

•
Hauptständer.

•
Diebstahlwarnanlage (DWA).

•
Heizgriffe.

•
Auspuffanlage verchromt.

•
Gepäckbrücke.

Diebstahlwarnanlage.

Bei Lageänderung oder Erschütterung der R 1200 ST im Stand gibt die Diebstahlwarnanlage (DWA) optische und akustische Signale ab. 
Die Anlage lässt sich sowohl über die Fernbedienung als auch über den Schlüssel entschärfen.

Sonderzubehör.

•
Topcase klein.

•
Innentasche für Topcase klein.

•
Koffer.

•
Innentaschen für Koffer links und rechts.

•
Tankrucksack.

•
Tanktasche.

•
Hauptständer.

•
Heizgriffe.

•
Ventildeckelschutz.

•
Anschlusskabel und Halter für BMW Motorradnavigator II.

•
BMW Motorrad Navigator II.

•
Zweite Steckdose.

•
Servicewerkzeugsatz.

•
Diebstahlwarnanlage DWA (auch als Sonderausstattung).

•
Gepäckbrücke (auch als Sonderausstattung).

Gepäckbrücke, Topcase und Koffer.

Zur Serie gehören die neu gestalteten Kofferhalter mit ihrer perfekten Integration in das Fahrzeug. Topcase und Koffer sind als Sonderzubehör erhältlich. Die Koffer entsprechen denen der neuen R 1200 RT und 
haben dasselbe hochwertige Schließsystem über 4 Punkte. Es garantiert einen passgenauen Sitz des Kofferdeckels und eine zuverlässige Abdichtung gegen Wassereintritt. Das Volumen beträgt 32 Liter pro Koffer. Die Koffer 
sind aus schwarzem Kunststoff, die Deckel sind – abweichend zur R 1200 RT – nicht lackiert.

Der Sozius-Haltegriff ist so geformt, dass als Sonderausstattung eine Gepäckbrücke montiert werden kann. Das Topcase ist mit wenigen Handgriffen darauf zu befestigen. Es bietet mit 28 Litern Volumen Platz für einen Helm.

Tankrucksack.

Das wasserdichte Hauptfach fasst etwa 13 Liter und kann auf 19 Liter erweitert werden. Unter der Kartentasche befindet sich ein zusätzliches Fach für Kleinteile, wie Schlüssel, Geldbeutel, Sonnenbrille, usw. Ein wasserdichter Innenbeutel macht einen zusätzlichen Überzug bei Regenfahrten überflüssig. Das Kartenfach ist ebenfalls wasserdicht.

BMW Motorrad Navigator II.

Kartenlesen ist passé. Der Fahrer wählt am Gerät eine Adresse, eine Stadt, eine Sehenswürdigkeit oder einen Wegpunkt aus, und der BMW Motorrad Navigator II führt ihn mit detaillierten Anweisungen sicher und mühelos zum Ziel. Es gibt drei Varianten der Wegführung: schnellste oder kürzeste Verbindung sowie Luftlinie. Die Darstellung ist ebenfalls variabel: Eine reine Kartendarstellung, eine Kombination aus Karte und Anweisungen, 
ein Roadbook sowie eine Kompassfunktion, bei der die Entfernung und Richtung zum nächsten Wegpunkt angezeigt werden, stehen zur Wahl. 
Eine Zoom-Funktion erleichtert die schnelle Orientierung an Kreuzungen. 
Eine Sprachausgabe via Helmeinbausatz ist in neun Sprachen möglich.

3. Motorleistung und Drehmoment.

Technische Daten.
R 1200 ST.
	
	
	
	

	Motor
	
	
	

	Hubraum
	cm3
	1170
	

	Bohrung/Hub
	mm
	101/73
	

	Leistung
	kW/PS
	81/110 
	

	bei Drehzahl
	min–1
	7 500
	

	Drehmoment
	Nm
	115
	

	bei Drehzahl
	min–1
	6 000
	

	Bauart
	
	Boxer
	

	Zylinderzahl
	
	2
	

	Verdichtung/Kraftstoff
	
	12/S Plus 
	

	Ventil/Gassteuerung
	
	HC (high camshaft)
	

	Ventile pro Zylinder
	
	4
	

	Ø Ein-/Auslass
	mm
	36/31
	

	Gemischaufbereitung
	
	BMS-K
	

	
	
	
	

	Elektrische Anlage
	
	
	

	Lichtmaschine
	W
	720
	

	Batterie
	V/Ah
	12/14 wartungsfrei 
	

	Scheinwerfer
	W
	2xH4
	

	Starter
	kW
	1,2
	

	
	
	
	

	Kraftübertragung/Getriebe
	
	
	

	Kupplung
	
	
Einscheiben-Trockenkupplung Ø 180 mm         
	

	Getriebe
	
	klauengeschaltetes Sechsganggetriebe
	

	Primärübersetzung
	
	1,882
	

	Übersetzung Gangstufen   I
	
	2,277
	

	
II
	
	1,583
	

	
III
	
	1,259
	

	
IV
	
	1,033
	

	
V
	
	0,903
	

	
VI
	
	0,805
	

	Hinterradantrieb
	
	Kardanwelle
	

	Übersetzung
	
	                                                                    2,62
	

	
	
	
	

	Fahrwerk
	
	
	

	Rahmenbauart
	
	Stahl-Gitterrohrrahmen, Triebwerk mittragend
	

	Radführung Vorderrad
	
	BMW Telelever
	

	Radführung Hinterrad
	
	BMW Paralever
	

	Federweg vorn/hinten
	mm
	110/140
	

	Nachlauf
	mm
	111,6
	

	Radstand
	mm
	1502
	

	Lenkkopfwinkel
	°
	63
	

	Bremsen
	vorn
	
Doppelscheibenbremse Ø 320 mm 
	

	
	hinten
	
Einscheibenbremse Ø 265 mm  
	

	
	
	Sonderausstattung BMW Motorrad Integral ABS (Teilintegral)
	

	Räder
	
	Leichtmetall-Gussrad 
	

	
	vorn
	3,5x17
	

	
	hinten
	5,50 x 17
	

	Reifen
	vorn
	120/70 ZR 17
	

	
	hinten
	180/55 ZR 17
	

	
	
	
	

	Maße und Gewichte
	
	
	

	Gesamtlänge
	mm
	2 165
	

	Gesamtbreite mit Spiegeln
	mm
	890
	

	Lenkerbreite ohne Spiegel
	mm
	                                                                                   750
	

	Sitzhöhe
	mm
	830/806
	

	DIN Leergewicht, fahrfertig
	kg
	229
	

	Trockengewicht
	kg
	205
	

	Zul. Gesamtgewicht
	kg
	460
	

	Tankinhalt
	l
	21
	

	
	
	
	

	Fahrdaten
	
	
	

	Kraftstoffverbrauch
	
	
	

	90 km/h
	l/100 km
	3,7
	

	120 km/h
	l/100 km
	5,1
	

	Beschleunigung
	
	
	

	0–100 km/h
	s
	3,5
	

	0–1000 m
	s
	22,1
	

	Höchstgeschwindigkeit
	km/h
	>200 
	


5. Farben.
	
	Farbe
	Verkleidungsoberteil und Vorderradkotflügel
	Sitzbank

	R 1200 ST
	Sydneyblau-metallic
	Light magnesium-metallic oder Darkgraphit-metallic
	Schwarz 

	
	Piemontrot-metallic 
	Light magnesium-metallic oder Darkgraphit-metallic
	Schwarz 

	
	Granitgrau-metallic
	Light magnesium-metallic oder Darkgraphit-metallic
	Schwarz 






































