	
	
	Presse-Information

	Datum 
	
	28. September 2007

	Thema
	
	BMW Motorrad auf der Mondial du Deux Roues 2007.

Die neue BMW HP2 Sport.

	Seite
	
	2



Presse-Information

28. September 2007
Firma
Bayerische
Motoren Werke
Aktiengesellschaft

Postanschrift

BMW AG
D-80788 München

Telefon
089 382-0
Internet

www.bmwgroup.com

BMW Motorrad auf der Mondial du Deux Roues 2007.

Die neue BMW HP2 Sport.
München. Zusätzlich zum umfangreichsten und vielfältigsten Modellprogramm der Unternehmensgeschichte präsentiert BMW Motorrad auf der Mondial du Deux Roues 2007 in Paris eine faszinierende Weltneuheit: die BMW HP2 Sport.
Im Laufe des Jahres 2007 wurde mit dem Einsatz von Prototypen der 
HP2 Sport bei internationalen Rennveranstaltungen eindrucksvoll demonstriert, zu welcher Performance dieser Boxer fähig ist. Gleichzeitig stellten diese Renneinsätze auch einen integralen und wesentlichen Bestandteil des Entwicklungsprozesses dar.

Das nunmehr dritte Modell der HP Modellreihe - der sportlichste, stärkste und zugleich leichteste Serien-Boxer aller Zeiten - wurde für den ambitionierten Sportfahrer konzipiert. Es begeistert durch zahlreiche exklusive Details, die bislang nur im Rennsport Verwendung fanden und zum Teil erstmals Einzug in den Serienfahrzeugbau halten. 

Selbst tragendes Heck aus Kohlefaser.
Das Heck aus Kohlefaser, in dessen selbst tragender Konstruktion der Fahrersitz integriert ist, ist im Serienmotorradbau einzigartig und wird erstmals in dieser Form für die Serie umgesetzt.  

Hochleistungs-Bremsanlage.
Die radial verschraubten Hochleistungs-Monoblock-Bremssättel stammen von der Firma Brembo und sind mit vier Bremskolben ausgerüstet. 

Rennsport-Dashboard.

Direkt aus dem Motorrad-Rennsport übernommen wurde das Dashboard, welches in Zusammenarbeit mit der renommierten Firma 2D Systems entwickelt wurde. 

Schaltassistent.
Der Schaltassistent ermöglicht schnelles Hochschalten ohne Kupplung und nahezu ohne Zugkraftunterbrechung, indem er für den Schaltvorgang kurzzeitig den Zündwinkel zurücknimmt und die Einspritzung ausblendet. 

Neue DOHC-Zylinderköpfe mit direkter Ventilbetätigung.

Erstmals seit den legendären Königswellen-Rennmotoren aus den 50er Jahren hat mit der HP2 Sport nun ein Boxer wieder einen Zylinderkopf mit zwei oben liegenden Nockenwellen. Besonders hervorzuheben ist hierbei, dass trotz der DOHC-Steuerung die Bauhöhe des Zylinderkopfes um 10 mm reduziert werden konnte, d. h. die Motorbaubreite ist damit kleiner als bei den bisherigen Boxern. Die Motorleistung des Serienmotorrades beträgt 98KW bzw. 133PS.
Die HP2 Sport begeistert darüber hinaus durch exklusive Details wie die gefräste Gabelbrücke, verstellbare Lenkerstummel, gefräste und verstellbare Fußrasten sowie die extrem leichte Verkleidung komplett aus Kohlefaser-Werkstoff. 

Die BMW HP2 Sport kommt zu Saisonbeginn 2008 auf den Markt, der Preis steht noch nicht fest.
Der vollständige Pressetext und Pressefotos stehen im BMW PressClub (www.press.bmwgroup.com) zum Download bereit. TV Bildmaterial finden Sie unter  www.thenewsmarket.com.
Bitte wenden Sie sich bei Rückfragen an:
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Liane Drews, Kommunikation Motorrad

Telefon: (+49 89) 382-60964, Fax: (+49 89) 382-28567

Rudolf Probst, Kommunikation Motorrad

Telefon: (+49 89) 382-22088, Fax: (+49 89) 382-2856
7

Internet: www.press.bmwgroup.com

e-mail: presse@bmw.de

PAGE  

