Technische Daten BMW Motorräder.

R 1150 GS Adventure

	
	
	R 1150 GS Adventure
	
	
	

	Motor
	
	
	
	
	

	Hubraum
	cm3
	1130
	
	
	

	Bohrung/Hub
	mm
	101/70,5
	
	
	

	Leistung
	kW/PS
	62,5/85
	
	
	

	bei Drehzahl
	min-1
	6 750
	
	
	

	Drehmoment
	Nm
	98
	
	
	

	bei Drehzahl
	min-1
	5 250
	
	
	

	Bauart
	
	Boxer
	
	
	

	Zylinderzahl
	
	2
	
	
	

	Verdichtung/Kraftstoff
	
	10,3/S
	
	
	

	Ventil/Gassteuerung
	
	HC
	
	
	

	Ventile pro Zylinder
	
	4
	
	
	

	Ø Ein-/Auslass
	mm
	34/29
	
	
	

	Gemischaufbereitung
	
	Motronic MA 2.4
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Elektrische Anlage
	
	
	
	
	

	Lichtmaschine
	W
	700
	
	
	

	Batterie
	V/Ah
	12/19
	
	
	

	Scheinwerfer
	W
	H 1/H7
	
	
	

	Starter
	kW
	1,1
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Kraftübertragung/Getriebe
	
	
	
	
	

	Kupplung
	
	Einscheiben-Trockenkupplung Ø 165 mm
	

	Getriebe
	
	
	
	
	

	Übersetzungen
I
	
	2,05
	
	
	

	
II
	
	1,6
	
	
	

	
III
	
	1,27
	
	
	

	
IV
	
	1,04
	
	
	

	
V
	
	0,9
	
	
	

	
VI
	
	0,8
	
	
	

	Hinterradübersetzung
	
	2,82
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Fahrwerk
	
	
	
	
	

	Hinterradaufhängung
	
	BMW Paralever 
	
	
	

	Rahmenbauart
	
	Gitterrohrrahmen, Triebwerk mittragend
	
	
	

	Federweg vorn/hinten
	mm
	210/220
	
	
	

	Nachlauf in Normallage
	mm
	121
	
	
	

	Radstand in Normallage
	mm
	1501
	
	
	

	Lenkkopfwinkel in Normallage
	°
	64
	
	
	

	Bremsen
	vorn
	                                    Ø 305 mm
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	hinten
	                                    Ø 276 mm
	

	Räder
	
	Kreuzspeichenrad
	
	
	

	
	vorn
	2,5 x 19 
	
	
	

	
	hinten
	4,0 x 17
	
	
	

	Reifen
	vorn
	110/80 B 19 TL
	
	
	

	
	hinten
	150/70 H 17 TL
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Maße und Gewichte
	
	
	
	
	

	Gesamtlänge
	mm
	2 180
	
	
	

	Gesamtbreite mit Spiegeln
	mm
	980
	
	
	

	Lenkerbreite ohne Spiegel
	mm
	903
	
	
	

	Sitzhöhe
	mm
	900
	
	
	

	Leergewicht, vollgetankt
	kg
	253
	
	
	

	Zul. Gesamtgewicht
	kg
	460
	
	
	

	Tank
	l
	22,1
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Fahrdaten
	
	
	
	
	

	Kraftstoffverbrauch
	
	
	
	
	

	90 km/h
	l/100 km
	4,5
	
	
	

	120 km/h
	l/100 km
	5,7
	
	
	

	Beschleunigung
	
	
	
	
	

	0–100 km/h
	s
	4,3
	
	
	

	0–1000 m
	s
	24,9
	
	
	

	Höchstgeschwindigkeit
	km/h
	192
	
	
	


