BMW
Presse-Information
01.04.2004

gültig ab:

04/2004

Technische Daten BMW X5

3.0i; 4.4i; 3.0d, 4.8is

	Karosserie

Anzahl Türen / s
	
	3.0i
	4.4i
	3.0d
	4.8is

	Anzahl Türen / Sitzplätze
	
	5 / 5
	5 / 5
	5 / 5
	5 / 5

	Länge / Breite / Höhe (leer)
	mm
	4667 / 1872 / 1715
	4667 / 1872 / 1707
	4667 / 1872 / 1715
	4667 / 1925 / 1688

	Radstand
	mm
	2820
	2820
	2820
	2820

	Spurweite vorne / hinten
	mm
	1576 / 1576
	1576 / 1576
	1576 / 1576
	1566 / 1596

	Wendekreis
	m
	12,1
	12,1
	12,1
	12,1

	Tankinhalt
	ca. l
	93
	93
	93
	93

	Kühlsystem einschl. Heizung
	l
	11,0
	14,4
	10,2
	14,4

	Motoröl
	l
	7,5
	8,0
	7,0
	8,0

	Getriebeöl
	l
	Dauerfüllung
	Dauerfüllung
	Dauerfüllung
	Dauerfüllung

	Hinterachsengetriebeöl
	l
	Dauerfüllung
	Dauerfüllung
	Dauerfüllung
	Dauerfüllung

	Leergewicht nach EU 

	kg
	2070 (2095)
	2195
	2170 (2180)
	2275

	Zuladung nach DIN
	kg
	600
	580
	590
	500

	Zul. Gesamtgewicht nach DIN
	kg
	2595 (2620)
	2700
	2685 (2695)
	2700

	Zul. Achslasten vorne / hinten
	kg
	1165 / 1475
	1255 / 1485
	1240 / 1480
	1265 / 1485

	Zul. Anhängelast 

	
	
	
	
	

	gebremst (12%) / ungebremst
	kg
	2300 / 750
	2300 / 750
	2300 / 750
	2300 / 750

	Zul. Dachlast / Zul. Stützlast
	kg
	100 / 120
	100 / 120
	100 / 120  
	100 / 120

	Kofferrauminhalt nach VDA
	l
	465-1550
	465-1550
	465-1550  
	465 - 1550

	Luftwiderstand
	cX x A
	0,35 x 2,70
	0,36 x 2,70
	0,35 x 2,70
	0,38 x 2,70

	Motor
	
	
	
	
	

	Bauart / Anz. Zylinder / Ventile
	
	Reihe / 6 / 4
	V 90 / 8 / 4
	Reihe / 6 / 4
	V 90 / 8 / 4

	Motorsteuerung
	
	Siemens MS 43
	Motronic ME 9.2.1
	DDE 5.06
	Motronic ME 9.2.1

	Hubraum
	cm³
	2979
	4398
	2993
	4799

	Bohrung / Hub
	mm
	84,0 / 89,6
	92,0 / 82,7
	84,0 / 90, 0
	93,0 / 88,3

	Verdichtung
	:1
	10,2
	10,0
	18,0 
	11,0

	Kraftstoff
	ROZ
	91-98
	91-98
	Diesel
	98

	Leistung
	kW / PS
	170 / 231
	235 / 320
	160 / 218
	265 / 360

	bei Drehzahl
	min-1
	5900
	6100
	4000
	6200

	Drehmoment
	Nm
	300
	440
	500
	500

	bei Drehzahl
	min-1
	3500
	3700
	2000-2750
	3500

	Elektrik
	
	
	
	
	

	Batterie / Einbauort
	Ah / -
	70 / Kofferraum
	90 / Kofferraum
	90 / Kofferraum
	90 / Kofferraum

	Lichtmaschine
	A / W
	140 /1960 
	170 / 2380
	150 / 2100
	170 / 2380

	Fahrwerk
	
	
	
	
	

	Vorderradaufhängung
	
	Zugstreben-Doppelgelenk-Federbeinachse; kleiner, negativer Lenkrollradius;

	
	
	Querkraftausgleich; Bremsnickreduzierung

	Hinterradaufhängung
	
	Integralachse; räumlich wirkende Radaufhängung mit Anfahr- und Bremsnickausgleich

	Bremse vorn
	
	Zweikolben-Faustsattel-Scheibenbremse

	Durchmesser
	mm
	332, belüftet


	332, belüftet


	332, belüftet
	356, belüftet

	Bremse hinten
	
	Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen



	Durchmesser
	mm
	324
	324, belüftet
	324
	324, belüftet

	Fahrstabilitätssystem
	
	DSC III (HDC, DBC, ABS, ASC-X, ADB-X, Anhängerstabilisierungskontrolle)

	Lenkung
	
	Zahnstangen-Servolenkung

	Gesamtübersetzung Lenkung
	:1
	21,1
	21,1
	21,1
	21,1

	Getriebeart
	
	6-Gang-Schaltgetriebe (6-Gang-Automatik mit Steptronic, Serie bei 4.4i und 4.8is)

	Getriebeübersetzung
I

  
	:1
	5,14 (3,42)
	4,17
	5,08 (4,17)
	4,171

	
II
	:1
	2,83 (2,22)
	2,34
	2,80 (2,34)
	2,340

	
III
	:1
	1,78 (1,60)
	1,52
	1,78 (1,52)
	1,521

	
IV
	:1
	1,26 (1,00)
	1,14
	1,26 (1,14)
	1,143

	
V
	:1
	1,00 (0,75)
	0,87
	1,00 (0,87)
	0,867

	
VI
	:1
	0,83 (-)
	0,69
	0,84 (0,69)
	0,691

	
R
	:1
	4,64 (3,03)
	3,40
	4,61 (3,40)
	3,403

	Hinterachsübersetzung
	:1
	4,10
	4,10
	3,23 (3,91)
	3,91

	Reifen vorn (hinten)
	
	  235/65 R 17 104H
	255/55 R 18 104H 
	235/65 R 17 104H
	275/40(315/35)R20W

	Felgen vorn / hinten
	
	                  7,5 J x 17
	7,5 J x 18 
	7,5 J x 17 
	9,5 J x 20 / 10,5 J x 20

	Fahrleistungen
	
	
	
	
	

	Leistungsgewicht nach DIN
	kg/kW
	11,7 (11,9)
	9,0
	13,1 (13,2)
	8,3

	Literleistung
	kW/l
	57,1
	53,4
	53,5
	55,2

	Beschleunigung  0 -100 km/h
	s
	8,3 (8,8)
	7,0
	8,3 (8,8)
	6,1

	                             0 -1000 m
	s
	29,4 (30,2)
	27,3
	29,2 (29,9)
	26,2

	im 4. Gang           80 -120 km/h
	s
	7,6 (-)
	-
	6,4 (-)
	-

	Höchstgeschwindigkeit
	km/h
	210 (2153)
	210 (2403)
	210 (2103)
	246

	Verbrauch im EU-Zyklus
	
	
	
	
	

	städtisch
	l/100km 
	17,8 (18,1)
	18,2
	11,4 (12,0)
	18,7

	außerstädtisch
	l/100km 
	9,7 (9,9)
	10,2
	7,0 (8,0)
	10,5

	insgesamt
	l/100km 
	12,7 (12,9)
	13,1
	8,6 (9,4)
	13,5

	CO2 
	g/km
	307 (312)
	317
	229 (250)
	324

	Sonstiges
	
	
	
	
	

	Emissionseinstufung
	
	EU3 N1 G1
	EU3 N1 G1
	EU3 N1 G3
	EU3 N1 G1

	Typklasseneinstufung (D)
	KH/VK/TK
	24/25/33
	23/32/29
	24/28/26
	23/29/33

	Wattiefe (bei 7 km/h)
	mm
	500
	500
	500
	500

	Böschungswinkel vo. / hi.
	°
	25 / 24
	26 / 23
	25 / 24
	26 / 22

	Rampenwinkel
	°
	19
	18
	17
	19

	Bodenfreiheit zwischen den Achsen
	mm
	204
	203
	176
	2074

	Perm. Allradantrieb, Kraftverteilung
	
	variabel
	variabel
	variabel
	variabel

	
	
	
	
	
	


Technische Daten gültig für Europa (ECE) / Zulassungsrelevante Daten teilweise nur für Deutschland (Gewichte) / Werte in Klammern gelten für Fahrzeuge mit Automatikgetriebe

1)  Gewicht des betriebsfertigen Fahrzeugs (DIN) plus 75 kg für Fahrer und Gepäck
2)  Erhöhungen sind unter bestimmten Voraussetzungen möglich

3)  mit Sportpaket
4)  im Off-Road Modus










