BMW
Presse

01 / 2009
gültig ab:

03/ 2009
Technische Daten BMW 1er 5-Türer
116d, 118d, 120d, 123d 

	Karosserie

d

Anzahl Türen / s
	
	116dd
	118d
	120d
	123d

	Anzahl Türen / Sitzplätze

L
	
	5 / 5
	5 / 5
	5 / 5
	5/5

	Länge / Breite / Höhe (leer) 

)
	mm
	4239 / 1748 / 1421
	4239 / 1748 / 1421
	4239 / 1748 / 1421
	4239/1748/1421

	Radstand
	mm
	2660
	2660
	2660
	2660

	Spurweite vorne / hinten

wgsdfg


	mm
	1484 / 1497
	1484 / 1497
	1480 / 1493
	1474/1487

	Bodenfreiheit
	mm
	145
	145
	145
	145

	Wendekreis
	m
	10,7
	10,7
	10,7
	10,7

	Tankinhalt
	ca. l
	51
	51
	51
	51

	Kühlsystem einschl. Heizung     

l
	l
	7,2
	7,2(7,5)
	7,2 (7,5)
	7,2(5,5)

	Motoröl

Getriebeöl


	l
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5

	Getriebeöl
	l
	Dauerfüllung
	Dauerfüllung
	Dauerfüllung
	Dauerfüllung

	Hinterachsengetriebeöl
	l
	Dauerfüllung
	Dauerfüllung
	Dauerfüllung
	Dauerfüllung

	Leergewicht nach EU 

	kg
	1380 
	1395(1420) 
	1450 (1455) 
	1495

	Zuladung nach DIN
	kg
	525
	510
	500
	 500

	Zul. Gesamtgewicht
	kg
	1830 
	1830 (1855) 
	1875 (1880) 
	1920

	Zul. Achslasten vorne / hinten
	kg
	885 / 1040
	885 / 1040
	905 / 1050
	920 / 1060

	Zul. Anhängelast 

	
	
	
	
	

	gebremst (12%) / ungebremst


	Kg
	1200 / 680
	1200 / 690
	1200 / 720             
	1200 / 740

	Zul. Dachlast / Zul. Stützlast
	kg
	75 / 75
	75 / 75
	75 / 75
	75/75

	Kofferraumvolumen 
	l
	330 - 1150
	330 - 1150
	330 - 1150
	330-1150

	Luftwiderstand
	cX x A
	0,30 x 2,09
	0,30 x 2,09
	0,30 x 2,09
	0,31x 2,09

	Motor
	
	
	
	
	

	Bauart / Anz. Zylinder/ Ventile Zylinder/Ventile


	
	R / 4 / 4
	R / 4 / 4
	R / 4 / 4
	R/4/4

	Kraftstoffaufbereitung
	
	DDE 71
	DDE 71
	DDE 71
	DDE 71

	Hubraum effektiv
	cm³
	1995
	1995
	1995
	1995

	Hub / Bohrung
	mm
	90 /  84
	90 /  84
	90 / 84
	90 / 84

	Verdichtung


	:1
	16,0 
	16,0 
	16,0 
	16,0

	Kraftstoff
	
	Diesel
	Diesel
	Diesel
	Diesel

	Leistung
	kW / PS
	85 / 115
	105 / 143
	130 / 177
	150 / 204

	bei Drehzahl
	min-1
	4000
	4000
	4000
	4400

	Drehmoment
	Nm
	260
	300
	350
	400

	bei Drehzahl
	min-1
	1750-2500
	1750-2500
	1750-3000
	2000-2250

	Elektrik
	
	
	
	
	

	Batterie / Einbauort
	Ah / -
	80 / Gepäckraum
	80 / Gepäckraum
	80 / Gepäckraum
	80 / Gepäckraum

	Lichtmaschine
	A / W
	180 / 2520
	180 / 2520
	180 / 2520
	180 / 2520

	Fahrwerk
	
	
	
	
	

	Vorderradaufhängung
	
	Doppelgelenk-Zugstreben-Federbeinachse in Aluminiumbauweise

	Hinterradaufhängung
	
	Fünf-Lenker-Achse in Stahlleichtbauweise

	Bremsen vorn
	
	Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen

	Durchmesser
	mm
	Belüftet 284x22
	Belüftet / 292x22
	Belüftet / 300x24
	 Belüftet / 330x24

	Bremsen hinten
	
	Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen

	Durchmesser
	mm
	280x10
	Belüftet / 300x20
	Belüftet / 300x20
	Belüftet / 300x20

	Fahrstabilitätssysteme
	
	ABS, CBC, ASC, DSC, DTC, DBC;
	

	Lenkung


	
	Zahnstangen-Lenkung; 3,0 Umdrehungen; Electronic Power Steering (EPS)



	Gesamtübersetzung Lenkung
	:1
	16,0
	16,0
	16,0
	16,0

	Getriebeart
	
	6-Gang-Handschaltgetriebe (optionales 6-Gang-Automatikgetriebe / Ausnahme BWM 116d)

	Getriebeübersetzung I

  
	:1
	4,002  
	4,002 (4,171) 
	5,140 (4,171)
	5,080(4,171)

	                                  II
	:1
	2,108
	2,108 (2,340)
	2,830 (2,340)
	2,804(2,340)

	                                  III
	:1
	1,380
	1,380 (1,521)
	1,804 (1,521)
	1,783(1,521)

	                                  IV
	:1
	1,000
	1,000 (1,143)
	1,257 (1,143)
	1,260(1,143)

	                                  V
	:1
	0,780
	0,780 (0,867)
	1,000  (0,867)
	1,0(0,867)

	                                  VI
	:1
	0,645
	0,645 (0,691)
	0,831 (0,691)
	0,835(0,691)

	                                   R
	:1
	3,187
	3,187 (3,403)
	4,638 (3,403)
	4,607(3,403)

	Hinterachsübersetzung
	:1
	3,071
	3,071 (3,231)
	2,563 (3,154)
	2,813(3,154)

	Reifen 
	
	    195/55 R16 87H
	    195/55 R16 87H
	205/55 R16 87V 
	205/50 R17 89W RSC

	Felgen 
	
	6,5J x 16 Stahl
	6,5J x 16 Stahl
	7J x 16 Stahl
	7J x 17 LM 

	Fahrleistungen
	
	
	
	
	

	Leistungsgewicht nach DIN
	kg/kW
	15,4
	12,6 (12,8)
	10,6
	9,5

	Literleistung
	kW/l
	42,6
	52,6
	65,2
	75,2

	Beschleunigung  0 -100 km/h
	s
	10,3
	9,0 (9,1)
	7,6 (7,8)
	7,0(7,1)

	                           0 -1000 m
	s
	31,6
	29,9 (30,0)
	28,2 (28,1)
	27,3(27,1)

	80–120 km/h im 4.Gang
	s
	8,6
	7,7 (-)
	6,4 (-)
	5,5

	Höchstgeschwindigkeit
	km/h
	200
	210
	228 (226)
	238(236)

	Verbrauch im EU-Zyklus
	
	
	
	
	

	städtisch
	L/100km
	5,3
	5,4 (7,0)
	6,1 (7,3)
	6,5(7,3)

	außerstädtisch
	l/100km
	3,9
	4,0 (4,6)
	4,1 (4,5)
	4,4(4,6)

	insgesamt
	l/100km
	4,4
	4,5 (5,5)
	4,8 (5,5)
	5,2(5,6)

	CO2
	g/km
	118
	119 (146)
	128 (146)
	138(148)

	Sonstiges
	
	
	
	
	

	Emissionseinstufung
	
	EU4
	EU5
	EU5
	EU5
E

	Typklasseneinstufung
	KH/VK/TK
	noch offen 
	18/20/24
	17/21/24
	18/22/24


Werte in Klammern gelten für Automatik-Getriebe


 Gewicht des betriebsfertigen Fahrzeugs (DIN) plus 75 kg für Fahrer und Gepäck

2 Erhöhungen sind unter bestimmten Voraussetzungen möglich 











