BMW
Presse

01 / 2009
Gültig ab 

03 / 2009
Technische Daten BMW 3er Touring
318i, 320i (EU5)
	Karosserie

Anzahl Türen / s
	
	318i Touring 
	320i Touring

	

	Anzahl Türen / Sitze
	
	5 / 5
	5 / 5
	

	Länge / Breite / Höhe (leer) 

)
	mm
	4527 / 1817 / 1418 
	                         4527 / 1817 / 1418 
	

	Radstand
	mm
	2760
	2760
	

	Spurweite vorne / hinten

wgsdfg


	mm
	1506 / 1535
	1506 / 1535
	

	Wendekreis
	m
	11,0
	11,0
	

	Tankinhalt
	ca. l
	63
	63
	

	Kühlsystem einschl. Heizung     

l
	l
	8,4 (9,2) 
	8,4(9,2)
	

	Motoröl 

Getriebeöl


	l
	4,25
	4,25
	

	Getriebeöl/ Hinterachsgetriebe
	l
	Dauerfüllung
	Dauerfüllung
	

	Leergewicht nach EU 

	kg
	1505 (1535)
	1505 (1535)
	

	Zuladung nach DIN
	kg
	540
	540
	

	Zul. Gesamtgewicht
	kg
	1970 (2000)
	1970 (2000)
	

	Zul. Achslasten vorne / hinten
	kg
	900 / 1135
	900 / 1135
	

	Zul. Anhängelast 

	             
	
	
	

	gebremst (12%) / ungebremst


	kg
	1250 (1400)/ 695
	1400 (1500)/ 695
	

	Zul. Dachlast 
	kg
	75 
	75
	

	Kofferraumvolumen 
	l
	460-1385 
	460-1385
	

	Luftwiderstand
	cX x A
	0,27 x 2,17
	0,27 x 2,17
	

	Motor
	
	
	

	Bauart / Anz. Zylinder/ Ventile Zylinder/Ventile


	
	Reihe / 4 /4
	Reihe /4/4
	

	Kraftstoffaufbereitung
	
	MSD 81.2
	MSD 81.2
	

	Hubraum effektiv
	cm³
	1995
	1995
	

	Hub / Bohrung
	mm
	90 / 84
	90 / 84
	

	Verdichtung


	:1
	12,0
	12,0
	

	Kraftstoff
	
	min. ROZ 91

	min. ROZ 914
	

	Leistung
	kW / PS
	105 / 143
	125 / 170
	

	bei Drehzahl
	min-1
	6000
	6700
	

	Drehmoment
	Nm
	190
	210
	

	bei Drehzahl
	min-1
	4250
	4250
	

	Elektrik
	
	
	

	Batterie / Einbauort
	Ah / -
	90 (70) / Gepäckraum
	90 (70) / Gepäckraum
	

	Lichtmaschine
	A / W
	180 / 2520
	180 / 2520
	

	Fahrwerk
	
	
	

	Vorderradaufhängung
	
	Zwei-Gelenk-Federbeinachse mit Vorlaufversatz; kleiner positiver Lenkrollradius

Querkraftausgleich; Bremsnickreduzierung

	Hinterradaufhängung
	
	Fünflenker-Hinterachse in Stahlleichtbauweise

	Bremsen vorn
	
	Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen / belüftet

	Durchmesser
	mm
	312 x 24
	312 x 24
	

	Bremsen hinten
	
	Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen/ belüftet

	Durchmesser
	mm
	300 x 20
	300 x 20
	

	Fahrstabilitätssysteme
	
	ABS, Traktionshilfe (ASC+T), radselektive elektronische Bremskraftverteilung

(EBV,CBC), Fahrstabilitätssystem (DSC), elektronische Differentialsperre (ADB), Notbremserkennung (DBC)

	
	
	(EBV,CBC), Fahrstabilitätssystem (DSC), elektronische Differentialsperre

	
	
	(ADB), Notbremserkennung (DBC)

	Lenkung


	
	Zahnstangen-Servolenkung; 2,92 Umdrehungen von Anschlag zu Anschlag



	Gesamtübersetzung Lenkung
	:1
	16,0
	16,0
	

	Getriebeart
	
	6-Gang Schaltgetriebe (6-Gang Automatikgetriebe)



	Getriebeübersetzung                      I

  
	:1
	4,323 (4,171)
	4,323 (4,171)
	

	                                  II
	:1
	2,456 (2,340)
	2,456 (2,340)
	

	                                  III
	:1
	1,659 (1,521)
	1,659 (1,521)
	

	                                  IV
	:1
	1,230 (1,143)
	1,230 (1,143)
	

	                                  V
	:1
	1,000 (0,867)
	1,000 (0,867)
	

	                                  VI
	             :1
	0,848 (0,691)
	0,848 (0,691)
	

	                                   R
	:1
	3,938 (3,403)
	3,938 (3,403)
	

	Hinterachsübersetzung
	:1
	3,385 (3,909)
	3,455 (3,909)
	

	Reifen vorn
	
	205/55 R16 91H 
	      205/55 R16 91V
	

	Reifen hinten
	
	205/55 R16 91H 
	205/55 R16 91V 
	

	Felgen vorn
	
	7J x 16  Stahl
	7J x 16 Stahl
	

	Felgen hinten
	
	7J x 16  Stahl
	7J x 16 Stahl
	

	Fahrleistungen
	
	
	

	Leistungsgewicht nach DIN
	kg/kW
	13,6 (13,9)
	11,4 (11,7)
	

	Literleistung
	kW/l
	52,6
	62,7
	

	Beschleunigung  0 -100 km/h
	s
	9,5(10,4)
	8,4 (9,2)
	

	1000 m, stehender Start
	s
	30,6 (31,3)
	29,2 (29,8)
	

	80 –120 km/h im 4. Gang
	s
	9,9/13,1(-)
	8,7/11,5 (-)
	

	Höchstgeschwindigkeit
	km/h
	210
	226 (224) 
	

	Verbrauch im EU-Zyklus
	
	
	

	Städtisch
	l/100km
	8,3 (9,1)
	8,4 (9,4)
	

	Außerstädtisch
	l/100km
	5,3 (5,6)
	5,4 (5,8)
	

	Insgesamt
	l/100km
	6,4 (6,9)
	6,5 (7,1)
	

	CO2
	g/km
	149 (160)
	150 (165)
	

	Sonstiges
	
	
	

	Emissionseinstufung
	
	EU5
	EU5
	

	
	
	
	
	


1 Öl-Wechselmenge    2  Gewicht des betriebsfertigen Fahrzeugs (DIN) plus 75 kg für Fahrer und Gepäck   3 Erhöhungen sind unter bestimmten Voraussetzungen möglich
4 Angaben zu Leistung und Verbrauch beziehen sich auf Betrieb mit ROZ 98 Kraftstoff                      Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe





















