BMW
Presse

01 / 2009
Gültig ab 

03 / 2009
Technische Daten BMW 3er Touring
325d, 330d, 335d
	Karosserie

Anzahl Türen / s
	
	325d Touring 
	330d Touring

	335d Touring*

	Anzahl Türen / Sitze
	
	5 / 5
	5 / 5
	5 / 5

	Länge / Breite / Höhe (leer) 

)
	mm
	4527 / 1817 / 1418
	                         4527 / 1817 / 1418
	               4527 / 1817 / 1418

	Radstand
	mm
	2760
	2760
	2760

	Spurweite vorne / hinten

wgsdfg


	mm
	1500 / 1529
	1500 / 1529
	1500 / 1529

	Wendekreis
	m
	11,0
	11,0
	11,0

	Tankinhalt
	ca. l
	61
	61
	61

	Kühlsystem einschl. Heizung     

l
	l
	7,9, (8,2) 
	7,9
	8,2

	Motoröl 

Getriebeöl


	l
	7,5
	7,2
	7,5

	Getriebeöl/ Hinterachsgetriebe
	l
	Dauerfüllung
	Dauerfüllung
	Dauerfüllung

	Leergewicht nach EU 

	kg
	1665 (1675)
	1675 (1690)
	1720

	Zuladung nach DIN
	kg
	540
	540
	540

	Zul. Gesamtgewicht
	kg
	2130 (2140)
	2140 (2155)
	2185

	Zul. Achslasten vorne / hinten
	kg
	990 / 1190
	1000 / 1200
	1020 / 1200

	Zul. Anhängelast 

	             
	
	
	

	gebremst (12%) / ungebremst


	kg
	1800 / 750
	1800 / 750
	1800 / 750

	Zul. Dachlast 
	kg
	75 
	75
	75

	Kofferraumvolumen 
	l
	460-1385
	460-1385
	450-1375

	Luftwiderstand
	cX x A
	0,29 x 2,17
	0,29 x 2,17
	0,31 x 2,17

	Motor
	
	
	

	Bauart / Anz. Zylinder/ Ventile Zylinder/Ventile


	
	Reihe / 6 /4
	Reihe /6/4
	Reihe /6/4

	Kraftstoffaufbereitung
	
	DDE6.0.6
	DDE7.3
	DDE6.2.6

	Hubraum effektiv
	cm³
	2993
	2993
	2993

	3Hub / Bohrung
	mm
	90,0 / 84,0
	90,0 / 84,0
	90,0 / 84,0

	Verdichtung


	:1
	17,0
	16,5
	17,0

	Kraftstoff
	
	Diesel
	Diesel
	Diesel

	Leistung
	kW / PS
	145 / 197
	180 / 245
	210 / 286

	bei Drehzahl
	min-1
	4000
	4000
	4400

	Drehmoment
	Nm
	400
	520
	580

	bei Drehzahl
	min-1
	1300-3250
	1750-3000
	1750-2250

	Elektrik
	
	
	

	Batterie / Einbauort
	Ah / -
	90 / Gepäckraum
	90 / Gepäckraum
	90 / Gepäckraum

	Lichtmaschine
	A / W
	150 / 2100 
	180 / 2520
	180 / 2520

	Fahrwerk
	
	
	

	Vorderradaufhängung
	
	Zwei-Gelenk-Federbeinachse mit Vorlaufversatz; kleiner positiver Lenkrollradius

Querkraftausgleich; Bremsnickreduzierung

	Hinterradaufhängung
	
	Fünflenker-Hinterachse in Stahlleichtbauweise

	Bremsen vorn
	
	Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen / belüftet

	Durchmesser
	mm
	330 x 24
	348 x 30
	348 x 30

	Bremsen hinten
	
	Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen/ belüftet

	Durchmesser
	mm
	336 x 22
	336 x 22
	336 x 22

	Fahrstabilitätssysteme
	
	ABS, Traktionshilfe (ASC+T), radselektive elektronische Bremskraftverteilung

(EBV,CBC), Fahrstabilitätssystem (DSC), elektronische Differentialsperre (ADB), Notbremserkennung (DBC)

	
	
	(EBV,CBC), Fahrstabilitätssystem (DSC), elektronische Differentialsperre

	
	
	(ADB), Notbremserkennung (DBC)

	Lenkung


	
	Zahnstangen-Servolenkung; 2,92/ 2,96 (335d) Umdrehungen von Anschlag zu Anschlag



	Gesamtübersetzung Lenkung
	:1
	16,0
	16,0
	16,0

	Getriebeart
	
	6-Gang Schaltgetriebe (6-Gang Automatikgetriebe)



	Getriebeübersetzung I

  
	:1
	5,080 (4,171)
	5,080 (4,171)
	4,171

	                                  II
	:1
	2,804 (2,340)
	2,804 (2,340)
	2,340

	                                  III
	:1
	1,783 (1,521)
	1,783 (1,521)
	1,521

	                                  IV
	:1
	1,260 (1,143)
	1,260 (1,143)
	1,143

	                                  V
	:1
	1,000 (0,867)
	1,000 (0,867)
	0,867

	                                  VI
	             :1  :1
	0,835 (0,691)
	0,835 (0,691)
	0,691

	                                   R
	:1
	4,607 (3,403)
	4,607 (3,403)
	3,403

	Hinterachsübersetzung
	:1
	2,353 (2,786)
	2,353 (2,813)
	2,813

	Reifen vorn
	
	225/45 R17 91W RSC
	      225/45 R17 91Y RSC
	225/45 R17 91Y RSC

	Reifen hinten
	
	225/45 R17 91W RSC
	225/45 R17 91Y RSC
	225/45 R17 91Y RSC

	Felgen vorn
	
	8J x 17 LM  
	8J x 17 LM 
	8J x 17 LM

	Felgen hinten
	
	8J x 17 LM  
	8J x 17 LM
	8J x 17 LM

	Fahrleistungen
	
	
	

	Leistungsgewicht nach DIN
	kg/kW
	11,0 (11,0)
	8,9 (9,0)
	7,8

	Literleistung
	kW/l
	48,4
	60,1
	70,2

	Beschleunigung  0 -100 km/h
	s
	7,6 (7,7)
	6,2 (6,3)
	6,1

	1000 m, stehender Start
	s
	28,1 (28,1)
	26,0 (26,2)
	25,3

	80 –120 km/h im 4. Gang
	s
	6,7/8,5(-)
	5,0 (6,4)
	(-)

	Höchstgeschwindigkeit
	km/h
	233 (231)
	250 
	250

	Verbrauch im EU-Zyklus
	
	
	

	Städtisch
	l/100km
	7,9 (8,4)
	7,5 (8,1)
	9,2
5,4

	Außerstädtisch
	l/100km
	4,9 (5,4)
	5,0 (5,3)
	5,4

	Insgesamt
	l/100km
	6,0 (6,5)
	5,9 (6,3)
	6,8

	CO2
	g/km
	155 (165)
	155 (165)
	178

	Sonstiges
	
	
	

	Emissionseinstufung
	
	EU4
	EU5
	EU4

	
	
	
	
	


1 Öl-Wechselmenge    2  Gewicht des betriebsfertigen Fahrzeugs (DIN) plus 75 kg für Fahrer und Gepäck   3 Erhöhungen sind unter bestimmten Voraussetzungen möglich
Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe   *Automatikgetriebe8












