BMW
Presse

01 / 2009
Gültig ab 

03 / 2009
Technische Daten BMW 3er Touring
325i, 330i, 335i
	Karosserie

Anzahl Türen / s
	
	325i Touring 
	330i Touring

	335i Touring

	Anzahl Türen / Sitze
	
	5 / 5
	5 / 5
	5 / 5

	Länge / Breite / Höhe (leer) 

)
	mm
	4527 / 1817 / 1418 
	                         4527 / 1817 / 1418 
	                          4527 / 1817 / 1418 

	Radstand
	mm
	2760
	2760
	2760

	Spurweite vorne / hinten

wgsdfg


	mm
	1506 / 1535
	1500 / 1529
	1500 / 1529

	Wendekreis
	m
	11,0
	11,0
	11,0

	Tankinhalt
	ca. l
	63
	63
	63

	Kühlsystem einschl. Heizung     

l
	l
	8,2 (8,5) 
	8,2(8,5)
	8,2(8,5)

	Motoröl 

Getriebeöl


	l
	6,5
	6,5
	6,5

	Getriebeöl/ Hinterachsgetriebe
	l
	Dauerfüllung
	Dauerfüllung
	Dauerfüllung

	Leergewicht nach EU 

	kg
	1585 (1615)
	1605 (1630)
	1690 (1705)

	Zuladung nach DIN
	kg
	540
	540
	540

	Zul. Gesamtgewicht
	kg
	2050 (2080)
	2080 (2095)
	2155 (2170)

	Zul. Achslasten vorne / hinten
	kg
	945 / 1160
	955 / 1175
	1005 / 1190

	Zul. Anhängelast 

	             
	
	
	

	gebremst (12%) / ungebremst


	kg
	1600 / 745
	1700 / 750
	1700 / 750

	Zul. Dachlast 
	kg
	75 
	75
	75

	Kofferraumvolumen 
	l
	460-1385
	460-1385
	450-1375

	Luftwiderstand
	cX x A
	0,28 x 2,17
	0,29 x 2,17
	0,31 x 2,17

	Motor
	
	
	

	Bauart / Anz. Zylinder/ Ventile Zylinder/Ventile


	
	Reihe / 6 /4
	Reihe /6/4
	Reihe /6/4

	Kraftstoffaufbereitung
	
	MSD 81
	MSD 81
	MSD 81

	Hubraum effektiv
	cm³
	2996
	2996
	2979

	Hub / Bohrung
	mm
	88,0 / 85,0
	88,0 / 85,0
	89,6 / 84,0

	Verdichtung


	:1
	12,0
	12,0
	10,2

	Kraftstoff
	
	min. ROZ 91

	min. ROZ 914
	min. ROZ 954

	Leistung
	kW / PS
	160 / 218
	200 / 272
	225 / 306

	bei Drehzahl
	min-1
	6100
	6700
	5800

	Drehmoment
	Nm
	270
	320
	400

	bei Drehzahl
	min-1
	2400-4200
	2750-3000
	1300-5000

	Elektrik
	
	
	

	Batterie / Einbauort
	Ah / -
	80 / Gepäckraum
	80 / Gepäckraum
	80 / Gepäckraum

	Lichtmaschine
	A / W
	155 / 2170 (180/2520)
	155 / 2170 (180/2520)
	180 / 2520

	Fahrwerk
	
	
	

	Vorderradaufhängung
	
	Zwei-Gelenk-Federbeinachse mit Vorlaufversatz; kleiner positiver Lenkrollradius

Querkraftausgleich; Bremsnickreduzierung

	Hinterradaufhängung
	
	Fünflenker-Hinterachse in Stahlleichtbauweise

	Bremsen vorn
	
	Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen / belüftet

	Durchmesser
	mm
	330 x 24
	348 x 30
	348 x 30

	Bremsen hinten
	
	Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen/ belüftet

	Durchmesser
	mm
	300 x 20
	336 x 22
	336 x 22

	Fahrstabilitätssysteme
	
	ABS, Traktionshilfe (ASC+T), radselektive elektronische Bremskraftverteilung

(EBV,CBC), Fahrstabilitätssystem (DSC), elektronische Differentialsperre (ADB), Notbremserkennung (DBC)

	
	
	(EBV,CBC), Fahrstabilitätssystem (DSC), elektronische Differentialsperre

	
	
	(ADB), Notbremserkennung (DBC)

	Lenkung


	
	Zahnstangen-Servolenkung; 2,92/ 2,96 (335i) Umdrehungen von Anschlag zu Anschlag



	Gesamtübersetzung Lenkung
	:1
	16,0
	16,0
	16,0

	Getriebeart
	
	6-Gang Schaltgetriebe (6-Gang Automatikgetriebe)



	Getriebeübersetzung I

  
	:1
	4,323 (4,171)
	4,350 (4,171)
	4,055 (4,171)

	                                  II
	:1
	2,456 (2,340)
	2,496 (2,340)
	2,396 (2,340)

	                                  III
	:1
	1,659 (1,521)
	1,665 (1,521)
	1,582 (1,521)

	                                  IV
	:1
	1,230 (1,143)
	1,230 (1,143)
	1,192 (1,143)

	                                  V
	:1
	1,000 (0,867)
	1,000 (0,867)
	1,000 (0,867)

	                                  VI
	             :1
	0,848 (0,691)
	0,851 (0,691)
	0,872 (0,691)

	                                   R
	:1
	3,938 (3,403)
	3,926 (3,403)
	3,677 (3,403)

	Hinterachsübersetzung
	:1
	3,071 (3,462)
	3,154 (3,636)
	3,077 (3,462)

	Reifen vorn
	
	205/55 R16 91W 
	      225/45 R17 91Y RSC
	225/45 R17 91Y RSC

	Reifen hinten
	
	205/55 R16 91W 
	225/45 R17 91Y RSC
	225/45 R17 91Y RSC

	Felgen vorn
	
	7J x 16 LM  
	8J x 17 LM 
	8J x 17 LM

	Felgen hinten
	
	7J x 16 LM  
	8J x 17 LM
	8J x 17 LM

	Fahrleistungen
	
	
	

	Leistungsgewicht nach DIN
	kg/kW
	9,4 (9,6)
	7,7 (7,8)
	7,2 (7,2)

	Literleistung
	kW/l
	53,4
	66,8
	75,5

	Beschleunigung  0 -100 km/h
	s
	6,9 (7,3)
	6,2 (6,4)
	5,7 (5,9)

	1000 m, stehender Start
	s
	27,0 (27,5)
	25,8 (26,9)
	24,7 (24,8)

	80 –120 km/h im 4. Gang
	s
	7,6/9,4(-)
	6,5/8,0 (-)
	5,5/6,5 (-)

	Höchstgeschwindigkeit
	km/h
	248 (246)
	250 
	250

	Verbrauch im EU-Zyklus
	
	
	

	Städtisch
	L/100km
	9,9 (9,8)
	10,0 (10,1)
	13,4 (13,2)

	Außerstädtisch
	L/100km
	5,6 (5,7)
	5,7 (5,8)
	6,9 (7,0)

	Insgesamt
	L/100km
	7,2
	7,3 (7,4)
	9,3 

	CO2
	g/km
	173
	175 (178)
	222 (223)

	Sonstiges
	
	
	

	Emissionseinstufung
	
	EU4
	EU4
	EU4

	
	
	
	
	


1 Öl-Wechselmenge    2  Gewicht des betriebsfertigen Fahrzeugs (DIN) plus 75 kg für Fahrer und Gepäck   3 Erhöhungen sind unter bestimmten Voraussetzungen möglich
4 Angaben zu Leistung und Verbrauch beziehen sich auf Betrieb mit ROZ 98 Kraftstoff               Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe





















