BMW
Presse

01 / 2009
gültig ab:

03 / 2009
Technische Daten BMW 1er Coupé
120d, 123d 
	Karosserie

fsdfd

d

Anzahl Türen / s
	
	120d
	123d

	Anzahl Türen / Sitzplätze

L
	
	2 / 4
	2 / 4

	Länge / Breite / Höhe (leer) 

)
	mm
	4360/1748/1423
	4360/1748/1423

	Radstand
	mm
	2660
	2660

	Spurweite vorne / hinten

wgsdfg


	mm
	1474/1507
	1474/1507

	Bodenfreiheit
	mm
	-
	-

	Wendekreis
	m
	10,7
	10,7

	Tankinhalt
	ca. l
	51
	51

	Kühlsystem einschl. Heizung     

l
	l
	7,2 (7,5)
	7,2 (7,5)

	Motoröl

Getriebeöl


	l
	5,5
	5,5

	Getriebeöl
	l
	Dauerfüllung
	Dauerfüllung

	Hinterachsengetriebeöl
	l
	Dauerfüllung
	Dauerfüllung

	Leergewicht nach EU 

	kg
	1450 (1455)
	1495

	Zuladung nach DIN
	kg
	440
	440

	Zul. Gesamtgewicht
	kg
	1815 (1820)
	1860

	Zul. Achslasten vorne / hinten
	kg
	895 / 985
	925/1000

	Zul. Anhängelast 

	
	
	

	gebremst (12%) / ungebremst


	Kg
	1200/720
	1200/740

	Zul. Dachlast / Zul. Stützlast
	kg
	75/75
	75/75

	Kofferraumvolumen 
	l
	370
	370

	Luftwiderstand
	cX x A
	0,30 x 2,10
	0,30 x 2,10

	Motor
	
	
	

	Bauart / Anz. Zylinder/ Ventile Zylinder/Ventile


	
	R / 4 / 4
	R / 4/ 4

	Kraftstoffaufbereitung
	
	DDE 7.1
	DDE 7.1

	Hubraum effektiv
	cm³
	1995
	1995

	Hub / Bohrung
	mm
	90 / 84
	90 / 84

	Verdichtung


	:1
	16,0
	16,0

	Kraftstoff
	
	Diesel
	Diesel

	Leistung
	kW / PS
	130 / 177
	150 / 204

	bei Drehzahl
	min-1
	4000
	4400

	Drehmoment
	Nm
	350
	400

	bei Drehzahl
	min-1
	1750-3000
	2000-2250

	Elektrik
	
	
	

	Batterie / Einbauort
	Ah / -
	80 / Gepäckraum
	80 / Gepäckraum

	Lichtmaschine
	A / W
	180/2520
	180 /2520

	Fahrwerk
	
	
	

	Vorderradaufhängung
	
	Doppelgelenk-Zugstreben-Federbeinachse in Aluminiumbauweise

	Hinterradaufhängung
	
	Fünf-Lenker-Achse in Stahlleichtbauweise

	Bremsen vorn
	
	Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen

	Durchmesser
	mm
	Belüftet 300 x 24
	Belüftet / 330 x 24

	Bremsen hinten
	
	Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen

	Durchmesser
	mm
	Belüftet / 300 x 20
	Belüftet / 300 x 20

	Fahrstabilitätssysteme
	
	ABS, CBC, ASC, DSC, DTC, DBC;

	Lenkung


	
	Zahnstangen-Lenkung; 3,0 Umdrehungen; Electronic Power Steering (EPS)


	Gesamtübersetzung Lenkung
	:1
	16,0
	16,0

	Getriebeart
	6-Gang Handschaltgetriebe (opt. 6-Gang Automatikgetriebe)

	Getriebeübersetzung                      I

  
	:1
	5,140 (4,171)
	5,080 (4,171)

	                                  II
	:1
	2,830 (2,340)
	2,804 (2,340)

	                                  III
	:1
	1,804 (1,521)
	1,783 (1,521)

	                                  IV
	:1
	1,257 (1,143)
	1,260 (1,143)

	                                  V
	:1
	1,000 (0,867)
	1,000 (0,867)

	                                  VI
	:1
	0,831 (0,691)
	0,835 (0,691)

	                                   R
	:1
	4,638 (3,403)
	4,607 (3,403)

	Hinterachsübersetzung
	:1
	2,563 (3,154)
	2,813(3,154)

	Reifen vorne
	
	205/50 R17 89V RSC
	205/50 R17 89W RSC

	Reifen hinten
	
	205/50 R17 89V RSC
	205/50 R17 89W RSC

	Felgen vorne
	
	7J x 17LM
	7J x 17LM

	Felgen hinten
	
	7J x 17LM
	7J x 17LM

	Fahrleistungen
	
	
	

	Leistungsgewicht nach DIN
	kg/kW
	10,6
	9,5

	Literleistung
	kW/l
	65,2
	75,2

	Beschleunigung  0 -100 km/h
	s
	7,6 (7,8)
	7,0(7,1)

	                           0 -1000 m
	s
	28,2 (28,1)
	27,3(27,1)

	80–120 km/h im 4. Gang
	s
	6,4 (-)
	5,5

	Höchstgeschwindigkeit
	km/h
	228 (226)
	238(236)

	Verbrauch im EU-Zyklus
	
	
	

	städtisch
	L/100km
	6,1 (7,3)
	6,5(7.3)

	außerstädtisch
	l/100km
	4,1 (4,5)
	4,4(4,6)

	insgesamt
	l/100km
	4,8 (5,5)
	5,2(5,6)

	CO2
	g/km
	128 (146)
	138(148)

	Sonstiges
	
	
	

	Emissionseinstufung
	
	EU5  
	EU5  

	Typklasseneinstufung
	KH/VK/TK
	17/21/24
	18/22/24


Werte in Klammern gelten für Automatik-Getriebe


 Gewicht des betriebsfertigen Fahrzeugs (DIN) plus 75 kg für Fahrer und Gepäck

2 Erhöhungen sind unter bestimmten Voraussetzungen möglich 










