BMW
Presse

01 / 2009
gültig ab:

03 / 2009
Technische Daten BMW 1er Coupé
125i, 135i
	Karosserie

Anzahl Türen / s
	
	125i5 
	135id

	Anzahl Türen / Sitzplätze

L
	
	2/4
	2 / 4

	Länge / Breite / Höhe (leer) 

)
	mm
	4360 / 1748 / 1423
	4360 / 1748 / 1423

	Radstand
	mm
	2660
	2660

	Spurweite vorne / hinten

wgsdfg


	mm
	1474 / 1507
	1470 / 1497

	Bodenfreiheit
	mm
	147
	-

	Wendekreis
	m
	10,7
	10,7

	Tankinhalt
	ca. l
	53
	53

	Kühlsystem einschl. Heizung     

l
	l
	8,2 (8,5)
	8,2 (8,5)

	Motoröl

Getriebeöl


	l
	6,5
	6,5

	Getriebeöl
	l
	Dauerfüllung
	Dauerfüllung

	Hinterachsengetriebeöl
	l
	Dauerfüllung
	Dauerfüllung

	Leergewicht nach EU 

	kg
	1480 (1505)
	1560 (1565) 

	Zuladung nach DIN
	kg
	440
	440

	Zul. Gesamtgewicht
	kg
	1845 (1870)
	1925 (1930)

	Zul. Achslasten vorne / hinten
	kg
	910 / 1005
	945 / 1030

	Zul. Anhängelast 

	
	
	

	gebremst (12%) / ungebremst


	Kg
	1200/700
	-/-

	Zul. Dachlast / Zul. Stützlast
	kg
	75
	75 

	Kofferraumvolumen 
	ltrl
	370
	370

	Luftwiderstand
	cX x A
	0,30 x 2,10
	0,33 x 2,10

	Motor
	
	
	

	Bauart / Anz. Zylinder/ Ventile Zylinder/Ventile


	
	R / 6 / 4
	R / 6 / 4

	Kraftstoffaufbereitung
	
	MSV 80
	MSD 80

	Hubraum effektiv
	cm³
	2996
	2979

	Hub / Bohrung
	mm
	88/85
	89,6 / 84,0

	Verdichtung


	:1
	10,7
	10,2 

	Kraftstoff 
	ROZ
	min. ROZ 913
	min. ROZ 953

	Leistung
	kW / PS
	160 / 218
	225 / 306

	bei Drehzahl
	min-1
	6100
	5800

	Drehmoment
	Nm
	270
	400

	bei Drehzahl
	min-1
	2500-4250
	1300-5000

	Elektrik
	
	
	

	Batterie / Einbauort
	Ah / -
	70 / Gepäckraum
	70 / Gepäckraum

	Lichtmaschine
	A / W
	150 / 2100 (180 / 2520)
	180 / 2520

	Fahrwerk
	
	
	

	Vorderradaufhängung
	
	Doppelgelenk-Zugstreben-Federbeinachse in Aluminiumbauweise

	Hinterradaufhängung
	
	Fünf-Lenker-Achse in Stahlleichtbauweise

	Bremsen vorn
	
	1 Kolben-Faustsattel-Scheibenbremsen;  135i:6 Kolben-Festsattel-Scheibenbr.

	Durchmesser
	mm
	Belüftet / 300x24
	
	Belüftet / 338 x 26
	

	Bremsen hinten
	
	1 Kolben-Faustsattel-Scheibenbremsen;  135i: 2 Kolben-Festsattel-Scheibenbr.

	Durchmesser
	mm
	Belüftet / 300x20
	
	Belüftet / 324 x 22
	

	Fahrstabilitätssysteme
	
	ABS, CBC, ASC, DSC, DTC, DBC;
	

	Lenkung
	
	Zahnstangen-Lenkung; 3,0 Umdrehungen; EPS4 ;     135i: Hydraulische Lenkung


	Gesamtübersetzung Lenkung
	:1
	16,0
	
	16,0
	

	Getriebeart
	
	6-Gang-Handschaltgetriebe (optionales 6-Gang-Automaitkgetriebe)

	Getriebeübersetzung                      I

  
	:1
	4,323 (4,065)
	4,055 (4,171) 
	

	                                  II
	:1
	2,456 (2,371)
	2,396 (2,340)
	

	                                  III
	:1
	1,659 (1,551)
	1,582 (1,521)
	

	                                  IV
	:1
	1,230 (1,157)
	1,192 (1,143)
	

	                                  V
	:1
	1,000 (0,853)
	1,000 (0,867)
	

	                                  VI
	:1
	0.848 (0,674)
	0,872 (0,691)
	

	                                   R
	:1
	3,938 (3,200)
	3,677 (3,403)
	

	Hinterachsübersetzung
	:1
	3,231 (3,727)
	3,077 (3,462)
	

	Reifen vorne
	
	205/50 R17 89W RSC
	215/40 R18 85Y RSC
	

	Reifen hinten
	
	205/50 R17 89W RSC


	245/35 R18 88Y RSC


	

	Felgen vorne
	
	7J x 17 LM
	7,5J x 18LM
	

	Felgen hinten
	
	7J x 17 LM
	8,5J x 18LM
	

	Fahrleistungen
	
	
	
	

	Leistungsgewicht nach DIN
	kg/kW
	8,8 (8.9)
	6,6
	

	Literleistung
	kW/l
	53,4
	75,5
	

	Beschleunigung  0 -100 km/h
	s
	6,4 (7,0)
	5,3 (5,4)
	

	                           0 -1000 m
	s
	26,5 (27,1)
	24,4 (24,6)
	

	80–120 km/h im 4.Gang
	s
	6,8 ( - )
	5,0 (-) 
	

	Höchstgeschwindigkeit
	km/h
	245 (243)
	250
	

	Verbrauch im EU-Zyklus
	
	
	
	

	städtisch
	l/100km
	11,4 (11,4) 
	13,0 (13,2)
	

	außerstädtisch
	l/100km
	5,9 (5,9)
	7,0(6,9) 
	

	insgesamt
	l/100km
	7,9 (7,9)
	9,2(9,2)
	

	CO2
	g/km
	190 (190)
	220(221)
	

	Sonstiges
	
	
	
	

	Emissionseinstufung
	
	EU4
	EU4  
	

	Typklasseneinstufung
	KH/VK/TK
	20/21/25
	20/25/25
	


Werte in Klammern gelten für Automatik Getriebe 


 Gewicht des betriebsfertigen Fahrzeugs (DIN) plus 75 kg für Fahrer und Gepäck

2 Erhöhungen sind unter bestimmten Voraussetzungen möglich
3 Angaben zu Leistung und Verbrauch beziehen sich auf Betrieb mit ROZ 98 Kraftstoff                    4 Electronic Power Steering (EPS)









