BMW
Presse

01 / 2009
gültig ab:

03 / 2009

Technische Daten BMW 3er Coupé
320i (EU5)
	Karosserie
	
	320i Coupé

	Anzahl Türen / Sitzplätze

l
	 
	2 / 4

	Länge / Breite / Höhe (leer) 

)
	mm
	4580 / 1782 / 1395

	Radstand
	mm
	2760

	Spurweite vorne / hinten

wgsdfg


	mm
	1500 / 1513

	Wendekreis
	m
	11,0

	Tankinhalt
	ca. l
	63

	Kühlsystem einschl. Heizung

l
	l
	8,4 (9,2)

	Motoröl

Getriebeöl


	l
	4,25

	Getriebeöl
	l
	Dauerfüllung

	Hinterachsengetriebeöl
	l
	Dauerfüllung

	Leergewicht nach EU 

	kg
	1435 (1465)

	Zuladung nach DIN
	kg
	450

	Zul. Gesamtgewicht
	kg
	1810 (1840)

	Zul. Achslasten vorne / hinten
	kg
	880 / 1015

	Zul. Anhängelast 

	
	

	gebremst (12%) / ungebremst


	kg
	1400(1500) / 695

	Zul. Dachlast / Zul. Stützlast
	kg
	75

	Kofferrauminhalt 
	l
	440

	Luftwiderstand
	cX x A
	0,27 x 2,08

	Motor
	
	

	Bauart / Anz. Zylinder / Ventile Zylinder/Ventile


	 
	Reihe / 4 / 4

	Motorsteuerung
	 
	MSD 81.2

	Hubraum
	cm³
	1995

	Bohrung / Hub
	mm
	84,0 / 90,0

	Verdichtung

Kraftstoff
	:1 
	12,0 

	Kraftstoff 
	ROZ
	min. ROZ 913

	Leistung
	kW / PS
	125 / 170

	bei Drehzahl
	min-1
	6700

	Drehmoment
	Nm
	210

	bei Drehzahl
	min-1
	4250

	Elektrik
	
	

	Batterie / Einbauort
	Ah / -
	90 (70) / Gepäckraum

	Lichtmaschine
	A / W
	180 / 2520

	Fahrwerk
	
	

	Vorderradaufhängung
	
	Zwei-Gelenk-Federbeinachse mit Vorlaufversatz; kleiner positiver Lenkrollradius

	
	
	Querkraftausgleich; Bremsnickreduzierung

	Hinterradaufhängung
	
	Fünflenker-Hinterachse in Stahlleichtbauweise

	Bremsen vorn
	
	Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen

	Durchmesser
	
	300 x 24

	Bremsen hinten
	
	Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen

	Durchmesser
	
	300 x 20

	Fahrstabilitätssysteme
	
	ABS, Traktionshilfe (ASC+T), radselektive elektronische Bremskraftverteilung

	Lenkung
	
	Zahnstangen-Servolenkung

	Gesamtübersetzung Lenkung
	:1
	16,0

	Getriebeart
	
	6-Gang-Handschaltgetriebe (optionales 6-Gang-Automatikgetriebe; 

	
	
	335i mit DKG 436

	Getriebeübersetzung I

  
	:1 
	4,32 (4,17)

	                                  II
	:1 
	2,45 (2,34)

	                                  III
	:1 
	1,66 (1,52)

	                                  IV
	:1 
	1,23 (1,14)

	                                  V
	:1 
	1,00 (0,87)

	                                  VI
	:1
	0,85 (0,69)

	                                   R
	:1 
	3,94 (3,40)

	Hinterachsübersetzung
	:1
	3,64 (3,90)

	Reifen 
	 
	225/45 R17 91V RSC

	Felgen 
	 
	8,0 J x 17 LM

	Fahrleistung
	
	

	Leistungsgewicht nach DIN
	kg/kW
	10,9 (11,1)

	Literleistung
	kW/l
	62,7

	Beschleunigung  0 -100 km/h
	s
	8,1 (8,8)

	im 4. Gang        80 -120 km/h
	s
	8,1 (-)

	Höchstgeschwindigkeit
	km/h
	230 (228)

	Verbrauch im EU-Zyklus
	
	

	städtisch
	l/100km
	8,7 (8,9)

	außerstädtisch
	l/100km
	4,9 (5,1)

	Insgesamt/Reichweite
	l/100km
	6,3 (6,5)

	CO2 
	g/km
	151 (156)

	Sonstiges
	
	

	Emissionseinstufung
	
	EU4

	Typklasseneinstufung
	KH/VK/TKKH/ UK 
	15/19/25


Werte in Klammern gelten für Automatik-Getriebe


 Gewicht des betriebsfertigen Fahrzeugs (DIN) plus 75 kg für Fahrer und Gepäck
2 Erhöhungen sind unter bestimmten Voraussetzungen möglich










