BMW
Presse

01.07.2008
gültig ab:

09/ 2008
Technische Daten BMW 5er Touring

520d, 525d, 530d, 535d 

	Karosserie

fsdfd

d

Anzahl Türen / s
	
	520d
	525d
	530d
	535d

	Anzahl Türen / Sitzplätze

L
	
	5 / 5
	5 / 5
	5 / 5
	5 / 5

	Länge / Breite / Höhe (leer) 

)
	mm
	4843 / 1846 / 1491
	4843 / 1846 / 1491
	4843 / 1846 / 1491
	4843 / 1846 / 1491

	Radstand
	mm
	2886
	2886
	2886
	2886

	Spurweite vorne / hinten

wgsdfg


	mm
	1558 / 1581
	1558 / 1581
	1558 / 1581
	1558 / 1581

	Wendekreis
	m
	11,4
	11,4
	11,4
	11,4

	Tankinhalt
	ca. l
	70
	70
	70
	70

	Kühlsystem einschl. Heizung     

l
	l
	-
	8,0 (8,2)
	8,0 (8,2)
	8,2

	Motoröl

Getriebeöl


	l
	5,5
	7,7
	7,7
	7,7

	Getriebeöl/ Hinterachsgetriebe
	l
	Dauerfüllung
	Dauerfüllung
	Dauerfüllung
	Dauerfüllung

	Leergewicht nach EU 

	kg
	1675 (1695)
	1735 (1765) 
	1735 (1775)
	1835 

	Zuladung nach DIN
	kg
	600
	600
	600
	560

	Zul. Gesamtgewicht
	kg
	2200 (2220)
	2260 (2290) 
	2260 (2300)
	2320 

	Zul. Achslasten vorne / hinten
	kg
	990 / 1300
	1050 / 1300
	1050 / 1300
	1070 / 1300

	Zul. Anhängelast 

	             
	
	
	
	

	gebremst (12%) / ungebremst


	Kg
	1800 / 750
	              2000 / 750
	2000 / 750
	              2000 / 750 

	Zul. Dachlast / Zul. Stützlast
	kg
	100 / 90
	100 / 90
	100 / 90
	100 / 90

	Kofferraumvolumen 
	l
	500-1650 
	500 - 1650 
	500 - 1650 
	500 - 1650 

	Luftwiderstand
	cX x A
	0,30 (0,29) x 2,26
	0,29 x 2,26
	0,29 x 2,26
	0,29 x 2,26

	Motor
	
	
	
	
	

	Bauart / Anz. Zylinder/ Ventile Zylinder/Ventile


	
	R/4/4
	R/6/4
	R/6/4
	                     R/ 6/ 4

	Kraftstoffaufbereitung
	
	DDE 7.1
	DDE 6.0.6
	DDE 6.2.6
	DDE 6.2.6

	Hubraum effektiv
	cm³
	1995
	2993
	2993
	2993

	Hub / Bohrung
	mm
	90,0 / 84,0
	90,0 / 84,0
	90,0 / 84,0
	90,0 / 84,0

	Verdichtung


	:1
	17,0
	17,0 
	17,0 
	17,0 

	Kraftstoff
	
	Diesel
	                      Diesel
	Diesel
	                      Diesel

	Leistung
	kW / PS
	130 / 177
	145/197
	173/235
	210/286

	bei Drehzahl
	min-1
	4000
	3750
	4000
	4400

	Drehmoment
	Nm
	350
	400
	500
	580

	bei Drehzahl
	min-1
	1750-3000
	1300-3250
	1750-3000
	1750-2250

	Elektrik
	
	
	
	
	

	Batterie / Einbauort
	Ah / -
	90 / Gepäckraum
	90 / Gepäckraum
	90 / Gepäckraum Gepäckraum
	90 / Gepäckraum

	Lichtmaschine
	A / W
	180 / 2520
	180 / 2520
	180 / 2520
	180 / 2520

	Fahrwerk
	
	
	
	
	

	Vorderradaufhängung
	
	Doppelgelenk-Zugstreben-Federbeinachse in Aluminiumbauweise;
Querkraftausgleich; Bremsnickreduzierung


	Hinterradaufhängung
	
	Integral-IV- Mehrlenkerachse in Aluminiumbauweise; Räumlich wirkende Radaufhängung mit Anfahr- und Bremsnickausgleich

	Bremsen vorn
	
	Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen

	Durchmesser
	mm
	Belüftet/324 x 30
	Belüftet/324 x 30
	Belüftet/324 x 30
	Belüftet/348 x 36

	Bremsen hinten
	
	Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen

	Durchmesser
	mm
	Belüftet/320 x 20
	Belüftet/320 x 20
	Belüftet/320 x 20
	Belüftet/345 x 24

	Fahrstabilitätssysteme
	
	ABS, CBC, ASC, DSC, DTC, DBC; Optional: Dynamic Drive
	

	Lenkung


	
	Zahnstangen-Servotronic- Lenkung; Optional: Aktivlenkung
	

	Gesamtübersetzung Lenkung
	:1
	13,7
	13,7
	13,7
	13,7

	Getriebeart
	
	6-Gang-Schaltgetriebe (6-Gang-Automatikgetriebe mit Steptronic Serie bei 535d)

	Getriebeübersetzung I

  
	:1
	5,140 (4,171)
	5,080 (4,171)
	5,080 (4,171)
	4,171

	                                  II
	:1
	2,830 (2,340)
	2,804 (2,340)
	2,804 (2,340)
	2,340

	                                  III
	:1
	1,804 (1,521)
	1,783 (1,521)
	1,783 (1,521)
	1,521

	                                  IV
	:1
	1,257 (1,143)
	1,260 (1,143)
	1,260 (1,143)
	1,143

	                                  V
	:1
	1,000 (0,867)
	1,000 (0,867)
	1,000 (0,867)
	0,867

	                                  VI
	              :1
	              0,831 (0,691)
	              0,835 (0,691)
	        0,835 (0,691) (0,691 (0,691)
	0,691

	                                   R
	:1
	4,638 (3,403)
	4,607 (3,403)
	4,607 (3,403)
	3,403

	Hinterachsübersetzung
	:1
	2,643 (3,231)
	2,563 (2,647)
	2,563 (2,647)
	2,647

	Reifen 
	
	      225/55 R16 95W
	       225/55R16 95W
	225/50R17 94Y
	       225/50 R17 94Y

	Felgen 
	
	                 7J x 16 LM
	     7 J x 16 LM
	7,5 J x 17 LM 
	7,5J x 17 LM

	Fahrleistungen
	
	
	
	
	

	Leistungsgewicht nach DIN
	kg/kW
	12,3 (12,5)
	11,4 (11,7)
	9,6 (9,8)
	8,4

	Literleistung
	kW/l
	65,2
	48,4
	57,8
	70,2

	Beschleunigung  0 -100 km/h
	s
	8,5 (8,6)
	7,8 (7,9)
	6,9 (7,0)
	6,5

	                           0 -1000 m
	s
	29,6 
	                  28,4 (28,5)
	27,0 (27,2)
	                           25,9    

	80 –120 km/h im 4./5. Gang
	s
	7,2 / - (-)
	6,8/ - (-) 
	5,2/ -  (-) 
	(-) 

	Höchstgeschwindigkeit
	km/h
	224
	232
	245 (243)
	250

	Verbrauch im EU-Zyklus
	
	
	
	
	

	städtisch
	L/100km
	                      6,7 (7,7)
	8,4 (8,6)
	     8,8 (9,3)
	9,2

	außerstädtisch
	l/100km
	4,5 (4,7)
	5,2 (5,4)
	5,3 
	5,6

	insgesamt
	l/100km
	5,3 (5,8)
	6,4 (6,6)
	6,6 (6,8)
	6,9 

	CO2
	g/km
	140 (154)
	171 (176)
	176 (180)
	182

	Sonstiges
	
	
	
	
	

	Emissionseinstufung
	
	EU5 
	
	
	EU 4 / Partikelfilter

	Typklasseneinstufung
	KH/VK/TK
	19 / 24 / 26
	19 / 24 / 26
	19 / 26 / 26
	19 / 26 / 26


Werte in Klammern gelten für Automatik-Getriebe


 Gewicht des betriebsfertigen Fahrzeugs (DIN) plus 75 kg für Fahrer und Gepäck

2 Erhöhungen sind unter bestimmten Voraussetzungen möglich 


3 Angaben zu Fahrleistung und Verbrauch beziehen sich auf ROZ 98













