BMW
Presse

1/ 2006

gültig ab: 06/2006

Technische Daten BMW Z4 Coupé

Z4 Coupé 3.0si
	Karosserie

fsdfd

d

Anzahl Türen / s
	
	Z4 Coupé 3.0si

	Anzahl Türen / Sitzplätze

l
	
	2 / 2

	Länge / Breite / Höhe (leer) 

)
	mm
	4091 / 1781 / 1268

	Radstand
	mm
	2495

	Spurweite vorne / hinten

wgsdfg


	mm
	1473 / 1523

	Wendekreis
	m
	9,8

	Tankinhalt
	ca. l
	55

	Kühlsystem einschl. Heizung

l
	l
	7,6 (8,4)

	Motoröl 

Getriebeöl


	l
	6,5

	Getriebe/ Hinterachsgetriebe
	l
	Dauerfüllung

	Leergewicht nach EU 

	kg
	1395 (1425)

	Zuladung nach DIN
	kg
	330

	Zul. Gesamtgewicht nach DIN
	kg
	1650 (1680)

	Zul. Achslasten vorne / hinten
	kg
	790 / 890

	Zul. Anhängelast 

	
	

	gebremst (12%) / ungebremst


	kg
	- / -

	Zul. Dachlast / Zul. Stützlast
	kg
	- / -

	Kofferrauminhalt nach VDA
	l
	285 - 340

	Luftwiderstand
	cX x A
	0,34 x  1,91

	Motor
	
	

	Bauart / Anz. Zylinder / Ventile Zylinder/Ventile


	
	Reihe / 6 / 4

	Hubraum
	cm³
	2996

	Bohrung / Hub
	mm
	85,0 / 88,0

	Verdichtung


	:1
	10,7 

	Kraftstoff
	ROZ
	91 - 98

	Leistung
	kW / min-1 
	195 / 6600

	Drehmoment
	Nm / min-1
	315 / 2750

	Elektrik
	
	

	Batterie / Einbauort
	Ah / -
	55 / Motorraum

	Lichtmaschine
	A / W
	155 / 2170

	Fahrwerk
	
	

	Vorderradaufhängung
	
	Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Vorlaufversatz; kleiner positiver

	
	
	Lenkrollradius; Querkraftausgleich; Bremsnickreduzierung

	Hinterradaufhängung
	
	Einzelradaufhängung, Zentrallenkerachse,

	
	
	getrennte Feder und Dämpfer; Anfahr- 

und Bremsnickausgleich

	Bremsen vorn
	
	

	Durchmesser
	mm
	325x25, innenbel belüftet

	Bremsen hinten
	
	

	Durchmesser
	mm
	294x19 

	Fahrstabilitätssysteme
	
	ABS, DSC, DTC 

	Lenkung


	
	elektrische Servolenkung (EPS); 

	Gesamtübersetzung Lenkung
	:1
	16,0; 3,0 Umdrehgn


	Getriebeart
	
	6- Gang
 (6 Gang Automatic)

	Getriebeübersetzung I

  
	:1
	4,35 (4,17) 

	                                  II
	:1
	2,50 (2,34) 

	                                  III
	:1
	1,67 (1,52) 

	                                  IV
	:1
	1,23 (1,14) 

	                                  V
	:1
	1,00 (0,87) 

	                       VI
	:1
	0,85 (0,69) 

	                                  R
	:1
	3,93 (3,40)

	Hinterachsübersetzung
	:1
	3,46 (3,64) 

	Reifen
	
	225/45 R 17 91W

	Felgen 
	
	8 J x 17 Aluguss

	Fahrleistungen
	
	

	Leistungsgewicht nach DIN
	kg/kW
	6,8 ( 6,9)

	Literleistung
	kW/l
	65,1

	Beschleunigung  0 -100 km/h
	s
	5,7 ( 6,0)

	                           0 -1000 m
	s
	25,2 ( 25,3)

	im 4. Gang        80 -120 km/h
	s
	5,2 

	Höchstgeschwindigkeit
	km/h
	250

	Verbrauch im EU-Zyklus
	
	

	Städtisch
	l/100km
	13,0 ( 12,8)

	Außerstädtisch
	l/100km
	6,5 ( 6,8)

	Insgesamt
	l/100km
	8,9 ( 9,0)

	CO2 
	g/Km
	213 ( 216)

	Sonstiges
	
	

	Emissionseinstufung
	
	EU4 

	Typklasseneinstufung D
	KH/VK/TK
	12/20/22


Werte in Klammern gelten für Automatik-Getriebe

 Gewicht des betriebsfertigen Fahrzeugs (DIN) plus 75 kg für Fahrer und Gepäck

2 Erhöhungen sind unter bestimmten Voraussetzungen möglich 


3 Angaben zu Fahrleistungen und Verbrauch beziehen sich auf ROZ 98


4 elektronisch abgeregelt













