BMW
Presse

11/2004

gültig ab:

2005

Technische Daten BMW M6

	Karosserie

fsdfd

d

Anzahl Türen / s
	
	M6

	
	
	

	Anzahl Türen / Sitzplätze

l
	
	2 / 2+2
	
	
	

	Länge / Breite / Höhe (leer) 

)
	mm
	4871 / 1855 / 1377
	
	
	

	Radstand
	mm
	2781
	
	
	

	Spurweite vorne / hinten

wgsdfg


	mm
	1567 / 1584
	
	
	

	Wendekreis
	m
	12,5
	
	
	

	Tankinhalt
	ca. l
	70
	
	
	

	Kühlsystem einschl. Heizung

l
	l
	15,0
	
	
	

	Motoröl

Getriebeöl


	l
	13,0
	
	
	

	Getriebeöl
	l
	1,2
	
	
	

	Hinterachsengetriebeöl
	l
	                                  2,6
	
	
	

	Leergewicht nach EU 1
	kg
	1785
	
	
	

	Zuladung nach DIN
	kg
	                                 415
	
	
	

	Zul. Gesamtgewicht nach DIN
	kg
	2200
	
	
	

	Zul. Achslasten vorne/hinten
	kg
	1090 / 1200
	
	
	

	Zul. Anhängelast 
	
	
	
	
	

	gebremst (12%) / ungebremst


	kg
	-
	
	
	

	Zul. Dachlast / Zul. Stützlast
	kg
	-
	
	
	

	Kofferrauminhalt nach VDA
	l
	450
	
	
	

	Luftwiderstand
	cX x A
	0,32 x 2,15
	
	
	

	Motor
	
	
	
	
	

	Bauart / Anz. Zylinder / Ventile Zylinder/Ventile


	
	V 90 / 10 / 4
	
	
	

	Motorsteuerung
	
	MS S65
	
	
	

	Hubraum
	cm³
	4999
	
	
	

	Bohrung / Hub
	mm
	92,0 / 75,2
	
	
	

	Verdichtung
	:1
	12,0 
	
	
	

	Kraftstoff
	ROZ
	95 - 98
	
	
	

	Leistung
	kW / PS
	373 / 507
	
	
	

	bei Drehzahl
	min-1
	7750
	
	
	

	Drehmoment
	Nm
	520
	
	
	

	bei Drehzahl
	min-1
	6100
	
	
	

	Elektrik
	
	
	
	
	

	Batterie / Einbauort
	Ah / -
	90 / Gepäckraum
	
	
	

	Lichtmaschine
	A / W
	170 / 2380
	
	
	

	Fahrwerk
	
	
	
	
	

	Vorderradaufhängung
	
	Zweigelenk-Federbeinachse mit Zugstrebe, angepasstem Federbein, 

	
	
	Radträger und Vorderachsträger

	Hinterradaufhängung
	
	Aluminium- Integralachse mit Längslenker und Doppelquerlenker

Anfahr- und Bremsnickausgleich



	
	
	Anfahr- und Bremsnickausgleich

	Bremsen vorn
	
	Zweikolben-Faustsattel 2FNR-AL

	Durchmesser
	mm
	374,0 belüftet
	
	
	

	Bremsen hinten
	
	Einkolben-Faustsattel FN-46

	Durchmesser
	mm
	370,0 belüftet
	
	
	

	Fahrstabilitätssysteme
	
	ABS, CBC, DSC; variable M Differenzialsperre

	Lenkung
	
	Zahnstangenlenkung mit hydraulischer Unterstützung u. Servotronic

	Gesamtübersetzung Lenkung
	:1
	12,4
	
	
	

	Getriebeart
	
	                            SMG III

	Getriebeübersetzung I

  
	:1
	3,985
	
	
	

	                                  II
	:1
	2,652
	
	
	

	                                  III
	:1
	1,806
	
	
	

	                                  IV
	:1
	1,392
	
	
	

	                                  V
	:1
	1,159
	
	
	

	                                  VI
	:1
	1
	
	
	

	                                  VIl
	:1
	0,833
	
	
	

	                                   R
	:1
	3,985
	
	
	

	Hinterachsübersetzung
	:1
	3,62
	
	
	

	Reifen vorne
	
	255/40 ZR19
	
	
	

	Reifen hinten
	
	285/35 ZR19
	
	
	

	Felgen vorne
	
	8,5J x 19 EH 2 IS 12 Alu
	
	
	

	Felgen hinten 
	
	9,5J x 19 EH 2 IS 28 Alu
	
	
	

	Fahrleistungen
	
	
	
	
	

	Leistungsgewicht nach DIN
	kg/kW
	4,6
	
	
	

	Literleistung
	kW/l
	74,6
	
	
	

	Beschleunigung  0 -100 km/h
	s
	4,6
	
	
	

	                           
	
	
	
	
	

	im 4./5. Gang        80 -120 km/h
	s
	
	
	
	

	Höchstgeschwindigkeit
	km/h
	250 2
	
	
	

	Verbrauch im EU-Zyklus
	
	
	
	
	

	städtisch
	l/100km
	22,7
	
	
	

	außerstädtisch
	l/100km
	10,2
	
	
	

	insgesamt
	l/100km
	14,8
	
	
	

	CO2 
	g/km
	357
	
	
	

	Sonstiges
	
	
	
	
	

	Emissionseinstufung
	
	EU4
	
	
	

	Versicherungseinstufung
	KH/VK/TK
	19 / 28 / 30
	
	
	



 Gewicht des betriebsfertigen Fahrzeugs (DIN) plus 75 kg für Fahrer und Gepäck



2 elektronisch abgeregelt
