BMW
Presse

1/ 2006

gültig ab: 06/2006

Technische Daten BMW Z4 M Coupé

Z4 M Coupé

	Karosserie

fsdfd

d

Anzahl Türen / s
	
	Z4 M Coupé
	
	

	Anzahl Türen / Sitzplätze

l
	
	2 / 2
	
	

	Länge / Breite / Höhe (leer) 

)
	mm
	4113 / 1781/ 1287
	
	

	Radstand
	mm
	2497
	
	

	Spurweite vorne / hinten

wgsdfg


	mm
	1486 / 1516
	
	

	Wendekreis
	m
	10,5
	
	

	Tankinhalt
	ca. l
	10,5
	
	

	Kühlsystem einschl. Heizung

l
	l
	10,7
	
	

	Motoröl 

Getriebeöl


	l
	5,5
	
	

	Getriebe/ Hinterachsgetriebe
	l
	1,5 / 1,1
	
	

	Leergewicht nach EU 

	kg
	1495
	
	

	Zuladung nach DIN
	kg
	310
	
	

	Zul. Gesamtgewicht nach DIN
	kg
	1730
	
	

	Zul. Achslasten vorne / hinten
	kg
	855 / 935
	
	

	Zul. Anhängelast 

	
	
	
	

	gebremst (12%) / ungebremst


	kg
	 - / - 
	
	

	Zul. Dachlast / Zul. Stützlast
	kg
	 - / - 
	
	

	Kofferrauminhalt nach VDA
	l
	245 - 300
	
	

	Luftwiderstand
	cX x A
	0,35 x 1,91
	
	

	Motor
	
	
	
	

	Bauart / Anz. Zylinder / Ventile Zylinder/Ventile


	
	Reihe / 6 / 4
	
	

	Hubraum
	cm³
	3246
	
	

	Bohrung / Hub
	mm
	91,0 / 87,0
	
	

	Verdichtung


	:1
	11,5
	
	

	Kraftstoff
	ROZ
	95 - 98
	
	

	Leistung
	kW / min-1 
	252 / 7900
	
	

	Drehmoment
	Nm / min-1
	365 / 4900
	
	

	Elektrik
	
	
	
	

	Batterie / Einbauort
	Ah / -
	    70 / Gepäckraum
	
	

	Lichtmaschine
	A / W
	              147 / 2058
	
	

	Fahrwerk
	
	
	
	

	Vorderradaufhängung
	
	Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Vorlaufversatz; kleiner positiver

	
	
	Lenkrollradius; Querkraftausgleich; Bremsnickreduzierung

	Hinterradaufhängung
	
	Einzelradaufhängung, Zentrallenkerachse,

	
	
	getrennte Feder und Dämpfer; Anfahr- und Bremsnickausgleich

	Bremsen vorn
	
	                         Compound Bremse bei Z4 M Coupé

	Durchmesser
	mm
	345x28, innenbell
	
	

	Bremsen hinten
	
	Compound Bremse bei Z4 M Coupé

	Durchmesser
	mm
	328x20, innenbell
	
	

	Fahrstabilitätssysteme
	
	variable M Differentialsperre bei Z4 M Coupé

	Lenkung


	
	hydraulische Zahnstangenlenkung bei M Coupé

	Gesamtübersetzung Lenkung
	:1
	15,4; 3,0 Umdrehgn
	
	

	Getriebeart
	
	6- Gang)
	
	

	Getriebeübersetzung I

  
	:1
	4,35
	
	

	                                  II
	:1
	2,50
	
	

	                                  III
	:1
	1,67
	
	

	                                  IV
	:1
	1,23
	
	

	                                  V
	:1
	1,00
	
	

	                       VI
	:1
	0,85
	
	

	                                  R
	:1
	3,93
	
	

	Hinterachsübersetzung
	:1
	3,62
	
	

	Reifen
	
	225/45 und 255/40
	
	

	Felgen 
	
	8 J x18/ 9 J x 18 Aluguss
	
	

	Fahrleistungen
	
	
	
	

	Leistungsgewicht nach DIN
	kg/kW
	5,6
	
	

	Literleistung
	kW/l
	77,6
	
	

	Beschleunigung  0 -100 km/h
	s
	5,0
	
	

	                           0 -1000 m
	s
	23,7
	
	

	im 4. Gang        80 -120 km/h
	s
	5,0
	
	

	Höchstgeschwindigkeit
	km/h
	250
	
	

	Verbrauch im EU-Zyklus
	
	
	
	

	Städtisch
	l/100km
	18,2
	
	

	Außerstädtisch
	l/100km
	8,6
	
	

	Insgesamt
	l/100km
	12,1
	
	

	CO2 
	g/Km
	292
	
	

	Sonstiges
	
	
	
	

	Emissionseinstufung
	
	EU4
	
	

	Typklasseneinstufung D
	KH/VK/TK
	20/28/29
	
	


Werte in Klammern gelten für Automatik-Getriebe

 Gewicht des betriebsfertigen Fahrzeugs (DIN) plus 75 kg für Fahrer und Gepäck

2 Erhöhungen sind unter bestimmten Voraussetzungen möglich 


3 Angaben zu Fahrleistungen und Verbrauch beziehen sich auf ROZ 98


4 elektronisch abgeregelt













