[image: image1.png]


BMW
Medien-
information

8/2009

gültig ab 9/2009
BMW
Medien-
information

8/2009

gültig ab 9/2009

Technische Daten BMW 3er Touring.
325i xDrive, 330i xDrive, 335i xDrive
	
	
	BMW 325i xDrive Touring
	BMW 330i xDrive Touring
	BMW 335i xDrive Touring

	
	
	
	
	

	Karosserie
	
	
	
	

	Anzahl Türen / Sitzplätze
	
	5 / 5
	5 / 5
	5 / 5

	Länge/Breite/Höhe (leer)
	mm
	4527 / 1817 / 1418
	4527 / 1817 / 1418
	4527 / 1817 / 1418

	Radstand
	mm
	2760
	2760
	2760

	Spurweite vorne/hinten
	mm
	1506 / 1535
	1500 / 1529
	1500 / 1529

	Bodenfreiheit
	
	140
	140
	140

	Wendekreis
	m
	11,8
	11,8
	11,8

	Tankinhalt
	ca. l
	63
	63
	63

	Kühlsystem einschl. Heizung
	l
	8,2 (8,5)
	8,2 (8,5)
	8,2 (8,5)

	Motoröl1)
	l
	6,5
	6,5
	6,5

	Leergewicht nach DIN/EU
	kg
	1640 / 1715
(1660 / 1735)
	1640 / 1715

(1660 / 1735)
	1715 / 1790
(1730 / 1805)

	Zuladung nach DIN
	kg
	540
	540
	540

	Zul. Gesamtgewicht
	kg
	2180 (2200)
	2180 (2200)
	2255 (2270)

	Zul. Achslasten vorne/hinten
	kg
	1040 / 1180
	1045 / 1190
	1090 / 1200

	Zul. Anhängelast (12%)
gebremst/ungebremst
	kg
	1700 / 750
	1800 / 750
	1800 / 750

	Zul. Dachlast/Zul. Stützlast
	kg
	75 / 75
	75 / 75
	75 / 75 

	Kofferraumvolumen
	l
	460-1385
	460-1385
	450-1375

	Luftwiderstand
	cX x A
	0,31 x 2,17
	0,31 x 2,17
	0,32 x 2,17

	
	
	
	
	

	Motor
	
	
	
	

	Bauart/Anz. Zylinder/Ventile Zylinder/Ventile


	
	R / 6 / 4
	R / 6 / 4
	R / 6 / 4

	Motor-Technologie
	
	Direkteinspritzung
zweite Generation 
(High Precision Injection) mit Magerbetrieb
	Direkteinspritzung
zweite Generation 
(High Precision Injection) mit Magerbetrieb
	BMW Twin Turbo, Direkteinspritzung 
zweite Generation 
(High Precision Injection)

	Hubraum effektiv
	cm³
	2996
	2996
	2979

	Hub / Bohrung
	mm
	88,0 / 85,0
	88,0 / 85,0
	89,6 / 84,0

	Verdichtung
	:1
	12,0
	12,0
	10,2 

	Kraftstoff
	
	min ROZ 91
	min ROZ 91
	min ROZ 95

	Leistung
	kW/PS
	160 / 218
	200 / 272
	225 / 306

	bei Drehzahl
	min–1
	6100
	6700
	5800

	Drehmoment
	Nm
	270
	320
	400

	bei Drehzahl
	min–1
	2400-4200
	2750-3000
	1300-5000

	
	
	
	
	

	Elektrik
	
	
	
	

	Batterie/Einbauort
	Ah/–
	80 / Gepäckraum
	80 / Gepäckraum
	80 / Gepäckraum

	Lichtmaschine
	A/W
	150 / 2100 (180 / 2520)
	150 / 2100 (180 / 2520)
	180 / 2520

	
	
	
	
	

	Fahrdynamik und Sicherheit
	

	Vorderradaufhängung
	
	Doppelgelenk-Federbeinachse in Aluminium-Bauweise mit Vorlaufversatz, kleiner positiver Lenkrollradius, Querkraftausgleich, Bremsnickreduzierung

	Hinterradaufhängung
	
	Fünf-Lenker-Achse in Stahlleichtbauweise

	Bremse vorne
	
	Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen

	Durchmesser
	mm
	330 x 24 / belüftet
	348 x 30 / belüftet
	348 x 30 / belüftet

	Bremse hinten
	
	Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen

	Durchmesser
	mm
	336 x 22 / belüftet
	336 x 22 / belüftet
	336 x 22 / belüftet

	Fahrstabilitätssysteme
	  
	Serienmäßig: DSC inkl. ABS und DTC (Dynamische Traktions Control), Kurvenbremshilfe CBC, Bremsassistent DBC, Trockenbremsfunktion, Fading-Ausgleich, Anfahrassistent, Vernetzung von DSC und Allradsystem xDrive im Integrated Chassis Management (ICM)

	Sicherheitsausstattung
	  
	Serienmäßig: Airbags für Fahrer und Beifahrer, Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Kopfairbags vorn und hinten, Dreipunkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze, vorn mit Gurtstopper, Gurtstrammer und Gurtkraftbegrenzer, crashaktive Kopfstützen vorn, Crash-Sensoren, Reifen-Pannen-Anzeige

	Lenkung
	
	Zahnstangen-Servolenkung

	Gesamtübersetzung Lenkung
	:1
	18,2
	18,2
	18,2

	Reifen vorne/hinten
	
	225/45 R17 91W RSC
	225/45 R17 91Y RSC
	225/45 R17 91Y RSC

	Felgen vorne/hinten
	
	8J x 17 LM
	8J x 17 LM
	8J x 17 LM


Technische Daten BMW 3er Touring.
	
	
	BMW 325i xDrive Touring
	BMW 330i xDrive Touring
	BMW 335i xDrive Touring

	
	
	
	
	

	BMW ConnectedDrive
	
	
	
	

	Komfort
	
	Als Sonderausstattung: BMW Assist u. a. mit Auskunftsdienst, Fernfunktionen und V-Info+, BMW TeleServices, Integration mobiler Endgeräte

	Infotainment
	
	Als Sonderausstattung: Internetzugang, BMW Online u. a. mit Parkinfo, Landesinfo, Google Branchensuche, News, Wetter Realtime, Office-Funktionen, BMW Routes und Musiktitel Update online

	Sicherheit
	
	Als Sonderausstattung: Adaptives Kurvenlicht mit Abbiegelicht, Fernlichtassistent, Park Distance Control, Geschwindigkeitsregelung, automatischer/erweiterter Notruf 

	
	
	
	
	

	Getriebe
	
	
	
	

	Getriebeart
	
	6-Gang-Schaltgetriebe (optional: 6-Gang-Automatikgetriebe)

	Getriebeübersetzung
I
	:1
	4,350 (4,171)
	4,350 (4,171)
	4,055 (4,171) 

	                                  
II
	:1
	2,496 (2,340)
	2,496 (2,340)
	2,396 (2,340)

	                                  
III
	:1
	1,665 (1,521)
	1,665 (1,521)
	1,582 (1,521)

	                                  
IV
	:1
	1,230 (1,143)
	1,230 (1,143)
	1,192 (1,143)

	                                  
V
	:1
	1,000 (0,867)
	1,000 (0,867)
	1,000 (0,867)

	                                   
VI
	:1
	0.851 (0,691)
	0.851 (0,691)
	0,872 (0,691)

	                                   
R
	:1
	3,926 (3,403)
	3,926 (3,403)
	3,677 (3,403)

	Hinterachsübersetzung
	:1
	3,071 (3,462)
	3,154 (3,636)
	3,077 (3,462)

	
	
	
	
	

	Fahrleistungen
	
	
	
	

	Leistungsgewicht 
(DIN-Leergew.)
	kg/kW
	10,3 (10,4)
	8,2 (8,3)
	7,6 (7,7)

	Literleistung
	kW/l
	53,4
	66,8
	75,5

	Beschleunigung
0–100 km/h
	s
	7,7 (8,1)
	6,4 (6,6)
	5,6 (5,7)

	
0–1000 m
	s
	28,3 (28,6)
	26,3 (26,5)
	25,4

	im 4./5. Gang     80–120 km/h km/h km/h km/h km/h
	s
	8,9 / 11,0 (-)
	7,3 / 9,3 (-)
	6,1 / 7,3 (-) 

	Höchstgeschwindigkeit
	km/h
	242 (240)
	250
	250

	
	
	
	
	

	BMW EfficientDynamics
	
	
	
	

	BMW EfficientDynamics Maßnahmen serienmäßig
	
	Bremsenergie-Rückgewinnung, Schaltpunktanzeige (Handschalter), bedarfsgerecht gesteuerte Nebenaggregate, intelligenter Leichtbau, rollwiderstandsreduzierte Reifen, kennfeldgeregelte Ölpumpe, Klimakompressor abkoppelbar

	
	
	
	
	

	Verbrauch im EU-Zyklus
	
	
	
	

	städtisch
	l/100kmkm kkm km
	11,1 (11,2) 
	11,2 (11,3) 
	14,2 (13,9)

	außerstädtisch
	l/100kmkm km
	6,5 (6,6)
	6,6 (6,7)
	7,2 (7,4) 

	insgesamt
	l/100kmkm km
	8,2 (8,3)
	8,3 (8,4)
	9,8 

	CO2
	g/km
	190 (194)
	193 (195)
	235

	Emissionseinstufung
	
	EU5
	EU5
	EU4  

	
	
	
	
	

	Versicherungseinstufung
	
	
	
	

	KH / VK / TK
	
	16 / 20 / 21
	16 / 21 / 21
	19 / 23 / 24


Technische Daten gültig für  ACEA Märkte/Zulassungsrelevante Daten teilweise nur für Deutschland (Gewichte)

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe
1)  Öl-Wechselmenge



















































