[image: image1.png]


BMW
Medien-
information

8/2009

gültig ab 9/2009
BMW
Medien-
information

8/2009

gültig ab 9/2009

Technische Daten BMW 5er Limousine.
525i xDrive, 530i xDrive
	
	
	BMW 525i xDrive
Limousine
	
	BMW 530i xDrive
Limousine

	
	
	
	
	

	Karosserie
	
	
	
	

	Anzahl Türen / Sitzplätze
	
	4 / 5
	
	4 / 5

	Länge/Breite/Höhe (leer)
	mm
	4841 / 1846 / 1482
	
	4841 / 1846 / 1482

	Radstand
	mm
	2888
	
	2888

	Spurweite vorne/hinten
	mm
	1558 / 1581
	
	1558 / 1581

	Bodenfreiheit
	
	142
	
	142

	Wendekreis
	m
	11,9
	
	11,9

	Tankinhalt
	ca. l
	70
	
	70

	Kühlsystem einschl. Heizung
	l
	10,0 (10,5)
	
	10,0 (10,5)

	Motoröl1)
	l
	6,5
	
	6,5

	Leergewicht nach DIN/EU
	kg
	1625 / 1700

(1645 / 1720)
	
	1635 / 1710

(1655 / 1730)

	Zuladung nach DIN
	kg
	560
	
	560

	Zul. Gesamtgewicht
	kg
	2185 (2205)
	
	2195 (2215)

	Zul. Achslasten vorne/hinten
	kg
	1050 / 1200
	
	1050 / 1200

	Zul. Anhängelast (12%)
gebremst/ungebremst
	kg
	1800 / 2000 

(2000) / 750
	
	2000 / 750

	Zul. Dachlast/Zul. Stützlast
	kg
	100/90
	
	100/90

	Kofferraumvolumen
	l
	520
	
	520

	Luftwiderstand
	cX x A
	0,29 (0,28) x 2,28
	
	0,29 (0,28) x 2,28

	
	
	
	
	

	Motor
	
	
	
	

	Bauart/Anz. Zylinder/Ventile Zylinder/Ventile


	
	R / 6 / 4
	
	R / 6 / 4

	Motor-Technologie
	 
	Direkteinspritzung
zweite Generation 
(High Precision Injection) mit Magerbetrieb
	
	Direkteinspritzung
zweite Generation 
(High Precision Injection) mit Magerbetrieb

	Hubraum effektiv
	cm³
	2996
	
	2996

	Hub / Bohrung
	mm
	88,0 / 85,0
	
	88,0 / 85,0

	Verdichtung
	:1
	12,0
	
	12,0

	Kraftstoff
	
	min ROZ 91
	
	min ROZ 91

	Leistung
	kW/PS
	160 / 218
	
	200 / 272

	bei Drehzahl
	min–1
	6100
	
	6700

	Drehmoment
	Nm
	270
	
	320

	bei Drehzahl
	min–1
	2400-4200
	
	2750-3000

	
	
	
	
	

	Elektrik
	
	
	
	

	Batterie/Einbauort
	Ah/–
	80 / Gepäckraum
	
	80 / Gepäckraum

	Lichtmaschine
	A/W
	155 / 2170
	
	155 / 2170

	
	
	
	
	

	Fahrdynamik und Sicherheit
	

	Vorderradaufhängung
	
	Doppelgelenk-Zugstreben-Federbeinachse in Aluminiumbauweise, Querkraftausgleich, Bremsnickreduzierung

	Hinterradaufhängung
	
	Integral-IV-Mehrlenkerachse in Aluminiumbauweise, räumlich wirkende Radaufhängung mit Anfahr- und Bremsnickausgleich

	Bremse vorne
	
	Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen

	Durchmesser
	mm
	324 x 30 / belüftet
	
	324 x 30 / belüftet

	Bremse hinten
	
	Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen

	Durchmesser
	mm
	320 x 20 / belüftet
	
	320 x 20 / belüftet

	Fahrstabilitätssysteme
	  
	Serienmäßig: DSC inkl. ABS und DTC (Dynamische Traktions Control), Kurvenbremshilfe CBC, Bremsassistent DBC, Trockenbremsfunktion, 
Fading-Ausgleich, Anfahrassistent, Vernetzung von DSC und Allradsystem xDrive, Bergabfahrkontrolle HDC

	Sicherheitsausstattung
	  
	Serienmäßig: Airbags für Fahrer und Beifahrer, Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Kopfairbags vorn und hinten, Dreipunkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze, vorn mit Gurtstopper, Gurtstrammer und Gurtkraftbegrenzer, crashaktive Kopfstützen vorn, Crash-Sensoren, Reifen-Pannen-Anzeige, optional: Seitenairbags und Gurtstrammer im Fond

	Lenkung
	
	Zahnstangen-Lenkung mit Servotronic Funktion

	Gesamtübersetzung Lenkung
	:1
	14,58
	
	14,58

	Reifen vorne/hinten
	
	225/55 R17 94W
	
	225/50 R17 94W

	Felgen vorne/hinten
	
	7,5J x 17 LM
	
	7,5J x 17 LM


Technische Daten BMW 5er Limousine.
	
	
	BMW 525i xDrive
Limousine
	
	BMW 530i xDrive
Limousine

	
	
	
	
	

	BMW ConnectedDrive
	
	
	
	

	Komfort
	
	Als Sonderausstattung: BMW Assist u. a. mit Auskunftsdienst, Fernfunktionen und V-Info+, BMW TeleServices, Integration mobiler Endgeräte

	Infotainment
	
	Als Sonderausstattung: Internetzugang, BMW Online u. a. mit Parkinfo, Landesinfo, Google Branchensuche, News, Wetter Realtime, Office-Funktionen, BMW Routes und Musiktitel Update online

	Sicherheit
	
	Als Sonderausstattung: Adaptives Kurvenlicht mit Abbiegelicht, Fernlichtassistent, Park Distance Control, BMW Night Vision, Head-Up-Display, Aktive Geschwindigkeitsregelung mit Stop & Go-Funktion, Spurverlassenswarnung, automatischer/erweiterter Notruf 

	
	
	
	
	

	Getriebe
	
	
	
	

	Getriebeart
	
	6-Gang-Schaltgetriebe (optional: 6-Gang-Automatikgetriebe mit Steptronic)

	Getriebeübersetzung
I
	:1
	4,350 (4,171)
	
	4,350 (4,171)

	                                  
II
	:1
	2,496 (2,340)
	
	2,496 (2,340)

	                                  
III
	:1
	1,665 (1,521)
	
	1,665 (1,521)

	                                  
IV
	:1
	1,230 (1,143)
	
	1,230 (1,143)

	                                  
V
	:1
	1,000 (0,867)
	
	1,000 (0,867)

	                                   
VI
	:1
	0,851 (0,691)
	
	0,851 (0,691)

	                                   
R
	:1
	3,926 (3,403)
	
	3,926 (3,403)

	Hinterachsübersetzung
	:1
	3,231 (3,909)
	
	3,231 (3,727)

	
	
	
	
	

	Fahrleistungen
	
	
	
	

	Leistungsgewicht 
(DIN-Leergew.)
	kg/kW
	10,2 (10,3)
	
	8,2 (8,3)

	Literleistung
	kW/l
	53,4
	
	66,8

	Beschleunigung
0–100 km/h
	s
	7,9 (8,2)
	
	6,6 (6,8)

	
0–1000 m
	s
	28,3 (28,5)
	
	26,5 (26,7)

	im 4./5. Gang     80–120 km/h km/h km/h km/h km/h
	s
	8,7 (-)
	
	7,1 (-)

	Höchstgeschwindigkeit
	km/h
	240 (234)
	
	250 (250)

	
	
	
	
	

	BMW EfficientDynamics
	
	
	
	

	BMW EfficientDynamics Maßnahmen serienmäßig
	
	Bremsenergie-Rückgewinnung, Schaltpunktanzeige (Handschalter), intelligenter Leichtbau, bedarfsgerecht gesteuerte Nebenaggregate, Luftklappensteuerung, Varioserv-Lenkhilfepumpe, Klimakompressor abkoppelbar

	
	
	
	
	

	Verbrauch im EU-Zyklus
	
	
	
	

	städtisch
	l/100km
	11,6 (11,5)
	
	11,9 (11,9)

	außerstädtisch
	l/100km
	6,4 (6,4)
	
	6,4 (6,2)

	insgesamt
	l/100km
	8,3 (8,3)
	
	8,4 (8,3)

	CO2
	g/km
	196 (196)
	
	198 (196)

	Emissionseinstufung
	
	EU4  
	
	EU4  

	
	
	
	
	

	Versicherungseinstufung
	
	
	
	

	KH / VK / TK
	
	19 / 24 / 26
	
	20 / 25 / 26


Technische Daten gültig für  ACEA Märkte/Zulassungsrelevante Daten teilweise nur für Deutschland (Gewichte)

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe
1)  Öl-Wechselmenge



















































