[image: image1.png]


BMW
Medien-
information

8/2009

gültig ab 9/2009
BMW
Medien-
information

8/2009

gültig ab 9/2009

Technische Daten BMW 5er Limousine.
530i, 540i, 550i
	
	
	BMW 530i Limousine
	BMW 540i Limousine
	BMW 550i Limousine

	
	
	
	
	

	Karosserie
	
	
	
	

	Anzahl Türen / Sitzplätze
	
	4 / 5
	4 / 5
	4 / 5

	Länge/Breite/Höhe (leer)
	mm
	4841 / 1846 / 1468
	4841 / 1846 / 1468
	4841 / 1846 / 1468

	Radstand
	mm
	2888
	2888
	2888

	Spurweite vorne/hinten
	mm
	1558 / 1581
	1558 / 1581
	1558 / 1581

	Bodenfreiheit
	
	142
	142
	142

	Wendekreis
	m
	11,4
	11,4
	11,4

	Tankinhalt
	ca. l
	70
	70
	70

	Kühlsystem einschl. Heizung
	l
	10,0 (10,5)
	13,8 (14,2)
	13,8 (14,2)

	Motoröl1)
	l
	6,5
	8,0
	8,0

	Leergewicht nach DIN/EU
	kg
	1530 / 1605
(1540 / 1615)
	1650 / 1725
(1660 / 1735)
	1660 / 1735

	Zuladung nach DIN
	kg
	560
	560
	560

	Zul. Gesamtgewicht
	kg
	2090 (2100)
	2210 (2220)
	2220

	Zul. Achslasten vorne/hinten
	kg
	980 / 1180
	1070 / 1230
	1070 / 1235

	Zul. Anhängelast (12%)
gebremst/ungebremst
	kg
	2000 / 750
	2000 / 750
	2000 / 750

	Zul. Dachlast/Zul. Stützlast
	kg
	100/90
	100/90
	100/90

	Kofferraumvolumen
	l
	520
	520
	520

	Luftwiderstand
	cX x A
	0,27 (0,26) x 2,26
	0,28 (0,27) x 2,26
	0,28 (0,27) x 2,26

	
	
	
	
	

	Motor
	
	
	
	

	Bauart/Anz. Zylinder/Ventile Zylinder/Ventile


	
	R / 6 / 4
	V90 / 8 / 4
	V90 / 8 / 4

	Motor-Technologie
	 
	Direkteinspritzung
zweite Generation 
(High Precision Injection) mit Magerbetrieb
	Vollvariable Ventilsteuerung (VALVETRONIC), 
Doppel-Vanos
	Vollvariable Ventilsteuerung (VALVETRONIC), 
Doppel-Vanos

	Hubraum effektiv
	cm³
	2996
	4000
	4799

	Hub / Bohrung
	mm
	88,0 / 85,0
	84,1 / 87,0
	88,3 / 93,0

	Verdichtung
	:1
	12,0
	10,5
	10,5

	Kraftstoff
	
	min ROZ 91
	min ROZ 91
	min ROZ 91

	Leistung
	kW/PS
	200 / 272
	225 / 306
	270 / 367

	bei Drehzahl
	min–1
	6700
	6300
	6300

	Drehmoment
	Nm
	320
	390
	490

	bei Drehzahl
	min–1
	2750-3000
	3500
	3400

	
	
	
	
	

	Elektrik
	
	
	
	

	Batterie/Einbauort
	Ah/–
	80 / Gepäckraum
	80 / Gepäckraum
	80 / Gepäckraum

	Lichtmaschine
	A/W
	155 / 2170
	180 / 2520
	180 / 2520

	
	
	
	
	

	Fahrdynamik und Sicherheit
	

	Vorderradaufhängung
	
	Doppelgelenk-Zugstreben-Federbeinachse in Aluminiumbauweise, Querkraftausgleich, Bremsnickreduzierung

	Hinterradaufhängung
	
	Integral-IV-Mehrlenkerachse in Aluminiumbauweise, räumlich wirkende Radaufhängung mit Anfahr- und Bremsnickausgleich

	Bremse vorne
	
	Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen

	Durchmesser
	mm
	348 x 30 / belüftet
	348 x 30 / belüftet
	348 x 36 / belüftet

	Bremse hinten
	
	Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen

	Durchmesser
	mm
	345 x 24 / belüftet
	345 x 24 / belüftet
	345 x 24 / belüftet

	Fahrstabilitätssysteme
	  
	Serienmäßig: DSC inkl. ABS und DTC (Dynamische Traktions Control), Kurvenbremshilfe CBC, Bremsassistent DBC, Trockenbremsfunktion, 
Fading-Ausgleich, Anfahrassistent, optional: Dynamic Drive

	Sicherheitsausstattung
	  
	Serienmäßig: Airbags für Fahrer und Beifahrer, Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Kopfairbags vorn und hinten, Dreipunkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze, vorn mit Gurtstopper, Gurtstrammer und Gurtkraftbegrenzer, crashaktive Kopfstützen vorn, Crash-Sensoren, Reifen-Pannen-Anzeige, optional: Seitenairbags und Gurtstrammer im Fond

	Lenkung
	
	Zahnstangen-Lenkung mit Servotronic Funktion, optional: Aktivlenkung

	Gesamtübersetzung Lenkung
	:1
	13,7
	13,7
	13,7

	Reifen vorne/hinten
	
	225/50 R17 94W
	225/50 R17 94W
	225/50 R17 94W

	Felgen vorne/hinten
	
	7,5J x 17 LM
	7,5J x 17 LM
	8J x 17 LM


Technische Daten BMW 5er Limousine.
	
	
	BMW 530i Limousine
	BMW 540i Limousine
	BMW 550i Limousine

	
	
	
	
	

	BMW ConnectedDrive
	
	
	
	

	Komfort
	
	Als Sonderausstattung: BMW Assist u. a. mit Auskunftsdienst, Fernfunktionen und V-Info+, BMW TeleServices, Integration mobiler Endgeräte

	Infotainment
	
	Als Sonderausstattung: Internetzugang, BMW Online u. a. mit Parkinfo, Landesinfo, Google Branchensuche, News, Wetter Realtime, Office-Funktionen, BMW Routes und Musiktitel Update online

	Sicherheit
	
	Als Sonderausstattung: Adaptives Kurvenlicht mit Abbiegelicht, Fernlichtassistent, Park Distance Control, BMW Night Vision, Head-Up-Display, Aktive Geschwindigkeitsregelung mit Stop & Go-Funktion, Spurverlassenswarnung, automatischer/erweiterter Notruf 

	
	
	
	
	

	Getriebe
	
	
	
	

	Getriebeart
	
	6-Gang-Schaltgetriebe (optional: 6-Gang-Automatikgetriebe mit Steptronic)

	Getriebeübersetzung
I
	:1
	4,350 (4,171)
	4,055 (4,171)
	4,055 (4,171)

	                                  
II
	:1
	2,496 (2,340)
	2,396 (2,340)
	2,396 (2,340)

	                                  
III
	:1
	1,665 (1,521)
	1,582 (1,521)
	1,582 (1,521)

	                                  
IV
	:1
	1,230 (1,143)
	1,192 (1,143)
	1,192 (1,143)

	                                  
V
	:1
	1,000 (0,867)
	1,000 (0,867)
	1,000 (0,867)

	                                   
VI
	:1
	0,851 (0,691)
	0,872 (0,691)
	0,872 (0,691)

	                                   
R
	:1
	3,926 (3,403)
	3,677 (3,403)
	3,677 (3,403)

	Hinterachsübersetzung
	:1
	3,231 (3,636)
	3,077 (3,385)
	2,929 (3,385)

	
	
	
	
	

	Fahrleistungen
	
	
	
	

	Leistungsgewicht 
(DIN-Leergew.)
	kg/kW
	7,7
	7,3 (7,4)
	6,1

	Literleistung
	kW/l
	66,8
	56,3
	56,3

	Beschleunigung
0–100 km/h
	s
	6,3 (6,5)
	6,1 (6,2)
	5,2 (5,3)

	
0–1000 m
	s
	25,9 (26,2)
	25,7 (25,8)
	24,1 (24,3)

	im 4./5. Gang     80–120 km/h km/h km/h km/h km/h
	s
	6,6 (-)
	6,2 (-)
	5,1 (-)

	Höchstgeschwindigkeit
	km/h
	250
	250
	250

	
	
	
	
	

	BMW EfficientDynamics
	
	
	
	

	BMW EfficientDynamics Maßnahmen serienmäßig
	
	Bremsenergie-Rückgewinnung, Schaltpunktanzeige (Handschalter), intelligenter Leichtbau, bedarfsgerecht gesteuerte Nebenaggregate, Luftklappensteuerung, Varioserv-Lenkhilfepumpe, Klimakompressor abkoppelbar

	
	
	
	
	

	Verbrauch im EU-Zyklus
	
	
	
	

	städtisch
	l/100km
	11,2 (11,0)
	15,8 (14,4)
	16,6 (15,5)

	außerstädtisch
	l/100km
	6,0 (6,8)
	7,4 (6,9)
	7,6 (7,2)

	insgesamt
	l/100km
	7,9 (7,7)
	10,5 (9,7)
	10,9 (10,3)

	CO2
	g/km
	186 (182)
	250 (232)
	260 (246)

	Emissionseinstufung
	
	EU4  
	EU4  
	EU4  

	
	
	
	
	

	Versicherungseinstufung
	
	
	
	

	KH / VK / TK
	
	20 / 25 / 26
	20 / 26 / 26
	20 / 26 / 26


Technische Daten gültig für  ACEA Märkte/Zulassungsrelevante Daten teilweise nur für Deutschland (Gewichte)

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe
1)  Öl-Wechselmenge



















































