[image: image1.png]


BMW
Medien-
information

8/2009

gültig ab 9/2009

BMW
Medien-
information

8/2009

gültig ab 9/2009

Technische Daten BMW 5er Limousine.
520i, 523i, 525i
	
	
	BMW 520i Limousine
	BMW 523i Limousine
	BMW 525i Limousine

	
	
	
	
	

	Karosserie
	
	
	
	

	Anzahl Türen / Sitzplätze
	
	4 / 5
	4 / 5
	4 / 5

	Länge/Breite/Höhe (leer)
	mm
	4841 / 1846 / 1468
	4841 / 1846 / 1468
	4841 / 1846 / 1468

	Radstand
	mm
	2888
	2888
	2888

	Spurweite vorne/hinten
	mm
	1558 / 1581
	1558 / 1581
	1558 / 1581

	Bodenfreiheit
	
	142
	142
	142

	Wendekreis
	m
	11,4
	11,4
	11,4

	Tankinhalt
	ca. l
	70
	70
	70

	Kühlsystem einschl. Heizung
	l
	
	10,0 (10,5)
	10,0 (10,5)

	Motoröl1)
	l
	4,25
	6,5
	6,5

	Leergewicht nach DIN/EU
	kg
	1460 / 1535
(1490 / 1565)
	1500 / 1575
(1525 / 1600)
	1510 / 1585
(1530 / 1605)

	Zuladung nach DIN
	kg
	540
	560
	560

	Zul. Gesamtgewicht
	kg
	2000 (2030)
	2060 (2085)
	2070 (2090)

	Zul. Achslasten vorne/hinten
	kg
	980 / 1150
	980 / 1170
	980 / 1180

	Zul. Anhängelast (12%)
gebremst/ungebremst
	kg
	1600 / 1800 
(1800) / 750

	1600 / 1800 
(1800) / 750


	1800 / 2000 

(2000) / 750

	Zul. Dachlast/Zul. Stützlast
	kg
	100/90
	100/90
	100/90

	Kofferraumvolumen
	l
	520
	520
	520

	Luftwiderstand
	cX x A
	0,27 (0,26) x 2,26
	0,27 (0,26) x 2,26
	0,27 (0,26) x 2,26

	
	
	
	
	

	Motor
	
	
	
	

	Bauart/Anz. Zylinder/Ventile Zylinder/Ventile


	
	R / 4 / 4
	R / 6 / 4
	R / 6 / 4

	Motor-Technologie
	 
	Direkteinspritzung
zweite Generation 
(High Precision Injection) mit Magerbetrieb
	Direkteinspritzung
zweite Generation 
(High Precision Injection) mit Magerbetrieb
	Direkteinspritzung
zweite Generation 
(High Precision Injection) mit Magerbetrieb

	Hubraum effektiv
	cm³
	1995
	2497
	2996

	Hub / Bohrung
	mm
	90 / 84
	78,8 / 82,0
	88,0 / 85,0

	Verdichtung
	:1
	12,0
	12,0
	12,0

	Kraftstoff
	
	min ROZ 91
	min ROZ 91
	min ROZ 91

	Leistung
	kW/PS
	125 / 170
	140 / 190
	160 / 218

	bei Drehzahl
	min–1
	5700 (6700)
	6100
	6100

	Drehmoment
	Nm
	210
	240
	270

	bei Drehzahl
	min–1
	4250
	3500-5000
	2400-4200

	
	
	
	
	

	Elektrik
	
	
	
	

	Batterie/Einbauort
	Ah/–
	80 / Gepäckraum
	80 / Gepäckraum
	80 / Gepäckraum

	Lichtmaschine
	A/W
	180 / 2520
	155 / 2170
	155 / 2170

	
	
	
	
	

	Fahrdynamik und Sicherheit
	

	Vorderradaufhängung
	
	Doppelgelenk-Zugstreben-Federbeinachse in Aluminiumbauweise, Querkraftausgleich, Bremsnickreduzierung

	Hinterradaufhängung
	
	Integral-IV-Mehrlenkerachse in Aluminiumbauweise, räumlich wirkende Radaufhängung mit Anfahr- und Bremsnickausgleich

	Bremse vorne
	
	Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen

	Durchmesser
	mm
	310 x 24 / belüftet
	324 x 30 / belüftet
	324 x 30 / belüftet

	Bremse hinten
	
	Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen

	Durchmesser
	mm
	320 x 20 / belüftet
	320 x 20 / belüftet
	320 x 20 / belüftet

	Fahrstabilitätssysteme
	  
	Serienmäßig: DSC inkl. ABS und DTC (Dynamische Traktions Control), Kurvenbremshilfe CBC, Bremsassistent DBC, Trockenbremsfunktion, 
Fading-Ausgleich, Anfahrassistent, optional: Dynamic Drive (BMW 525i)

	Sicherheitsausstattung
	  
	Serienmäßig: Airbags für Fahrer und Beifahrer, Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Kopfairbags vorn und hinten, Dreipunkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze, vorn mit Gurtstopper, Gurtstrammer und Gurtkraftbegrenzer, crashaktive Kopfstützen vorn, Crash-Sensoren, Reifen-Pannen-Anzeige, optional: Seitenairbags und Gurtstrammer im Fond

	Lenkung
	
	Zahnstangen-Lenkung mit Servotronic Funktion, 
optional: Aktivlenkung (BMW 523i, BMW 525i)

	Gesamtübersetzung Lenkung
	:1
	13,7
	13,7
	13,7

	Reifen vorne/hinten
	
	225/55 R16 95V
	225/55 R16 95V
	225/55 R16 95W

	Felgen vorne/hinten
	
	7J x 16 LM
	7J x 16 LM
	7J x 16 LM


Technische Daten BMW 5er Limousine.
	
	
	BMW 520i Limousine
	BMW 523i Limousine
	BMW 525i Limousine

	
	
	
	
	

	BMW ConnectedDrive
	
	
	
	

	Komfort
	
	Als Sonderausstattung: BMW Assist u. a. mit Auskunftsdienst, Fernfunktionen und V-Info+, BMW TeleServices, Integration mobiler Endgeräte

	Infotainment
	
	Als Sonderausstattung: Internetzugang, BMW Online u. a. mit Parkinfo, Landesinfo, Google Branchensuche, News, Wetter Realtime, Office-Funktionen, BMW Routes und Musiktitel Update online

	Sicherheit
	
	Als Sonderausstattung: Adaptives Kurvenlicht mit Abbiegelicht, Fernlichtassistent, Park Distance Control, BMW Night Vision, Head-Up-Display, Aktive Geschwindigkeitsregelung mit Stop & Go-Funktion, Spurverlassenswarnung, automatischer/erweiterter Notruf 

	
	
	
	
	

	Getriebe
	
	
	
	

	Getriebeart
	
	6-Gang-Schaltgetriebe (optional: 6-Gang-Automatikgetriebe mit Steptronic)

	Getriebeübersetzung
I
	:1
	4,323 (4,171)
	4,323 (4,171)
	4,323 (4,171)

	                                  
II
	:1
	2,456 (2,340)
	2,456 (2,340)
	2,456 (2,340)

	                                  
III
	:1
	1,659 (1,521)
	1,659 (1,521)
	1,659 (1,521)

	                                  
IV
	:1
	1,230 (1,143)
	1,230 (1,143)
	1,230 (1,143)

	                                  
V
	:1
	1,000 (0,867)
	1,000 (0,867)
	1,000 (0,867)

	                                   
VI
	:1
	0,848 (0,691)
	0,848 (0,691)
	0,848 (0,691)

	                                   
R
	:1
	3,938 (3,403)
	3,938 (3,403)
	3,938 (3,403)

	Hinterachsübersetzung
	:1
	3,636 (4,100)
	3,231 (3,727)
	3,154 (3,636)

	
	
	
	
	

	Fahrleistungen
	
	
	
	

	Leistungsgewicht 
(DIN-Leergew.)
	kg/kW
	11,7 (11,9)
	10,7 (10,9)
	9,4 (9,6)

	Literleistung
	kW/l
	62,7
	56,1
	53,4

	Beschleunigung
0–100 km/h
	s
	8,7 (9,6)
	8,2 (8,7)
	7,1 (7,7)

	
0–1000 m
	s
	29,4 (30,0)
	28,6 (29,2)
	27,2 (27,8)

	im 4./5. Gang     80–120 km/h km/h km/h km/h km/h
	s
	9,1 (-)
	9,0 (-)
	7,8 (-)

	Höchstgeschwindigkeit
	km/h
	224
	237 (236)
	248 (246)

	
	
	
	
	

	BMW EfficientDynamics
	
	
	
	

	BMW EfficientDynamics Maßnahmen serienmäßig
	
	Bremsenergie-Rückgewinnung, Schaltpunktanzeige (Handschalter), Reifen mit reduziertem Rollwiderstand, intelligenter Leichtbau, bedarfsgerecht gesteuerte Nebenaggregate, Luftklappensteuerung, Varioserv-Lenkhilfepumpe, Klimakompressor abkoppelbar

	
	
	
	
	

	Verbrauch im EU-Zyklus
	
	
	
	

	städtisch
	l/100km
	9,2 (9,4)
	10,4 (10,6)
	10,6 (10,7)

	außerstädtisch
	l/100km
	5,4
	5,8 (6,0)
	5,8 (6,0)

	insgesamt
	l/100km
	6,7 (6,9)
	7,5 (7,7)
	7,6 (7,7)

	CO2
	g/km
	162 (164)
	177 (181)
	179 (182)

	Emissionseinstufung
	
	EU4  
	EU4  
	EU4  

	
	
	
	
	

	Versicherungseinstufung
	
	
	
	

	KH / VK / TK
	
	19 / 24 / 26
	19 / 24 / 26
	19 / 24 / 26


Technische Daten gültig für  ACEA Märkte/Zulassungsrelevante Daten teilweise nur für Deutschland (Gewichte)

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe
1)  Öl-Wechselmenge



















































