[image: image1.png]


BMW
Medien-
information

8/2009

gültig ab 9/2009

BMW
Medien-
information

8/2009

gültig ab 9/2009


Technische Daten BMW X1.
X1 sDrive 18d, X1 sDrive 20d
	
	
	BMW X1 sDrive18d
	
	BMW X1 sDrive20d

	
	
	
	
	

	Karosserie
	
	
	
	

	Anzahl Türen / Sitzplätze
	
	5 / 5
	
	5 / 5

	Länge/Breite/Höhe (leer)
	mm
	4 454 / 1798 / 1545
	
	4 454 / 1798 / 1545

	Radstand
	mm
	2 760
	
	2 760

	Spurweite vorne/hinten
	mm
	1500 / 1529
	
	1500 / 1529

	Wendekreis
	m
	11,3
	
	11,3

	Tankinhalt
	ca. l
	61
	
	61

	Kühlsystem einschl. Heizung
	l
	7,5
	
	7,5

	Motoröl1)
	l
	5,2
	
	5,2

	Leergewicht nach DIN/EU
	kg
	1470 / 1545 

	
	1490 / 1565


	Zuladung nach DIN
	kg
	550
	
	550

	Zul. Gesamtgewicht
	kg
	2030
	
	2045

	Zul. Achslasten vorne/hinten
	kg
	940 / 1155 
	
	940 / 1160 

	Zul. Anhängelast (12%)
gebremst/ungebremst
	kg
	1800 / 750
	
	1800 / 750

	Zul. Dachlast/Zul. Stützlast
	kg
	75 / 80
	
	75 / 80

	Kofferraumvolumen
	l
	420 – 1350
	
	420 – 1350

	Luftwiderstand
	cX x A
	0,32 x 2,34
	
	0,32 x 2,34

	
	
	
	
	

	Motor
	
	
	
	

	Bauart/Anz. Zylinder/Ventile Zylinder/Ventile


	
	R / 4 / 4
	
	R / 4 / 4

	Motor-Technologie
	 
	Common-Rail-Direkteinspritzung, Turbolader mit variabler Einlassgeometrie
	
	Common-Rail-Direkteinspritzung, Turbolader mit variabler Einlassgeometrie

	Hubraum effektiv
	cm³
	1995
	
	1995

	Hub / Bohrung
	mm
	90,0 / 84,0
	
	90,0 / 84,0

	Verdichtung
	:1
	16,5 
	
	16,5 

	Kraftstoff
	
	Diesel
	
	Diesel

	Leistung
	kW/PS
	105 / 143
	
	130 / 177

	bei Drehzahl
	min–1
	4000
	
	4000

	Drehmoment
	Nm
	320
	
	350

	bei Drehzahl
	min–1
	1750 – 2500
	
	1750 – 3000

	
	
	
	
	

	Elektrik
	
	
	
	

	Batterie/Einbauort
	Ah/–
	80 / Gepäckraum
	
	80 / Gepäckraum

	Lichtmaschine
	A/W
	180 / 2520
	
	180 / 2520

	
	
	
	
	

	Fahrdynamik und Sicherheit
	

	Vorderradaufhängung
	
	Aluminium-Doppelgelenk-Zugstrebenachse

	Hinterradaufhängung
	
	Fünflenker-Achse mit Längslenker und Doppelquerlenker

	Bremse vorne
	
	Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen

	Durchmesser
	mm
	312 x 24 / belüftet
	
	312 x 24 / belüftet

	Bremse hinten
	
	Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen

	Durchmesser
	mm
	300 x 20 / belüftet
	
	300 x 20 / belüftet

	Fahrstabilitätssysteme
	  
	Serienmäßig: DSC inkl. ABS und DTC (Dynamische Traktions Control), Kurvenbremshilfe CBC, Bremsassistent DBC

	Sicherheitsausstattung
	  
	Serienmäßig: Airbags für Fahrer und Beifahrer, Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Kopfairbags vorn und hinten, Dreipunkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze, vorn mit Gurtstrammer und Gurtkraftbegrenzer, Crash-Sensoren, Reifen-Pannen-Anzeige

	Lenkung
	
	Zahnstangen-Servolenkung 

	Gesamtübersetzung Lenkung
	:1
	16,13
	
	16,13

	Reifen vorne/hinten
	
	225/50 R17 94H
	
	225/50 R17 94H

	Felgen vorne/hinten
	
	7,5J x 17 Stahl
	
	7,5J x 17 Stahl


Technische Daten BMW X1.


	
	
	BMW X1 sDrive18d
	
	BMW X1 sDrive20d

	
	
	
	
	

	BMW ConnectedDrive
	
	
	
	

	Komfort
	
	Als Sonderausstattung: BMW Assist u. a. mit Auskunftsdienst, Fernfunktionen und V-Info+, BMW TeleServices, Integration mobiler Endgeräte

	Infotainment
	
	Als Sonderausstattung: Internetzugang, BMW Online u. a. mit Parkinfo, Landesinfo, Google Branchensuche, News, Wetter Realtime, Office-Funktionen, BMW Routes und Musiktitel Update online

	Sicherheit
	
	Als Sonderausstattung: Adaptives Kurvenlicht mit Abbiegelicht, Fernlichtassistent, Park Distance Control, Rückfahrkamera, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, automatischer/erweiterter Notruf 

	
	
	
	
	

	Getriebe
	
	
	
	

	Getriebeart
	
	6-Gang-Schaltgetriebe 

	Getriebeübersetzung
I
	:1
	4,002
	
	5,140

	                                  
II
	:1
	2,108
	
	2,830

	                                  
III
	:1
	1,380
	
	1,804

	                                  
IV
	:1
	1,000
	
	1,257

	                                  
V
	:1
	0,780
	
	1,000

	                                  
VI
	:1
	0,645
	
	0,831

	                                   
R
	:1
	3,187
	
	4,638

	Hinterachsübersetzung
	:1
	3,231
	
	2,643

	
	
	
	
	

	Fahrleistungen
	
	
	
	

	Leistungsgewicht 
(DIN-Leergew.)
	kg/kW
	14,0
	
	11,5

	Literleistung
	kW/l
	52,6
	
	65,2

	Beschleunigung
0–100 km/h
	s
	9,6
	
	8,1


	
0–1000 m
	s
	30,8
	
	28,8

	im 4./5. Gang     80–120 km/h km/h km/h km/h km/h
	s
	8,2 / 10,9
	
	7,0 / 8,9

	Höchstgeschwindigkeit
	km/h
	200
	
	205 (218)2

	
	
	
	
	

	Offroad-Eigenschaften
	
	
	
	

	Überhangwinkel
vorne/hinten
	
°
	
18,0/22,2
	

	
18,0/22,2


	Rampenwinkel
	°
	16,8
	
	16,8

	Bodenfreiheit bei Leergewicht
	mm
	194
	
	194

	
	
	
	
	

	BMW EfficientDynamics
	
	
	
	

	BMW EfficientDynamics Maßnahmen serienmäßig
	
	Bremsenergie-Rückgewinnung, elektromechanische Servolenkung,
Auto Start Stop Funktion und Schaltpunktanzeige, bedarfsgerecht gesteuerte Nebenaggregate, Hinterachsgetriebe mit optimierten Warmlaufeigenschaften, intelligenter Leichtbau, Klimakompressor abkoppelbar

	
	
	
	
	

	Verbrauch im EU-Zyklus
	
	
	
	

	städtisch
	l/100 km
	6,1
	
	6,4

	außerstädtisch
	l/100 km
	4,7
	
	4,7

	insgesamt
	l/100 km
	5,2
	
	5,3

	CO2
	g/km
	136
	
	139

	Emissionseinstufung
	
	EU5 
	
	EU5 

	
	
	
	
	

	Versicherungseinstufung
	
	
	
	

	KH / VK / TK
	
	
	
	


Technische Daten gültig für  ACEA Märkte/Zulassungsrelevante Daten teilweise nur für Deutschland (Gewichte)

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe
1) Öl-Wechselmenge
2) Mit Hochgeschwindigkeitsabstimmung (marktspezifisch)



















































