[image: image1.png]


BMW
Medien-
information

8/2009

gültig ab 9/2009

BMW
Medien-
information

8/2009

gültig ab 9/2009


Technische Daten BMW X6.
X6 xDrive30d, X6 xDrive35d
	
	
	BMW X6 xDrive30d
	
	BMW X6 xDrive35d

	
	
	
	
	

	Karosserie
	
	
	
	

	Anzahl Türen / Sitzplätze
	
	5 / 4
	
	5 / 4

	Länge/Breite/Höhe (leer)
	mm
	4877 / 1983 / 16901
	
	4877 / 1983 / 16901

	Radstand
	mm
	2933
	
	2933

	Spurweite vorne/hinten
	mm
	1644 / 1706
	
	1644 / 1706

	Wendekreis
	m
	12,8
	
	12,8

	Tankinhalt
	ca. l
	85
	
	85

	Kühlsystem einschl. Heizung
	l
	10,4
	
	10,4

	Motoröl2)
	l
	7,5
	
	7,5

	Leergewicht nach DIN/EU
	kg
	1865 / 1940
	
	1875 / 1950



	Zuladung nach DIN
	kg
	640
	
	630

	Zul. Gesamtgewicht
	kg
	2505
	
	2505

	Zul. Achslasten vorne/hinten
	kg
	1210 / 1355
	
	1200 / 1375

	Zul. Anhängelast (12%)
gebremst/ungebremst
	kg
	2100 / 750
	
	2100 / 750



	Zul. Dachlast/Zul. Stützlast
	kg
	100 / 100
	
	100 / 100

	Kofferraumvolumen
	l
	500
	
	500

	Luftwiderstand
	cX x A
	0.29 x 2.41
	
	0.30 x 2.41

	
	
	
	
	

	Motor
	
	
	
	

	Bauart/Anz. Zylinder/Ventile Zylinder/Ventile


	
	R / 6 / 4
	
	R / 6 / 4

	Motor-Technologie
	 
	Common-Rail-Direkteinspritzung, 
Turbolader mit variabler Einlassgeometrie
	
	Common-Rail-Direkteinspritzung, 
Variable Twin Turbo

	Hubraum effektiv
	cm³
	2993
	
	2993

	Hub / Bohrung
	mm
	90,0 / 84,0
	
	90,0 / 84,0

	Verdichtung
	:1
	17,0
	
	17,0

	Kraftstoff
	
	Diesel
	
	Diesel

	Leistung
	kW/PS
	173 / 235
	
	210 / 286

	bei Drehzahl
	min–1
	4000
	
	4400

	Drehmoment
	Nm
	520
	
	580

	bei Drehzahl
	min–1
	2000-2750
	
	1750-2250

	
	
	
	
	

	Elektrik
	
	
	
	

	Batterie/Einbauort
	Ah/–
	90 / Gepäckraum
	
	90 / Gepäckraum

	Lichtmaschine
	A/W
	170 / 2380
	
	170 / 2380

	
	
	
	
	

	Fahrdynamik und Sicherheit
	

	Vorderradaufhängung
	
	Doppelquerlenkerachse, kleiner, negativer Lenkrollradius, Bremsnickreduzierung

	Hinterradaufhängung
	
	Integral-IV-Hinterachse, räumlich wirkende Radaufhängung mit Anfahr- und Bremsnickausgleich

	Bremse vorne
	
	Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen

	Durchmesser
	mm
	348 x 30 / belüftet
	
	348 x 30 / belüftet

	Bremse hinten
	
	Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen

	Durchmesser
	mm
	320 x 20 / belüftet
	
	345 x 24 / belüftet

	Fahrstabilitätssysteme
	  
	Serienmäßig: DSC inkl. ABS und DTC (Dynamische Traktions Control), Kurvenbremshilfe CBC, Bremsassistent DBC, Trockenbremsfunktion, 
Fading-Ausgleich, Anfahrassistent; DSC mit Allradantrieb xDrive vernetzt, Dynamic Performance Control, Bergabfahrkontrolle HDC, 
optional: Adaptive Drive

	Sicherheitsausstattung
	  
	Serienmäßig: Airbags für Fahrer und Beifahrer, Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Kopfairbags vorn und hinten, crashaktive Kopfstützen vorn, Dreipunkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze, vorn mit Gurtstrammer, Gurtkraftbegrenzer und Gurtstopper, Crash-Sensoren, 
Roll-over-Sensoren, Reifen-Pannen-Anzeige

	Lenkung
	
	Zahnstangen-Servolenkung, optional: Aktivlenkung mit Servotronic-Funktion

	Gesamtübersetzung Lenkung
	:1
	19,5
	
	19,5



	Reifen vorne/hinten
	
	255/50 R19 107V XL RSC
	
	255/50 R19 107V XL RSC

	Felgen vorne/hinten
	
	9J x 19 LM
	
	9J x 19 LM


Technische Daten BMW X6.
	
	
	BMW X6 xDrive30d
	
	BMW X6 xDrive35d

	
	
	
	
	

	BMW ConnectedDrive
	
	
	
	

	Komfort
	
	Als Sonderausstattung: BMW Assist u. a. mit Auskunftsdienst, Fernfunktionen und V-Info+, BMW TeleServices, Integration mobiler Endgeräte

	Infotainment
	
	Als Sonderausstattung: Internetzugang, BMW Online u. a. mit Parkinfo, Landesinfo, Google Branchensuche, News, Wetter Realtime, Office-Funktionen, BMW Routes und Musiktitel Update online

	Sicherheit
	
	Als Sonderausstattung: Adaptives Kurvenlicht mit Abbiegelicht, Fernlichtassistent, Park Distance Control, Side View, Top View, Rückfahrkamera, Head-Up-Display, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion (Serie), automatischer/erweiterter Notruf 

	
	
	
	
	

	Getriebe
	
	
	
	

	Getriebeart
	
	6-Gang-Automatikgetriebe mit Steptronic, elektronischer
Gangwahlschalter und Schaltpaddles am Lenkrad

	Getriebeübersetzung
I
	:1
	4,171
	
	4,171

	                                  
II
	:1
	2,340
	
	2,340

	                                  
III
	:1
	1,521
	
	1,521

	                                  
IV
	:1
	1,143
	
	1,143

	                                  
V
	:1
	0,867
	
	0,867

	                                   
VI
	:1
	0,691
	
	0,691

	                                   
R
	:1
	3,403
	
	3,403

	Hinterachsübersetzung
	:1
	3,636
	
	3,636

	
	
	
	
	

	Fahrleistungen
	
	
	
	

	Leistungsgewicht 
(DIN-Leergew.)
	kg/kW
	12,0
	
	10,0

	Literleistung
	kW/l
	57,8
	
	70,2

	Beschleunigung
0–100 km/h
	s
	8,0
	
	6,9

	
0–1000 m
	s
	29,1
	
	27,3

	im 4./5. Gang     80–120 km/h km/h km/h km/h km/h
	s
	-
	
	-

	Höchstgeschwindigkeit
	km/h
	210 (2204)
	
	236

	
	
	
	
	

	Offroad-Eigenschaften
	
	
	
	

	Überhangwinkel
vorne/hinten
	
°
	
25,1/25,5
	
	
25,1/25,5

	Rampenwinkel
	°
	19,1
	
	19,1

	Bodenfreiheit bei Leergewicht
	mm
	212
	
	212

	
	
	
	
	

	BMW EfficientDynamics
	
	
	
	

	BMW EfficientDynamics Maßnahmen serienmäßig
	
	Bremsenergie-Rückgewinnung, intelligenter Leichtbau, bedarfsgerecht gesteuerte Nebenaggregate, rollwiderstandsreduzierte Reifen, Klimakompressor abkoppelbar

	
	
	
	
	

	Verbrauch im EU-Zyklus
	
	
	
	

	städtisch
	l/100 km kkm km
	10,4
	
	10,5

	außerstädtisch
	l/100 km km km
	7,0
	
	7,1

	insgesamt
	l/100 km
	8,2
	
	8,3

	CO2
	g/km
	217
	
	220

	Emissionseinstufung
	
	EU4  
	
	EU4  

	
	
	
	
	

	Versicherungseinstufung
	
	
	
	

	KH / VK / TK
	
	24 / 27 / 30
	
	24 / 27 / 30


Technische Daten gültig für  ACEA Märkte/Zulassungsrelevante Daten teilweise nur für Deutschland (Gewichte)
1) Höhe incl. Dachreling 1699 mm
2) Ölwechselmenge

3) Mit Adaptive Drive und/oder Niveauregulierung mit Luftfederung
4) Mit optionaler Hochgeschwindigkeitsabstimmung



















































