[image: image1.png]


BMW
Medien-
information

9/2009

gültig ab 10/2009

BMW
Medien-
information

9/2009

gültig ab 10/2009


Technische Daten BMW 5er Gran Turismo.
535i, 550i, 530d.
	
	
	BMW 535i 
Gran Turismo
	BMW 550i
Gran Turismo
	BMW 530d 
Gran Turismo

	
	
	
	
	

	Karosserie
	
	
	
	

	Anzahl Türen / Sitzplätze
	
	4/5
	4/5
	4/5

	Länge/Breite/Höhe (leer)
	mm
	4998 / 1901 / 1559
	4998 / 1901 / 1559
	4998 / 1901 / 1559

	Radstand
	mm
	3070 
	3070
	3070

	Spurweite vorne/hinten
	mm
	1611 / 1654
	1621 / 1636
	1611 / 1654

	Bodenfreiheit
	mm
	145
	145
	145

	Wendekreis
	m
	12,2
	12,2
	12,2

	Tankinhalt
	ca. l
	70
	70
	70

	Kühlsystem einschl. Heizung
	l
	9,3
	11,4
	8,9

	Motoröl1)
	l
	6,5
	8,5
	7,2

	Leergewicht nach DIN/EU
	kg
	1940 / 2015
	2060 / 2135
	1960 / 2035

	Zuladung nach DIN
	kg
	630
	630
	630

	Zul. Gesamtgewicht
	kg
	2570
	2690
	2590

	Zul. Achslasten vorne/hinten
	kg
	1165 / 1470
	1245 / 1500
	1180 / 1475

	Zul. Anhängelast (12%)
gebremst/ungebremst
	kg
	2100 / 750
	2100 / 750
	2100 / 750

	Zul. Dachlast/Zul. Stützlast
	kg
	75 / 100
	75 / 100
	75 / 100

	Kofferraumvolumen
	l
	440 / 590 / 1700
	440 / 590 / 1700
	440 / 590 / 1700

	Luftwiderstand
	cX x A
	0,31 x 2,57
	0,32 x 2,57
	0,30 x 2,57

	
	
	
	
	

	Motor
	
	
	
	

	Bauart/Anz. Zylinder/Ventile Zylinder/Ventile


	
	R/6/4
	V/8/4
	R/6/4

	Motor-Technologie
	 
	Direkteinspritzung 
(High Precision 
Injection) mit Turboaufladung 
(BMW TwinPower Turbo) 
und voll variabler Ventilsteuerung (VALVETRONIC)
	Direkteinspritzung 
(High Precision 
Injection) mit Turboaufladung
(BMW TwinPower Turbo)
	Common-Rail-
Direkteinspritzung mit Piezo-Injektoren (Einspritzdruck: 1800 bar), Turbolader mit variabler Turbinengeometrie 

	Hubraum effektiv
	cm³
	2979
	4395
	2993

	Hub / Bohrung
	mm
	89,6/84,0 
	88,3/89,0
	90,0/84,0

	Verdichtung
	:1
	10,2
	10,0
	16,5

	Kraftstoff
	
	min ROZ 91
	min ROZ 91  
	Diesel

	Leistung
	kW/PS
	225 /306
	300 /407
	180 /245

	bei Drehzahl
	min–1
	5800
	5500–6400
	4 000

	Drehmoment
	Nm
	400
	600
	540

	bei Drehzahl
	min–1
	1200–5000
	1750–4500
	1750–3000

	
	
	
	
	

	Elektrik
	
	
	
	

	Batterie/Einbauort
	Ah/–
	90 / Gepäckraum
	90 / Gepäckraum
	90 / Gepäckraum

	Lichtmaschine
	A/W
	180 / 2520
	180 / 2520
	180 / 2520

	
	
	
	
	

	Fahrdynamik und Sicherheit
	

	Vorderradaufhängung
	
	Doppelquerlenkerachse in Aluminiumbauweise; Stahlfederung 

	Hinterradaufhängung
	
	Integral-V-Mehrlenkerachse in Aluminiumbauweise, Luftfederung mit automatischer Niveauregulierung, optional: Integral-Aktivlenkung

	Bremse vorne
	
	Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen

	Durchmesser
	mm
	348 x 36, belüftet
	374 x 36, belüftet
	348 x 36, belüftet

	Bremse hinten
	
	Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen

	Durchmesser
	mm
	345 x 24, belüftet
	370 x 24, belüftet
	345 x 24, belüftet

	Fahrstabilitätssysteme
	  
	Serienmäßig: DSC inkl. ABS und DTC (Dynamische Traktions Control), Kurvenbremshilfe CBC, Bremsassistent DBC, Trockenbremsfunktion, 
Fading-Ausgleich, Anfahrassistent; optional: Adaptive Drive 
inkl. elektronischer Dämpferverstellung Dynamic Damping Control und Wankstabilisierung Dynamic Drive

	Sicherheitsausstattung
	  
	Serienmäßig: Airbags für Fahrer und Beifahrer, Seiten- und Kopfairbags für Fahrer und Beifahrer, Kopfairbags hinten, Dreipunkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze, vorn mit Gurtstopper und Gurtstrammer, crashaktive Kopfstützen vorn, Crash-Sensoren, Reifen-Pannen-Anzeige

	Lenkung
	
	Zahnstangen-Hydrolenkung mit geschwindigkeitsabhängiger 
Servounterstützung (Servotronic); 3,1 Umdrehungen von Anschlag zu Anschlag; optional: Hinterradlenkung (Integral-Aktivlenkung)

	Gesamtübersetzung Lenkung
	:1
	19,1
	19,1
	19,1

	Reifen vorne/hinten
	
	 245/50 R18 100Y RSC 

	245/45 R19 98Y RSC /
275/40 R19 101Y RSC             
	 245/50 R18 100Y RSC 

	Felgen vorne/hinten
	
	8J x 18 LM
	 8,5J x 19 LM /

9,5J x 19 LM
	8J x 18 LM


Technische Daten BMW 5er Gran Turismo.

	
	
	BMW 535i 
Gran Turismo
	BMW 550i
Gran Turismo
	BMW 530d 
Gran Turismo

	
	
	
	
	

	BMW ConnectedDrive
	
	
	
	

	Komfort
	
	Als Sonderausstattung: BMW Assist u. a. mit Auskunftsdienst, Fernfunktionen und V-Info+, BMW TeleServices, Integration mobiler Endgeräte

	Infotainment
	
	Als Sonderausstattung: Internetzugang, BMW Online u. a. mit Parkinfo, Landesinfo, Google Branchensuche, News, Wetter Realtime, Office-Funktionen, BMW Routes und Musiktitel Update online

	Sicherheit
	
	Als Sonderausstattung: Adaptives Kurvenlicht mit Abbiegelicht und variabler Lichtverteilung, Fernlichtassistent, Park Distance Control, Side View, Rückfahrkamera, BMW Night Vision mit Personenerkennung, 
Head-Up-Display, Aktive Geschwindigkeitsregelung mit Stop & Go-Funktion 
(ab 1. Quartal 2010), Spurwechselwarnung, Spurverlassenswarnung, 
Speed Limit Info, automatischer/erweiterter Notruf 

	
	
	
	
	

	Getriebe
	
	
	
	

	Getriebeart
	
	8–Gang–Automatikgetriebe mit Steptronic-Funktion

	Getriebeübersetzung
I
	:1
	4,696
	4,696
	4,696

	                                  
II
	:1
	3,130
	3,130
	3,130

	                                  
III
	:1
	2,104
	2,104
	2,104

	                                  
IV
	:1
	1,667
	1,667
	1,667

	                                  
V
	:1
	1,285
	1,285
	1,285

	                                   
VI
	:1
	1,000
	1,000
	1,000

	                                   
VII
	:1
	0,839
	0,839
	0,839

	                                   
VIII
	:1
	0,667
	0,667
	0,667

	                                   
R
	:1
	3,300
	3,300
	3,300

	Hinterachsübersetzung
	:1
	3,077
	3,077
	2,560

	
	
	
	
	

	Fahrleistungen
	
	
	
	

	Leistungsgewicht 
(DIN-Leergew.)
	kg/kW
	8,6
	6,9
	10,9

	Literleistung
	kW/l
	75,5
	68,3
	60,1

	Beschleunigung
0–100 km/h
	s
	6,3
	5,5
	6,9

	Höchstgeschwindigkeit
	km/h
	250
	250
	240

	
	
	
	
	

	BMW EfficientDynamics
	
	
	
	

	BMW EfficientDynamics Maßnahmen serienmäßig
	
	Bremsenergie-Rückgewinnung, BMW EfficientDynamics Anzeige, Varioserv-Lenkhilfepumpe, intelligenter Leichtbau, aktive Luftklappensteuerung (BMW 530d Gran Turismo), bedarfsgerecht gesteuerte Nebenaggregate, Hinterachsgetriebe mit optimiertem Wärmemanagement, 
rollwiderstandsreduzierte Reifen, Klimakompressor abkoppelbar

	
	
	
	
	

	Verbrauch im EU-Zyklus
	
	
	
	

	städtisch
	l/100kmkm kkm km
	12,3
	16,2
	8,1

	außerstädtisch
	l/100kmkm km
	6,9
	8,3
	5,6

	insgesamt
	l/100kmkm km
	8,9
	11,2
	6,5

	CO2
	g/km
	209
	263
	173

	Emissionseinstufung
	
	EU5
	EU5
	EU5

	
	
	
	
	

	Versicherungseinstufung
	
	
	
	

	KH / VK / TK
	
	
	
	


Technische Daten gültig für ACEA Märkte/Zulassungsrelevante Daten teilweise nur für Deutschland (Gewichte)

1)  Öl-Wechselmenge




















































