[image: image2.png]



MINI
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
[image: image1.png]



MINI
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Technische Daten MINI One Clubman. (Stand: Januar 2010)
	Karosserie
	
	MINI One Clubman
	MINI One Clubman automatik

	Anzahl Türen/Sitzplätze
	 
	5 / 5 (optional 4 Sitzplätze)
	5 / 5 (optional 4 Sitzplätze)

	Länge/Breite/Höhe (leer) 
	mm
	3937 / 1683 / 1426
	3937 / 1683 / 1426 

	Radstand
	mm
	2 547
	2 547

	Spurweite vorne/hinten
	mm
	1459 / 1467
	1459 / 1467

	Wendekreis
	m
	11,0
	11,0

	Tankinhalt
	ca. l
	40
	40

	Kühlsystem einschließlich Heizung
	l
	5,2
	5,2

	Motoröl
	l
	4,2
	4,2

	Getriebeöl inkl. Achsantrieb
	l
	Dauerfüllung 
	Dauerfüllung

	Leergewicht nach DIN/EU1 
	kg
	1140 / 1215
	1170 / 1245

	Zuladung nach DIN
	kg
	500
	500

	Zulässiges Gesamtgewicht nach DIN
	kg
	1640
	1670

	Zulässige Achslasten vorne/hinten
	kg
	835 / 840
	870 / 845

	Zulässige Anhängelast2
	
	
	

	gebremst (12%)/ungebremst
	kg
	
	

	Zul. Dachlast / Zul. Stützlast
	kg
	75 / 50
	75 / 50

	Kofferrauminhalt nach DIN
	l
	260-930
	260-930

	Luftwiderstand
	cX x A
	0,33 x 2,01
	0,33 x 2,01

	Motor
	
	
	

	Bauart/Anzahl Zylinder/Ventile Zylinder/Ventile
	
	Reihe/ 4/ 4
	Reihe/ 4/ 4

	Motorsteuerung
	
	MEV 17.2
	MEV 17.2

	Hubraum
	cm³
	1598
	1598

	Bohrung/Hub
	mm
	77 / 85,8
	77 / 85,8

	Verdichtung
	:1 
	11,0
	11,0

	Kraftstoff
	ROZ
	91-98
	91-98

	Leistung
	kW/PS
	72 / 98
	72 / 98

	bei Drehzahl
	min-1
	6 000
	6 000

	Drehmoment
	Nm
	153
	153

	bei Drehzahl
	min-1
	3000
	3000

	Elektrik
	
	
	

	Batterie/Einbauort
	Ah/–
	46 / vorn
	46 / vorn

	Lichtmaschine
	A/W
	120 / 1680
	120 / 1680

	Fahrwerk
	
	
	

	Vorderradaufhängung
	Eingelenk Mc Pherson Federbein Achse mit Bremsnickausgleich 
	

	Hinterradaufhängung
	Längslenker mit zentral angeschlagenen Querlenkern, z-Achse
	

	Bremsen vorn
	
	Scheibe belüftet
	Scheibe belüftet

	Durchmesser
	mm
	280 
	280

	Bremsen hinten
	
	Scheibe
	Scheibe

	Durchmesser
	mm
	259
	259

	Fahrstabilitätssysteme
	Hydraulische 2-Kreis-Bremsanlage mit Antiblockiersystem (ABS), elektronischer Bremskraftverteilung (EBV), Kurvenbremshilfe (CBC), Dynamischer Stabilitäts Control (DSC) mit Berganfahrhilfe und inklusive Traktionshilfe (ASC+T). 

Handbremse mechanisch auf die Hinterräder wirkend.
	

	Lenkung
	Zahnstangenlenkung mit elektrischer Lenkunterstützung (EPAS)
	

	Gesamtübersetzung Lenkung
	:1 
	14,1
	14,1

	Getriebeart
	
	6-Gang-Schaltgetriebe
	6-Gang Automatikgetriebe

	Getriebeübersetzung
     I
	:1 
	3,214
	4,148

	
II
	:1 
	1,792
	2,370

	
III
	:1 
	1,194
	1,556

	
IV
	:1 
	0,914
	1,155

	
V
	:1 
	0,784
	0,859

	
VI
	:1 
	0,683
	0,686

	
R
	:1 
	3,143
	3,394

	Achsübersetzung
	:1
	4,353
	4,103

	Reifen 
	 
	175 / 65 R15 84H
	175 / 65 R15 84H

	Felgen 
	 
	5,5Jx15 ST
	5,5Jx15 ST

	Fahrleistungen
	
	
	

	Leistungsgewicht nach DIN
	kg/kW
	15,8
	16,3

	Literleistung
	kW/l
	45,1
	45,1

	Beschleunigung
0–100 km/h
	s
	11,1
	12,8

	
0–1000 m
	s
	32,3
	34,5

	im 4./5. Gang
80–120 km/h
	s
	12,9 / 16,4
	-

	Höchstgeschwindigkeit
	km/h
	185
	179

	Verbrauch im EU-Zyklus
	
	
	

	städtisch
	l/100 km
	7,3
	8,8

	außerstädtisch
	l/100 km
	4,5
	5,2

	insgesamt
	l/100 km
	5,5
	6,5

	CO2 
	g/km
	129
	152

	Sonstiges
	
	 
	

	Emissionseinstufung
	–
	EU5
	EU5

	Typklasseneinstufung
	HPF/VK/TK
	13 / 17 / 19
	13 / 17 / 19

	Bodenfreiheit
	mm
	138
	138


1 Gewicht des betriebsfertigen Fahrzeugs (DIN) plus 75 kg für Fahrer und Gepäck.

2 Erhöhungen sind unter bestimmten Voraussetzungen möglich.


[image: image1.png][image: image2.png]