[image: image2.png]



MINI
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
[image: image1.png]



MINI
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Technische Daten MINI Cooper D Clubman. (Stand: Januar 2010).
	Karosserie

d

Anzahl Türen / s
	
	MINI Cooper D Clubman 
	MINI Cooper D Clubman automatik
	

	Anzahl Türen/Sitzplätze

L
	 
	5 / 5 (optional 4 Sitzplätze)
	5 / 5 (optional 4 Sitzplätze)
	

	Länge/Breite/Höhe (leer) 

)
	mm
	3945 / 1683/ 1426
	3945 / 1683/ 1426
	

	Radstand
	mm
	2 547
	2 547
	

	Spurweite vorne/hinten

wgsdfg


	mm
	1459 / 1467
	1459 / 1467
	

	Wendekreis
	m
	11,0
	11,0
	

	Tankinhalt
	ca. l
	40
	40
	

	Kühlsystem einschließlich Heizung

l
	l
	5,4
	5,4
	

	Motoröl

Getriebeöl


	l
	-
	-
	

	Getriebeöl inkl. Achsantrieb
	l
	Dauerfüllung 
	Dauerfüllung
	

	Leergewicht nach DIN/EU1 
	kg
	1175 / 1250
	1205 / 1280
	

	Zuladung nach DIN
	kg
	500
	500
	

	Zulässiges Gesamtgewicht nach DIN
	kg
	1675
	1705
	

	Zulässige Achslasten vorne/hinten
	kg
	875 / 835
	905 / 835
	

	Zulässige Anhängelast2
	
	
	
	

	gebremst (12%)/ungebremst
	kg
	750 / 500
	750 / 500
	

	Zul. Dachlast / Zul. Stützlast
	kg
	75 / 50
	75 / 50
	

	Kofferrauminhalt nach DIN
	l
	260-930
	260-930
	

	Luftwiderstand
	cX x A
	0,33 x 2,01
	0,33 x 2,01
	

	Motor
	
	
	
	

	Bauart/Anzahl Zylinder/Ventile Zylinder/Ventile


	
	Reihe/ 4/ 4
	Reihe/ 4/ 4
	

	Motorsteuerung
	
	DDE 6.08
	DDE 6.08
	

	Hubraum
	cm³
	1560
	1560
	

	Bohrung/Hub
	mm
	75 / 88,3
	75 / 88,3
	

	Verdichtung


	:1 
	18
	18
	

	Kraftstoff
	
	Diesel
	Diesel
	

	Leistung
	kW/PS
	80/ 110
	80/ 110
	

	bei Drehzahl
	min-1
	4 000
	4 000
	

	Drehmoment (mit Overboost)
	Nm
	240 (260)
	240 (260)
	

	bei Drehzahl
	min-1
	1750-2000
	1750-2000
	

	Elektrik
	
	
	
	

	Batterie/Einbauort
	Ah/–
	70 / vorn
	70 / vorn
	

	Lichtmaschine
	A/W
	154/ 2156
	154/ 2156
	

	Fahrwerk
	
	
	
	

	Vorderradaufhängung
	Eingelenk Mc Pherson Federbein Achse mit Bremsnickausgleich 
	

	Hinterradaufhängung
	Längslenker mit zentral angeschlagenen Querlenkern, z-Achse
	

	Bremsen vorn
	
	Scheibe belüftet
	Scheibe belüftet
	

	Durchmesser
	mm
	280 
	280
	

	Bremsen hinten
	
	Scheibe
	Scheibe
	

	Durchmesser
	mm
	259
	259
	

	Fahrstabilitätssysteme
	Hydraulische 2-Kreis-Bremsanlage mit Antiblockiersystem (ABS), elektronischer Bremskraftverteilung (EBV), Kurvenbremshilfe (CBC), Dynamischer Stabilitäts Control (DSC) mit Berganfahrhilfe und inklusive Traktionshilfe (ASC+T). 

Handbremse mechanisch auf die Hinterräder wirkend.
	

	Lenkung
	Zahnstangenlenkung mit elektrischer Lenkunterstützung (EPAS)
	

	Gesamtübersetzung Lenkung
	:1 
	14,1
	14,1
	

	Getriebeart
	
	6-Gang-Schaltgetriebe
	6-Gang Automatikgetriebe
	

	Getriebeübersetzung
I


	:1 
	3,308
	4,044
	

	
II
	:1 
	2,130
	2,371
	

	
III
	:1 
	1,483
	1,556
	

	
IV
	:1 
	1,139
	1,159
	

	
V
	:1 
	0,949
	0,852
	

	
VI
	:1
	0,816
	0,672
	

	
R
	:1 
	3,231
	3,193
	

	Achsübersetzung
	:1
	3,706
	3,683
	

	Reifen 
	 
	175/65 R15 84H
	175/65 R15 84H
	

	Felgen 
	 
	5,5Jx15 LM 
	5,5Jx15 LM 
	

	Fahrleistungen
	
	
	
	

	Leistungsgewicht nach DIN
	kg/kW
	14,7
	15,1
	

	Literleistung
	kW/l
	51,3
	51,3
	

	Beschleunigung
0–100 km/h
	s
	10,4
	10,9
	

	
0–1000 m
	s
	32,9
	33,1
	

	im 4./5. Gang
80–120 km/h
	s
	7,9 / 10,2
	-
	

	Höchstgeschwindigkeit
	km/h
	193
	188
	

	Verbrauch im EU-Zyklus
	
	
	
	

	städtisch
	l/100 km
	4,9
	6,6
	

	außerstädtisch
	l/100 km
	3,6
	4,2
	

	insgesamt
	l/100 km
	4,1
	5,1

	

	CO2 
	g/km
	109
	136
	

	Sonstiges
	
	 
	
	

	Emissionseinstufung
	–
	EU4
	EU4
	

	Typklasseneinstufung
	HPF/VK/TK
	17 / 18 / 22
	17 / 18 / 22
	

	Bodenfreiheit
	mm
	118
	118
	


1 Gewicht des betriebsfertigen Fahrzeugs (DIN) plus 75 kg für Fahrer und Gepäck.

2 Erhöhungen sind unter bestimmten Voraussetzungen möglich.


[image: image1.png][image: image2.png]