[image: image1.png]


BMW
Medien-
information

1/2010

gültig ab 3/2010
BMW
Medien-
information

1/2010

gültig ab 3/2010

Technische Daten BMW 3er Coupé.
320d, 325d
	
	
	BMW 320d Coupé
	
	BMW 325d Coupé

	
	
	
	
	

	Karosserie
	
	
	
	

	Anzahl Türen / Sitzplätze
	
	2 / 4
	
	2 / 4

	Länge/Breite/Höhe (leer)
	mm
	4612 / 1782 / 1395
	
	4612 / 1782 / 1395

	Radstand
	mm
	2760
	
	2760

	Spurweite vorne/hinten
	mm
	1500 / 1513
	
	1500 / 1513

	Bodenfreiheit
	
	143
	
	143

	Wendekreis
	m
	11,0
	
	11,0

	Tankinhalt
	ca. l
	61
	
	61

	Kühlsystem einschl. Heizung
	l
	7,2 (7,5)
	
	7,9

	Motoröl1)
	l
	5,5
	
	7,5 (7,2)

	Leergewicht nach DIN/EU
	kg
	1420 / 1495
(1430 / 1505)
	
	1515 / 1590
(1525 / 1600)

	Zuladung nach DIN
	kg
	480
	
	480

	Zul. Gesamtgewicht
	kg
	1900 (1910)
	
	1995 (2005)

	Zul. Achslasten vorne/hinten
	kg
	900 / 1050
	
	960 / 1080

	Zul. Anhängelast (12%)
gebremst/ungebremst
	kg
	1600 / 745
	
	1800 / 750

	Zul. Dachlast/Zul. Stützlast
	kg
	75 / 75
	
	75 / 75 

	Kofferraumvolumen
	l
	440
	
	440

	Luftwiderstand
	cX x A
	0,28 x 2,08
	
	0,28 x 2,08

	
	
	
	
	

	Motor
	
	
	
	

	Bauart/Anz. Zylinder/Ventile Zylinder/Ventile


	
	R / 4 / 4
	
	R / 6 / 4

	Motor-Technologie
	
	Common-Rail-Direkteinspritzung, Turbolader mit variabler Einlassgeometrie
	
	Common-Rail-Direkteinspritzung, Turbolader mit variabler Einlassgeometrie

	Hubraum effektiv
	cm³
	1995
	
	2993

	Hub / Bohrung
	mm
	90,0 / 84,0
	
	90,0 / 84,0

	Verdichtung
	:1
	16,5
	
	16,5 

	Kraftstoff
	
	Diesel
	
	Diesel

	Leistung
	kW/PS
	135 / 184
	
	150 / 204

	bei Drehzahl
	min–1
	4000
	
	3750

	Drehmoment
	Nm
	380
	
	430

	bei Drehzahl
	min–1
	1900-2750
	
	1750

	
	
	
	
	

	Elektrik
	
	
	
	

	Batterie/Einbauort
	Ah/–
	90 (80) / Gepäckraum
	
	90 / Gepäckraum

	Lichtmaschine
	A/W
	180 / 2520
	
	180 / 2520

	
	
	
	
	

	Fahrdynamik und Sicherheit
	

	Vorderradaufhängung
	
	Doppelgelenk-Federbeinachse in Aluminium-Bauweise mit Vorlaufversatz, kleiner positiver Lenkrollradius, Querkraftausgleich, Bremsnickreduzierung

	Hinterradaufhängung
	
	Fünf-Lenker-Achse in Stahlleichtbauweise

	Bremse vorne
	
	Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen

	Durchmesser
	mm
	312 x 24 / belüftet
	
	330 x 24 / belüftet

	Bremse hinten
	
	Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen

	Durchmesser
	mm
	300 x 20 / belüftet
	
	336 x 22 / belüftet

	Fahrstabilitätssysteme
	  
	Serienmäßig: DSC inkl. ABS und DTC (Dynamische Traktions Control), Kurvenbremshilfe CBC, Bremsassistent DBC, BMW 325d zusätzlich mit Trockenbremsfunktion, Fading-Ausgleich, Anfahrassistent

	Sicherheitsausstattung
	  
	Serienmäßig: Airbags für Fahrer und Beifahrer, Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Kopfairbags vorn und hinten, Dreipunkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze, vorn mit Gurtstopper, Gurtstrammer und Gurtkraftbegrenzer, crashaktive Kopfstützen vorn, Crash-Sensoren, Reifen-Pannen-Anzeige

	Lenkung
	
	Elektromechanische Servolenkung

	Gesamtübersetzung Lenkung
	:1
	16,0
	
	16,0

	Reifen vorne/hinten
	
	225/45 R17 91V RSC
	
	225/45 R17 91W RSC

	Felgen vorne/hinten
	
	8J x 17 LM
	
	8J x 17 LM


Technische Daten BMW 3er Coupé.
	
	
	BMW 320d Coupé
	
	BMW 325d Coupé

	
	
	
	
	

	BMW ConnectedDrive
	
	
	
	

	Komfort
	
	Als Sonderausstattung: BMW Assist u. a. mit Auskunftsdienst, Fernfunktionen und V-Info+, BMW TeleServices, Integration mobiler Endgeräte

	Infotainment
	
	Als Sonderausstattung: Internetzugang, BMW Online u. a. mit Parkinfo, Landesinfo, Google Branchensuche, News, Wetter Realtime, Office-Funktionen, BMW Routes und Musiktitel Update online

	Sicherheit
	
	Als Sonderausstattung: Adaptives Kurvenlicht mit Abbiegelicht, Fernlichtassistent, Park Distance Control, Geschwindigkeitsregelung, automatischer/erweiterter Notruf

	
	
	
	
	

	Getriebe
	
	
	
	

	Getriebeart
	
	6-Gang-Schaltgetriebe (optional: 6-Gang-Automatikgetriebe)

	Getriebeübersetzung
I
	:1
	4,110 (4,171)
	
	5,080 (4,171) 

	                                  
II
	:1
	2,248 (2,340)
	
	2,804 (2,340)

	                                  
III
	:1
	1,403 (1,521)
	
	1,783 (1,521)

	                                  
IV
	:1
	1,000 (1,143)
	
	1,260 (1,143)

	                                  
V
	:1
	0,802 (0,867)
	
	1,000 (0,867)

	                                   
VI
	:1
	0,659 (0,691)
	
	0,835 (0,691)

	                                   
R
	:1
	3,727 (3,403)
	
	4,607 (3,403)

	Hinterachsübersetzung
	:1
	3,154 (3,154)
	
	2,353 (2,813)

	
	
	
	
	

	Fahrleistungen
	
	
	
	

	Leistungsgewicht 
(DIN-Leergew.)
	kg/kW
	10,5 (10,6)
	
	10,1 (10,2)

	Literleistung
	kW/l
	67,7
	
	50,1

	Beschleunigung
0–100 km/h
	s
	7,5 (7,6)
	
	6,9 (7,1)

	
0–1000 m
	s
	28,1 (28,2)
	
	27,3 (27,3)

	im 4./5. Gang     80–120 km/h km/h km/h km/h km/h
	s
	5,9 / 7,5 (-)
	
	5,8 / 7,5 (-) 

	Höchstgeschwindigkeit
	km/h
	237 (235)
	
	244 (242)

	
	
	
	
	

	BMW EfficientDynamics
	
	
	
	

	BMW EfficientDynamics Maßnahmen serienmäßig
	
	Bremsenergie-Rückgewinnung, Auto Start Stop Funktion (BMW 320d Handschalter), Schaltpunktanzeige (Handschalter), elektromechanische Servolenkung, bedarfsgerecht gesteuerte Nebenaggregate, intelligenter Leichtbau, rollwiderstandsreduzierte Reifen, Klimakompressor abkoppelbar

	
	
	
	
	

	Verbrauch im EU-Zyklus
	
	
	
	

	städtisch
	l/100kmkm kkm km
	5,9 (6,8) 
	
	7,3 (7,9)

	außerstädtisch
	l/100kmkm km
	4,0 (4,4)
	
	4,8 (5,1) 

	insgesamt
	l/100kmkm km
	4,7 (5,3)
	
	5,7 (6,1) 

	CO2
	g/km
	125 (140)
	
	151 (160)

	Emissionseinstufung
	
	EU5
	
	EU5  

	
	
	
	
	

	Versicherungseinstufung
	
	
	
	

	KH / VK / TK
	
	17 / 24 / 24
	
	19 / 25 / 26


Technische Daten gültig für  ACEA Märkte/Zulassungsrelevante Daten teilweise nur für Deutschland (Gewichte)

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe
1)  Öl-Wechselmenge



















































