[image: image1.png]


BMW
Medien-
information

1/2010

gültig ab 3/2010
BMW
Medien-
information

1/2010

gültig ab 3/2010

Technische Daten BMW 3er Touring.
325i, 330i, 335i
	
	
	BMW 325i Touring
	BMW 330i Touring
	BMW 335i Touring

	
	
	
	
	

	Karosserie
	
	
	
	

	Anzahl Türen / Sitzplätze
	
	5 / 5
	5 / 5
	5 / 5

	Länge/Breite/Höhe (leer)
	mm
	4527 / 1817 / 1418
	4527 / 1817 / 1418
	4527 / 1817 / 1418

	Radstand
	mm
	2760
	2760
	2760

	Spurweite vorne/hinten
	mm
	1506 / 1535
	1500 / 1529
	1500 / 1529

	Bodenfreiheit
	
	141
	141
	141

	Wendekreis
	m
	11,0
	11,0
	11,0

	Tankinhalt
	ca. l
	63
	63
	63

	Kühlsystem einschl. Heizung
	l
	8,2 (8,5)
	8,2 (8,5)
	8,2 (8,5)

	Motoröl1)
	l
	6,5
	6,5
	6,5

	Leergewicht nach DIN/EU
	kg
	1490 / 1565
(1520 / 1595)
	1540 / 1615
(1555 / 1630)
	1595 / 1670
(1610 / 1685)

	Zuladung nach DIN
	kg
	540
	540
	540

	Zul. Gesamtgewicht
	kg
	2030 (2060)
	2080 (2095)
	2135 (2150)

	Zul. Achslasten vorne/hinten
	kg
	935 / 1160
	955 (1175)
	1005 (1190)

	Zul. Anhängelast (12%)
gebremst/ungebremst
	kg
	1600 / 745
	1700 / 750
	1700 / 750

	Zul. Dachlast/Zul. Stützlast
	kg
	75 / 75
	75 / 75
	75 / 75 

	Kofferraumvolumen
	l
	460-1385
	460-1385
	450-1375

	Luftwiderstand
	cX x A
	0,28 x 2,17
	0,29 x 2,17
	0,31 x 2,17

	
	
	
	
	

	Motor
	
	
	
	

	Bauart/Anz. Zylinder/Ventile Zylinder/Ventile


	
	R / 6 / 4
	R / 6 / 4
	R / 6 / 4

	Motor-Technologie
	
	Direkteinspritzung
zweite Generation 
(High Precision Injection) mit Magerbetrieb
	Direkteinspritzung
zweite Generation 
(High Precision Injection) mit Magerbetrieb
	BMW TwinPower Turbo, Direkteinspritzung 
zweite Generation 
(High Precision Injection), vollvariable Ventilsteuerung (VALVETRONIC)

	Hubraum effektiv
	cm³
	2996
	2996
	2979

	Hub / Bohrung
	mm
	88,0 / 85,0
	88,0 / 85,0
	89,6 / 84,0

	Verdichtung
	:1
	12,0
	12,0
	10,2 

	Kraftstoff
	
	min ROZ 91
	min ROZ 91
	min ROZ 91

	Leistung
	kW/PS
	160 / 218
	200 / 272
	225 / 306

	bei Drehzahl
	min–1
	6100
	6700
	5800

	Drehmoment
	Nm
	270
	320
	400

	bei Drehzahl
	min–1
	2400-4200
	2750-3000
	1200-5000

	
	
	
	
	

	Elektrik
	
	
	
	

	Batterie/Einbauort
	Ah/–
	80 / Gepäckraum
	80 / Gepäckraum
	80 / Gepäckraum

	Lichtmaschine
	A/W
	155 / 2170 (180 / 2520)
	155 / 2170 (180 / 2520)
	180 / 2520

	
	
	
	
	

	Fahrdynamik und Sicherheit
	

	Vorderradaufhängung
	
	Doppelgelenk-Federbeinachse in Aluminium-Bauweise mit Vorlaufversatz, kleiner positiver Lenkrollradius, Querkraftausgleich, Bremsnickreduzierung

	Hinterradaufhängung
	
	Fünf-Lenker-Achse in Stahlleichtbauweise

	Bremse vorne
	
	Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen

	Durchmesser
	mm
	330 x 24 / belüftet
	348 x 30 / belüftet
	348 x 30 / belüftet

	Bremse hinten
	
	Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen

	Durchmesser
	mm
	300 x 20 / belüftet
	336 x 22 / belüftet
	336 x 22 / belüftet

	Fahrstabilitätssysteme
	  
	Serienmäßig: DSC inkl. ABS und DTC (Dynamische Traktions Control), Kurvenbremshilfe CBC, Bremsassistent DBC, Trockenbremsfunktion, Fading-Ausgleich, Anfahrassistent

	Sicherheitsausstattung
	  
	Serienmäßig: Airbags für Fahrer und Beifahrer, Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Kopfairbags vorn und hinten, Dreipunkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze, vorn mit Gurtstopper, Gurtstrammer und Gurtkraftbegrenzer, crashaktive Kopfstützen vorn, Crash-Sensoren, Reifen-Pannen-Anzeige

	Lenkung
	
	Elektromechanische Servolenkung
	Zahnstangen-Servolenkung

	Gesamtübersetzung Lenkung
	:1
	16,0
	16,0
	16,0

	Reifen vorne/hinten
	
	205/55 R16 91W
	225/45 R17 91Y RSC
	225/45 R17 91Y RSC

	Felgen vorne/hinten
	
	7J x 16 LM
	8J x 17 LM
	8J x 17 LM


Technische Daten BMW 3er Touring.
	
	
	BMW 325i Touring
	BMW 330i Touring
	BMW 335i Touring

	
	
	
	
	

	BMW ConnectedDrive
	
	
	
	

	Komfort
	
	Als Sonderausstattung: BMW Assist u. a. mit Auskunftsdienst, Fernfunktionen und V-Info+, BMW TeleServices, Integration mobiler Endgeräte

	Infotainment
	
	Als Sonderausstattung: Internetzugang, BMW Online u. a. mit Parkinfo, Landesinfo, Google Branchensuche, News, Wetter Realtime, Office-Funktionen, BMW Routes und Musiktitel Update online

	Sicherheit
	
	Als Sonderausstattung: Adaptives Kurvenlicht mit Abbiegelicht, Fernlichtassistent, Park Distance Control, Geschwindigkeitsregelung, automatischer/erweiterter Notruf

	
	
	
	
	

	Getriebe
	
	
	
	

	Getriebeart
	
	6-Gang-Schaltgetriebe (optional: 6-Gang-Automatikgetriebe)

	Getriebeübersetzung
I
	:1
	4,323 (4,171)
	4,350 (4,171)
	4,110 (4,171) 

	                                  
II
	:1
	2,456 (2,340)
	2,496 (2,340)
	2,315 (2,340)

	                                  
III
	:1
	1,659 (1,521)
	1,665 (1,521)
	1,542 (1,521)

	                                  
IV
	:1
	1,230 (1,143)
	1,230 (1,143)
	1,179 (1,143)

	                                  
V
	:1
	1,000 (0,867)
	1,000 (0,867)
	1,000 (0,867)

	                                   
VI
	:1
	0.848 (0,691)
	0.851 (0,691)
	0,846 (0,691)

	                                   
R
	:1
	3,938 (3,403)
	3,926 (3,403)
	3,727 (3,403)

	Hinterachsübersetzung
	:1
	3,071 (3,462)
	3,154 (3,636)
	3,077 (3,462)

	
	
	
	
	

	Fahrleistungen
	
	
	
	

	Leistungsgewicht 
(DIN-Leergew.)
	kg/kW
	9,3 (9,5)
	7,7 (7,8)
	7,1 (7,2)

	Literleistung
	kW/l
	53,4
	66,8
	75,5

	Beschleunigung
0–100 km/h
	s
	6,9 (7,3)
	6,2 (6,4)
	5,7 (5,9)

	
0–1000 m
	s
	27,0 (27,5)
	25,8 (26,0)
	24,7 (24,8)

	im 4./5. Gang     80–120 km/h km/h km/h km/h km/h
	s
	7,6 / 9,4 (-)
	6,5 (8,0) (-)
	5,5 / 6,5 (-) 

	Höchstgeschwindigkeit
	km/h
	248 (246)
	250
	250

	
	
	
	
	

	BMW EfficientDynamics
	
	
	
	

	BMW EfficientDynamics Maßnahmen serienmäßig
	
	Bremsenergie-Rückgewinnung, Schaltpunktanzeige (Handschalter), bedarfsgerecht gesteuerte Nebenaggregate, intelligenter Leichtbau, elektromechanische Servolenkung (BMW 325i und BMW 330i), rollwiderstandsreduzierte Reifen (BMW 330i und BMW 335i), 
kennfeldgeregelte Ölpumpe, Klimakompressor abkoppelbar

	
	
	
	
	

	Verbrauch im EU-Zyklus
	
	
	
	

	städtisch
	l/100kmkm kkm km
	9,9 (10,2) 
	10,2 (10,7) 
	12,1 (12,6)

	außerstädtisch
	l/100kmkm km
	5,8 (6,1)
	6,1 (6,2)
	6,4 (6,5) 

	insgesamt
	l/100kmkm km
	7,3 (7,6)
	7,6 (7,9)
	8,5 (8,7) 

	CO2
	g/km
	170 (178)
	177 (184)
	199 (203)

	Emissionseinstufung
	
	EU5
	EU5
	EU5  

	
	
	
	
	

	Versicherungseinstufung
	
	
	
	

	KH / VK / TK
	
	16 / 21 / 21
	16 / 21 / 21
	19 / 24 / 24


Technische Daten gültig für  ACEA Märkte/Zulassungsrelevante Daten teilweise nur für Deutschland (Gewichte)

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe
1)  Öl-Wechselmenge



















































